Государственное бюджетное учреждение

«Фонд пространственных данных Республики Татарстан»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ИШТУГАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

САБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Материалы по обоснованию проекта генерального плана

Охрана окружающей среды

Пояснительная записка

Казань 2020

| СОСТАВ ПРОЕКТА |  |  |
| --- | --- | --- |
| Генерального плана Иштуганского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан |  |  |
| № п/п | Наименование | № листа/листов |
| Том 1 Генеральный план |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |
| 1 | Положение о территориальном планировании | 29 |
| Графические материалы |  |  |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения М1:10000 | 1/1 |
| 3 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения М1:10000 | 2/1 |
| 4 | Карта функциональных зон поселения М1:10000 | 3/1 |
| Приложение |  |  |
| 5 | Сведения о границах населенных пунктов | 7 |
| Том 2 Материалы по обоснованию генерального плана |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |
| 1 | Пояснительная записка | 95 |
| 2 | Охрана окружающей среды. Пояснительная записка | 38 |
| Графические материалы |  |  |
| 3 | Карта современного использования территории поселения М1:10000 | 1/1 |
| 4 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне М1:10000 | 2/1 |
| 5 | Карта инженерной инфраструктуры М1:10000 | 3/1 |
| 6 | Карта зон с особыми условиями использования территории (существующее положение) М1:10000 | 4/1 |
| 7 | Карта зон с особыми условиями использования территории (проектное предложение) М1:10000 | 5/1 |

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПРИРОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ	5

1.1 Рельеф и геоморфология	5

1.2 Геологическое строение	5

1.3 Тектоника и сейсмичность	5

1.4 Полезные ископаемые	5

1.5 Гидрогеологические условия	6

1.6 Поверхностные воды	6

1.7 Климатическая характеристика	6

1.8 Ландшафты, почвенный покров, животный и растительный мир	10

1.9 Опасные инженерно-геологические процессы и явления	11

2.	ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	11

2.1 Оценка состояния атмосферного воздуха	11

2.2 Оценка состояния водных ресурсов	12

2.3 Оценка состояния земельных ресурсов	12

2.4 Обращение с отходами производства и потребления	13

2.5 Ситуация с кладбищами	13

2.6 Акустический режим. Радиационно-гигиеническая обстановка и электромагнитные излучения	13

2.7 Оценка состояния озелененных территорий	14

2.8 Оценка состояния животного и растительного мира	14

2.9 Оценка риска для здоровья населения.	15

3.	ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА	15

4.	ГОРНЫЕ ОТВОДЫ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ	17

5.	ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ	17

6.	ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	17

6.1 Санитарно-защитные зоны производственных и иных объектов	17

6.2 Придорожные полосы автомобильных дорог, охранная зона железных дорог, приаэродромная территория	20

6.3	Зоны минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)	20

6.4 Охранные зоны магистральных и промысловых трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)	21

6.5 Охранные зоны воздушных линий электропередач напряжением 6кВ и более	22

6.6 Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы, рыбохозяйственные заповедные зоны	23

6.7 Зоны затопления и подтопления	25

6.8 Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения	26

6.9 Округа санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов	28

6.10 Зоны охраняемых объектов, зоны охраняемых военных объектов, охранные зоны военных объектов	28

6.11 Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды	28

6.12 Охранные зоны особо охраняемых природных территорий (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы)	28

7.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ	29

7.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха	29

7.2 Мероприятия по охране и рациональному использованию поверхностных и подземных вод	29

7.3 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов	30

7.4 Мероприятия по оптимизации системы обращения с отходами производства и потребления	30

7.5 Мероприятия по защите населения от физических факторов воздействия	30

7.6 Мероприятия по оптимизации производства и размещения объектов	31

7.7 Мероприятия по организации зон с особыми условиями использования территории и соблюдению режима их использования	31

7.8 Мероприятия по формированию природно-экологического каркаса территории	31

7.9 Мероприятия, направленные на соблюдение режима использования особо охраняемых природных территорий	31

7.10 Мероприятия по организации особо охраняемых природных территорий	31

7.11 Мероприятия по охране животного и растительного мира	31

7.12 Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характера	32

7.13 Мероприятия по оптимизации санитарно-эпидемиологического состояния территории и здоровья населения	33

8.	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	34

9.	ПРИЛОЖЕНИЯ	37

1. ПРИРОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

  - Рельеф и геоморфология

Территория Иштуганского сельского поселения Сабинского муниципального района расположена в Предкамском геоморфологическом районе, рельеф которого представляет собой высокую равнину (возвышенность). Сельское поселение расположено на водораздельной территории рек Меша и Кня.

Абсолютные отметки высот колеблются в пределах от 140 до 
204,2 м.

Минимальные отметки рельефа отмечаются в юго-восточной части сельского поселения в долине реки Меша, максимальные – в центральной части в зоне лесов. Общий уклон поверхности направлен с севера на юг. Величина среднего уклона поверхности составляет 2˚.

В сельском поселении отсутствуют овраги, вследствие большой залесенности территории [43].

  - Геологическое строение

В геологическом строении территории Иштуганского сельского поселения принимают участие пермские и четвертичные отложения.

Четвертичные образования включают элювиальные, элювиально-делювиальные, аллювиальные генетические типы.

Элювиальные и элювиально-делювиальные образования распространены в виде чехла на водоразделах и приводораздельных склонах, а также образуют шлейфы в основании склонов долин рек.

Аллювиальные отложения слагают высокую пойму реки Меша.

  - Тектоника и сейсмичность

Территория Иштуганского сельского поселения приурочена к Кукморской вершине Северо-Татарского свода, возникшего в результате разнонаправленных движений блоков по расколам в теле фундамента. Тектоническое движение блоковых массивов обусловлено образованием Удмуртского разлома, характерным признаком которого является опускание фундамента по зоне разлома на глубину до 3 км.

Согласно карте В (В – степень сейсмической опасности, равная 5%) СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81» территория Иштуганского сельского поселения относится к зоне с интенсивностью землетрясений 6 баллов по шкале MSK-64, согласно карте С (1%) общего сейсмического районирования территории Российской Федерации ОСР-2015 территория поселения относится к зоне с интенсивностью землетрясений 7 баллов.

  - Полезные ископаемые

Согласно карте оцифрованных границ площадей залегания полезных ископаемых, опубликованной на сайте ФГБУ «Российский федеральный геологический фонд», на территории Иштуганского сельского поселения месторождения углеводородного сырья и общераспространенных полезных ископаемых не выявлены [40].

Подземные воды используются в качестве источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

  - Гидрогеологические условия

В соответствии с гидрогеологическим районированием территория 
Иштуганского сельского поселения расположена в юго-западной части Камско-Вятского артезианского бассейна, выделенного в качестве структуры 
2 порядка в пределах Восточно-Русского сложного артезианского бассейна.

С учётом особенностей геологического строения, литолого-фациального состава пород осадочной толщи в геологическом разрезе описываемой территории выделяются гидрогеологические водоносные комплексы и горизонты:

-  водоносный четвертичный аллювиальный горизонт (aQ);

- водопроницаемый локально-водоносный уржумский карбонатно-теригенный комплекс (P2ur);

- водоносный верхнеказанский терригенно-карбонатный комплекс (P2kz2).

Скважинами эксплуатируется водоносный верхнеказанский терригенно-карбонатный комплекс. Подземные воды приурочены к трещиноватым песчаникам мелкозернистым, известнякам, мергелям и долматам. Удельные дебиты скважин составляют от 0,3-0,5 л/с до 2,2 л/с и более. Верхней части распространены пресные воды (с минерализацией 0,2-0,6 г/л). Питания вод комплекса происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, а также- за счет перетока вод из высше – и нижележащих водоносных горизонтов. Разгрузка вод происходит в ниже-, вышележащие водоносные горизонты через локальные трещиноватые зоны в виде родников.

  - Поверхностные воды

На территории поселения имеются небольшие искусственные водоемы. Вдоль юго-восточной границы поселения протекает р. Меша, у южной границы берут начало два водотока – притоки II порядка р.Меша [43].

  - Климатическая характеристика

Климатическая характеристика Сабинского муниципального района и Иштуганского сельского поселения составлена с использованием данных Схемы территориального планирования Республики Татарстан. Ближайшая метеостанция расположена в г.Арск.

Сельское поселение расположено в зоне умеренно-континентального климата с холодной зимой, теплым летом и достаточным количеством осадков. Солнечных дней в году - 260, на 1 см2 территория получает до 90 ккал тепла.

Среднегодовая температура воздуха в норме составляет +4,7℃.

Годовое количество осадков в среднем составляет 544 мм, относительная влажность за год - 77%. Наибольшее количество осадков выпадает в теплое время года, в период вегетации растений, за холодный период в среднем выпадает 115 мм.

Преобладает переменная облачность – в основном, средние облака.

Максимальная относительная влажность отмечается в декабре и составляет 90%. Многолетняя дата установления снежного покрова – 19 ноября. К концу зимы почвы промерзают на глубину 151 см. Снежный покров достигает максимальной высоты 34 см в начале марта. Многолетняя дата схода снега – 13 апреля. Зима длится с середины ноября до середины апреля. Число дней с устойчивым снежным покровом - 153; продолжительность безморозного периода составляет 122 дня.

В таблице 1.7.1 приведены основные климатические характеристики рассматриваемой территории.

Таблица 1.7.1

Основные климатические характеристики Иштуганского сельского поселения

Сабинского муниципального района Республики Татарстан

| Месяцы/климатические Характеристики | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |  | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя температура воздуха, С | -9,4 | -11,3 | -1,7 | 1,4 | 13,5 | 16,9 | 20,9 | 18,4 | 12,4 |  | 3,9 | -7,2 | -7,9 | 4,7 |
| Максимальная температура воздуха, С | 1,2 | 2,6 | 5,8 | 20,8 | 28,4 | 29,3 | 31,9 | 33,4 | 24,3 |  | 13,8 | 6,7 | 0,7 | 33,4 |
| Минимальная температура воздуха, С | -26,1 | -26,5 | -12 | -16,1 | 1,8 | 3,5 | 11,9 | 6,9 | 0,6 |  | -3,6 | -19,7 | -22,8 | -26,5 |
| Суммарная солнечная радиация, мДж/м2 | 113 | 220 | 467 | 650 | 840 | 873 | 875 | 695 | 486 |  | 267 | 127 | 84 | 475 |
| Среднее количество осадков, мм | 53,1 | 17,2 | 32,6 | 39,1 | 44,6 | 52,8 | 96,3 | 38,9 | 54,8 |  | 36 | 33,7 | 44,4 | 544 |
| Относительная влажность воздуха, % | 86 | 81 | 83 | 73 | 63 | 69 | 71 | 67 | 76 |  | 82 | 84 | 90 | 77 |
| Упругость водяного пара, мб | 2,2 | 2,2 | 3,1 | 6,0 | 8,7 | 12,3 | 14,9 | 13,8 | 9,9 |  | 6,5 | 4,2 | 2,8 | 7,2 |
| Недостаток насыщения (мб) | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 2,3 | 6,3 | 9,3 | 8,6 | 7,0 | 4,0 |  | 1,4 | 0,6 | 0,4 | 3,4 |
| Продолжительность солнечного сияния, часы | 39 | 71 | 136 | 195 | 262 | 308 | 296 | 265 | 165 |  | 69 | 40 | 34 | 1880 |
| Число дней без солнца | 18 | 13 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |  | 12 | 18 | 21 | 102 |
| Общая облачность, баллы | 7,5 | 6,8 | 6,6 | 5,9 | 5,7 | 5,4 | 5,5 | 5,7 | 6,5 |  | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 6,6 |
| Средняя скорость ветра, м/с | 4,8 | 4,6 | 4,7 | 4,1 | 4,4 | 3,7 | 3,4 | 3,5 | 4,0 |  | 4,5 | 4,5 | 4,8 | 4,2 |
| Среднее число дней с грозой |  |  |  | 0,5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 1 |  |  |  |  | 23 |
| Среднее число дней с метелями | 11 | 9 | 9 | 1 | 0,05 |  |  |  |  |  | 0.6 | 4 | 9 | 44 |

Весна продолжительная, длится до середины июня и характеризуется чередованием холодных и теплых периодов с дождями.

Лето – теплое, со средней температурой июля +20,9℃. Максимальная температура достигает +31,9℃. Преобладающее направление ветров летом северное.

Осень наступает в сентябре и характеризуется неустойчивой погодой.

Первые заморозки по многолетним данным отмечаются с 24 сентября, фактически – с 12 октября, на почве – с 11 сентября. Последние заморозки по многолетним данным отмечаются 19 мая, фактически – 27 апреля в воздухе и 18 мая на почве.

Средняя скорость ветра составляет 4,2 м/сек, в отдельных случаях порывы достигают 12-15 м/сек, один-два раза в год отмечаются порывы до 20-25 м/сек. В среднегодовом разрезе преобладают ветры южных четвертей 
(рис. 1.7.1).

Рис. 1.7.1. Роза ветров (по данным ФГБУ «УГМС РТ») для территории Иштуганского сельского поселения

Рис. 1.7.2. Повторяемость направлений ветра по периодам года, %, для территории Иштуганского сельского поселения

Из атмосферных явлений в осенний период, в основном, преобладают туманы, в летний период – грозы и град. Иногда отмечаются ранние грозы в мае и поздние – в начале сентября. Гололедно-изморозные отложения отмечаются с конца осени до середины весны.

  - Ландшафты, почвенный покров, животный и растительный мир

Ландшафты

Территория Иштуганского сельского поселения расположена в пределах бореальной северной семигумидной ландшафтной зоны, подтаежной ландшафтной подзоны, Кукморского возвышенного ландшафтного района с Приуральскими широколиственно-пихтово-еловыми неморальнотравяными и сосновыми лесами на светло-серых лесных и дерново-подзолистых почвах. Доминирующими типами природно-территориального комплекса являются склоновые и долинные типы местности, сформированные на делювиально-солифлюкционных и частично элювиально-делювиальных отложениях

Лесохозяйственный тип ландшафта занимает основную часть территории Иштуганского сельского поселения и представлен эксплуатационными и защитными лесами.

Промышленно-селитебный функциональный тип ландшафта включает территории н.пос. ж.-д. разъезда Иштуган, производственных и коммунальных предприятий.

Почвенный покров

Территорию Иштуганского сельского поселения занимают светло-серые почвы. Почвы приурочены к холмообразным возвышенностям, плато и к пологим приводораздельным склонам. Сформировались светло-серые почвы на четвертичных лессовидных, делювиальных суглинках и элювиальных песках, глинах и суглинках.

Гумусовый горизонт маломощный — 15-20 см, содержание гумуса варьирует от 1,5-3 % до 5 %.

Животный и растительный мир

По геоботаническому зонированию территории Республики Татарстан Иштуганское сельское поселение расположено в зоне смешанных (подтаежных) лесов. Зона лесов в сельском поселении занимает 2579,5212 га, 
92,7 % от всей территории.

Преобладают леса еловые, сосново-еловые с примесью пихты и лиственницы, в сочетании с дубовыми и липово-дубовыми, с примесью клена и вяза, кустарничково-травяные и злаково-разнотравные.

Из видов растений, занесенных в Красную книгу Республики Татарстан, в Сабинском муниципальном районе встречаются: пузырник судетский, осока большехвостая, короставник татарский, астрагал серпоплодный, двулепестник альпийский, пальчатокоренник мясокрасный, кокушник длинный, гнездовка настоящая, любка двулистная, цинна широколистная, ветреничка, алтайская.

На территории Иштуганского сельского поселения встречаются такие представители фауны, как лось, кабан, белка, лисица, заяц-беляк, заяц-русак, куница, барсук; из птиц: тетерев, рябчик, серая куропатка, из грызунов: лесная мышь, рыжие полевки, хомяк; из синантропных видов: черный стриж, грач, домовой воробей, сорока, галка, серая ворона, сизый голубь и др.

На территории Сабинского муниципального района встречаются редких и находящихся под угрозой исчезновения 26 видов животных, занесенных в Красную книгу Республики Татарстан, а именно:

- класс млекопитающие – 5 видов: кожан двухцветный, ушан бурый, заяц-беляк, летяга обыкновенная, медведь бурый,

- класс птицы – 17 видов: выпь малая, гусь серый, лунь полевой, лунь луговой, осоед обыкновенный, могильник, пустельга обыкновенная, клинтух, горлица обыкновенная, сова белая, сова ушастая, сова болотная, сыч мохноногий, сыч воробьиный, дятел трехпалый, сорокопут серый, кедровка,

- класс рептилии – 1 вид: гадюка обыкновенная,

- беспозвоночные - 3 вида: щитень весенний, аполлон, орденская лента голубая [2].

  - Опасные инженерно-геологические процессы и явления

На территории Иштуганского сельского поселения наибольшее распространение имеют карстопроявление, прямо или косвенно оказывающее влияние на безопасность населения и инфраструктуру поселения.

- ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

  - Оценка состояния атмосферного воздуха

В Иштуганском сельском поселении отсутствуют источники значительного загрязнения атмосферного воздуха, что объясняется лесохозяйственным освоением территории сельского поселения.

Практически единственным предприятием, влияющим на состояние атмосферного воздуха поселения, является завод по производству заготовок китайских палочек (объект IV класса опасности, размер санитарно-защитной зоны которого составляет 100 м), и недействующий асфальтобетонный завод, расположенный у северной границы поселка ж.-д. разъезда Иштуган. В санитарно-защитную зону завода по производству заготовок китайских палочек попадают индивидуальные участки поселка, школа, детский сад. При работе завода происходит выброс в атмосферу пыли и других мелких частиц.

Также источником загрязнения атмосферного воздуха в Иштуганском сельском поселении является ферма крупного рогатого скота КФХ «Ахмадуллин», расположенная в восточной части 
н.пос. Иштуган (объект IV класса опасности).

Воздействие на состояние атмосферного воздуха оказывает автотранспорт.

Территорию Иштуганского сельского поселения пересекают автодороги регионального значения IV технической категории «Лесхоз – Иштуган» и «Олуяз-Иштуган» и автомобильные дороги местного значения.

Кроме того, в северной части поселения проходит ветка Горьковской железной дороги.

Путевая техника при сжигании топлива с выхлопными газами выделяет оксид серы, углерода, азота, альдегиды.

  - Оценка состояния водных ресурсов

Оценка состояния поверхностных и подземных водных объектов

Наблюдения за качеством воды в искусственных водоемах не ведутся. Вдоль южной границы поселения протекает р. Меша, поверхностный сток осуществляется с залесенных территорий.

Оценка состояния существующих источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

Для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения в Иштуганском сельском поселении используют следующие скважины подземных вод:

- скважина №12, расположенная в 90 м к востоку от границы поселка, является источником водоснабжения населенного пункта Иштуган и принадлежит ОАО «Шеморданское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства»;

- скважина №11, расположенная в 70 м к юго-западу от границы поселка, принадлежит ОАО «Шеморданское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства» и используется для пожарных нужд;

- скважина, расположенная в 260 м к северу от скважины №11, является источником водоснабжения населенного пункта Иштуган.

По заказу ОАО «Шеморданское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства» проводятся лабораторные исследования воды из подземных источников. Результаты контроля показывают, что качество воды в централизованной системе водоснабжения соответствует требованиям, установленным СанПиН 2.1.4.1074-01.

  - Оценка состояния земельных ресурсов

Значительная часть территории поселения приходится на земли лесного фонда.

Согласно «Перечню особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий на территории Республики Татарстан, использование которых для других целей не допускается, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством», утвержденному Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 23.12.2016 №3056-р, данный вид угодий на территории сельского поселения отсутствует.

Техногенную нагрузку испытывает почвенный покров вблизи автомобильных дорог, т.е. данное загрязнение имеет локальное распространение.

Воздействие на почвенный покров оказывают «условно твердые» выбросы двигателей автотранспорта, в частности выбросы соединений свинца, которые выпадают с атмосферными осадками на поверхность земель.

Сельское поселение попадает в санитарно-защитную зону от сибиреязвенного скотомогильника, что не исключает наличия активных или способных восстановить утраченные свойства спор возбудителя сибирской язвы.

  - Обращение с отходами производства и потребления

Источниками образования отходов производства и потребления являются жилой сектор, объекты социальной инфраструктуры, объекты сельского хозяйства.

Сбор твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) осуществляет ОАО «Шеморданское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства» два раза в месяц. Площадки для накопления ТКО в поселении отсутствуют, каждый житель накапливает образовавшиеся отходы в мешках.

Сбор и вывоз биологических отходов осуществляет ОАО «Шеморданское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства» с помощью специально оборудованного транспортного средства.

Биотермическая яма с номером ветеринарно-санитарной карточки №25, расположенная на земельном участке с кадастровым номером 16:35:220112:2, была ликвидирована (акт ликвидации №10 от 30.11.2017).

В «Перечне сибиреязвенных скотомогильников и биотермических ям, в отношении которых органы местного самоуправления муниципальных районов и городского округа «город Набережные Челны» наделяются государственными полномочиями», предоставленным Главным управлением ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан письмом от 16.10.2019 №913, биотермические ямы и сибиреязвенные скотомогильники на территории поселения отсутствуют.

Навоз накапливается на территории фермы в необорудованных для этого местах и вывозится на поля без соблюдения положений пос.2.3.1. СП 1.2.1170-02 «Гигиена, токсикология, санитария. Гигиенические требования к безопасности агрохимикатов», согласно которым навоз, используемые для обогащения почвы азотом и другими элементами питания, должны подвергаться предварительному обезвреживанию (термической сушке, компостированию и др.), соответствовать требованиям действующих нормативных документов, не содержать патогенной микрофлоры.

  - Ситуация с кладбищами

На территории Иштуганского сельского поселения имеется одно кладбище, расположенное в границах населенного пункта вблизи жилой застройки [6].

  - Акустический режим. Радиационно-гигиеническая обстановка и электромагнитные излучения

Радиационная обстановка на территории Иштуганского сельского поселения формируется под воздействием естественных (природных) и искусственных источников радиации. Радиационно-гигиеническая обстановка на территории сельского поселения характеризуется как стабильная.

Источником электромагнитного излучения являются линии электропередач, санитарный разрыв которых совпадает с их охранной зоной. Высоковольтные линии 10 кВ заходят на территорию населенного пункта и следуют вдоль улицы Ленина по участкам за жилыми домами.

Основными источниками шумового загрязнения служат завод по производству заготовок китайских палочек, железная дорога «Казань-Кукмор». Региональные дороги «Лесхоз – Иштуган», «Олуяз-Иштуган» находятся на расстоянии порядка 400 м от пос.ж.-д. Иштуган и отделены от него лесным массивом.

  - Оценка состояния озелененных территорий

В настоящее время система озеленения поселения представлена защитными и эксплуатационными лесами, лугами, защитными лесополосами, зарослями кустарников и т.д. Зона озеленения общего пользования в населенных пунктах поселения не выделяется.

Озелененные территории специального назначения представлены насаждениями ветрозащитного, водо- и почвоохранного значения, частично расположенными вдоль региональных дорог, на землях сельскохозяйственных угодий и в границах водоохранных зон водотоков.

  - Оценка состояния животного и растительного мира

Численность животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, по Сабинскому району Республики Татарстан (выписка из Госохотреестра) приведена в таблице 2.7.1.

Таблица 2.8.1

Численность животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, по Сабинскому району Республики Татарстан (выписка из Госохотреестра)

| Животные | Количество, особей |
| --- | --- |
| Копытные животные* |  |
| Кабан | 41 |
| Лось | 402 |
| Медведи |  |
| Бурый медведь | 4 |
| Пушные животные* |  |
| Лисица | 201 |
| Рысь | 1 |
| Барсук | 19 |
| Куница лесная | 100 |
| Норка | 22 |
| Заяц-беляк | 231 |
| Заяц-русак | 1130 |
| Бобр европейский | 264 |
| Белка | 701 |
| Ондатра | 407 |
| Птицы** |  |
| Вальдшнеп | 30 |
| Куропатка серая | 616 |
| Рябчик | 192 |
| Тетерев обыкновенный | 3025 |
| Кряква | 1588 |
| Чирок-свистунок, чирок-трескунок | 1141 |

*Количество особей копытных, пушных животных, медведей приведено по состоянию на 31 августа 2019г.

** Количество особей птиц приведено по состоянию на 31 марта 2019 г.

Антропогенную нагрузку испытывают леса, расположенные вдоль региональных дорог «Лесхоз – Иштуган» и «Олуяз-Иштуган», а также биоценозы, разделенные железной дорогой «Казань-Кукмор».

  - Оценка риска для здоровья населения.

Негативное воздействие на население оказывает завод по производству заготовок китайских палочек, ферма, железная дорога «Казань-Кукмор» расположенные вблизи жилой застройки и сибиреязвенный скотомогильник.

Существует опасность химического загрязнения подземных вод в скважинах при разливе горюче-смазочных материалов в пределах третьих поясов зон санитарной охраны.

- ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА

Лесной фонд Иштуганского сельского поселения занимает площадь 2641,9502 га, что составляет 95,0% от всей площади сельского поселения.

На территории Иштуганского сельского поселения расположены леса
ГКУ «Сабинское лесничество» Шеморданского участкового 
лесничества [35].

Лесной фонд, расположенный в границах Иштуганского сельского поселения представлена защитными лесами и эксплуатационными лесами.

К защитным лесам относятся леса, которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Защитные леса на территории поселения относятся к категории - леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов - защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации.

Эксплуатационные леса предназначены для производства лесозаготовок. Такие леса подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

Информация по землям лесного фонда и общие требования законодательства к использованию данных земель приведена в таблицах 3.1.1 и 3.1.2

Таблица 3.1.1

Земли лесного фонда, расположенные на территории Иштуганского сельского поселения

| Наименование участка | Сведения в ЕГРН | Фактическое соблюдение режима использования участка |
| --- | --- | --- |
| ГКУ «Сабинское лесничество» Земли Шеморданского участкового лесничества | 16:35:220116:2 16:35:000000:943, 16:35:000000:936, 16:35:000000:947, 16:35:000000:960, 16:35:000000:362 16:35:000000:941 16:35:000000:360 16:35:000000:359 16:35:000000:356 16:35:000000:354 16:35:000000:479 16:35:000000:351 16:35:000000:970 16:35:000000:363 16:35:000000:364 16:35:000000:356 16:35:000000:970 и др. | соблюдается |

Таблица 3.1.2

Правовой режим использования земель лесного фонда, расположенных на территории Иштуганского сельского поселения

| Название зоны |  | Правовой режим использования участка | Обоснование (нормативные документы) |
| --- | --- | --- | --- |
| Эксплуатационные леса |  | В эксплуатационных лесах допускается: - заготовка древесины; - заготовка живицы; - заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; - заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; - осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; - ведение сельского хозяйства; - осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности; - осуществление рекреационной деятельности; - создание лесных плантаций и их эксплуатация; - выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений; - выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых; - строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов; - строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов; - переработка древесины и иных лесных ресурсов; - осуществление религиозной деятельности; использование, охрана, защита, воспроизводство лесов в соответствии с целевым назначением земель, на которых эти леса располагаются. | Статья 25 Лесного кодекса РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ |
| Защитные леса Сабинского лесничества |  | Допускаются все виды разрешенного использования ст.25 Лесного кодекса, за исключением заготовки живицы, создание лесных плантаций, переработка древесины и иных лесных ресурсов | Лесохозяйственный регламент Сабинского лесничества, утв. Приказом Министерства лесного хозяйства РТ от 19.12.2019 №113-осн |
|  | Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов РФ | Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов РФ запрещается 1) защитные леса 2) ОЗУ | Лесохозяйственный регламент Сабинского лесничества, утв. Приказом Министерства лесного хозяйства РТ от 19.12.2019 №113-осн |
|  | Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов | В лесах, расположенных вдоль железнодорожных путей общего пользования, запрещаются: 1) лесопарковые зоны; 2) городские леса; 3) ОЗУ; 4) зеленые зоны. | Лесохозяйственный регламент Сабинского лесничества, утв. Приказом Министерства лесного хозяйства РТ от 19.12.2019 №113-осн |

- ГОРНЫЕ ОТВОДЫ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Согласно карте оцифрованных границ площадей залегания полезных ископаемых, опубликованной на сайте ФГБУ «Российский федеральный геологический фонд», на территории Иштуганского сельского поселения месторождения углеводородного сырья и общераспространенных полезных ископаемых не выявлены; эксплуатируется лицензионный участок недр, имеющий статус горного отвода, в границах которых ведется добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения и фермы [40].

- ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Особо охраняемые природные территории в границах Иштуганского сельского поселения отсутствуют [22].

- ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

  - Санитарно-защитные зоны производственных и иных объектов

На территории поселения расположены объекты IV и V классов опасности. Данные о санитарно-защитных зонах существующих объектов и информация о соблюдении режима санитарно-защитных зон приведены в таблице 6.1.1. Регламенты использования санитарно-защитной зоны объектов приведены в таблице 6.1.2.

Таблица 6.1.1

Санитарно-защитные зоны производственных и иных объектов, расположенных на территории Иштуганского сельского поселения

| Наименование объекта | Вид СЗЗ (ориентировочная, рас-четная, установленная) | Размер СЗЗ, м | Сведения в ЕГРН об объекте, СЗЗ | Обоснование (нормативные документы) | Соблюдение режима СЗЗ объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты сельскохозяйственного производства действующие |  |  |  |  |  |
| Существующая |  |  |  |  |  |
| КФХ «Ахмадуллин» | Ориентировочная | 100 | 16:35:080101:174 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | В СЗЗ попадает жилая застройка |
| Предприятия и объекты добывающей и обрабатывающей промышленности |  |  |  |  |  |
| Существующая |  |  |  |  |  |
| Завод по производству заготовок китайских палочек | Ориентировочная | 100 | 16:35:080101:259 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.5 | В СЗЗ попадает жилая застройка, детский сад, школа |
| Предприятия и объекты добывающей и обрабатывающей промышленности |  |  |  |  |  |
| Планируемая |  |  |  |  |  |
| Площадка перспективного развития промышленного производства V класса опасности | Ориентировочная | 50 | На земельном участке с кадастровым номером 16:35:220119:3 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11. | В СЗЗ попадает скважина |
| Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| Железная дорога | ориентировочная | 100 | - | СП 42.1330.2011 пос.8.20 | В СЗЗ частично попадает жилая застройка |
| Места погребения |  |  |  |  |  |
| Кладбище | Ориентировочная | 50 | 16:35:080101:103 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | В СЗЗ попадает жилая застройка |
| Скотомогильники |  |  |  |  |  |
| Сибиреязвенный скотомогильник Нырьинского с.пос. Кукморского района | Ориентировочная | 1000 | - | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Соблюдается |

Таблица 6.1.2

Регламенты использования санитарно-защитных зон, расположенных

на территории Иштуганского сельского поселения

| Наименование зоны | Правовой режим использования зоны | Обоснование (нормативные документы) |
| --- | --- | --- |
| Санитарно-защитная зона | Не допускается размещение: - жилой застройки, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; - спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования; - объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды. Допускается размещать нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, АЗС, СТО. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Санитарно-защитная зона кладбищ | На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов. Территория санитарно-защитных зон должна быть спланирована, благоустроена и озеленена, иметь транспортные и инженерные коридоры. | СанПиН 2.1.2882-11 |
| Санитарный разрыв железных дорог | В санитарно-защитных зонах, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50% площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено. | СП 42.1330.2011 п 8.20 |
| Сибиреязвенный скотомогильник | Вокруг почвенных очагов сибирской язвы устанавливается санитарно-защитная зона, размер которой определяется с учетом особенностей местности и вида предполагаемых работ. В санитарно-защитных зонах запрещается проведение какой-либо хозяйственной деятельности (в том числе строительство жилых, общественных, промышленных или сельскохозяйственных зданий и сооружений, организация пастбищ, пашни, огородов, водопоев, проведение работ, связанных с выемкой и перемещением грунта). | СП 3.1.7.2629-10 «Профилактика сибирской язвы» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13 мая 2010 г. № 56) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

  - Придорожные полосы автомобильных дорог, охранная зона железных дорог, приаэродромная территория

По территории поселения проходят региональные дороги IV категории «Лесхоз – Иштуган» и «Олуяз-Иштуган». Проекты СЗЗ разрабатываются только для автомагистральных дорог, в Иштуганском с.пос. данные дороги отсутствуют.

Придорожная полоса от региональных дорог IV категории составляет 50 м, согласно Постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от 1 декабря 2008 года № 841.

В пределах придорожных полос автомобильных дорог регионального значения устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков), который предусматривает, что в придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования запрещается строительство капитальных сооружений, за исключением:

- объектов, предназначенных для обслуживания таких автомобильных дорог, их строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания;

- объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации;

- объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, информационных щитов и указателей;

- инженерных коммуникаций [24].

Так же по территории сельского поселения проходит железнодорожный путь общего пользования Горьковской железной дороги «Казань-Кукмор». Санитарно-защитная зона железнодорожных путей составляет 
100 м, согласно СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Согласно «Схеме территориального планирования Республики Татарстан», утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.07.2018 №559, Иштуганское сельское поселение попадает в границы приаэродромной территории аэродрома «Балтаси».

  - Зоны минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)

За границей Иштуганского сельского поселения, к северу от него проходят магистральные газопроводы.

Для магистральных трубопроводов углеводородного сырья определяются минимальные расстояния согласно СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*» и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Зоны минимальных расстояний для магистральных трубопроводов, проходящих за границей поселения, к северу от него, составляют от 300-350 м.

Местоположение трубопроводов на картографических материалах является ориентировочным, точное местоположение трубопроводов следует уточнять на стадии проектной документации. Регламенты использования зон минимальных расстояний приводятся в таблице 6.3.1.

Таблица 6.3.1.

Регламенты использования зон минимальных расстояний до магистральных трубопроводов, расположенных за границей Иштуганского сельского поселения, к северу от него.

| Название зоны | Режим использования зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Зоны минимальных расстояний | Не допускается размещение: - населенных пунктов; - коллективных садов с дачными домиками; -отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий; - птицефабрик, тепличных комбинатов и хозяйств; - карьеров разработки полезных ископаемых; - гаражей и открытых стоянок для автомобилей; - отдельно стоящих зданий с массовым скоплением людей (школ, больниц, детских садов, вокзалов и т.д.); - железнодорожных станций; аэропортов; речных портов и пристаней; гидро-, электростанций; гидротехнических сооружений речного транспорта I-IV классов; - очистных сооружений и насосных станций водопроводных; - складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 1000 м3; автозаправочных станций и пр. | СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы» |

  - Охранные зоны магистральных и промысловых трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)

Для магистральных трубопроводов углеводородного сырья охранные зоны определяются согласно Постановлению Правительства РФ от 08.09.2017г. №1083. Регламенты использования охранных зон объектов приведены в таблице 6.4.1.

Таблица 6.4.1

Регламенты использования охранных зон магистральных трубопроводов, расположенных за границей Иштуганского сельского поселения, к северу от него.

| Наименование зоны | Правовой режим использования зоны | Обоснование (нормативные документы) |
| --- | --- | --- |
| Охранные зоны | В охранных зонах запрещается: - перемещать, засыпать, повреждать и разрушать контрольно-измерительные и контрольно-диагностические пункты, предупредительные надписи, опознавательные и сигнальные знаки местонахождения магистральных газопроводов; - открывать двери и люки необслуживаемых усилительных пунктов на кабельных линиях связи, калитки ограждений узлов линейной арматуры, двери установок электрохимической защиты, люки линейных и смотровых колодцев, открывать и закрывать краны, задвижки, отключать и включать средства связи, энергоснабжения, устройства телемеханики магистральных газопроводов; - устраивать свалки, осуществлять сброс и слив едких и коррозионно-агрессивных веществ и горюче-смазочных материалов; - складировать любые материалы, в том числе горюче-смазочные, или размещать хранилища любых материалов; - повреждать берегозащитные, водовыпускные сооружения, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие магистральный газопровод от разрушения; - осуществлять постановку судов и плавучих объектов на якорь, добычу морских млекопитающих, рыболовство придонными орудиями добычи (вылова) водных биологических ресурсов, плавание с вытравленной якорь-цепью; - проводить дноуглубительные и другие работы, связанные с изменением дна и берегов водных объектов, за исключением работ, необходимых для технического обслуживания объекта магистрального газопровода; - проводить работы с использованием ударно-импульсных устройств и вспомогательных механизмов, сбрасывать грузы; - осуществлять рекреационную деятельность, кроме деятельности, разводить костры и размещать источники огня; - огораживать и перегораживать охранные зоны; - размещать какие-либо здания, строения, сооружения; - осуществлять несанкционированное подключение (присоединение) к магистральному газопроводу. | Постановление Правительства РФ от 08.09.2017г. №1083 |

  - Охранные зоны воздушных линий электропередач напряжением 6кВ и более

Электроснабжение населенных пунктов Иштуганского сельского поселения осуществляется посредством линии электропередач 10 кВ, следующей вдоль автомобильных дорог «Лесхоз – Иштуган» и «Олуяз-Иштуган», КТП и распределительной сети линий электропередач.

Таблица 6.5.1

Охранные зоны воздушных линий электропередач, расположенных на территории Иштуганского сельского поселения

| Наименование объекта | Размер охранной зоны, м | Сведения в ЕГРН | Обоснование (нормативные документы) | Фактическое соблюдение режима использования зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Линия 10 кВ ф.06 ПС Шемордан - 1 | 10 | Зона 16.35.2.60 | Землеустроительное дело №36-0/36 от 09.04.2015.Постановление от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования участков, расположенных в границах таких зон» | В охранную зону попадают жилые застройки. |

Таблица 6.5.2

Регламенты использования охранных зон воздушных линий электропередач, расположенных на территории Иштуганского сельского поселения

| Наименование зоны | Правовой режим использования зоны | Обоснование (нормативные документы) |
| --- | --- | --- |
| Охранные зоны | В охранной зоне линий электропередач запрещается проводить действия, которые могли бы нарушить безопасность и непрерывность эксплуатации или в ходе которых могла бы возникнуть опасность по отношению к людям. В частности, запрещается: - размещать хранилища горюче-смазочных материалов; - устраивать свалки; - проводить взрывные работы; - разводить огонь; - сбрасывать и сливать едкие и коррозионные вещества и горюче-смазочные материалы; - набрасывать на провода опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры; - проводить работы и пребывать в охранной зоне воздушных линий электропередачи во время грозы или экстремальных погодных условиях. В пределах охранной зоны воздушных линий электропередачи без согласия организации, эксплуатирующей эти линии, запрещается осуществлять строительные, монтажные и поливные работы, проводить посадку и вырубку деревьев, складировать корма, удобрения, топливо и другие материалы, устраивать проезды для машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4 м. | Постановление от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования участков, расположенных в границах таких зон» |

  - Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы, рыбохозяйственные заповедные зоны

У южной границы поселения берут начало два водотока, вблизи юго-восточной границы протекает р. Меша, имеются искусственные водоемы.

Сведения о зонах охраны водотоков, попадающих в границы сельского поселения, приведены в таблице 6.6.1.

Таблица 6.6.1

Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы, расположенные на территории Иштуганского сельского поселения

| Наименование объекта | Вид охранной зоны | Размер зоны, м | Сведения в ЕГРН | Обоснование (нормативные документы) | Фактическое соблюдение режима использования зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Река Меша | Береговая полоса | 20 | отсутствуют | Водный кодекс ст. 6 | Соблюдается |
|  | Прибрежная защитная полоса | 50 | 16.35.2.35 | Водный кодекс ст. 6 |  |
|  | Водоохранная зона | 200 | 16.35.2.29 | Водный кодекс ст. 65 |  |
| Притоки р. Меша | Береговая полоса | 5 | отсутствуют | Водный кодекс ст. 6 | Соблюдается |
|  | Прибрежная защитная полоса | 50 | отсутствуют | Водный кодекс ст. 65 |  |
|  | Водоохранная зона | 50 | отсутствуют | Водный кодекс ст. 65 |  |

Таблица 6.6.2

Регламенты использования водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых полос на территории Иштуганского сельского поселения

| Наименование зоны | Правовой режим использования зоны | Обоснование (нормативные документы) |
| --- | --- | --- |
| Береговая полоса | Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. | Водный кодекс РФ |
|  | Приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещается. | Земельный кодекс РФ |
| Прибрежная защитная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранной зоны ограничениями запрещаются: -распашка земель; -размещение отвалов размываемых грунтов; - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн | Водный кодекс РФ |
| Водоохранная зона | В границах водоохранных зон запрещаются: - использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; - размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; - размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; - сброс сточных, в том числе дренажных, вод; - разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством РФ о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона РФ от 21.02.1992 г. N 2395-I "О недрах"). В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются: - централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения; - сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод; - локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса; - сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов. В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к централизованным системам, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду. | Водный кодекс РФ |

  - Зоны затопления и подтопления

Согласно распоряжению Кабинета Министров Республики, Татарстан от 29.08.2013 №1625-р (с изменениями от 16.02.2019 №301-р), Иштуганское сельское поселение не включено в «Перечень населенных пунктов Республики попадающих в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период».

Согласно данным органов местного самоуправления, зоны затопления и подтопления на территории поселения отсутствуют, реки удалены от населенного пункта и не представляют опасности в период половодья [18].

  - Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

Для скважин, используемых для хозяйственно-питьевых целей населения, принадлежащих ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ», разработаны проекты зон санитарной охраны, утвержденные приказами Министерства экологии РТ [36].

Информация о зонах санитарной охраны источников водоснабжения по первому, второму и третьему поясам, регламентах их использования и фактическом состоянии представлена в таблицах 6.8.1 и 6.8.2.

Таблица 6.8.1

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенные на территории Иштуганского сельского поселения

| Наименование объекта, для которого устанавливается зона | Зоны санитарной охраны,м |  |  | Источник данных | Сведения в ЕГРН | Фактическое соблюдение режима использования зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 пояса | 2 пояса | 3 пояса |  |  |  |
| Скважина №11(юго-западная окраина поселка) скважина для пожарных нужд в с.пос. Иштуган | R=30 | R=30 | R=339 | Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ в Сабиновском районе» №3984-3987 от 23.07.2007 | ЗСО-3 16.35.2.532 ЗСО-2 16.35.2.579 | В границах ЗСО-3 расположены жилые постройки и территория недействующего асфальтобетонного завода |
| Скважина для водоснабжения населенного пункта Иштуган № 12(восточная окраина поселка) в с.пос. Иштуган | R=30 | R=30 | R=323 | Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ в Сабиновском районе» №3984-3987 от 23.07.2007 | ЗСО-3 16.35.2.542 ЗСО-2 16.35.2.568 | В границах ЗСО-3 расположен жилые постройки, КФХ «Ахмадуллин» |
| Родник н.пос. Евлаштау |  |  | Вверх по по-току R=4,700 вниз по по потку под-земных вод 47 м. ши-рина в цен-траль-ной части 716м. | Сабинский муниципальный район, Евлаштауское сельское поселение, село Евлаштау | 16.35.2.544 | Соблюдается |
| Родник вблизи н. пос. Алан-Елга |  |  | Вверх по по-току R=1,706 вниз по пооку под-земных вод 51 м. ши-рина в цен-траль-ной части 993м. | Сабинский муниципальный район Шишкинское сельское поселение | 16.35.2.618 | Соблюдается |
| Родник вблизи н.пос. Пукаль |  |  | Вверх по по-току R=5,636 вниз по пооку под-земных вод 62 м. ши-рина в цен-траль-ной части 1,023м. | Сабинский му-ниципальный рай-он Изминское сельское поселение | 16.35.2.603 | Соблюдается |
| Родник вблизи н. пос. Утернясь |  |  | Вверх по по-току R=5,937 вниз по пооку под-земных вод 59 м. ши-рина в цен-траль-ной части 1,247м. | Сабинский муниципальный район, Изминское сельское поселение | 16.35.2.493 | Соблюдается |
| Родник вблизи н.пос. Илебер |  |  | Вверх по по-току R=5,495вниз по пооку под-земных вод 99 м. ши-рина в цен-траль-ной части 1,445м. | Сабинский муниципальный район, Шикшинское сельское поселение | 16.35.2.504 | Соблюдается |

Таблица 6.8.2

Регламенты использования зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенных на территории Иштуганского сельского поселения

| Наименование зоны | Правовой режим использования зоны | Обоснование (нормативные документы) |
| --- | --- | --- |
| Зона санитарной охраны | В пределах I пояса не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами 1-го пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В пределах 2-го и 3-го поясов зоны санитарной охраны запрещается: бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова (производится при обязательном согласовании с ТО Управления Роспотребнадзора); закачка отработанных вод в подземные горизонты и подземное складирование твердых отходов, разработки недр земли; размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. В пределах 3-го пояса зоны санитарной охраны размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения органов Роспотребнадзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», 2002 г. |
|  | Также в пределах II пояса запрещается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и др. объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования. |  |

  - Округа санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов

На территории поселения отсутствуют данные виды объектов.

  - Зоны охраняемых объектов, зоны охраняемых военных объектов, охранные зоны военных объектов

Согласно открытым источникам данных, на территории Иштуганского сельского поселения охраняемые объекты, охраняемые военные объекты отсутствуют.

  - Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды

На территории Иштуганского сельского поселения стационарные пункты наблюдений за состоянием окружающей среды отсутствуют [44].

  - Охранные зоны особо охраняемых природных территорий (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы)

Вдоль южной границы поселения, не заходя на территорию поселения, протекает памятник природы «Река Меша». Охранная зона у памятника природы не установлена.

7.МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ

По итогам анализа сложившейся в поселении ситуации, были разработаны следующие объектно-ориентированные мероприятия, направленные на решение упомянутых проблем поселения, а также на приведение в порядок режима использования зон с особыми условиями использования территории, в общем и целом способствующие оздоровлению экологической обстановки, обеспечению экологической безопасности населения, обеспечению рационального природопользования и экологически устойчивого развития территории.

  - Мероприятия по охране атмосферного воздуха

В виду того, что ориентировочные санитарно-защитные зоны площадок КФХ «Ахмадуллин», завод по производству заготовок китайских палочек накрывают жилой сектор в населенном пункте, необходимо провести работы по озеленению специального назначения вокруг источников негативного воздействия на окружающую среду, необходимо в отношении данных объектов установить санитарно-защитные зоны в определенном законодательством порядке.

При планировании нового производства до V класса опасности на территории недействующего асфальтобетонного завода следует разработать необходимую природоохранную документацию на стадии проекта.

Также для всех ферм необходимо организовать место накопления навоза. В соответствии с Нормами технологического проектирования систем удаления навоза и подготовки к использованию навоза и помета (НТП 17-99) место под навозохранилище отводят с подветренной стороны по отношению к жилым и животноводческим постройкам и ниже их по рельефу. Рационально будет также выполнить проекты обоснования санитарно-защитных зон для фермы КРС и завода по производству заготовок китайских палочек по результатам которых возможно сокращение санитарно-защитных зон.

  - Мероприятия по охране и рациональному использованию поверхностных и подземных вод

Особое внимание следует уделить охране источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – скважин. Нарушен режим ведения деятельности в границах третьего пояса зоны санитарной охраны.

Следует разработать проект зон санитарной охраны скважина, расположенной в 260 м к северу от скважины №11.

Для фермы КФХ «Ахмадуллин» следует разработать схему отведения сточных вод, согласно которым система канализации в помещении для содержания животных должна быть увязана со схемой навозоудаления. Следует не допускать сброс неочищенных сточных вод на поля, организовать твердое покрытие дорог, обустроить площадки для установки мусорных контейнеров.

Рекомендуется замена сетей водоснабжения по мере физического износа. При отсутствии централизованной системы водоотведения сбор хозяйственно-бытовых сточных вод должен осуществляться в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду. Вывоз сточных вод должен осуществляться регулярно.

  - Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов

Требуется рекультивация земель на территории недействующего асфальтобетонного завода. Степень рекультивации зависит от вида планируемого производства.

Необходимо провести микробиологический мониторинг территории сибиреязвенного скотомогильника и его санитарно-защитной зоны с целью выяснения степени активности возбудителя сибирской язвы.

  - Мероприятия по оптимизации системы обращения с отходами производства и потребления

На территории фермы необходимо организовывать место накопления навоза, а также проведение мероприятий по предварительному обезвреживанию. Не допускается строительство навозохранилищ в низких местах, особенно подверженных затоплению талыми и дождевыми водами, а также вблизи водоисточников. Хранилище должно быть огорожено и озеленено. Сооружения обработки, обеззараживания, хранения и подготовки к использованию сточных вод размещают за пределами ограждения фермы и комплексов на расстоянии не менее 60м от животноводческих и 200м от птицеводческих зданий. После длительного выдерживания (согласно пос. 5.8. Санитарных правил для животноводческих предприятий, утвержденных Главным государственным санитарным врачом ССР 31.12.1987-4542-87, в течение 12 -месяцев) возможен вывоз навоза на поля.

Необходимо осуществлять своевременный сбор твердых коммунальных и биологических отходов от ферм. Со стороны жителей требуется соблюдение правил накопления отходов, со стороны руководства ферм необходимо организовать накопление твердых коммунальных отходов на специальных площадках в водонепроницаемых контейнерах.

Рекомендуется организовать лабораторный контроль почв и грунтовых вод, попадающих в санитарно-защитную зону сибиреязвенного скотомогильника, расположенного на территории Нырьинского сельского поселения Кукморского района.

  - Мероприятия по защите населения от физических факторов воздействия

Высоковольтные линии 10 кВ заходят на территорию населенных пунктов и следуют вдоль жилых построек по огородам, однако режим охранной зоны соблюдается.

Жилые постройки, расположенные со стороны железной дороги «Казань-Кукмор», необходимо отгородить зелеными насаждениями специального назначения для защиты от шума.

  - Мероприятия по оптимизации производства и размещения объектов

Производственные объекты необходимо снабдить системой отвода сточных вод. Необходимо контролировать концентрацию загрязняющих веществ на границе санитарно-защитных зон.

Вследствие того, что в границы санитарно-защитной зоны существующего кладбища частично попадают жилые дома, рост территории кладбищ не допустим. Последующие захоронения следует производит в пределах фактических границ кладбищ.

Рекомендуется правильно размещать объекты нового жилищного строительства, с учетом господствующего направления ветра и существующих и планируемых санитарно-защитных зон. Необходимо соблюдать режим СЗЗ сибиреязвенного скотомогильника.

  - Мероприятия по организации зон с особыми условиями использования территории и соблюдению режима их использования

Следует соблюдать режим третьих поясов зон санитарной охраны водозаборных скважин при размещении нового производства в целях предотвращения возможности попадания загрязняющих веществ в почву.

В связи с тем, что расстояние от перспективной площадки развития производства до границы населенного пункта составляет около 90 м, возможно размещение на данной территории объекта промышленности только V класса опасности.

Для всех объектов негативного воздействия необходимо установить санитарно-защитные зоны.

Все источники водоснабжения должны иметь проекты зон санитарной охраны.

  - Мероприятия по формированию природно-экологического каркаса территории

Высокий уровень лесистости Иштуганского сельского поселения характеризует условия данной территории как особо благоприятные, что исключает необходимость проведения мероприятий по озеленению территории.

  - Мероприятия, направленные на соблюдение режима использования особо охраняемых природных территорий

Особо охраняемые природные территории в границах поселения отсутствуют.

  - Мероприятия по организации особо охраняемых природных территорий

Организация особо охраняемых природных территорий в границах поселения не предусмотрена.

  - Мероприятия по охране животного и растительного мира

Для сохранения разнообразия условий местообитания лесных видов растений и животных при разработке лесосек сохраняются ключевые биотопы – участки небольшой площади, которые не затрагиваются рубкой и имеют важные значение для сохранения биоразнообразия. Их наличие способствует восстановлению лесной среды на вырубках. Эти объекты являются потенциальными местами обитания редких и уязвимых видов живых организмов. Перечень ключевых биотопов определен в лесохозяйственном регламенте Сабинского лесничеств.

Согласно ст. 22 Федерального закона от 24.04.1995 №52-ФЗ «О животном мире» (ред. 18.02.2020г.), в части осуществления мероприятий обеспечивающих сохранения путей по миграции объектов животного мира, в лесном массиве ГКУ «Сабинское лесничество» Для сохранения разнообразия условий местообитания лесных видов растений и животных при разработке лесосек сохраняются ключевые биотопы – участки небольшой площади, которые не затрагиваются рубкой и имеют важные значение для сохранения биоразнообразия. Их наличие способствует восстановлению лесной среды на вырубках. Эти объекты являются потенциальными местами обитания редких и уязвимых видов живых организмов. Перечень ключевых биотопов определен в лесохозяйственном регламенте Сабинского лесничеств.

Согласно ст. 22 Федерального закона от 24.04.1995 №52-ФЗ «О животном мире» (ред. 18.02.2020г.), в части осуществления мероприятий обеспечивающих сохранения путей по миграции объектов животного мира, в лесном массиве ГКУ «Сабинское лесничество» необходимо предусмотреть биопереходы через железнодорожные пути общего пользования.

При проектировании предприятий и сооружений на территории поселения следует уделять внимание оценке влияния объекта на растительный и животный мир и в случае необходимости предусматривать мероприятия по охране.

При эксплуатации и проектировании предприятий и сооружений на территории поселения необходимо предусмотреть меры по предотвращению и сокращению риска гибели животного мира, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 13.08.1996 года №997 «Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи», постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от 15 сентября 2000 года №669 «О Требованиях по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории Республики Татарстан».

  - Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характера

Проведение специализированных мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характера не требуется.

Более подробно мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного характера рассмотрены в пункте 4.13 «Мероприятия инженерной подготовки территории», а мероприятия по предупреждению лесных пожаров прописаны в пункте 4.14 «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» пояснительной записки материалов по обоснованию генерального плана Иштуганского сельского поселения.

  - Мероприятия по оптимизации санитарно-эпидемиологического состояния территории и здоровья населения

Соблюдение режимов использования санитарно-защитных зон, выполнение проектов расчетных границ санитарно-защитных зон для производственных предприятий; выполнение требований зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и лабораторный контроль качества хозяйственно-питьевых вод; установка локальных очистных сооружений; правильное обращение с отходами ферм, заводов, ликвидация скотомогильников будут способствовать улучшению санитарно-эпидемиологического состояния территории и оказывать благоприятное воздействие на здоровье населения.

8.	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Ландшафты Республики Татарстан. Региональный ландшафтно-экологический анализ//Под редакцией профессора Ермолаева / Ермолаев О.ПОС., Игонин М.Е., Бубнов А.Ю., Павлова С.В. – Казань: «Слово». – 2007. – 411 с.

- Красная книга Республики Татарстан: животные, растения, грибы/ гл. ред. А. И. Щеповских. – Казань: Природа: Стар, 1995. – 454 с.

Фондовые материалы

- Исходные данные, предоставленные органами местного самоуправления Сабинского муниципального района Республики Татарстан и Иштуганского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан.

- Схема территориального планирования Республики Татарстан (внесение изменений), утв. постановлением КМ РТ № 569 от 09.07.2020.

- Схема территориального планирования Сабинского муниципального района, утв. Решением Совета Сабинского муниципального района Республики Татарстан №165 от 19.12.2012.

Исходные данные

- Исходные данные, предоставленные органами местного самоуправления Сабинского муниципального района Республики Татарстан и Иштуганского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан.

- Письмо от «Сабинского районного ветеринарного объединения» №8 от 10.01.2020 в адрес ГБУ «Фонд пространственных данных Республики Татарстан»

Список нормативной документации

- Федеральный закон от 29.12.2004 №190 «Градостроительный кодекс»

- Федеральный закон от 03.06.2006 №74 «Водный кодекс»

- Федеральный закон от 04.12.2006 №200 «Лесной кодекс»

- Федеральный закон от 24.04.95 №52 «О животном мире»

- Федеральный закон от 27.12.2019 №136 «Земельный кодекс»

- Федеральный закон от 10.01.2002 №7 «Об охране окружающей среды»

- Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1«О недрах»

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования участков, расположенных в границах таких зон»

- Постановление Правительства РФ от 10.01.2009 г. №17 «Правила установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов»

- Постановление Кабинета министров Республики Татарстан от 16.02.2019 №301-р «Перечень населенных пунктов Республики Татарстан, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период»

- Постановление Совета Министров ТАССР от 10.01.1978 №25

- Постановление кабинета Министров Республики Татарстан от 29.12.2005 №644 «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Совета Министров Татарской АССР, Кабинета Министров Татарской ССР и Кабинета Министров Республики Татарстан по вопросам особо охраняемых природных территорий»

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 23.12.2016 №3056-р «Перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий»

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.07.2009 №520 «Об утверждении государственного реестра особо охраняемых природных территорий в Республике Татарстан и внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров Республики Татарстан по вопросам особо охраняемых природных территорий»

- Постановление Кабинета Министров Республики, Татарстан от 29.08.2013 №1625-р (с изменениями от 16.02.2019 №301-р) «перечень населенных пунктов Республики Татарстан, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период».

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 1.12.2008 года№ 841 «полосы отвода и придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования»

- СП 42.13330.2011 от 28 декабря 2010 г. №820. «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденный приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г. №820.

- СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99. Строительная климатология».

- СП 14.13330.2018 «СНиП II-7-81. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция».

- СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»

- СП 1.2.1170-02 «Гигиена, токсикология, санитария. Гигиенические требования к безопасности агрохимикатов»

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

- СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений

- Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ от 04.12.1995 г.

- Правила охраны магистральных трубопроводов, утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 г.

- Лесохозяйственный регламент Сабнского лесничества. Утвержден Приказом Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан от 19.02.2019 № 113-осн

Список природоохранной документации

- Проект организации зон санитарной охраны водозаборов на участке недр №1 ОАО «Шемарданское МПП ЖКХ», согласованный начальником          ТО Управления Роспотребнадзора по РТ в Сабинском районе 2008г.

- Санитарно-эпидемиологические и экспертные заключения

- Акт ликвидации скотомогильника

- Лицензии на пользование недрами

Интернет-ресурсы

- Карта оцифрованных границ площадей залегания полезных ископаемых ФГБУ «Российский федеральный геологический фонд» https://rfgf.ru/info-resursy/karta-otsifrovannyh-granits

- Экологическая карта Республики Татарстан Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, опубликованная на сайте https://ecokarta.tatar.ru

- Публичная кадастровая карта, опубликованная на сайте: https://pkk.rosreestr.ru

- Топографическая карта, опубликованная на сайте: https://geobridge.ru/maps

- Сеть гидрологических наблюдений, опубликованная на сайте: http://www.tatarmeteo.ru/ru/gidrologiya/gidrologicheskaya-set.html

- Реестр санитарно-эпидемиологических заключений на проектную документацию, опубликованный на сайте: http://fp.crc.ru/doc/?oper=s&type=max&text_prodnm

- Официальный сайт Управления Федеральной службы по надзору в сфере потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан http://16.rospotrebnadzor.ru/678?p_p_id.

- Официальный сайт Государственного комитета республики Татарстан по биологическим ресурсам https://ojm.tatarstan.ru/

9.	ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Письмо Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан №8 от 10.01.2020 г.

Приложение 1