Государственное бюджетное учреждение

«Фонд пространственных данных Республики Татарстан»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

БОЛЬШЕНЫРТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

САБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Материалы по обоснованию проекта генерального плана

Охрана окружающей среды

Пояснительная записка

Казань 2020

| СОСТАВ ПРОЕКТА |  |  |
| --- | --- | --- |
| Генерального плана Большеныртинского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан |  |  |
| № п/п | Наименование | № листа/листов |
| Том 1 Генеральный план |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |
| 1 | Положение о территориальном планировании | 48 |
| Графические материалы |  |  |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения М1:10000 | 1/1 |
| 3 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения М1:10000 | 2/1 |
| 4 | Карта функциональных зон поселения М1:10000 | 3/1 |
| Приложение |  |  |
| 5 | Сведения о границах населенных пунктов | 18 |
| Том 2 Материалы по обоснованию генерального плана |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |
| 1 | Пояснительная записка | 120 |
| 2 | Охрана окружающей среды. Пояснительная записка | 36 |
| Графические материалы |  |  |
| 3 | Карта современного использования территории поселения М1:10000 | 1/1 |
| 4 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне М1:10000 | 2/1 |
| 5 | Карта инженерной инфраструктуры М1:10000 | 3/1 |
| 6 | Карта зон с особыми условиями использования территории (существующее положение) М1:10000 | 4/1 |
| 7 | Карта зон с особыми условиями использования территории (проектное предложение) М1:10000 | 5/1 |

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ПРИРОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ	5

1.1 Рельеф и геоморфология	5

1.2 Геологическое строение	5

1.3 Тектоника и сейсмичность	5

1.4 Полезные ископаемые	5

1.5 Гидрогеологические условия	6

1.6 Поверхностные воды	6

1.7 Климатическая характеристика	6

1.8 Ландшафты, почвенный покров, животный и растительный мир	9

1.9 Опасные инженерно-геологические процессы и явления	10

2.	ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	10

2.1 Оценка состояния атмосферного воздуха	10

2.2 Оценка состояния водных ресурсов	11

2.3 Оценка состояния земельных ресурсов	12

2.4 Обращение с отходами производства и потребления	13

2.5 Ситуация с кладбищами	13

2.6 Акустический режим. Радиационно-гигиеническая обстановка и электромагнитные излучения	13

2.7 Оценка состояния озелененных территорий	13

2.8 Оценка состояния животного и растительного мира	14

2.9 Оценка риска для здоровья населения.	15

3.	ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА	15

4.	ГОРНЫЕ ОТВОДЫ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ	16

5.	ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ	17

6.	ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	17

6.1 Санитарно-защитные зоны производственных и иных объектов	17

6.2 Придорожные полосы автомобильных дорог, охранная зона железных дорог, приаэродромная территория	21

6.3 Зоны минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)	21

6.4 Охранные зоны магистральных и промысловых трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)	22

6.5 Охранные зоны воздушных линий электропередач напряжением 6кВ и более	22

6.6 Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы, рыбохозяйственные заповедные зоны	23

6.7 Зоны затопления и подтопления	25

6.8 Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения	26

6.9 Округа санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов	28

6.10 Зоны охраняемых объектов, зоны охраняемых военных объектов, охранные зоны военных объектов	28

6.11 Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды	28

6.12 Охранные зоны особо охраняемых природных территорий (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы)	28

7.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ	28

7.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха	28

7.2 Мероприятия по охране и рациональному использованию поверхностных и подземных вод	29

7.3 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов	30

7.4 Мероприятия по оптимизации системы обращения с отходами производства и потребления	30

7.5 Мероприятия по защите населения от физических факторов воздействия	30

7.6 Мероприятия по оптимизации производства и размещения объектов	31

7.7 Мероприятия по организации зон с особыми условиями использования территории и соблюдению режима их использования	31

7.8 Мероприятия по формированию природно-экологического каркаса территории	31

7.9 Мероприятия, направленные на соблюдение режима использования особо охраняемых природных территорий	31

7.10 Мероприятия по организации особо охраняемых природных территорий	32

7.11 Мероприятия по охране животного и растительного мира	32

7.12 Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характера	32

7.13 Мероприятия по оптимизации санитарно-эпидемиологического состояния территории и здоровья населения	33

8.	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	34

- ПРИРОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

  - Рельеф и геоморфология

Территория Большеныртинского сельского поселения входит в состав Западного Предкамского геоморфологического района, рельеф которого представляет собой возвышенную холмистую равнину, рассеченную речными долинами.

Территория сельского поселения расположена в бассейне реки Меша, протекающей по центру поселения. Общий уклон направлен к руслу реки, абсолютные отметки колеблются в пределах 110-200 м, минимальные отметки приурочены к урезу воды р. Меши в юго-западной части поселения.

  - Геологическое строение

В геологическом строении территории Большеныртинского сельского поселения принимают участие пермские и четвертичные отложения.

Пермские отложения представлены отложениями казанского и уржумского ярусов.

Четвертичные образования включают элювиальные, элювиально-делювиальные генетические типы, распространенные в виде чехла на водоразделах и склонах речных долин, и аллювиальные генетические типы, приуроченные к низкой пойме р. Меша и ее притоков.

  - Тектоника и сейсмичность

Территория Большеныртинского сельского поселения, как и вся территория Сабинского муниципального района, расположена в центральной части Волго-Уральской антеклизы Восточно–Европейской платформы и приходится на центральную часть Северо–Татарского свода. Район расположен в Казанской и Прикамской сейсмогенных зонах.

Согласно карте В (В – степень сейсмической опасности, равная 5%) СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81» территория Большеныртинского сельского поселения относится к зоне с интенсивностью землетрясений 6 баллов по шкале MSK-64, согласно карте С (1%) общего сейсмического районирования территории Российской Федерации ОСР-2015 территория поселения относится к зоне с интенсивностью землетрясений 7 баллов.

  - Полезные ископаемые

Согласно карте оцифрованных границ площадей залегания полезных ископаемых, опубликованной на сайте ФГБУ «Российский федеральный геологический фонд», в границы территории Большеныртинского сельского поселения попадает участок распределенного фонда углеводородного сырья.

Подземные воды используются в качестве источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

  - Гидрогеологические условия

В соответствии с гидрогеологическим районированием территория Большеныртинского сельского поселения расположена в юго-западной части Камско-Вятского артезианского бассейна.

Для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения используется водоносный нижнеуржумский карбонатно-терригенный комплекс, к которому приурочены родниковые воды,  водоносный верхнеказанский терригенно-карбонатный комплекс, который эксплуатируется посредством скважин. Дебит родника составляет 1,8 л/с. Дебит скважины ООО «СХП «Нырты» - 3л/с, глубина 92 м.

Питание водоносного комплекса осуществляется за счет перетока вод из вышезалегающего уржумского водоносного комплекса, а также за счет инфильтрации атмосферных осадков.

Родниковые воды по качеству пресные, по составу гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией – 0,3-0,5 г/л, общей жесткостью от 5,5 -6 мг-экв/л.

  - Поверхностные воды

Гидрографическая сеть представлена рекой Меша в верхнем ее течении и ее притоками, самый крупный из которых протекает через н.п. Средние Нырты.

Согласно информации из Государственного реестра особо охраняемых природных территорий в Республике Татарстан, длина р. Меша составляет 186,4 км, русло извилистое, берега высокие, крутые, большая часть площади водосбора распахана. Ширина реки в границах поселения в межень составляет около 15 м.

Правый приток р. Меша у н.п. Средние Нырты зарегулирован прудом, наибольшая ширина которого порядка 150 м. Второй пруд шириной около 100м расположен к юго-западу от н.п. Средние Нырты.

  - Климатическая характеристика

Климатическая характеристика территории Большеныртинского сельского поселения составлена с использованием данных Схемы территориального планирования Республики Татарстан. Ближайшая метеостанция расположена в г. Арск.

Сельское поселение расположено в зоне умеренно-континентального климата с холодной зимой, теплым летом и достаточным количеством осадков. Среднегодовая температура воздуха в норме составляет +4,7℃.

Годовое количество осадков в среднем составляет 544 мм, относительная влажность за год - 77%. Наибольшее количество осадков выпадает в теплое время года, в период вегетации растений, за холодный период в среднем выпадает 115 мм.

Многолетняя дата установления снежного покрова – 19 ноября. К концу зимы почвы промерзают на глубину 151 см. Снежный покров достигает максимальной высоты 34 см в начале марта. Многолетняя дата схода снега – 13 апреля. Зима длится с середины ноября до середины апреля. Число дней с устойчивым снежным покровом - 153; продолжительность безморозного периода составляет 122 дня.

Весна продолжительная, длится до середины июня и характеризуется чередованием холодных и теплых периодов с дождями.

Лето – теплое, со средней температурой июля +20,9℃. Максимальная температура достигает +31,9℃. Преобладающее направление ветров летом северное.

Осень наступает в сентябре и характеризуется неустойчивой погодой.

Первые заморозки по многолетним данным отмечаются с 24 сентября, фактически – с 12 октября, на почве – с 11 сентября. Последние заморозки по многолетним данным отмечаются 19 мая, фактически – 27 апреля в воздухе и 18 мая на почве.

- Средняя скорость ветра составляет 4,2 м/сек. В среднегодовом разрезе преобладают ветры юго-западного направления (Рисунок 1.7.1).

- Рисунок 1.7.1. Роза ветров (по данным ФГБУ «УГМС РТ») для территории Большеныртинского сельского поселения.

Из атмосферных явлений в осенний период, в основном, преобладают туманы, в летний период – грозы и град.

В таблице 1.7.1 приведены основные климатические характеристики рассматриваемой территории.

Таблица 1.7.1.

Основные климатические характеристики Большеныртинского сельского поселения

| Месяцы/климатические характеристики | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя температура воздуха, С | -9,4 | -11,3 | -1,7 | 1,4 | 13,5 | 16,9 | 20,9 | 18,4 | 12,4 | 3,9 | -7,2 | -7,9 | 4,7 |
| Максимальная температура воздуха, С | 1,2 | 2,6 | 5,8 | 20,8 | 28,4 | 29,3 | 31,9 | 33,4 | 24,3 | 13,8 | 6,7 | 0,7 | 33,4 |
| Минимальная температура воздуха, С | -26,1 | -26,5 | -12 | -16,1 | 1,8 | 3,5 | 11,9 | 6,9 | 0,6 | -3,6 | -19,7 | -22,8 | -26,5 |
| Суммарная солнечная радиация, мДж/м2 | 113 | 220 | 467 | 650 | 840 | 873 | 875 | 695 | 486 | 267 | 127 | 84 | 475 |
| Среднее количество осадков, мм | 53,1 | 17,2 | 32,6 | 39,1 | 44,6 | 52,8 | 96,3 | 38,9 | 54,8 | 36 | 33,7 | 44,4 | 544 |
| Относительная влажность воздуха, % | 86 | 81 | 83 | 73 | 63 | 69 | 71 | 67 | 76 | 82 | 84 | 90 | 77 |
| Упругость водяного пара, мб | 2,2 | 2,2 | 3,1 | 6,0 | 8,7 | 12,3 | 14,9 | 13,8 | 9,9 | 6,5 | 4,2 | 2,8 | 7,2 |
| Недостаток насыщения (мб) | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 2,3 | 6,3 | 9,3 | 8,6 | 7,0 | 4,0 | 1,4 | 0,6 | 0,4 | 3,4 |
| Продолжительность солнечного сияния, часы | 39 | 71 | 136 | 195 | 262 | 308 | 296 | 265 | 165 | 69 | 40 | 34 | 1880 |
| Число дней без солнца | 18 | 13 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12 | 18 | 21 | 102 |
| Общая облачность, баллы | 7,5 | 6,8 | 6,6 | 5,9 | 5,7 | 5,4 | 5,5 | 5,7 | 6,5 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 6,6 |
| Средняя скорость ветра, м/с | 4,8 | 4,6 | 4,7 | 4,1 | 4,4 | 3,7 | 3,4 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,8 | 4,2 |
| Среднее число дней с грозой |  |  |  | 0,5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 1 |  |  |  | 23 |
| Среднее число дней с метелями | 11 | 9 | 9 | 1 | 0,05 |  |  |  |  | 0.6 | 4 | 9 | 44 |
| Среднее число дней с туманами | 22 |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 22 |  |  | 30 |

  - Ландшафты, почвенный покров, животный и растительный мир

Ландшафты

Территория Большеныртинского сельского поселения расположена в пределах бореальной ландшафтной зоны, подтаежной ландшафтной подзоны, Кукморского возвышенного ландшафтного района с Приуральскими широколиственно-пихтово-еловыми неморальнотравяными (с преобладанием дубово-липовых) и сосновыми лесами (доминируют культуры сосны) на светло-серых лесных и дерново-подзолистых почвах.

Доминирующими типами природно-территориального комплекса являются склоновые и долинные типы местности, сформированные на делювиально-солифлюкционных и частично элювиально-делювиальных отложениях.

В результате хозяйственной деятельности человека на территории поселения сформировались следующие типы ландшафта: промышленно - селитебный – на территории населенных пунктов и сельскохозяйственных предприятий; сельскохозяйственный, включающий земли пашен и пастбищ; лесохозяйственный, представленный эксплуатационными лесами.

Почвенный покров

Большую часть территорию Большеныртинского сельского поселения занимают дерново-среднеподзолистые почвы.

В северной и южной частях поселения распространены светло-серые почвы. Почвы приурочены к холмообразным возвышенностям, плато и к пологим приводораздельным склонам.

Гумусовый горизонт маломощный — 15-20 см, светло-серого цвета, содержание гумуса варьирует от 1,5-3 % до 5 %.

Аллювиальные типы почв приурочены к поймам р. Меша и ее крупных притоков.

Животный и растительный мир

На территории Большеныртинского сельского поселения встречаются такие представители фауны, как лось, кабан, белка, лисица, заяц-беляк, заяц-русак, куница, барсук; из птиц: тетерев, рябчик, серая куропатка, из грызунов: лесная мышь, рыжие полевки, хомяк; из синантропных видов: черный стриж, грач, домовой воробей, сорока, галка, серая ворона, сизый голубь и др.

На территории Сабинского муниципального района встречаются редких и находящихся под угрозой исчезновения 26 видов животных, занесенных в Красную книгу Республики Татарстан, а именно:

- класс млекопитающие – 5 видов: кожан двухцветный, ушан бурый, заяц-беляк, летяга обыкновенная, медведь бурый,

- класс птицы – 17 видов: выпь малая, гусь серый, лунь полевой, лунь луговой, осоед обыкновенный, могильник, пустельга обыкновенная, клинтух, горлица обыкновенная, сова белая, сова ушастая, сова болотная, сыч мохноногий, сыч воробьиный, дятел трехпалый, сорокопут серый, кедровка,

- класс рептилии – 1 вид: гадюка обыкновенная,

- беспозвоночные - 3 вида: щитень весенний, аполлон, орденская лента голубая.

По геоботаническому зонированию территории Республики Татарстан поселение расположено в зоне смешанных (подтаежных) лесов. Наиболее распространены такие породы, как сосна, береза, ольха. Из видов растений, занесенных в Красную книгу Республики Татарстан, в Сабинском муниципальном районе встречаются: пузырник судетский, осока большехвостая, короставник татарский, астрагал серпоплодный, двулепестник альпийский, пальчатокоренник мясокрасный, кокушник длинный, гнездовка настоящая, любка двулистная, цинна широколистная, ветреничка, алтайская.

  - Опасные инженерно-геологические процессы и явления

Застроенные территории Большеныртинского сельского поселения не включены в «Перечень участков застроенных территорий муниципальных районов Республики Татарстан и г. Казани, подверженных активному влиянию экзогенных геологических процессов».

Перечень является приложением к геологическому заданию на проведение работ по объекту: «Ведение мониторинга опасных экзогенных геологических процессов на территории Республики Татарстан на территориальном уровне», которые реализуются в рамках подпрограммы «Государственное управление в сфере недропользования на 2014-2021 годы» государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов», утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.12.2013 №1083.

На территории поселения развиты эрозионные процессы, приуроченные к склонам речных долин.

Из опасных геологических процессов можно выделить обвалы, происходящие на склонах вдоль правого берега р. Меша и вдоль левого берега ее притока.

В зону подтопления попадают ул. Г.Тукая и ул. М.Джалиля н.п. Большие Нырты и ул. Заводская Завод-Нырты.

- ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

  - Оценка состояния атмосферного воздуха

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха в Большеныртинском сельском поселении является площадка ООО «СХП «Нырты» (объект III класса опасности), включающая в себя ферму КРС на 182 головы, территория которой граничит с жилой застройкой в н.п. Большие Нырты, и машинно-тракторный парк.

В процессе деятельности животноводческого комплекса происходит загрязнение атмосферного воздуха аммиаком, сероводородом, меркаптанами и другими загрязняющими веществами, а также микроорганизмами. К основным проблемам, связанным с функционированием данного предприятия и влиянием его на качество окружающей среды, является отсутствие оборудованных навозохранилищ.

Для ООО «СХП «Нырты» на основании проекта нормативов предельно-допустимых выбросов разработан проект обоснования расчетных границ санитарно-защитных зон, согласно которому максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ на границах расчетной санитарно-защитной зоны и ближайшей жилой зоны составляют величину менее 1 ПДК по всем ингредиентам и группам суммаций (таблица 2.1.1).

Таблица 2.1.1.

Расчетные максимальные приземные концентрации на границе зон

ООО «СХП «Нырты»

Жилая застройка населенных пунктов расположена на расстоянии около 50 м вдоль региональных дорог.

Приоритетными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферу от передвижных источников, являются: 1,3-бутадиен, формальдегид, бензол, акролеин и диоксид азота.

  - Оценка состояния водных ресурсов

Оценка состояния поверхностных и подземных водных объектов

На качество воды в поверхностных водных объектах негативное влияние оказывает неочищенный поверхностный сток с территории населенных пунктов и ферм, а также с сельскохозяйственных угодий. В период дождевых паводков и половодья происходит смыв почвы, навозной массы, в том числе, вывезенной на поля, горюче-смазочных материалов, а также канализационных стоков в случае отсутствия или ненадлежащего обустройства выгребных ям. Попадание в поверхностные воды биогенных веществ приводит к биотическому загрязнению, при этом самоочищение реки Меша пассивное.

К проблемам в области охраны поверхностных вод относится несоблюдение режима водоохранных зон, в частности размещение кладбищ в границах зон охраны водотоков.

Границы прибрежных защитных полос малых водотоков отделены от сельскохозяйственных угодий зонами озелененных территорий специального назначения, что способствует соблюдению режима в границах данных зон с особыми условиями использования территории. Прибрежная защитная полоса р.Меша не обозначена на местности, однако распашка в ее границах не ведется.

Процессам заиления речных вод способствуют процессы обвалов на склонах речных террас.

Оценка состояния существующих источников хозяйственно-питьевого водоснабжения

Для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения в Большеныртинском сельском поселении используют родник у н.п. Чабья Чурчи и две скважины, одна из которых расположена к юго-востоку от н.п. Большие Нырты, другая к западу от н.п. Средние Нырты.

По заказу ОАО «Сабинское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства» проводятся лабораторные исследования воды из подземных источников. Согласно протоколам лабораторных исследований, вода соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических нормативов.

Для целей хозяйственно-бытового водоснабжения ООО «СХП «Нырты» используют скважину, расположенную вблизи территории фермы. Производственный контроль качества воды осуществляется по плану-графику аккредитованной лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ (Татарстан)» в Сабинском, Кукморском, Мамадышском районах.

  - Оценка состояния земельных ресурсов

Более 70% территории поселения занято землями сельскохозяйственного назначения. На состояние почв оказывают влияние частота и количество вносимых минеральных удобрений и ядохимикатов.

На территории угодий имеются ветрозащитные и почвоохранные насаждения.

Согласно «Перечню особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий на территории Республики Татарстан, использование которых для других целей не допускается, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством», утвержденному Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан №3056-р от 23.12.2016, данный вид угодий на территории сельского поселения отсутствует.

Воздействие на почвенный покров оказывают «условно твердые» выбросы двигателей автотранспорта, в частности выбросы соединений свинца, которые выпадают с атмосферными осадками на поверхность пахотных земель и пастбищ и накапливаются на глубине пахотного слоя.

Овражно-балочная сеть приурочена к склонам долин водотоков, затрагивает территории населенных пунктов.

  - Обращение с отходами производства и потребления

Источниками образования отходов производства и потребления являются жилой сектор, объекты социальной инфраструктуры, объекты сельского хозяйства.

Сбор твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) осуществляет ОАО «Сабинское МПП ЖКХ» два раза в месяц. Площадки для накопления ТКО в поселении отсутствуют, каждый житель накапливает образовавшиеся отходы в мешках.

Сбор и вывоз биологических отходов осуществляет ОАО «Сабинское МПП  ЖКХ» с помощью специально оборудованного транспортного средства. Утилизация биологических отходов происходит на ветеринарно-санитарном утилизационном заводе в г. Елабуга.

Биотермическая яма с номером ветеринарно-санитарной карточки №16, расположенная на земельном участке с кадастровым номером 16:35:030502:28, была ликвидирована (акт ликвидации №9 от 30.11.2017).

Навоз накапливается на территории ферм в необорудованных для этого местах и вывозится на поля без соблюдения положений п.2.3.1. СП 1.2.1170-02 «Гигиена, токсикология, санитария. Гигиенические требования к безопасности агрохимикатов», согласно которым навоз и куриный помет, используемые для обогащения почвы азотом и другими элементами питания, должны подвергаться предварительному обезвреживанию (термической сушке, компостированию и др.), соответствовать требованиям действующих нормативных документов, не содержать патогенной микрофлоры.

  - Ситуация с кладбищами

В Большеныртинском сельском поселении расположено шесть кладбищ, при этом пять из них попадают в границы водоохранных зон.

  - Акустический режим. Радиационно-гигиеническая обстановка и электромагнитные излучения

Радиационная обстановка на территории Большеныртинского сельского поселения формируется под воздействием естественных (природных) и искусственных источников радиации. Радиационно-гигиеническая обстановка на территории сельского поселения характеризуется как стабильная.

Источником электромагнитного излучения являются линии электропередач, санитарный разрыв которых совпадает с их охранной зоной, базовая телефонная станция, санитарно-защитная зона для которой, согласно расчетам, не устанавливается. Высоковольтные линии 10 кВ подводят электроэнергию к трансформаторным пунктам, находящимся на окраине сел и деревень.

Источниками шумового загрязнения служат машинно-тракторный парк и региональные дороги.

  - Оценка состояния озелененных территорий

В настоящее время зона озеленения общего пользования в населенных пунктах поселения не выделяется.

Согласно п. 9.14 СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» озеленение общего пользования в населенных пунктах поселения должно составлять 12 м2/чел.

Озелененные территории специального назначения представлены насаждениями ветрозащитного, водо- и почвоохранного значения, расположенными вдоль региональных дорог, на землях сельскохозяйственных угодий и в границах водоохранных зон водотоков.

  - Оценка состояния животного и растительного мира

Численность животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, по Сабинскому району Республики Татарстан (выписка из Госохотреестра) приведена в таблице 2.7.1.

Таблица 2.8.1

Численность животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, по Сабинскому району Республики Татарстан (выписка из Госохотреестра)

| Животные | Количество, особей |
| --- | --- |
| Копытные животные* |  |
| Кабан | 41 |
| Лось | 402 |
| Медведи |  |
| Бурый медведь | 4 |
| Пушные животные* |  |
| Лисица | 201 |
| Рысь | 1 |
| Барсук | 19 |
| Куница лесная | 100 |
| Норка | 22 |
| Заяц-беляк | 231 |
| Заяц-русак | 1130 |
| Бобр европейский | 264 |
| Белка | 701 |
| Ондатра | 407 |
| Птицы** |  |
| Вальдшнеп | 30 |
| Куропатка серая | 616 |
| Рябчик | 192 |
| Тетерев обыкновенный | 3025 |
| Кряква | 1588 |
| Чирок-свистунок, чирок-трескунок | 1141 |

*Количество особей копытных, пушных животных, медведей приведено по состоянию на 31 августа 2019г.

** Количество особей птиц приведено по состоянию на 31 марта 2019

Антропогенную нагрузку испытывают защитные лесополосы, расположенные вдоль региональных дорог IV категории «Богатые Сабы-Лесхоз»-Большие Нырты, Язлы Арташ-Большие Нырты, региональной дороги V категории «Богатые Сабы-Лесхоз»-Большие Нырты – Чабья Чурчи.

Рекреационную нагрузку претерпевают территории и зеленые массивы вблизи водотоков и леса лесного фонда.

  - Оценка риска для здоровья населения.

Согласно проекту обоснования расчетных границ санитарно-защитных зон ООО «СХП «Нырты» и результатам натурных измерений, санитарно-защитная зона данного предприятия не накрывает жилой сектор. Однако, отсутствие системы правильного сбора, накопления и обезвреживания навоза негативно сказывается на состоянии окружающей среды.

Существует опасность химического загрязнения подземных вод при разливе горюче-смазочных материалов в пределах третьих поясов зон санитарной охраны.

- ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА

Лесной фонд Большеныртинского сельского поселения занимает площадь 283,8729 га, что составляет 8,1% от всей площади сельского поселения.

На территории Большеныртинского сельского поселения расположены леса ГКУ «Сабинское лесничество» Сабабашского и Мешебашского участкового лесничеств, а также леса ГКУ «Кзыл-Юлдузское лесничество» Абдинского участкового лесничества.

Леса Кзыл-Юлдузского лесничества, расположенные на юге поселения, поставлены на кадастровый учет в виде зоны 16.00.2.3602. Участки Сабинского лесничества представлены обособленными колками различной величины, приуроченными в основном к водоохранным зонам.

На территории поселения представлены исключительно защитные леса.

Защитные леса на территории поселения представлены категориями ценных лесов (противоэрозионные леса; леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах) и лесов, расположенных в водоохранных зонах.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Виды разрешенного использования земель лесного фонда по кварталам устанавливаются лесохозяйственными регламентами Сабинского и Кзыл-Юлдузского лесничеств.

Информация по землям лесного фонда и общие требования законодательства к использованию данных земель приведена в таблицах 3.1 и 3.2.

Таблица 3.1

Земли лесного фонда, расположенные на территории

Большеныртинского сельского поселения

| Наименование участка | Сведения в ЕГРН | Фактическое соблюдение режима использования участка |
| --- | --- | --- |
| Земли Кзыл-Юлдузского лесничества | 16.00.2.3602 | соблюдается |
| Земли Сабинского лесничества | 16:35:000000:963 и др. | соблюдается |

Таблица 3.2

Правовой режим использования земель лесного фонда, расположенных на территории Большеныртинского сельского поселения

| Название зоны |  | Правовой режим использования участка | Обоснование (нормативные документы) |
| --- | --- | --- | --- |
| Защитные леса Сабинского лесничества |  | Все виды разрешенного использования ст.25 Лесного кодекса, за исключением заготовки живицы, создание лесных плантаций, переработка древесины и иных лесных ресурсов | Лесохозяйственный регламент Сабинского лесничества, утв. Приказом Министерства лесного хозяйства РТ от 19.12.2019 №113-осн |
| Защитные леса | Защитные леса, категория – леса, расположенные в водоохранных зонах | В лесах, расположенных в водоохранных зонах, установленных в соответствии с водным законодательством, запрещаются: 1) использование токсичных химических препаратов; 2) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства; 3) создание и эксплуатация лесных плантаций; 4) строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов, гидротехнических сооружений и объектов, необходимых для геологического изучения, разведки и добычи нефти и природного газа. | Статья 113 Лесного кодекса РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ |
|  | Защитные леса, категория - ценные леса | В ценных лесах запрещаются строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений. | Статья 115 Лесного кодекса РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ |

- ГОРНЫЕ ОТВОДЫ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

На территорию Большеныртинского сельского поселения попадает горный отвод месторождения углеводородного сырья «Ныртинское», принадлежащего ПАО «Татнефть» (лицензия ТАТ 02304 НЭ), эксплуатируются лицензионные участки недр, имеющие статусы горных отводов, в границах которых ведется добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения и фермы (лицензии ТАТ 00896 ВЭ, ТАТ САБ 02016 ВЭ).

- ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

К особо охраняемым природным территориям, расположенным на территории Большеныртинского сельского поселения, относится река Меша, являющаяся памятником природы регионального значения согласно Постановлению Совета Министров ТАССР от 10.01.1978 №25, Постановлению КМ РТ от 29.12.2005 №644.

Меша - важный источник природного водоснабжения, имеет хозяйственное и культурно-бытовое значение. Река используется во многих аспектах и, в частности, для развития прудового рыбного хозяйства, птицеводства и водоплавающей птицы, для развития туризма и летнего отдыха населения.

Меры охраны – соблюдение режима охраны территории памятника природы, а также режима использования водоохранных зон в установленном законом порядке.

В водоохранную зону реки Меша в границах поселения попадают территории кладбищ и крестьянско-фермерского хозяйства.

- ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

  - Санитарно-защитные зоны производственных и иных объектов

На территории поселения расположены объекты III, IV и V классов опасности. Данные о санитарно-защитных зонах существующих объектов и информация о соблюдении режима санитарно-защитных зон приведены в таблице 6.1.1. Регламенты использования санитарно-защитной зоны объектов приведены в таблице 6.1.2.

На севере н.п.Большие Нырты расположена базовая станция сотовой радиотелефонной связи, санитарно-защитная зона для которой, согласно санитарно-эпидемиологическому заключению, не устанавливается. В отношении базовой станции на расстоянии от 0 до 12,7 м устанавливается зона ограничения застройки на высоте от 25,2 м.

Таблица 6.1.1

Санитарно-защитные зоны производственных и иных объектов, расположенных на территории Большеныртинского сельского поселения

| Наименование объекта | Вид СЗЗ (ориентировочная, расчетная, установленная) | Размер СЗЗ, м | Сведения в ЕГРН об объекте, СЗЗ | Обоснование (нормативные документы) | Соблюдение режима СЗЗ объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты сельскохозяйственного производства |  |  |  |  |  |
| Существующие |  |  |  |  |  |
| Промплощадки ООО«СХП «Нырты» | установленная | Варьирует,максимум 300, проходит по границе н.п.Большие Нырты | ЗОУИТ 16.35.2.619 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11, Решение №258 от 23.08.2018 | В СЗЗ расположен зерноток |
| Зерноток ООО «СХП «Нырты» | ориентировочная | 50 | 16:35:000000:284 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | соблюдается |
| КФХ «Давлетшина А.Х.» (коневодческая ферма) (60 голов) к западу от н.п. Ср.Нырты | ориентировочная | 100 | без отвода, частично на 16:35:030504:24 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | соблюдается |
| КФХ «Шакирова Р.Р.» (коневодческая ферма) (140 голов) к западу от н.п. Ср.Нырты | ориентировочная | 300 | без отвода, частично на 16:35:030504:23 16:35:030504:22 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | соблюдается |
| КФХ «Шамсутдинов И.И.» (25 голов КРС) к югу от н.п. Б.Нырты | ориентировочная | 50 | частично на 16:35:030506:19, 16:35:030506:53, 16:35:030101:269 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | Частично накрывает жилую застройку по ул. А.Алиша н.п.Б.Нырты |
| КФХ «Зиятдинов Р.Г.» (50 голов КРС) в н.п. Завод-Нырты | ориентировочная | 50 | 16:35:030201:4 16:35:030201:5 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | Частично накрывает жилую застройку по ул.Заводская н.п.Б.Нырты |
| Планируемые |  |  |  |  |  |
| Площадка перспективного развития пищевого производства до III класса опасности к северо-западу от с.Большие Нырты | Согласно Проекту СЗЗ, результатам натурных исследований | Ориентировочная 300 | на части ЗУ с КН 16:35:030504:5 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.8 | соблюдается |
| КФХ «Валиева Д.М.» по разведению КРС (25 голов) к северо-востоку от с.Завод-Нырты | Согласно Проекту СЗЗ, результатам натурных исследований | Ориентировочная 50 | 16:35:030505:68 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | соблюдается |
| КФХ «Валиева Д.М.», предприятие растениеводства к северо-востоку от с.Завод-Нырты | - | - | 16:35:030505:67 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | соблюдается |
| Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| Базовая станция сотовой радиотелефонной связи БС-2316 | расчетная | Не устанавливается | 16:35:030101:240 | Санитарно-эпидемиологическое заключение 16.11.10.000.Т.000152.01.17 от 19.01.2017 |  |
| Места погребения |  |  |  |  |  |
| Кладбище на западе н.п. Ср.Нырты | ориентировочная | 50 | 16:35:030504:53 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.12, СанПиН 2.1.2882-11 п.2.8, 2.9 | соблюдается |
| Кладбище на востоке н.п. Ср.Нырты |  |  | 16:35:030301:78 |  | В СЗЗ попадает жилая застройка и водопровод по ул.Х.Такташ н.п. Ср.Нырты |
| Кладбище на севере н.п.Б.Нырты |  |  | 16:35:030101:34 |  | В СЗЗ частично попадает жилая застройка и водопровод по ул.Г.Тукая н.п.Б.Нырты |
| Кладбище к западу от н.п.Б.Нырты |  |  | Частичный отвод 16:35:030506:52 |  | В СЗЗ частично попадает жилая застройка по ул.М.Джалиля н.п.Б.Нырты |
| Кладбище к северу от н.п.Завод-Нырты |  |  | Частичный отвод 16:35:030503:45 |  | соблюдается |
| Кладбище к юго-западу от н.п.Чабья Чурчи |  |  | Частичный отвод 16:35:030507:13 |  | В СЗЗ частично попадает жилая застройка по ул.А.Каримуллина н.п.Чабья-Чурчи |

Таблица 6.1.2

Регламенты использования санитарно-защитных зон, расположенных

на территории Большеныртинского сельского поселения

| Наименование зоны | Правовой режим использования зоны | Обоснование (нормативные документы) |
| --- | --- | --- |
| Санитарно-защитная зона | Не допускается размещение: - жилой застройки, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; - спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования; - объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды. Допускается размещать нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, АЗС, СТО. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Санитарно-защитная зона кладбищ | На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов. Территория санитарно-защитных зон должна быть спланирована, благоустроена и озеленена, иметь транспортные и инженерные коридоры. | СанПиН 2.1.2882-11 |

  - Придорожные полосы автомобильных дорог, охранная зона железных дорог, приаэродромная территория

По территории поселения проходят региональные дороги IV категории «Богатые Сабы-Лесхоз»-Большие Нырты, Язлы Арташ-Большие Нырты, региональная дорога V категории «Богатые Сабы-Лесхоз»-Большие Нырты – Чабья Чурчи, автомобильная дорога местного значения V категории Завод-Нырты – Ямбулат-Пустошь.

Согласно Постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.12.2008 №841 «О полосах отвода и придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования», для автомобильных дорог регионального значения IV категории ширина придорожной полосы устанавливается от границы полосы отвода в размере 50 м, для автомобильных дорог регионального значения V категории – в размере 25 м, за исключением автомобильных дорог регионального значения, расположенных в границах населенных пунктов.

В пределах придорожных полос автомобильных дорог регионального значения устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков), который предусматривает, что в придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования запрещается строительство капитальных сооружений, за исключением:

- объектов, предназначенных для обслуживания таких автомобильных дорог, их строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания;

- объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации;

- объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, информационных щитов и указателей;

- инженерных коммуникаций.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарные разрывы устанавливаются в отношении автомагистралей. На территории поселения автомагистрали отсутствуют.

  - Зоны минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)

Магистральные и промышленные трубопроводы на территории поселения отсутствуют, зоны минимальных расстояний не попадают в границы поселения.

  - Охранные зоны магистральных и промысловых трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)

На территорию поселения не попадают охранные зоны магистральных и промысловых трубопроводов.

  - Охранные зоны воздушных линий электропередач напряжением 6кВ и более

Электроснабжение населенных пунктов и объектов сельскохозяйственного производства Большеныртинского сельского поселения осуществляется посредством линии электропередач 10 кВ, следующей вдоль автомобильных дорог Язлы Арташ-Большие Нырты, «Богатые Сабы-Лесхоз»-Большие Нырты, а также посредством КТП и распределительной сети линий электропередач.

Таблица 6.5.1

Охранные зоны воздушных линий электропередач, расположенных на территории Большеныртинского сельского поселения

| Наименование объекта | Размер охранной зоны, м | Сведения в ЕГРН | Обоснование (нормативные документы) | Фактическое соблюдение режима использования зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Линия 10 кВ фидер 21 ПС Сабы | 10 | Зона 16.35.2.42 | Постановление от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования участков, расположенных в границах таких зон» | Соблюдается |

Таблица 6.5.2

Регламенты использования охранных зон воздушных линий электропередач, расположенных на территории Большеныртинского сельского поселения

| Наименование зоны | Правовой режим использования зоны | Обоснование (нормативные документы) |
| --- | --- | --- |
| Охранные зоны | В охранной зоне линий электропередач запрещается проводить действия, которые могли бы нарушить безопасность и непрерывность эксплуатации или в ходе которых могла бы возникнуть опасность по отношению к людям. В частности, запрещается: - размещать хранилища горюче-смазочных материалов; - устраивать свалки; - проводить взрывные работы; - разводить огонь; - сбрасывать и сливать едкие и коррозионные вещества и горюче-смазочные материалы; - набрасывать на провода опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры; - проводить работы и пребывать в охранной зоне воздушных линий электропередачи во время грозы или экстремальных погодных условиях. В пределах охранной зоны воздушных линий электропередачи без согласия организации, эксплуатирующей эти линии, запрещается осуществлять строительные, монтажные и поливные работы, проводить посадку и вырубку деревьев, складировать корма, удобрения, топливо и другие материалы, устраивать проезды для машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4 м. | Постановление от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования участков, расположенных в границах таких зон» |

  - Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы, рыбохозяйственные заповедные зоны

Сведения о зонах охраны водотоков, попадающих в границы сельского поселения, приведены в таблице 6.6.1.

Таблица 6.6.1

Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы, расположенные на территории Большеныртинского сельского поселения

| Наименование объекта | Вид охранной зоны | Размер зоны, м | Сведения в ЕГРН | Обоснование (нормативные документы) | Фактическое соблюдение режима использования зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Река Меша | Береговая полоса | 20 | - | Водный кодекс ст. 6 |  |
|  | Прибрежная защитная полоса | 50 | 16.00.2.2549 | Водный кодекс ст. 65 | В границах прибрежной защитной полосы и водоохранной зоны попадает неканализованная жилая застройка, территории кладбищ, КФХ «Зиятдинов Р.Г.».В границы зон попадает зона с/х угодий. Использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв |
|  | Водоохранная зона | 200 | 16.00.2.2541 | Водный кодекс ст. 65 |  |
| Водоток без названия- правый приток р.Меша из с. Средние Нырты | Береговая полоса | 20 | - | Водный кодекс ст. 6 |  |
|  | Прибрежная защитная полоса | 50 | 16.35.2.30 | Водный кодекс ст. 65 | В границах прибрежных защитных полос и водоохранных зон расположена территория фермы СХП «Нырты», жилая застройка, кладбище. В границы зон попадает зона с/х угодий. Использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв |
|  | Водоохранная зона | 100 | 16.35.2.32 | Водный кодекс ст. 65 |  |
| Остальные притоки р.Меша I и II порядков до 10 км | Береговая полоса | 5 | - | Водный кодекс ст. 6 |  |
|  | Прибрежная защитная полоса | 50 | - | Водный кодекс ст. 65 | Частично попадает жилая застройка |
|  | Водоохранная зона | 50 | - | Водный кодекс ст. 65 |  |

Таблица 6.6.2

Регламенты использования водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых полос на территории Большеныртинского сельского поселения

| Наименование зоны | Правовой режим использования зоны | Обоснование (нормативные документы) |
| --- | --- | --- |
| Береговая полоса | Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. | Водный кодекс РФ |
|  | Приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещается. | Земельный кодекс РФ |
| Прибрежная защитная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранной зоны ограничениями запрещаются: -распашка земель; -размещение отвалов размываемых грунтов; - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн | Водный кодекс РФ |
| Водоохранная зона | В границах водоохранных зон запрещаются: - использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; - размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; - размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; - сброс сточных, в том числе дренажных, вод; - разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством РФ о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона РФ от 21.02.1992 г. N 2395-I "О недрах"). В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются: - централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения; - сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод; - локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса; - сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов. В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к централизованным системам, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду. |  |

  - Зоны затопления и подтопления

Реки, протекающие по территории поселения, не представляют опасности в период половодья.

Наблюдения за гидрологическим режимом р. Меша ведутся на гидрологическом посте у с. Пестрецы, зона затопления не установлена.

В зону подтопления попадают ул. Г.Тукая и ул. М.Джалиля н.п. Большие Нырты и ул. Заводская Завод-Нырты.

  - Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

Для скважин, используемых для питьевых и хозяйственно-бытовых целей населения, а также для скважины, принадлежащей ООО «СХП «Нырты», разработаны проекты зон санитарной охраны, утвержденные приказами Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

Информация о зонах санитарной охраны источников водоснабжения по первому, второму и третьему поясам, регламентах их использования и фактическом состоянии представлена в таблицах 6.8.1 и 6.8.2.

Таблица 6.8.1

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенные на территории Большеныртинского сельского поселения

| Наименование объекта, для которого устанавливается зона | Зоны санитарной охраны,м |  |  | Источник данных | Сведения в ЕГРН | Фактическое соблюдение режима использования зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 пояса | 2 пояса | 3 пояса |  |  |  |
| Скважина 54 к юго-востоку от н.п.Б.Нырты | По ограждению 60х60 | R=70 | R=470 | Приказ Минэкологии от 24.07.2015 №537-п | ЗСО-3 16.35.2.564, ЗСО-2 16.35.2.522 | В границы ЗСО-3 попадают земли сельскохозяйственных угодий, в связи с чем не исключена вероятность применения удобрений |
| Скважина № 52 у н.п. Средние Нырты | R=25 | R=40 | R=280 | Приказ Минэкологии от 24.07.2015 №536-п | ЗСО-3 16.35.2.575, ЗСО-2 16.35.2.517 | В границы ЗСО-3 попадает автомобильная дорога и земли сельскохозяйственных угодий |
| Скважина ООО «СХП «Нырты» | R=30 | R=41 | R=263 | Санитарно-эпидемиологическое заключение №16.11.11.000.Т.001010.04.18 от 17.04.2018 | - | В границы ЗСО-3 попадает автомобильная дорога |
| Родник Гавриил у н.п. Чабья Чурчи | R=50 | Вверх по потоку 75, вниз 50, ширина 250 | Вверх по потоку 1700, вниз 50, ширина 700 | Приказ Минэкологии от 13.10.2016 № 1092-п | ЗСО-3 16.35.2.553, ЗСО-2 16.35.2.604 | В границы ЗСО-3 попадают земли сельскохозяйственных угодий |

Таблица 6.8.2

Регламенты использования зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенных на территории

Большеныртинского сельского поселения

| Наименование зоны | Правовой режим использования зоны | Обоснование (нормативные документы) |
| --- | --- | --- |
| Зона санитарной охраны | В пределах I пояса не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами 1-го пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В пределах 2-го и 3-го поясов зоны санитарной охраны запрещается: бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова (производится при обязательном согласовании с ТО Управления Роспотребнадзора); закачка отработанных вод в подземные горизонты и подземное складирование твердых отходов, разработки недр земли; размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. В пределах 3-го пояса зоны санитарной охраны размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения органов Роспотребнадзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |
|  | Также в пределах II пояса запрещается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и др. объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования. |  |

  - Округа санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов

На территории поселения отсутствуют данные виды объектов.

  - Зоны охраняемых объектов, зоны охраняемых военных объектов, охранные зоны военных объектов

Согласно открытым источникам данных, на территории Большеныртинского сельского поселения охраняемые объекты, охраняемые военные объекты отсутствуют.

  - Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды

На территории Большеныртинского сельского поселения стационарные пункты наблюдений за состоянием окружающей среды отсутствуют.

  - Охранные зоны особо охраняемых природных территорий (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы)

Охранные зоны особо охраняемых природных территорий в границах Большеныртинского сельского поселения отсутствуют.

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ

По итогам анализа сложившейся в поселении ситуации были разработаны следующие объектно-ориентированные мероприятия, направленные на решение упомянутых проблем поселения, а также на приведение в порядок режима использования зон с особыми условиями использования территории, в общем и целом способствующие оздоровлению экологической обстановки, обеспечению экологической безопасности населения, обеспечению рационального природопользования и экологически устойчивого развития территории.

  - Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Несмотря на то, что санитарно-защитная зона ООО «СХП «Нырты» не накрывает жилую застройку, промплощадка расположена на расстоянии 10 м от границы н.п. Большие Нырты, в связи с чем необходимо провести работы по озеленению специального назначения вдоль границы предприятия, а также организовать место накопления навоза.

В соответствии с Нормами технологического проектирования систем удаления навоза и подготовки к использованию навоза и помета (НТП 17-99) место под навозохранилище отводят с подветренной стороны по отношению к жилым и животноводческим постройкам и ниже их по рельефу.

В генеральном плане для перспективной площадки пищевого производства до III класса опасности выделена территория, удаленная от населенных пунктов, и предложена ориентировочная санитарно-защитная зона 300 м (для случая организации производства по переработке мяса). На стадии проектной документации планируемого объекта производства необходимо разработать природоохранную документацию, в том числе проект санитарно-защитной зоны.

К новой производственной площадке планируется дорога местного районного значения с усовершенствованным покрытием. Вдоль этой дороги необходимо провести работы по озеленению специального назначения, а именно ветрозащитные полосы деревьев.

Территория под планируемую жилую застройку в населенных пунктах Большеныртинского поселения отведена с учетом ограничений зон с особыми условиями использования территории.

  - Мероприятия по охране и рациональному использованию поверхностных и подземных вод

Особое внимание следует уделить вопросам водоотведения в жилой застройке по ул. Г.Тукая и ул. М.Джалиля н.п. Большие Нырты и ул. Заводская Завод-Нырты, ул. Х.Такташа н.п. Средние Нырты, ул. А. Каримуллина в н.п. Чабья Чурчи, попадающей в границы водоохранных зон реки Меша и ее правого притока. При отсутствии централизованной системы водоотведения сбор хозяйственно-бытовых сточных вод должен осуществляться в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду. Вывоз сточных вод должен осуществляться регулярно.

Для фермы ООО «СХП «Нырты» и крестьянско-фермерских хозяйств следует разработать схемы отведения сточных вод, согласно которым система канализации в помещении для содержания животных должна быть увязана со схемой навозоудаления. Следует не допускать сброс неочищенных сточных вод на поля, организовать твердое покрытие дорог, обустроить площадки для установки мусорных контейнеров.

В связи с нарушением режима водоохранных зон р. Меша и ее правого притока, требуется частичное закрытие территории кладбищ, расположенных на востоке н.п. Средние Нырты, к северу от н.п. Завод-Нырты, к западу от н.п. Большие Нырты, и полное закрытие кладбища, расположенного к юго-западу от н.п. Чабья Чурчи. Кладбище в границах н.п. Большие Нырты является недействующим.

Полосы сельскохозяйственных угодий, попадающие в границы прибрежных защитных полос, следует отделить от основных площадей зоной озелененных территорий специального назначения с целью недопущения распашки земель, выпаса сельскохозяйственных животных в границах прибрежных защитных полос.

Следует принимать меры по борьбе с обвалами на склонах речных террас во избежание заиления.

В целях недопущения химического загрязнения подземных вод следует в границах третьего пояса зон санитарной охраны скважин регулировать количество минеральных удобрений, вносимых на территории сельскохозяйственных угодий. В случае разлива горюче-смазочных материалов, относящихся к отходам 3 класса опасности, на автомобильных дорогах, попадания их на почву, предусмотреть обработку места разлива сорбентом или препаратом, содержащим микроорганизмы, разрушающие жидкие углеводороды.

  - Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов

Во избежание роста овражно-балочной сети, необходимо провести озеленение оврагов, в особенности тех, которые могут способствовать уменьшению площади используемых сельскохозяйственных земель.

При необходимости возможно увеличение площади ветрозащитных и почвоохранных насаждений на территории угодий.

  - Мероприятия по оптимизации системы обращения с отходами производства и потребления

На территории ферм необходима организация мест накопления навоза, а также проведение мероприятий по предварительному его обезвреживанию. Не допускается строительство навозохранилищ в низких местах, особенно подверженных затоплению талыми и дождевыми водами, а также вблизи водоисточников. Хранилище должно быть огорожено и озеленено. Сооружения обработки, обеззараживания, хранения и подготовки к использованию сточных вод размещают за пределами ограждения фермы и комплексов на расстоянии не менее 60 м от животноводческих и 200 м от птицеводческих зданий. После длительного выдерживания (согласно п. 5.8. Санитарных правил для животноводческих предприятий, утвержденных Главным государственным санитарным врачом ССР 31.12.1987 № 4542-87, в течение 12 месяцев) возможен вывоз навоза на поля.

При соответствующем технико-экономическом обосновании и согласовании с ветеринарными органами допускается совместное отведение навозных и производственно-бытовых стоков от помещений, находящихся на территории, внутри ограждения фермы или комплекса, с последующей очисткой на сооружениях биологической обработки.

Своевременный сбор твердых коммунальных отходов, сточных вод и биологических отходов ферм на территории поселения обеспечивается ОАО «Сабинское МПП ЖКХ». Со стороны жителей требуется соблюдение правил накопления отходов, со стороны руководства ферм необходимо организовывать накопление твердых коммунальных отходов на специальных площадках в водонепроницаемых контейнерах.

  - Мероприятия по защите населения от физических факторов воздействия

Высоковольтные линии 10 кВ подходят к трансформаторам, расположенным на границах населенных пунктов, вдоль улиц не следуют.

Минимальные расстояния от автомобильных дорог до жилой застройки соблюдены.

  - Мероприятия по оптимизации производства и размещения объектов

Вследствие того, что в границы санитарно-защитных зон существующих кладбищ попадают жилые дома, рост территории кладбищ недопустим. Последующие захоронения следует производит в пределах фактических границ кладбищ и на кладбище, расположенном на участке с КН 16:35:030504:53.

Для существующих объектов сельского хозяйства требуется оптимизировать производственный процесс и установить санитарно-защитные зоны. Установление санитарно-защитных зон конеферм у н.п. Средние Нырты позволит разместить новую жилую застройку на западе населенного пункта.

При проектировании перспективной площадки пищевого производства следует разработать проект санитарно-защитной зоны и впоследствии следить за соблюдением режима данной зоны.

  - Мероприятия по организации зон с особыми условиями использования территории и соблюдению режима их использования

Для площадки перспективного развития пищевого производства до III класса необходимо последовательно установить санитарно-защитную зону.

В обязательном порядке необходимо обозначить на местности границы водоохранной зоны и прибрежно-защитной полосы р. Меша – памятника природы, с указанием основных положений режима данных зон.

Также в целях соблюдения режима зон требуется установить на местности информационные знаки, обозначающие границы зон санитарной охраны источников водоснабжения.

  - Мероприятия по формированию природно-экологического каркаса территории

Территорию н.п. Средние Нырты, Большие Нырты, Чабья Чурчи, площадку под зерноток необходимо отделить полосами озеленения специального назначения от региональных дорог.

Вдоль прибрежных защитных полос водотоков следует также организовать озеленение специального назначения.

  - Мероприятия, направленные на соблюдение режима использования особо охраняемых природных территорий

Для сохранения памятника природы – р. Меша следует соблюдать режим водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы как самой реки, так и ее притоков. К мероприятиям, направленным на соблюдение данного режима, относится закрытие пяти кладбищ, запрет на использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв на сельскохозяйственных угодьях в границах водоохранных зон, своевременный сбор горюче-смазочных материалов при их разливе, недопущение выпаса сельскохозяйственных животных в прибрежной защитной полосе.

  - Мероприятия по организации особо охраняемых природных территорий

Организация особо охраняемых природных территорий в границах поселения не предусмотрена.

  - Мероприятия по охране животного и растительного мира

Для сохранения разнообразия условий местообитания лесных видов растений и животных при разработке лесосек сохраняются ключевые биотопы – участки небольшой площади, которые не затрагиваются рубкой и имеют важные значение для сохранения биоразнообразия. Их наличие способствует восстановлению лесной среды на вырубках. Эти объекты являются потенциальными местами обитания редких и уязвимых видов живых организмов. Перечень ключевых биотопов определен в лесохозяйственных регламентах Сабинского и Кзыл-Юлдузского лесничеств.

При эксплуатации и проектировании предприятий и сооружений на территории поселения необходимо предусмотреть меры по предотвращению и сокращению риска гибели животного мира, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 13.08.1996 года №997 «Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи», постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от 15 сентября 2000 года№669 «О Требованиях по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории Республики Татарстан».

  - Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характера

Для борьбы со склоновой эрозией и обвалами необходимо дальнейшее укрепление склонов террас речных долин и овражных склонов посредством агролесомелиорации. Возможна засыпка узкой части оврагов.

На улицах, попадающих в зону подтопления, в качестве основных средств защиты следует предусмотреть искусственное повышение поверхности территории, локальные дренажи.

Следует следить за состоянием физического износа плотин у н.п. Средние Нырты.

Более подробно мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного характера рассмотрены в пункте 4.13 «Мероприятия инженерной подготовки территории», а мероприятия по предупреждению лесных пожаров прописаны в пункте 4.14 «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» пояснительной записки материалов по обоснованию генерального плана Большеныртинского сельского поселения.

  - Мероприятия по оптимизации санитарно-эпидемиологического состояния территории и здоровья населения

Соблюдение режимов использования санитарно-защитных зон, выполнение проектов санитарно-защитных зон для планируемых производственных предприятий; выполнение требований зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и лабораторный контроль качества питьевых вод; организация озеленения специального назначения вдоль дорог регионального значения; установка локальных очистных сооружений; правильное обращение с отходами и сточными водами будут способствовать улучшению санитарно-эпидемиологического состояния территории и оказывать благоприятное воздействие на здоровье населения.

- СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Ландшафты Республики Татарстан. Региональный ландшафтно-экологический анализ//Под редакцией профессора Ермолаева / Ермолаев О.П., Игонин М.Е., Бубнов А.Ю., Павлова С.В. – Казань: «Слово». – 2007. – 411 с.

- Красная книга Республики Татарстан: животные, растения, грибы/ гл. ред. А. И. Щеповских. – Казань: Природа: Стар, 1995. – 454 с.

Фондовые материалы

- Исходные данные, предоставленные органами местного самоуправления Сабинского муниципального района Республики Татарстан и Большеныртинского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан.

- Схема территориального планирования Республики Татарстан (с внесенными изменениями), утв. Постановлением КМ РТ № 569 от 09.07.2020.

- Схема территориального планирования Сабинского муниципального района, утв. Решением Совета Сабинского муниципального района Республики Татарстан №165 от 19.12.2012.

Список нормативной документации

- Федеральный закон от 29.12.2004 №190 «Градостроительный кодекс»

- Федеральный закон от 03.06.2006 №74 «Водный кодекс»

- Федеральный закон от 04.12.2006 №200 «Лесной кодекс»

- Федеральный закон от 24.04.95 №52 «О животном мире»

- Федеральный закон от 27.12.2019 №136 «Земельный кодекс»

- Федеральный закон от 10.01.2002 №7 «Об охране окружающей среды»

- Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1«О недрах»

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования участков, расположенных в границах таких зон»

- Постановление Правительства РФ от 10.01.2009 г. №17 «Правила установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов»

- Постановление Кабинета министров Республики Татарстан от 16.02.2019 №301-р «Перечень населенных пунктов Республики Татарстан, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период»

- Постановление Совета Министров ТАССР от 10.01.1978 №25

- Постановление кабинета Министров Республики Татарстан от 29.12.2005 №644 «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Совета Министров Татарской АССР, Кабинета Министров Татарской ССР и Кабинета Министров Республики Татарстан по вопросам особо охраняемых природных территорий»

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 23.12.2016 №3056-р «Перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий на территории Республики Татарстан, использование которых для других целей не допускается, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством»

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.07.2009 №520 «Об утверждении государственного реестра особо охраняемых природных территорий в Республике Татарстан и внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров Республики Татарстан по вопросам особо охраняемых природных территорий»

- СП 42.13330.2011 от 28 декабря 2010 г. №820. «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденный приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г. №820.

- СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99. Строительная климатология».

- СП 14.13330.2018 «СНиП II-7-81. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция».

- СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»

- СП 1.2.1170-02 «Гигиена, токсикология, санитария. Гигиенические требования к безопасности агрохимикатов»

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

- СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений

- Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ от 04.12.1995 г.

- Правила охраны магистральных трубопроводов, утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 г.

Природоохранная документация

- Лицензии на пользование недрами

- Приказы Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан об утверждении проектов зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

- Санитарно-эпидемиологические и экспертные заключения

- Проект санитарно-защитной зоны

- Акт ликвидации скотомогильника

Интернет-ресурсы

- Карта оцифрованных границ площадей залегания полезных ископаемых ФГБУ «Российский федеральный геологический фонд» https://rfgf.ru/info-resursy/karta-otsifrovannyh-granits

- Экологическая карта Республики Татарстан http://ecokarta.tatar.ru

- Официальный сайт Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан http://16.rospotrebnadzor.ru/

- Реестр санитарно-эпидемиологических заключений http://fp.crc.ru/