| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР «ЗЕМЛЯ» (АО «РКЦ «Земля») |  | РФ, Республика Татарстан; 420059, г. Казань, ул. Оренбургский тракт, д. 8а; Тел. (843) 277-57-17, факс (843) 570-19-01 www.rkczemlya.ru, e-mail: info@rkczemlya.ru ИНН/КПП 1659042075/165901001 ОГРН 1021603463595 |
| --- | --- | --- |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
Юлбатского сельского поселения

Сабинского муниципального района
Республики Татарстан

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ТОМ 3

Казань 2019

|  |  | № п/п |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Примечание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  |  | Том 1. Утверждаемая часть: Пояснительная записка. Положение о территориальном планировании. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | Том 2. Утверждаемая часть: Графические материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1 |  |  | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения |  |  |  |  |  | М 1:10000 |  |  |
|  |  | 2.2 |  |  | Карта границ населённых пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения |  |  |  |  |  | М 1:10000 |  |  |
|  |  | 2.3 |  |  | Карта функциональных зон поселения |  |  |  |  |  | М 1:10000 |  |  |
|  |  | 3 |  |  | Том 3. Материалы по обоснованию: Пояснительная записка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  | Том 4. Материалы по обоснованию: Графические материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1 |  |  | Материалы по обоснованию в виде карт в растровом формате современное положение |  |  |  |  |  | М 1:10000 |  |  |
|  |  | 4.2 |  |  | Материалы по обоснованию в виде карт в растровом формате ЗОУИТ проект |  |  |  |  |  | М 1:10000 |  |  |
|  |  | 4.3 |  |  | Материалы по обоснованию в виде карт в растровом формате ГО и ЧС |  |  |  |  |  | М 1:10000 |  |  |
| ВЗАМ. ИНВ. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПИСЬ И ДАТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист |  | №Док | Подпись | Дата | Генеральный план Юлбатского сельского поселения Сабинского муниципального района РТ | СТАДИЯ |  | ЛИСТ | ЛИСТОВ |
| ИНВ.№ ПОДЛ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГП |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Состав проекта |  |  |  |  |

|  |  | № п/п |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  | Том 3. Материалы по обоснованию: Пояснительная записка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | Том 4. Материалы по обоснованию: Графические материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1 |  | Материалы по обоснованию в виде карт в растровом формате современное положение |  |  |  |  |  |  | М 1:10000 |  |
|  |  | 2.2 |  | Материалы по обоснованию в виде карт в растровом формате ЗОУИТ проект |  |  |  |  |  |  | М 1:10000 |  |
|  |  | 2.3 |  | Материалы по обоснованию в виде карт в растровом формате ГО и ЧС |  |  |  |  |  |  | М 1:10000 |  |
| ВЗАМ. ИНВ. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПИСЬ И ДАТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | №Док | Подпись | Дата | Генеральный план Юлбатского сельского поселения Сабинского муниципального района РТ | СТАДИЯ | ЛИСТ | ЛИСТОВ |
| ИНВ.№ ПОДЛ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГП |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Содержание тома |  |  |  |

Список принятых сокращений

| АЗС | автозаправочная станция |
| --- | --- |
| АО | акционерное общество |
| ВОЗ | водоохранная зона |
| ВЛ | высоковольтные линии |
| г. | год/город |
| гг. | годы |
| ГОСТ | государственный стандарт |
| ГРП | газорегуляторный пункт |
| ГСМ | горюче-смазочные материалы |
| д. | деревня |
| дд. | деревни |
| ЖКХ | жилищно-коммунальное хозяйство |
| ЗВ | загрязняющие вещества |
| ЗСО | зона санитарной охраны |
| КМ | Кабинет министров |
| КРС | крупнорогатый скот |
| ЛЭП | линия электропередач |
| МЭПР | Министерство экологии и природных ресурсов |
| н.п. | населенный пункт |
| НРБ | нормы радиационной безопасности |
| ОКС | объект капитального строительства |
| ООПТ | особо охраняемая природная территория |
| ПЗА | потенциал загрязнения атмосферы |
| ПП | памятник природы |
| р. | река |
| рр. | реки |
| РТ | Республика Татарстан |
| РФ | Российская Федерация |
| с. | село |
| СанПиН | санитарные правила и нормы |
| СЗЗ | санитарно-защитные зоны |
| СМ | Совет министров |
| СМС | совет местного самоуправления |
| СНиП | строительные нормы и правила |
| СП | свод правил |
| ст. | статья |
| СТО | станция технического обслуживания |
| сут. | сутки |
| СХП | сельскохозяйственное предприятие |
| т | тонн |
| т.д. | так далее |
| УГМС | Управление по гидромететеорологиии и мониторингу окружающей среды |
| ФГБУ | Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение |
| ФЗ | Федеральный закон |
| ЭМИ | электромагнитное излучение |

# Содержание

ВВЕДЕНИЕ	7

1.	Общая социально-экономическая политика Юлбатского сельского поселения	11

1.1.	Экономико-географическое положение. Место Юлбатского сельского поселения в системе расселения Сабинского муниципального района	11

1.2.	Сведения из утвержденных документов территориального планирования	13

1.3. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения	15

1.4. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения	16

1.5.	Социально-экономический потенциал территории	16

1.6. Автомобильные дороги и транспорт	44

1.7. SWOT-анализ социально-экономического развития Юлбатского сельского поселения	47

2. Охрана окружающей среды	48

2.1. Природные условия и ресурсы	50

2.2. Санитарно-защитные зоны	63

2.3. Придорожные полосы автомобильных дорог	72

2.4. Охранные зоны линий электропередач	74

2.5. Охранные зоны линий и сооружений связи	76

2.6. Минимальные расстояния и охранные зоны газораспределительных сетей	78

2.7. Водоохранные зоны	80

2.8. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	83

2.9. Леса	89

2.10. Охрана объектов животного мира	90

2.11. Зона добычи полезных ископаемых	93

2.12. Особо охраняемые природные территории	95

2.13. Защитные зоны объектов культурного наследия	95

2.14. Особо ценные продуктивные угодья	96

2.15. Система природно-экологического каркаса	96

2.16. Кладбища	103

3. Инженерно-техническая инфраструктура	107

3.1. Водоснабжение	107

3.2. Канализация	113

3.3. Санитарная очистка территории	118

3.4. Теплоснабжение	124

3.5. Газоснабжение	124

3.6. Электроснабжение	127

3.7.	Слаботочные сети	132

4.	Инженерная подготовка территории	133

5. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	141

5.1. Перечень мероприятий по гражданской обороне	142

5.2. Перечень мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	146

5.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера	147

5.4. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера	152

5.5. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	152

5.6. Оповещение о чрезвычайной ситуации	164

5.7. Эвакуация при ЧС природного и техногенного характера	168

5.8.	Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	168

5.9. Общие рекомендации (ВЫВОДЫ)	172

6.	Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ	172

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	174

Список использованной литературы и нормативной документации	177

Приложение №1	183

Приложение №2	192

Приложение №3	195

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий проект разрабатывается взамен Генерального плана Юлбатского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан, утвержденного Решением Совета Юлбатского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан от 14.05.2018 г. № 250.

Заказчик проекта – Исполнительный комитет Юлбатского сельского поселения Сабинского муниципального района РТ.

Разработчик проекта – АО «Республиканский кадастровый центр «Земля».

Целями работы являются:

1. Определение долгосрочной стратегии и этапов градостроительного планирования развития территории поселения на основе комплексной оценки социально-экономического, природно-климатического, экологического состояния поселения, его ресурсного потенциала;

2. Выбор оптимального решения архитектурно-планировочной организации и функционального зонирования территории поселения и входящих в его населенных пунктов;

3. Установление границ зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства с выделением территорий объектов федерального, регионального и местного значения;

4. Установление границ населенных пунктов в соответствии с актуальной кадастровой картой.

Проект разработан на следующие временные сроки его реализации:

Первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации проекта в генеральный план – до 2029 года.

Расчетный срок, на который запланированы все основные проектные решения проекта внесения изменений в генеральный план плана – до 2039 года.

При разработке проекта генерального плана Юлбатского сельского поселения Сабинского муниципального района были использованы материалы Схемы территориального планирования Республики Татарстан (внесение изменений), утвержденной Постановлением Кабинета Министров РТ от 09.07.2020 г. №569, Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района Республики Татарстан (внесение изменений), утвержденной Решением Совета Сабинского муниципального района Республики Татарстан №165 от 19.12.2012, а также официальные данные предоставленные профильными Министерствами Республики Татарстан,  администрацией Сабинского муниципального района и Юлбатского сельского поселения, входящего в его состав.

Проект генерального плана выполнен на основе картографического материала Сабинского муниципального района масштаба 1:10000, подготовленный ОАО «Республиканский кадастровый центр «Земля» 2008 году. Данный картографический материал актуализирован на дату разработки проекта генерального плана (2019 год.).

Перечень сведений единого государственного кадастра недвижимости, используемых для проведения землеустроительных работ

| № п/п | Сведения ГКН | Кадастровый номер | Номер выписки из ГКН | Дата выписки из ГКН | Наименование органа кад.учета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Кадастровый план территории | 16:35:190509 | 16/ИСХ/20-10707 | 13.01.2020 | филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Татарстан |
| 2 | Кадастровый план территории | 16:35:000000 | 16/ИСХ/20-99088 | 05.02.2020 | филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Татарстан |
| 3 | Кадастровый план территории | 16:35:010405 | 16/ИСХ/20-99102 | 05.02.2020 | филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Татарстан |
| 4 | Кадастровый план территории | 16:35:010408 | 16/ИСХ/20-108919 | 07.02.2020 | филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Татарстан |
| 5 | Кадастровый план территории | 16:35:090501 | 16/ИСХ/20-108234 | 07.02.2020 | филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Татарстан |
| 6 | Кадастровый план территории | 16:35:090502 | 16/ИСХ/20-108243 | 07.02.2020 | филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Татарстан |
| 7 | Кадастровый план территории | 16:35:090505 | 16/ИСХ/20-108256 | 07.02.2020 | филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Татарстан |
| 8 | Кадастровый план территории | 16:35:090506 | 16/ИСХ/20-115585 | 10.02.2020 | филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Татарстан |
| 9 | Кадастровый план территории | 16:35:130610 | 16/ИСХ/20-115374 | 10.02.2020 | филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Татарстан |
| 10 | Кадастровый план территории | 16:35:130611 | 16/ИСХ/20-115370 | 10.02.2020 | филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Татарстан |
| 11 | Кадастровый план территории | 16:35:130612 | 16/ИСХ/20-115602 | 10.02.2020 | филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Татарстан |
| 12 | Кадастровый план территории | 16:35:140118 | 16/ИСХ/20-115594 | 10.02.2020 | филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Татарстан |
| 13 | Кадастровый план территории | 16:35:140119 | 16/ИСХ/20-99482 | 05.02.2020 | филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Татарстан |
| 14 | Кадастровый план территории | 16:35:140301 | 16/ИСХ/20-99470 | 05.02.2020 | филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Татарстан |
| 15 | Кадастровый план территории | 16:35:140308 | 16/ИСХ/20-99478 | 05.02.2020 | филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Татарстан |
| 16 | Кадастровый план территории | 16:35:150403 | 16/ИСХ/20-99484 | 05.02.2020 | филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Татарстан |
| 17 | Кадастровый план территории | 16:35:190101 | 16/ИСХ/20-9844 | 13.01.2020 | филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Татарстан |
| 18 | Кадастровый план территории | 16:35:190502 | 16/ИСХ/20-99580 | 05.02.2020 | филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Татарстан |
| 19 | Кадастровый план территории | 16:35:190503 | 16/ИСХ/20-15387 | 14.01.2020 | филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Татарстан |
| 20 | Кадастровый план территории | 16:35:190504 | 16/ИСХ/20-15394 | 14.01.2020 | филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Татарстан |
| 21 | Кадастровый план территории | 16:35:190505 | 16/ИСХ/20-99921 | 05.02.2020 | филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Татарстан |
| 22 | Кадастровый план территории | 16:35:190506 | 16/ИСХ/20-15397 | 14.01.2020 | филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Татарстан |
| 23 | Кадастровый план территории | 16:35:190507 | 16/ИСХ/20-10853 | 13.01.2020 | филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Татарстан |
| 24 | Кадастровый план территории | 16:35:190508 | 16/ИСХ/20-15401 | 14.01.2020 | филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Татарстан |

Проект разработан при активном участии заместителя руководителя Исполнительного комитета по инвестиционному и территориальному развитию, заместителя начальника отдела инфраструктурного развития, Главы Юлбатского сельского поселения.

Разрешительная документация:

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0073.05-2010-1659042075-И-026 от 27 апреля 2017 года выдано Ассоциацией Саморегулируемой организации в области инженерных изысканий «ВолгаКамИзыскания», Выписка из реестра членов саморегулируемой организации №36 от 12.07.2017;

«Лицензия УФСБ по Республике Татарстан ГТ № 0074716» от 21 июля 2015 года Рег. № 2066 (на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну), продлена до 27.06.2022 года;

В генеральном плане определены основные параметры развития поселения: перспективная численность населения, объемы жилищного строительства, необходимые для жилищно-гражданского строительства территории, основные направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры. Выполнено функциональное зонирование территорий с выделением жилых, производственных, общественно-деловых, рекреационных, сельскохозяйственных и других видов зон.

Планировочные решения генерального плана являются основой для разработки проектной документации последующих уровней, а также программ, осуществление которых необходимо для успешного функционирования поселения.

- Общая социально-экономическая политика Юлбатского сельского поселения

  - Экономико-географическое положение. Место Юлбатского сельского поселения в системе расселения Сабинского муниципального района

Юлбатское сельское поселение образовано в соответствии с Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 38-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Сабинский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

В состав Юлбатского сельского поселения в соответствии с этим законом входят: село Юлбат (административный центр), поселок Калатау, деревня Тнекеево, деревня Юсуп-Алан.

Поселение расположено на северо–западе Республики Татарстан, в южной части Сабинского муниципального района. Юлбатское сельское поселение граничит на северо-западе и севере с ГП «пгт Богаты Сабы» и Кильдебякским сельским поселением, на востоке с Юлбатским сельским поселением, на юге с Нижнешитцинским сельским поселением, на западе с Сатышевским сельским поселением Сабинского муниципального района.

Общая площадь Юлбатского сельского поселения составляет 3543,82 га, в т.ч. площадь населенных пунктов 250,52 га, из них: с.Юлбат – 122,50 га, пос.Калатау – 30,72 га, д.Тнекеево – 60,99 га и д.Юсуп-Алан – 36,31 га.

Земли Юлбатского сельского поселения плодородны. Климат умеренно влажный. По поселению на протяжении 5,7 км протекает р.Казкаш, которая используется местным населением в рекреационных целях. Так же в поселение имеется пруд, созданный на безымянном правом притоке р.Меша южнее н.п.Юсуп Алан, площадью 5,2 га. Пруд используется для орошения сельскохозяйственных полей и в рекреационных целях. Имеются все условия для садоводства, пчеловодства, животноводства и рыбоводства. В поселении имеется средняя общеобразовательная школа, два детских сада, сельский дом культуры, два сельских клуба, два фельдшерско-акушерских пункта, почтовое отделение связи, библиотека, сельскохозяйственное предприятие ООО СХП «Юлбат».

Транспортная связь Юлбатского сельского поселения с другими районами Республики Татарстан и поселениями в настоящее время осуществляется через региональные  автомобильные дороги.

В западной части поселения от с.Юлбат до д.Тнекеево проходит автомобильная дорога регионального значения «Сатышево-Богатые Сабы» - «Юлбат» - Тнекеево, к западной части границы с.Юлбат подходит автомобильная дорога регионального значения «Сатышево-Богатые Сабы»  - Юлбат, в юго-восточной части поселения от с.Юлбат к п.Калатун и к д.Юсуп-Алан подходит автомобильная дорога регионального значения «Сатышево-Богатые Сабы»  - «Юлбат» - Юсуп-Алан.

Система расселения

Территориальная организация Юлбатского сельского поселения является частью системы расселения Сабинского муниципального района, которая входит в Сабинскую групповую систему Республики Татарстан.

Основным системообразующим фактором в системе расселения является автомобильная дорога, по которой осуществляется связь населенных пунктов друг с другом и с районным центром пгт Богатые Сабы.

Таблица 1.1.1.

Расстояния до крупных городов и поселков от Юлбатского сельского поселения

| № п/п | Наименование | Расстояние, км. |
| --- | --- | --- |
| 1 | пгт Богатые Сабы | 11 |
| 2 | г. Казань | 102 |
| 3 | г. Чистополь | 160 |
| 4 | г. Ижевск | 278 |
| 5 | г. Набережные Челны | 191 |
| 6 | г. Нижнекамск | 217 |
| 7 | г. Арск | 61 |
| 8 | г. Малмыж | 88 |

Вторым системообразующим фактором является речная сеть, по которой в результате исторического развития начала формироваться система расселения территории поселения, района и всей территории Республики Татарстан.

На начало 2019 г. средняя плотность Юлбатского сельского поселения составила  22,3 чел. на 1 кв.км. В соответствии с проведенным анализом в Схеме территориального планирования Сабинского муниципального района Юлбатское сельское поселение входит в группу районов с показателем  плотности населения высокого уровня.

На территории Юлбатского сельского поселения население, с общей численностью 790 человек, проживает на территории четырех населенных пунктов: с.Юлбат – центр поселения,  д.Тнекеево, д.Юсуп-Алан, пос.Калатау – рядовые населенные пункты.

Система расселения Юлбатского сельского поселения имеет двухранговый характер.

Первый ранг занимает центр поселения с.Юлбат с общей численностью населения 460 человек, где размещены административные функции, предприятия АПК, учреждения образования, культуры, спорта, здравоохранения, предприятия торговли.

Второй ранг занимает д.Тнекеево с общей численностью населения 166 человека, д.Юсуп-Алан с общей численностью населения 76 человек, пос.Калатау с общей численностью населения 88 человек. В этих населенных пунктах так же присутствуют объекты социального обслуживания.

Информации о наличии земельных участков в иных видах и правах собственности на территории Юлбатского сельского поселения не имеется.

  - Сведения из утвержденных документов территориального планирования

    - Сведения из документов территориального планирования Российской Федерации, документов территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документов территориального планирования субъекта Российской Федерации

Согласно Схемы территориального планирования Российской Федерации на территории Юлбатского сельского поселения мероприятия отсутствуют.

Согласно плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года на территории Юлбатского сельского поселения Сабинского муниципального района предлагается:

- тиражирование проекта в Казанской и Альметьевской экономических зонах (100-процентный охват населенных пунктов системой централизованного сбора твердых коммунальных отходов.  Доведение доли утилизируемых (перерабатываемых) и обезвреживаемых твердых коммунальных отходов до 50 процентов).

Согласно Схемы территориального планирования Республики Татарстан на территории Юлбатского сельского поселения Сабинского муниципального района планируется:

- реконструкция участка автомобильной дороги «Сатышево-Богатые Сабы»;

- благоустройство, санитарная очистка и каптаж родников;

- рекультивация свалок ТКО по Сабинскому муниципальномц району;

- приведение биотермических ям в соответствие ветеринарно-санитарным правилам;

    - Сведения из документа территориального планирования муниципального района

Согласно Стратегии социально – экономического развития Сабинского муниципального района на расчетный срок 2016-2021 год и на плановый период до 2030 г. учитываются мероприятия;

- мероприятия по увеличению объемов производства в отрасли сельского хозяйства (увеличение объемов производства молока за счет эффективности управления в сельскохозяйственных предприятиях и реализации инвестиционных проектов, увеличение объемов производства мяса за счет эффективности управления в сельскохозяйственных предприятиях и реализации инвестиционных проектов, увеличение объемов производства зерновых и картофеля за счет эффективности управления в сельскохозяйственных предприятиях и реализации инвестиционных проектов, реализация инвестиционных проектов в отрасли сельского хозяйства);

-  мероприятия по увеличению ВТП промышленности;

- мероприятия по увеличению финансовой обеспеченности бюджетов поселений и консолидированного бюджета района;

- мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства и повышения деловой активности граждан;

- мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности территории;

- мероприятия по совершенствованию дорожной инфраструктуры района (строительство дорог с твердым покрытием в населенных пунктах района за счет средств самообложения граждан, приведение дорог в нормативное состояние в населенных пунктах района по программе «Дорожные работы на дорогах общего пользования местного значения РТ»; приведение дорог в нормативное состояние в населенных пунктах района по программе «Приведение в нормативное состояние дорожно-уличной сети населенных пунктов Республики Татарстан» (ЩПС);

- мероприятия по улучшению жилищных условий граждан района;

- мероприятия по обеспечению комфортных условий проживания на территории;

- мероприятия по обеспечению экологической экологической безопасности

и улучшению жилищно-коммунальной сферы района;

- мероприятия по улучшению демографической ситуации в районе;

- мероприятия по повышению уровня жизни населения;

- мероприятия по совершенствованию системы образования;

- мероприятия по охране и укреплению здоровья населения района;

- мероприятия по повышению уровня культурного развития района;

- мероприятия по повышению эффективности системы управления.

Согласно Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района Республики Татарстан на территории Юлбатского сельского поселения предлагаются следующие мероприятия:

- организация кружков детского творчества при школах в с.Юлбат;

- новое строительство ФАПа в д.Тнекеево;

- организация культурно - ландшафтного маршрута «Сабинское кольцо»;

- организация Экскурсионно - религиозного и этнографического маршрута «Религия и быт татарского народа»;

- организация лесо - лугового пояса вокруг д. Тнекеево;

- организация озеленения специального назначения в Юлбатском СП.

### 1.3. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Юлбатского сельского поселения Сабинского муниципального района РТ до 2026 г.

Основные мероприятия программы:

- обеспечение населения сельского поселения качественными услугами инженерных сетей и питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве; улучшение на этой основе состояния здоровья населения; оздоровление социально-экологической обстановки на территории Юлбатского сельского поселения.

- объединение финансовых, материально-технических ресурсов, производственного потенциала для достижения целей настоящей программы; - проведение общестроительных работ на объектах централизованного водоснабжения для обеспечения соответствия показателей качества воды требованиям санитарных норм; - проведение общестроительных работ на объектах водоотведения; - проведение мероприятий, направленных на экономное расходование воды; - продолжение работы по внедрению технологий водоподготовки и обеззараживания на автономных источниках водоснабжения в населенных пунктах.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Юлбатского сельского поселения Сабинского муниципального района РТ на 2019 - 2039 годы.

Основные цели и задачи:

- обеспечение развития социальной инфраструктуры Юлбатского сельского поселения для закрепления населения, повышения уровня его жизни. - развитие системы образования и культуры, за счет строительства, реконструкции и ремонта образовательных и детских дошкольных учреждений, сельских домов культуры; - привлечение широких масс населения к занятиям спортом ; - капитальный ремонт Юлбатской основной общеобразовательной школы; - капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения н.п. Юлбат, Тнекеево, Юсуп-Алан, Калатау; - строительство объектов газоснабжения н.п. Юлбат, Тнекеево, Юсуп-Алан, Калатау. Программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры Юлбатского сельского поселения Сабинского муниципального района на 2017 –2022 г.г. и с перспективой до 2026 года» (Постановление исполнительного комитета Юлбатского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан № 40 27.12.2016) Основные мероприятия: - «Приведение в нормативное состояние дорожно-уличной сети населенных пунктов РТ» (ЩПС); - «Программа дорожных работ на дорогах общего пользования местного значения РТ»; - восстановление уличного освещение.

### 1.4. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения

Согласно Приказа Минкультуры России и Минрегиона России от 29 июля 2010 г. № 418/339 на территории Юлбатского сельского поселения нет исторических поселений федерального значения.

Согласно Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 26 марта 2015 г. № 188 на территории Юлбатского сельского поселения нет исторических поселений регионального (республиканского) значения Республики Татарстан.

  - Социально-экономический потенциал территории

1.5.1. Демографический потенциал

Демографический фактор оказывает наибольшее влияние на уровень хозяйственного освоения территории и экономического развития общества.

По данным, предоставленным Исполнительным комитетом Юлбатского сельского поселения, на начало 2019 г. численность населения составила 790 человека.

Демографическая структура Юлбатского сельского поселения в разрезе населенных пунктов представлена в таблице 1.5.1.1.

Таблица 1.5.1.1.

Демографическая структура и движение населения Юлбатского  сельского поселения на начало 2019 года

| Наименование населенного пункта | с.Юлбат | д.Тнекеево | д.Юсуп-Алан | пос.Калатау | Всего по Юлбатскому сельскому поселению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, всего | 460 | 166 | 76 | 88 | 790 |
| Детского возраста: | 90 | 37 | 10 | 23 | 160 |
| До 1 года | 7 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| 1-6 лет | 35 | 15 | 6 | 15 | 71 |
| 7-15 лет | 48 | 21 | 4 | 6 | 79 |
| Трудоспособного возраста: | 248 | 94 | 45 | 44 | 431 |
| 16-17 лет | 11 | 0 | 3 | 3 | 17 |
| 18-54 лет для женщин | 100 | 43 | 15 | 18 | 176 |
| 18-59 лет для мужчин | 137 | 51 | 27 | 23 | 238 |
| Пенсионного возраста: | 122 | 35 | 21 | 21 | 199 |
| Старше 55 лет для женщин | 77 | 24 | 16 | 16 | 133 |
| Старше 60 лет для мужчин | 45 | 11 | 5 | 5 | 66 |
| Общий прирост населения | 7 | 1 | -3 | 0 | 5 |
| Естественный | 6 | -3 | -1 | 1 | 3 |
| Родилось | 8 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| Умерло | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 |
| Механический | 1 | 4 | -2 | -1 | 2 |
| Прибыло | 6 | 6 | 0 | 1 | 13 |
| Выбыло | 5 | 2 | 2 | 2 | 11 |

*Таблица составлена по данным Исполнительного комитета Юлбатского CП

Наиболее крупным населенным пунктом Юлбатского сельского поселения является с.Юлбат. Отличительной чертой этого населенного пунктав является большая доля населения в трудоспособном возрасте (свыше 50%) и очень малое количество лиц пенсионного возраста (менее 30%), что существенно отличается от среднестатистических показателей по Республике Татарстан.

Как видно из приведенных выше данных, на начало 2020 года рождаемость в поселении превышет смертность.

Миграционный прирост населения имеет положительное значение, число прибывших преобладает над числом выбывших населения из Юлбатского сельского поселения. В итоге общий прирост населения Юлбатского сельского поселения имеет положительное значение.

Прогноз численности населения

Демографическую политику, в том числе прогноз численности населения, в отношении муниципальных районов республики и городов республиканского значения устанавливает Министерство экономики Республики Татарстан.  Прогноз численности населения в разрезе городских и сельских поселений Сабинского района выполнялся в рамках Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района с учетом прогноза общей численности района Министерства экономики РТ.

Прогноз численности всего населения и основных возрастных групп каждого из населенных пунктов в составе Юлбатского сельского поселения выполнен в рамках генерального плана на основе:

- сведений о численности и возрастной структуре населения;

- о количестве родившихся, умерших, прибывших и выбывших за год на начало 2020 года;

- сведений о численности и возрастной структуре населения предыдущие годы (2013-2019 гг.), предоставленных Исполнительным комитетом Юлбатского сельского поселения.

Согласно данному демографическому прогнозу численность населения Юлбатского сельского поселения на первую очередь и расчетный срок составит - 774 человека.

Таблица 1.5.1.2.

Прогноз численности населения Юлбатского сельского поселения, человек

| Наименование | 2019 г. | 2029 г. | 2039 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Юлбатское сельское поселение, в том числе | 790 | 1202 | 1202 |
| с.Юлбат | 460 | 465 | 472 |
| д.Тнекеево | 166 | 309 | 305 |
| д.Юсуп-Алан | 76 | 219 | 216 |
| пос.Калатау | 88 | 209 | 209 |

1.5.2 Жилищный фонд

На 01.01.2019 г. объем жилищного фонда Юлбатского сельского поселения составил 22,20 тыс.кв.м общей площади жилья, общей площади жилья (таб.1.5.2.1.)

Таблица 1.5.2.1.

Характеристика существующего жилого фонда

Юлбатского сельского поселения

| Наименование | Обеспеченность, кв.м/чел. | Жилой фонд, тыс.кв.м |
| --- | --- | --- |
| Юлбатское сельское поселение, в том числе: | 28,10 | 22,20 |
| с.Юлбат | 27,59 | 12,69 |
| д.Тнекеево | 26,57 | 4,41 |
| д.Юсуп-Алан | 32,63 | 2,48 |
| пос.Калатау | 29,77 | 2,62 |

*Таблица составлена по данным Исполнительного комитета Юлбатского СП

В настоящее время жилой фонд Юлбатского сельского поселения представлен индивидуальной застройкой.

Одним из показателей, характеризующих уровень и качество жизни, является показатель обеспеченности населения жильем (квадратных метров общей площади на одного жителя).

По Юлбатскому сельскому поселению на начало 2019 года приходится 28,10 кв.м общей площади жилья на одного жителя.

За последние 6 лет в Юлбатском сельском поселении введено в эксплуатацию 20 индивидуальных жилых дома, средний размер 1 дома равен 102 кв.м. Необходимо отметить, что строятся исключительно индивидуальные жилые дома.

Развитие жилищной инфраструктуры

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилого фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач Генерального плана. Проектные предложения опираются на результаты градостроительного анализа: техническое состояние и строительные характеристики жилого фонда, динамика и структура жилищного строительства, экологическое состояние территории.

Согласно Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района, расчетный показатель обеспеченности общей площадью жилья к 2029 г. – 34,5 кв.м/чел. Мероприятиями Генерального плана на расчетный срок к 2039 году принимается показатель обеспеченности общей площадью жилья– 41,0 кв.м/чел.

Расчет территории для жилищного строительства в Юлбатском сельском поселении произведен исходя из размера среднего усадебного участка - 0,15 га и средней площади жилого дома - 125 кв.м.

Площадка нового жилищного строительства предусмотрены в с.Юлбат, д.Юсуп-Алан  в существующей границе населенного пункта, в д.Тнекеево и пос.Калатау как в существующей границе населенных пунктов так и  за пределами существующей границы.

Жилищное строительство на первую очередь реализации генерального плана (до 2029 г.) необходимо под новое жилищное строительство ввести 19,87 кв. м. из них:

в с.Юлбат – ориентировочно 3,58 тыс.кв.м (29 домов);

в д.Тнекеево – ориентировочно 6,40 тыс.кв.м (51 дом);

в д.Юсуп-Алан – ориентировочно 5,19 тыс.кв.м (42 дома);

в пос.Калатау – ориентировочно 4,70 тыс.кв.м (38 домов).

Жилищное строительство на первую очередь реализации генерального плана (2029-2039 г.) необходимо под новое жилищное строительство ввести 7,37 кв. м. из них:

в с.Юлбат – ориентировочно 2,99 тыс.кв.м (24 домов);

в д.Тнекеево – ориентировочно 1,83 тыс.кв.м (15 домов);

в д.Юсуп-Алан – ориентировочно 1,30 тыс.кв.м (10 домов);

в пос.Калатау – ориентировочно 1,25 тыс.кв.м (10 домов).

Под индивидуальное жилищное строительство к 2040 году для жителей Юлбатского сельского поселения необходимо 27,24 тыс.кв. м.. Жилищное строительство в с.Юлбат будет осуществляться за счёт сноса ветхих жилых домов, а также строительства домов на свободных территориях в сложившейся застройке внутри населённого пункта.

В д.Юсуп-Алан, новое жилищное строительство будет будет осуществляться на свободных территориях в сложившейся застройке внутри населённого пункта.

В д.Тнекеево, пос.Калатау новое жилищное строительство будет будет осуществляться на свободных территориях в сложившейся застройке внутри населённого пункта,  а также на новых территориях, за границей населенных пунктов.

Мероприятия по развитию жилищной инфраструктуры в Сизинском сельском поселении представлены в  таблице 1.5.2.2

Таблица 1.5.2.2.

Развитие  жилищной инфраструктуры Юлбатского сельского поселения

| Вид застройки | Существующее положение | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилья (тыс.кв.м.) | Общая площадь жилья (тыс.кв.м.) | Новое жилищное строительство за период, тыс.кв.м. | Общая площадь жилья (тыс.кв.м.) | Новое жилищное строительство за период, тыс.кв.м. |
| Юлбатское сельское поселение - всего | 22,20 | 42,07 | 19,87 | 49,44 | 7,37 |
| с.Юлбат | 12,69 | 16,27 | 3,58 | 19,26 | 2,99 |
| д.Тнекеево | 4,41 | 10,81 | 6,40 | 12,64 | 1,83 |
| д.Юсуп-Алан | 2,48 | 7,67 | 5,19 | 8,97 | 1,30 |
| пос.Калатау | 2,62 | 7,32 | 4,70 | 8,57 | 1,25 |

Таблица 1.5.2.3.

Перечень мероприятий по развитию жилищной инфраструктуры в Юлбатском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существу-ющая | Дополни-тельная | Первая очередь (2019-2029 гг.) | Расчетный срок (2029-2039 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Юлбат | жилой фонд | новое строительство | тыс.кв.м. | - | 3,584 | + |  | Генеральный план Юлбатского СП |
|  |  |  |  |  |  | 2,995 |  | + |  |
| 2 | д.Тнекеево | жилой фонд | новое строительство | тыс.кв.м. | - | 6,279 | + |  | Генеральный план Юлбатского СП |
|  |  |  |  |  |  | 1,830 |  | + |  |
|  |  | жилой фонд на новых территориях |  |  |  | 0,125 | + |  |  |
| 3 | д.Юсуп-Алан | жилой фонд | новое строительство | тыс.кв.м. | - | 5,185 | + |  | Генеральный план Юлбатского СП |
|  |  |  |  |  |  | 1,296 |  | + |  |
| 4 | пос.Калатау | жилой фонд | новое строительство | тыс.кв.м. | - | 4,570 | + |  | Генеральный план Юлбатского СП |
|  |  |  |  |  |  | 1,254 |  | + |  |
|  |  | жилой фонд на новых территориях |  |  |  | 0,125 | + |  |  |

1.5.3. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

Объекты образования и науки

Дошкольная образовательная организация

В настоящее время в Юлбатском сельском поселении действуют два детских сада: в с.Юлбат проектной вместимостью 30 мест, в д.Юсуп - Алан проектной вместимостью 10 мест. Численность детей, посещающих детские дошкольные учреждения, составляет 31 человек. Следовательно, детские сады заполнены на 77,5% от проектной вместимости. Обеспеченность населения местами в детских садах составляет 52% от нормативной потребности.

Общеобразовательная организация

В настоящее время в с.Юлбат функционирует МБОУ «Юлбатская CОШ» проектной мощностью на 192 учащихся. Численность обучающихся в школе составляет 67 человек, следовательно школа заполнены на 35% от проектной вместимости. Обеспеченность населения местами в школе составляет 200% от нормативной потребности.

Согласно действующим региональным нормативам градостроительного проектирования (Постановление КМ РТ от 27.12.2013 N 1071 (ред. от 09.08.2017) «Об утверждении республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Татарстан») радиус пешеходной доступности для дошкольных учреждений в сельской местности должен составлять не более 500 м, радиус пешеходной доступности общеобразовательных учреждений для обучающихся для учащихся I ступени обучения - не более 2 километров пешеходной и не более 15 минут (в одну сторону) транспортной доступности, для учащихся II и III ступеней обучения - не более 4 километров пешеходной и не более 30 минут (в одну сторону) транспортной доступности. Предельный радиус обслуживания обучающихся II - III ступеней не должен превышать 15 километров.

Здание МБОУ «Юлбатская CОШ» оценивается как ветхое, требуется капитальный ремонт.

Организации дополнительного образования

В настоящее время в Юлбатском сельском поселении при основной общеобразовательной школе действуют четыре кружка общей мощностью 60 мест.

Объекты здравоохранения

Медицинское обслуживание населения Сабинского муниципального района осуществляет МБУЗ «Сабинская центральная районная больница», поликлиники и стационары которой расположены в пгт Богатые Сабы и Шеморданская участковая больница. Поскольку стационары Центральной районной больницы обслуживают население района в целом, расчет обеспеченности больничными учреждениями произведен для населения всего Сабинского муниципального района. В целом по району обеспеченность составляет лишь 43,7% от нормы. Недостаточный уровень обеспеченности больничными койками связан с общероссийской тенденцией сокращения количества койко-дней (дней пребывания в койке) и увеличение числа дней работы койки в год в связи с проведением структурных преобразований, направленных на усиление роли и повышение качества первичной медико-санитарной помощи.

Для оказания неотложной помощи населению Сабинского муниципального района в пгт Богатые Сабы функционирует станция скорой медицинской помощи (4 специализированных автомобиля), размещенная в Центральной районной больнице, и подстанция скорой помощи (4 специализированных автомобиля), размещенная в с.Шемордан. Станция скорой медицинской помощи обслуживает весь район в целом.

Мощность станции скорой медицинской помощи рассчитывается исходя из нормы 1 специализированный автомобиль на 10 тыс. человек в пределах зоны 15 - минутной доступности. Юлбатское сельское поселение располагается в нормативном радиусе обслуживания станции скорой медицинской помощи.

Важнейшим сектором в системе здравоохранения является амбулаторно-поликлиническая служба, от состояния которой зависят эффективность и качество деятельности всей отрасли, а также решение многих медико-социальных проблем.

В систему амбулаторно-поликлинической службы включаются: поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, службы врачей общей практики. Из амбулаторно-поликлинических учреждений в Юлбатском сельском поселении функционируют два фельдшерско-акушерских пункта: в с.Юлбат проектной мощностью 18 посещений в смену и в д.Юсуп-Алан проектной мощностью 12 посещений в смену. Обеспеченность данными объектами на сегодняшний день составляет 214 % от нормативной потребности.

Объекты культуры и искусства

Из учреждений культуры в Юлбатском сельском поселении в с.Юлбат функционирует сельский дом культуры вместимостью 200 мест. Так же в поселение имеются два сельских клуба: в д.Тнекеево – на 50 мест, в д.Юсуп-Алан – на 50 мест.

В соответствии с нормативами обеспеченности мощность клубных учреждений сельских поселений с числом жителей от 200 до 1000 человек должна соответствовать нормативу 300 зрительных мест. Таким образом, обеспеченность данными объектами составляет 127 % от нормативного уровня.

Нормативная потребность в библиотеках населения Юлбатского сельского поселения составляет 4,74 тыс. экземпляров. В настоящее время в с.Юлбат функционирует библиотека мощностью 9,35 тыс. экземпляров. Обеспеченность  населения библиотеками составляет 197 % от нормативной потребности.

Объекты физкультуры и массового спорта

Нормативная потребность населения сельского поселения в спортивных залах общего пользования составляет 276,5 кв.м. спортивного пола. В Юлбатском сельском поселении при средней общеобразовательной школе (с.Юлбат) имеется спортивный зал, общей площадью 146,2 кв.м. Обеспеченность  населения спортивными залами составляет 53% от нормативной потребности.

Нормативная потребность населения сельского поселения в плоскостных сооружениях составляет 1540 кв.м. В Юлбатском сельском поселении при средней общеобразовательной школе (с.Юлбат) хоккейная коробка площадью 1500 кв.м. Общая площадь плоскостных сооружений составляет 1500 кв.м. Обеспеченность населения плоскостными сооружениями составляет 97 %.

В Юлбатском сельском поселении, как и во многих сельских поселениях Сабинского муниципального района, отсутствуют плавательные бассейны. Поскольку плавательные бассейны имеют районный уровень обслуживания, обеспеченность рассчитана в целом по району.

Прочие объекты обслуживания

Объекты торговли и общественного питания

Общая торговая площадь существующих магазинов Юлбатского сельского поселения составляет 123 кв.м (с.Юлбат – 80 кв.м торговой площади, д.Тнекеево – 15 кв.м. торговой площади, д.Юсуп-Алан – 28 кв.м торговой площади). Торговая площадь магазинов всего сельского поселения соответствует 52% нормативной потребности.

Непроизводственные объекты по предоставлению населению правовых, финансовых, консультативных и иных подобных услуг

В Юлбатском сельском поселении имеется отделение почтовой связи (с.Юлбат), здание отделения почтовой связи оценивается как ветхое, требуется капитальный ремонт.

Непроизводственные объекты коммунально-бытового обслуживания и предоставления персональных услуг

На сегодняшний день предприятия бытового обслуживания в Юлбатском сельском поселении отсутствуют.

В Юлбатском сельском поселении имеется четыре действующих кладбища общей площадью 6,34 га:

- в с.Юлбат мусульманское кладбище площадью 3,47 га, заполненность - 57%. Свободные территории кладбища составляют 1,5 га;

- возле пос.Калатау мусульманское кладбище площадью 0,28 га, заполненность - 29%. Свободные территории кладбища составляют 0,2 га;

- в д.Тнекеево мусульманское кладбище площадью 2,17 га, заполненность – 54%. Свободные территории кладбища составляют 1,00 га;

- возле д.Юсуп-Алан мусульманское кладбище площадью 0,42 га, заполненность – 29%. Свободные территории кладбища составляют 0,30 га;

Свободные территории кладбища составляют 3,0 га. Обеспеченность кладбищами традиционного захоронения сельского поселения значительно превышает нормативные потребности населения.

Административные здания

В с.Юлбат имеется участковый пункт полиции, где работает 1 участковый полицейский. Данный участковый пункт полиции полностью удовлетворяет нормативам (1 участковый в сельской местности на 3-3,5 тыс.человек).

Потребность существующего населения Юлбатского сельского поселения в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также в соответствии с нормативами, рекомендуемыми Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 1034/пр от 30 декабря 2016 г. (об утверждении СП 42,13330 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице 1.5.3.1.

Таблица 1.5.3.1

Анализ обеспеченности населения Юлбатского СП объектами социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

| Наименование | Единица измерения | Норма | Нормативная база | Всего необходимо по нормам | Существующее положение на исходный год | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты образования и науки |  |  |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 85% детей в возрасте 1-6 лет | СП 42.13330 | 60 | 31 | 52 |
| Общеобразовательные школы | мест | 100% детей в возрасте 7-17 лет | пост.КМ РТ №1071 | 96 | 192 | 200 |
| Внешкольные учреждения | мест | 120% от школьников | пост.КМ РТ №1071 | 115 | 60 | 52 |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| Больницы | койка | 13,47 коек на 1000 чел. | СП 42.13330 | 11 | - | 0 |
| Амбулаторно-поликлиническое учреждение | посещ./см. | 18,15 посещ. в смену на 1000 чел. | пост.КМ РТ №1071 | 14 | 30 | 214 |
| Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |
| Спортзалы общего пользования | кв.м. пола | 350 кв.м. на 1000 чел. | пост.КМ РТ №1071 | 276,5 | 146,2 | 53 |
| Плоскостные сооружения | кв.м. | 1949,4 кв.м. на 1000 чел. | СП 42.13330 | 1540 | 1500 | 97 |
| Бассейны | кв.м. зерк.в. | 75 кв.м. на 1000 чел. | пост.КМ РТ №1071 | 59 | - | 0 |
| Объекты культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| Клубы, Дома культуры | мест | 300 мест на 1000 чел. | СП 42.13330 | 237 | 300 | 127 |
| Библиотеки | тыс.томов | 6 тыс.томов на 1000 чел. | пост.КМ РТ №1071 | 4740 | 9349 | 197 |
| Прочие объекты обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| Магазины | кв.м.торг.пл. | 300 кв.м. на 1000 чел. | СП 42.13330 | 237 | 123 | 52 |
| Предприятия питания | мест | 40 мест на 1000 чел. | СП 42.13330 | 32 | - | 0 |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 раб.мест на 1000 чел. | СП 42.13330 | 6 | - | 0 |
| Отделения связи | объект | 1 объект на 0,5-6,0 тыс.жителей | пост.КМ РТ №1071 | 1 | 1 | 100 |
| Отделения, филиал банка | объект | 0,5 объекта на 1000 жит. | пост.КМ РТ №1071 | 1 | - | 0 |
| Полиция | чел. | 1 уч. на 3-3,5 тыс.чел. | СП 42.13330 | 1 | 1 | 100 |
| Кладбища | га | 0,24 га на 1000 чел. | СП 42.13330 | 0,19 | 3,0 | 1580 |

Развитие системы обслуживания населения

Одной из основных целей генерального плана Юлбатского сельского поселения является удовлетворение потребностей населения поселения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

Некоторые мероприятия по размещению объектов обслуживания в Юлбатском сельском поселении заложены в соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района.

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице 1.5.3.2

Объекты образования и науки*

Дошкольная образовательная организация*

Генеральным планом, на первую очередь предлагается:

- новое строительство детского сада в пос.Калатау;

- новое строительство детского сада в д.Тнекеево;

- увеличение мощности детского сада в д.Юсуп-Алан.

Образовательная организация

Генеральным планом, на первую очередь предлагается организация кружков детского творчества на базе общеобразовательной школы.

Организации дополнительного образования

Программой комплексного развития социальной инфраструктуры Юлбатского селського поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан на 2017-2030 годы предлагается капитальный ремонт общеобразовательной школы в с.Юлбат.

Объекты здравоохранения*

В д.Тнекеево, в рамках «Долгосрочной концепции развития общественной инфраструктуры Республики Татарстан с перечнем строек и объектов Республики Татарстан», мероприятиями Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района на первую очередь генерального плана предусмотрено строительство фельдшерско-акушерского пункта проектной мощностью 5 посещений в смену.

Генеральным планом предлагается строительство аптеки в с.Юлбат.

Объекты культуры и искусства*

Генеральным планом на первую очередь предлагается новое строительство сельского клуба в пос.Калатау.

Объекты физической культуры и массового спорта*

Мероприятиями генерального плана предлагается новое строительство спортивных залов в д.Юсуп-Алан, д.Тнекеево и строительство плоскостных сооружений в пос.Калатау и д.Юсуп-Алан.

Прочие объекты*

Объекты торговли и общественного питания*

Мероприятиями генерального плана предлагается новое строительство магазинов в с.Юлбат, д.Юсуп-Алан, пос.Калатау и д.Тнекеево, а также строительство кафе в с.Юлбат и д.Юсуп-Алан.

Непроизводственные объекты коммунально-бытового обслуживания и предоставления персональных услуг*

Нормативная потребность населения Юлбатского сельского поселения в предприятиях бытового обслуживания на первую очередь и расчетный срок реализации генерального плана составит 8 рабочих места.

Генеральным планом на первую очередь в с.Юлбат предлагается строительство предприятий бытового обслуживания проектной мощностью 8 рабочих места.

Непроизводственные объекты по предоставлению населению правовых, финансовых, консультативных и иных подобных услуг*

Генеральным планом предлагается капитальный ремонт почтового отделения связи и строительство отделения банка с.Юлбат.

Кла дби ща

Согласно данным генерального плана Юлбатского сельского поселения Сабинского муниципального района,  мусульманское кладбище  площадью территории 0,28 га в пос.Калатау и мусульманское кладбище площадью территории 0,37 га в д.Юсуп-Алан располагаются в водоохранных зонах рек. В связи с этим, генеральным планом предлагается закрытие данных кладбищ.

Части кладбищ в д.Тнекеево и с.Юлбат располагаются в водоохранной зоне реки Казкаш, и генеральным планом предлагается к закрытию.

Административные здания

Существующая система охраны правопорядка в Юлбатском сельском поселении отвечает установленному нормативу.

Таблица 1.5.3.2

Расчет необходимой мощности объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания         Юлбатского сельского поселения

| Наименование | Единица измерения | Существу ющее положение | Потребность для сельского поселения |  |  | Существую-щее сохраняемое | Потребное новое строительство |  | Обеспеченность к 2039 г., % (с учетом реализации всех мероприятий –табл.1.5.3.3.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норма | 1 очередь (2029 г.) | Расч. срок (2039 г.) |  | 1 очередь (2019-2029 гг.) | Расчетный срок (2029-2039 гг.) |  |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 31 | 85% детей в возрасте от 1-6 лет | 100 | 101 | 31 | 69 | 1 | 100 |
| Общеобразовательные школы | мест | 192 | 100% детей 7-17 лет | 180 | 180 | 192 | - | - | 107** |
| Внешкольные учреждения | мест | 60 | 120 % школьников | 216 | 216 | 60 | 156 | - | 100 |
| Больницы | койка | - | 13,47 коек на 1000 чел. | 16 | 16 | - | 16 | - | 0* |
| Амбулаторно-поликлиническое учреждение | посещ./см. | 30 | 18,15 пос/см на 1000 чел. | 22 | 22 | 30 | - | - | 159*** |
| Спортивные залы | кв.м пола | 146,2 | 350 кв.м на 1000 чел. | 420,7 | 420,7 | 146,2 | 274,5 | - | 100 |
| Плоскостные сооружения | кв.м | 1500 | 1 949,4 кв.м на 1000 чел. | 2343,2 | 2343,2 | 1500 | 843,2 | - | 100 |
| Бассейны | кв.м. зерк. воды | - | 75 кв.м на 1000 человек | 90 | 90 | - | 90 | - | 0* |
| Клубы, Дома культуры | мест | 300 | 300 мест на 1000 чел | 361 | 361 | 300 | 61 | - | 100 |
| Библиотеки | тыс.томов | 9,35 | 6 тыс. т. на 1000 чел. | 7,12 | 7,12 | 9,35 | - | - | 131** |
| Магазины | кв.м.торг. пл. | 123 | 300 кв.м на 1000 чел. | 360,6 | 360,6 | 123 | 237,6 | - | 100 |
| Предприятия общественного питания | мест | - | 40 мест на 1000 чел. | 48 | 48 | - | 48 | - | 100 |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. место | - | 7 раб. мест на 1000 чел. | 8 | 8 | - | 8 | - | 100 |
| Отделения связи | объект | 1 | 1 объект на 0,5-6,0 тыс.жителей | 1 | 1 | 1 | - | - | 100 |
| Отделения банков | объект | - | 0,5 объекта на 1000 чел. | 1 | 1 | - | 1 | - | 100 |
| Полиция | чел. | 1 | 1 участковый на 3-3,5 тыс.чел. | 1 | 1 | 1 | - | - | 100 |
| Кладбище | га | 3,0 | 0,24 га на 1000 чел. | 0,29 | 0,29 | 2.5 | - | - | 862** |

*Больницы, станции СМП, аптеки и бассейны имеют районный уровень обслуживания и, как правило, размещаются в административном центре района

**Показатель обеспеченности более 100% связан с тем, что существующая мощность объектов превышает потребную на расчетный срок

*** Показатель обеспеченности более 100% связан с тем, что существующая мощность объектов превышает потребную на расчетный срок, также учтено мероприятие СТП Сабинского района (строительство ФАПА д.Тнекеево).

Таблица 1.5.3.3

Перечень мероприятий по развитию сферы обслуживания в Юлбатском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2019-2029 гг.) | Расчетный срок (2029-2039 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного Районного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1* | пос.Калатау | Детский сад | Новое строительство | мест |  | 25 | + |  | Генеральный план Юлбатского СП |
| 2 | д.Юсуп-Алан | Детский сад | Увеличение мощности | мест | 10 | 10 | + |  | Генеральный план Юлбатского СП |
| 3* | д.Тнекеево | Детский сад | Новое строительство | мест |  | 28 | + |  | Генеральный план Юлбатского СП |

| Общеобразовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | с.Юлбат | Общеобразовательная школа | Капитальный ремонт | мест | 192 |  | + |  | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Юлбатского сельского поселения Сабинского муниципального района РТ на 2017- 2030 годы |
| Организации дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | с.Юлбат | Дополнительное образование, кружки детского творчества при школе | организация кружков детского творчества | мест | 60 | 156 | + |  | Генеральный план Юлбатского СП |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | с.Юлбат | Предприятия бытового обслуживания | новое строительство | раб. мест | - | 8 | + |  | Генеральный план Юлбатского СП |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | д.Тнекеево | ФАП | новое строительство | посещений в смену | - | 5 | + |  | Долгосрочная концепция, СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Юлбатского СП |
| 2* |  | с.Юлбат | Аптека | новое строительство | объект | - | 1 | + |  | Генеральный план Юлбатского СП |
| Объекты культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пос.Калатау |  | СК | новое строительство | мест | - | 61 | + |  | Генеральный план Юлбатского СП |
| Объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1* | д.Юсуп-Алан |  | Спортивный зал | новое строительство | кв.м.пола | - | 148,5 | + |  | Генеральный план Юлбатского СП |
| 2* | д.Тнекеево |  | Спортивный зал | новое строительство | кв.м.пола | - | 126 | + |  | Генеральный план Юлбатского СП |
| 3* |  | пос.Калатау | Плоскостные сооружения | новое строительство | кв.м | - | 407 | + |  | Генеральный план Юлбатского СП |
| 4* |  | д.Юсуп-Алан | Плоскостные сооружения | новое строительство | кв.м | - | 421 | + |  | Генеральный план Юлбатского СП |
| Прочие объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | с.Юлбат | Предприятие торговли | новое строительство | кв.м.торг. пл. | - | 61,6 | + |  | Генеральный план Юлбатского СП |
| 2* |  | д.Юсуп-Алан | Предприятие торговли | новое строительство | кв.м.торг. пл. | - | 36,8 | + |  | Генеральный план Юлбатского СП |
| 3* |  | пос.Калатау | Предприятие торговли | новое строительство | кв.м.торг. пл. | - | 62,7 | + |  | Генеральный план Юлбатского СП |
| 4* |  | д.Тнекеево | Предприятие торговли | новое строительство | кв.м.торг. пл. | - | 76,5 | + |  | Генеральный план Юлбатского СП |
| 5* |  | с.Юлбат | Кафе | новое строительство | мест | - | 31 | + |  | Генеральный план Юлбатского СП |
| 6* |  | д.Юсуп-Алан | Кафе | новое строительство | мест | - | 17 | + |  | Генеральный план Юлбатского СП |
| Непроизводственные объекты по предоставлению населению правовых, финансовых, консультативных и иных подобных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | с.Юлбат | Отделение банка | новое строительство | объект | - | 1 | + |  | Генеральный план Юлбатского СП |
| 2 |  | с.Юлбат | Отделение почтовой связи | капитальный ремонт | объект | - | 1 | + |  | Генеральный план Юлбатского СП |
| Кладбища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | д.Тнекеево | Кладбище | Закрытие части кладбища | га | 2,17 | - | + |  | Генеральный план Юлбатского СП |
| 2 |  | с.Юлбат | Кладбище | Закрытие части кладбища | га | 3,47 | 2,31 | + |  | Генеральный план Юлбатского СП |
| 3 |  | д.Юсуп-Алан | Кладбище | Закрытие | га | 0,37 | - | + |  | Генеральный план Юлбатского СП |
| 4 |  | пос.Калатау | Кладбище | Закрытие | га | 0,28 |  |  |  | Генеральный план Юлбатского СП |

1.5.4. Историко-культурное наследие

На территории Юлбатского сельского поселения отсутствуют объекты историко-культурного наследия.

1.5.5. Производственные территории

На территории Юлбатского сельского поселения возле с.Юлбат функционирует кирпичный завод. В с.Юлбат расположен недействующий скотоубойный цех.

Развитие промышленного производства

Генеральным планом Юлбатского сельского поселения на период до расчетного срока предусматривается:

- оптимизация производства кирпичного завода с.Юлбат;

- закрытие и перефункционирование территории недействующего скотоубойного цеха.

Таблица 1.5.5.1

Перечень мероприятий по развитию производственной инфраструктуры в Юлбатском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник по мероприятию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2019-2029 гг.) | Расчетный срок (2029-2039 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Возле с.Юлбат | Кирпичный завод | Оптимизация производства | га | 0,94 | - | + |  | Генеральный план Юлбатского СП |
| 2 | с.Юлбат | Скотоубойный цех (недейств.) | Закрытие и перефункционирование территории недействующего скотоубойного цеха | га | 0,04 | - | + |  | Генеральный план Юлбатского СП |

1.5.6. Агропромышленный комплекс

На территории Юлбатского сельского поселения функционируют следующие агропромышленные объекты:

- семейная ферма КРС на 30 голов с .Юлбат;

- ферма КРС на 290 голов и коневодческая ферма на 50 голов северо-восточнее д.Тнекеево;

- склад (материальный) юго-восточнее с.Юлбат;

- ферма КРС (родильное) на 100 голов юго-восточнее с.Юлбат;

- телятник на 100 голов юго-восточнее с.Юлбат;

- ферма КРС на 486 голов юго-восточнее с.Юлбат;

- сеносклад юго-восточнее с.Юлбат;

- пасека в д.Юсуп-Алан;

- ферма КРС на 500 голов севернее пос.Калатау;

- пасека юго-западнее с.Юлбат;

- машинно-тракторный парк юго-восточнее с.Юлбат;

- зерноток юго-восточнее с.Юлбат;

- горюче-смазочные материалы склад пасека в д.Юсуп-Алан;

- овощехранилище возле с.Юлбат;

- машинно-тракторный парк возле пос. Калатау;

- сеносклад восточнее д. Юсуп-Алан;

- семейная ферма КРС на 24 голов возле с.Юлбат;

- гараж возле пос.Калатау;

- зерносклад возле пос.Калатау.

На территории Юлбатского сельского поселения имеются недействующие агропромышленные объекты:

- ферма КРС южнее д.Тнекеево;

- летний лагерь возле пос.Калатау.

Развитие агропромышленного комплекса

Генеральным планом на первую очередь предусмотрено:

- перенос части фермы КРС на 290 голов возле д.Тнекеево, оптимизация производства;

- перенос коневодческой фермы КРС на 50 голов возле д.Тнекеево,

- рекультивация территории недействующей фермы КРС возле д.Тнекеево;

-  оптимизация производства ферма КРС 486 голов возле с.Юлбат;

-  оптимизация производства машино-тракторного парка возле с.Юлбат;

-  оптимизация производства зернотока возле с.Юлбат;

-  оптимизация производства ферма КРС на 500 голов  возле д.Юсуп-Алан;

- рекультивация территории недействующего летнего лагеря для скота;

- оптимизация производства семейной фермы кРС на 24 голов возле с.Юлбат;

- резервная территория под объекты сельскохозяйственного производства

V класса опасности возле с.Юлбат.

Таблица 1.5.6.1.

Перечень мероприятий по развитию агропромышленного комплекса в Юлбатском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник по мероприятию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Проектная | Первая очередь (2019-2029 гг.) | Расчетный срок (2029-2039 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО РАЙОННОГО значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Возле д.Тнекеево | Ферма КРС на 290 голов | Перенос части фермы оптимизация производства | га | 3,09 | 3,09 | + |  | Генеральный план Юлбатского СП |
| 2 | Возле д.Тнекеево | Коневодческая ферма на 50 голов | Перенос фермы | га | 0,12 | 0,12 | + |  | Генеральный план Юлбатского СП |
| 3 | Возле д.Тнекеево | Ферма КРС (недейств.) | Рекультивация территории недействующей фермы КРС | га | 3,81 | - | + |  | Генеральный план Юлбатского СП |
| 4 | Возле с.Юлбат | Ферма КРС на 486 голов | Оптимизация производства | - | - | - | + |  | Генеральный план Юлбатского СП |
| 5 | Возле с.Юлбат | МТП | Оптимизация производства | - | - | - | + |  | Генеральный план Юлбатского СП |
| 6 | Возле с.Юлбат | Зерноток | Оптимизация производства | - | - | - | + |  | Генеральный план Юлбатского СП |
| 7 | Возле д.Юсуп-Алан | Ферма КРС на 500 голов | Оптимизация производства | - | - | - | + |  | Генеральный план Юлбатского СП |
| 8 | Возле пос. Калатау | МТП | Оптимизация производства | - | - | - | + |  | Генеральный план Юлбатского СП |
| 9 | Возле пос. Калатау | Летний лагерь для скота (недейств.) | Рекультивация территории недействующего летнего лагеря для скота | га | 2,62 | - | + |  | Генеральный план Юлбатского СП |
| 10 | Возле с.Юлбат | Семейная ферма КРС на 24 голов | Оптимизация производства | - | - | - | + |  | Генеральный план Юлбатского СП |
| 11 | Возле пос.Калатау | Резервная территория под объекты сельскохозяйственного производства V класса опасности | Новое строительство | га | - | 0,15 | + |  | Генеральный план Юлбатского СП |

1.5.7. Туристско-рекреационный потенциал. Организация отдыха местного населения

Наличие и территориальное размещение задействованных в туристской индустрии объектов и ресурсов формируют туристско-рекреационный потенциал территории, оценка которого была проведена в рамках Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района Республики Татарстан.

На оценку туристско-рекреационного потенциала территории влияет значительное число факторов, в том числе, наличие залесенных территорий,   водных объектов, отсутствие крупных источников загрязнения среды, наличие особо охраняемых природных территорий, наличие историко-культурных объектов.

На сегодняшний день туристско-рекреационная сфера в Юлбатском сельском поселении не имеет четко сложившейся структуры и организации. Размещающиеся на территории поселения объекты, имеющие туристско-рекреационную направленность, в настоящее время характеризуются низким уровнем интенсивности использования и развития для туристско-рекреационных целей.

В соответствии со Схемой территориального планирования Сабинского муниципального района к рекреационным объектам на территории Юлбатского сельского поселения относятся религиозные (паломнические) и духовно-просветительские объекты – мечеть в с.Юлбат, мечеть в д.Тнекеево, мечеть в пос.Калатау.

Рекреационные ресурсы Юлбатского сельского поселения представлены территориями земель лесного фонда, а так же землями сельхозназначения, покрытые древесно-кустарниковой растительностью, луга и пастбища, которые обладают природно-рекреационными свойствами.

Гидрографическая сеть Юлбатского сельского поселения представлена р.Казкаш и безымянным правым притоком р.Меша, берущим свое начало севернее д.Юсуп-Алан.

В юго-восточной части Юлбатского сельского поселения, между д.Юсуп-Алан и пос.Калатау расположен неблагоустроенный пруд площадью 5,2 га.

При организации массового отдыха, экскурсий, туристических мероприятий необходим систематический контроль за соблюдением допустимых рекреационных нагрузок.

Развитие туристско-рекреационной системы

Юлбатское сельское поселение, согласно Схеме территориального планирования Сабинского муниципального района, входит в Сабинскую туристско-рекреационную зону.

Сабинская туристско-рекреационная зона – полифункциональная зона местного значения как зона концентрации историко-культурного наследия, сети религиозных объектов, мест бытования народных художественных промыслов, привлекательных природных территорий (лесов, родников), сети спортивных, спортивно-оздоровительных и спортивно-развлекательных объектов, объектов кратковременного отдыха с перспективами расширения сети спортивно-развлекательных объектов. Данная зона предназначена для реализации потребностей туристов и населения в следующих видах рекреации и туризма: культурно-познавательного, археологического, экскурсионного, экскурсионно-религиозного, этнографического, спортивного, спортивно-оздоровительного, спортивно-развлекательного туризма и туризма выходного дня..

Локально в Сабинской туристско-рекреационной зоне предлагается развитие населенных пунктов (Юлбат, Тнекеево, Калатау), перспективных для включения в туристско-рекреационную деятельность, благодаря историчности развития в них народных художественных промыслов, наличию религиозных объектов.

Развитие туристско-рекреационной системы Сабинского муниципального района и республики в целом невозможно без формирования тесных, взаимообусловленных связей между туристско-рекреационными зонами и локальными центрами. Для обеспечения развития въездного туризма в район необходимо развивать туристические маршруты различного тематического направления. Так, все указанные зоны, маршрутно-опорные центры, маршрутно-транзитные точки, привлекательные объекты, природные территории предлагается объединить в систему туристско-экскурсионными связями районного (местного) значения.

Мероприятиями Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района предусмотрена организация культурно-ландшафтного маршрута «Сабинское кольцо» и организация экскурсионно-религиозного и этнографического маршрута «Религия и быт татарского народа», которые будут проходить по территории Юлбатского сельского поселения.

Развитие рекреационных территорий в генеральном плане Юлбатского сельского поселения также предусматривает мероприятия по организации системы зеленых насаждений как зон отдыха местного населения.

Комплекс мероприятий по организации системы зеленых насаждений, необходимый для создания благоприятных возможностей для отдыха людей, улучшения облика сельского населенного пункта предусматривает два основных этапа: организация озеленения общего пользования и организация озеленения ограниченного пользования.

Мероприятия по организации зеленых насаждений общего пользования – создание скверов у административных и общественных зданий, центров повседневного обслуживания, устройство бульвара на главной улице, озеленение улиц, устройство цветников и газонов.

Мероприятия по организации зеленых насаждений ограниченного пользования – озеленение территорий объектов образования и воспитания и др. объектов социального и культурно-бытового обслуживания (устройство палисадников, посадка фруктовых и декоративных деревьев, кустарников, устройство цветников).

Таблица 1.5.7.1.

Перечень мероприятий по развитию рекреационных территорий в Юлбатском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт, местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измере-ния | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2019-2029 гг.) | Расчетный срок (2029-2039 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (районного) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Юлбатское СП | Культурно-ландшафтный маршрут «Сабинское кольцо» | Организация маршрута | - | - | - | + | + | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Юлбатского СП |
| 2 | Юлбатское СП | Экскурсионно-религиозный и этнографический маршрут «Религия и быт татарского народа» | Организация маршрута | - | - | - | + | + | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Юлбатского СП |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (поселенческого) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Юлбатское СП, с.Юлбат, д.Тнекеево, д.Юсуп-Алан, пос.Калатау | Озеленение | Организация системы зеленых насаждений | - | - | - | + | + | Генеральный план Юлбатского СП |

1.6. Автомобильные дороги и транспорт

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических целей.

Транспортная структура Юлбатского сельского поселения является частью транспортной структуры Сабинского муниципального района, которая в свою очередь интегрирована в транспортную сеть Республики Татарстан и представлена автомобильным транспортом.

Автомобильные дороги и транспорт

По форме собственности, существующие автомобильные дороги Юлбатского сельского поселения представлены дорогами регионального значения.

Автомобильными дорогами регионального значения являются:

- автомобильная дорога IV категории «Сатышево-Богатые Сабы», проходит вдоль западной границы территории поселения в меридианном направлении, протяженностью 4,2 км с асфальтобетонным покрытием;

- автомобильная дорога IV категории «Сатышево-Богатые Сабы» - Юлбат», подходит к с.Юлбат в западной части поселения в широтном направлении, протяженностью 2,2 км с асфальтобетонным покрытием;

- автомобильная дорога IV категории «Сатышево-Богатые Сабы» - Юлбат» - Юсуп-Алан, проходит по южной части поселения от с.Юлбат до д.Юсуп-Алан в меридианном и широтном направлении, протяженностью 6,2 км с асфальтобетонным покрытием и 2,0 км с грунтовым покрытием;

- автомобильная дорога IV категории «Сатышево-Богатые Сабы» - Юлбат» - Тнекеево, проходит в западной части поселения, от с.Юлбат до д.Тнекеево в меридианном направлении, протяженностью 1,3 км с асфальтобетонным покрытием.

По функциональному назначению, автодороги Юлбатского сельского поселения включают в себя дороги районного и местного значения.

Районного значения является автодорога «Сатышево-Богатые Сабы», протяженность участка проходящего по сельскому поселению составляет 4,2 км с асфальтобетонным  покрытием.

Местного значения считаются все остальные автодороги Юлбатского сельского поселения. К таким дорогам относятся «Сатышево-Богатые Сабы» - Юлбат, «Сатышево-Богатые Сабы» - Юлбат» - Юсуп-Алан, «Сатышево-Богатые Сабы» - Юлбат» - Тнекеево.

Искусственные сооружения

На территории Юлбатского сельского поселения имеется два моста через р.Казкаш: вблизи с.Юлбат на автодороге регионального значения «Сатышево-Богатые Сабы» - Юлбат и  на автодороге регионального значения «Сатышево-Богатые Сабы» - Юлбат» - Тнекеево вблизи д.Тнекеево.

Трубопроводный транспорт

Трубопроводный транспорт – специфический узкоспециализированный вид транспорта, осуществляющий передачу (перекачку) по трубопроводам жидких, газообразных или твердых полупродуктов. По юго-центральной части поселения в широтном направлении проходит газопровод протяженностью 14,4 км.

Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры

Согласно Схемы территориального планирования Республики Татарстан предлагается капитальный ремонт участка автодороги регионального значения «Сатышево-Богатые Сабы».

Согласно программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры Юлбатского сельского поселения Сабинского муниципального района на 2017 –2022 г.г. и с перспективой до 2026 года» предлагается:

- «Приведение в нормативное состояние дорожно-уличной сети населенных пунктов РТ» (ЩПС);

- «Программа дорожных работ на дорогах общего пользования местного значения РТ».

Таблица 1.6.1

Перечень мероприятий по развитию транспортно-коммуникационной инфраструктуры

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Срок реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (2019-2029 гг.) | Расчетный срок (2029-2039 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пестречинский муниципальный район, Сабинский муниципальный район, Тюлячинский муниципальный район | Участки автодороги «Сатышево-Богатые Сабы» | Реконструкция | км | 35,1 |  | + | + | СТП Республики Татарстан |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (ПОСЕЛЕНЧЕСКОГО) ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улично дорожная сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Юлбатское СП | Улично-дорожная сеть | «Приведение в нормативное состояние дорожно-уличной сети населенных пунктов РТ» (ЩПС) | - | - | - | + |  | Программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры Юлбатского сельского поселения Сабинского муниципального района на 2017 –2022 г.г. и с перспективой до 2026 года» |
| 2 | Юлбатское СП | Дороги общего пользования | «Программа дорожных работ на дорогах общего пользования местного значения РТ» | - | - | - | + |  | Программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры Юлбатского сельского поселения Сабинского муниципального района на 2017 –2022 г.г. и с перспективой до 2026 года» |

1.7. SWOT-анализ социально-экономического развития Юлбатского сельского поселения

Таблица 1.7.1.

| Сильные стороны (S) | Возможности (О) |
| --- | --- |
| - Наличие рекреационного потенциала; - Близость к реке Казкаш; - Наличие на территории свободных для развития новых объектов, площадей, в том числе для жилой застройки; - Развитие администрацией района культуры и спорта среди населения - Отсутствие крупных экологически грязных производств на территории муниципального образования; | - Развитие туризма (туризм выходного дня, экотуризм, тематические походы); - Стимулирование рождаемости и снижение смертности; - Стимулирование увеличение миграционного притока и улучшение демографической ситуации; - Развитие АПК; - Развитие других видов промышленности; - Привлечение трудовых мигрантов; - Повышение в общественном сознании приоритета здорового образа жизни, ценностей семейного благополучия и значимости детей; - Развитие инженерной инфраструктуры для привлечения потенциальных инвесторов; - Возможность вхождения в федеральные и региональные целевые программы, в том числе в рамках реализации Национальных проектов; |
| Слабые стороны (W) | Угрозы (Т) |
| - Слабая финансовая база и высокая дотационность бюджета поселения; - Отсутствие квалифицированных работников; - Низкая инвестиционная привлекательность; | - Демографические проблемы: отток молодого населения; - Недофинансирование объектов социальной инфраструктуры; - Приостановка или отказ от жилищного строительства; - Сокращение рабочих мест; - Наличие экономически мощных конкурентов из других регионов и городов; - Углубление социального неравенства и проблемы бедности. |

2. Охрана окружающей среды

Стратегическими целями в сфере охраны окружающей среды являются оздоровление экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности населения и территорий, сохранение и восстановление природных экосистем, обеспечение рационального и устойчивого природопользования.

Важными задачами территориального планирования Юлбатского сельского поселения в части охраны окружающей среды и экологической безопасности являются:

- сохранение ландшафтного и архитектурно-пространственного своеобразия поселения;

- обеспечение эффективного использования территорий;

- создание благоприятной среды жизнедеятельности;

- обеспечение безопасности территории и окружающей среды;

- комплексность благоустройства и озеленения территории.

Согласно ст.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации к зонам с особыми условиями использования территории относятся охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории Юлбатского сельского поселения выделены следующие зоны с особыми условиями использования территории:

− санитарно-защитные зоны производственных, сельскохозяйственных объектов, инженерных сооружений, территорий специального назначения;

− охранные зоны ЛЭП;

− охранные зоны линий и сооружений связи;

− минимальные расстояния и охранные зоны газораспределительных сетей;

− водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы поверхностных водных объектов;

− зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

− земли лесного фонда;

− охрана объектов животного мира;

− зона добычи полезных ископаемых;

− особо охраняемые природные территории;

− защитные зоны объектов культурного наследия.

На основании комплексной оценки и санитарно-экологической характеристики генеральным планом определяются основные направления экологически-устойчивого развития территории, для реализации которых разрабатываются природоохранные мероприятия, включающие:

- организацию зон с особыми условиями использования территории;

- охрану воздушного бассейна;

- охрану и рациональное использование водных ресурсов;

- охрану земельного фонда;

- развитие системы обращения с отходами;

- инженерно-технические мероприятия по снижению техногенной нагрузки на территорию;

- защиту от физических факторов воздействия;

- формирование природно-экологического каркаса территории;

- охрану животного мира;

- обеспечение медико-экологического благополучия населения.

Следует отметить, что мероприятия генерального плана разрабатываются в соответствии с требованиями:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Земельного кодекса Российской Федерации;

- Водного кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федерального закона от 14 марта 1995 года №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и др.

Размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, консервация и ликвидация объектов капитального строительства на территории сельского поселения должно осуществляться с соблюдением норм и требований действующего законодательства в области окружающей среды с учетом внедрения на производственных объектах наилучших доступных технологий в соответствии с требованиями статьи 28.1 Федерального закона от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Кроме того, при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов необходимо соблюдение критериев «зеленых стандартов» согласно требованиям ГОСТ Р 54964-2012 «Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости».

При соблюдении санитарно-гигиенических и природоохранных требований проектируемые объекты не окажут отрицательного воздействия на компоненты окружающей среды и условия проживания населения Юлбатского сельского поселения.

2.1. Природные условия и ресурсы

Рельеф и геоморфология. В соответствии с геоморфологическим районированием Республики Татарстан территория Юлбатского сельского поселения входит в состав Западного Предкамского геоморфологического района, рельеф которого представляет собой возвышенную холмистую равнину, расчлененную речными долинами на широкие и пологие гряды, которые, в свою очередь, расчленяются балками и мелкими долинами небольших рек на более мелкие второстепенные гряды и пологие холмы (Атлас земель…, 2005).

В геоморфологическом отношении территория сельского поселения расположена в долине р. Казкаш, которая характеризуется средними уклонами рельефа местности, вследствие чего территория сельского поселения местами подвержена эрозии.

Абсолютные высоты рассматриваемой территории колеблются в пределах 120 – 180 м. Наибольшие высоты (206,4 м) отмечаются в южной части сельского поселения, на водораздельных участках р. Казкаш и безымянного правого притока р. Меша. Минимальные отметки (95 м) приурочены к урезу воды р. Казкаш. Территория имеет общий уклон к центральной части, к р. Казкаш. Левый склон р. Казкаш более пологий, средний уклон составляет 117, правобережная часть более крутая, средние уклоны равны 149. Крутосклоны отмечаются по берегам водотоков, где уклоны достигают 15-200  (восточнее с. Юлбат).

Геологическое строение. В геологическом строении территории Юлбатского сельского поселения на глубину, влияющую как на условия проектирования и строительства, так и эксплуатацию инженерных сооружений, принимают участие пермские и четвертичные отложения.

Пермская система (Р) представлена среднепермским (биармийским) отделом (Р2), включающим казанский (Р2kz) и уржумский ярусы (Р2ur).

Казанский ярус (Р2kz). Отложения яруса распространены повсеместно. По условиям осадконакопления казанский ярус подразделяется на нижний (Р2kz1) и верхний (Р2kz2) подъярусы, где нижний представлен, преимущественно, глинами, а верхний – известняками и песчаниками.

В качестве почвообразующих пород определяющего значения отложения казанского яруса не имеют вследствие глубокого залегания от древней поверхности.

Уржумский ярус (Р2ur). Уржумские отложения широко распространены, отсутствуют лишь в долинах рек, слагая водоразделы и приводоразделы р. Казкаш и безымянного правого притока р. Меши. Уржумские отложения залегают на казанских породах трансгрессивно, с размывом. В основании яруса часто наблюдается прослой грубообломочных песчаников и конгломератов, брекчий, состоящих из полуокатанных обломков, сцементированных глинисто-карбонатным гипсовым цементом. Мощность отложений достигает 30-35 м.

Четвертичные образования включают элювиальные, элювиально-делювиальные, аллювиальные генетические типы.

Элювиальные и элювиально-делювиальные образования распространены в виде чехла на водоразделах и приводораздельных склонах, а также образуют шлейфы в основании склонов долин рек. Состав образований не выдержан в латеральном направлении, поскольку они сформированы за счет подстилающих пород. Отложения представлены глинами и известковыми суглинками. Мощность образований на водоразделах и приводораздельных частях склонов составляет первые метры, тогда как в пределах шлейфа – 5-20 м.

Аллювиальные отложения слагают пойму реки Казкаш. Аллювий залегает на пермских отложениях и подразделяется на русловую и пойменную фации и реже - фации размыва. Русловые фации представлены песками разнозернистыми с включением гравия и гальки. Пойменные фации состоят из суглинков, супесей и мелкозернистых песков. В долинах ручьев пойменный аллювий представлен глинистым материалом с включением слабоокатанных обломков пермских пород. Мощность осадков составляет 5-20 м.

Тектоника и сейсмичность. Территория Юлбатского сельского поселения, как и вся территория Сабинского муниципального района, расположена в центральной части Волго-Уральской антеклизы Восточно–Европейской платформы и приходится на центральную часть Северо –Татарского свода. По территории Юлбатского сельского поселения проходит Ульяновско-Ижевско-Пермский глубинный разлом. Район расположен в Казанской и Прикамской сейсмогенных зонах.

В глубинном строении земной коры участвуют породы двух структурных этажей: нижнего – кристаллического фундамента и верхнего – осадочного чехла.

Разработанные карты сейсмического районирования территории Восточно-Европейской платформы (масштаб 1:2500000) и территории Республики Татарстан (1:500000) утверждены в качестве нормативных документов.

Указанный комплект карт позволяет оценивать на трех уровнях степень сейсмической опасности, предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов и отражает 10 % (карта А), 5 % (карта В), 1 % (карта С) вероятность возможного превышения в течение 50 лет указанных на картах значений сейсмической интенсивности.

Согласно изменения № 5 к СНиП 11-7-81* «Строительство в сейсмических районах», действующего в настоящее время, для средних грунтовых условий территория Юлбатского сельского поселения Сабинского муниципального района относится к 6-балльной зоне сейсмичности (карта В), следовательно, строительство может вестись без учета повышенных требований к качеству строительных работ.

Полезные ископаемые. По данным Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Департамента по недропользованию по Приволжскому федеральному округу (Приволжскнедра) территория Юлбатского сельского поселения находится в пределах границ Богато-Сабинского участка недр (песок), предоставленного в пользование ООО «Таш» (лицензия ТАТ САБ 01260 ТР).

Иные месторождения полезных ископаемых, в том числе месторождения общераспространенных полезных ископаемых отсутствуют.

Гидрогеологические условия. В соответствии с гидрогеологическим районированием для Государственного водного кадастра территория Юлбатского сельского поселения расположена в юго-западной части Камско-Вятского артезианского бассейна, выделенного в качестве структуры второго порядка в пределах Восточно-Русского сложного артезианского бассейна.

С учётом особенностей геологического строения, литолого-фациального состава пород осадочной толщи в геологическом разрезе описываемой территории выделяются гидрогеологические водоносные комплексы и горизонты:

  - водоносный четвертичный аллювиальный горизонт (aQ);

  - водопроницаемый локально-водоносный уржумский карбонатно-теригенный комплекс (P2ur);

  - водоносный верхнеказанский терригенно-карбонатный комплекс (P2kz2).

Водоносный четвертичный аллювиальный комплекс (aQ). Комплекс приурочен к аллювиальным отложениям поймы и пойменных террас реки Меша и ее притоков. Водовмещающими породами являются пески разнозернистые с включениями гравия и гальки. Данный горизонт залегает первым от поверхности и является безнапорным. Водовмещающие породы характеризуются резкой фациальной изменчивостью. В отложениях горизонта наблюдается смена вверх по разрезу крупнозернистых песков русловой фации на суглинки пойменного старичного аллювия. Мощность водовмещающих пород составляет 1-5 м. В соответствии с геологическим строением территории водоносный горизонт залегает на обводненных породах уржумского и казанского возрастов.

Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, а также в результате подтока подземных вод из нижезалегающих водоносных комплексов. Дренаж подземных вод осуществляется непосредственно в речные долины. Режим подземных вод характеризуется сезонными колебаниями уровня, амплитуда колебаний не превышает первые метры. Состав водоносного горизонта изменяется от сульфатно-гидрокарбонатных магниево-кальциевых с минерализацией 0,2-0,5 г/л до гидрокарбонатно-сульфатных магниево-кальциевых с минерализацией 1,0 г/л и выше. Статический уровень подземных вод устанавливается на глубине от 0,0 до 5,0 м, на абсолютных отметках 130-170 м. Коэффициенты фильтрации не превышают 10-12 м/сутки. Удельный дебит скважин изменяется от 0,04 до 0,5 л/c.

Учитывая грунтовый характер подземных вод данного горизонта и малую мощность зоны аэрации, водоносный четвертичный аллювиальный горизонт является слабозащищенным. Подземные воды горизонта используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения индивидуальных хозяйств.

Водопроницаемый локально-водоносный уржумский карбонатно-терригенный комплекс (P2ur). Комплекс приурочен к отложениям уржумского яруса и получил широкое развитие на рассматриваемой территории. Водовмещающими породами являются слабосцементированные песчаники и трещиноватые известняки, которые залегают на различных гипсометрических отметках и разделены водоупорными горизонтами. Мощность водосодержащих прослоев составляет 0,5-7,0 м. Статические уровни для различных водоносных горизонтов устанавливаются на глубинах 5-25 м (абсолютная отметка 140-170 м), понижаясь к местным дренам. Разрывы в уровнях увеличиваются в сторону водораздела от первых метров в речных долинах до 15-20 м на водоразделах. Воды комплекса напорные и субнапорные в пределах нижних частей склонов речных долин, где происходит разгрузка подземных вод комплекса.

Питание уржумского комплекса осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. На локальных участках речных долин питание осуществляется также за счет разгрузки нижезалегающих водоносных горизонтов. Разгрузка вод осуществляется путем родникового стока в нижних частях склонов долины реки Меша, а также за счет нисходящего перетока в нижезалегающие водоносные горизонты. В пределах рассматриваемой территории родники приурочены к водоносному горизонту, который сформировался в толще трещиноватых известняков и мергелей. Дебит родников составляет 0,5-6,0 л/с. Химический состав изменяется от гидрокарбонатного магниево-кальциевого с минерализацией от 0,4-0,5 г/л и жесткостью до 7 мг-экв./л до гидрокарбонатно-нитратного магниево-кальциевого с содержанием нитратов 75,0-106,5 мг/л. Значительные содержания нитратов в подземных водах уржумского водоносного комплекса связаны с антропогенным загрязнением.

Воды комплекса используются местным населением для децентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Водоносный верхнеказанский терригенно-карбонатный комплекс (P2kz2). Комплекс на рассматриваемой территории повсеместно распространен и перекрыт отложениями уржумского яруса, а в пределах днища речных долин - породами четвертичного периода. Водовмещающие отложения комплекса представлены трещиноватыми мергелями, известняками и песчаниками, которые залегают послойно на различных гипсометрических уровнях. В подошве комплекса залегают прослои водоупорных глин приказанской толщи мощностью 6-8 м.

Статические уровни подземных вод комплекса установились на абсолютных отметках 117-136 м, понижаясь в сторону долин рек. Воды комплекса являются напорными.

Питание данного водоносного комплекса осуществляется за счет перетока вод из вышезалегающего уржумского водоносного комплекса, а также за счет инфильтрации атмосферных осадков по склонам долин и водоразделов, где отложения комплекса выходят на дневную поверхность. Разгрузка подземных вод происходит в долины рек и ручьев в выше залегающие водоносные комплексы, а также за счет перетока в нижнезалегающие водоносные комплексы. Водообильность комплекса изменчива и определяется степенью трещиноватости горных пород.

Удельные дебиты скважин изменяются от 0,05 до 5,0 л/с. Химический состав подземных вод сульфатно-гидрокарбонатный и гидрокарбонатно-сульфатный с минерализацией 0,5-1,7 г/л и жесткостью от 6,0 до 23,0 мг-экв./л.

Водоносный комплекс используется как источник хозяйственно-питьевого и технического централизованного водоснабжения.

Поверхностные воды. Гидрографическая сеть Юлбатского сельского поселения представлена р. Казкаш (длина реки - 28,4 км, водосборная площадь 218 км2) и безымянным правым притоком р. Меша, берущим свое начало севернее н. п. Юсуп Алан. На территории сельского поселения р. Казкаш протекает на протяжении 5,9 км. Гидрологическую сеть поселения дополняет пруд, созданный на безымянном правом притоке р. Меша южнее н.п. Юсуп Алан, площадью 5,2 га. Пруд используется для орошения сельскохозяйственных полей и в рекреационных целях.

Климатическая характеристика. Климатическая характеристика территории Юлбатского сельского поселения составлена с использованием данных ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» на ближайшей метеостанции, расположенной в г. Арске, и других источников (Схема территориального планирования РТ, 2010; Ландшафты РТ, 2007).

Сельское поселение расположено в зоне умеренно-континентального климата с холодной зимой, теплым летом и достаточным количеством осадков. Солнечных дней в году - 260, на 1 см2 территория получает до 90 ккал тепла.

В таблице 2.1.1 приведены основные климатические характеристики рассматриваемой территории.

Среднегодовая температура воздуха в норме составляет +4,70С.

Рассматриваемая территория относится к зоне достаточного увлажнения, выпадение осадков в течение года равномерное. Годовое количество осадков в среднем составляет 544 мм, относительная влажность за год - 77%. Наибольшее количество осадков выпадает в теплое время года, в период вегетации растений, за холодный период в среднем выпадает 115 мм.

Преобладает переменная облачность – в основном, средние облака.

Максимальная относительная влажность отмечается в декабре и составляет 90%. Многолетняя дата установления снежного покрова – 19 ноября. К концу зимы почвы промерзают на глубину 151 см. Снежный покров достигает максимальной высоты 34 см в начале марта. Многолетняя дата схода снега – 13 апреля. Зима длится с середины ноября до середины апреля. Число дней с устойчивым снежным покровом - 153; продолжительность безморозного периода составляет 122 дня.

Таблица 2.1.1

Основные климатические характеристики Юлбатского  сельского поселения

| Месяцы/климатические характеристики | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя температура воздуха, С | -9,4 | -11,3 | -1,7 | 1,4 | 13,5 | 16,9 | 20,9 | 18,4 | 12,4 | 3,9 | -7,2 | -7,9 | 4,7 |
| Максимальная температура воздуха, С | 1,2 | 2,6 | 5,8 | 20,8 | 28,4 | 29,3 | 31,9 | 33,4 | 24,3 | 13,8 | 6,7 | 0,7 | 33,4 |
| Минимальная температура воздуха, С | -26,1 | -26,5 | -12 | -16,1 | 1,8 | 3,5 | 11,9 | 6,9 | 0,6 | -3,6 | -19,7 | -22,8 | -26,5 |
| Суммарная солнечная радиация, мДж/м2 | 113 | 220 | 467 | 650 | 840 | 873 | 875 | 695 | 486 | 267 | 127 | 84 | 475 |
| Среднее количество осадков, мм | 53,1 | 17,2 | 32,6 | 39,1 | 44,6 | 52,8 | 96,3 | 38,9 | 54,8 | 36 | 33,7 | 44,4 | 544 |
| Относительная влажность воздуха, % | 86 | 81 | 83 | 73 | 63 | 69 | 71 | 67 | 76 | 82 | 84 | 90 | 77 |
| Упругость водяного пара, мб | 2,2 | 2,2 | 3,1 | 6,0 | 8,7 | 12,3 | 14,9 | 13,8 | 9,9 | 6,5 | 4,2 | 2,8 | 7,2 |
| Недостаток насыщения (мб) | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 2,3 | 6,3 | 9,3 | 8,6 | 7,0 | 4,0 | 1,4 | 0,6 | 0,4 | 3,4 |
| Продолжительность солнечного сияния, часы | 39 | 71 | 136 | 195 | 262 | 308 | 296 | 265 | 165 | 69 | 40 | 34 | 1880 |
| Число дней без солнца | 18 | 13 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12 | 18 | 21 | 102 |
| Общая облачность, баллы | 7,5 | 6,8 | 6,6 | 5,9 | 5,7 | 5,4 | 5,5 | 5,7 | 6,5 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 6,6 |
| Средняя скорость ветра, м/с | 4,8 | 4,6 | 4,7 | 4,1 | 4,4 | 3,7 | 3,4 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,8 | 4,2 |
| Среднее число дней с грозой |  |  |  | 0,5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 1 |  |  |  | 23 |
| Среднее число дней с метелями | 11 | 9 | 9 | 1 | 0,05 |  |  |  |  | 0.6 | 4 | 9 | 44 |
| Среднее число дней с туманами | 22 |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 22 |  |  | 30 |

Весна продолжительная, длится до середины июня и характеризуется чередованием холодных и теплых периодов с дождями.

Лето – теплое, со средней температурой июля +20,9 0С. Максимальная температура достигает +31,9 0С. Преобладающее направление ветров летом северное.

Осень наступает в сентябре и характеризуется неустойчивой погодой.

Первые заморозки по многолетним данным отмечаются с 24 сентября, фактически – с 12 октября, на почве – с 11 сентября. Последние заморозки по многолетним данным отмечаются 19 мая, фактически – 27 апреля в воздухе и 18 мая на почве.

Средняя скорость ветра составляет 4,2 м/сек, в отдельных случаях порывы достигают 12-15 м/сек, один-два раза в год отмечаются порывы до 20-25 м/сек. В среднегодовом разрезе преобладают ветры южных четвертей (рис. 2.1.1).

Рис.2.1.1. Роза ветров (по данным ФГБУ «УГМС РТ»)

Рис. 2.1.2. Повторяемость направлений ветра по периодам года,  %

Из атмосферных явлений в осенний период, в основном, преобладают туманы, в летний период – грозы и град. Иногда отмечаются ранние грозы в мае и поздние – в начале сентября. Гололедно-изморозные отложения отмечаются с конца осени до середины весны.

Инженерно-геологическая оценка территории. При проектировании особенно внимательно следует подходить к оценке физико-геологических и инженерно-геологических процессов и явлений, возникающих под влиянием природных и техногенных факторов и оказывающих негативное воздействие на строительные объекты и жизнедеятельность людей.

По инженерно-геологическим условиям большая часть территории Юлбатского сельского поселения Сабинского муниципального района является благоприятной для строительства, к неблагоприятным условиям относятся территории, подверженные эрозионным процессам.

Эрозионные процессы – это комплекс процессов размыва почв, грунтов, берегов и русел рек, осуществляемых водными потоками. Эрозионная деятельность временных водотоков заключается в образовании промоин и оврагов, расчленяющих водораздельные массивы территории. Постоянные водотоки (ручьи и реки), в процессе эрозионной деятельности и в зависимости от геолого-геоморфологических факторов, нередко осуществляют подмыв береговых склонов, приводящих к отторжению поверхностных грунтовых массивов.

Развитие эрозии временных водотоков и овражной эрозии в Юлбатском  сельском поселении приурочено к долине реки Казкаш.

В настоящее время большинство оврагов задерновано, из активно развивающихся оврагов в сельском поселении можно отметить овраг, расположенный юго-западнее н.п. Тнекеево.

Ландшафты, почвенный покров, растительность, животный мир. Территория Юлбатского сельского поселения расположена в пределах бореальной северной семигумидной ландшафтной зоны, южнотаежной ландшафтной подзоны, Кукморского возвышенного ландшафтного района с Приуральскими широколиственно-пихтово-еловыми неморальнотравяными (с преобладанием дубово-липовых) и сосновыми лесами (доминируют культуры сосны) на светло-серых лесных и дерново-подзолистых почвах. Доминирующими типами природно-территориального комплекса являются склоновые и долинные типы местности, сформированные на делювиально-солифлюкционных и частично элювиально-делювиальных отложениях (Ландшафты РТ…, 2007).

Ниже представлены основные с точки зрения ландшафтной дифференциации количественные показатели рассматриваемого ландшафтного района в границе Юлбатского сельского поселения (таблица 2.1.2).

Таблица 2.1.2

Количественные показатели Кукморского ландшафтного района

| Кол-во бассейнов | Сред-няя абс. высота, м | Сумма биол. активных температур, С | Гидротермический коэффициент | Максимальная высота снежного покрова, см | Первичная продуктивность природных экосистем, т/га год | Радиационный индекс сухости | Годовая суммарная радиация, мДж/м2 | Годовая сумма осадков, мм | Густота оврагов, км/км2 | Залесенность, км2 | Средний уклон, мин. | Содержание гумуса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 155 | 2182 | 1,8 | 36 | 8,5 | 1,0 | 3816 | 589 | 0,533 | 1,2 | 135 | 2,6 |

Необходимо отметить, что процессы урбанизации любой территории сопряжены с нарушением составляющих природный ландшафт компонентов. Изменение связей на рассматриваемой территории привело к появлению нового комплекса - антропогенного ландшафта, преобразованного хозяйственной деятельностью человека. По функциональной принадлежности на рассматриваемой территории выделяются лесохозяйственный, промышленно-селитебный, сельскохозяйственный и рекреационный типы ландшафта.

Лесохозяйственный тип ландшафта представлен территорией лесного фонда, включающей защитные леса.

Промышленно-селитебный функциональный тип ландшафта включает территории населенных пунктов, производственных и коммунальных предприятий.

Сельскохозяйственный тип ландшафта включает земли, занятые сельскохозяйственными территориями (пашнями, пастбищами).

Рекреационный тип ландшафта представлен озелененными территориями и участками, прилегающими к водным объектам.

Почвенный покров

В соответствии с природно-сельскохозяйственным районированием территория Юлбатского сельского поселения расположена в Предуральской провинции лесостепной зоны. В геологическом отношении территорию слагают делювиальные, элювиальные, аллювиальные отложения и выходы коренных пород (элювий известняков и мергелей).

На территории Юлбатского сельского поселения основными почвами являются серые лесные почвы, из них светло-серые составляют 32.44 % территории сельского поселения. Почвы приурочены к очень пологим склонам высоких водоразделов, плато водоразделов, к пологим и покатым приводораздельным склонам различных экспозиций. Сформировались светло-серые почвы на четвертичных  делювиальных и эллювиальных глинах, суглинках и супесях.

Светло-серые лесные почвы отличаются наибольшей оподзоленностью и наименьшей мощностью гумусового горизонта.

Гумусовый горизонт маломощный — 18-26 см, светло-серого цвета, как и гумусово-элювиальный, отличающийся сланцеватой или плитчатой структурой; иллювиальный горизонт хорошо выражен, очень плотного сложения, ореховатой структуры. Содержание гумуса варьирует от 1.2-2.6 % до 3 %, в его составе преобладают фульвокислоты, что обусловливает кислую реакцию почв данного подтипа. В целом, по морфологическим признакам и свойствам близки к дерново-подзолистым почвам.

Серые лесные почвы отличаются от светло-серых почв ослаблением подзолистого и большим развитием дернового процесса.

Гумусовый горизонт серого цвета, мощностью 17—31 см, в его составе незначительно преобладают гуминовые кислоты. Почвенный раствор имеет кислую реакцию среды. Элювиально-иллювиальный горизонт может быть не выражен.

Дерново-слобоподзолистые почвы имеют белесовато-светло-серую окраску пахотного горизонта. Содержание гумуса в пахотном слое составляет 0.7-2.1%, реакция среды почвенного раствора варьирует от сильнокислай до слабокислой. Иллювиальный горизонт А2 четко не выражен или представлен линзообразными прослойками (при неглубокой пахоте), горизонт А2В небольшой мощности, мелко-ореховатой структуры с обильной кремнеземистой присыпкой. У слабосмытых разновидностей цвет пашни более светлый и имеет буроватый оттенок от вовлечения в пахоту горизонта А2В. У среднесмытых почв цвет пашни белесо-бурый. В пашню вовлечена часть горизонта В1, в следствии чего морфологические признаки подзолистости почв исчезают, а дифференциация почвенного профиля ослабляется.

По механическому составу свыше 58 % почв являются тяжело- и среднесуглинистыми и без достаточного внесения органических удобрений они склонны к заплыванию, образованию почвенной корки, что снижает урожайность сельскохозяйственных культур.

По почвенному бонитету сельскохозяйственные угодья оцениваются в среднем в 28.0 баллов. Среднее содержание гумуса в почвах поселения составляет 1.9 %, запасы гумуса в пахотном слое 0-25 см составляет 57 т/га.

На территории СП преобладают серые лесные и дерново-подзолистые почвы (37.42 и 25.82%, соответственно) характеризующиеся низким содержанием гумуса, питательных веществ, кислой реакцией среды почвенного раствора и плохими водно-физическими свойствами. Поэтому системой земледелия должно быть предусмотрено сокращение числа обработок (использование комбинированных агрегатов, позволяющих выполнять несколько операций за один проход), применение сельскохозяйственной техники с меньшим давлением на почву. Система обработки почв должна носить почвозащитный характер, обработка должна быть разноглубинной и разработана с учетом биологических особенностей культур, глубины и способов обработки в предыдущие годы. Главным моментом совершенствования системы обработки почв должна быть обработка полей сразу же после уборки любой культуры, с оставлением стерни на поверхности. Для поддержания бездефицитного баланса гумуса необходимо вносить ежегодно из расчета на 1 га всей пашни в обработке 8-10 тонн органических удобрений, включение в севооборот сидеральных паров с измельчением и заделкой их в почву, проводить известкование согласно картограмме кислотности почв.

Площадь земель, подверженных водной эрозии, составляет 55.72% от общей площади земель. Кроме этого, по рельефным и почвенным условиям часть не смытых почв 11.1% от общей площади определены как водноэрозионноопасные.

Мероприятия по защите почв. Для защиты почв от эрозии, а, следовательно, и для сохранения их плодородия, необходима разработка и внедрение в производство ряда противоэрозионных агротехнических (обработка поперек склонов, безотвальная вспашка с сохранением стерни на поверхности, глубокое полосное рыхление почвы, создание на крутых склонах полос-буферов из многолетних трав, посадка садов и ягодников), лесомелиоративных мероприятий (устройство полезащитных лесных полос, посадка стокопоглощающих лесов в форме полос на пологих склонах, кулис из высокостебельных растений), устройство гидротехнических сооружений (водозадерживающих валов на водосборе, лотков по вершинам оврагов, укрепление дна и откосов оврагов и т.д.). А также применение почвозащитных севооборотов с преобладанием среди возделываемых культур многолетних трав и однолетних культур сплошного сева.

Растительный покров. По геоботаническому зонированию территории Республики Татарстан Юлбатское сельское поселение расположено в зоне смешанных (подтаежных) лесов – это леса еловые, сосново-еловые с примесью пихты и лиственницы, в сочетании с дубовыми и липово-дубовыми, с примесью клена и вяза, кустарничково-травяные и злаково-разнотравные.

В результате интенсивного освоения в настоящее время большая часть территории Юлбатского сельского поселения распахана и занята сельскохозяйственными культурами. Естественная растительность сохранилась лишь на участках, неудобных для сельскохозяйственного использования – крутых склонах долин, оврагов и балок.

Лесные участки в сельском поселении занимают 2,4 % от всей территории. Леса поселения, входящие в состав лесного фонда, относятся к категории защитных лесов (леса, расположенные в лесостепной зоне – 63,98 га), оставшаяся  небольшая часть лесов (23,82 га), не вошедших в лесной фонд, представлена молодой порослью леса.

Луговая растительность представлена следующими сочетаниями: типчаковые степноразнотравные луга, луга типчаково-мятликовые с костром береговым, узколистномятликовые разнотравные и полевице-мятликовые разнотравные луга.

Животный  мир. На территории Юлбатского сельского поселения встречаются такие представители фауны, как заяц-беляк, заяц-русак, куница, барсук, американская норка, крот. Много различных грызунов: лесная мышь, реже полевки, хомяк. Широко представлены также виды орнитофауны (обыкновенная чечевица, камышевая овсянка, грач, болотная камышевка, чибис, зяблик и др.).

В силу того обстоятельства, что рассматриваемая территория частично урбанизирована, в состав фауны входят и синантропные виды: черный стриж, грач, домовой воробей, сорока, галка, серая ворона, сизый голубь, полевка рыжая и др., а также одомашненные виды - кошки, собаки.

Почвенные беспозвоночные мезофауны представлены дождевыми червями, многоножками Chilopoda, кивсянками.

Герпетобий включает, в основном, насекомых, паукообразных, кивсяков, моллюсков.

В составе планктона рек присутствуют коловратки, ветвистоусые и веслоногие ракообразные.

2.2. Санитарно-защитные зоны

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается санитарно-защитная зона - специальная территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Требования к размеру санитарно-защитных зон в зависимости от санитарной классификации предприятий, к их организации и благоустройству устанавливают СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция».

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны, определенный согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны, который выполняется последовательно:

I этап - расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМИ и др.);

II этап – установленная (окончательная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.

В Юлбатском сельском поселении объекты, имеющие установленные и расчетные санитарно-защитные зоны, отсутствуют. В связи с этим для производственных и иных объектов сельского поселения, являющихся источниками загрязнения окружающей среды, генеральным планом определены ориентировочные санитарно-защитные зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СП 42.13330.2016 и другими нормативно-правовыми документами.

В соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов размеры их санитарно-защитных зон следующие:

- объекты первого класса – 1000 м;

- объекты второго класса – 500 м;

- объекты третьего класса – 300 м;

- объекты четвертого класса – 100 м;

- объекты пятого класса – 50 м.

По вопросу, касающемуся порядка установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, см. Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 N 222. Регламент использования территории санитарно-защитных зон представлен в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1

Регламенты использования санитарно-защитных зон

| № п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санитарно-защитная зона | Не допускается размещение: - жилой застройки, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; - спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования; - объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды. Допускается размещать нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники , спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, АЗС, СТО. | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74 (ред. от 25.04.2014) «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.01.2008 N 10995) |

Сведения о размерах санитарно-защитных зон производственных и иных объектов, расположенных на территории сельского поселения и на прилегающих территориях представлены в таблице 2.2.2.

Таблица 2.2.2

Сведения о размерах санитарно-защитных зон

в Юлбатском сельском поселении (существующее положение)

| № по экспликации | Объект | Зона с особыми условиями использования территории, м | Нормативный документ | Площадь жилой застройки в СЗЗ, га | Доля жилой застройки в СЗЗ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Юлбат |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Семейная ферма КРС на 30 голов | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | - | - |
| 4.8 | Скотоубойный цех (недейств.) | - | - | - | - |
| Территории и объекты, находящиеся за пределами границ населенного пункта |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Ферма КРС на 290 голов | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | 3,42 | 10,78 |
| 5.2 | Коневодческая ферма на 50 голов | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | - | - |
| 5.3 | Склад (материальный) | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | - | - |
| 5.4 | Ферма КРС на 486 голов | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | 2,13 | 3,05 |
| 5.5 | Телятник на 100 голов | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | - | - |
| 5.6 | Сеносклад | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | - | - |
| 5.6 | Сеносклад | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | - | - |
| 5.7 | Кирпичный завод | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.4 | 0,07 | 0,10 |
| 5.8 | Ферма КРС (родильное) на 100 голов | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | - | - |
| 5.9 | Склад ГСМ | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | - | - |
| 5.10 | Зерноток | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | 0,09 | 0,13 |
| 5.11 | МТП | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | 5,64 | 8,07 |
| 5.13 | Летний лагерь для скота (недейств.) | - | - | - | - |
| 5.14 | Овощехранилище | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | - | - |
| 5.15 | Ферма КРС на 500 голов | 300 | СанПиН 2.2.1б/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | Юсуп-Алан – 8,44; Калатау – 3,10 | Юсуп-Алан – 32,31; Калатау – 13,04 |
| 5.16 | Ферма КРС (недейств.) | - | - | - | - |
| 5.17 | Семейная ферма КРС на 24 голов | 50 | СанПиН 2.2.1б/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | 0,3 | 0,5 |
| 5.18 | Гараж | 100 | СанПиН 2.2.1б/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | - | - |
| 5.19 | Зерносклад | 50 | СанПиН 2.2.1б/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | - | - |

Объекты агропромышленного комплекса. Основными стационарными объектами, влияющими на состояние воздушного бассейна в пределах сельского поселения, являются производственные объекты агропромышленного комплекса: ферма КРС на 290 голов (СЗЗ – 300 м), коневодческая ферма на 50 голов (СЗЗ – 50 м), семейная ферма КРС на 30 голов (СЗЗ – 50 м), ферма КРС (родильное) на 100 голов (СЗЗ – 100 м), телятник на 100 голов (СЗЗ – 100 м), ферма КРС на 486 голов (СЗЗ – 300 м), ферма КРС на 500 голов (СЗЗ – 300 м), машинно-тракторные парки (СЗЗ – 300 м), сеносклады (50 м), склад горюче – смазочных материалов (100 м), овощехранилище (СЗЗ – 50 м), материальные склады (СЗЗ – 50 м), гараж (СЗЗ – 100м), зерносклад (СЗЗ – 50м), семейная ферма КРС на 24 голов (СЗЗ – 50м).

Животноводческие фермы, расположенные вблизи с.Юлбат, пос.Калатау, д.Тнекеево и Юсуп-Алан, являются основными источниками образования животноводческих отходов на территории сельского поселения. Основной проблемой, связанной с животноводческими предприятиями, является образование и накопление значительных количеств навоза и навозной жижи. При разложении органических азотистых соединений образуется аммиак, при гниении органических белковых веществ, содержащих серу, выделяется сероводород. Ферментативные процессы брожения сопровождаются образованием альдегидов, спиртов, сложных эфиров, жирных кислот. Неприятные запахи обусловлены гниением белковых веществ и такими соединениями, как пептоны. Образовавшийся от данных ферм навоз временно накапливается на их территориях и в дальнейшем вывозится на поля распахивания в качестве органического удобрения.

Вопрос утилизации отходов сельскохозяйственного производства в Юлбатском сельском поселении в целом не решен. Места складирования отходов животноводства на территории сельского поселения отсутствуют.

Кроме того, предприятия животноводства являются источником загрязнения атмосферного воздуха микроорганизмами. Согласно СанПиН 2.2.1/.2.1.1-1200-03, фермы, расположенные на рассматриваемой территории, относятся к объектам III, IV и V класса опасности с ориентировочными санитарно-защитными зонами 300, 100 и 50 м соответственно. В указанных зонах оказываются жилые территории населенных пунктов Юлбат, Калатау, Тнекеево и Юсуп-Алан.

Атмосферный воздух является одним из основных жизненно важных элементов окружающей среды. Попадающие в него примеси переносятся, рассеиваются, вымываются. В конечном счете, почва, растительность, поверхностные и подземные воды получают многое из того, что попадает в воздушную среду. Загрязнение же атмосферы происходит в результате поступления различных веществ в процессе хозяйственной деятельности.

Атмосферный воздух, кроме таких важнейших компонентов, как азот, кислород, углекислый газ, содержит в разных количествах и множество других веществ. Первые относятся к естественным составляющим атмосферного воздуха, вторые его загрязняют.

Загрязняющие вещества, поступающие от стационарных источников и автотранспорта, в больших концентрациях способны оказать негативное влияние на состояние здоровья населения.

Отдельно следует заметить о воздействии на атмосферный воздух продуктов сгорания топлива при использовании автотранспортных средств. Источниками данного вида загрязнений являются машинно-тракторные парки, расположенные возле с.Юлбат и пос.Калатау, и автомобильные дороги регионального значения, IV категории «Сатышево-Богатые Сабы», ««Сатышево-Богатые Сабы» - Юлбат», ««Сатышево-Богатые Сабы» - Юлбат» - Юсуп-Алан», ««Сатышево-Богатые Сабы» - Юлбат» - Тнекеево». Приоритетными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферу от передвижных источников, являются: 1,3-бутадиен, формальдегид, бензол, обладающие канцерогенным действием, а также акролеин и диоксид азота.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 машинно-тракторный парк относится к III классу опасности, является одним из источников образования промышленных отходов. Несмотря на близость жилой застройки, для указанных источников воздействия проекты обоснования сокращения размеров санитарно-защитных зон не разработаны. В ориентировочных санитарно-защитных зонах объектов, составляющих 300 м, оказываются жилые территории населенных пунктов.

Как указывалось выше, от ряда объектов, расположенных в Юлбатском сельском поселении, в нарушение требований, установленных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, не выдержаны санитарно-защитные зоны до жилой застройки (Таблица 2.2.2).

Объекты производственной инфраструктуры. На территории Юлбатского сельского поселения расположен один объект производства - кирпичный завод - восточнее с.Юлбат. Также, на территории с.Юлбат расположен недействующий скотоубойный цех.

Кирпичный завод является источником образования промышленных отходов III классов в сельском поселении. Основным выбросом в атмосферный воздух от объектов является пыль. Санитарно-защитная зона составляет 300 м в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Таблица 2.2.2).

Скотомогильники. По данным ГБУ «Сабинское РГВО» на территории Юлбатского сельского поселения скотомогильники ликвидированы.

Мероприятия по оптимизации размещения объектов и организация зон с особыми условиями использования территории.

Генеральным планом Юлбатского сельского поселения разработаны мероприятия, направленные на разрешение конфликтов в зонах действия экологических ограничений (Таблица 2.2.3).

Реорганизация площадей, испытывающих наибольшую техногенную нагрузку, позволит сократить воздействие на компоненты окружающей среды и экологически реабилитировать эти территории.

Таблица 2.2.3

Перечень мероприятий по оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территорий

| Наименование объекта | Зона с особыми условиями использования территории, (м) | Предлагаемые варианты мероприятий | Сроки реализации |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первая очередь (2030г.) | расчетный срок (2040г.) |  |
| с.Юлбат |  |  |  |  |  |
| Скотоубойный цех | - | Закрытие и перефункционирование территории недействующего скотоубойного цеха | + | - | - |
| Территории и объекты, находящиеся за пределами границ населенного пункта |  |  |  |  |  |
| Ферма КРС на 290 голов | 300 | - Перенос части фермы, расположенной в прибрежной защитной полосе реки - Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки и других нормируемых объектов | + | - | - |
| Коневодческая ферма на 50 голов | 50 | Перенос фермы, расположенной в прибрежной защитной полосе р.Казкаш, установление санитарно-защитной зоны | + | - | - |
| Ферма КРС на 486 голов | 300 | Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки и других нормируемых объектов | + | - | - |
| Кирпичный завод | 300 | Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки и других нормируемых объектов | + | - | - |
| Зерноток | 50 | Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки и других нормируемых объектов | + | - | - |
| МТП | 300 | Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки и других нормируемых объектов | + | - | - |
| Летний лагерь для скота (недейств.) | 50 | Рекультивация территории недействующего летнего лагеря для скота | + | - | - |
| Ферма КРС на 500 голов | 300 | Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки и других нормируемых объектов | + | - | - |
| Ферма КРС (недейств.) | 300 | Рекультивация территории недействующей фермы КРС | + | - | - |
| Семейная ферма КРС н 24 голов | 50 | Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки и других нормируемых объектов | + | - | - |

Для ряда объектов, в санитарно-защитных зонах которых оказываются жилые территории и иные нормируемые объекты, предлагается оптимизация, включающая проведение комплекса архитектурно-планировочных, инженерно-технических и организационно-административных мероприятий, направленных на сокращение размеров их санитарно-защитных зон:

- архитектурно-планировочные мероприятия направлены на корректировку границ животноводческих ферм для возможности создания санитарно-защитных зон, а также на перепланировку их территорий с целью размещения основных источников воздействия на максимальном удалении от жилой застройки.

- инженерно-технические мероприятия включают совершенствование технологических процессов - оснащение локальными очистными сооружениями, биогазовыми установками для утилизации отходов животноводства и т.д.

- организационно − административные мероприятия включают в себя разработку проектов обоснования сокращения санитарно-защитных зон, направленных на установление их фактического воздействия, с проведением лабораторных исследований за состоянием атмосферного воздуха, почвы и грунтовых вод.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

- архитектурно-планировочные:

- правильное размещение объектов нового строительства с учетом санитарно-гигиенических и экологических требований;

- максимальное озеленение территорий санитарно-защитных зон пыле-, газоустойчивыми породами зеленых насаждений;

- оптимизация производств фермы КРС на 486 голов, кирпичного завода, зернотока, машинно-тракторного парка, фермы КРС на 500 голов, семейной фермы КРС на 24 голов с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки и других нормируемых объектов;

- перенос коневодческой фермы на 50 голов, расположенной в прибрежной защитной полосе р.Казкаш;

- перенос части фермы КРС на 290 голов (д.Тнекеево), расположенной в прибрежной защитной полосе реки;

- рекультивация территории недействующего летнего лагеря для скота;

- рекультивация территории недействующей фермы КРС.

- внедрение и применение принципов «зеленых» стандартов при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов недвижимости, объектов жилищного строительства и организации благоустройства территории.

2. инженерно-технические:

- привести автотранспортные средства в соответствие экологическому стандарту «Евро-5», регулирующему содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах;

- осуществлять перевод автотранспорта на экологически чистые виды моторного топлива;

- внедрять катализаторы и нейтрализаторы для очистки выбросов от автотранспорта, использующего традиционные виды топлива;

- устройство временных мест накопления навоза, обустроенных в соответствии с требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства;

- разработка комплексной схемы обеспечения сетями инженерной инфраструктуры всех существующих и строящихся объектов, в том числе объектов нового ИЖС. Необходимо отметить, что сброс очищенных сточных вод необходимо запроектировать в водный объект, с исключением сбора в накопительной ёмкости при производительности свыше 1 м3/сут.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», указанные программы разрабатываются органами местного самоуправления на основании генеральных планов;

3. организационно-административные:

- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна;

- мониторинговые исследования за состоянием атмосферы в зоне действия загрязнителей и их санитарно-защитных зонах, в зоне воздействия автодорог, а также в жилых и рекреационных зонах;

- разработку проектов обоснования сокращения размеров санитарно-защитных зон с проведением расчетов по рассеиванию выбросов и лабораторных исследований с последующим утверждением размеров СЗЗ в установленном порядке (Таблица 2.2.4).

Генеральным планом предлагается расширение территории населенного пункта и проектные территории жилой застройки расположены в границах санитарно-защитной зоны фермы КРС на 500 голов. Расширение возможно при условии разработки проекта обоснования сокращения размеров санитарно-защитных зон объектов.

Генеральным планом также регламентированы проектные границы санитарно-защитных зон объектов. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения производственной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

В период до проведения природоохранных мероприятий Генеральным  планом Юлбатского сельского поселения предусматривается необходимость проведения социально-ориентированных мероприятий для населения, проживающего в санитарно-защитных зонах, включающих:

- добровольное экологическое страхование населения;

- социально-экономические и жилищные компенсации;

- медицинское обследование населения с целью выявления экологически ориентированных заболеваний;

- медико-экологическую реабилитацию детского населения;

- наблюдения за состоянием загрязнения атмосферы.

Организация зон с особыми условиями использования территории (проектное предложение). Генеральным планом выделены зоны с особыми условиями использования территории, которые представлены в таблице 2.2.4 и отражены на соответствующей схеме.

Таблица 2.2.4

Сведения о размерах санитарно-защитных зон в Юлбатском сельском поселении (проектное предложение)

| № по экспликации | Объект | Зона с особыми условиями использования территории, м | Нормативный документ | Сроки реализации |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | первая очередь (2029г.) | расчетный срок (2039г.) (годы перебить) |  |
| Территории и объекты, находящиеся за пределами границ населенного пункта |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Ферма КРС на 290 голов | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | + | - | После переноса части фермы, расположенной в прибрежной защитной полосе реки |
| 5.2 | Коневодческая ферма на 50 голов | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | + | - | После переноса фермы, расположенной в прибрежной защитной полосе р.Казкаш |
| 5.4 | Ферма КРС на 486 голов | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | + | - | - |
| 5.7 | Кирпичный завод | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.4 | + | - | - |
| 5.10 | Зерноток | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | + | - | - |
| 5.11 | МТП | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | + | - | - |
| 5.14 | Ферма КРС на 500 голов | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | + | - | - |
| 5.16 | Семейная ферма КРС н 24 голов | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | + | - | - |
| 5.19 | Резервная территория под объекты сельскохозяйственного производства V класса опасности | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | + | - | Новое строительство |

2.3. Придорожные полосы автомобильных дорог

По территории Юлбатского сельского поселения проходят автомобильные дороги регионального значения IV категории «Сатышево-Богатые Сабы», ««Сатышево-Богатые Сабы» - Юлбат», ««Сатышево-Богатые Сабы» - Юлбат» - Юсуп-Алан», ««Сатышево-Богатые Сабы» - Юлбат» - Тнекеево».

Для автомобильных дорог регионального значения, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населённых пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учётом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории.

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.

По территории Юлбатского сельского поселения проходят автомобильные дороги регионального значения IV категории «Сатышево-Богатые Сабы», ««Сатышево-Богатые Сабы» - Юлбат», ««Сатышево-Богатые Сабы» - Юлбат» - Юсуп-Алан», ««Сатышево-Богатые Сабы» - Юлбат» - Тнекеево».

Придорожная полоса устанавливается в размере 50 метров.

Регламенты использования придорожных полос автомобильных дорог указаны в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1

Регламенты использования придорожных полос автомобильных дорог

| Название зоны | Режим использования зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Придорожная полоса | Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускается при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей. | ст. 26, Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Постановление Кабинета Министерств от 1 декабря 2008 года N 841 «О полосах отвода и придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования» (в ред. Постановлений Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.05.2009 N 317, от 25.10.2014 N 778) |

Мероприятия по защите от физических факторов.

Основными мероприятиями по защите населения от физических факторов являются мероприятия по защите от шумового, электромагнитного и радиационного воздействия.

В целях защиты населения от негативного шумового воздействия необходимо проведение шумозащитных мероприятий на отрезках автомобильных дорог регионального значения IV категории «Сатышево-Богатые Сабы», ««Сатышево-Богатые Сабы» - Юлбат», ««Сатышево-Богатые Сабы» - Юлбат» - Юсуп-Алан», ««Сатышево-Богатые Сабы» - Юлбат» - Тнекеево» (Таблица 2.2.4).

Мероприятия по защите от шума включают:

- создание шумозащитных полос зеленых насаждений вдоль автодорог;

- использование в первом эшелоне зданий нежилого назначения;

- установление шумозащитных экранов вдоль автомобильных дорог;

- звукоизоляцию окон.

При выборе участков под строительство жилых домов и других объектов с нормируемыми показателями качества окружающей среды в рамках инженерно-экологических изысканий необходимо проводить оценку гамма-фона на территории предполагаемого строительства.

2.4. Охранные зоны линий электропередач

Линии электропередач, линии связи, трансформаторные подстанции являются источниками электромагнитного излучения на территории сельского поселения.

Территорию Юлбатского сельского поселения пересекают линии электропередач напряжением 10 и 110 кВт. Для защиты населения от электромагнитного излучения и исключения возможности повреждения линий электропередач устанавливаются охранные зоны. Размеры охранных зон от воздушных линий электропередач определяются Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160).

Для ЛЭП мощностью 10 и 110 кВт, проходящих по территории Юлбатского сельского поселения устанавливаются охранные зоны в 10 и 19 м (охранные зоны поставлены на кадастровый учет). Для трансформаторных подстанций, мощностью 10 кВт, устанавливается охранная зона в 10 м. На территории существующей застройки охранные зоны соблюдены, что исключает прямое воздействие электромагнитного излучения.

Режим использования территории охранных зон линий электропередач определяется Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160) (Таблица 2.4.1).

Таблица 2.4.1

Регламенты использования охранных зон линий электропередач

| Название зоны | Режим использования зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Охранные зоны ЛЭП | В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе: - размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов, свалки, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ; - размещать любые объекты и предметы (материалы), а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства; - производить работы ударными механизмами и др. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: - строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; - размещать садовые, огородные и дачные земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального - горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; - посадка и вырубка деревьев и кустарников. | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160) |

Мероприятия по защите от физических факторов. В соответствии с нормативными требованиями генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по снижению воздействия источников электромагнитного излучения:

- проведение инвентаризации и комплексного исследования источников электромагнитного излучения, расположенных вблизи существующей жилой застройки;

- организация и соблюдение охранных зон вдоль линий электропередач.

Поскольку технологией проведения строительных и инженерных работ не предусмотрено применение радиоактивных материалов, то причин для изменения радиационной обстановки не ожидается.

При выборе участков под строительство жилых домов и других объектов с нормируемыми показателями качества окружающей среды в рамках инженерно-экологических изысканий необходимо проводить оценку гамма-фона на территории предполагаемого строительства.

2.5. Охранные зоны линий и сооружений связи

Правила   охраны   линий   и  сооружений  связи  Российской Федерации  вводятся   для   обеспечения   сохранности   действующих кабельных,   радиорелейных   и   воздушных   линий  связи  и  линий радиофикации,  а  также  сооружений  связи,   повреждение   которых нарушает  нормальную  работу  взаимоувязанной сети связи Российской Федерации,  наносит  ущерб  интересам   граждан,   производственной деятельности    хозяйствующих   субъектов,   обороноспособности   и безопасности Российской Федерации.

На  трассах  кабельных  и  воздушных  линий  связи  и линий радиофикации устанавливаются   охранные   зоны   с   особыми   условиями использования:

- для подземных  кабельных  и  для воздушных линий связи и линий радиофикации,  расположенных вне населенных  пунктов  на  безлесных участках,  -  в виде участков земли вдоль этих линий,  определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или  от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

- для морских  кабельных  линий  связи  и  для кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки,  озера, водохранилища и каналы  (арыки)  -  в  виде  участков  водного пространства по всей глубине от водной поверхности до  дна,  определяемых  параллельными плоскостями,  отстоящими  от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от  трассы  кабеля  при  переходах  через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки ) на 100 метров с каждой стороны;

- для наземных   и   подземных  необслуживаемых  усилительных  и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных  и  регенерационных  пунктов   или   от   границы   их обвалования  не  менее  чем  на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра.

Режим использования территории охранных зон линий и сооружений связи определяется Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 9 июня 1995 г. N 578) (Таблица 2.5.1).

Таблица 2.5.1

Регламенты использования охранных зон линий и сооружений связи

| Название зоны | Режим использования зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Охранная зона линий и сооружений связи | В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается: а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра); б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ; в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища; г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия; д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами; е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации; ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи. Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности: а) производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения; б) производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы; в) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии); г) огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала; д) самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи; е) совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое). | Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 9 июня 1995 г. N 578) |

2.6. Минимальные расстояния и охранные зоны газораспределительных сетей

По территории сельского поселения проходят несколько веток распределительных газопроводов газораспределительных сетей, также расположены ГРП(ШП). Согласно СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы» от подземных газопроводов давлением 0,3-0,6 Мпа, проходящих по рассматриваемой территории, устанавливаются минимальные расстояния до фундаментов зданий и сооружений, составляющие 7 м. Минимальные расстояния от ГРП согласно СП 62.13330.2011 составляют 10 м.

Согласно Правил охраны газораспределительных сетей на распределительные газопроводы, проходящие по рассматриваемой территории, устанавливаются охранные зоны:

− вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведённой на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

− вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

− вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключённого между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

− вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Таблица 2.6.1

Регламенты использования охранных зон газораспределительных сетей

| Название зоны | Режим использования зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Охранные зоны газораспределительных сетей | На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующим объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющим в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность: | Правила охраны газораспределительных сетей (утв. постановлением Правительства РФ «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей |
|  | - строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; - сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; - разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; - перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; - устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; - огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; - разводить огонь и размещать источники огня; - рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; - открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; - набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; - самовольно подключаться к газораспределительным сетям. | от 20 ноября 2000 г. №878,в ред. постановлений Правительства РФ от 22.12.2011 №1101, от 17.05.2016 №444) |

2.7. Водоохранные зоны

Качество воды в водных объектах сельского поселения формируется под влиянием загрязнений, поступающих с атмосферными осадками, неочищенными сточными водами предприятий, поверхностным стоком с территории населенных пунктов, сельхозугодий, а также эрозии почв.

Основными загрязнителями рек в пределах сельского поселения являются объекты сельскохозяйственного производства и сточные воды, образующиеся от населения.

К загрязнению рек приводит и несоблюдение сельскохозяйственными предприятиями противоэрозионных агротехнических мероприятий по обработке почв, распашке земель, прилегающих к водным объектам, внесение минеральных удобрений и пестицидов в неоправданно высоких дозах.

В загрязнении поверхностных и подземных вод большую роль играют сточные воды, образующиеся от населения, так как населённые пункты сельского поселения не имеют централизованной системы канализации и очистных сооружений. Ввиду отсутствия канализации приёмниками сточных вод от населения служат выгребные ямы, пониженные участки рельефа, малые реки. Приёмниками ливневых стоков являются поверхностные водные объекты.

Ещё одним источником загрязнения как поверхностных, так и подземных вод являются животноводческие фермы сельского поселения, которые не оснащены локальными очистными сооружениями.

Характеризуя состояние поверхностных водных ресурсов, следует отметить экологическое состояние озёр, так как в последние годы естественные процессы зарастания и заболачивания озёр многократно усилены интенсивным сельскохозяйственным использованием территории.

Основной проблемой в области охраны поверхностных вод в сельском поселении является несоблюдение режимов водоохранных зон и прибрежных защитных полос. В нарушение требований Водного кодекса РФ в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах поверхностных водных объектов размещена не канализованная жилая застройка населённых пунктов, территории кладбищ населенных пунктов Тнекеево, Юлбат, Юсуп-Алан и Калатау.

Отдельно следует отметить о застройке береговых полос поверхностных водных объектов. В нарушение требований Земельного кодекса Российской Федерации в береговых полосах поверхностных водных объектов расположена территория жилой застройки населённых пунктов.

В соответствии со ст. 65. Водного кодекса РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилища и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон рек, ручьев и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного уклона или 0, 40 м для уклона до 3 и 50 м для уклона 3 и более.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Вдоль береговой линии водного объекта общего пользования устанавливается береговая полоса, предназначенная для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев протяженностью до 10 км        (5 м). В целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту береговая полоса не может быть застроена.

В соответствии с проектом «Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Меша и ее притоков, расположенных на территории Республики Татарстан»  установлены размеры  водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы р.Казкаш и безымянного притока р.Меша. Размеры водоохранных зоны и прибрежных защитных полос утверждены Приказом Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан от 12.01.2015 г. № 14-п «Об установлении водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, расположенных в бассейне реки Меша» и поставлены на кадастровый учет (учетные номера 16.35.2.26, 16.35.2.28, 16.00.2.2566, 16.35.2.33) в статусе зон с особыми условиями использования территории и составляют 100 и 50 м соответственно.

Однако, сопоставление данных проекта с цифровыми ортофотопланами Сабинского муниципального района Республики Татарстан ОАО РКЦ «Земля» 2008 г., а также данными Публичной кадастровой карты Управления Росреестра по Республике Татарстан  позволило выявить ряд разночтений в части определения береговой линии водных объектов. На основании этого Генеральным планом выявлена необходимость уточнения проекта «Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р.Меша и ее притоков, расположенных на территории Республики Татарстан».

Таким образом, водоохранная зона р. Казкаш и безымянного правого притока р. Меша, составляет 100 м, их притоков – 50 м.  Прибрежная защитная полоса всех водных объектов, расположенных в пределах Юлбатского сельского поселения, равна 50 м. Береговая полоса р. Казкаш и безымянного правого притока р. Меша, прудов составляет 20 м, притоков - 5 м.

Регламенты использования водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос водных объектов представлен в таблице 2.7.1.

Таблица 2.7.1

Регламенты использования водоохранных зон, прибрежных

защитных и береговых полос водных объектов

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| Водоохранная зона | В границах водоохранных зон запрещаются: - использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие; - размещение АЗС, складов ГСМ (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; - размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; - сброс сточных, в том числе дренажных, вод; - разведка и добыча общераспространённых полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространённых полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством РФ о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утверждённого технического проекта в соответствии со статьёй 19.1 Закона РФ от 21.02.1992 г. N 2395-I «О недрах»). В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учётом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. | Водный кодекс Российской Федерации |
| Прибрежная защитная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранной зоны ограничениями запрещаются: - распашка земель; - размещение отвалов размываемых грунтов; - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством. | Водный кодекс Российской Федерации |
| Береговая полоса | Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. Приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещается. | Водный кодекс Российской Федерации Земельный кодекс Российской Федерации |

2.8. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

На территории Юлбатского сельского поселения хозяйственно-питьевое водоснабжение населенных пунктов осуществляется на базе подземных вод.

На территории сельского поселения расположены подземные источники водоснабжения – родники и водозаборные скважины, от которых согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» должны устанавливаться зоны санитарной охраны.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения организуются в составе трех поясов.

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В Юлбатском сельском поселении 3 водозаборные скважины и 3 водонапорные башни.

Таблица 2.8.1

Общие сведения о водозаборных скважинах

| Наименование объекта | Кадастровый номер | Категория земель по сведениям ЕГРН |
| --- | --- | --- |
| с. Юлбат |  |  |
| Водозаборная скважина с водонапорной башней | Часть ЗУ 16:35:000000:1081 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Водозаборная скважина | 16:35:190502:14 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Водозаборная скважина с водонапорной башней | Часть ЗУ 16:35:190501:15 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| д. Тнекеево |  |  |
| Водозаборная скважина | Часть ЗУ 16:35:190501:18 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | Часть ЗУ 16:35:190501:19 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Водонапорная башня | Часть ЗУ 16:35:190501:18 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| д.Юсуп-Алан |  |  |
| Водозаборная скважина с водонапорной башней | 16:35:190505:15 | Земли населенных пунктов |

Расчет зон санитарной охраны для 2 скважин, состоящих на балансе АО «Сабинское МПП ЖКХ», был составлен ООО «Ресурсы подземных вод» (Табл. 2.8.2).

В связи с отсутствием разработанного проекта зон санитарной охраны источника питьевого водоснабжения на 1 скважину, расположенную у восточной границы с.Юлбат, установлен размер первого пояса зоны санитарной охраны, составляющий 50 м. Необходимо установление размеров второго и третьего пояса.

Таблица 2.8.2

Размер поясов  зон санитарной охраны водозаборных скважин

| № водозаборной скважины | Участок недр | Зона санитарной охраны, м |  |  | Близлежащий населенный пункт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 пояса | 2 пояса | 1 пояса |  |
| 46 | 15 | 300 | 47 | 62x43 | д.Тнекеево |
| 48 | 15 | 328 | 46 | 38х33 | д.Юсуп-Алан |

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозаборной скважины, представлена первым поясом (строгого режима) (СанПиН 2.1.4.1110-02). Граница первого ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

Границу первого пояса ЗСО для 3 водонапорных башен устанавливаем 10 м.

В хозяйственно-питьевых целях эксплуатируются также родники (табл.2.8.3), не имеющие установленных зон санитарной охраны. Требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» первый пояс зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения устанавливается в размере 50 м.

Таблица 2.8.3

Общие сведения о родниках

| Населенный пункт | Народное название родника | Дебит родника, л/сек | Техническое состояние удовл. (+)/ неуд. (-) | Используется для питьевых нужд да (+)/ нет (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Юлбат | Вазих | 2 | + | + |
| с.Юлбат | Зари (Сабантуй) | 2 | - | - |
| с.Юлбат | Зират | 2 | + | + |
| с.Юлбат | Хайби | 2 | + | + |
| д. Тнекеево | Илгизар | 2 | + | + |
| д. Тнекеево | Мудерамин | 2 | + | + |

В каждом из трех поясов устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды (Таблица 2.8.4).

Таблица 2.8.4

Регламенты использования зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения | В пределах I пояса запрещается: - посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. - здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами I пояса зоны санитарной охраны с учётом санитарного режима на территории II пояса. В пределах II и III поясов зоны санитарной охраны запрещается*: - закачка отработанных вод в подземные горизонты и подземное складирование твердых отходов, разработки недр земли; - размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей простаков, шламохранилищ и др. объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. В пределах III пояса зоны санитарной охраны размещение таких объектов допускается только при использовании защищённых подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения органов Роспотребнадзора, выданного с учётом заключения органов геологического контроля. Также в пределах II пояса запрещается: - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и др. объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования. | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |

В настоящее время режим использования территории зон санитарной охраны источников водоснабжения в населенных пунктах, в целом, соблюдается. Но следует отметить, что в первом поясе родника в пос.Калатау расположена территория жилой застройки, в первом поясе родника с.Юлбат расположена часть кладбища.

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод.

На основании анализа поверхностных и подземных вод территории Юлбатского сельского поселения можно сделать вывод, что в результате интенсивного использования водных объектов происходит не только ухудшение качества воды, но и изменяется соотношение составных частей водного баланса, гидрологический режим водоемов и водотоков.

В связи с этим Генеральный планом сельского поселения предлагается проведение комплекса инженерно-технических и организационно-административных мероприятий по охране поверхностных вод.

Инженерно-технические мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов включают:

− обеспечение всех строящихся, размещаемых, реконструируемых объектов сооружениями, гарантирующими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации;

− реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения населенных пунктов;

− корректировку качества питьевого водоснабжения, в том числе с использованием технологических приемов;

− ремонт и замену водопроводных труб на водозаборных скважинах;

− доведение процента обеспеченности канализационных сетей до уровня обеспеченности водопроводными;

− организацию поверхностного стока;

− первоочередное канализование жилых территорий, расположенных в водоохранных зонах поверхностных водных объектов;

− проектирование и строительство сетей хозяйственно-бытовой и ливневой канализации с очистными сооружениями в населенных пунктах;

− обеспечение сельскохозяйственных предприятий локальными очистными сооружениями;

− при строительстве канализационных очистных сооружений целесообразно предусмотреть установки для обезвоживания и утилизации осадков сточных вод;

− очистку русел малых рек и ручьев, дренирующих территорию сельского поселения.

В качестве организационно-административных мероприятий предлагается проведение следующих мероприятий:

− инвентаризация всех водопользователей сельского поселения;

− запрещение сброса любых сточных вод и отходов в местах массовых скоплений водных и околоводных животных;

− запрещение применения пестицидов и агрохимикатов при эксплуатации существующих садоводческих, огороднических и дачных зон, расположенных в водоохранных зонах;

− организация и развитие сети мониторинга технического состояния существующих сетей водоснабжения, а также гидромониторинга поверхностных и подземных вод;

− организация поисково-оценочных работ по изучению и воспроизводству ресурсной базы питьевых подземных вод для сельских населенных пунктов и предприятий агропромышленного комплекса для повышения водообеспеченности;

− проведение расчетов границ второго и третьего поясов источников питьевого водоснабжения;

− обследование и благоустройство родников;

− внедрение современных методов водоподготовки и передовых технологий очистки сточных вод, обезвреживания и утилизации осадков с очистных сооружений;

− организация мониторинга за состоянием подземных вод в зоне санитарной охраны всех источников питьевого водоснабжения поселения с целью своевременного исключения внешнего негативного влияния на качество питьевой воды;

− установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос в соответствии с «Правилами установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 г. №17 в соответствии со ст.65 Водного кодекса РФ;

− закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос специальными информационными знаками;

− соблюдение особого правового режима использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах водоохранных зон, прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов и зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

− обеспечение безопасного состояния и эксплуатации водохозяйственных систем, предотвращение вредного воздействия сточных вод на водные объекты;

− в рамках исполнения п.1.2.2. Протокола заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Республике Татарстан от 10.11.2015 г., утверждённого Председателем Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Республике Татарстан Р.Н. Миннихановым 30.11.2015 г. № ПР-355, рекомендовано провести работу по выявлению в границах населённых пунктов водоёмов, официально не являющихся водными объектами, сформировать ЗУ, занятые такими водоёмами, обеспечить их межевание и постановку на кадастровый учёт;

− рациональное использование, восстановление водных объектов;

− осуществление водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

2.9. Леса

На территории Юлбатского сельского поселения выделены леса категории защитные (леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов – зеленые зоны; ценные леса – леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах; леса, расположенные в водоохранных зонах).

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Особенности их использования, охраны, защиты, воспроизводства представлены в таблице 2.9.1.

Таблица 2.9.1

Регламенты использования земель лесного фонда

| п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| Защитные леса |  |  |  |
|  | В защитных лесах запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями. |  | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. №200-ФЗ |
| 1 | Ценные леса (леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах) | В ценных лесах запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением: - случаев, когда выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средо-образующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций, - случаев, когда строительство, реконструкция, эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, не запрещены или не ограничены в соответствии с законодательством Российской Федерации в целях осуществления работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, использования водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, речных портов, причалов; использования линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов. В ценных лесах запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ |
| 2 | Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов (зеленые зоны) | В зеленых зонах запрещаются: - использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; - осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; - разработка месторождений полезных ископаемых; - ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства, а также возведение изгородей в целях сенокошения и пчеловодства; - размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов. Изменение границ зеленых зон, которое может привести к уменьшению их площади, не допускается. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ |
| 3 | Леса, расположенные в водоохранных зонах | В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются: 1) проведение сплошных рубок лесных насаждений; 2) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; 3) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства; 4) создание и эксплуатация лесных плантаций; 5) размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов, гидротехнических сооружений и объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению и разработкой месторождений углеводородного сырья. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ |

По сведениям единого государственного реестра недвижимости границы лесничеств не посталены на кадастровый учет.

2.10. Охрана объектов животного мира

В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в области охраны животного мира при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции населённых пунктов, предприятий, сооружений и других объектов должны предусматриваться мероприятия по сохранению среды обитания объектов животного мира и условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, а также по обеспечению неприкосновенности защитных участков территорий и акваторий.

Особенности охраны и защиты животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи представлены в таблице 2.10.1.

Таблица 2.10.1

Общие требования по охране объектов животного мира и среды их обитания

| Производственный процесс | Требования при осуществлении производственных процессов | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Общие требования по охране объектов животного мира и среды их обитания, направленные на предотвращение гибели объектов животного мира, установлены Экологическим кодексом Республики Татарстан. (в ред. Постановления КМ РТ от 12.02.2018 N 76). Настоящие Требования обязательны для всех юридических лиц независимо от форм собственности и ведомственной подчинённости, должностных, а также физических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность, и действуют на всей территории Республики Татарстан. |  | Постановление Правительства РФ от 13.08.1996 г. №997 «Об утверждении требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи», Экологический кодекс РТ от 15.01.2009 г. №5-ЗРТ Постановление Кабинета Министров РТ от 15.09.2000 г. №669 «О требованиях по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории РТ» |
| 1. Промышленные и водохозяйственные производственные процессы | Промышленные и водохозяйственные процессы должны осуществляться на специально оборудованных производственных площадках, имеющих ограждения и приспособления, препятствующие проникновению на их территорию объектов животного мира. В целях предотвращения гибели объектов животного мира от воздействия вредных веществ и сырья, находящихся на производственной площадке, запрещено: - хранить материалы и сырье вне специально оборудованных бетонированных и обвалованных площадок с замкнутой системой канализации; - сливать хозяйственные и производственные сточные воды на рельеф местности; - использовать прямоточные системы водопотребления и ресурсозатратные технологии с образованием большого количества отходов производства; - использовать не полностью герметизированные системы сбора, хранения и транспортировки добываемого жидкого и газообразного сырья; - использовать ёмкости и резервуары, не оборудованные системой защиты от попадания в них диких животных. |  |
| 2. Сельскохозяйственные производственные процессы | Сельскохозяйственные производственные процессы должны осуществляться с применением технологий и механизмов, которые не создают опасности массовой гибели объектов животного мира или изменения среды их обитания. Сельскохозяйственные объекты и стационарно установленные механизмы, способные вызвать гибель объектов животного мира, должны иметь специальные ограждения, препятствующие проникновению на них диких животных, а также санитарно - защитные зоны и очистные сооружения, исключающие загрязнение окружающей среды. Запрещается сброс любых сточных вод и отходов в водные объекты и на рельеф местности, в местах нереста, зимовки и массовых скоплений водных и околоводных животных. |  |
| 3. Лесопромышленные и лесохозяйственные производственные процессы | Проекты лесоустройства и планы мероприятий, связанных с пользованием лесным фондом и лесами, не входящими в лесной фонд, в обязательном порядке должны содержать специальные разделы по охране объектов животного мира и среды их обитания. Пользование участками лесного фонда и лесов, не входящих в лесной фонд, должно осуществляться при условии сохранения благоприятной среды обитания объектов животного мира. На этих участках в период размножения, кормления и выращивания молодняка диких животных запрещается: - проведение мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями леса с применением химических веществ и ядохимикатов; - применение арборицидов при уходе за лесом (за исключением инъекций в стволы деревьев); - устройство летних лагерей скота; - прогон скота вне специально отведённых и ограждённых троп шириной не более 5 метров. На участках лесного фонда и лесов, не входящих в лесной фонд, в местах размножения, кормления и выращивания молодняка диких животных может быть ограничено или запрещено: - проведение рубок главного пользования и рубок ухода за лесом; - корчёвка площадей; - вывоз древесины; - пастьба скота; - сенокошение. |  |
| 4. Эксплуатация транспортных магистралей и объектов | Проектирование и сооружение транспортных магистралей должно осуществляться с учетом максимального ограничения их прохождения по естественным границам различных типов ландшафтов, пересечения путей миграции, а также мест концентрации объектов животного мира. На транспортных магистралях должны быть установлены специальные предупредительные знаки и знаки ограничения скорости движения транспорта в местах пересечения с путями миграции объектов животного мира. Наиболее опасные участки транспортных магистралей в местах концентрации объектов животного мира и на путях их миграции ограждаются устройствами со специальными проходами. Транспортные дамбы и мостовые переходы, пересекающие поверхностные водотоки (водохранилища, реки и ручьи), должны быть оборудованы специальными устройствами, обеспечивающими свободную миграцию рыб и наземных животных. |  |
| 5. Эксплуатация трубопроводов | Проектирование и строительство трубопроводов должно осуществляться с учётом обеспечения защиты объектов животного мира. Работы по строительству трубопровода в периоды массовой миграции и в местах размножения и линьки, выкармливания молодняка, нереста, нагула и ската молоди рыб могут быть ограничены специально уполномоченными государственными органами Республики Татарстан по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания. Трубопроводы должны быть заглублены (погружены под землю на определённую глубину). При строительстве трубопроводов в легко уязвимых местах среды обитания животных (заболоченные участки и другие), где невозможно заглубить трубы в землю, необходимо предусматривать сооружение переходов для мигрирующих животных, приподняв отдельные участки трубопроводов на высоту не ниже 3 метров. В случае пересечения крупных поверхностных водотоков (водохранилищ, рек, озёр и др.) трубопровод заглубляется и фиксируется. При пересечении трубопроводом верховий рек и ручьёв устраивается эстакада. Запрещается укладка трубопроводов по дну водоёмов на участках нерестилищ и зимовальных ям. В случае аварии участка трубопровода в месте пересечения водного объекта, участка концентрации наземных животных или на путях их миграции трубопровод должен оснащаться техническими устройствами, обеспечивающими отключение повреждённого в результате аварии участка трубопровода. При ведении строительства, реконструкции и ремонта трубопроводов запрещается оставлять не засыпанные и не ограждённые траншеи на срок более одного месяца. После завершения строительства, реконструкции или ремонта трубопровода запрещается оставлять неубранные конструкции, оборудование, материалы, ёмкости со сточными водами и отходами производства и потребления. |  |
| 6. Проектирование, строительство и эксплуатация линий связи и электропередачи | Проектирование и строительство новых линий связи и электропередачи должно осуществляться с учётом необходимости предотвращения и сокращения риска гибели птиц в случае соприкосновения с токонесущими проводами на участках их прикрепления к конструкциям опор, а также при столкновении с проводами во время пролёта. При строительстве линии электропередачи опоры и изоляторы должны оснащаться специальными птицезащитными устройствами, в том числе препятствующими их гнездованию в местах, допускающих прикосновение птиц к токонесущим проводам. Использование неизолированных металлических конструкций в качестве специальных птицезащитных устройств запрещается. Вдоль линий электропередачи оборудуются специальные санитарно - защитные полосы, препятствующие гибели объектов животного мира от воздействия электромагнитного поля. Эксплуатация линий проводной связи и электропередачи должна осуществляться в режиме, исключающем превышение нормативов предельно допустимых уровней воздействия электромагнитных полей и иных вредных физических воздействий линии электропередачи на объекты животного мира. Запрещается эксплуатация трансформаторных подстанций на линиях электропередачи, их узлов и работающих механизмов без оснащения устройствами (изгородями, кожухами и др.), предотвращающими проникновение животных на территорию подстанции и попадание их в указанные узлы и механизмы. В местах массовой миграции птиц для предотвращения их гибели от столкновения с линиями связи рекомендуется замена воздушной проводной системы связи на подземную кабельную или радиорелейную. |  |

2.11. Зона добычи полезных ископаемых

По данным Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Департамента по недропользованию по Приволжскому федеральному округу (Приволжскнедра) территория Юлбатского сельского поселения находится в пределах границ Богато-Сабинского участка недр (песок), предоставленного в пользование ООО «Таш» (лицензия ТАТ САБ 01260 ТР).

Иные месторождения полезных ископаемых, в том числе месторождения общераспространенных полезных ископаемых отсутствуют.

Согласно ст. 7 Закона РФ «О недрах» №2395-1 в соответствии с лицензией на пользование недрами для добычи полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, образования особо охраняемых геологических объектов, а также в соответствии с соглашением о разделе продукции при разведке и добыче минерального сырья пользователю предоставляется участок недр в виде горного отвода - геометризованного блока недр.

При определении границ горного отвода учитываются пространственные контуры месторождения полезных ископаемых, положение участка строительства и эксплуатации подземных сооружений, границы безопасного ведения горных и взрывных работ, зоны охраны от вредного влияния горных разработок, зоны сдвижения горных пород, контуры предохранительных целиков под природными объектами, зданиями и сооружениями, разносы бортов карьеров и разрезов и другие факторы, влияющие на состояние недр и земной поверхности в связи с процессом геологического изучения и использования недр.

Пользование отдельными участками недр может быть ограничено или запрещено в целях обеспечения национальной безопасности и охраны окружающей среды. Пользование недрами на территориях населённых пунктов, пригородных зон, объектов промышленности, транспорта и связи может быть частично или полностью запрещено в случаях, если это пользование может создать угрозу жизни и здоровью людей, нанести ущерб хозяйственным объектам или окружающей среды. Пользование недрами на особо охраняемых природных территориях производится в соответствии со статусом этих территорий (ст.8 Закона РФ «О недрах»).

В соответствии со ст. 22 указанного закона пользователь недр имеет право ограничивать застройку площадей залегания полезных ископаемых в границах предоставленного ему горного отвода. Пользователь отвечает за безопасное ведение работ, связанных с пользованием недрами; соблюдение утверждённых в установленном порядке стандартов, регламентирующих условия охраны недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, водных объектов, зданий и сооружений от вредного влияния работ, связанных с пользованием недрами; а также за приведение участков земли и других природных объектов, нарушенных при пользовании недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования.

Согласно ст. 25 Закона РФ «О недрах» застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведённых затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведённых объектов.

2.12. Особо охраняемые природные территории

По данным Государственного реестра ООПТ в Республике Татарстан 2009 г. на территории Юлбатского сельского поселения особо охраняемых природных территорий не выявлено.

2.13. Защитные зоны объектов культурного наследия

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры (ст.34.1. Закона РФ от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»).

На территории Юлбатского сельского поселения Сабинского муниципального района расположен:

- выявленный объект культурного наследия (памятники археологии) «Мартыновское селище» - село Мартыново, расположено юго-западнее села.

На момент составления заключения границы территории выявленных объектов культурного наследия (памятников археологии) не установлены.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» требования и ограничения.

2.14. Особо ценные продуктивные угодья

На территории Юлбатского сельского поселения особо ценные продуктивные угодия отсутствуют.

2.15. Система природно-экологического каркаса

Основные структурные элементы системы озеленения сельского поселения оказывают значительное многоплановое воздействие на состояние окружающей среды. Они поддерживают ход естественных биосферных процессов, оказывают климаторегулирующее влияние, снижают антропогенное воздействие на окружающую среду, улучшая условия хозяйственной деятельности, проживания и отдыха населения.

В настоящее время система озеленения поселения представлена защитными лесами, лугами, защитными лесополосами, зарослями кустарников и т.д. В населенных пунктах Юлбатского сельского поселения сформированная система зеленых насаждений отсутствует. Но площади имеющихся зеленых насаждений  (кустарники, посадки – 6,20 га) в населенных пунктах Юлбат и Тнекеево достаточно на количество человек: на 626 человек необходимо 0,75 га, исходя из расчета 12 м2 на одного жителя (СП 42.1330.2016).

В теплое время года большую рекреационную нагрузку претерпевают озелененные территории вдоль берегов р.Казкаш и ее притоков, безымянного притока р. Меша и её притоков, что отрицательно сказывается на состоянии озелененных территорий.

Кроме этого, загрязнение среды (особенно автотранспортом) вызывает неспецифические ответные реакции у растений, выражающиеся в нарушении процессов метаболизма, нарушении пигментов и отмирании тканей. Самыми распространенными физиогномическими индикаторными признаками служат биогеохимические эндемии: хлороз и некроз различной формы и интенсивности.

Таким образом, на текущий момент система зеленых насаждений Юлбатского сельского поселения имеет общую площадь 139,71 га  и требует дальнейшего развития.

Мероприятия по формированию системы природно-экологического каркаса. На территории Юлбатского сельского поселения предлагается формирование системы природно-экологического каркаса, обеспечение непрерывности его составляющих, территориальное и качественное развитие объектов озеленения.

Генеральным планом предлагается организация защитных лесополос вдоль участков автомобильных дорог регионального значения IV категории «Сатышево-Богатые Сабы», ««Сатышево-Богатые Сабы» - Юлбат», ««Сатышево-Богатые Сабы» - Юлбат» - Юсуп-Алан», ««Сатышево-Богатые Сабы» - Юлбат» - Тнекеево», вдоль которых не созданы шумозащитные полосы зеленых насаждений в целях снего-, газо- и пылезащиты (Таблица 2.15.1).

Таблица 2.15.1

Перечень земельных участков под озеленение специального назначения, рекомендуемых к переводу категории ЗУ (защитные лесополосы вдоль автомобильных дорог)

| Кадастровый номер земельного участка | Категория земель | Разрешённое использование по документу | Ориентировочная площадь, кв. м | Планируемая категория |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посадка защитных лесополос вдоль автодорог регионального значения |  |  |  |  |
| Часть ЗУ 16:35:190509:5 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 150,09 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| Часть ЗУ 16:35:190509:7 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения сельскохозяйственного производства | 291,68 |  |
| Часть ЗУ 16:35:190509:9 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения сельскохозяйственного производства | 336,45 |  |
| Часть ЗУ 16:35:190509:11 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения сельскохозяйственного производства | 351,97 |  |
| Часть ЗУ 16:35:190509:13 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 298,85 |  |
| Часть ЗУ 16:35:190509:15 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 154,37 |  |
| Часть ЗУ 16:35:190509:45 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 12 456,32 |  |
| Часть ЗУ 16:35:190509:39 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 1 218,06 |  |
| Часть ЗУ 16:35:190509:42 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 66,28 |  |
| Часть ЗУ 16:35:190509:41 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 98,54 |  |
| Часть ЗУ 16:35:190509:40 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 112,79 |  |
| Часть ЗУ 16:35:190509:14 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения сельскохозяйственного производства | 34,08 |  |
| Часть ЗУ 16:35:190508:16 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения сельскохозяйственного производства | 16172,91 |  |
| Часть ЗУ 16:35:190508:18 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 950,35 |  |
| Часть ЗУ 16:35:190509:50 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения сельскохозяйственного производства | 6 329,36 |  |
| Часть ЗУ 16:35:190509:48 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 13927,03 |  |
| Часть ЗУ 16:35:190509:59 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 617,22 |  |
| Часть ЗУ 16:35:190509:60 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 143,49 |  |
| Часть ЗУ 16:35:190509:61 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 91,15 |  |
| Часть ЗУ 16:35:190509:25 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 196,15 |  |
| Часть ЗУ 16:35:190509:24 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 166,19 |  |
| Часть ЗУ 16:35:190509:23 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 143,73 |  |
| Часть ЗУ 16:35:190509:22 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 134,67 |  |
| Часть ЗУ 16:35:190509:21 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 140,01 |  |
| Часть ЗУ 16:35:190509:20 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 152.,79 |  |
| Часть ЗУ 16:35:190509:19 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 169,42 |  |
| Часть ЗУ 16:35:190509:18 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 164,46 |  |
| Часть ЗУ 16:35:190509:17 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 104,15 |  |
| Часть ЗУ 16:35:190507:50 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения сельскохозяйственного производства | 12536,02 |  |
| Часть ЗУ 16:35:190507:38 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения сельскохозяйственного производства | 1667,34 |  |
| Часть ЗУ 16:35:190503:23 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения сельскохозяйственного производства | 21838,88 |  |
| Часть ЗУ 16:35:190506:13 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения сельскохозяйственного производства | 1466,61 |  |
| Часть ЗУ 16:35:190506:2 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения сельскохозяйственного производства | 2 797,06 |  |
| Часть ЗУ 16:35:190503:21 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения сельскохозяйственного производства | 4033,84 |  |
| Часть ЗУ 16:35:190503:41 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения сельскохозяйственного производства | 229,64 |  |
| Часть ЗУ 16:35:190503:42 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для сельскохозяйственного производства | 204,99 |  |
| Часть ЗУ 16:35:190503:39 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения сельскохозяйственного производства | 195,56 |  |
| Часть ЗУ 16:35:190503:40 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения сельскохозяйственного производства | 183,29 |  |
| Часть ЗУ 16:35:190503:43 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения сельскохозяйственного производства | 140,97 |  |
| Часть ЗУ 16:35:190503:44 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения сельскохозяйственного производства | 111,94 |  |
| Часть ЗУ 16:35:190503:46 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения сельскохозяйственного производства | 144,07 |  |
| Часть ЗУ 16:35:190503:24 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения сельскохозяйственного производства | 24417,39 |  |
| Часть ЗУ 16:35:190501:17 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения сельскохозяйственного производства | 8 602,93 |  |
| Часть ЗУ 16:35:190502:13 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения сельскохозяйственного производства | 17087,99 |  |
| Часть ЗУ 16:35:190502:1 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения сельскохозяйственного производства | 1145,32 |  |
| Часть ЗУ 16:35:190503:29 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения сельскохозяйственного производства | 11346,02 |  |
| Часть ЗУ 16:35:190503:8 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения сельскохозяйственного производства | 4248,19 |  |
| Часть ЗУ 16:35:190503:48 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения сельскохозяйственного производства | 157,64 |  |
| Часть ЗУ 16:35:190503:2 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения сельскохозяйственного производства | 135.89 |  |
| Часть ЗУ 16:35:190503:3 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения сельскохозяйственного производства | 102,11 |  |
| Часть ЗУ 16:35:190503:4 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения сельскохозяйственного производства | 98,55 |  |
| Часть ЗУ 16:35:190503:5 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения сельскохозяйственного производства | 73,84 |  |
| Часть ЗУ 16:35:190503:6 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения сельскохозяйственного производства | 21,43 |  |
| Часть ЗУ 16:35:190502:10 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения сельскохозяйственного производства | 538,50 |  |
| Часть ЗУ 16:35:190501:4 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения сельскохозяйственного производства | 808,61 |  |
| Часть ЗУ 16:35:190507:51 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения сельскохозяйственного производства | 8 644,79 |  |
| Часть ЗУ 16:35:190508:17 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения сельскохозяйственного производства | 8 915,10 |  |
| Часть ЗУ 16:35:190508:21 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения сельскохозяйственного производства | 1 171,19 |  |
| Часть кадастрового квартала 16:35:190507 | - | - | 11652,08 |  |
| Часть кадастрового квартала 16:35:190509 | - | - | 16011,66 |  |
| Часть кадастрового квартала 16:35:190501 | - | - | 28402,06 |  |
| Часть кадастрового квартала 16:35:190503 | - | - | 11662,5 |  |
| ИТОГО: | - | - | 205569,75 | - |

В соответствии с требованиями ОДМ 218.011-98 и СП 42.1330.2016 ширина зеленых насаждений вдоль дорог должна составлять не менее 10 м.

Для выполнения защитных функций необходимо осуществлять посадку полос зеленых насаждений, обладающих густым ветвлением и плотностью крон, неподверженностью снеголому, хорошим порослевым возобновлением, быстрым ростом, газоустойчивостью. Наиболее подходящими для этих целей видами являются:

- хвойные породы: лиственница сибирская;

- лиственные породы: дуб, ясень ланцетный, липа, тополь, граб, шелковица, гледичия;

- кустарники: бирючина, гордовина, акация желтая, спирея, жимолость, шиповник.

В соответствии с СП 42.1330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» внутри всех населенных пунктов сельского поселения должны быть предусмотрены озелененные территории общего пользования из расчета 12 м2 на одного жителя. Данные мероприятия будут способствовать достижению экологической безопасности и повышению инвестиционной привлекательности поселения.

При проведении работ по озеленению рекомендуется использовать местные породы насаждений, наиболее приспособленные к данным почвенно-климатическим условиям. Рекомендуется создание смешанных насаждений из хвойных и лиственных пород, которые обладают широкими и разнообразными декоративными возможностями и в то же время более устойчивы к загрязнению окружающей среды.

По прогнозам на расчетный срок количество человек в сельском поселении увеличится до 792. Необходимая площадь зеленых насаждений составит 0,95 га. Имеющейся площади озеленения в двух населенных пунктах достаточно, но данную площадь необходимо облагородить. В населенных пунктах необходимо организовать сформированную систему зеленых насаждений.

2.16. Кладбища

На территории Юлбатского сельского поселения также расположено 4 действующих кладбищ общей площадью 6,34 га:

- в с.Юлбат мусульманское кладбище площадью 3,47 га, заполненность - 57%. Свободные территории кладбища составляют 1,5 га;

- в 0,02 км на запад от пос.Калатау мусульманское кладбище площадью 0,28 га, заполненность - 29%. Свободные территории кладбища составляют 0,2 га;

- в д.Тнекеево мусульманское кладбище площадью 2,17 га, заполненность – 54%. Свободные территории кладбища составляют 1,00 га;

- у западной границы д.Юсуп-Алан мусульманское кладбище площадью 0,42 га, заполненность – 29%. Свободные территории кладбища составляют 0,30 га;

Обеспеченность кладбищами традиционного захоронения сельского поселения значительно превышает нормативные потребности населения.

Таблица 2.16.1

Сведения о кладбищах

| Наименование объекта | Кадастровый номер | Фактическая категория земель по сведениям ЕГРН |
| --- | --- | --- |
| Кладбище в д.Тнекеево | 16:35:190301:89 | Земли населенных пунктов |
| Кладбище в с. Юлбат | 16:35:190101:119 | Земли населенных пунктов |
| Кладбище у западной границы д. Юсуп-Алан | 16:35:190503:34 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | Часть ЗУ 16:35:190503:19 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  | 16:35:190503:49 | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Кладбище в 0,02 км на запад от пос.Калатау | Часть ЗУ 16:35:190503:52 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | Часть ЗУ 16:35:190503:33 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | Часть ЗУ 16:35:190503:31 | Земли сельскохозяйственного назначения |

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитные зоны сельских и закрытых кладбищ составляют 50 м. В нарушение санитарно-гигиенических требований в санитарно-защитных зонах кладбищ оказываются жилые территории населенного пункта д.Тнекеево (Таблица 2.16.2).

Также территории кладбищ частично или полностью  располагаются в водоохранных зонах р.Казкаш и ее притоков, безымянного притока р.Меша и ее притоков, что нарушает ст.65 Водного кодекса РФ.

Таблица 2.16.2

Сведения о размерах санитарно-защитных зон кладбищ

в Юлбатском  сельском поселении (существующее положение)

| Объект | Зона с особыми условиями использования территории | Нормативный документ | Площадь жилой застройки в СЗЗ, га | Доля жилой застройки в СЗЗ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кладбище в д.Тнекеево | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.12 | 0,81 | 2,55 |
| Кладбище в с. Юлбат | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.12 | - | - |
| Кладбище у западной границы д. Юсуп-Алан | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.12 | - | - |
| Кладбище в 0,02 км на запад от пос.Калатау | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.12 | - | - |

Мероприятия по оптимизации размещения кладбищ и оптимизация их санитарно-защитных зон (проектное предложение).

Генеральным планом Юлбатского сельского поселения разработаны мероприятия, направленные на разрешение конфликтов в зонах действия экологических ограничений на территории кладбищ (Таблица 2.16.3).

На территории санитарно-защитных зон кладбищ необходимо организовать систему озеленения специального значения.

Таблица 2.16.3

Перечень мероприятий по оптимизации размещения кладбищ и   организации зон с особыми условиями использования территории

| Наименование объекта | Размер СЗЗ | Предлагаемое мероприятие | Нормативный документ | Сроки реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | первая очередь (2029г.) | расчетный срок (2039г.) |
| Кладбище в д.Тнекеево | 50 | 1.Закрытие части кладбища, расположенного в водоохранной зоне ручья 2. Варианты решения проблемы: - разработка проекта обоснования сокращения размеров санитарно-защитной зоны; - перефункционирова-ние объектов, расположенных в санитарно-защитных зонах кладбищ по мере износа | ст. 65 Водный кодекс РФ СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.12 | + | - |
| Кладбище в с. Юлбат | 50 | 1.Закрытие части кладбища, расположенного в водоохранной зоне ручья 2. Варианты решения проблемы: - разработка проекта обоснования сокращения размеров санитарно-защитной зоны; - перефункционирова-ние объектов, расположенных в санитарно-защитных зонах кладбищ по мере износа | ст. 65 Водный кодекс РФ СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.12 | + | - |
| Кладбище у западной границы д. Юсуп-Алан | 50 | 1.Закрытие кладбища, расположенного в водоохранной зоне реки 2. Варианты решения проблемы: - разработка проекта обоснования сокращения размеров санитарно-защитной зоны; - перефункционирова-ние объектов, расположенных в санитарно-защитных зонах кладбищ по мере износа | ст. 65 Водный кодекс РФ СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.12 | + | - |
| Кладбище в 0,02 км на запад от пос.Калатау | 50 | 1.Закрытие кладбища, расположенного в водоохранной зоне реки 2. Варианты решения проблемы: - разработка проекта обоснования сокращения размеров санитарно-защитной зоны; - перефункционирова-ние объектов, расположенных в санитарно-защитных зонах кладбищ по мере износа | ст. 65 Водный кодекс РФ СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.12 | + | - |

Фактические границы территории кладбищ в населенных пунктах не совпадает с границами земельного участка, поставленного на учет. В связи с этим необходимо проведение кадастровых работ для уточнения границ территории кладбищ. В таблице 2.16.4 показаны кадастровые номера земельных участков под территории кладбищ, их категории, вид права, формы собственности, мероприятия по изменению категорий.

Таблица 2.16.4

Мероприятия по изменению категории земельных участков кладбищ

| Наименование объекта | Кадастровый номер | Фактическая категория земель по сведениям ЕГРН | Устанавливаемая категория земель |
| --- | --- | --- | --- |
| Кладбище у западной границы д.Юсуп-Алан | 16:35:190503:34 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | Часть ЗУ 16:35:190503:19 | Земли сельскохозяйственного назначения |  |
|  | 16:35:190503:49 | Земли сельскохозяйственного назначения |  |
| Кладбище в 0,02 км на запад от пос.Калатау | Часть ЗУ 16:35:190503:52 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
|  | Часть ЗУ 16:35:190503:33 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |  |
|  | Часть ЗУ 16:35:190503:31 | Земли сельскохозяйственного назначения |  |

3. Инженерно-техническая инфраструктура

### 3.1. Водоснабжение

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Юлбатского сельского поселения являются подземные воды. Население пользуется водой как из артезианских скважин, так и из родников. Сооружения системы водоснабжения населенных пунктов включают водозаборные скважины, водонапорные башни, водопроводные сети. Водопроводные сети в населенных пунктах проложены из ПНД диаметром 63мм, 110 мм.

Водоснабжение объектов агропромышленного комплекса  осуществляется из собственных источников водоснабжения (артезианские скважины).

Общие данные о сооружениях системы водоснабжения Юлбатского сельского поселения представлены в таблице в таблице 3.1.1

Таблица 3.1.1

| Наименование сельского поселения, населенного пункта | Источник водоснабжения, шт. | - Год ввода | Производительность насосного оборудования м³/час | Кол-во ВБ/емкость, шт. | Протяжен-ность сетей водопрово-да, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Юлбатское СП | 3 |  |  | 4 | 13 |
| с. Юлбат | артез.скважина-1, родники-3 | - 1970 | 10 | 25 | 6,2 |
| д. Тнекеево | артез.скважина-1, родники-3 | - 1995 | 10 | 25 | 3,2 |
| д.Юсуп-Алан | артез.скважина-1, родник-1 | - 1995 | 6,5 | 25 | 0,99 |
| п. Калатау | родник-1 | водоснабжение от д.Юсуп-Алан |  |  | 1,6 |

По исследованным химическим и микробиологическим показателям вода из скважин соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

По сведениям АО «Сабинское МПП ЖКХ» изношенность водопроводной сети в населенных пунктах составляет: с. Юлбат–14%, д. Тнекеево –44%, д.Юсуп-Алан – 42% и п. Калатау – 42%.

Расчетные расходы

Общее водопотребление включает в себя расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и в общественных зданиях, на наружное пожаротушение, на полив улиц и зеленых насаждений.

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения подсчитаны исходя из норм водопотребления на одного жителя в зависимости от степени благоустройства зданий (санитарно-технического оборудования), принятых по СП 31.13330.2012, п.5.2 и коэффициентов суточной и часовой неравномерности водопотребления. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Удельные нормы водопотребления

Таблица 3.1.2

| № пп | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 250 |
| 2 | То же с местными водонагревателями | 190 |
| 3 | То же без ванн | 140 |
| 4 | Дома с водопользованием из водоразборных колонок | 40 |

Норма расхода воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров в населенном пункте приняты согласно СП 8.13130.2009, СНиП 2.04.02-84 в зависимости от числа жителей и этажности застройки. Расчётное число одновременных пожаров принимается равным 1 шт., расчётный расход воды для тушения одного наружного пожара - 5 л/с, расчётный расход воды для тушения внутреннего пожара - 2,5 л/с, на существующее положение и на все сроки реализации генерального плана. Продолжительность тушения пожара принимается 3 часа.

Норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений принята согласно СП 31.13330.2012 таблица 3 п.5.3 примечание 1 и составит 70 л/сут на 1 человека.

Результаты расчетов на существующее положение, на все сроки реализации генерального плана представлены в таблице 3.1.3.

Расчетное водопотребление населением

Таблица 3.1.3

| № пп | Наименование сельских поселений и населенных пунктов | Коммунальный сектор Число жителей Среднесуточ.расход, м3/сут |  |  |  |  |  | Qмах, м3/сут | Неучтен-ные расходы, м3/сут | Полив, м3/сут | Пожаротушение, м3/сут | Итого, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1) | (2 ) |  | (3) | (4) | Qср, м3/сут |  |  |  |  |  |
|  | Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Юлбат | - |  | - | 460 64,4 | - | 460 64,4 | 77,3 | 7,7 | 32,2 | 81 | 198,2 |
| 2 | д. Тнекеево | - |  | - | 166 23,24 | - | 166 23,24 | 27,9 | 2,8 | 11,6 | 81 | 123,3 |
| 3 | д.Юсуп-Алан | - |  | - | 76 10,64 | - | 76 10,64 | 12,8 | 1,3 | 5,3 | 81 | 100,4 |
| 4 | п. Калатау | - |  | - | 88 12,04 | - | 88 12,04 | 14,4 | 1,4 | 6 | 81 | 102,8 |
|  | 1 очередь реализации генерального плана (2029г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Юлбат | - | - |  | 465 65,1 | - | 465 65,1 | 78,1 | 3,9 | 32,6 | 81 | 195,6 |
| 2 | д. Тнекеево | - | - |  | 309 43,26 | - | 309 43,26 | 51,9 | 2,6 | 21,6 | 81 | 157,1 |
| 3 | д.Юсуп-Алан | - | - |  | 219 30,66 | - | 219 30,66 | 36,8 | 1,8 | 15,3 | 81 | 134,9 |
| 4 | п. Калатау | - | - |  | 209 29,26 | - | 209 29,26 | 35,1 | 1,8 | 14,6 | 81 | 132,5 |

|  | Расчетный срок реализации генерального плана (2039г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Юлбат | - | - | 472 66,08 | - | 472 66,08 | 79,3 | 3,9 | 33 | 81 | 197,2 |
| 2 | д. Тнекеево | - | - | 305 42,7 | - | 305 42,7 | 51,2 | 2,6 | 21,4 | 81 | 156,2 |
| 3 | д.Юсуп-Алан | - | - | 216 30,24 | - | 216 30,24 | 36,3 | 1,8 | 15,1 | 81 | 134,2 |
| 4 | п. Калатау | - | - | 209 29,26 | - | 209 29,26 | 35,1 | 1,8 | 14,6 | 81 | 132,5 |

Примечание: Столбцы (1), (2), (3), (4) по наименованию соответствуют таблице 3.8.1 по нормам водопотребления на 1 человека.

Проектное предложение

Основные направления развития водоснабжения – бесперебойное обеспечение населения района водой питьевого качества, повышение надежности систем, уменьшение потерь воды.

Схемой территориального планирования Республики Татарстан предусмотрены мероприятия по развитию системы водоснабжения (таблица 3.1.4)

Таблица 3.1.4

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Срок реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | существующая | новая (до-полнительная) | первая очередь (2019- 2029 гг.) | расчетный срок (2030 – 2039 гг.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Сабинский муниципальный район | Благоустройство, санитарная очистка и каптаж родников |  | Капитальный ремонт | штук |  | 64 | + |  | СТП Республики Татарстан |

Стратегией территориального планирования Сабинского муниципального района РТ предусмотрены мероприятия по развитию системы водоснабжения (таблица 3.1.5)

Таблица 3.1.5

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Срок реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Первая очередь (2019-2029 гг.) | Расчетный срок (2030-2039 гг) |  |
| 1 | н.п. Юлбат | Сети водоснабжения | Водоснабжение новых участков для жилищной застройки | строительство | км. | 1.6 | + |  | СТП Сабинского МР |
| 2 | Юлбатское СП | Сети водоснабжения | Мониторинг центральных систем водоснабжения в поселениях на предмет потери воды. Принятие мер по минимизации потерь воды | - | - | - | + |  | СТП Сабинского МР |
| 3 | Юлбатское СП | Сети водоснабжения | Микробиологические исследования воды и анализ качества воды в центральных системах водоснабжения на предмет жесткости | - | - | - | + |  | СТП Сабинского МР |

В рамках реализации концепции развития проектом предусматриваются следующие мероприятия:

На первую очередь (до 2029 г.) и на расчетный срок (до 2039 г.):

- производительность скважин позволяет покрыть расчетную потребность в воде постоянного населения в существующих границах на расчетный срок, поэтому источником водоснабжения для обеспечения водой населения сельского поселения принять существующие артезианские скважины;

- реконструкция и замена сетей водоснабжения д.Тнекеево, д.Юсуп-Алан и п. Калатау;

- для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь необходимо проводить своевременную замену запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом;

- установка пожарных гидрантов;

- оснащение приборами учета водонапорных башен и артезианских скважин;

- усиление контроля по рациональному расходованию воды потребителями;

- для  освоения территории под жилую застройку проектом предлагается строительство сетей водоснабжения из современных материалов до земельных участков перспективной жилой застройки;

- для  освоения территории под перспективное строительство жилья проектом предлагается строительство артезианской скважины с водонапорной башней в пос.Калатау.

Генеральным планом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий с внедрением современных инновационных технологий.

### 3.2. Канализация

В Юлбатском сельском поселении отсутствует централизованная система водоотведения. Население пользуется выгребными ямами, с последующим вывозом на районные очистные сооружения канализации.

На территории поселения ливневая канализация отсутствует.

Расчетные расходы

При проектировании системы канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Результаты расчетов на существующее положение, на все сроки реализации генерального плана представлены в таблице 3.2.2.

Удельные нормы водоотведения

Таблица 3.2.1

| № пп | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 250 |
| 2 | То же с местными водонагревателями | 190 |
| 3 | То же без ванн | 140 |
| 4 | Дома с водопользованием из водоразборных колонок | 25 |

Расчетное водоотведение населением

Таблица 3.2.2

| № пп | Наименование сельских поселений и населенных пунктов | Коммунальный сектор Число жителей Среднесуточ.расход, м3/сут |  |  |  |  | Qмах, м3/сут | Неучтенные расходы, м3/сут | Итого, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1) | (2 ) | (3) | (4) | Qср, м3/сут |  |  |  |
|  | Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Юлбат | - | - | 460 64,4 | - | 460 64,4 | 77,3 | 7,7 | 85 |
| 2 | д. Тнекеево | - | - | 166 23,24 | - | 166 23,24 | 27,9 | 2,8 | 30,7 |
| 3 | д.Юсуп-Алан | - | - | 76 10,64 | - | 76 10,64 | 12,8 | 1,3 | 14,1 |
| 4 | п. Калатау | - | - | 88 12,04 | - | 88 12,04 | 14,4 | 1,4 | 15,8 |
|  | 1 очередь реализации генерального плана (2029г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Юлбат | - | - | 465 65,1 | - | 465 65,1 | 78,1 | 3,9 | 82 |
| 2 | д. Тнекеево | - | - | 309 43,26 | - | 309 43,26 | 51,9 | 2,6 | 54,5 |
| 3 | д.Юсуп-Алан | - | - | 219 30,66 | - | 219 30,66 | 36,8 | 1,8 | 38,6 |
| 4 | п. Калатау | - | - | 209 29,26 | - | 209 29,26 | 35,1 | 1,8 | 36,9 |

|  | Расчетный срок реализации генерального плана (2039г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Юлбат | - | - | 472 66,08 | - | 472 66,08 | 79,3 | 3,9 | 83,2 |
| 2 | д. Тнекеево | - | - | 305 42,7 | - | 305 42,7 | 51,2 | 2,6 | 53,8 |
| 3 | д.Юсуп-Алан | - | - | 216 30,24 | - | 216 30,24 | 36,3 | 1,8 | 38,1 |
| 4 | п. Калатау | - | - | 209 29,26 | - | 209 29,26 | 35,1 | 1,8 | 36,9 |

Примечание: Столбцы (1), (2), (3), (4) по наименованию соответствуют таблице 3.8.3 по нормам водоотведения на 1 человека.

Проектное предложение

В целях улучшения благоустройства жилых зданий, а так же в целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения предусматриваются следующие мероприятия:

На первую очередь (до 2029 г.) и на расчетный срок (до 2039г.):

- устройство автономных систем канализации для населения, проживающего в индивидуальных домах с придомовыми земельными участками или для коллективного пользования (группы жилых домов, объектов социально-бытового сектора);

- устройство септиков для индивидуального жилья для более эффективной очистки сточных вод;

- организация своевременного вывоза стоков от существующих септиков и выгребных ям жилой и общественной застройки на очистные сооружения канализации;

- организация поверхностного стока вод.

При разработке автономной системы канализации следует учитывать «Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям ИТС 10-2015. Очистка сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений, городских округов», с целью обеспечивать безусловный приоритет мероприятий, характеризующихся максимальной эколого-экономической эффективностью.

Для существующих предприятий АПК необходимо строительство системы водоотведения для очистки сточных вод. Проектом предлагается:

- строительство современных очистных сооружений канализации на существующих  объектах АПК;

- внедрение наилучших доступных технологий и технических средств по комплексной утилизации и переработке животноводческих стоков;

Размещение очистных сооружений и точка сброса, их производительность, необходимость в канализационной насосной станции,  протяженность канализационной сети уточняются на последующих стадиях проектирования после проведения гидравлического расчета с учетом геологических, геоморфологических и гидрогеологических условий территории и рельефа местности.

Генеральным планом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий с внедрением современных инновационных технологий.

Организация поверхностного стока

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока и устройство сети водостоков.

Применение открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков) допускается в районах одно-, двухэтажной застройки и в сельских населенных пунктах, а также на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами.

На рекреационных территориях допускается проектирование системы отвода поверхностных и подземных вод в виде сетей дождевой канализации и дренажа открытого типа.

Отведение поверхностных вод по открытой системе водостоков допускается при соответствующем обосновании и согласовании с Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан, органами по регулированию и охране водных объектов, охране водных биологических ресурсов.

Проектирование дождеприемников предусматривается на следующих участках:

- на затяжных участках спусков (подъемов);

- на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод;

- в пониженных местах в конце затяжных участков спусков;

- в пониженных местах при пилообразном профиле лотков улиц;

- в местах улиц, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод.

Для регулирования стока дождевых вод следует проектировать пруды или резервуары, а также использовать укрепленные овраги и существующие пруды, не являющиеся источниками питьевого водоснабжения, непригодные для купания и спорта и не используемые в рыбохозяйственных целях (Республиканские нормативы градостроительного проектирования утверждены  Постановлением Кабинета Министров РТ от «27» декабря 2013 г. № 1071).

В дальнейшем, мероприятия по отведению поверхностного стока должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

### 3.3. Санитарная очистка территории

В данном разделе рассматриваются вопросы по организации, сбору, удалению, обезвреживанию твердых и жидких бытовых отходов, а также уборке поселковых территорий.

Существующая застройка Юлбатского сельского поселения является источником образования твердых коммунальных отходов. Согласно статьи 4.1. «Классы опасности отходов» Федерального закона от 30.12.2008 N 309-ФЗ: отходы в зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду подразделяются в соответствии с критериями, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование в области охраны окружающей среды, на классы опасности:

I класс - чрезвычайно опасные отходы;

II класс - высокоопасные отходы;

III класс - умеренно опасные отходы;

IV класс - малоопасные отходы;

V класс - практически неопасные отходы.

Твердые коммунальные отходы Юлбатского сельского поселения условно можно отнести к отходам 4-го и 5-го классов опасности:

4й класс – малоопасные. Установлена низкая степень вредного воздействия на природную среду, а период восстановления составляет от 3-х лет.

5й класс – практически неопасные. Степень воздействия – очень низкая, экологическая система и ее компоненты не нарушены.

Отходы 4 и 5 класса опасности – это твердые коммунальные отходы,  образуются в жилом секторе и административных зданиях, в учебных заведениях и торговых центрах, в аэропортах и автовокзалах. Кроме того к ним относят дорожный мусор и крупногобаритные отходы, это могут быть мебель и вещи, стекло, бумага, пластмасса, пищевые отходы.

Твердые коммунальные отходы вывозятся на полигон ТКО у пгт.Богатые Сабы. Сабинский полигон твердых коммунальных отходов расположен в 500-600 м западнее п.г.т. Богатые Сабы. Площадь полигона составляет 4,9 га, вместимость – 146 тыс. м3. Полигон принимает отходы от населения и 28 предприятий и организаций. Эксплуатируется с 2001 г., проектная продолжительность эксплуатации составляет 20 лет. По достижении окончания проектного срока эксплуатации, необходимо пересмотреть проектные мощности полигона на первую очередь и расчетный срок, а также внести соответствующие изменения в генеральный план.

Сортировка принимаемых отходов на полигоне ТКО не производится.

В настоящее время в поселении мусорных контейнеров не имеется, применяется «мешочный сбор». Вывоз ТКО организован 2 раза в месяц. Договор на вывоз заключен с АО «Сабинское МПП ЖКХ».

Источником образования помета и навоза на территории сельского поселения являются коневодческие фермы, фермы КРС и личные подсобные хозяйства населения. Образовавшиеся отходы животноводства временно буртуются на территории ферм, приусадебных территориях, далее используются в качестве органического удобрения.

В Юлбатском сельском поселении отсутствуют навозохранилища. Свалки ТКО не имеются.

По данным ГБУ «Сабинское РГВО» на территории Юлбатского сельского поселения скотомогильники ликвидированы.

Расчетные расходы

Нормы накопления отходов на 1 жителя в год принимается по Постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов» от 12.12.2016 г. № 922:

- твердые коммунальные отходы – 2,09 куб.м/год – индивидуальные жилые дома, 1,94 куб.м/год – многоквартирные дома;

- крупногабаритные отходы –0,47 куб.м/год – индивидуальные жилые дома, 0,42 куб.м /год – многоквартирные дома.

Таблица 3.3.1

| Наименование | Существующее положение на начало 2019 г. (т/год) |  |  |  |  | Объем твердых коммунальных отходов, куб.м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Первая очередь с 2019 по 2029 гг |  |  |  |  | Расчетный срок с 2030 по 2039 гг |  |  |  |  |
|  | ТКО | КГО | Итого от населения | Итого от юр. Лиц | Итого | ТКО | КГО | Итого от населения | Итого от юр. Лиц | Итого | ТКО | КГО | Итого от населения | Итого от юр. Лиц | Итого |
| с. Юлбат | - | - | - | - | - | 971,9 | 218,6 | 1190,5 | - | 1190,5 | 986,5 | 221,8 | 1208,3 | - | 1208,3 |
| д. Тнекеево | - | - | - | - | - | 645,8 | 145,2 | 791 | - | 791 | 637,5 | 143,4 | 780,9 | - | 780,9 |
| д.Юсуп-Алан | - | - | - | - | - | 457,7 | 102,9 | 560,6 | - | 560,6 | 451,4 | 101,5 | 552,9 | - | 552,9 |
| п. Калатау | - | - | - | - | - | 436,8 | 98,2 | 535 | - | 535 | 436,8 | 98,2 | 535 | - | 535 |

Примечание: данные объема твердых коммунальных отходов на существующее положение не имеются.

Для складирования предполагаемых объемов ТКО потребуются контейнеры и контейнерные площадки. Необходимое количество контейнеров определено по формуле (Справочник «Санитарная очистка территории и уборка населенных мест» (Москва, 1990г.)):

Б = Пгод*t К1 / 365*E, шт.,

где Пгод - годовое накопление ТКО, м3/год,

t - периодичность вывоза мусора, сут.,

К1 - коэффициент неравномерности накопления отходов (принимается равным 1,25),

E - вместимость контейнера, м3, с учетом среднесуточного накопления коммунальных отходов, периода их вывоза (1 раз/2 сут.) и вместимости контейнера (1,1 м3). Расчетное количество контейнеров представлено в таблице 3.3.2.

Таблица 3.3.2

| Наименование | Количество контейнеров, шт |  |
| --- | --- | --- |
|  | Первая очередь с 2019 по 2029 гг | Расчетный срок с 2030 по 2039 гг |
| с. Юлбат | 6 | 6 |
| д. Тнекеево | 4 | 4 |
| д.Юсуп-Алан | 3 | 3 |
| п. Калатау | 3 | 3 |
| Юлбатское сельское поселение | 16 | 16 |

*количество контейнеров без учета существующих

В настоящее время в с.Юлбат имеется контейнер (объем в 8 куб.м).

Таким образом, на территории Юлбатского сельского поселения количество  контейнеров (объем 1,2 куб.м) для ТКО должно составлять 16 шт. на первую очередь и на расчетный срок, при условии, что 50% контейнеров рекомендуется использовать для отходов ТКО, подлежащих сортировке (вторсырье). Места размещения контейнерных площадок и количество единиц спецтехники (а именно транспортных и собирающих мусоровозов) определяется региональным оператором и схемой санитарной очистки территории.

Кроме того, необходимо предусмотреть установку контейнеров для сбора опасных ТКО. Опасные ТКО (осветительные устройства, электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы (за исключением автомобильных), ртутные градусники, утратившие потребительские свойства) должны складироваться в специально предназначенные контейнеры (оранжевого цвета) в антивандальном исполнении, исключающие их повреждение и причинение вреда окружающей среде.

Также согласно Постановления Кабинета Министров от 25.03.2017 г. № 181 «Об утверждении Порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на территории Республики Татарстан» сбор опасных ТКО осуществляется с использованием мобильных приемных пунктов, организованных региональным оператором.

Проектное предложение

Схемой территориального планирования Республики Татарстан предусмотрены мероприятия по развитию системы водоснабжения (таблица 3.3.3)

Таблица 3.3.3

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Срок реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | существующая | новая (до-полнительная) | первая очередь (до 2029 года) | расчетный срок (2030 – 2039 годы) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Сабинский муниципальный район | Свалки ТКО |  | рекультивация |  |  |  | + |  | Территориальная схема РТ |

Генеральным планом Юлбатского сельского поселения в целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения и экологического благополучия территории сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия:

  - планово-регулярная санитарная очистка территории;

  - организация дифференцированного (раздельного) сбора ТКО;

  - захоронение и утилизация образовавшихся твердых коммунальных отходов через мусороперегрузочную станцию в Сабинском муниципальном районе на межмуниципальный полигон ТКО на территории Арского муниципального района в соответствии с Территориальной схемой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Республики Татарстан (утв. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.03.2018г № 149). До ввода в эксплуатацию межмуниципального полигона ТКО в Арском муниципальном районе, твердые коммунальные отходы с территории  сельского   поселения   будут   вывозить  на   полигон   ТКО пгт Богатые Сабы;

  - организация специальных площадок с твердым покрытием с установкой водонепроницаемых контейнеров для сбора отходов в соответствии с потребностями;

  - организация специальных площадок с твердым покрытием и ограждением, препятствующим развалу отходов для сбора и хранения крупногабаритных отходов;

  - организация приемного пункта по принятию энергосберегающих ламп, используемых в бытовых условиях, и их вывоз к местам утилизации отходов с высоким классом токсичности;

  - организация приемного пункта по принятию стеклотары, стеклобоя, макулатуры, металлических банок, металлолома, пластика и пластиковых бутылок, хлопчатобумажной ветоши, автомобильных шин;

  - удаление уличного смета на полигон ТКО для использования в качестве изолирующего слоя;

В части решения вопроса утилизации отходов животноводства генеральным планом предлагается следующие варианты:

- использование навозохранилищ закрытого  и дальнейший вывоз помета и навоза на поля в качестве удобрения;

- использование установок для переработки навоза и помета.

### 3.4. Теплоснабжение

На территории Юлбатского сельского поселения имеются населенные пункты – с. Юлбат, д. Тнекеево, д.Юсуп-Алан и п. Калатау. В настоящее время Юлбатское сельское поселение застроено в основном – частными домами усадебной застройки.

Отопление усадебной застройки осуществляется от локальных источников теплоснабжения 2-х или одноконтурных индивидуальных бытовых котлов, работающих на природном газе низкого давления.

Общественные учреждения Юлбатского сельского поселения  пользуются автономными котельными с маломощными котлами до 100 кВт и менее.

Проектное решение:

Теплоснабжение усадебной жилой, общественной застройки – на первую очередь (2029г.) и на расчетный срок (2039г.) предлагается осуществить:

- усадебная застройка - от одноконтурных и двухконтурных теплогенераторов;

- общественные учреждения  - от автономных источников тепла.

### 3.5. Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение Юлбатского сельского поселения осуществляется от магистрального газопровода высокого давления, через распределительные газопроводы и газораспределительную станцию (ГРС).

Природный газ в сельские населенные пункты Юлбатского сельского поселения подается от АГРС-3 с.Измя по межпоселковым газопроводам высокого давления до газораспределительных пунктов (ГРП, ШРП). Далее по сетям низкого давления непосредственно к потребителю.

Таблица 3.5.1

| Название ГРС | Местоположение ГРС | Проектная производительность, тыс. м3/год | Резерв производительности (резерв мощности) тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| АГРС-10 н.п Б.Сабы | Республика Татарстан, Сабинский район, пгт.Богатые Сабы | 10 | 4,9 |

Примечание: Данные предоставлены ООО «Газпром трансгаз Казань»

Таблица 3.5.2

Потребление газа в сельском поселении

| № пп | Потребители газа | Давление Р, МПа | Потребление Q, куб.м/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Юлбат | 0,003 | 103 |
| 2 | д. Тнекеево | 0,003 | 36 |
| 3 | д.Юсуп-Алан | 0,003 | 20 |
| 4 | п. Калатау | 0,003 | 18 |

Примечание: Данные предоставлены ООО «Газпром трансгаз Казань»

Расчетные расходы газа

В соответствии с планировочными решениями необходимо предусмотреть газоснабжение населения – (хозяйственно-бытовые и коммунальные нужды).

В соответствии СП 42-101-2003 при составлении проектов генеральных планов городов и других поселений допускается принимать укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):

- при наличии централизованного горячего водоснабжения - 120;

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей - 300;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения - 180 (220 в сельской местности).

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды населения на первую очередь (2029г.) и на расчетный срок (2039г.) представлены в таблице 3.5.3.

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды  населения сельского поселения

Таблица 3.5.3

| № п/п | Наименование сельских поселений | Годовой расход газа, тыс. м3/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | I-я очередь (2029 год) | Расчетный срок (2039 год) |
|  | Юлбатское СП | 173,3 | 264,3 | 264,3 |
| 1 | с. Юлбат | 101,2 | 102,3 | 103,8 |
| 2 | д. Тнекеево | 36,5 | 67,9 | 67,1 |
| 3 | д.Юсуп-Алан | 16,7 | 48,2 | 47,5 |
| 4 | п. Калатау | 18,9 | 45,9 | 45,9 |

Проектное предложение

Проектом предусматривается максимальное использование существующей системы газопроводов, позволяющей стабильное газоснабжение всех газифицированных объектов. Все существующие ГРП по производительности обеспечат газоснабжение жилищно-коммунального сектора на первую очередь и на расчетный срок. Замена ГРП не требуется.

Для территории под  новое жилье необходимо предусмотреть строительство распределительного газопровода до земельных участков перспективной жилой застройки.

Проектом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий и внедрение современных инновационных технологий.

### 3.6. Электроснабжение

Электроснабжение Юлбатского сельского поселения Республики Татарстан осуществляется от высоковольтных подстанций, таблица 3.6.1.

Данные по подстанциям Юлбатского сельского поселения

| Таблица 3.6.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Место расположение ПС | Наименование ПС | Номинальная мощность | Напряжение подстанций |  |
| пгт.Б.Сабы | ПС Сабы | 2*16000кВА | 110/10 кВ |  |

В Юлбатском сельском поселении расположено 20 трансформаторных подстанций, таблица 3.6.2.

Таблица 3.6.2

| № п/п | Диспетчерский Номер КТП | Напряжение, кВ | Мощность КТП, кВА | Резерв мощности КТП, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Юлбат |  |  |  |  |
| 1 | КТП-98111 | 10/0,4 кВ | 630 кВА | 140 кВА |
| 2 | КТП-98108 | 10/0,4 кВ | 160 кВА | 40 кВА |
| 3 | КТП-98110 | 10/0,4 кВ | 160 кВА | 40 кВА |
| 4 | КТП-98107 | 10/0,4 кВ | 100 кВА | 25 кВА |
| 5 | КТП-98109 | 10/0,4 кВ | 250 кВА | 70 кВА |
| 6 | КТП-98112 | 10/0,4 кВ | 630 кВА | 140 кВА |
| 7 | КТП-98113 | 10/0,4 кВ | 630 кВА | 140 кВА |
| 8 | КТП-98114 | 10/0,4 кВ | 160 кВА | 40 кВА |
| 9 | КТП-98417 | 10/0,4 кВ | 160 кВА | 40 кВА |
| 10 | СТП-98434 | 10/0,4 кВ | 63 кВА | 12 кВА |
| д. Тнекеево |  |  |  |  |
| 1 | КТП-98106 | 10/0,4 кВ | 160 кВА | 40 кВА |
| 2 | КТП-98105 | 10/0,4 кВ | 100 кВА | 25 кВА |
| д.Юсуп-Алан |  |  |  |  |
| 1 | КТП-98089 | 10/0,4 кВ | 250 кВА | 70 кВА |
| 2 | КТП-98117 | 10/0,4 кВ | 100 кВА | 25 кВА |
| 3 | КТП-98307 | 10/0,4 кВ | 100 кВА | 25 кВА |
| п. Калатау |  |  |  |  |
| 1 | КТП-98090 | 10/0,4 кВ | 160 кВА | 40 кВА |

Примечание: Данные предоставлены Елабужские электрические сети Филиал ОАО «Сетевая компания»

Электроснабжение ТП и КТП населенных пунктов сельского поселения выполнено воздушными линиями ВЛ-10кВ. Тип опор железобетонные, деревянные, деревянные с ж/б приставками. Физическое состояние хорошее. Замена опор не требуется. Все линии электропередач не взаиморезервируемые. Загрузка питающих линий по току составляет 70 %.

Расчет электрических нагрузок

Электрические нагрузки по проекту планировки коммунально-бытового сектора (КБС) Юлбатского сельского поселения определены в два срока:

- первая очередь – 2029 г.;

- расчетный срок – 2039 г.

Годовое электропотребление коммунально-бытового сектора рассчитано согласно табл.4 Приложения 9 (Республиканские нормативы градостроительного проектирования, 2013) «Укрупненные показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей и годового числа часов использования максимума электрической нагрузки».

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением. Эти данные не учитывают применения в жилых зданиях кондиционирования, электроотопления и электроводонагрева.

Расчетная мощность коммунально-бытового сектора рассчитана согласно РД 34.20.185-94, табл.2.4.3. «Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки». Удельная мощность электроэнергии составила 0,42 кВт/чел. (категория городов «малый», с плитами на природном газе). Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), наружного освещения, а также различные мелкопромышленные потребители, питающиеся, как правило, по поселковым распределительным сетям.

Расчет электрических нагрузок предприятий необходимо произвести по проектам электроснабжения данных предприятий или соответствующих аналогов.

Годовое электропотребление мощности КБС, кВт.ч/год

Таблица 3.6.3

| Населенные пункты | Годовое электропотребление, тыс кВт.ч/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Исходный год | Первая очередь 2029г. | Расчетный срок 2039г. |
| Юлбатское СП | 1709,9 | 2608,3 | 2608,3 |
| с. Юлбат | 998,2 | 1009,1 | 1024,2 |
| д. Тнекеево | 360,2 | 670,5 | 661,9 |
| д.Юсуп-Алан | 164,9 | 475,2 | 468,7 |
| п. Калатау | 186,6 | 453,5 | 453,5 |

Расчетная мощностиь КБС и мелкопромышленных предприятий, кВт

Таблица 3.6.4

| Населенные пункты | Расчетная мощность, кВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Исходный год | Первая очередь 2029г. | Расчетный срок 2039г. |
| Юлбатское СП | 330,9 | 504,8 | 504,8 |
| с. Юлбат | 193,2 | 195,3 | 198,2 |
| д. Тнекеево | 69,7 | 129,8 | 128,1 |
| д.Юсуп-Алан | 31,9 | 91,9 | 90,7 |
| п. Калатау | 36,1 | 87,8 | 87,8 |

Трансформаторная мощность КБС и мелкопромышленных предприятий, кВА

Таблица 3.6.5

| Населенные пункты | Трансфоматорная мощность, кВА |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Исходный год | Первая очередь 2029г. | Расчетный срок 2039г. |
| Юлбатское СП | 413,8 | 631 | 631 |
| с. Юлбат | 241,5 | 244,1 | 247,8 |
| д. Тнекеево | 87,2 | 162,2 | 160,1 |
| д.Юсуп-Алан | 39,9 | 115 | 113,4 |
| п. Калатау | 45,2 | 109,7 | 109,7 |

Проектное решение

Стратегией территориального планирования Сабинского муниципального района РТ предусмотрены мероприятия по развитию системы водоснабжения (таблица 3.1.5)

Таблица 3.6.6

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Срок реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Первая очередь (2019-2029 гг.) | Расчетный срок (2030-2039 гг) |  |
| 1 | н.п. Юлбат, Тнекеево, Юсуп-Алан, Калатау | Сети электроснабжения | Модернизация сетей уличного освещения в населенных пунктах | - | - | - | + |  | СТП Сабинского МР |

В настоящее время и вплоть до расчетных сроков (2039 г.) для обеспечения электроэнергией:

- использование существующей схемы электроснабжения поселения и при необходимости реконструирование изношенных ТП, КТП и ВЛ;

- предусмотреть строительство линий электропередач до земельных участков перспективной жилой застройки;

Согласно современным требованиям к электросетям рекомендуется:

- Оснащение ВЛ быстродействующими ВЧ защитами;

- Телемеханизация подстанций;

- Монтаж автоматизированных систем учёта электроэнергии в распределительной сети населенных пунктов;

- Применение энергосберегающих технологий и компенсации реактивной мощности.

  - Слаботочные сети

Телефонизация

В настоящее время телефонизация Юлбатского сельского поселения осуществляется от телефонной станции в с.Шикши (емкостью 162 номера) и д.Серда (емкостью 42 номера).

Связь организована по шкафной системе с зоной прямого питания.

Телефонная станция обеспечивает междугородние связи со всей территорией России, а также международные переговоры, включая страны СНГ.

Для абонентов связь предоставляется ПАО «ВымпелКом» (Билайн), ПАО «МегаФон», ПАО «Таттелеком».

Радиофикация

В настоящее время для радиофикации Юлбатского сельского поселения используется находящийся в эксплуатации радиотрансляционный узел типа УПВ-5 мощностью 5 кВт и аппаратура 3-х программного вещания.

Телевидение

Телевизионное вещание Юлбатского сельского поселения осуществляется от телевизионной станции, расположенной в с Шемордан. Емкость телевизионной станции–10000 точек. Есть возможность подключения абонентам пакета IP-телевидения по кабельным линиям связи.

Интернет

Подключение к сети Интернет осуществляется по оптико-волоконному кабелю и телефонным линиям (ADSL). Информация о подключенных абонентах отсутствует.

Проектные решения

Телефонизация

Потребное количество телефонов на все сроки развития Юлбатского сельского поселения генеральным планом предусматривается с учетом 100% обеспеченности населения. Коэффициент семейности принимается равным 3,5 чел. Таким образом, необходимое количество телефонов на первую очередь (2029 г) и расчетный срок (2039 г), составит 343 и 343 соответственно.

Радиофикация

Радиофикацию Юлбатского сельского поселения обеспечить от существующего радиотрансляционного узла мощностью 5 кВт.

Распределительные радиофидеры напряжением 240 В выполняются стальным проводом по стойкам и на крышах жилых домов и общественных зданий.

Телевидение

Телевещание Юлбатского сельского поселения обеспечить от существующей  телевизионной станции, емкость которой составляет 10000 точек.

Базовый пакет кабельного аналогового телевидения включает в себя 30 тематических каналов с возможностью расширения до 90 каналов.

Аналоговый сигнал поступает со спутника, приемные антенны расположены на здании телерадиокомпании «ТРК «ТВТ».

Цифровой сигнал поступает по оптоволоконному кабелю с центрального офиса телерадиокомпании «ТРК «ТВТ» г. Казани.

- Инженерная подготовка территории

Цели и задачи раздела

Целью раздела «Инженерная подготовка территории населенных мест» является улучшение физических характеристик территории и создания условий для эффективного гражданского и промышленного строительства.

Основной задачей инженерной подготовки является защита территории района от воздействия неблагоприятных физико-геологических процессов. Для этого необходимы мероприятия по инженерной подготовке, состав которых следует устанавливать в зависимости от природных условий осваиваемой территории (рельефа, грунтовых условий, степени затопляемости, заболоченности, наличия опасных природных процессов на осваиваемой территории), характера использования территории.

Существующее положение

В соответствие с разделом 5 СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» природные условия поселения оцениваются как «простые».

В таблице 4.1.1 представлены повторяемость направления ветра и количество осадков в зимний период.

Таблица 4.1.1

| Месяц | Повторяемость направлений ветра |  |  |  |  |  |  |  | Количество осадков (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |  |
| Октябрь | 11 | 6 | 4 | 10 | 20 | 16 | 20 | 13 | 36,0 |
| Ноябрь | 8 | 5 | 8 | 13 | 24 | 15 | 18 | 9 | 33,7 |
| Декабрь | 6 | 4 | 6 | 15 | 26 | 16 | 19 | 8 | 44,4 |
| Январь | 18 | 14 | 7 | 34 | 5 | 4 | 16 | 2 | 53,1 |
| Февраль | 8 | 6 | 9 | 17 | 21 | 13 | 17 | 9 | 17,2 |
| Март | 8 | 6 | 8 | 17 | 26 | 14 | 16 | 5 | 32,6 |

Как видно из таблицы 4.1.1 в зимний период преобладают ветра южного направления, которые составляют в среднем 20%. Снежные заносы могут наблюдаться на участках дорог широтного направления (а/д «Сатышево-Богатые Сабы»).

В проекте рассматриваются опасные природные процессы, которые имеют место на территории поселения:

- эрозионные процессы;

- сейсмичность;

- затопление (подтопление);

- снежные заносы.

Эрозионные процессы

При проектировании и строительстве зданий в зонах, подверженных эрозионным процессам должна предусматриваться инженерная защита территории застройки. Необходимо проведение мониторинговых исследований за их развитием, расширение наблюдательной сети, разработка и реализация мероприятий по защите склонов от эрозии.

По материалам почвенного обследования  2001 года масштаба 1:10000, выполненных АО «РКЦ «Земля», на территории Юлбатского сельского поселения распространены эрозионные процессы.

Процессы почвенной эрозии проявляются в виде плоскостного или мелкоручейкового смыва почв. Почвенная эрозия есть результат многовековой деятельности человека. Предпосылками её возникновения являются высокая степень распаханности и низкая облесенность пашни, что наносит ущерб сельскому хозяйству.

Деятельность временных водотоков приводит к дальнейшей стадии эрозии  – оврагообразованию. Развитие эрозии временных водотоков и овражной эрозии в сельском поселении приурочено к долине ручья и реки Казкаш.

Почти на всем протяжении водотоков, дренирующих территорию поселения наблюдаются русловые процессы – меандрирование. Происходит подмыв береговых склонов, приводящих к отторжению поверхностных грунтовых массивов, происходит перемещение излучин и аккумуляция наносов.

В настоящее время большинство оврагов террасировано, задерновано и активно развивающихся оврагов в сельском поселении нет. Создание противоэрозионного пруда у пос.Калатау также способствовало снижению эрозионных процессов в поселении.

Не смотря на снижение эрозии, в пределах населенного пункта Юлбат и Тнекеево сохраняется потенциальная опасность отступания береговой бровки в результате русловой эрозии.

Мероприятия по борьбе с эрозионными процессами

На территории населенных пунктов овраги отмечены в западной окраине д.Тнекеево и в южной части с.Юлбат. В с.Юлбат овраг заходит устьевой частью.

Рекомендуются следующие мероприятия по приостановке роста оврагов: устройство нагорных канав вокруг овражной сети, водостоков с перепадами для упорядочения стока в овраге, укрепление дна оврага и откосов. Благоустройство овражных территорий может быть достигнуто террасированием и уполаживанием откосов, засыпкой его узкой части, защитным озеленением – одерновкой склонов, посадкой кустарников и деревьев. В отдельных случаях допускается полная или частичная ликвидация оврагов путем их засыпки с прокладкой по ним водосточных и дренажных коллекторов.

Для предотвращения роста активного оврага рекомендуется разбивка вытекающего из трубы под автодорогой потока воды (в период весеннего снеготаяния), на более мелкие струи с помощью системы лотков, с последующим распределением воды по склону.

В целях благоустройства планируемой территории, отвода дождевых и талых вод с территории поселения, улучшения ее общих и санитарных условий, мерой борьбы по размыву склонов существующих оврагов и склонов речных террас проектом рекомендуется организация поверхностного стока и устройство сети водостоков. В соответствии с СП 32.13330 применение открытых водоотводящих устройств - канав, кюветов, лотков допускается в районах одно-, двухэтажной застройки и в сельских поселениях, а также на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами. Это является простейшей системой, не требующей сложных и дорогих сооружений. Подробно организация стока ливневых вод рассмотрена в разделе «Организация поверхностного стока». На первую очередь проектом предлагается открытая сеть ливневой канализации на территории населённых пунктов, на расчетный срок предлагается организация открытой сети ливневой канализации по всем асфальтированным дорогам поселения.

Следует иметь в виду, что борьба с оврагом должна производиться в пределах всего его водосборного бассейна; только при таком методе проведения инженерно-мелиоративных мероприятий можно получить эффективные результаты.

В случае необходимости, при освоении новых территорий под жилую застройку, благоустройство овражных территорий может быть достигнуто террасированием и уполаживанием откосов, засыпкой узкой части оврага, защитным озеленением – одерновкой склонов, посадкой кустарников и деревьев. В отдельных случаях допускается полная или частичная ликвидация оврагов путем их засыпки с прокладкой по ним водосточных и дренажных коллекторов.

Для сельского поселения в целом актуальна защита почвы от водной эрозии, что подразумевает целый комплекс агромелиоративных и гидромелиоративных мероприятий, которые должны проводиться по заранее согласованному плану.

Комплекс работ по защите почв включает в себя следующие основные направления:

Организационно-хозяйственные работы. В них входит периодическое обследование полей с составлением планов и карт, комплексная оценка процессов эрозии, разработка плана мероприятий и контроль их выполнения.

Агромелиоративные мероприятия – это система севооборота с учетом защиты почвы. Она предполагает посадку многолетних культур, размещение культурных растений полосами на склонах, разработку и установку системы снегозадержания для предотвращения вымывания грунта талыми водами. Кроме того, в числе мероприятий внесение минеральных и органических удобрений. Основная задача на этом этапе – вести к минимуму вымывание грунта талыми водами и предотвратить обеднение почв.

Лесо- и гидромелиоративная защита грунта. Она предполагает высадку лесных полос на склонах, обустройство каналов для отведения талых вод, террасирование склонов, создание плотин и искусственных водоемов. Эти меры позволяют направить водоотведение по строго ограниченным трассам и защитить основной земельный массив.

Корректирование процесса стока талых вод. Для этого применяются такие методы, как кротование, прерывистое бороздование и т. д.
Обработку почвы и посев сельскохозяйственных культур следует проводить поперек склона, применять контурную и гребнистую вспашку, углубление пахотного слоя, щелевание и другие способы обработки, уменьшающие сток поверхностных вод; обязательны почвозащитные севообороты, полосное размещение сельскохозяйственных культур, залужение крутых склонов, внесение удобрений, выращивание полезащитных и противоэрозионных лесных полос, облесение оврагов, балок, песков, берегов рек и водоемов, строительство противоэрозионных гидротехнических сооружений (перепады, пруды, террасирование, обвалование вершин оврагов и др.).

Строительство в зоне развития речных излучин недопустимо. В случае активизации русловой эрозии, проектом рекомендуется укрепление откосов и береговой бровки армирующими материалами с последующим дернованием.

Сейсмичность

Территория Юлбатского сельского поселения, расположена в центральной части Волго - Уральской антеклизы Восточно – Европейской платформы и приходится на центральную часть Северо – Татарского свода (Геологическая оценка…, 2014).

Согласно СП 14.13330.2014  территория Юлбатского сельского поселения относится к 6-балльной зоне сейсмичности.

Условия строительства в сейсмоопасных районах

В соответствии с п.4.3 СП 14.13330.2014 «СНиП II-7-81. Строительство в сейсмических районах», интенсивность сейсмических воздействий в баллах (фоновую сейсмичность) для района строительства следует принимать на основе комплекта карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации (ОСР-2015), утвержденных Российской академией наук. Указанный комплект карт предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов и отражает 10%-ную - карта А, 5%-ную - карта В, 1%-ную - карта С вероятности возможного превышения (или 90%-ную, 95%-ную и 99%-ную вероятности непревышения) в течение 50 лет указанных на картах значений сейсмической интенсивности. Указанным значениям вероятностей соответствуют следующие средние интервалы времени между землетрясениями расчетной интенсивности: 500 лет (карта А), 1000 лет (карта В), 5000 лет (карта С).

Согласно СП 14.13330.2014  территория Юлбатского сельского поселения относится к 6-балльной зоне сейсмичности (карта В), строительство может вестись без учета повышенных требований к качеству строительных работ.

Затопление (подтопление)

По информации Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан (Письмо Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан о направлении информации №1630/т-3-1-7 от 26.02.2018 г.) в соответствии с Перечнем населенных пунктов Республики Татарстан, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период (утв. Распоряжением КМ РТ от 26.12.2017г. № 3619-р), на территории  Юлбатского сельского поселения Сабинского муниципального района РТ нет населенных пунктов, попадающих в зону возможного затопления (подтопления).

Однако в пределах поселения возможно развитие процессов подтопления. Процессам подтопления подвержены днища и нижние части склонов долин рек, дренирующих территорию сельского поселения.

В соответствии со ст.67.1 п.5 Водного кодекса РФ: Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном  Правительством Российской Федерации.

Согласно п.3 Постановления Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления»: Границы зон затопления, подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об определении границ зон затопления, подтопления и сведений о границах такой зоны, которые должны содержать текстовое и графическое описания местоположения границ такой зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости. Также в п.17 указано, что после определения границ зон затопления, подтопления Федеральное агентство водных ресурсов:

а) направляет в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии документы, необходимые для внесения сведений о границах зон затопления, подтопления в государственный кадастр недвижимости, в порядке и в сроки, которые определены Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»;

б) вносит сведения о зонах затопления, подтопления в государственный водный реестр;

в) представляет сведения о зонах затопления, подтопления в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

В настоящее время в сельском поселении границы зон затопления, подтопления не установлены в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. № 360. В связи с этим границы зон затопления, подтопления не отражены на картографических материалах генерального плана.

Мероприятия по борьбе с затоплением (подтоплением)

Строительство новых объектов рекомендуется вести вне зоны подтопления.

В случае необходимости использования подтапливаемых территорий возникает необходимость проведения инженерных мероприятий защиты этих территорий от затопления. К таким мероприятиям относятся: подсыпка территории до незатопляемых отметок, обвалование затопляемой территории. При проектировании защитных сооружений необходимо установить отметки высоких горизонтов воды реки различной повторяемости по данным многолетних гидрометрических наблюдений. Расчетная высота наивысшего горизонта воды устанавливается особым заданием в зависимости от характера использования территорий, защищаемых от подтопления.

Подсыпка территории до незатопляемых отметок является наиболее простым в строительстве и эксплуатации и эффективным инженерным мероприятием. Применение этого мероприятия целесообразно при небольших размерах защищаемой территории и при небольшой высоте подсыпки (1 – 1,5м). Особенно выгодна подсыпка территории в тех случаях, когда она может быть произведена с применением гидромеханизации (например, рефулирования грунта за счет улучшения русла реки). Подсыпанная территория в зависимости от ее местоположения в населенном пункте может быть использована под застройку или парк.

В территориальной системе инженерной защиты от подтопления в зависимости от природных, гидрогеологических и техногенных (застройки) условий следует применять дренажные системы. В любом случае инженерная подготовка территории для строительства объектов в зоне подтопления может серьезно повысить стоимость возводимого объекта.

Снежные заносы

Согласно СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85, Приложение Ж, карта 1 - территория Юлбатского сельского поселения относится к IV снеговому району.

Снежные заносы возникают в результате обильных снегопадов и метелей, которые могут продолжаться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызывают нарушения транспортного сообщения, повреждения линий связи и электропередач, негативно влияют на хозяйственную деятельность.

Мероприятия по зимнему содержанию дорог

К защитным мерам по предотвращению образования снежных заносов относится защита дорог с помощью постоянной или временной снегозащиты.

К постоянной снегозащите относятся снегозащитные лесополосы - снегозащитные лесные полосы, постоянные заборы. К временной - снегозадерживающие щиты, снежные траншеи, валы.

Временные снегозащитные устройства следует проектировать на расчетную метель, так как после отработки временной снегозащиты предусматривается ее восстановление.

На территории Юлбатского сельского поселения преобладают южные  ветра. Надежным способом защиты снегозадерживающего действия являются снегозащитные лесные полосы.

Проектом предлагается создание защитного озеленения, вдобавок к существующему, на автодороге «Сатышево-Богатые Сабы» - Юлбат.

Снегозащитная лесная полоса должна иметь плотную (непродуваемую) конструкцию. Обязательным элементом каждой полосы должна быть густая двухрядная кустарниковая растительность.

Расстояние между соседними рядами деревьев и кустарников в лесной полосе принимается: в благоприятных лесорастительных условиях - 2,5 м, а в тяжелых условиях - 3,0 - 3,5 м.

Расстояние между растениями в ряду допускается в пределах 0,5 - 1,0 м.

Расстояние от бровки земляного полотна до придорожной снегозащитной полосы, ширина лесных полос и величина разрывов между полосами при объемах снегоприноса до 250 м3/м определяются по таблице 4.1.2:

Таблица 4.1.2

Размещение лесных полос в зависимости от объема снегоприноса

| Расчетный объем снегоприноса, м3/м | Расстояние от бровки земляного полотна до лесонасаждений, м | Ширина разрыва между лесонасаждениями, м | Ширина полос отвода земель для лесонасаждений, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 - 25 | 15 - 25 | - | 4 |
| 50 | 30 | - | 9 |
| 75 | 40 | - | 12 |
| 100 | 50 | - | 14 |
| 125 | 60 | - | 17 |
| 150 | 65 | - | 19 |
| 200 | 70 | - | 22 |
| 250 | 50 | 50 | 2*14 |

В связи с возможностью переноса снега под углом по отношению к оси дороги снегозащитные лесные полосы устраивают длиннее защищаемого участка на 50 - 100 м.

При большой длине снегозащитной полосы, создаваемой на сельскохозяйственных угодьях, необходимо предусматривать технологические разрывы по 10 - 15 м через каждые 800 - 1000 м для прохода сельскохозяйственных машин.

Проектом предлагаются инженерные мероприятия по защите от заносов на участках дорог широтного направления.

На участках дороги с интенсивной метелевой деятельностью рекомендуется применять заборы. Заборы могут быть снегозадерживающего действия и снегопередувающего действия.

В случае невозможности размещения на прилегающих к автомобильной дороге землях постоянных средств снегозащиты или при невозможности усиления существующих, а также во всех случаях, когда это экономически оправдано, проектом предлагается использовать временные снегозадерживающие устройства: снегозадерживающие щиты, траншеи, снежные стенки.

В период с длительными и интенсивными метелями, во время которых перестановка щитов затруднена, щитовые линии ставят в два, три и более рядов. Расстояние между рядами принимают равным 30 высотам щита, причем первый, ближний к дороге ряд, ставят на расстоянии 20 высот щита от бровки земляного полотна.

Широкое распространение при защите автомобильных дорог от снежных заносов получили устройства из снега.

Траншеи могут применяться как самостоятельное средство защиты - на дорогах IV - V категорий или в сочетании с другими средствами (насаждениями, заборами, щитами), чтобы усилить снегозадерживающее действие и повысить надежность снегозащитных линий на дорогах I, II, III категории.

С целью повышения эффективности работы траншей после заполнения их снегом до половины глубины производят их восстановление по старому следу.

Выбор одного из методов или одновременно использование нескольких, зависит от интенсивности выпадения осадков, условий и значимости трассы, материального благополучия поселения.

***

Оценка опасных природных процессов на территории Юлбатского сельского поселения позволяет выделить участки, благоприятные для строительства. К неблагоприятным условиям относятся территории, подверженные эрозионным процессам.

# 5. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Раздел генерального плана «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  разработан в соответствии с нормативными документами в области гражданской обороны и защите территорий от чрезвычайных ситуаций, а так же Исходными данными и требованиями для разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций МЧС РТ от 4 октября 2017 года №388  (далее – Исходные данные, Приложение №1).

Материалы данного раздела утверждены предыдущим генеральным планом. (Письмо о согласовании раздела ПМ ГО ЧС Министерством по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ в Приложении № 2).

### 5.1. Перечень мероприятий по гражданской обороне

Обоснование отнесения территории к группе по гражданской обороне

Проектируемая территория к группам по гражданской обороне не относится.

Обоснование отнесения объектов к категории по гражданской обороне. Перечень объектов, продолжающих работу в военное время, перечень объектов перемещаемых в загородную зону

На территории Юлбатского сельского поселения организаций, отнесенных к категории по гражданской обороне, не имеется.

Информации об объектах, продолжающих работу в военное время и объектов, перемещаемых на территорию сельского поселения из категорированных городов, не имеется.

Определение границ зон возможной опасности, предусмотренных СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне»

Территория поселения не попадает в зоны возможного химического заражения, возможных разрушений, возможного радиоактивного заражения и возможного катастрофического затопления.

Оповещение по гражданской обороне

Системы оповещения предназначены для подачи универсального сигнала «Воздушная тревога!» (в военное время) с помощью электросирен, сигнально громкоговорящих установок, громкоговорителей и доведение сигналов и информации оповещения до населения и органов управления (п.6.39 СП 165.1325800.2014» ИТМ ГО по ГО».

В настоящий момент на территории сельского поселения система оповещения (РСУ) не имеется.

Состояние инженерной защиты населения и наибольшей работающей смены

Строительство защитных сооружений гражданской обороны не требуется.

Основные показатели по существующим инженерно-техническим мероприятиям при обеспечении эвакуации населения в мирное и военное время на момент разработки проекта планировки

Численность рассредотачиваемого, эвакуируемого населения, расселяемого в загородной зоне на первую очередь и расчетный срок – в соответствии с Планом гражданской обороны и защиты населения Сабинского муниципального района РТ.

Размещение сборно-эвакуационных (приемно-эвакуационных) пунктов –  в соответствии с Планом гражданской обороны и защиты населения Сабинского муниципального района.

Проектные мероприятия по гражданской обороне

1. Так как территория сельского поселения не попадает в зоны возможных разрушений, возможного опасного химического заражения, возможного радиоактивного заражения и возможного катастрофического затопления то проведение специальных мероприятий по защите от указанных опасностей не требуется.

2. Систему оповещения по гражданской обороне в Юлбатском сельском поселении необходимо предусмотреть, в соответствии с указом Президента РФ от 13.11.2012 г. № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» (необходима установка речевых сиренных установок с подключением к ЕДДС района).

Для оповещения населения Юлбатского сельского поселения проектом предлагается установка 3 речевых сиренных установок (РСУ) с радиусом оповещения до 1 км. При размещении речевой сиренной установки необходимо предусмотреть полное покрытие территории населенных пунктов. Данные РСУ допустимо использовать для оповещения населения о ЧС мирного времени.

Предлагаемое размещение РСУ показано на графическом материале.

3. Строительство защитных сооружений гражданской обороны не требуется, в соответствии с Исходными данными.

Защита населения осуществляется путем своевременного оповещения о возможной опасности и эвакуации населения из зоны возможной опасности.

4. Эвакуация населения, расселение, рассредоточение в загородной зоне на первую очередь и на расчетный срок для Юлбатского сельского поселения должна осуществляться в соответствии с Планом приема, размещения и первоочередного жизнеобеспечения эваконаселения в Сабинском муниципальном районе.

При необходимости эвакуации населения необходимо осуществление мероприятий по:

–	проверке готовности приемно - эвакуационных пунктов;

–	подготовке эвакоприемной комиссии и сельских администраций к приему и размещению эваконаселения, его трудоустройству, медицинскому обеспечению и обеспечению продовольствием и предметами первой необходимости;

–	организации упорядоченного процесса посадки и высадки людей;

5. Маскировочные мероприятия в соответствии с п. 10 СП 165.1325800.2014 (Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны») на территории сельского поселения не предусматриваются.

6. Согласно Исходным данным, в соответствии с п.5.23 СП 165.1325800.2014 суммарная проектная производительность защищенных от химического заражения объектов водоснабжения, обеспечивающих водой в условиях прекращения централизованного снабжения электроэнергией, должна быть достаточной для удовлетворения потребностей населения, в том числе эвакуированных, а также сельскохозяйственных животных и птицы, содержащихся на предприятиях всех форм собственности, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, в питьевой воде.

Суммарная проектная производительность объектов водоснабжения определяется:

для населения - из расчета не менее 25 л в сутки на одного человека (таблица 5.1.1);

для сельскохозяйственных животных и птицы - по нормам, устанавливаемым Минсельхозом России.

Таблица 5.1.1

Минимально необходимое количество воды питьевого качества в сутки, подаваемое населению по централизованным СХПВ Юлбатского сельского поселения

| Сельское поселение | Исходный год, чел. |  | Первая очередь (2029г.), чел. |  | Расчетный срок (2039 г.), чел. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения, чел. | Суточный запас, м3 | Численность населения, чел. | Суточный запас, м3 | Численность населения, чел. | Суточный запас, м3 |
| Численность постоянного населения, в т.ч.: | 790 | 19,8 | 1202 | 30 | 1202 | 30 |
| с.Юлбат | 460 | 11,5 | 465 | 11,6 | 472 | 11,8 |
| д.Тнекеево | 166 | 4,2 | 309 | 7,7 | 305 | 7,6 |
| д.Юсуп-Алан | 76 | 1,9 | 219 | 5,5 | 216 | 5,4 |
| пос.Калатау | 88 | 2,2 | 209 | 5,2 | 209 | 5,2 |

Примечание: расчет произведен без учета эвакуируемого населения.

В соответствии с п.5.30 СП 165.1325800.2014 водозаборные сооружения, не пригодные к дальнейшему использованию, должны быть тампонированы, а самоизливающиеся водозаборные сооружения - оборудованы регулирующими кранами.

7. Необходимо предусмотреть мероприятия по устойчивому электроснабжению, согласно «СП 165.1325800.2014 Актуализированная редакция «СНиП 2.01.51-90 «ИТМ по ГО».

Распределительные линии электропередачи энергетических систем напряжением 35 - 110 (220) кВ и более должны быть закольцованы и подключены к нескольким источникам электроснабжения с учетом возможного повреждения отдельных источников, а также должны проходить по разным трассам (п 6.89 СП 165.1325800.2014).

Схема электрических сетей энергосистем должна предусматривать возможность автоматического деления энергосистемы на сбалансированные независимо работающие части (блоки) (п 6.85 СП 165.1325800.2014).

Необходимо предусмотреть возможность применения передвижных электростанций и подстанций (п 6.90 СП 165.1325800.2014).

8. Так как территория поселения не относится к группам по гражданской обороне, специальных мероприятий по газоснабжению и теплоснабжению не требуется.

9. Согласно СП 165.1325800.2014 для повышения устойчивости работы радиовещания и телевидения следует предусмотреть:

- при проектировании ведомственных первичных сетей следует предусматривать их увязку с сетью общего пользования единой системы электросвязи путем организации соединительных линий между ведомственными узлами и близлежащими сетевыми узлами связи единой системы электросвязи;

- на сетевых узлах следует предусматривать возможность установки оборудования службы оперативно-технического управления и резерв площадей и электропитающих устройств для организации;

- прокладку кабелей межшкафных связей с расчетом передачи части абонентской емкости из каждого района автоматических телефонных станций в соседние районы;

- при проектировании или реконструкции новых сетей связи в зонах возможных разрушений и вероятного катастрофического затопления следует предусматривать возможность оперативного развертывания средств радиотелефонной связи во взаимодействии с мобильными средствами радиорелейной и спутниковой связи;

- от передающих и приемных радиостанций (радиоцентров) следует прокладывать соединительные линии к сетевым узлам единой системы электросвязи и загородным узлам связи пунктов управления, с которых обеспечивается работа этих радиостанций (радиоцентров), а также предусматривать соединительные линии между соответствующими передающими и приемными радиостанциями (радиоцентрами) в обход территорий, отнесенных к группам по гражданской обороне, и организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне;

- передачу (распространение) программ вещания только по кабельным магистральным и внутризоновым линиям связи сети общего пользования единой системы электросвязи;

- в целях повышения устойчивости федерального и регионального телевизионного вещания следует создавать загородные незащищенные производственные базы телецентров, располагаемые вблизи узловых радиорелейных станций и станций космической связи за пределами зон возможных разрушений и зон вероятного катастрофического затопления.

### 5.2. Перечень мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В соответствии с Указом Президента РФ от 11 января 2018 года №12 «Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года» мониторинг и оценка текущего состояния защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций осуществляются Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий с участием федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в пределах их компетенции. В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, обеспечения оперативного реагирования на угрозы природного и техногенного характера на всех уровнях единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций разрабатываются планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

К основным мероприятиям по обеспечению безопасности населения в чрезвычайных ситуациях относятся следующие: прогнозирование и оценка возможности последствий чрезвычайных ситуаций; разработка мероприятий, направленных на предотвращение или снижение вероятности возникновения таких ситуаций, а также на уменьшение их последствий. Кроме того, очень важным является обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях и разработка эффективных способов его защиты.

Для проведения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий могут быть привлечены:

- пожарные части;

- штатные и нештатные аварийно-спасательные формирования;

- персонал учреждений здравоохранения;

- персонал и техника других учреждений.

Для перевозки (эвакуации) населения и материальных средств может быть использована автомобильная техника предприятий и организаций района.

Для проведения инженерных, аварийно-спасательных и восстановительных работ также может быть привлечена инженерная техника, предприятий и организаций района.

Высокую эффективность в деле защиты населения и территорий поселения имеет проведение инженерно-технических мероприятий, предусматривающих возведение и эксплуатацию соответствующих защитных сооружений для защиты от неблагоприятных и опасных явлений и процессов природного и техногенного характера.

### 5.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Чрезвычайная ситуация природного характера - обстановка на определённой территории или акватории, сложившаяся в результате стихийного природного бедствия, которое может повлечь или повлекло за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. Различают природные чрезвычайные ситуации по характеру источника и масштабам.

В проекте рассматриваются опасные процессы, которые имеют место на территории Юлбатского сельского поселения:

- метеорологические (сильный ветер (в том числе шквал); сильный дождь; грозовые разряды; крупный град; очень сильный снег, метель; снежные заносы (в том числе дорог); сильный мороз; экстремально высокие температуры);

- эрозионные процессы;

- сейсмичность;

- затопление (подтопление);

- снежные заносы;

- природные пожары.

Опасные метеорологические явления

Сельское поселение расположено в зоне умеренно-континентального климата, с холодной зимой, теплым летом и достаточным количеством осадков. Средняя годовая температура воздуха составляет +3,5С.

Рассматриваемая территория относится к зоне достаточного увлажнения, выпадение осадков в течение года равномерное. Годовое количество осадков в среднем составляет 530,4 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в теплое время года (май-июль).

Среднемесячная максимальная температура воздуха самого жаркого месяца (июль) составляет 24,8 0С. Температура холодного периода (средняя температура наиболее холодной части отопительного периода) равна – 17,5 0С.

Зима длится с середины ноября до середины апреля.

В годовом цикле в районе преобладают юго-западные и западные ветры.

Средняя скорость ветра составляет 4,2 м/сек, в отдельных случаях порывы достигают 12-15 м/сек, один-два раза в год отмечаются порывы до 20-25 м/сек м/с (в соответствии с приказом МЧС России №329 от 8.07.04 г. Критерием  отнесения данного явления к ЧС считается скорость ветра (включая порывы) - 25 м/с и более).

Опасность для людей при опасных и неблагоприятных метеорологических явлениях заключается в разрушении дорожных и мостовых покрытий, сооружений, воздушных линиях электропередач и связи, наземных трубопроводов, а также поражении людей обломками разрушенных сооружений, осколками стекол, летящими с большой скоростью.

Последствия опасных ветровых воздействий

- порывы линий электропередач и связи упавшими деревьями, поваленными опорами, конструкциями разрушенных зданий;

- нарушение устойчивой связи из-за прекращения электроснабжения узлов связи;

- повреждение кровли, остекления жилых, производственных и административных зданий;

- разрушение надземных газопроводов низкого давления, прекращение газоснабжения жилых микрорайонов и промышленных предприятий;

- затруднение транспортного сообщения из-за завалов на улицах и дорогах;

- разрушения зданий при ураганном ветре и перехлестывание проводов (ЛЭП могут способствовать быстрому распространению массовых пожаров).

Мероприятия по снижению возможных последствий опасных явлений метеорологического характера

Для смягчения последствий от опасных явлений метеорологического характера рекомендуется:

- заблаговременное оповещение населения об угрозе возникновения явления;

- отключение ЛЭП, обесточивание потребителей во избежание замыканий электрических сетей;

- отключения газоснабжения, во избежание утечек газа и, как следствие, возможного пожара или взрыва;

- усиление зданий и сооружений, укрытие населения в капитальных строениях, подвалах и убежищах, защита витрин, окон с наветренной стороны;

- проведение противопаводковых мероприятий.

Мероприятия по снижению возможных последствий метелей, при угрозе экстремально низких температур воздуха

- теплозащита зданий, выделение тепловых районов, резервирование (котельные в холодном резерве) и, при необходимости, подключение резервных источников теплоснабжения;

- ветрозащита селитебных территорий в зимний период для улучшения их микроклимата от преобладающих ветров планировочными методами или с помощью посадки зеленых насаждений и др.

Мероприятия по снижению возможных последствий высоких температур

- гигиена питания и водопотребления. Обеспечение водопотребления достаточное для утоления жажды. Критериями достаточности воды являются субъективные ощущения и относительно стабильная масса, при этом целесообразно дробное принятие жидкости. В связи со снижением аппетита в жаркое время важное значение приобретает рациональный режим питания, когда основные приемы пищи приходятся на прохладный период суток;

- гигиена одежды. Основное требование к одежде, предназначенной для использования в жарких условиях, является ее достаточная гигроскопичность, влагоемкость, воздухопаропроницаемость. Важную роль в одежде играет ее цвет, радиационную теплоту меньше поглощают светлые ткани, чем темные;

- режим труда и отдыха. Следует руководствоваться основным принципом – необходимостью восстановления физиологических функций к началу следующего трудового периода. Для защиты от неблагоприятных воздействий высоких температур работающих на открытом воздухе периодически необходим кратковременный отдых в местах, защищенных от прямого солнечного облучения. Целесообразно устанавливать медицинское наблюдение.

Характеристики опасных геологических и гидрогеологических процессов

Характеристики эрозионных процессов, затопления (подтопления), сейсмичности, снежные заносы и мероприятия по борьбе с ними приведены в разделе 4 «Инженерная подготовка территории».

Природные пожары

Лесной фонд Юлбатского сельского поселения занимает площадь 67 га (или около 1,9%) по данным Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан.

Леса поселения,  относящиеся к III классу пожарной опасности, представлены Сабабашским участковым лесничеством.

Основная причина возгорания лесов в поселении – несоблюдение правил пожарной безопасности (человеческий фактор), включая неосторожное обращение с огнем туристов, охотников, рыбаков, грибников и других лиц, при посещении лесов, весенние и осенние неконтролируемые сельхозпалы, нарушение правил пожарной безопасности лесозаготовителями, грозовые разряды. Вероятность возникновения лесных пожаров возрастает в засушливый период из-за наличия в лесах сухостоя.

Застройка населенных пунктов сельского поселения должна строго осуществляться в соответствии с пунктом 4.14 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», расстояние от границы застройки  сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой, а также от домов и хозяйственных построек на территории садовых, дачных и приусадебных земельных участков до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должна составлять  не менее 30 м.

Помимо этого, в соответствии с Постановлением КМ РТ от 15.04.2016 №231 «О мерах по охране лесов от пожаров в 2016 году» при отводе земельных участков необходимо руководствоваться нормативными документами в области пожарной безопасности, если расстояние до крайних деревьев соответствующего лесного участка составляет:

- менее 100 метров от границы населенного пункта, на землях которого имеются объекты капитального строительства с количеством более двух этажей;

- менее 50 метров от границы населенного пункта, на землях которого имеются объекты капитального строительства с количеством этажей 2 и менее.

Организация руководства работами по тушению лесных пожаров, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров, организация межведомственного взаимодействия при выполнении работ по тушению лесных пожаров регламентируется Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 8 июля 2014 г. №313  «Об утверждении Правил тушения лесных пожаров».

Мероприятия по предотвращению распространения природных пожаров на территорию населенного пункта

- обустройство противопожарных разрывов и минерализованных полос между природными территориями и территорией населенного пункта (меры пожарной безопасности на территории должны быть соблюдены в соответствии со ст. 1, 19, 38 Закона о пожарной безопасности, ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»),

- обустройство минерализованных полос вокруг пожароопасных объектов.

Согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме», а также Правилам пожарной безопасности в лесах, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2017 г. №417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах» в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова физические, юридические лица, а также иностранные граждане и лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах

Противопожарная профилактика на природных территориях предусматривает проведение комплекса мероприятий, направленных на предупреждение возникновения пожаров, ограничение их распространения и организационно-технические и другие мероприятия, обеспечивающие условия для успешной борьбы с пожарами и пожарную устойчивость лесов.

Предупреждение возникновения природных пожаров осуществляется посредством пропаганды и агитации, регулирования посещаемости природных территорий населением, государственного пожарного надзора в целях контроля за соблюдением правил пожарной безопасности, организационно-технических мероприятий, снижающих вероятность возникновения пожаров.

Ограничение распространения пожаров заключается в повышении пожароустойчивости насаждений (естественного и искусственного происхождения) за счет регулирования состава древостоев, очистки их от захламленности, противопожарного обустройства территорий, включающего создание системы противопожарных барьеров, сети дорог и водоемов, а также в контролируемом выжигании территорий.

Организационно-технические и другие мероприятия, повышающие пожарную устойчивость природных территорий, заключаются в подготовке местного населения к работам по предупреждению, обнаружению, тушению пожаров в поселении; строительству и ремонту противопожарных объектов; работе с органами власти, арендаторами и т.д.

### 5.4. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

По данным ГБУ «Сабинское РГВО» на территории Юлбатского сельского поселения скотомогильники ликвидированы.

### 5.5. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Чрезвычайная ситуация техногенного характера – обстановка, при которой в результате возникновения аварии на объекте, определённой территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей среде. Различают чрезвычайные ситуации техногенного характера по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации. Чрезвычайные ситуации техногенного характера создаются взрывами, пожарами, крушениями, выбросами химических и радиоактивных веществ, разрушениями, падениями, обвалами на объектах техносферы.

Перечень потенциально опасных объектов

В соответствии с Исходными данными существующие потенциально опасные объекты (ПОО), аварии на которых могут быть привести к образованию зон чрезвычайных ситуаций в Юлбатском сельском поселении отсутствуют.

Потенциальные источники чрезвычайных ситуаций техногенного характера

К источникам возможного возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера на территории муниципального образования следует отнести опасные производственные объекты.

Информации об опасных производственных объектах, расположенных на территории сельского поселения, не имеется.

Так же возможны аварии на распределительных, дорожно-транспортные происшествия, аварии на объектах жизнеобеспечения, террористические акты, последствия которых могут привести к нарушению функционирования инфраструктуры сельского поселения и поражению населения.

Аварии на распределительных газопроводах

Основными причинами аварий на распределительных газопроводах могут быть: заводской брак труб, тройников, газовых кранов, муфт, вставок, прокладок и других деталей; брак строительно-монтажных работ, в основном аварийных соединений; стресс коррозионно-ориентированных трещин, наиболее опасные дефекты, своевременное выявление которых является на сегодняшний день одной из первостепенных задач.

Практика эксплуатации газовых сетей и сооружений показывает, что при повреждении отдельных элементов системы вытекающий газ может легко воспламениться, после чего начинается его интенсивное горение.

В обычных условиях, наиболее распространенными повреждениями на газопроводах являются разрывы стыков стальных труб, переломы чугунных труб, неисправность арматуры, повреждения оголовков конденсатосборников, гидрозатворов, контрольных трубок, неплотности в резьбовых, фланцевых и сальниковых соединениях и др.

Наибольшую опасность в очаге поражения следует ожидать от нарушения и разрывов сетей в разрушенных жилых домах и газифицированных зданиях промышленных предприятий. Это неизбежно приведет к массовым загораниям.

Аварийные работы на газовых сетях связаны, главным образом, с предотвращением и ликвидацией загазованности помещений, где могут находиться люди, а также с ликвидацией очагов воспламенения в местах утечки газа.

Наличие газа в воздухе и его утечки определяется:

- по запаху (вводится вещество – одорант, которое придает газу специфический запах);

- контрольными трубками (на особенно ответственных и трудно-доступных участках газопроводов);

- по внешним признакам (при избытке газа в воздухе и почве растительность желтеет, на воде появляются пузырьки, из газопроводов среднего давления можно услышать шипение выходящего газа, в зимнее время буреет снег;

- бурением контрольных скважин (скважина должна быть смещена относительно продольной оси трубопровода так, чтобы она прошла в 15–20 см от стенки трубы; скважины закладывают в местах стыков, а если данные о них отсутствуют, то через каждые 2 м;

- газоиндикаторами типа ПГФ2М1 (показывает наличие горючих газов в газовоздушной смеси), газоанализаторами типов УГ-2, ГТ-2, меховыми респираторами НМ-4 (показывают содержание в воздухе газов или паров природного газа, оксида углерода, аммиака, нефтепродуктов, работа которых основана на цветной реакции индикаторного вещества с определенной примесью газа в воздухе (время, необходимое для проведения одного анализа, составляет от 2 до 10 мин).

Для отыскания мест утечки необходимо иметь план трассы газопровода со всеми имеющимися сооружениями и устройствами (сетевыми колодцами, задвижками, контрольными трубками, конденсатосборниками, пропарниками и др.). На плане также должны быть нанесены все коммуникации и сооружения водопровода, канализации, телефона, кабельных линий, коллекторы, подвальные и полуподвальные помещения в полосе 50 м от оси газопровода.

При обнаружении газа в помещении, прежде всего, отключают газовую сеть здания краном на вводе. Работать в загазованном помещении опасно, поэтому необходимо предварительно снизить концентрацию газа в воздухе путем естественной или искусственной вентиляции. В последнем случае, следует помнить, что вентиляторы работают на отсос, поэтому они должны быть во взрывобезопасном исполнении.

Во многих случаях газ, выходящий из поврежденных мест, может воспламениться. Размеры факела зависят от давления газа и размера отверстия.

Низкое давление – не вызывает больших трудностей. Место выхода газа замазывают глиной, набрасывают на пламя мокрый брезент или кошму, засыпают землей, песком.

Среднее давление – газ проходит слой воды и может гореть в воздухе.

Пламя следует тушить струей инертного газа, сжатого воздуха от компрессора или воды от пожарного насоса, создающей достаточное противодавление струе выходящего газа. Струей сжатого воздуха от компрессора с давлением 300–600 кПа, направляемой одним или несколькими шлангами к месту выхода газа, можно сбить пламя при давлении в газопроводе до 60 кПа.

Защита населения при авариях на газопроводах

Защита населения вблизи газопроводов должна проводиться по нескольким направлениям:

- снижение вероятности возникновения аварии. Этот фактор определяется надежностью технологического оборудования и возможностью контроля и поддержания его ресурса.

- уменьшения масштабов распространения физических полей воздействия от аварии в окружающем пространстве. С этой целью устраиваются специальные задвижки, позволяющие в случае аварии автоматически отсечь неисправную часть трубопровода. Необходимо также выполнять требования по удалению возможных источников воспламенения вблизи трубопровода.

- уменьшения масштабов поражения (в первую очередь речь идет о поражении людей, т.е. технического персонала и населения). Населенные пункты должны располагаться вне зон минимально допустимых расстояний (МДР) от магистральных газопроводов.

- обучение населения и персонала действиям при возможной аварии на трубопроводе, умению провести экстренную эвакуацию за зону возможного поражения и оказать медицинскую помощь пострадавшим.

Аварии на объектах и системах жизнеобеспечения

Аварии на системах жизнеобеспечения: газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения приводят к нарушению жизнедеятельности населения.

Причины аварийности на объектах систем газораспределения:

- механические повреждения подземных газопроводов;

- механические повреждения надземных газопроводов;

- коррозионные повреждения наружных газопроводов;

- разрывы сварных стыков;

- повреждения газопроводов в результате природных явлений;

- повышение давления после ГРП;

- иные причины.

При авариях на ГРП и ГРУ утечка газа в помещение приводит к образованию взрыво-и пожароопасной смеси, воспламенение которой вызывает пожар или взрыв. Кроме того, возможно факельное воспламенение газа без загазованности помещения. Известны случаи, когда из-за нарушения технологического процесса на ГРП повышается давление в газопроводе низкого давления, что приводит к разгерметизации газового оборудования на источниках потребления, в том числе в жилых домах или котельных, загазованности помещений, а при наличии источников зажигания -воспламенению смеси газов или взрыву.

Источниками техногенных чрезвычайных ситуаций на воздушных линиях электропередачи являются возможные аварии, связанные с разрушением (обрушением) технических устройств и несущих элементов конструкций опор. Аварии могут быть обусловлены как внутренними причинами (брак строительно-монтажных работ, нарушение правил эксплуатации линии), так и внешними причинами. Внешними причинами могут являться воздействия источников чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе и террористических актов.

Основными поражающими факторами при авариях, связанных с разрушением (обрушением) технических устройств, а также несущих элементов конструкций опор воздушной линии, являются механические воздействия обломков устройств, конструкций сооружений. Возможными поражающими факторами будут также являться воздействия электрического тока.

Границей опасных зон, в пределах которых существует опасность механического поражения людей и техники, будет являться зона возможного завала. В случае сохранения целостности технического устройства или сооружения при падении (например опоры ВЛ), размеры зон возможного распространения завалов будут равны размерам сооружений.

При обрыве электрических проводов и падении их на землю возможны случаи отказа систем релейной защиты, отключающих поврежденную электроустановку. Вокруг проводника, оказавшегося на земле, образуется зона растекания тока. Это приводит к возникновению электрического потенциала на поверхности земли в зоне падения провода. При передвижении человека в зоне падения провода его ноги могут попасть под разные электрические потенциалы, разность которых называется «шаговым напряжением», и через тело человека потечет электрический ток по цепи «нога-нога».

Зоны действия поражающих факторов источников возможных чрезвычайных ситуаций в случае аварий на существующих и проектируемых воздушных линиях носят локальный характер. Поражение людей из числа населения находящегося на территории, прилегающей к воздушным линиям электропередачи, при возможных авариях маловероятно.

Трассы ВЛ проектируются с учетом характера хозяйственной деятельности, ведущейся в районе прохождения линии, а также создается охранная зона и ограничивается хозяйственная деятельность вблизи воздушных линий электропередач. Пожарная безопасность ВЛ обеспечивается применением несгораемых конструкций, автоматическим отключением токов короткого замыкания, заземлением опор, соблюдением безопасных по схлестыванию расстояний между проводами разных фаз.

Устойчивость функционирования инженерного оборудования. Мероприятия по обеспечению устойчивости функционирования инженерных систем в сельском поселении

Для повышения устойчивости функционирования инженерных систем в сельском поселении необходимо осуществление следующих мероприятий:

1. Проведение работ по обеспечению надежности систем управления инженерными системами поселения;

2. Проведения работ по повышению надежности работы инженерных систем;

3. Проведение работ по исключению или ограничению возможности образования вторичных факторов поражения на объектах инженерных систем поселения (пожары, взрывы, поражения электрическим током и т.д.);

4. Подготовка к переводу на аварийный режим работы инженерных систем;

5. Подготовка к восстановлению инженерных систем поселения;

6. Постепенный переход на современные безопасные технологические решения и внедрения повсеместных систем контроля и управления инженерными системами.

По истечению определенного периода времени или в связи, с какими- либо изменениями необходимо предусматривать проведение мероприятий по повышению устойчивости функционирования инженерных систем сельского поселения.

К числу инженерно-технических мероприятий по повышению устойчивости функционирования инженерных систем относятся:

- обеспечение безаварийной работы инженерных систем с учетом их состояния, как возможного источника возникновения ЧС, путем замены изношенных коммунально-энергетических сетей;

- обеспечение энергоснабжения населённых пунктов от двух независимых источников или устройство двух вводов электросетей с разных направлений;

- закольцовка электрораспределительных сетей 10 и 6 кВ;

- обеспечение защиты трансформаторных подстанций - устройство дополнительных кирпичных или железобетонных стен, козырьков, обвалование грунтом  и т.д.;

- реконструкция трансформаторных подстанций находящихся в неудовлетворительном состоянии

- замена «голого провода» на самонесущие изолированные провода электросетей, при необходимости перевод воздушных линий электропередач на кабельные;

- приобретение и подключение к энергосистеме передвижных электростанций;

- обеспечение подачи воды от двух (или более) независимых источников, предпочтение необходимо отдавать подземным источникам;

- строительство и реконструкция системы водоснабжения на основе современных технологий;

- организация сплошных ограждений зон строгого режима на водозаборных сооружениях;

- обеспечение закольцевания сетей водоснабжения;

- заглубление в грунт водопроводных сетей и резервуаров с питьевой водой;

- герметизация артезианских скважин;

- обеспечение резервного водоснабжения;

- строительство и реконструкция системы водоотведения на основе современных технологий;

- организация мест аварийного выпуска сточных вод

- обеспечение подачи газа от двух независимых источников;

- строительство и реконструкция газовых сетей на основе современных технологий;

- заглубление в грунт газовых сетей;

- обеспечение закольцевания газовых сетей;

- установка на газовых сетях автоматических устройств, срабатывающих от перепада давления, а также запорной арматуры с дистанционным управлением

- создание устойчивой системы теплоснабжения путем соединения теплотрасс от котельных между собой, либо использование индивидуальных систем теплоснабжения.

Все эти мероприятия должны выполняться при реконструкции или новом строительстве инженерной инфраструктуры поселения или отдельных ее участков.

Мероприятия по обеспечению устойчивости функционирования системы водоснабжения в условиях крупномасштабных ЧС

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Юлбатского сельского поселения являются родниковые воды.

Вода по химическому составу  соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

Противопожарный запас воды хранится в водонапорных башнях. Водонапорная башня регулирует водопотребление населенного пункта, создает необходимый напор в сети, а также хранит 10-ти минутный противопожарный запас воды.

В случае возникновения крупномасштабных чрезвычайных  ситуаций необходимо обеспечить население водой. Продолжительность периода ЧС в мирное время определяется с учетом местных условий.

Суммарную мощность водозаборных сооружений рассчитывают по нормам мирного времени. В случае выхода из строя одной группы водозаборных сооружений мощность оставшихся сооружений должна обеспечивать подачу воды по аварийному режиму на производственно-технические нужды объектов, а также на хозяйственно-питьевые нужды для численности населения мирного времени по нормам, установленным соответствующими национальными документами по стандартизации.

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения должен использоваться весь наличный ресурс подземных вод. Преимущество должно быть отдано хорошо защищенным подземным водам. При недостаточном количестве хорошо защищенных вод могут использоваться и менее защищенные классы подземных вод.

В соответствии с ВСН ВК4-90, минимальное количество воды питьевого качества, которое должно подаваться населению (с учетом эвакуированного населения из категорированных городов) по централизованным СХПВ или с помощью передвижных средств на другие нужды, определяется из расчета - 31 л в сутки на человека (Таблица 5.5.1) и 75 л в сутки на одного пораженного, поступающего на стационарное лечение, включая нужды на питье; 45 л на обмывку одного человека, включая личный состав невоенизированных формирований ГО, работающих в очаге поражения.

Таблица 5.5.1

Минимально необходимое количество воды питьевого качества в сутки, подаваемое населению по централизованным СХПВ в Юлбатском СП

| Сельское поселение | Исходный год, чел. |  | Первая очередь (2029 г.), чел. |  | Расчетный срок (2039 г.), чел. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения, чел. | Суточный запас, м3 | Численность населения, чел. | Суточный запас, м3 | Численность населения, чел. | Суточный запас, м3 |
| Численность постоянного населения, в т.ч.: | 790 | 24,5 | 1202 | 37,3 | 1202 | 37,3 |
| с.Юлбат | 460 | 14,3 | 465 | 14,4 | 472 | 14,6 |
| д.Тнекеево | 166 | 5,1 | 309 | 9,6 | 305 | 9,5 |
| д.Юсуп-Алан | 76 | 2,4 | 219 | 6,8 | 216 | 6,7 |
| пос.Калатау | 88 | 2,7 | 209 | 6,5 | 209 | 6,5 |

Объем воды в водонапорных башнях должен в том числе удовлетворять потребность населения в воде в случае ЧС в соответствии с приведенным расчетом.

Кроме того, при возникновении ЧС дополнительно необходимо предусмотреть подвоз питьевой воды в подвижных резервуарах (автоцистернах). Каждый пункт раздачи воды в передвижную тару должен обслуживать территорию населенного пункта в радиусе 1,5 км.

В условиях ЧС допустимо сокращение объемов водоснабжения отдельных промышленных и коммунальных предприятий, с тем, чтобы снизить нагрузки на сооружения, работающие по режимам специальной очистки воды из зараженного источника.

Аварии на транспорте, дорожно-транспортные происшествия

По функциональному назначению все автомобильные дороги Юлбатского сельского поселения являются дорогами регионального и местного значения.

Для автомобильного транспорта  характерен достаточно большой тип происшествий: столкновения, наезды, опрокидывания, пожары, падения с крутых склонов, падения в водоемы и т.д.

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий в поселении являются:

- нарушение правил дорожного движения;

- неровное покрытие автодорог с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;

- недостаточное освещение автодорог;

- низкое качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой, и др. факторы.

Нельзя полностью исключать возможность перевозки по территории сельского поселения автомобильным транспортом опасных грузов и происшествий при перевозке.

Подобные аварии приводят, в случаях разрушения или разгерметизации цистерны, к чрезвычайным ситуациям загрязняющими окружающую среду вредными веществами, ставя под угрозу жизнь не только водителей транспортного средства перевозящего опасный груз, но и жизни других, находящихся в непосредственной близости людей. В современных автомобилях чаще всего используется цистерна, вмещающая в себя 30 м3 опасного груза.

Радиусы зон поражения для некоторых, наиболее часто перевозимых опасных веществ, приведены в таблице 5.5.2.

Таблица 5.5.2

| Вид вещества | Радиус зоны поражения, км | Площадь зоны поражения, км² | Радиус зоны поражения, м |  | Площадь зоны поражения, м² |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | расте-кания | возго-рания | расте-кания | возго-рания |
| Токсичные вещества |  |  |  |  |  |  |
| Аммиак | 0,8 | 0,25 | - | - | - | - |
| Хлор | 1,6 | 1,00 | - | - | - | - |
| Взрывопожароопасные вещества |  |  |  |  |  |  |
| Бензин | - | - | 10 | 40 | 320 | 5000 |
| Диз. топливо | - | - | 45 | 140 | 6400 | 61600 |

Мероприятия по ликвидации последствий аварий на транспорте

Мероприятия по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, взаимодействие экстренных служб, руководство по организации деятельности территориальных органов МЧС России в области спасения лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий в субъектах РФ должны осуществляться в соответствии с Методическими рекомендациями территориальным органам МЧС России по повышению уровня взаимодействия экстренных служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий (утв. МЧС России 17 марта 2015 г. №2-4-87-19-18).

Мероприятиями по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций на транспорте являются:

- своевременная диагностика состояния транспортных средств;

- соблюдение правил и норм, регламентирующих условия транспортирования.

Необходима разработка мероприятий по обеспечению защищённости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства.

Под актом незаконного вмешательства понимается противоправное действие (бездействие), в том числе террористический акт, угрожающее безопасной деятельности транспортного комплекса, повлекшее за собой причинение вреда жизни и здоровью людей, материальный ущерб либо создавшее угрозу наступления таких последствий.

Терроризм

В современных условиях, как один из основных факторов возникновения кризисных ситуаций может рассматриваться терроризм.

Терроризм - сложное, многоплановое явление, имеющее социальную природу и, как правило, политическую направленность. Он порожден социальными противоречиями и при их обострении проявляет тенденцию к усилению.

Для совершения террористических актов могут использоваться следующие средства: взрывчатые и горючие вещества, ядерные заряды, радиоактивные вещества, отравляющие вещества, биологические агенты, излучатели электромагнитных импульсов.

При этом объектами террористических актов могут быть транспортные средства, объекты транспорта (вокзалы, морские, речные порты и аэропорты), места массового пребывания людей (территории крупных мегаполисов, общественные, торговые и жилые здания, спортивные сооружения, концертные и выставочные залы, станции метро), потенциально опасные промышленные объекты, гидротехнические сооружения, системы водоснабжения, предприятия по производству пищевых и мясомолочных продуктов, системы связи и управления.

Защита населения при террористических актах

Основными задачами органов управления ГОЧС по защите населения при террористических актах являются:

- постоянный анализ и прогноз опасностей, связанных с терроризмом, принятие эффективных мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, вызываемых террористической деятельностью;

- осуществление комплекса организационных и инженерно-технических мероприятий по защите потенциально опасных объектов и населения от терроризма;

- поддержание в готовности сил и средств к локализации и ликвидации последствий террористических актов.

Основные мероприятия химической защиты населения при террористических актах те же, что и при авариях на химически опасных объектах. Их особенность состоит в необходимости:

- максимально возможной оперативности выявления и оценки обстановки;

- оповещения населения об опасности и необходимых мерах химической защиты;

- исключения паники, обеспечения порядка и подконтрольности всех проводимых мероприятий.

Мероприятия по аварийно-спасательным и другим неотложным работам при проявлении террористических актов

В ходе ликвидации последствий террористических актов особое внимание должно уделяться вопросам оказания помощи пострадавшим, смягчения последствий воздействия поражающих факторов. Основными видами аварийно-спасательных и других неотложных работ в этих условиях являются:

- разведка зоны чрезвычайной ситуации (состояние зданий, территории, маршрутов выдвижения сил и средств, определение границ зоны чрезвычайной ситуации);

- ввод сил и средств аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований в зону чрезвычайной ситуации;

- проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- эвакуация пострадавших и материальных ценностей;

- организация оповещения, управления и связи;

- обеспечение общественного порядка;

- работа с родственниками пострадавших;

- разборка завалов, расчистка местности, рекультивация территории (при необходимости).

В целом организация аварийно-спасательных работ при крупномасштабных последствиях террористических актов аналогична организации подобных работ при ликвидации крупных природных и техногенных чрезвычайных ситуаций.

Порядок установления уровней террористической опасности и меры по обеспечению безопасности личности, общества и государства определяются Президентом Российской Федерации.

Мероприятия с населением по предотвращению чрезвычайных ситуаций, связанных с террористическими актами

Необходимо проведение мероприятий с населением, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций, связанных с террористическими актами, и привлечение населения к решению задач по их ликвидации.

Эти мероприятия направлены на активизацию участия населения в охране своих жилых домов, организованную работу постов, опорных пунктов под руководством жилищно-эксплуатационных предприятий, опорных пунктов милиции, временных оперативных штабов при органах управления ГОЧС. В тесном взаимодействии с правоохранительными органами они обязаны контролировать состояние зданий и сооружений жилого сектора, систем тепло-, электро-, водоснабжения, выявлять взрывопожароопасные предметы и объекты в местах массового пребывания людей (у дорог и транспортных коммуникаций), осуществлять контроль за состоянием запорных устройств нежилых помещений, поддерживать общественный порядок при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на контролируемой территории, вести учет жильцов с ограниченной возможностью самостоятельного передвижения, которым необходимо оказание помощи при экстремальной ситуации.

Пункты и зоны охвата сетей мониторинга ЧС природного и техногенного характера

Мониторинг и прогноз событий гидрометеорологического характера осуществляется ФГБУ «УГМС Республики Татарстан».

Мониторинг геологических процессов осуществляются МЭПР РТ и ГУП «Геоцентр РТ».

Социально-гигиенический мониторинг и прогнозирование осуществляют территориальные органы санитарно-эпидемиологического надзора Минздравсоцразвития России.

Мониторинг состояния техногенных объектов и прогноз аварийности осуществляют профильные министерства республики и управление Ростехнадзора по РТ, а также надзорные органы в составе органов исполнительной власти Республики Татарстан, а на предприятиях и в организациях - подразделения по промышленной безопасности предприятий и организаций.

### 5.6. Оповещение о чрезвычайной ситуации

Для оповещения населения Юлбатского сельского поселения проектом предлагается установка речевых сиренных установок в количестве 3 шт., с радиусом покрытия до 1 км. При размещении речевых сиренных установок необходимо предусмотреть полное покрытие территорий населенного пункта.

Необходимо предусмотреть возможность сопряжения технических устройств сельского поселения, осуществляющих прием, обработку и передачу аудио-, аудиовизуальных и иных сообщений об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, правилах поведения и способах защиты населения в таких ситуациях с ЕДДС района.

Целесообразно использовать современные информационные технологии, электронные и печатные средства массовой информации для своевременного и гарантированного информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, правилах поведения и способах защиты в таких ситуациях.

Для оповещения населения о чрезвычайной ситуации могут быть задействованы каналы телерадиовещания: ГТРК «Татарстан», «Эфир», Телерадиокомпания «Татарстан - Новый Век».

Системы оповещения можно отнести к тем первичным активным средствам, при  активации которых решается задача непосредственной защиты населения. Именно своевременное оповещение и информирование об истинном характере угрозы позволяют резко сократить возможные потери, препятствуют возникновению панических слухов, которые одни в состоянии принести больше негативных последствий, чем сама чрезвычайная ситуация любого характера.

В качестве средств оповещения и информирования населения целесообразно организовать использование:

- сотовых сетей связи;

- громкоговорителей;

- автомагнитол в транспортных средствах с автоматическим переключением на программу передачи экстренных сообщений о ЧС;

- высокомощных звуковых излучателей с автономным питанием, обеспечивающих передачу условных сигналов и коротких информационных сообщений;

- сетей телерадиовещания (с учетом перехода на цифровое вещание);

- оповещение по сети Интернет путем размещения экстренной информации на официальном сайте МЧС РТ, а так же на новостных и поисковых порталах основных Интернет-ресурсов республики;

- мобильных средств информирования;

- автомобили оперативных служб с громкоговорящей связью;

- беспилотные летательные аппараты со встроенным модулем громкоговорящей связи.

Исследования показывают, что постоянный поток людей, передвигающихся в течение дня, составляет большую часть населения, т.е. в течение дня большинство людей оторваны от своих квартирных стационарных средств приема информации (телефон, радио, телевизор, компьютер, радиоточка). В то же время развитие сотовых сетей связи позволяет говорить о возможности решения задачи массового оповещения населения независимо от мест его нахождения в городе и в загородной зоне.

Сотовый телефон - универсальное средство связи и обмена цифровой информацией, приема сигналов радио и телевещания, выхода в Интернет. Все это позволяет рассматривать сотовый телефон в качестве одного из основных индивидуальных средств оповещения и информирования большинства населения страны в чрезвычайных ситуациях различного характера.

Все современные автомагнитолы имеют специальный режим RDS (Radio Data System) – или система передачи данных, по которому радиовещательные станции передают информационные сообщения. Режим RDS используют большинство радиостанций России.

Кроме того, МЧС РФ планирует ввести в Татарстане пилотную зону по внедрению системы оповещения населения о ЧС – Cell Broadcast (Широковещательная передача), предназначенная для незамедлительной доставки каких-либо сообщений на сотовый телефон в определенной географической области.

В Республике Татарстан действует единый номер спасательной службы «112».

Рисунок 5.6.1 – Схема организации информирования населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях и пожарах.

Принятые сокращения к рисунку 3.1.: ОД - оперативный дежурный; РВ - радиовещание; ТВ - телевещание; ПВ - проводное вещание; УГГ - уличные громкоговорители; ЦУКС - Центр управления в кризисных ситуациях; УИСО - Управление информации и связи с общественностью; ОИПСО - отделы информации, пропаганды и связи с общественностью.

Рисунок 5.6.2. Схема построения системы оповещения на продуктопроводе

Система организации и информирования населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях и пожарах представлена на рисунке 5.6.1, в соответствии с Приказом МЧС РФ от 29.06.2006 №386.

Первоочередному оповещению подлежит персонал, обслуживающий продуктопровод; населенные пункты, лежащие в опасной близости к продуктопроводу; люди, случайно оказавшиеся вблизи трассы продуктопровода. Для оповещения остальных населенных пунктов должна задействоваться местная территориальная система оповещения по информации, полученной от дежурного диспетчера продуктопровода.

Для оповещения обслуживающего персонала используются проводные или радиорелейные линии связи, проложенные вдоль трассы продуктопровода для организации служебной и технологической связи. Для экстренных сообщений диспетчерам с трассы используются средства радиосвязи обслуживающего персонала. Первичная информация об аварии поступает дежурному диспетчеру по средствам автоматики, отслеживающей нормальный режим работы продуктопровода, а далее более точная информация о точном месте и масштабе случившегося поступает от линейного обслуживающего персонала.

Вариант построения системы оповещения на протяженном продуктопроводе представлен  на рисунке 5.6.2.

### 5.7. Эвакуация при ЧС природного и техногенного характера

Территория сельского поселения не попадает в зоны возможного химического заражения, возможных разрушений, возможного радиоактивного заражения, возможного катастрофического затопления. Населенные пункты Юлбатского сельского поселения не попадают в зоны экстренного оповещения территорий, подверженных риску возникновения быстроразвивающихся опасных природных явлений и техногенных процессов.

Планирование, организация и проведение эвакуации населения непосредственно возлагаются на эвакуационные органы, органы управления ГОЧС. Эвакуация и сроки её проведения зависят от масштабов ЧС, численности оставшегося в опасной зоне населения, наличия транспорта и других местных условий.

Следует отметить, что в ходе кризисных ситуаций мирного времени, а особенно в военное время, возможно неорганизованное перемещение большого количества населения в более безопасные районы. Речь идет о миграции населения и так называемых беженцах. В этом случае задачей органов государственной власти становится оперативное решение вопросов по регистрации и жизнеобеспечению беженцев.

  - Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

В соответствии с Указом Президента РФ от 1 января 2018 года №2 «Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области пожарной безопасности на период до 2030 года» механизмами реализации государственной политики в области пожарной безопасности являются:

а) нормативно-правовое и экономическое регулирование в области пожарной безопасности;

б) реализация планов привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, пожарно-спасательных гарнизонов для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, а также расписаний выездов таких подразделений и гарнизонов в указанных целях;

в) привлечение граждан, общественных объединений и иных организаций к профилактике и тушению пожаров;

г) организация и проведение профилактических мероприятий на земельных участках, не используемых по целевому назначению;

д) организация и осуществление научных исследований и разработок в области пожарной безопасности;

е) преодоление кризисных ситуаций, связанных с пожарами, в том числе осуществление следующих мер, направленных на повышение оперативности реагирования:

реализация в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций принципа стратегической мобильности пожарно-спасательных подразделений федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы в составе аэромобильных группировок МЧС России, позволяющего повысить возможности таких подразделений при поэтапном осуществлении мероприятий по тушению крупных пожаров и проведению аварийно-спасательных работ;

создание мобильных, многопрофильных, технически оснащенных и подготовленных подразделений пожарной охраны, способных оперативно реагировать на возникающие пожары и иные чрезвычайные ситуации, и повышение их готовности;

использование новейших достижений в области авиационных технологий, в том числе беспилотных авиационных систем, для повышения эффективности мероприятий по тушению пожаров в зданиях и сооружениях повышенной этажности, в лесах и других труднодоступных для наземных подразделений пожарной охраны местах;

обеспечение возможности оперативной доставки резервов средств пожаротушения в зону пожаров;

внедрение и использование мобильных средств пожаротушения;

внедрение автоматизированной системы поддержки принятия решений и оперативного управления подразделениями пожарно-спасательных гарнизонов.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности включают в себя:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

2) обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров принят Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», определяющий основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливающий общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям, сооружениям и строениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

1) применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

3) устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

4) применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

5) применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

6) применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

7) устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры;

8) устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

9) применение первичных средств пожаротушения;

10) применение автоматических установок пожаротушения;

11) организация деятельности подразделений пожарной охраны.

На период действия особого противопожарного режима на соответствующих территориях нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстан и муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе предусматривающие привлечение населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на посещение гражданами лесов, принятие дополнительных мер, препятствующих распространению лесных и иных пожаров вне границ населенных пунктов на земли населенных пунктов (увеличение противопожарных разрывов по границам населенных пунктов, создание противопожарных минерализованных полос и подобные меры).

В поселении имеется подразделение добровольной пожарной охраны -  ДПО «Юлбат», расположенное  на выезде с.Юлбат и оснащенное одной единицей пожарной техники – АЦ-30 (66).

Расстояние от ДПО «Юлбат» до удаленной точки д.Тнекеево составляет 3,8 км, то при скорости движения 40 км/ч время доезда пожарной машины - составляет 5-6 мин.

Время доезда до д.Юсуп-Алан  при расстоянии в 7 км и скорости  движения 40 км/ч – составляет 10 мин.

Время доезда до пос.Калатау  при расстоянии в 6 км и скорости  движения 40 км/ч – составляет 9 мин.

Ближайшее к сельскому поселению объектовое пожарное подразделение – ПСЧ-129 «7 ОФПС по РТ», расположенное в пгт.Богатые Сабы, и ОП «Икшурма» ППС РТ, расположенное в с.Старая Икшурма.

Таким образом, все населенные пункты Юлбатского сельского поселения расположены в пределах нормативного времени прибытия пожарной машины, которое согласно с.76 Федерального закона № 123от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» составляет 20 мин для сельских поселений.

К водоемам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения, и другим сооружениям, вода из которых может быть использована для тушения пожара, надлежит предусматривать подъезды с площадками для разворота пожарных автомобилей, их установки и забора воды. Размер таких площадок должен быть не менее 12x12 метров, согласно Федерального закона от 10 июля 2012 г. №117-ФЗ и изменений, внесенных в ч.4 ст.98 п.8.

### 5.9. Общие рекомендации (ВЫВОДЫ)

Соблюдение нормативных требований при проектировании застройки в установленных зонах воздействия по ГО ЧС позволит максимально предотвратить возникновение ЧС, а при возникновении ЧС максимально снизить наносимый ущерб и уменьшить людские потери, продолжительность и затраты на ликвидацию последствий от ЧС.

- Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ

По Земельному Кодексу земельный фонд представлен 7 категориями, как части земельного фонда, выделяемые по основному целевому назначению и имеющие определенный правовой режим:

земли сельскохозяйственного назначения;

земли населенных пунктов;

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

земли особо охраняемых территорий и объектов;

земли лесного фонда;

земли водного фонда;

земли запаса.

Общая площадь сельского поселения составляет 3543.82 га (согласно картографическому материалу).

- Земли населенных пунктов занимают территорию 267,75 га, (согласно данным кадастровых планов территории).

Граница деревни Юсуп-Алан (учетный номер 21447763) поставлена на кадастровый учет. При разработке генерального плана граница деревни Юсуп-Алан не меняется.

- Таблица 6.1

Земельные участки и земли, включаемые в границы населенных пунктов

| № | Кадастровый номер участка | Площадь, кв.м | Категория земель | Цель их планируемого использования | Планируемая категория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д.Тнекеево |  |  |  |  |  |
| 1 | ЗУ 16:35:190507:71 | 5 392,87 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Земли населенных пунктов |

| пос.Калатау |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗУ 16:35:190505:33 | 14131,25 | Земли сельскохозяйственного назначения | Сельскохозяйственное использование (1.0) | Земли населенных пунктов |
| 2 | ЗУ 16:35:190505:34 | 999,75 | Земли сельскохозяйственного назначения | Сельскохозяйственное использование (1.0) | Земли населенных пунктов |
| 3 | ЗУ 16:35:190505:35 | 1577,23 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Земли населенных пунктов |
| 4 | ЗУ 16:35:190505:36 | 6627,82 | Земли сельскохозяйственного назначения | Сельскохозяйственное использование (1.0) | Земли населенных пунктов |
| 5 | ЗУ 16:35:190505:37 | 32508,58 | Земли сельскохозяйственного назначения | Сельскохозяйственное использование (1.0) | Земли населенных пунктов |
| 6 | ЗУ 16:35:190505:38 | 242,47 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) | Земли населенных пунктов |
| Всего: |  | 61479.97 |  |  |  |

- Таблица 6.2

Земельные участки и земли, исключаемые из границ населенных пунктов

| № | Кадастровый номер или обозначение участка | Площадь, кв.м | Категория земель | Цель их планируемого использования | Планируемая категория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пос.Калатау |  |  |  |  |  |
| 1 | Часть земель в границах кадастрового квартала 16:35:190401 | 2440,19 | Земли населенного пункта | Сельскохозяйственное использование (1.0) | Земли сельскохозяйственного назначения |
| с.Юлбат |  |  |  |  |  |
| 1 | ЗУ 16:35:190502:16 | 36007,40 | Земли населенного пункта | Сельскохозяйственное использование (1.0) | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 2 | ЗУ 16:35:190502:17 | 5022,52 | Земли населенного пункта | Сельскохозяйственное использование (1.0) | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 3 | ЗУ 16:35:190502:23 | 42224,04 | Земли населенного пункта | Сельскохозяйственное использование (1.0) | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 4 | ЗУ 16:35:190502:25 | 14171,60 | Земли населенного пункта | Сельскохозяйственное использование (1.0) | Земли сельскохозяйственного назначения |
| 5 | ЗУ 16:35:190502:24 | 2580,71 | Земли населенного пункта | Сельскохозяйственное использование (1.0) | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Всего: |  | 102446,46 |  |  |  |

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п |  | Наименование показателя | Единица измерения | Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
|  |  | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га/тыс. км2 | 3543.83 | 3543.83 |
|  |  | Общая площадь земель в границах населенных пунктов (по каждому населенному пункту) | га/тыс. км2 | 250.52 | 246.38 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | деревня Тнекеево | га/тыс. км2 | 60.99 | 61.49 |
|  |  | деревня Юсуп-Алан | га/тыс. км2 | 36.31 | 36.31 |
|  |  | поселок Калатау | га/тыс. км2 | 30.72 | 36.09 |
|  |  | село Юлбат | га/тыс. км2 | 122.50 | 112.49 |
|  |  | Баланс функциональных зон: |  |  |  |
|  |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 142.45 | 142.64 |
|  |  |  | % | 4.02 | 4.02 |
|  |  | Общественно-деловые зоны | га | 4.60 | 4.60 |
|  |  |  | % | 0.13 | 0.13 |
|  |  | Производственная зона | га | 0.89 | 0.89 |
|  |  |  | % | 0.03 | 0.03 |
|  |  | Зона инженерной инфраструктуры | га | 1.55 | 1.58 |
|  |  |  | % | 0.04 | 0.04 |
|  |  | Зона транспортной инфраструктуры | га | 36.40 | 36.40 |
|  |  |  | % | 1.03 | 1.03 |
|  |  | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 46.05 | 46.05 |
|  |  |  | % | 1.30 | 1.30 |
|  |  | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 3031.98 | 3044.54 |
|  |  |  | % | 85.56 | 85.91 |
|  |  | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 29.58 | 22.55 |
|  |  |  | % | 0.83 | 0.64 |
|  |  | Иные зоны сельскохозяйственного назначения | га | 2.19 | 1.41 |
|  |  |  | % | 0.06 | 0.04 |
|  |  | Зоны рекреационного назначения | га |  | 0.71 |
|  |  |  | % |  | 0.02 |
|  |  | Зона лесов | га | 74.89 | 75.09 |
|  |  |  | % | 2.11 | 2.12 |
|  |  | Зона кладбищ | га | 6.34 | 6.34 |
|  |  |  | % | 0.18 | 0.18 |
|  |  | Зона озелененных территорий специального назначения | га | 70.06 | 70.48 |
|  |  |  | % | 1.98 | 1.99 |
|  |  | Зона акваторий | га | 9.72 | 9.72 |
|  |  |  | % | 0.27 | 0.27 |
|  |  | Иные зоны | га | 87.14 | 80.84 |
|  |  |  | % | 2.46 | 2.28 |
|  |  | Всего | га | 3543.83 | 3543.83 |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
|  | общая численность постоянного населения Юлбатского сельского поселения |  | чел. | 790 | 1202 |
|  | с.Юлбат |  | чел | 460 | 472 |
|  | д.Тнекеево |  | чел | 166 | 305 |
|  | д.Юсуп-Алан |  | чел | 76 | 216 |
|  | пос.Калатау |  | чел | 88 | 209 |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
|  | жилищный фонд – всего, в том числе: |  | тыс.кв.м. | 22,20 | 49,44 |
|  | с.Юлбат |  | тыс.кв.м. | 12,69 | 19,26 |
|  | д.Тнекеево |  | тыс.кв.м. | 4,41 | 12,64 |
|  | д.Юсуп-Алан |  | тыс.кв.м. | 2,48 | 8,97 |
|  | пос.Калатау |  | тыс.кв.м. | 2,62 | 8,57 |
|  | средняя обеспеченность населения Sобщ. |  | кв.м. | 28,28 | 41,13 |
| IV | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |
|  | объекты учебно-образовательного назначения |  | мест | 192 | 192 |
|  | объекты внешкольного назначения |  | мест | 60 | 216 |
|  | объекты дошкольного назначения |  | мест | 31 | 101 |
|  | объекты здравоохранения |  | пос.в смену | 30 | 35 |
|  | спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  | кв.м.пола | 1646,2 | 2764,4 |
|  | объекты культурно-досугового назначения |  | мест/экз.книг | 300/9,35 | 361/9,35 |
|  | объекты торгового назначения |  | кв.м.торг. пл. | 123 | 360,6 |
|  | объекты общественного питания |  | мест | - | 48 |
|  | объекты бытового обслуживания |  | раб.мест | - | 8 |
|  | объекты связи |  | объект | 1 | 1 |
|  | отделения банков |  | операц.касса | - | 1 |
| V | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
|  | Протяженность автомобильных дорог ВСЕГО: |  | км | 23.79 | 23.79 |
|  | в т.ч. автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения |  | км | 15.39 | 15.39 |
|  | автодороги местного значения |  | км | 8.40 | 8.40 |
| VI | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | водопотребление |  | куб. м./в сутки | 524,7 | 620,1 |
|  | Канализация |  |  |  |  |
|  | водоотведение |  | куб. м./в сутки | 145,6 | 212 |
|  | мощность очистных |  | куб. м./в сутки | - | - |
|  | Санитарная очистка |  |  |  |  |
|  | объем ТКО |  | куб. м./год | - | 3077,1 |
|  | контейнеры для ТКО |  | шт. | 1 | 16 |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | общее количество котельных |  | шт. | - | - |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | годовой расход газа |  | тыс. м3/год | 173,3 | 264,3 |
|  | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | годовое электропотребление |  | тыс. кВт.ч/год | 1709,9 | 2608,3 |
|  | расчетная мощность |  | кВт | 330,9 | 504,8 |
|  | трансформаторная мощность |  | кВа | 413,8 | 631 |
|  | Связь |  |  |  |  |
|  | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования |  | номеров | - | 343 |
| VII | Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |
|  | Система оповещения |  | шт. | 3 | 3 |
|  | Пожарное депо, добровольная пожарная охрана |  | единица | 1 | 1 |

# Список использованной литературы и нормативной документации

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ;

- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 N 136-ФЗ;

- «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 N 74-ФЗ;

- «Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 N 200-ФЗ;

- Гражданский кодекс от 30.11.1994 № 51-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

- Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3.07.1996 № 1063-р «О социальных нормативах и нормах»;

- Инструкция по дешифрированию аэрофотоснимков и фотопланов в масштабах 1:10000 и 1:25000 для целей землеустройства, государственного учета земель и земельного кадастра, 1978;

- Постановление Кабинета Министров РТ от 26 января 2009 г. № 42 «Об установлении уровня социальных гарантий обеспеченности общественной инфраструктурой, социальными услугами до 2019 года».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 № 1767-р «О внесении изменений в методику определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»;

- Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 N 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. N 793» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.01.2018 N 49832);

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3.07.1996 № 1063-р «О социальных нормативах и нормах» (с изменениями и дополнениями от 14.07.2001, от 13.07.2007);

- Постановление Кабинета Министров РТ от 26 января 2009 г. № 42 «Об установлении уровня социальных гарантий обеспеченности общественной инфраструктурой, социальными услугами до 2019 года».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 № 1767-р «О внесении изменений в методику определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»;

- Закон Республики Татарстан от 28.07.2004 № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан».

- Закон РТ от 31.01.2005 N 38-ЗРТ (ред. от 26.12.2015) «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Сабинский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе» (принят ГС РТ 26.01.2005) Закон Республики Татарстан № 90-ЗРТ от 18 ноября 2011 г. «О внесении изменений в Земельный кодекс Республики Татарстан»;

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан № 149 от 13.03.2018 г. «Об утверждении Территориальной схемы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Татарстан»;

- Указ Президента Российской Федерации №2 от 01.01.2018 г. «Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области пожарной безопасности на период до 2030 года»;

- Указ Президента Российской Федерации №12 от 11.01.2018 г. «Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года»;

- Закон Республики Татарстан № 90-ЗРТ от 18 ноября 2011 г. «О внесении изменений в Земельный кодекс Республики Татарстан» .

- Долгосрочная концепция развития общественной инфраструктуры Республики Татарстан с перечнем строек и объектов Республики Татарстан, утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 3 июня 2009 г.  № 358;

- Свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- Республиканские нормативы градостроительного проектирования Республики Татарстан (Утв. Постановлением Кабинета Министров № 1071 от 27.12.2013);

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (Утв. Постановлением от 15.05.2013 № 26);

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Утв.Постановлением от 29.12.2010 № 189, с изменениями № 3 от 2.01.2016);

- СанПиН 2.4.4.1251-03 «Детские внешкольные учреждения (учреждения дополнительного образования). Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)»;

- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (Утв. Постановлением от 18.05.2010. № 58);

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

- СНиП 3.05.02-88 «Газоснабжение» (изд. 1995 г. с изм.).

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74) (с изменениями от 10.04.2008 6.10.2009, 9.09.2010).

- ГОСТ 153-39.3-051-2003 «Основные положения. Газораспределительные сети и газовое оборудование зданий».

- ПБ 12-529-03 «Правила Безопасности систем газораспределения и газопотребления».

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

- СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

- Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89).

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

- СО 153-34.48.519-2002 «Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 0,4-35 кВ.

- Пособие по проектированию городских и поселковых электрических сетей (к ВСН 97-83).

- Федеральная целевая программа «Сельский школьный автобус», принятая в рамках приоритетного национального проекта «Образование» министерством образования и науки Российской Федерации в 2006 году.

- Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденная постановлением Правительства РФ от 15.07.2013 № 598.

- Федеральная программа «Социальная поддержка граждан Республики Татарстан» на 2014-2020 годы, утвержденная Постановлением Кабинета Министров РТ от 23.12.2013 № 1023.

- Закон Республики Татарстан от 17 июня 2015 г. № 40-ЗРТ «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года».

- Стратегия социально-экономического развития Сабинского муниципального района Республики Татарстан на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года.

- Программа «Развитие и размещение производительных сил Республики Татарстан на основе кластерного подхода до 2020 г. и на период до 2030 г.», утвержденная Постановлением Кабинета Министров РТ от 22.10.2008 № 763.

- Перечень зданий управления сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия в Республике Татарстан в муниципальных районах Республики Татарстан и подведомственных учреждений Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, подлежащих капитальному ремонту в 2017 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.12.2016 № 2844-р.

- Перечень зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан в муниципальных районах Республики Татарстан, подлежащих капитальному ремонту в 2017 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.12.2016 № 2844-р.

- Перечень детских оздоровительных лагерей Республики Татарстан для проведения капитального ремонта и строительства объектов в 2017 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.12.2016 № 2781-р.

- Перечень универсальных спортивных площадок и блочных модульных лыжных баз с мебелью, инвентарем и оборудованием, планируемых к строительству в населенных пунктах Республики Татарстан в 2017 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.12.2016 № 2808-р.

- Перечень учреждений социального обслуживания Республики Татарстан, здания которых подлежат капитальному ремонту за счет средств бюджета Республики Татарстан в 2017 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.11.2016 № 2567-р.

- Перечень помещений муниципальных архивов Республики Татарстан, подлежащих капитальному ремонту в 2017 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.11.2016 № 2696-р.

- Перечень овощекартофелехранилищ, подлежащих капитальному ремонту в 2017 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.12.2016 № 2878-р.

- Перечень коровников на 100 и 200 голов, подлежащих капитальному ремонту в 2017 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.12.2016 № 3017-р.

- Перечень объектов обеспечения населения питьевой водой, строящихся, подлежащих капитальному ремонту и реконструкции в населенных пунктах Республики Татарстан в 2017 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 12.12.2016 № 2919-р.

- Перечень мероприятий по развитию системы «Учреждения культуры и искусства» на период 2010-2030 гг., предоставленный Министерством культуры Республики Татарстан, от 12.04.2014.

- Инвестиционная программа ГЖФ на 2017 год в рамках программы «Государственная поддержка граждан в обеспечении жильем граждан в Республике Татарстан на 2017 год».

- Долгосрочная целевая программа «Развитие библиотечного дела в Республике Татарстан на 2009 - 2014 годы и на перспективу до 2020 года», утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31 августа 2009 г. № 592.

- Перечень объектов культурного назначения, подлежащих капитальному ремонту в населенных пунктах муниципальных образований Республики Татарстан в 2017 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.12.2016 № 3194-р.

- Перечень объектов культурного назначения, подлежащих строительству в населенных пунктах муниципальных образований Республики Татарстан в 2017 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.12.2016 № 3242-р.

- Перечень подростковых клубов Республики Татарстан, подлежащих капитальному ремонту и укреплению материальной базы в 2017 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.10.2016 № 2507-р.

- Перечень общеобразовательных организаций, здания которых подлежат капитальному ремонту в 2017 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.12.2016 № 2959-р (с изменениями от 25.01.2017).

- Перечень дошкольных образовательных организаций, здания которых подлежат капитальному ремонту в 2017 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.12.2016 № 2959-р (с изменениями от 25.01.2017).

- Перечень объектов социально-культурного назначения, реализуемых в 2017 году по Республиканским программам (Служебная записка Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства).

- Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.11.2016 № 2703-р по проектированию, строительству и капитальному ремонту инженерных сетей и сооружений в населенных пунктах Республики Татарстан.

- Перечень создаваемых для удовлетворения кадровых потребностей базовых работодателей Республики Татарстан ресурсных центров, подлежащих капитальному ремонту за счет средств бюджета Республики Татарстан в 2017 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.12.2016 № 3050-р.

- Распределение денежных средств на реализацию мероприятий по строительству и капитальному ремонту зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений муниципальных образований Республики Татарстан на 2017 год, утвержденное распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.12.2016 № 3199-р.

- Распределение средств бюджета Республики Татарстан на реализацию мероприятий по развитию общественных пространств в муниципальных образованиях Республики Татарстан на 2017 год, утвержденное распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.12.2016 № 3206-р.

- Письмо Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 08.02.2017 № вх.1535 о предоставлении информации по реализуемым на территории Республики Татарстан программам для учета их при подготовке документов территориального планирования.

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3