Государственное бюджетное учреждение

«Фонд пространственных данных Республики Татарстан»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

НИЖНЕШИТЦИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

САБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Материалы по обоснованию проекта генерального плана

Охрана окружающей среды

Пояснительная записка

Казань 2020

| СОСТАВ ПРОЕКТА |  |  |
| --- | --- | --- |
| Генерального плана Нижнешитцинского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан |  |  |
| № п/п | Наименование | № листа/листов |
| Том 1 Генеральный план |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |
| 1 | Положение о территориальном планировании | 48 |
| Графические материалы |  |  |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения М1:10000 | 1/1 |
| 3 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения М1:10000 | 2/1 |
| 4 | Карта функциональных зон поселения М1:10000 | 3/1 |
| Приложение |  |  |
| 5 | Сведения о границах населенных пунктов | 13 |
| Том 2 Материалы по обоснованию генерального плана |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |
| 1 | Пояснительная записка | 111 |
| 2 | Охрана окружающей среды. Пояснительная записка | 50 |
| Графические материалы |  |  |
| 3 | Карта современного использования территории поселения М1:10000 | 1/1 |
| 4 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне М1:10000 | 2/1 |
| 5 | Карта инженерной инфраструктуры М1:10000 | 3/1 |
| 6 | Карта зон с особыми условиями использования территории (существующее положение) М1:10000 | 4/1 |
| 7 | Карта зон с особыми условиями использования территории (проектное предложение) М1:10000 | 5/1 |

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПРИРОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ	5

1.1 Рельеф и геоморфология	5

1.2 Геологическое строение	5

1.3 Тектоника и сейсмичность	5

1.4 Полезные ископаемые	6

1.5 Гидрогеологические условия	6

1.6 Поверхностные воды	6

1.7 Климатическая характеристика	7

1.8 Ландшафты, почвенный покров, животный и растительный мир	10

1.9 Опасные инженерно-геологические процессы и явления	12

2. ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	12

2.1 Оценка состояния атмосферного воздуха	12

2.2 Оценка состояния водных ресурсов	13

2.3 Оценка состояния земельных ресурсов	16

2.4 Обращение с отходами производства и потребления	16

2.5 Ситуация с кладбищами	17

2.6 Акустический режим. Радиационно-гигиеническая обстановка и электромагнитные излучения	17

2.7 Оценка состояния озелененных территорий	18

2.8 Оценка состояния животного и растительного мира	18

2.9 Оценка риска для здоровья населения.	19

3. ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА	19

4. ГОРНЫЕ ОТВОДЫ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ	21

5. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ	21

6. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	23

6.1 Санитарно-защитные зоны производственных и иных объектов	23

6.2 Придорожные полосы автомобильных дорог, охранная зона железных дорог, приаэродромная территория	27

6.3 Зоны минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)	28

6.4 Охранные зоны магистральных и промысловых трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)	29

6.5 Охранные зоны воздушных линий электропередач напряжением 6кВ и более	30

6.6 Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы, рыбохозяйственные заповедные зоны	31

6.7 Зоны затопления и подтопления	34

6.8 Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения	34

6.9 Округа санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов	37

6.10 Зоны охраняемых объектов, зоны охраняемых военных объектов, охранные зоны военных объектов	37

6.11 Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды	37

6.12 Охранные зоны особо охраняемых природных территорий (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы)	37

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРИТОРИИ	37

7.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха	37

7.2 Мероприятия по охране и рациональному использованию поверхностных и подземных вод	38

7.3 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов	39

7.4 Мероприятия по оптимизации системы обращения с отходами производства и потребления	39

7.5 Мероприятия по защите населения от физических факторов воздействия	40

7.6 Мероприятия по оптимизации производства и размещения объектов	41

7.7 Мероприятия по организации зон с особыми условиями использования территории и соблюдению режима их использования	41

7.8 Мероприятия по формированию природно-экологического каркаса территории	41

7.9 Мероприятия, направленные на соблюдение режима использования особо охраняемых природных территорий	42

7.10 Мероприятия по охране животного и растительного мира	44

7.11 Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характера	45

7.12 Мероприятия по оптимизации санитарно-эпидемиологического состояния территории и здоровья населения	45

8. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	46

- ПРИРОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

  - Рельеф и геоморфология

В соответствии с геоморфологическим районированием Республики Татарстан территория Нижнешитцинского сельского поселения входит в состав Западного Предкамского геоморфологического района, рельеф которого представляет собой возвышенную холмистую равнину, расчлененную речными долинами на широкие и пологие гряды, которые, в свою очередь, расчленяются балками и мелкими долинами небольших рек на более мелкие второстепенные гряды и пологие холмы.

В геоморфологическом отношении территория сельского поселения расположена в долине р. Меша и её правых притоков (река Казкаш, река без названия и безымянные водотоки), имеет общий уклон к южной части, к руслу р. Меша.  Абсолютные высоты рассматриваемой территории колеблются в пределах 100 – 170 м. Территория сельского поселения местами подвержена эрозии.

  - Геологическое строение

В геологическом строении территории Нижнешитцинского сельского поселения принимают участие пермские и четвертичные отложения. Четвертичные образования включают элювиальные, элювиально-делювиальные, аллювиальные генетические типы.

Элювиальные и элювиально-делювиальные образования распространены в виде чехла на водоразделах и приводораздельных склонах, а также образуют шлейфы в основании склонов долин рек.

Аллювиальные отложения слагают поймы рр.Меша, Казкаш.

  - Тектоника и сейсмичность

Нижнешитцинское сельское поселение, как и вся территория Сабинского муниципального района, расположено в центральной части Волго-Уральской антеклизы Восточно–Европейской платформы и приходится на центральную часть Северо –Татарского свода. Вблизи территории Нижнешитцинского сельского поселения проходит Ульяновско – Ижевско – Пермский глубинный разлом. Район расположен в Казанской и Прикамской сейсмогенных зонах.

В глубинном строении земной коры участвуют породы двух структурных этажей: нижнего – кристаллического фундамента и верхнего – осадочного чехла.

Согласно карте В (В – степень сейсмической опасности, равная 5%) СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81» территория Нижнешитцинского сельского поселения относится к зоне с интенсивностью землетрясений 6 баллов по шкале MSK-64, согласно карте С (1%) общего сейсмического районирования территории Российской Федерации ОСР-2015 территория поселения относится к зоне с интенсивностью землетрясений 7 баллов.

  - Полезные ископаемые

Согласно карте оцифрованных границ площадей залегания полезных ископаемых, опубликованной на сайте ФГБУ «Российский федеральный геологический фонд» и карте «Экологическая карта Республики Татарстана» Министерства Экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, на территории Нижнешитцинского сельского поселения месторождения углеводородного сырья и общераспространенных полезных ископаемых не выявлены, однако в юго-западной части сельского поселения наблюдаются участки торфа, в юго-восточной части, участки агрохимического и горнотехнического сырья.

Подземные воды используются в качестве источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

  - Гидрогеологические условия

В соответствии с гидрогеологическим районированием территория Нижнешитцинского сельского поселения расположена в юго-западной части Камско-Вятского артезианского бассейна, выделенного в качестве структуры второго порядка в пределах Восточно-Русского сложного артезианского бассейна. Здесь, в верхней части резерва, выделяются следующие гидрогеологические подразделения:

- водоносный уржумский карбонатно – терригенный комплекс;

- водоносный верхнеказанский карбонатно – терригенный комплекс;

- водоносный нижнеказанский карбонатно – терригенный комплекс;

- водоупорный, локально водоносный, карбонатно-терригенный нижнеказанский горизонт;

- водоносный шешминский терригенный комплекс.

Для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения в населенных пунктах Верхние Шитцы, Нижние Шитцы   используется водоносный верхнеказанский терригенно-карбонатный комплекс, в населенном пункте Елышево используется водоносный нижнеказанский терригенно-карбонатный комплекс.

Химический состав подземных вод в населенных пунктах Верхние Шитцы, Нижние Шитцы сульфатно-гидрокарбонатный магниево-кальциевый с общей жесткостью от 8,5 ммоль/дм3, н.п. Елышево гидрокарбанатно – магниево – кальциевый с общей жесткостью от 4,5 ммоль/дм3.

  - Поверхностные воды

Гидрографическая сеть Нижнешитцинского сельского поселения представлена рр. Меша с притоками, Казкаш, рекой без названия.

Река Меша (код водного объекта 1101000031211210200004194)– правый приток Камского залива Куйбышевского водохранилища. Длина р. Меша составляет 186,4 км. Меша принимает 45 притоков, наиболее крупные из которых река Малая Меша (49,9 км), Нурма (40,0 км), Нырса (33,4 км), Казкаш (28,4 км), Сулица (23,0 км). Река является памятником природы регионального значения. Средний многолетний годовой расход воды в устье реки составляет 17,9 м3/с.

Меша и ее притоки не судоходны. Время ледостава – с 14 ноября до 10 апреля, но наблюдаются и значительные колебания. За 5-10 весенних дней стекает более 80 % годового количества воды. Слой весеннего стока составляет около 120 мм, модули подземного питания – 2,0 л/с*км2, модули меженных расходов не превышают 1,5 л/с*км2.

Река Казкаш, протекающая в северо – западной части Нижнешитцинского сельского поселения, впадает в Мешу. Протяженность реки Казкаш - 28,4 км.

Река без названия- правый приток р.Меша (код водного объекта 1101000031211210200004224), протекающая по центральной части Нижнешитцинского сельского поселения общей протяженностью 12 км, является правым притоком реки Меша.

  - Климатическая характеристика

Климатическая характеристика территории Нижнешитцинского сельского поселения составлена с использованием данных Схемы территориального планирования Республики Татарстан. Ближайшая метеостанция расположена в г. Арск.

Сельское поселение расположено в зоне умеренно-континентального климата с холодной зимой, теплым летом и достаточным количеством осадков. Солнечных дней в году - 260, на 1 см2 территория получает до 90 ккал тепла.

В таблице 1.7.1 приведены основные климатические характеристики рассматриваемой территории.

Таблица 1.7.1

Основные климатические характеристики Нижнешитцинского сельского поселения

| Месяцы/климатические характеристики | I | II | III | IV |  | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя температура воздуха, С | -9,4 | -11,3 | -1,7 | 1,4 |  | 13,5 | 16,9 | 20,9 | 18,4 | 12,4 | 3,9 | -7,2 | -7,9 |  | 4,7 |
| Максимальная температура воздуха, С | 1,2 | 2,6 | 5,8 | 20,8 |  | 28,4 | 29,3 | 31,9 | 33,4 | 24,3 | 13,8 | 6,7 | 0,7 |  | 33,4 |
| Минимальная температура воздуха, С | -26,1 | -26,5 | -12 | -16,1 |  | 1,8 | 3,5 | 11,9 | 6,9 | 0,6 | -3,6 | -19,7 | -22,8 |  | -26,5 |
| Суммарная солнечная радиация, мДж/м2 | 113 | 220 | 467 | 650 |  | 840 | 873 | 875 | 695 | 486 | 267 | 127 | 84 |  | 475 |
| Среднее количество осадков, мм | 53,1 | 17,2 | 32,6 | 39,1 |  | 44,6 | 52,8 | 96,3 | 38,9 | 54,8 | 36 | 33,7 | 44,4 |  | 544 |
| Относительная влажность воздуха, % | 86 | 81 | 83 | 73 |  | 63 | 69 | 71 | 67 | 76 | 82 | 84 | 90 |  | 77 |
| Упругость водяного пара, мб | 2,2 | 2,2 | 3,1 | 6,0 |  | 8,7 | 12,3 | 14,9 | 13,8 | 9,9 | 6,5 | 4,2 | 2,8 |  | 7,2 |
| Недостаток насыщения (мб) | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 2,3 |  | 6,3 | 9,3 | 8,6 | 7,0 | 4,0 | 1,4 | 0,6 | 0,4 |  | 3,4 |
| Продолжительность солнечного сияния, часы | 39 | 71 | 136 | 195 |  | 262 | 308 | 296 | 265 | 165 | 69 | 40 | 34 |  | 1880 |
| Число дней без солнца | 18 | 13 | 7 | 4 |  | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12 | 18 | 21 |  | 102 |
| Общая облачность, баллы | 7,5 | 6,8 | 6,6 | 5,9 |  | 5,7 | 5,4 | 5,5 | 5,7 | 6,5 | 7,9 | 7,8 | 7,8 |  | 6,6 |
| Средняя скорость ветра, м/с | 4,8 | 4,6 | 4,7 | 4,1 |  | 4,4 | 3,7 | 3,4 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,8 |  | 4,2 |
| Среднее число дней с грозой |  |  |  | 0,5 |  | 3 | 6 | 7 | 5 | 1 |  |  |  |  | 23 |
| Среднее число дней с метелями | 11 | 9 | 9 | 1 |  | 0,05 |  |  |  |  | 0.6 | 4 | 9 |  | 44 |
| Среднее число дней с туманами | 22 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 22 |  |  |  | 30 |  |

Среднегодовая температура воздуха в норме составляет +4,70С.

Годовое количество осадков в среднем составляет 544 мм, относительная влажность за год - 77%. Наибольшее количество осадков выпадает в теплое время года, в период вегетации растений, за холодный период в среднем выпадает 115 мм.

Многолетняя дата установления снежного покрова – 19 ноября. К концу зимы почвы промерзают на глубину 151 см. Снежный покров достигает максимальной высоты 34 см в начале марта. Многолетняя дата схода снега – 13 апреля. Зима длится с середины ноября до середины апреля. Число дней с устойчивым снежным покровом - 153; продолжительность безморозного периода составляет 122 дня.

Весна продолжительная, длится до середины июня и характеризуется чередованием холодных и теплых периодов с дождями.

Лето – теплое, со средней температурой июля +20,9 0С. Максимальная температура достигает +31,9 0С. Преобладающее направление ветров летом северное.

Осень наступает в сентябре и характеризуется неустойчивой погодой.

Первые заморозки по многолетним данным отмечаются с 24 сентября, фактически – с 12 октября, на почве – с 11 сентября. Последние заморозки по многолетним данным отмечаются 19 мая, фактически – 27 апреля в воздухе и 18 мая на почве.

Средняя скорость ветра составляет 4,2 м/сек, в отдельных случаях порывы достигают 12-15 м/сек, один-два раза в год отмечаются порывы до 20-25 м/сек. В среднегодовом разрезе преобладают ветры южных четвертей (Рисунок 1.7.1). Повторяемость направлений ветра по периодам года (Рисунок 1.7.2).

- Рисунок 1.7.1. Роза ветров (по данным ФГБУ «УГМС РТ») для территории Нижнешитцинского сельского поселения, 2014г.

- Рисунок 1.7.2. Повторяемость направлений ветра по периодам года для территории Нижнешитцинского сельского поселения, 2014г.

Из атмосферных явлений в осенний период, в основном, преобладают туманы, в летний период – грозы и град. Иногда отмечаются ранние грозы в мае и поздние – в начале сентября. Гололедно – изморозные отложения отмечаются с конца осени до середины весны.

  - Ландшафты, почвенный покров, животный и растительный мир

Ландшафты

Нижнешитцинское сельское поселение расположено в пределах бореальной ландшафтной зоны, подтаежной ландшафтной подзоны, Кукморского возвышенного ландшафтного района с Приуральскими широколиственно-пихтово-еловыми неморальнотравяными (с преобладанием дубово-липовых) и сосновыми лесами (доминируют культуры сосны) на светло-серых лесных и дерново-подзолистых почвах. Доминирующими типами природно-территориального комплекса являются склоновые и долинные типы местности, сформированные на делювиально-солифлюкционных и частично элювиально-делювиальных отложениях [1].

В результате хозяйственной деятельности человека на территории поселения сформировались следующие типы ландшафта: промышленно - селитебный – на территории населенных пунктов и сельскохозяйственных предприятий; сельскохозяйственный, включающий земли пашен и пастбищ; лесохозяйственный, представленный эксплуатационными лесами.

Почвенный покров

Территория Нижнешитцинского сельского поселения расположена в пределах равнинно-увалистого, суглинистого, серо-лесного округа Предуральской провинции лесостепной зоны.

На юге Нижнешитцинского сельского поселения встречаются светло-серые почвы. Почвы приурочены к холмообразным возвышенностям, плато и к пологим приводораздельным склонам. Сформировались светло-серые почвы на четвертичных лессовидных, делювиальных суглинках и элювиальных песках, глинах и суглинках.

Гумусовый горизонт маломощный — 15-20 см, светло-серого цвета, содержание гумуса варьирует от 1,5-3 % до 5 %.

На территории поселения также распространены серые лесные почвы. (гумусовый горизонт серого цвета, мощностью 25—30 см) и дерново-среднеподзолистые почвы

Кроме зональных типов почв сельского поселения встречаются такие интразональные типы почв, как аллювиальные. Аллювиальные дерново-насыщенные почвы формируются в поймах рек.

Животный и растительный мир

На территории Нижнешитцинского сельского поселения встречаются такие представители фауны, как лось, кабан, заяц-русак, заяц-беляк, куница, бобр, барсук, белка обыкновенная. Много различных грызунов: лесная мышь, реже полевки, хомяк. Широко представлены также виды орнитофауны (тетерев, куропатка серая, рябчик, обыкновенная чечевица, камышевая овсянка, грач, болотная камышевка, чибис, зяблик и др. [3].

В силу того обстоятельства, что рассматриваемая территория частично урбанизирована, в состав фауны входят и синантропные виды: черный стриж, грач, домовой воробей, сорока, галка, серая ворона, сизый голубь, полевка рыжая и др., а также одомашненные виды - кошки, собаки.

На территории Нижнешитцинского сельского поселения в настоящее время большая часть территории распахана и занята сельскохозяйственными культурами. Естественная растительность сохранилась лишь на участках, неудобных для сельскохозяйственного использования – крутых склонах долин, оврагов и балок.

В зоне лесов в сельском поселении встречаются такие породы древесной растительности, как ели обыкновенная, липа сердцелистная, береза повислая, дуб черешчатый.

На территории Сабинского муниципального района встречаются редких и находящихся под угрозой исчезновения 25 видов животных, занесенных в Красную книгу Республики Татарстан, а именно:

- класс млекопитающие – 5 видов: кожан двухцветный, ушан бурый, заяц-беляк, летяга обыкновенная, медведь бурый;

- класс птицы – 16 видов: выпь малая, гусь серый, лунь полевой, лунь луговой, осоед обыкновенный, могильник, пустельга обыкновенная, клинтух, горлица обыкновенная, сова белая, сова ушастая, сова болотная, сыч мохноногий, сыч воробьинный, дятел трехпалый, сорокопут серый;

- класс рептилий – 1 вид: гадюка обыкновенная;

- беспозвоночные – 3 вид: щитень весенний, аполлон, орденская лента голубая [2].

Из видов растений встречаются 12 видов, занесенных в Красную книгу Республики Татарстан, в Сабинском муниципальном районе:

-отдел покрытосеменные – 11 видов: осока большехвостая, короставник татарский, астрагал серпоплодный, двулепестник альпийский, пальчатокоренник мясокрасный, кокушник длинный, гнездовка настоящая, любка двулистная, цинна широколистная, ветреничка, алтайская

- отдел папоротниковидные – 1 вид: пузырник судетский;

Из видов грибов встречаются 3 вида, занесенных в Красную книгу Республики Татарстан, в Сабинском муниципальном районе: ежовик пестрый, амилоцистис лапландский, трутовик лакированный [2].

На территории Нижнешитцинского сельского поселения в настоящее время большая часть территории распахана и занята сельскохозяйственными культурами. Естественная растительность сохранилась лишь на участках, неудобных для сельскохозяйственного использования.

Луговая растительность представлена следующими сочетаниями: типчаковые степноразнотравные луга, луга типчаково-мятликовые с костром береговым, узколистномятликовые разнотравные и полевице-мятликовые разнотравные луга.

  - Опасные инженерно-геологические процессы и явления

По инженерно-геологическим условиям большая часть территории Нижнешитцинского сельского поселения Сабинского муниципального района является благоприятной для строительства. Неблагоприятными условиями характеризуются территории, подверженные эрозионным процессам.

Застроенные территории Нижнешитцинского поселения не включены в Перечень участков застроенных территорий муниципальных районов Республики Татарстан и г. Казани, подверженных активному влиянию ЭГП.

Перечень является приложением к геологическому заданию на проведение работ по объекту: «Ведение мониторинга опасных экзогенных геологических процессов на территории Республики Татарстан на территориальном уровне», которые реализуются в рамках подпрограммы «Государственное управление в сфере недропользования на 2014-2021 годы» государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов», утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.12.2013 №1083.

Процессы овражной и речной эрозии развито слабо. Русловая эрозия на малых реках развивается в природном режиме, обусловленном комплексом природных факторов, среди которых ведущую роль играет гидрологический режим и геолого-геоморфологическое строение долины.

- ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

  - Оценка состояния атмосферного воздуха

Метеорологический потенциал загрязнения атмосферы территории Нижнешитцинского сельского поселения умеренный. Его значения изменяются в пределах от 2,4 до 2,7, следовательно, здесь создаются равновесные условия как для рассеивания, так и для накопления выбросов [4].

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха в Нижнешитцинском сельском поселении являются предприятия ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Шытсу» (далее ООО «СХП «Шытсу»). Основным видом деятельности предприятия является смешанное сельское хозяйство.

ООО «СХП «Шытсу» осуществляет свою деятельность на трех промышленных площадках:

Промплощадка №1 – расположена на южной окраине н.п. Нижние Шитцы, включает в себя ферму крупного рогатого скота на 573 головы (III класс опасности, СЗЗ – 300м); машинно–тракторный парк на 12 единиц техники (III класс опасности СЗЗ – 300м), зерноток (V класс опасности, СЗЗ – 50м);

Промплощадка №2 – расположена на северо-восточной окраине н.п. Верхние Шитцы, включает в себя комплекс крупного рогатого скота на 1346 голов (III класс опасности СЗЗ – 300м), зерноток (V класс опасности, СЗЗ – 50м), склад для хранения ядохимикатов и минеральных удобрений около 100 тонн (III класс опасности, СЗЗ – 300м);

Промплощадка №3 – расположена на южной окраине н.п. Елышево, включает в себя ферму по содержанию овец на 1330 голов, лошадей на 233 головы (III класс опасности, СЗЗ – 300м).

Так же источниками загрязнения являются предприятия КФХ «Каримов», включающие в себя ферму по содержанию овец на 250 голов (IV класса опасности СЗЗ – 100 м), ферму лошадей на 100 голов (IV класса опасности СЗЗ – 100 м), ферму крупного рогатого скота на 24 головы (V класса опасности СЗЗ – 50 м), и ферма крупного рогатого скота КФХ «Хабибрахманов» на 50 голов (V класса опасности, СЗЗ – 50 м).

В процессе деятельности предприятий происходит загрязнение атмосферного воздуха аммиаком, сероводородом, меркаптанами и другими загрязняющими веществами, а также микроорганизмами. К основным проблемам, связанным с функционированием данных предприятий и влиянием их на качество окружающей среды, является отсутствие оборудованных навозохранилищ.

Территорию сельского поселения пересекают автодороги регионального значения «Сатышево – Большие Кибячи», подъезд к с.Нижние Шитцы, «Мамадыш – Тюлячи» - Елышево. В настоящее время вблизи автодорог расположены жилые территории населенных пунктов Нижнешитцинского сельского поселения. Приоритетными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферу от передвижных источников, являются: 1,3-бутадиен, формальдегид, бензол, обладающие канцерогенным действием, а также акролеин и диоксид азота.

  - Оценка состояния водных ресурсов

Оценка состояния поверхностных и подземных водных объектов

На качество воды в поверхностных водных объектах негативное влияние оказывает неочищенный поверхностный сток с территории населенных пунктов и ферм, а также с сельскохозяйственных угодий. В период дождевых паводков и половодья происходит смыв почвы, навозной массы, в том числе, вывезенной на поля, горюче-смазочных материалов, канализационных стоков в случае отсутствия или ненадлежащего обустройства выгребных ям, что ухудшает санитарную обстановку рек, протекающих через территорию сельского поселения.

Мониторинг загрязнения поверхностных вод осуществляет ФГБУ «УГМС РТ» в 2019 году. Оценка степени загрязненности водных объектов проводится с помощью коэффициента комплексности загрязненности воды (К), удельного комбинаторного индекса загрязненности воды (УКИЗВ) и класса качества воды. Наблюдения реки Меша проводились на гидрологическом пункте с.Пестрецы. По результатам комплексной оценки качество поверхностных вод в реке Меша соответствует 3 «А» классу и оценивается как «загрязненная» (УКИЗВ = 2,52), коэффициент комплексности загрязненности составляет 20.0. Основными загрязняющими веществами являются соединения азота, меди, железо общее, нефтепродукты.

Основной проблемой в области охраны поверхностных вод в сельском поселении является несоблюдение режимов водоохранных зон. Так, в нарушение Водного кодекса РФ в водоохранной зоне реки Меша находится загон для скота (летний лагерь), в прибрежную защитную полосу попадает промплощадка №3 ООО «СХП «Шытсу», включающая в себя ферму по содержанию овец и лошадей, силосные ямы, в водоохранной зоне реки без названия (правый приток р.Меша) размещено неканализованное жилье населенных пунктов Верхние Шитцы и Нижние Шитцы.

На территории поселения полосы сельскохозяйственных угодий, попадающие в границы прибрежных защитных полос, в некоторых случаях отделены от основных площадей зонами озелененных территорий специального назначения, что способствует соблюдению режима в границах данных зон с особыми условиями использования территории.

Оценка состояния существующих источников хозяйственно-питьевого водоснабжения

На территории Нижнешитцинского сельского поселения питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение населенных пунктов осуществляется на базе подземных вод на основании лицензий на пользование недрами.

Балансодержателями источников водоснабжения являются ОАО «Сабинское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства» и ООО «СХП «Шытсу».

Для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения используются следующие скважины:

- скважина №56 – расположена на юго-востоке н.п. Верхние Шитцы, является источник водоснабжения данного населенного пункта, принадлежит ОАО «Сабинское МПП ЖКХ»;

-скважина №57 – расположена на юго-востоке н.п. Нижние Шитцы, является источником водоснабжения данного населенного пункта и принадлежит ОАО «Сабинское МПП ЖКХ»;

- скважина – расположена на северо-востоке н.п. Елышево является источником водоснабжения данного населенного пункта принадлежит ООО «СХП «Шытсу».

- скважина – расположена к востоку от н.п. Чабки – Сабы является источником водоснабжения данного населенного пункта и принадлежит ОАО «Сабинское МПП ЖКХ».

- каптированный родник - расположена на северо-востоке н.п. Елышево так же является источником водоснабжения данного населенного пункта принадлежит ООО «СХП «Шытсу».

Для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ферм ООО «СХП Шытсу» используют скважины, расположенные на территориях промплощадок:

- скважина для водоснабжения промплощадки №1 в н.п Нижние Шитцы, принадлежит ООО «СХП «Шытсу»;

- скважина для водоснабжения промплощадки №2 в н.п Верхние Шитцы, принадлежит ООО «СХП «Шытсу»;

- скважина для водоснабжения промплощадки №3 н.п Елышево принадлежит ООО «СХП «Шытсу»;

- скважина (резервная) водоснабжения промплощадки №1, принадлежит ООО «СХП «Шытсу», расположена на юго-востоке н.п. Нижние Шитцы.

На территории поселения населением используются для личных нужд 7 родников, два из которых: «Канафи» в н.п. Верхние Шитцы и «Камай» в н.п. Нижние Шитцы, - благоустроены. В настоящее время состояние родников оценивается как удовлетворительное.

Мерой защиты подземных вод является установление зон санитарной охраны источников водоснабжения в составе трех поясов.

Расчет зон санитарной охраны скважин № 56,57 ОАО «Сабинское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства» был произведен Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан в 2015 году. Расчет зон санитарной охраны скважин ООО «СХП «Шытсу» для скважин в населенных пунктах Нижние Шитцы, Верхние Шитцы и Елышево был произведен ООО «Экоплюс» в 2013 году.

Обеспеченность водопроводными сетями в населенных пунктах сельского поселения составляет 100 %, процент износа сетей составляет в н.п. Нижние Шитцы – 30%, н.п. Верхние Шитцы – 33%, н.п. Елышево – 46%. Канализационные сети отсутствуют.

По заказу ОАО «Сабинское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства» проводятся лабораторные исследования воды из подземных источников. Согласно протоколам лабораторных исследований, вода соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических нормативов.

Согласно последним проведенным лабораторным исследованиям, качество воды скважины ООО «СХП «Шытсу» в н.п. Елышево не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, в связи с чем запланировано использование каптированного родника, расположенного в северо-западной части н.п. Елышево, проект зон санитарной охраны которого находится в процессе разработки.

  - Оценка состояния земельных ресурсов

Специфика территории Нижнешитцинского сельского поселения находит свое отражение в структуре распределения земельного фонда – основная часть земельного фонда относится к землям категории «сельскохозяйственного назначения» (площадь 4758,01 га).

На экологическое состояние почв, в первую очередь, оказывает влияние использование ядохимикатов и минеральных удобрений, а это сказывается на качестве и экологичности производимой сельскохозяйственной продукции.

Согласно «Перечню особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий на территории Республики Татарстан, использование которых для других целей не допускается, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством», утвержденному распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 23.12.2016№3056-р, на территории Нижнешитцинского сельского поселения расположены особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья со стационарными оросительными системами (кадастровые номера 16:35:130602:2, 16:35:130602:3). Согласно ст. 79 Земельного кодекса от 25.10.2001 №136-ФЗ использование особо ценных продуктивных сельскохозяйственных земель для других целей не допускается.

Важное значение имеет содержание в почве тяжелых металлов и их солей, источниками которых могут быть ядохимикаты, выбросы от автотранспорта. Сильную техногенную нагрузку испытывает почвенный покров вблизи автомобильных дорог «Сатышево – Большие Кибячи», подъезд к с. Нижние Шитцы, «Мамадыш-Тюлячи»-Елышево.

Воздействие на почвенный покров оказывают «условно твердые» выбросы двигателей автотранспорта, в частности выбросы соединений свинца, которые выпадают с атмосферными осадками на поверхность пахотных земель и пастбищ и накапливаются на глубине пахотного слоя.

Также воздействие на почвенный покров оказывает МТП, склад минеральных удобрений, так как при эксплуатации данных объектов в почвенный покров могут попадать горюче-смазочные материалы и минеральные удобрения.

  - Обращение с отходами производства и потребления

Источниками образования отходов производства и потребления являются жилой сектор, объекты социальной инфраструктуры, объекты сельского хозяйства Нижнешитцинского сельского поселения.

Сбор твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) осуществляет ОАО «Сабинское МПП ЖКХ» два раза в месяц с последующим вывозом на Сабинский полигон ТКО.  Площадки для накопления ТКО в поселении отсутствуют, каждый житель накапливает образовавшиеся отходы в мешках.

На территории Нижнешитцинского сельского поселения действуют три фермы крупного рогатого скота, две фермы по содержанию овец, лошадей. Образовавшийся отходы животноводства, а именно навоз, накапливается на территории ферм в необорудованных для этого местах и вывозится на поля без соблюдения положений п.2.3.1. СП 1.2.1170-02 «Гигиена, токсикология, санитария. Гигиенические требования к безопасности агрохимикатов», согласно которым навоз и куриный помет, используемые для обогащения почвы азотом и другими элементами питания, должны подвергаться предварительному обезвреживанию (термической сушке, компостированию и др.), соответствовать требованиям действующих нормативных документов, не содержать патогенной микрофлоры.

Сбор и вывоз биологических отходов осуществляет ОАО «Сабинское МПП ЖКХ» с помощью специально оборудованного транспортного средства. Местами захоронения биологических отходов являются биотермические ямы. Согласно «Перечню сибиреязвенных скотомогильников и биотермических ям, в отношении которых органы местного самоуправления муниципальных районов и городского округа «город Набережные Челны» наделяются государственными полномочиями» Главного управления ветеринарии при Кабинете Министров РТ, предоставленного Государственному бюджетному учреждению «Фонд пространственных данных Республики Татарстан» письмом от 16.10.2019 №913, а также данным органов местного самоуправления Сабинского района, на территории Нижнешитцинского сельского поселения одна биотермическая яма, расположенная 3 км к северо-востоку от с. Нижний Шитцы на земельном участке с кадастровым номером 16:35:130601:50, была ликвидирована (акт ликвидации №21 от 16.12.2019). Биотермическая яма, расположенная на северо-востоке от н.п. Верхние Шитцы с кадастровым номером 16:35:130612:47 является существующей. В санитарно-защитную зону биотермической ямы попадает жилая застройка н.п. Верхние Шитцы, а также ферма ООО «СХП «Шытсу».

Согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 №13-7-2/469), на территории скотомогильника (биотермической ямы) запрещается пасти скот, косить траву; брать, выносить, вывозить землю и гумированный остаток за его пределы. Территория скотомогильника – участок земли, площадью не менее 600 кв. м, который должен быть огорожен глухим забором высотой не менее 2 м с въездными воротами.

  - Ситуация с кладбищами

В Нижнешитцинском сельском поселении расположено семь кладбищ, три из которых – действующие, расположены в границах населенных пунктов Нижние Шитцы, Елышево и одно к юго-западу от н.п. Верхние Шитцы, три – недействующие, находятся в границах населенных пунктов Сатылган Ключ, Чабки-Сабы, Елышево, а также к юго-западу от н.п. Нижние Шитцы.

  - Акустический режим. Радиационно-гигиеническая обстановка и электромагнитные излучения

Радиационная обстановка на территории Нижнешитцинского сельского поселения формируется под воздействием естественных (природных) и искусственных источников радиации. Радиационно-гигиеническая обстановка на территории сельского поселения характеризуется как стабильная.

Территорию Нижнешитцинского сельского поселения пересекают линии электропередач напряжением 10, 110 и 500 кВ. Для обеспечения нормальной эксплуатации линий электропередач устанавливаются охранные зоны.

Источниками шумового загрязнения служат машинно-тракторный парк и региональные дороги «Сатышево – Большие Кибячи», «Мамадыш – Тюлячи» - Елышево – Нижние Шитцы, подъезд к с.Нижние Шитцы.

На территории сельского поселения к северо-западу от н.п. Нижние Шитцы распложена телевизионная вышка и в центральной части населенного пункта, расположена базовая станция, установление размера санитарно-защитных зон которых проводится в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и методиками расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот.

  - Оценка состояния озелененных территорий

В настоящее время система озеленения поселения представлена озеленением специального назначения, а именно насаждениями ветрозащитного, водо- и почвоохранного значения, частично расположенными вдоль региональных дорог, на землях сельскохозяйственных угодий, в границах водоохранных зон водотоков, а также озеленением памятника природы регионального значения река Меша.

Зона озеленения общего и ограниченного пользования, в населенных пунктах поселения не выделяется.

  - Оценка состояния животного и растительного мира

Численность животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, по Сабинскому району Республики Татарстан (выписка из Госохотреестра) приведена в таблице 2.7.1.

Таблица 2.7.1

Численность животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, по Сабинскому району Республики Татарстан (выписка из Госохотреестра)

| Животные | Количество, особей |
| --- | --- |
| Копытные животные* |  |
| Кабан | 41 |
| Медведи |  |
| Медведь бурый | 4 |
| Пушные животные* |  |
| Лисица | 201 |
| Рысь | 1 |
| Барсук | 19 |
| Куница лесная | 100 |
| Норка | 22 |
| Заяц-беляк | 231 |
| Заяц-русак | 1130 |
| Бобр европейский | 264 |
| Сурок-байбак | 23 |
| Белка | 701 |
| Ондатра | 407 |
| Птицы** |  |
| Вальдшнеп | 30 |
| Куропатка серая | 616 |
| Рябчик | 192 |
| Тетерев обыкновенный | 3052 |
| Кряква | 1588 |
| Чирок-свистунок, чирок-трескунок | 1141 |

*Количество особей копытных, пушных животных, медведей приведено по состоянию на 31 августа 2019г.

** Количество особей птиц приведено по состоянию на 31 марта 2019 г.

Популяции бобра речного, белки, тетерева охраняются на территории Государственного природного охотничьего заказника «Мешинский».

Антропогенную нагрузку испытывают защитные лесополосы, расположенные вдоль региональных дорог «Сатышево – Большие Кибячи», «Мамадыш – Тюлячи» - Елышево – Нижние Шитцы, подъезд к с. Нижние Шитцы.

Рекреационную нагрузку претерпевают территории и зеленые массивы вдоль берегов рр. Меша, Казкаш.

  - Оценка риска для здоровья населения.

Санитарно- защитные зоны ферм ООО «СХП «Шытсу» и сельских кладбищ накрывают часть территории жилых застроек в н.п. Верхние Шитцы, Нижние Шитцы, Елышево, тем самым существует опасность биологического загрязнения. В границы санитарно-защитной зоны МТП ООО «СХП «Шытсу» попадает часть территории жилой застройки, а также здания школы и детского сада в н.п. Нижние Шитцы. Санитарно-защитная зона биотермической ямы накрывает часть жилой застройки, ферму ООО «СХП «Шытсу» в н.п. Верхние Шитцы, в связи с чем существует опасность биологического загрязнения.

В водоохранной зоне реки без названия - правом притоке р.Меша, в н.п. Елышево, расположено действующее кладбище, тем самым существует опасность биологического загрязнения.

- ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА

Лесной фонд Нижнешитцинского сельского поселения занимает площадь 198,2716 га, что составляет 3,6% от всей площади сельского поселения.

На территории Нижнешитцинского сельского поселения расположены леса ГКУ «Сабинское лесничество» Сабабашского участкового лесничеств.

На территории поселения представлены исключительно защитные леса.

Защитные леса на территории поселения представлены категориями ценных лесов и подкатегорией леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Виды разрешенного использования земель лесного фонда по кварталам устанавливаются лесохозяйственным регламентом Сабинского лесничества.

Информация по землям лесного фонда и общие требования законодательства к использованию данных земель приведена в таблицах 3.1 и 3.2.

Таблица 3.1

Земли лесного фонда, расположенные на территории

Нижнешитцинского сельского поселения

| Наименование участка | Сведения в ЕГРН | Фактическое соблюдение режима использования участка |
| --- | --- | --- |
| Защитные леса: |  |  |
| Ценные леса | 16:35:000000:925 16:35:000000:953 16:35:000000:388 16:35:000000:466 16:35:130608:71 16:35:130605:19 | Соблюдается |
| Леса, расположенные в водоохранных зонах | Согласно, плану лесонасаждений Сабабашского участкового лесничества Сабинского лесничества Республики Татарстан, лесоустройство 2018г. | Соблюдается |

Таблица 3.2

Правовой режим использования земель лесного фонда, расположенных на территории Нижнешитцинского сельского поселения

| Название зоны | Правовой режим использования участка | Обоснование (нормативные документы) |
| --- | --- | --- |
| Защитные леса Сабинского лесничества | Все виды разрешенного использования ст.25 Лесного кодекса, за исключением заготовки живицы, создание лесных плантаций, переработка древесины и иных лесных ресурсов | Лесохозяйственный регламент Сабинского лесничества, утв. Приказом Министерства лесного хозяйства РТ от 19.12.2019 №113-осн |
| Защитные леса, категория - – леса, расположенные в водоохранных зонах | В лесах, расположенных в водоохранных зонах, установленных в соответствии с водным законодательством, запрещаются: 1) использование токсичных химических препаратов; 2) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства; 3) создание и эксплуатация лесных плантаций; 4) строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов, гидротехнических сооружений и объектов, необходимых для геологического изучения, разведки и добычи нефти и природного газа. | Статья 113 Лесного кодекса РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ |
| Защитные леса, категория - ценные леса | В ценных лесах запрещаются строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений. | Статья 115 Лесного кодекса РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ |

- ГОРНЫЕ ОТВОДЫ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

На территории Нижнешитцинского сельского поселения горные отводы месторождений твердых полезных ископаемых и углеводородного сырья отсутствуют, эксплуатируются лицензионные участки недр, имеющие статус горных отводов, в границах которых ведется добыча подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения и производственных предприятий. К таким участкам относятся: участок недр на юго-восточной окраине н.п. Верхние Шитцы и юго-восточная окраина н.п. Нижние Шитцы - принадлежит ООО «Сабинское МПП ЖКХ» (лицензия ТАТ 00858 ВЭ), участок недр на северо-восточной окраине н.п. Верхний Шитцы - принадлежит ООО «СХП «Шытсу» (лицензия №ТАТ 02059 ВЭ) , участок недр в северной части н.п. Елышево - принадлежит ООО «СХП «Шытсу» (лицензия ТАТ 02067 ВЭ), участок недр на восточной окраине н.п. Нижние Шитцы - принадлежит ООО «СХП «Шытсу» (лицензия ТАТ 02058 ВЭ).

- ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

В перечень особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Нижнешитцинского сельского поселения входят памятник природы регионального значения «Река Меша» и государственный природный охотничий заказник «Мешинский».

Памятник природы регионального значения «Река Меша», утвержденный Постановлением СМ ТАССР от 10.01.1978 №25, Постановлением КМ РТ от 29.12.2005 г. № 644, расположен в Сабинском, Кукморском, Тюлячинском, Пестречинском, Арском и Лаишевском муниципальных районах Республики Татарстан. В сельском поселении река протекает в южной части, с востока на запад. Река берет свое начало в 1.4 км северо-восточнее от с Ятмас-Дусай Кукморского муниципального района, устье находится у с. Карадули Лаишевского муниципального района.

Река протекает по холмистой равнине, расчлененной многочисленными притоками, балками и оврагами. Меша – важный источник природного водоснабжения, имеет хозяйственное и культурно-бытовое значение. Река используется во многих аспектах и, в частности для развития прудового рыбного хозяйства, птицеводства и водоплавающей птицы, для развития туризма и летнего отдыха населения.

Бассейн Меши - в основном, сельскохозяйственный район. В границах поселения в водоохранную зону реки попадает по разведению овец и лошадей, и летний лагерь КРС.

Меры охраны – соблюдение режима охраны территории памятника природы (Режим особой охраны памятника природы регионального значения «Река Меша», утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.03.2019 №237), а также режима использования водоохранных зон в установленном законом порядке.

Государственный природный охотничий заказник «Мешинский» (далее – ГПОЗ «Мешинский»), расположенный на территории Мамадышского, Рыбно-Слободского, Пестречинского, Тюлячинского и Сабинского муниципальных районов РТ, был организован 30.05.1983г. (утв. постановлением СМ ТАССР РТ от 30.05.1983 г. № 280). Положение о государственном природном зоологическом (охотничьем) заказнике регионального значения «Мешинский» утверждено Постановлением КМ РТ от 29.01.2004г. №41.

Государственный природный зоологический (охотничий) заказник регионального значения "Мешинский"  является особо охраняемой природной территорией регионального значения, образованной с целью восстановления и сохранения популяций объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты в эколого-географической зоне Предкамья на территории Республики Татарстан, а именно бобра речного, белки, тетерева, и среды их обитания, а также создания благоприятных условий для их воспроизводства путем проведения необходимого комплекса биотехнических мероприятий. Общая площадь ГПОЗ «Мешинский» составляет 131,67 тыс. га.

Согласно установленному режиму особой охраны ГПОЗ «Мешинский», на территории заказника запрещена любая деятельность, угрожающая существованию популяций объектов животного мира, в том числе:

- проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог общего пользования;

- устройство привалов, туристических стоянок, лагерей, разведение костров за границами населенных пунктов и за пределами специально предусмотренных для этого мест.

На территории заказника запрещаются без согласования с Комитетом:

- строительство промышленных объектов вне границ населенных пунктов;

- строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций вне границ населенных пунктов;

- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;

- сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций и палеонтологических объектов;

- выжигание растительности, хранение ядохимикатов, удобрений, химических реагентов и других материалов, опасных для объектов животного мира и среды их обитания;

- осуществление геологоразведочных работ, разработка полезных ископаемых, взрывные работы.

На территории заказника полностью запрещены промысловая охота; любительская и спортивная охота на бобров, белок и тетеревов:

Собственники и арендаторы земельных участков, расположенных в границах заказника, а также иные юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане обязаны соблюдать установленный режим особой охраны и несут за его нарушение административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории ГПОЗ «Мешинский» расположена овцеферма и конеферма ООО СХПК «Шытсу».

- ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

  - Санитарно-защитные зоны производственных и иных объектов

На территории поселения расположены объекты I, III, IV, V классов опасности. Данные о санитарно-защитных зонах существующих объектов и информация о соблюдении режима санитарно-защитных зон приведены в таблице 6.1.1. Регламенты использования санитарно-защитной зоны объектов приведены в таблице 6.1.2.

По территории поселения Нижнешитцинского сельского поселения проходят магистральные газопроводы-отводы на н.п. Нижние Шитцы, имеется АГРС. Для магистральных трубопроводов углеводородного сырья согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 создаются санитарные разрывы. Рекомендуемые минимальные расстояния определяются согласно СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*».

На территории поселения в северо-западной части от н.п. Нижние Шитцы расположена телевизионная вышка и в центральной части н.п. Нижние Шитцы, расположена базовая станция, установление размера санитарно-защитных зон которых проводится в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и методиками расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот.

Таблица 6.1.1

Санитарно-защитные зоны производственных и иных объектов, расположенных на территории Нижнешитцинского сельского поселения

| Наименование объекта | Вид СЗЗ (ориентировочная, расчетная, установленная) | Размер СЗЗ, м | Сведения в ЕГРН об объекте, СЗЗ | Обоснование (нормативные документы) | Соблюдение режима СЗЗ объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующие |  |  |  |  |  |
| Объекты сельскохозяйственного производства |  |  |  |  |  |
| Ферма крупного рогатого скота ООО «СХП «Шытсу» 573 гол. к востоку от н.п.Нижние Шитцы | ориентировочная | 300 | На части участка 16:35:130601:39 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | В СЗЗ попадает жилая застройка н.п.Нижние Шитцы |
| МТП ООО «СХП «Шытсу» к востоку от н.п.Нижние Шитцы | ориентировочная | 300 | На части участка 16:35:130601:39 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | В СЗЗ попадает жилая застройка, здание школы и детского сада, источник питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения н.п.Нижние Шитцы |
| Зерноток ООО «СХП «Шытсу» к востоку от н.п.Нижние Шитцы | ориентировочная | 50 | На части участка 16:35:130601:39 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | Соблюдается |
| Зернохранилище ООО «СХП «Шытсу» к востоку от н.п.Нижние Шитцы | ориентировочная | 50 | На части участка 16:35:130601:39 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | Соблюдается |
| Ферма крупного рогатого скота ООО «СХП «Шытсу» 1346 гол. к северо-востоку от н.п. Верхние Шитцы | ориентировочная | 500 | На части участка 16:35:130612:30 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | В СЗЗ попадает жилая застройка н.п.Верхние Шитцы |
| Ферма по содержанию овец и лошадей ООО «СХП «Шытсу» овец 1330 гол. к югу от н.п. Елышево | ориентировочная | 300 | На части участка 16:35:000000:1082 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | В СЗЗ попадает жилая застройка н.п. Елышево, а также земли с/х угодий |
| Ферма по содержанию овец и лошадей ООО «СХП «Шытсу» лошадей 233гол. к югу от н.п. Елышево | ориентировочная | 300 | На части участка 16:35:000000:1082 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | В СЗЗ попадает жилая застройка н.п. Елышево |
| Зерноток ООО «СХП «Шытсу» к северо-западу от н.п.Верхние Шитцы | ориентировочная | 50 | На части участка 16:35:130611:34 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | Соблюдается |
| Ферма по содержанию овец и лошадей КФХ «Каримов» лошадей 100 гол., к востоку от н.п. Чабки-Сабы, Сатышевского сельского поселения | ориентировочная | 100 | На части участка 16:35:130610:36 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | В СЗЗ попадает жилая застройка н.п. Чабки-Сабы, Сатышевского сельского поселения |
| Ферма по содержанию овец и лошадей КФХ «Каримов» овец 250гол., к востоку от н.п. Чабки-Сабы, Сатышевского сельского поселения | ориентировочная | 100 | На части участка 16:35:130610:36 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | В СЗЗ попадает жилая застройка н.п. Чабки-Сабы, Сатышевского сельского поселения |
| Ферма по содержанию крупного рогатого скота КФХ «Каримов» 24 гол., к востоку от н.п. Чабки-Сабы, Сатышевского сельского поселения | ориентировочная | 50 | На части участка 16:35:130608:69 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | Соблюдается |
| Ферма крупного рогатого скота КФХ «Хабибрахманов А.Ф.» 50гол. к северо-западу от н.п. Нижние Шитцы | ориентировочная | 50 | На части участка 16:35:130608:44 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | Соблюдается |
| Места погребения |  |  |  |  |  |
| Кладбище к юго-западу от н.п. Верхние Шитцы | ориентировочная | 50 | 16:35:130608:43 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч. 7.1.12 СанПиН 2.1.2882-11 п.2.8 и 2.9 | В СЗЗ попадает жилая застройка н.п. Верхние Шитцы |
| Кладбище в н.п. Нижние Шитцы |  |  | 16:35:130101:98 |  | В СЗЗ попадает жилая застройка н.п. Нижние Шитцы |
| Кладбище к востоку от н.п. Елышево |  |  | 16:35:130603:13 |  | В СЗЗ попадает жилая застройка н.п. Елышево |
| Кладбище в юго-восточной части Нижнешитцинского сельского поселения |  |  | 16:35:130604:10 |  | Соблюдается |
| Кладбище в северо-западной части Нижнешитцинского сельского поселения |  |  | нет |  | Соблюдается |
| Кладбище в центральной части н.п. Елышево |  |  | нет |  | В СЗЗ попадает жилая застройка н.п. Елышево |
| Кладбище в юго-западной части от н.п. Н.Шитцы |  |  | нет |  | Соблюдается |
| Объекты утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления |  |  |  |  |  |
| Биотермическая яма | ориентировочная | 1000 | 16:35:130612:47 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | В СЗЗ попадает жилая застройка н.п.Верхние Шитцы, ферма крупного рогатого скота ООО «СХП «Шытсу», земли сельско-хозяйственных угодий |
| Биотермическая яма Баландышского с.п. Тюлячинского района РТ | ориентировочная | 1000 |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | На территории Нижнешитцинского с.п. режим СЗЗ соблюдается. |
| Линия электропередачи |  |  |  |  |  |
| Линия электропередачи с напряжением 500 кВ, проходит по южной части сельского с запада на восток | ориентировочная | 30 | - | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Соблюдается |
| Магистральные газопроводы |  |  |  |  |  |
| Магистральные газопроводы | расчетная | 150 | - | СП 36.13330.2012, табл.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Соблюдается |
| Магистральные газопроводы | расчетная | 150 | - | СП 36.13330.2012 табл.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Соблюдается |
| АГРС | расчетная | 175 | - | СП 36.13330.2012, табл.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Соблюдается |
| Планируемые |  |  |  |  |  |
| Объекты связанные с производственной деятельностью |  |  |  |  |  |
| Общетоварный склад | ориентировочная | 50 | 16:35:130101:201 16:35:130101:354 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Территория под коммунально-складскую зону отведена с учетом соблюдения режима образуемой ориентировочной санитарно-защитной зоны |
| Площадка перспективного развития агропромышленного комплекса V класса опасности на территории недействующего объекта – заправочной станции для МТП | ориентировочная | 50 | На участке 16:35:130608:34 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |  |
| Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| Железная дорога Казань – Екатеринбург | ориентировочная | 100 | - | СП 42.1330.2011 п.8.20 | соблюдается |

Таблица 6.1.2

Регламенты использования санитарно-защитных зон, расположенных

на территории Нижнешитцинского сельского поселения

| Наименование зоны | Правовой режим использования зоны | Обоснование (нормативные документы) |
| --- | --- | --- |
| Санитарно-защитная зона | Не допускается размещение: - жилой застройки, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; - спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования; - объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды. Допускается размещать нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, АЗС, СТО. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Санитарно-защитная зона кладбищ | На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов. Территория санитарно-защитных зон должна быть спланирована, благоустроена и озеленена, иметь транспортные и инженерные коридоры. | СанПиН 2.1.2882-11 |
| Санитарно-защитная зона скотомогильников (биотермических ям) | Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермической ямы) до: - жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) - 1000 м; - скотопрогонов и пастбищ - 200 м; - автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории - 50 - 300 м. | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов от 04.12.1995 №13-7-2/469 (с изменениями на 16 августа 2007 года) |
| Санитарный разрыв железных дорог | В санитарно-защитных зонах, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50% площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено. | СП 42.1330.2011 п 8.20 «Нормы и правила проектирования отвода земель для железных дорог» утв. указанием Министерства путей сообщения Российской Федерации от 24 ноября 1997 г. №С-1360 у |

  - Придорожные полосы автомобильных дорог, охранная зона железных дорог, приаэродромная территория

По территории поселения проходят региональные дороги IV категории «Сатышево – Большие Кибячи», подъезд к с. Нижние Шитцы, «Мамадыш – Тюлячи» - Елышево – Нижние Шитцы.

Согласно постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от 1 декабря 2008 г. № 841 «О полосах отвода и придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования», для автомобильных дорог регионального значения IV категорий ширина придорожной полосы устанавливается от границы полосы отвода в размере 50м, за исключением автомобильных дорог регионального значения, расположенных в границах населенных пунктов.

В пределах придорожных полос автомобильных дорог регионального значения устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков), который предусматривает, что в придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования запрещается строительство капитальных сооружений, за исключением:

- объектов, предназначенных для обслуживания таких автомобильных дорог, их строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания;

- объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации;

- объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, информационных щитов и указателей;

- инженерных коммуникаций.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарные разрывы устанавливаются в отношении автомагистралей. На территории поселения автомагистрали отсутствуют.

На территории сельского поселения предусматривается строительство участка железной дороги ВСМ «Казань – Екатеринбург». Санитарно-защитная зона железнодорожных путей составляет 100м, согласно СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (ред. от 15.08.2018).

  - Зоны минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)

По территории Нижнешитцинского сельского поселения проходят магистральные газопроводы, имеется АГРС. Для магистральных трубопроводов углеводородного сырья зоны минимальных расстояний определяются согласно СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*» и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Регламенты использования зон минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов приведены в таблице 6.3.1.

Таблица 6.1.2

Регламенты использования зон минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов, расположенных на территории

Нижнешитцинского сельского поселения

| Наименование зоны | Правовой режим использования зоны | Обоснование (нормативные документы) |
| --- | --- | --- |
| Зоны минимальных расстояний | Не допускается размещение: - населенных пунктов; - коллективных садов с дачными домиками; - отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий; - птицефабрик, тепличных комбинатов и хозяйств; - карьеров разработки полезных ископаемых; - гаражей и открытых стоянок для автомобилей; - отдельно стоящих зданий с массовым скоплением людей (школ, больниц, детских садов, вокзалов и т.д.); - железнодорожных станций; аэропортов; речных портов и пристаней; гидро-, электростанций; гидротехнических сооружений речного транспорта I-IV классов; - очистных сооружений и насосных станций водопроводных; -складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 1000 м3; автозаправочных станций и пр. | СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы» СП 284.1325800.2016 "Трубопроводы промысловые для нефти и газа. Правила проектирования и производства работ" |

  - Охранные зоны магистральных и промысловых трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)

По территории Нижнешитцинского сельского поселения проходят магистральные газопроводы, имеется АГРС. Для магистральных трубопроводов углеводородного сырья охранные зоны определяются согласно постановлению Правительства РФ от 08.09.2017г. №1083 «Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов…». Регламенты использования охранных зон объектов приведены в таблице 6.4.1.

Таблица 6.4.1

Регламенты использования охранных зон, расположенных

на территории Нижнешитцинского сельского поселения

| Наименование зоны | Правовой режим использования зоны | Обоснование (нормативные документы) |
| --- | --- | --- |
| Охранные зоны | В охранных зонах запрещается: - перемещать, засыпать, повреждать и разрушать контрольно-измерительные и контрольно-диагностические пункты, предупредительные надписи, опознавательные и сигнальные знаки местонахождения магистральных газопроводов; - открывать двери и люки необслуживаемых усилительных пунктов на кабельных линиях связи, калитки ограждений узлов линейной арматуры, двери установок электрохимической защиты, люки линейных и смотровых колодцев, открывать и закрывать краны, задвижки, отключать и включать средства связи, энергоснабжения, устройства телемеханики магистральных газопроводов; - устраивать свалки, осуществлять сброс и слив едких и коррозионно-агрессивных веществ и горюче-смазочных материалов; - складировать любые материалы, в том числе горюче-смазочные, или размещать хранилища любых материалов; - повреждать берегозащитные, водовыпускные сооружения, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие магистральный газопровод от разрушения; - осуществлять постановку судов и плавучих объектов на якорь, добычу морских млекопитающих, рыболовство придонными орудиями добычи (вылова) водных биологических ресурсов, плавание с вытравленной якорь-цепью; - проводить дноуглубительные и другие работы, связанные с изменением дна и берегов водных объектов, за исключением работ, необходимых для технического обслуживания объекта магистрального газопровода; - проводить работы с использованием ударно-импульсных устройств и вспомогательных механизмов, сбрасывать грузы; - осуществлять рекреационную деятельность, кроме деятельности, разводить костры и размещать источники огня; - огораживать и перегораживать охранные зоны; - размещать какие-либо здания, строения, сооружения; - осуществлять несанкционированное подключение (присоединение) к магистральному газопроводу. | Постановление Правительства РФ от 08.09.2017г. №1083 |

  - Охранные зоны воздушных линий электропередач напряжением 6кВ и более

Электроснабжение населенных пунктов Нижнешитцинского сельского поселения осуществляется посредством линии электропередач 10,110,500 кВ. Информация по охранным зонам и регламенты использования охранных зон воздушных линий электропередач представлены в таблицах 6.5.1 и 6.5.2.

Таблица 6.5.1

Охранные зоны воздушных линий электропередач, расположенных на территории Нижнешитцинского сельского поселения

| Наименование объекта | Размер охранной зоны, м | Сведения в ЕГРН | Обоснование (нормативные документы) | Фактическое соблюдение режима использования зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Линии 10 кВ | 10 | Зона 16.35.2.40 16.00.2.2945 | Землеустроительное дело №36-0/36 от 09.04.2015.Постановление от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования участков, расположенных в границах таких зон» | В охранную зону попадает жилая застройка в населенных пунктах Верхние Шитцы, Нижние Шитцы, Елышево |
| Линия 110 кВ | 20 | Зона 16.35.2.12 16.35.2.14 | Землеустроительное дело №36-0/36 от 09.04.2015.Постановление от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования участков, расположенных в границах таких зон» | Соблюдается |
| Линия 500 кВ | 30 | Зона 16.35.2.1 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Соблюдается |

Таблица 6.5.2

Регламенты использования охранных зон воздушных линий электропередач, расположенных на территории Нижнешитцинского сельского поселения

| Наименование зоны | Правовой режим использования зоны | Обоснование (нормативные документы) |
| --- | --- | --- |
| Охранные зоны | В охранной зоне линий электропередач запрещается проводить действия, которые могли бы нарушить безопасность и непрерывность эксплуатации или в ходе которых могла бы возникнуть опасность по отношению к людям. В частности, запрещается: - размещать хранилища горюче-смазочных материалов; - устраивать свалки; - проводить взрывные работы; - разводить огонь; - сбрасывать и сливать едкие и коррозионные вещества и горюче-смазочные материалы; - набрасывать на провода опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры; - проводить работы и пребывать в охранной зоне воздушных линий электропередачи во время грозы или экстремальных погодных условиях. В пределах охранной зоны воздушных линий электропередачи без согласия организации, эксплуатирующей эти линии, запрещается осуществлять строительные, монтажные и поливные работы, проводить посадку и вырубку деревьев, складировать корма, удобрения, топливо и другие материалы, устраивать проезды для машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4 м. | Постановление от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования участков, расположенных в границах таких зон» |

  - Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы, рыбохозяйственные заповедные зоны

Сведения о зонах охраны водотоков, попадающих в границы сельского поселения, приведены в таблице 6.6.1.

Таблица 6.6.1

Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы, расположенные на территории Нижнешитцинского сельского поселения

| Наименование объекта | Вид охранной зоны | Размер зоны, м | Сведения в ЕГРН | Обоснование (нормативные документы) | Фактическое соблюдение режима использования зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Река Меша | Береговая полоса | 20 | отсутствуют | Водный кодекс ст. 6 |  |
|  | Прибрежная защитная полоса | 50 | отсутствуют | Водный кодекс ст. 65 | В границы прибрежной защитной полосы и водоохранной зоны попадает зона с/х угодий, ферма по разведению овец и лошадей, силосные ямы, выпас сельскохозяйственных животных, организация для них летнего лагеря |
|  | Водоохранная зона | 200 | отсутствуют | Водный кодекс ст. 65 |  |
| Река Казкаш | Береговая полоса | 20 | отсутствуют | Водный кодекс ст. 6 |  |
|  | Прибрежная защитная полоса | 50 | отсутствуют | Водный кодекс ст. 65 | В границы прибрежных защитных полос и водоохранных зон попадает зона с/х угодий. |
|  | Водоохранная зона | 100 | отсутствуют | Водный кодекс ст. 65 |  |
| Река без названия – правый приток р.Меша | Береговая полоса | 20 | отсутствуют | Водный кодекс ст. 6 | В границах прибрежных защитных полос и водоохранных зон расположены территории н.п. Верхние Шитцы и Нижние Шитцы, так же попадает зона с/х угодий. Кладбище в н.п. Верхние Шитцы. |
|  | Прибрежная защитная полоса | 50 | отсутствуют | Водный кодекс ст. 65 |  |
|  | Водоохранная зона | 100 | отсутствуют | Водный кодекс ст. 65 |  |
| Остальные притоки | Береговая полоса | 5 | отсутствуют | Водный кодекс ст. 6 |  |
|  | Прибрежная защитная полоса | 50 | отсутствуют | Водный кодекс ст. 65 | В границы прибрежных защитных полос и водоохранных попадает зона с/х угодий. |
|  | Водоохранная зона | 50 | отсутствуют | Водный кодекс ст. 65 |  |

Таблица 6.6.2

Регламенты использования водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых полос на территории Нижнешитцинского сельского поселения

| Наименование зоны | Правовой режим использования зоны | Обоснование (нормативные документы) |
| --- | --- | --- |
| Береговая полоса | Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. | Водный кодекс РФ ст.6 |
|  | Приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещается. | Земельный кодекс РФ ст.27 |
| Прибрежная защитная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранной зоны ограничениями запрещаются: -распашка земель; -размещение отвалов размываемых грунтов; - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн | Водный кодекс РФ ст.65 |
| Водоохранная зона | В границах водоохранных зон запрещаются: - использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; - размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; - размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; - сброс сточных, в том числе дренажных, вод; - разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством РФ о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона РФ от 21.02.1992 г. N 2395-I "О недрах"). В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются: - централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения; - сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод; - локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса; - сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов. В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к централизованным системам, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду. | Водный кодекс РФ ст.65 |

  - Зоны затопления и подтопления

Согласно распоряжению Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.08.2013 №1625-р (с изменениями от 16.02.2019 №301-р) населенные пункты Сабинского района не включены в «Перечень населенных пунктов Республики попадающих в зоны возможного затопления (подтопления в паводковый период).

Наблюдения за гидрологическим режимом реки Меша проводятся на гидрологическом пункте с.Пестрецы. В отношении реки без названия –правого притока р.Меша, и реки Казкаш гидрологические наблюдения не ведутся. Данные реки не представляют опасности в период половодья, часть притоков основного водотока наполняются только в период паводков и половодья.

Согласно данным органов местного самоуправления зоны подтопления отсутствуют.

  - Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

Для скважин, используемых для питьевых и хозяйственно-бытовых целей, принадлежащих ОАО «Сабинское МПП ЖКХ» и ООО «СХП Шытсу», разработаны проекты зон санитарной охраны, утвержденные приказами Министерства экологии РТ.

Информация о зонах санитарной охраны источников водоснабжения по первому, второму и третьему поясам, регламентах их использования и фактическом состоянии представлена в таблицах 6.8.1 и 6.8.2.

Таблица 6.8.1

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенные на территории Нижнешитцинского сельского поселения

| Наименование объекта, для которого устанавливается зона | Зоны санитарной охраны,м |  |  | Источник данных | Сведения в ЕГРН | Фактическое соблюдение режима использования зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 пояса | 2 пояса | 3 пояса |  |  |  |
| Скважина №56 в н.п. Верхние Шитцы | На северо-восток – 15м, на юго-восток – 35м, на юго-запад – 30м, на северо-запад – 35м. | R =64м | R =430 | Приказ Минэкологии от 02.09.2015 №695-п | ЗСО-3 16.35.2.543, ЗСО-2 16.35.2.605 | В границы ЗСО-3 попадают земли сельскохозяйственных угодий, в связи с чем не исключена вероятность применения удобрений |
| Скважина № 57 в н.п. Нижние Шитцы | По ограждению 7-32 | R=63 | R=430 | Приказ Минэкологии от 02.09.2015 №694-п | ЗСО-3 16.35.2.565, ЗСО-2 16.35.2.589 | В границах ЗСО-2 и ЗСО - 3 расположен МТП |
| Скважина на участке недр фермы КРС ООО «СХП «Шытсу» в н.п. Верхние Шитцы | R=15 | R=58 | R=430 | Санитарно-эпидемиологическое заключение №16.18.38.000.Т.000033.12.13 от 13.12.2013 | - | Соблюдается |
| Скважина на участке недр фермы КРС ООО «СХП «Шытсу» в н.п. Нижние Шитцы | R=15 | R=51 | R=360 | Санитарно-эпидемиологическое заключение №16.18.38.000.Т.000032.12.13 от 13.12.2013 | - | Соблюдается |
| Скважина на участке недр фермы ООО «СХП «Шытсу» в н.п. Елышево | R=15 | R=49 | R=351 | Санитарно-эпидемиологическое заключение №16.18.38.000.Т.000031.12.13 от 13.12.2013 | - | Соблюдается |
| Каптированный родник южнее н.п. Чабки –Сабы Сатышевского сельского поселения | R=50 | R=50 | R=550 | Приказ Минэкологии от 02.05.2017 №553-п | ЗСО-3 16.00.2.2566 | Соблюдается |
| Водопроводные сооружения и водопроводы |  |  |  |  |  |  |
| Насосные станции к югу от н.п. Елышево | 15 |  |  | СанПиН 2.1.4.1110-02, п.2.4. |  |  |
| Водовод | Санитарно-защитная полоса 10м |  |  | СанПиН 2.1.4.1110-02, п.2.4. |  |  |

Таблица 6.8.2

Регламенты использования зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенных на территории Нижнешитцинского сельского поселения

| Наименование зоны | Правовой режим использования зоны | Обоснование (нормативные документы) |
| --- | --- | --- |
| Зона санитарной охраны | В пределах I пояса не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами 1-го пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В пределах 2-го и 3-го поясов зоны санитарной охраны запрещается: бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова (производится при обязательном согласовании с ТО Управления Роспотребнадзора); закачка отработанных вод в подземные горизонты и подземное складирование твердых отходов, разработки недр земли; размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. В пределах 3-го пояса зоны санитарной охраны размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения органов Роспотребнадзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |
|  | Также в пределах II пояса запрещается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и др. объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования. |  |

Для резервной скважины водоснабжения фермы в н.п Нижние Шитцы, принадлежащей ООО «СХП «Шытсу», и скважины для хозяйственно-бытового водоснабжения населенного пункта Чабки-Сабы Сатышевского сельского поселения, принадлежащего ОАО «Сабинское МПП ЖКХ», проект зон санитарной охраны не разработан.

  - Округа санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов

На территории поселения отсутствуют данные виды объектов.

  - Зоны охраняемых объектов, зоны охраняемых военных объектов, охранные зоны военных объектов

Согласно открытым источникам данных, на территории Нижнешитцинского сельского поселения охраняемые объекты, охраняемые военные объекты отсутствуют.

  - Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды

На территории Нижнешитцинского сельского поселения стационарные пункты наблюдений за состоянием окружающей среды отсутствуют.

  - Охранные зоны особо охраняемых природных территорий (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы)

В границах Нижнешитцинского сельского поселения расположены памятник природы регионального значения «Река Меша» и Государственный природный охотничий заказник «Мешинский», для данных объектов охранные зоны не установлены.

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРИТОРИИ

По итогам анализа сложившейся в поселении ситуации, были разработаны следующие объектно-ориентированные мероприятия, направленные на решение упомянутых проблем поселения, а также на приведение в порядок режима использования зон с особыми условиями использования территории, в общем и целом способствующие оздоровлению экологической обстановки, обеспечению экологической безопасности населения, обеспечению рационального природопользования и экологически устойчивого развития территории.

  - Мероприятия по охране атмосферного воздуха

В виду того, что ориентировочные санитарно-защитные зоны сельскохозяйственного производства ООО «СХП Шытсу» накрывают жилой сектор в населенных пунктах Верхние Шитцы, Нижние Шитцы, Елышево, необходимо провести работы по озеленению специального назначения вокруг источников негативного воздействия на окружающую среду, а также организовать место накопления навоза. В соответствии с Нормами технологического проектирования систем удаления навоза и подготовки к использованию навоза и помета (НТП 17-99) место под навозохранилище отводят с подветренной стороны по отношению к жилым и животноводческим постройкам и ниже их по рельефу. Рационально будет также выполнить проект обоснования расчетных границ санитарно-защитных зон для ферм и МТП ООО «СХП Шытсу», с последующим проведением натурных измерений и установлением санитарно-защитной зоны.

Генеральным планом, согласно обращению Исполнительного комитета Сабинского муниципального района, предусмотрено размещение общетоварного склада (объекта V класса опасности) на месте объекта незавершенного строительства ООО «НПО «Завод Экобиопрепарат».

Для сокращения выбросов в атмосферный воздух от МТП и автотранспортных средств необходимо привести их в соответствие экологическому стандарту «Евро-5», регулирующему содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах.

Территория под планируемую жилую застройку в н.п. Верхние Шитцы, Нижние Шитцы, Елышево отведена с учетом ориентировочных санитарно-защитных зон промышленных и производственных участков сельского поселения.

  - Мероприятия по охране и рациональному использованию поверхностных и подземных вод

Особое внимание следует уделить водоотведению в жилой застройке по ул. Ленина в н.п.Верхние Шитцы и по ул. Ленина в н.п.Нижние Шитцы, попадающей в границы водоохранной зоны, а также частично в прибрежную и береговую полосу реки без названия –правого притока р. Меша.

При отсутствии централизованной системы водоотведения сбор хозяйственно-бытовых сточных вод должен осуществляться в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду. Вывоз сточных вод должен осуществляться регулярно.

Также в водоохранную зону и прибрежную защитную полосу реки без названия - правого притока р.Меша попадает действующее кладбище к юго-западу от н.п. Верхние Шитцы, для которого, согласно статье 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ, рекомендовано частичное закрытие.

Для фермы ООО «СХП «Шытсу» и крестьянско-фермерских хозяйств следует разработать схемы отведения сточных вод, согласно которым система канализации в помещении для содержания животных должна быть увязана со схемой навозоудаления. Следует не допускать сброс неочищенных сточных вод на поля, организовать твердое покрытие дорог, обустроить площадки для установки мусорных контейнеров.

Следует уделить особое внимание соблюдению режима водоохранной зоны на территории фермы по разведению овец и лошадей ООО «СХП «Шытсу», попадающей в водоохранную зону р.Меша. Для летнего лагеря скота, расположенного в водоохранной зоне р.Меша, необходимо также обустроить навозохранилище.

На территории сельскохозяйственных угодий, расположенных в Нижнешитцинском сельском поселении, попадающих в границы водоохранных зон рек Меша, Казкаш, реки без названия -правого притока реки Меша, следует регулировать количество минеральных удобрений. Полосы сельскохозяйственных угодий, попадающие в границы прибрежных защитных полос, следует отделить от основных площадей зоной озелененных территорий специального назначения с целью недопущения в границах прибрежных защитных полос распашки земель, выпаса сельскохозяйственных животных.

Особое внимание следует уделить охране источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – скважины №57 у н.п.Нижние Шитцы. Нарушен режим ведения деятельности в границах второго и третьего пояса зоны санитарной охраны. Так в границы третьего и частично второго поясов попадает территория машинно-тракторного парка у н.п.Нижние Шитцы. Машинно-тракторный парк представлен капитальным строением с бетонным полом - гаражом для хранения 12 единиц техники. В связи со сложившейся ситуацией ремонтные работы необходимо проводить внутри гаража, а при разливе горюче-смазочных материалов организовывать правильный сбор и утилизацию отходов.

В связи с тем, что последние проведенные лабораторные исследования качества воды скважины ООО «СХП «Шытсу» в н.п. Елышево не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, запланировано использование каптированного родника, расположенного в северо-западной части н.п. Елышево, в отношении которого необходимо разработать проект зон санитарной охраны источника водоснабжения.

Санитарные мероприятия должны выполняться:

а) в пределах первого пояса ЗСО - органами коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов;

б) в пределах второго и третьего поясов ЗСО - владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

Отсутствие утвержденного проекта ЗСО не является основанием для освобождения владельцев водопровода, владельцев объектов, расположенных в границах ЗСО, организаций, индивидуальных предпринимателей, а также граждан от выполнения требований, предъявляемых СанПиН.

  - Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов

Во избежание роста овражно-балочной сети, необходимо провести озеленение оврагов, в особенности тех, которые могут способствовать уменьшению площади используемых сельскохозяйственных земель.

При необходимости возможно увеличение площади ветрозащитных и почвоохранных насаждений на территории угодий.

Необходимо провести рекультивацию земель недействующей заправочной станции МТП для подготовки ее под перспективную площадку развития агропромышленного комплекса V класса опасности [27].

  - Мероприятия по оптимизации системы обращения с отходами производства и потребления

На территории ферм необходима организация мест накопления навоза, а также проведение мероприятий по предварительному обезвреживанию. После длительного выдерживания (согласно п. 5.8. Санитарных правил для животноводческих предприятий, утвержденных Главным государственным санитарным врачом ССР 31.12.1987 № 4542-87, в течение 12 месяцев) возможен вывоз на поля.

При соответствующем технико-экономическом обосновании и согласовании с ветеринарными органами допускается совместное отведение навозных и производственно-бытовых стоков от помещений, находящихся на территории, внутри ограждения ферм, с последующей очисткой на сооружениях биологической обработки.

Своевременный сбор твердых коммунальных отходов и биологических отходов ферм на территории поселения обеспечивается ОАО «Сабинское МПП ЖКХ». Со стороны жителей требуется соблюдение правил накопления отходов, со стороны руководства ферм необходимо организовывать накопление твердых коммунальных отходов на специальных площадках в водонепроницаемых контейнерах.

На территории Нижнешитцинского сельского поселения расположена биотермическая яма, в санитарно-защитную зону которой попадает жилая застройка населенного пункта Верхние Шитцы, ферма крупного рогатого скота ООО «СХП «Шытсу», пастбища, земли сельскохозяйственных угодий. Необходимо приведение биотермической ямы в соответствие с требованиями Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, также организация лабораторного контроля почв и грунтовых вод на территории жилой застройки, фермы ООО «СХП «Шытсу», пастбищ, расположенных в санитарно-защитных зонах биотермической ямы. Проведенные мероприятия и результаты анализов, подтверждающие отсутствие инфекции, могут являться обоснованием сокращения размеров санитарно-защитных зон при разработке проекта санитарно-защитных зон.

В случае, если биотермическая яма не используется, необходимо провести процедуру ликвидации. Порядок ликвидации неиспользуемых скотомогильников (биотермических ям) на территории Республики Татарстан утвержден Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.05.2017 №263.

До момента ликвидации биотермической ямы необходимо соблюдать установленный Ветеринарно-санитарными правилами режим, согласно которому на территории скотомогильника (биотермической ямы) запрещается пасти скот, косить траву; брать, выносить, вывозить землю и гумированный остаток за его пределы. Территория скотомогильника – участок земли, площадью не менее 600 кв. м, который должен быть огорожен глухим забором высотой не менее 2 м с въездными воротами.

  - Мероприятия по защите населения от физических факторов воздействия

В охранные зоны высоковольтных линии 10кВ, попадает жилая застройка по улицам Ленина д.14,16,33 и Октябрьская д.8 в н.п. Верхние Шитцы, по улицам Ленина д.29,31,75, Тукая д.12 в н.п. Нижние Шитцы, следовательно, данные высоковольтные линии необходимо проложить подземно для сокращения охранных зон.

Жилую застройку по ул. Комсомольской и Ленина в н.п. Верхний Шитцы, расположенную со стороны дороги регионального значения «Сатышево – Большие Кибячи», а также жилую застройку в н.п. Нижние Шитцы, Елышево, расположенную со стороны дорог регионального значения подъезд к с. Нижние Шитцы, «Мамадыш – Тюлячи» - Елышево – Нижние Шитцы, необходимо отгородить зелеными насаждениями специального назначения для защиты от шума.

  - Мероприятия по оптимизации производства и размещения объектов

В связи с тем, что санитарно-защитные зоны объектов ООО «СХП «Шытсу» накрывают жилую застройку населенных пунктов, необходимо перефункционирование территории жилой зоны по мере физического износа, либо разработка проекта обоснования расчетных границ санитарно-защитных зон для ферм ООО «СХП «Шытсу».

Необходимо обустроить территории ферм в соответствии с требованиями Приказа Минсельхоза России от 12.12.2016 № 551 «Об утверждении Ветеринарных правил содержания крупного рогатого скота в целях его воспроизводства, выращивания и реализации" (Зарегистрировано в Минюсте России 17.03.2017 N 46003), а также руководствуясь «Санитарными и ветеринарными правилами для молочных ферм колхозов, совхозов и подсобных хозяйств (утв. Госагропромом СССР 29.09.1986). На территории ферм следует обустроить систему отведения сточных вод, построить навозохранилище, особенно в случае расположения фермы в водоохранной зоне. Конструкция силосных ям должна обеспечивать их герметичность.

Вследствие того, что в границы санитарно-защитных зон существующих кладбищ попадают жилые дома, рост территории кладбищ в сторону жилой застройки не допустим. Последующие захоронения следует производит в пределах фактических границ кладбищ.

В случае невозможности выноса машинно-тракторного парка за границы третьего пояса зоны санитарной охраны водозаборной скважины у н.п. Нижние Шитцы следует принимать меры, предотвращающие возможность попадания горюче-смазочных материалов в почву.

  - Мероприятия по организации зон с особыми условиями использования территории и соблюдению режима их использования

Для всех существующих ферм ООО «СХП «Шытсу» проект обоснования расчетных границ санитарно-защитных зон и провести мероприятия по озеленению специального назначения.

Необходимо соблюдать режим зон санитарной охраны источников водоснабжения.

  - Мероприятия по формированию природно-экологического каркаса территории

Низкий уровень лесистости Нижнешитцинского сельского поселения обуславливает необходимость проведения мероприятий по развитию системы озеленения рассматриваемой территории.

Вдоль прибрежных защитных полос водотоков следует также организовать озеленения специального назначения. Так же предлагается организация защитных лесополос вдоль автодорог «Сатышево – Большие Кибячи», подъезд к с. Нижние Шитцы, «Мамадыш – Тюлячи"-Елышево» в целях снего-, газо- и пылезащиты.

При проведении работ по озеленению рекомендуется использовать местные породы насаждений, наиболее приспособленные к данным почвенно-климатическим условиям. Рекомендуется создание смешанных насаждений из хвойных и лиственных пород, которые обладают широкими и разнообразными декоративными возможностями и в то же время более устойчивы к загрязнению окружающей среды.

  - Мероприятия, направленные на соблюдение режима использования особо охраняемых природных территорий

Режим особой охраны памятника природы регионального значения «Река Меша», утвержден постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.03.2019 №237.

На территории памятника природы регионального значения «Река Меша» запрещена любая деятельность, угрожающая речной экосистеме, существованию популяции водных биологических ресурсов, в том числе:

- без согласования с Государственным комитетом Республики Татарстан по биологическим ресурсам (далее - Комитет) сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций и палеонтологических объектов, строительство путепроводов, линий электропередачи и иных коммуникаций (кроме случаев, если строительство осуществляется в целях добычи углеводородного сырья владельцами лицензии на пользование участком недр), геологоразведочные работы, разработка полезных ископаемых, нерудных материалов и взрывные работы, изменение гидрологического режима объекта (спрямление русла, строительство плотин без рыбопропускных сооружений);

- промышленное рыболовство;

- мойка автотранспортных средств и сельскохозяйственной техники на берегах водного объекта;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых;

- применение на берегах водного объекта ядохимикатов, минеральных удобрений, химических и биологических средств защиты растений и стимуляторов роста;

- создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, минеральных удобрений, навоза и горюче-смазочных материалов;

- хранение и применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста, а также размещение и складирование ядохимикатов, минеральных удобрений, навоза и горюче-смазочных материалов;

- обустройство летних лагерей для скота, имеющих прямой выход на территорию Памятника природы;

- перегон скота вне специально отведенных для этих целей мест.

На территории памятника природы регионального значения «Река Меша» допускаются все виды рыболовства, за исключением промышленного.

Граждане имеют право находиться на территории Памятника природы.

Охота на территории Памятника природы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане обязаны соблюдать установленный режим особой охраны и несут за его нарушение административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Допускаются следующие виды разрешенного использования земельных участков, находящихся на территории Памятника природы, если они не противоречат требованиям пункта 3.1 постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.03.2019 №237:

- основные виды разрешенного использования земельных участков:

- птицеводство в специально отведенных местах по согласованию с Комитетом;

- рыбоводство;

- передвижное жилье по согласованию с Комитетом;

- обеспечение научной деятельности по согласованию с Комитетом;

- предпринимательство по согласованию с Комитетом;

- отдых (рекреация) по согласованию с Комитетом;

- природно-познавательный туризм по согласованию с Комитетом;

- туристическое обслуживание по согласованию с Комитетом;

- охота и рыбалка;

- обеспечение обороны и безопасности;

- охрана природных территорий;

- историко-культурная деятельность;

- общее пользование водными объектами по согласованию с Комитетом;

- гидротехнические сооружения по согласованию с Комитетом.

Охранные зоны для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на памятник природы регионального значения «Река Меша» и на прилегающие к нему земельные участки и водные объекты не устанавливаются. Режим особой охраны и природопользования распространяется на всю территорию памятника природы.

Режим особой охраны государственного природного зоологического (охотничьего) заказника регионального значения «Мешинский» утвержден постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.01.2004 №41.

На территории ГПОЗ «Мешинский» запрещена любая деятельность, угрожающая существованию популяций объектов животного, в том числе:

- проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог общего пользования;

- устройство привалов, туристических стоянок, лагерей, разведение костров за границами населенных пунктов и за пределами специально предусмотренных для этого мест.

На территории ГПОЗ «Мешинский» запрещается без согласования с Комитетом (в ред. Постановления КМ РТ от 21.05.2018 №382):

- строительство жилых и промышленных объектов вне границ населенных пунктов;

- строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередач и других коммуникаций вне границ населенных пунктов;

- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;

- сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций и палеонтологических объектов;

- выжигание растительности, хранение ядохимикатов, удобрений, химических реагентов и других материалов, опасных для объектов животного мира и среды их обитания;

- осуществление геологоразведочных работ, разработка полезных ископаемых, взрывные работы.

На территории заказника полностью запрещена:

- промысловая охота;

- любительская и спортивная охота на бобров, белок и тетеревов.

Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в границах заказника, а также иные юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане обязаны соблюдать установленный режим особой охраны и несут за его нарушение административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории ГПОЗ «Мешинский» допускаются следующие виды деятельности:

- любительское и спортивное рыболовство;

- санитарная рубка в соответствии с результатами лесопатологических обследований;

- сенокошение, выпас и водопой скота;

- размещение ульев и пасек:

на землях лесного фонда в форме временных построек;

на землях иных категорий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Добыча охотничьих ресурсов в целях регулирования численности, осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, акклиматизации, переселения и гибридизации, содержания и разведения в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания, а также добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Граждане имеют право находиться на территории заказника, собирать для собственных нужд дикорастущие плоды, ягоды, грибы, другие пищевые лесные ресурсы, лекарственные растения.

Режим заказника учитывается при разработке районных схем земле- и лесоустройства.

  - Мероприятия по охране животного и растительного мира

Для сохранения разнообразия условий местообитания лесных видов растений и животных при разработке лесосек сохраняются ключевые биотопы – участки небольшой площади, которые не затрагиваются рубкой и имеют важные значение для сохранения биоразнообразия. Их наличие способствует восстановлению лесной среды на вырубках. Эти объекты являются потенциальными местами обитания редких и уязвимых видов живых организмов. Перечень ключевых биотопов определен в лесохозяйственных регламентах Сабинского участкового лесничества.

При осуществлении промышленных, водохозяйственных, сельскохозяйственных, лесопромышленных, лесохозяйственных производственных процессов, при эксплуатации транспортных магистралей и объектов, трубопроводов, а также при проектировании, строительстве и эксплуатации линий связи и электропередачи на территории поселения следует производить оценку влияния объекта на растительный и животный мир, предусмотреть меры по предотвращению и сокращению риска гибели объектов животного мира, руководствуясь положениями Постановления Правительства Российской Федерации от 13.08.1996 №997 «Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи»,  Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.09.2000 №669 "О Требованиях по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории Республики Татарстан".

Согласно Положению о государственном природном зоологическом (охотничьем) заказнике регионального значения «Мешинский», собственники и арендаторы земельных участков, расположенных в границах заказника, а также иные юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане обязаны соблюдать установленный режим особой охраны и несут за его нарушение административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характера

Проведение специализированных мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характера не требуется.

  - Мероприятия по оптимизации санитарно-эпидемиологического состояния территории и здоровья населения

Соблюдение режимов использования санитарно-защитных зон, установление границ санитарно-защитных зон для производственных предприятий; выполнение требований зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и лабораторный контроль качества хозяйственно-питьевых вод; организация озеленения специального назначения вдоль границ населенных пунктов; установка локальных очистных сооружений; правильное обращение с отходами ферм будут способствовать улучшению санитарно-эпидемиологического состояния территории и оказывать благоприятное воздействие на здоровье населения.

- СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Ландшафты Республики Татарстан. Региональный ландшафтно-экологический анализ//Под редакцией профессора Ермолаева / Ермолаев О.П., Игонин М.Е., Бубнов А.Ю., Павлова С.В. – Казань: «Слово». – 2007. – 411 с.

- Красная книга Республики Татарстан: животные, растения, грибы/ гл. ред. А. И. Щеповских. – Казань: Природа: Стар, 1995. – 454 с.

- Справочное пособие «Биологическое разнообразие и особо охраняемые природные территории Республики Татарстан», Казань,2018г.

Фондовые материалы

- Исходные данные, предоставленные органами местного самоуправления Сабинского муниципального района Республики Татарстан и Нижнешитцинского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан.

- Схема территориального планирования Республики Татарстан (внесение изменений), утв. постановлением КМ РТ № 569 от 09.07.2020.

- Схема территориального планирования Сабинского муниципального района, утв. Решением Совета Сабинского муниципального района Республики Татарстан №165 от 19.12.2012.

Исходные данные

- Исходные данные, предоставленные органами местного самоуправления Сабинского муниципального района Республики Татарстан и Нижнешитцинского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан.

- Письмо от «Сабинского районного ветеринарного объединения» №8 от 10.01.2020 в адрес ГБУ «Фонд пространственных данных Республики Татарстан».

Список нормативной документации

- Федеральный закон от 29.12.2004 №190 «Градостроительный кодекс».

- Федеральный закон от 03.06.2006 №74 «Водный кодекс».

- Федеральный закон от 04.12.2006 №200 «Лесной кодекс».

- Федеральный закон от 24.04.95 №52 «О животном мире».

- Федеральный закон от 27.12.2019 №136 «Земельный кодекс».

- Федеральный закон от 10.01.2002 №7 «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1«О недрах».

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования участков, расположенных в границах таких зон».

- Постановление Правительства РФ от 10.01.2009 г. №17 «Правила установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов».

- Постановление Правительства РФ от 10.01.2009 г. №17 «Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в Положение о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах» (Постановление Правительства РФ от 10.01.2009 г. №17 «Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов…).

- Постановление Правительства РФ от 08.09.2017 г. №1083 «Правила установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов».

- Постановление Совета Министров ТАССР от 10.01.1978 №25 «О признании водных объектов памятниками природы» (с изменениями от 29 декабря 2005г.).

- Постановление кабинета Министров Республики Татарстан от 29.12.2005 №644 «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Совета Министров Татарской АССР, Кабинета Министров Татарской ССР и Кабинета Министров Республики Татарстан по вопросам особо охраняемых природных территорий».

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.07.2009 №520 «Об утверждении государственного реестра особо охраняемых природных территорий в Республике Татарстан и внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров Республики Татарстан по вопросам особо охраняемых природных территорий».

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 1.12.2008 года№ 841 «О полосах отвода и придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования».

- Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.08.2013 №1625-р (с изменениями от 16.02.2019 №301-р), «Перечень населенных пунктов Республики Татарстан, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период».

- Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 23.12.2016 №3056-р «Перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий на территории Республики Татарстан, использование которых для других целей не допускается, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством».

- ГОСТ 17.5.1.01-83 «Охрана природы (ССОП). Рекультивация земель. Термины и определения».

- СП 42.13330.2011 от 28 декабря 2010 г. №820. «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденный приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г. №820.

- СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99. Строительная климатология».

- СП 14.13330.2018 «СНиП II-7-81. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция».

- СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

- СП 1.2.1170-02 «Гигиена, токсикология, санитария. Гигиенические требования к безопасности агрохимикатов».

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

- СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

- Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ от 04.12.1995 г.

- Правила охраны магистральных трубопроводов, утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 г.

- Лесохозяйственный регламент Сабинского лесничества. Утвержден Приказом Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан от 19.02.2019 № 113-осн.

Список природоохранной документации

- Лицензии на пользование недрами.

- Приказы Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан об утверждении проектов зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

- Санитарно-эпидемиологические и экспертные заключения

- Проекты расчетных границ зон санитарной охраны артезианских скважин.

- Акт ликвидации скотомогильника (биотермической ямы).

- Письмо от ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» от 04.02.2020 №12/261 в адрес ГБУ «Фонд пространственных данных Республики Татарстан».

Интернет-ресурсы

- Карта оцифрованных границ площадей залегания полезных ископаемых ФГБУ «Российский федеральный геологический фонд» https://rfgf.ru

- Экологическая карта Республики Татарстан Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, опубликованная на сайте https://ecokarta.tatar.ru

- Публичная кадастровая карта, опубликованная на сайте: https://pkk.rosreestr.ru

- Топографическая карта, опубликованная на сайте: https://geobridge.ru

- Сеть гидрологических наблюдений, опубликованная на сайте: http://www.tatarmeteo.ru/

- Реестр санитарно-эпидемиологических заключений на проектную документацию, опубликованный на сайте: http://fp.crc.ru

- Официальный сайт Управления Федеральной службы по надзору в сфере потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан http://16.rospotrebnadzor.ru

Приложение