Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан

Головная территориальная проектно-изыскательская,

научно-производственная фирма

ТАТИНВЕСТГРАЖДАНПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН КОРСАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

САБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Положение о территориальном планировании

Пояснительная записка

Казань 2014

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1.  ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЙ ПО ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ КОРСАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	5

1.1. Общие организационные мероприятия	5

1.2. Мероприятия по развитию промышленного производства	5

1.3. Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса	5

1.4. Мероприятия по развитию лесного комплекса	8

1.5.  Мероприятия по развитию жилищной инфраструктуры	9

1.6. Мероприятия по развитию системы обслуживания населения	11

1.7. Мероприятия по развитию туристско-рекреационной системы. Организация мест отдыха местного населения	16

1.8. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Корсабашского сельского поселения	18

1.9. Мероприятия по установлению границ населенных пунктов Корсабашского сельского поселения	21

1.10. Мероприятия по оптимизации экологической ситуации	23

1.11 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	25

1.12 Перечень мероприятий по гражданской обороне и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций в Корсабашском сельском поселении на период 2014-2035 гг.	31

2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	32

# ВВЕДЕНИЕ

Проект генерального плана Корсабашского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан разработан ГУП «Татинвестгражданпроект» на основании задания на проектирование.

Заказчиком на разработку генерального плана является Исполнительный комитет Корсабашского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан.

Генеральный план Корсабашского сельского поселения Сабинского муниципального района – документ территориального планирования, определяющий градостроительную стратегию, условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генеральный план разработан на следующие временные сроки его реализации:

Первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана – до 2020 года.

Расчетный срок, на который запланированы все основные проектные решения генерального плана – до 2035 года.

В соответствии со статьей 23 градостроительного кодекса Российской Федерации проект генерального плана Корсабашского сельского поселения включает в себя:

Часть 1  в составе текстовых и графических материалов:

Текстовые материалы - Положение о территориальном планировании, которое включают в себя цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения по этапам реализации генерального плана.

Графические материалы содержат карты (схемы) территориального планирования.

Часть 2 Материалы по обоснованию проекта, которые  разрабатываются в целях обоснования и пояснения предложений территориального планирования, для согласования и обеспечения процесса утверждения генерального плана сельского поселения, выполненные в составе текстовых и графических материалов.

Текстовые материалы включают в себя анализ состояния территории поселения, проблем и направлений ее комплексного развития, обоснование территориального и пространственно-планировочного развития, перечень мероприятий по территориальному планированию, этапы их реализации, перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Графические материалы содержат схемы по обоснованию проекта генерального плана поселения.

При разработке генерального плана Корсабашского сельского поселения Сабинского муниципального района были использованы материалы Схемы территориального планирования Республики Татарстан, выполненной ГУП «Татинвестгражданпроект» в 2010 году, Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района Республики Татарстан, выполненной ГУП «Татинвестгражданпроект» в 2011 году, а также официальные данные представленные администрацией Сабинского муниципального района и Корсабашского сельского поселения, входящего в его состав.

# 1.  ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЙ ПО ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ КОРСАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## 1.1. Общие организационные мероприятия

Мероприятиями генерального плана предлагается организация ведения учета распределения земель по категориям и угодьям в разрезе сельского поселения.

Генеральным планом предлагается разработка Программы социально-экономического развития Корсабашского сельского поселения.

## 1.2. Мероприятия по развитию промышленного производства

Схемой территориального планирования Сабинского муниципального района, генеральным планом Корсабашского сельского поселения и иными программами и документами на период до расчетного срока не предусматривается размещение промышленного производства на территории поселения.

## 1.3. Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса

В соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Сабинского муниципального, генеральным планом предлагается:

- строительство фермы КРС ООО «Курсабаш» возле с.Корсабаш;

- строительство птицефермы возле д.Нижний Отар;

- рекультивация недействующей свинофермы возле д.Нижний Отар с последующей организацией на этой территории озеленения специального назначения;

- перефункционирование территории склада минеральных удобрений возле с.Корсабаш с последующим размещением его в северо-западном направлении от населенного пункта на территории, предусмотренной для развития объектов агропромышленного комплекса возле железнодорожных путей. На прежнем месте предусматривается организация озеленения специального назначения.

Мероприятиями генерального плана на первую очередь  в с.Корсабаш предусмотрено перефункционирование территории фермы КРС, машинно-тракторного парка, сенохранилища с последующей организацией озеленения специального назначения, а так же размещение данных объектов на территории, предусмотренной для развития объектов агропромышленного комплекса возле железнодорожных путей.

Так же генеральным планом на первую очередь возле д.Суля предлагается рекультивация территории недействующей свинофермы с последующей организацией на части территории озеленения специального назначения.

Таблица 1.3.1

Перечень мероприятий по развитию агропромышленного комплекса в Корсабашском сельском поселении.

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник по мероприятию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчет- ный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Корсабаш | Ферма КРС (коровник), ООО «Курсабаш» | Новое строительство | голов КРС | - | 400 | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Корсабашского СП |
| 2 | д.Нижний Отар | Птицеферма | Новое строительство | голов птиц | - | 150000 | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Корсабашского СП |
| 3 | с.Корсабаш | Ферма КРС, МТП, склад минеральных удобрений, сенохранилище | Перефункционирование с последующей организацией озеленения специального назначения и размещение на иной территории | га | 8,86 | 8,86 | + |  | Генеральный план Корсабашского СП |
| 4 | д.Нижний Отар | Территория недействующей свинофермы | рекультивация | га | 8,63 | - | + |  | Генеральный план Корсабашского СП |
| 5 | д.Суля | Территория недействующей свинофермы | Рекультивация | га | 5,35 | 1,45 | + |  | Генеральный план Корсабашского СП |

## 1.4. Мероприятия по развитию лесного комплекса

Мероприятий по развитию лесного и лесопромышленного комплекса генеральным планом Корсабашского сельского поселения, Схемой территориального планирования Сабинского муниципального района и иными программами и документами на период до расчетного срока не предусматривается.

## 1.5.  Мероприятия по развитию жилищной инфраструктуры

Площадки нового жилищного строительства предусмотрены в с.Корсабаш и д.Нижний Отар.

В генеральном плане Корсабашского сельского поселения предусмотрено 5,0 га территории под новое жилищное строительство, из них в с.Корсабаш – 4,32 га, д.Нижний Отар – 0,68 га.

Согласно данным, предоставленным Исполнительным комитетом Корсабашского сельского поселения, многие сельские жители увеличивают площадь жилья за счет нового строительства и реконструкции дома на своем участке.

На первую очередь (период до 2020 г.) реализации генерального плана в поселении под индивидуальное жилищное строительство предусмотрено 2,6 га территории, из них: в с.Корсабаш – 2.21 га, ориентировочно 1,33 тыс.кв.м площади жилья, в д.Нижний Отар – 0,39 га, ориентировочно 0,23 тыс.кв.м площади жилья.

На расчетный срок (период 2021-2035гг.) генерального плана в поселении под индивидуальное жилищное строительство предусмотрено 2,4 га территории, из них: в с.Корсабаш – 2,11 га, ориентировочно 1,27 тыс.кв.м площади жилья, в д.Нижний Отар – 0,29 га, ориентировочно 0,17 тыс.кв.м площади жилья.

К 2035 году общий объем жилого фонда сельского поселения при условии реализации всех предлагаемых мероприятий по развитию жилых территорий должен увеличиться до 18,79 тыс.кв.м, прирост жилого фонда за прогнозируемый период должен составить 3,0 тыс.кв.м общей площади жилья.

Таблица 1.5.1

Перечень мероприятий по развитию жилищной инфраструктуры в Корсабашском сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Корсабаш | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | га | - | 2,21 | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Корсабашского СП |
|  |  |  |  |  |  | 2,11 |  | + |  |
| 3 | д.Нижний Отар | жилой фонд | новое строительство | га | - | 0,39 | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Корсабашского СП |
|  |  |  |  |  |  | 0,29 |  | + |  |

## 1.6. Мероприятия по развитию системы обслуживания населения

Учреждения образования

Дополнительное размещение новых или расширение существующих объектов дошкольного и общего образования генеральным планом не предусматривается.

Внешкольные учреждения

Мероприятиями генерального плана и Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района на первую очередь предлагается дополнительная организация кружков детского творчества при средней общеобразовательной школе в с.Корсабаш на 115 мест.

Амбулаторно-поликлинические учреждения

Действующие фельдшерско-акушерские пункты полностью удовлетворяют прогнозные потребности населения.

Культурно - досуговые учреждения

В связи с ветхим состоянием здания действующего сельского дома культуры в с.Корсабаш, в рамках Долгосрочной концепции развития общественной инфраструктуры Республики Татарстан, мероприятиями Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района на первую очередь генерального плана  предусмотрено строительство клуба в составе общественного центра проектной мощностью 150 мест. Действующий на данный момент времени СДК на 150 мест в с.Корсабаш подлежит сносу. Также согласно мероприятиям Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района на первую очередь генерального плана в д.Нижний Отар на месте сносимого из-за ветхого состояния здания действующего сельского клуба, предусмотрено строительство нового клуба проектной мощностью 100 мест.

Спортивные учреждения

Генеральным планом на первую очередь в с.Корсабаш предлагается строительство спортивного зала площадью спортивного пола 162 кв.м.

Плоскостные спортивные сооружения

Схемой территориального планирования Сабинского муниципального района на первую очередь генерального плана в д.Нижний Отар предусмотрено строительство плоскостных сооружений площадью 573 кв.м.

Бассейны

Мероприятиями генерального плана и Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района не предусматривается новое строительство плавательных бассейнов.

Предприятия торговли

Схемой территориального планирования Сабинского муниципального района и генеральным планом на первую очередь предусмотрено строительство предприятий торговли:

- в с.Корсабаш – 58 кв.м торговой площади;

- в с.Верхний Отар – 36 кв.м торговой площади;

- в д.Нижний Отар – 29 кв.м торговой площади;

- в д.Суля – 16 кв.м торговой площади.

Кроме этого, в п.ж/д разъезда Мендюш, население которого к расчетному сроку не будет превышать 50 человек и где строительство магазинов нецелесообразно, предлагается организовать выездную торговлю с использованием передвижных средств до конца расчетного срока.

Кладбища

В связи с тем, что часть кладбища  площадью территории 0,9 га возле с.Корсабаш, часть кладбища площадью территории 0,5 га в д.Нижний Отар и часть кладбища площадью территории 0,19 га возле с.Верхний Отар располагаются в водоохранных зонах рек, генеральным планом предлагается  закрытие данных территорий кладбищ для захоронения. На основании этого, генеральным планом предусматривается строительство нового кладбища возле с.Корсабаш площадью территории 0,5 га, расширение действующего кладбища на 0,4 га возле д.Нижний Отар и расширение действующего кладбища на 0,44 га возле  с.Верхний Отар.

Полиция

Существующая система охраны правопорядка в Корсабашском сельском поселении отвечает установленному нормативу.

Таблица 1.6.1

Перечень мероприятий по развитию сферы обслуживания в Корсабашском  сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного Районного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Корсабаш | Кружки детского творчества при СОШ | Организация кружков детского творчества при СОШ | мест | - | 115 | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Корсабашского СП |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Корсабаш | СДК | Снос по ветхости | мест | 150 | - | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Корсабашского СП |
| 2 | с.Корсабаш | Клуб в составе общественного центра | Новое строительство | мест | - | 150 | + |  | Долгосрочная концепция, СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Корсабашского СП |
| 3 | д.Нижний Отар | Сельский клуб | Снос по ветхости | мест | 100 | - | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Корсабашского СП |
| 4 | д.Нижний Отар | Сельский клуб | Новое строительство | мест | - | 100 | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Корсабашского СП |
| Спортивные залы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Корсабаш | Спортивный зал | Новое строительство | кв.м | - | 162 | + |  | Генеральный план Корсабашского СП |
| Плоскостные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д.Нижний Отар | Плоскостные сооружения | Новое строительство | кв.м | - | 573 | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Корсабашского СП |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Корсабаш | предприятие торговли | новое строительство | кв.м.торг. пл. | - | 58 | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Корсабашского СП |
| 2 | с.Верхний Отар | предприятие торговли | новое строительство | кв.м.торг. пл. | - | 36 | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Корсабашского СП |
| 3 | д.Нижний Отар | предприятие торговли | новое строительство | кв.м.торг. пл. | - | 29 | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Корсабашского СП |
| 4 | д.Суля | предприятие торговли | новое строительство | кв.м.торг. пл. | - | 16 | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Корсабашского СП |
| 5 | п.ж/д разъезда Мендюш | Подвоз товаров первой необходимости | организациооное | - | - | - | + |  | Генеральный план Корсабашского СП |
| Кладбища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Корсабаш | Кладбище | Закрытие | га | 0,9 | - | + |  | Генеральный план Корсабашского СП |
| 2 | д.Нижний Отар | Кладбище | Закрытие | га | 0,5 | - | + |  | Генеральный план Корсабашского СП |
| 3 | с.Верхний Отар | Кладбище | Закрытие | га | 0,19 | - | + |  | Генеральный план Корсабашского СП |
| 4 | с.Корсабаш | Кладбище | Новое строительство | га | - | 0,5 | + |  | Генеральный план Корсабашского СП |
| 5 | с.Верхний Отар | Кладбище | Расширение кладбища | га | 1,52 | 0,44 | + |  | Генеральный план Корсабашского СП |
| 6 | д.Нижний Отар | Кладбище | Расширение кладбища | га | 1,45 | 0,4 | + |  | Генеральный план Корсабашского СП |

## 1.7. Мероприятия по развитию туристско-рекреационной системы. Организация мест отдыха местного населения

В соответствии со Схемой территориального планирования Сабинского муниципального района развитие туристско-рекреационной системы на территории Корсабашского сельского поселения не предполагается. Прохождение туристических маршрутов по территории поселения также не предусматривается.

Развитие рекреационных территорий в генеральном плане Корсабашского сельского поселения предусматривает мероприятия по организации системы зеленых насаждений.

Комплекс мероприятий по организации системы зеленых насаждений, необходимый для создания благоприятных возможностей для отдыха людей, улучшения облика сельского населенного пункта предусматривает два основных этапа: организация озеленения общего пользования и организация озеленения ограниченного пользования.

Таблица 1.7.1

Перечень мероприятий по развитию рекреационных территорий в Корсабашском сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт, местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измере-ния | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (поселенческого) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Корсабашское СП | Озеленение | Организация системы зеленых насаждений | - | - | - | + | + | Генеральный план Корсабашского СП |

## 1.8. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Корсабашского сельского поселения

Генеральным планом, в соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района, предусмотрены следующие мероприятия по развитию железнодорожных путей и автомобильных дорог на территории Корсабашского сельского поселения:

- реконструкция участка «Казань-Кукмор» Горьковской железной дороги протяженностью 3,6 км;

- реконструкция ж/д станции Мендюш;

- реконструкция автодороги «Казань-Шемордан»-Корсабаш протяженностью 6,18 км;

- строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) дороги «Казань-Шемордан»-Корсабаш»-Суля протяженностью 3,5 км;

- строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) дороги «Подъезд к д.Мендюш» протяженностью 1,45 км;

- строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) автодороги «Суля-разъезд Корса» протяженностью 0,56 км;

- строительство подъезда к птицеводческой ферме у д.Нижний Отар протяженностью 0,7 км;

- капитальный ремонт дороги «Подъезд к д.Нижний Отар» протяженностью 2,05 км.

Таблица 1.8.1

Перечень мероприятий по развитию транспортно-коммуникационной инфраструктуры

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Срок реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты железнодорожной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Корсабашское СП | участок «Казань-Кукмор» Горьковской железной дороги | реконструкция | км | 3,6 | - | + |  | СТП Сабинского МР |
| 2 | Корсабашское СП | ж/д станция Мендюш | реконструкция | - | - |  | + |  | СТП Сабинского МР |
| МЕРОПРИЯТИЯ регионального ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Корсабашское СП | «Казань-Шемордан»-Корсабаш | реконструкция | км | 6,18 | - | + |  | СТП Сабинского МР |
| 2 | Корсабашское СП | «Казань-Шемордан»-Корсабаш»-Суля | строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 3,5 | - | + |  | СТП Сабинского МР |
| 3 | Корсабашское СП | «Подъезд к д.Мендюш» | строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 1,45 | - | + |  | СТП Сабинского МР |
| 4 | Корсабашское СП | «Суля-разъезд Корса» | строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 0,56 | - |  | + | СТП Сабинского МР |
| МЕРОПРИЯТИЯ местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Корсабашское СП | «Подъезд к птицеводческой ферме у д.Нижний Отар» | новое строительство | км | - | 0,7 | + |  | СТП Сабинского МР |
| 2 | Корсабашское СП | «Подъезд к д.Нижний Отар» | капитальный ремонт | км | 2,05 | - | + |  | СТП Сабинского МР |

## 1.9. Мероприятия по установлению границ населенных пунктов Корсабашского сельского поселения

Генеральным планом Корсабашского сельского поселения для развития населенных пунктов предложено расширение границы с.Корсабаш. Граница с.Верхний Отар, д.Нижний Отар, п.ж/д разъезда Мендюш и д.Суля остается неизменной.

В границу с.Корсабаш предлагается включение участков общей площадью 4,7 га из состава земель Корсабашского сельского поселения, находящихся в категории «земли сельскохозяйственного назначения».

Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с переводом земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую, осуществляется Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом №172 – ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», иными федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативно правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Таблица 1.9.1

Мероприятия по установлению границ населенных пунктов в Корсабашском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измере-ния | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Корсабаш | территория населенного пункта | перевод земельных участков из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов | га | - | 4,70 | + | + | Генеральный план Корсабашского СП |
| 2 | Корсабашское СП | границы населенных пунктов | установление границ населенных пунктов | га | - | - | + | - | Генеральный план Корсабашского СП |

## 1.10. Мероприятия по оптимизации экологической ситуации

Стратегическими целями в сфере охраны окружающей среды являются оздоровление экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности населения и территорий, сохранение и восстановление природных экосистем, обеспечение рационального и устойчивого природопользования.

В связи с этим Генеральным планом Корсабашского сельского поселения предусматривается проведение комплекса градоэкологических мероприятий, направленных на формирование благоприятной окружающей среды, включающих:

- мероприятия по оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территорий;

- охрану воздушного бассейна;

- охрану поверхностных и подземных вод;

- инженерное благоустройство территории;

- организацию санитарной очистки и охрану почв;

- шумозащитные мероприятия;

- обеспечение безопасности населения от электромагнитного и радиационного излучения;

- формирование природно-экологического каркаса территории.

Данные мероприятия разработаны в соответствии с предложениями Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района и утвержденных программ в области экологического развития Республики Татарстан

Перечень мероприятий местного (поселенческого) значения, предлагаемых к реализации в Корсабашском сельском поселении, представлены в таблице 1.10.1.

Таблица 1.10.1

Перечень мероприятий местного (поселенческого) значения

| Наименование объектов | Вид мероприятия | Очередность строительства |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | расчетный срок |
| Проведение шумозащитных мероприятий у п. ж/д разъезда Мендюш | инженерно-техническое мероприятие | + |  |
| Закрытие и проведение рекультивации территории свалки ТБО | инженерно-техническое мероприятие | + |  |
| Рекультивация территории недействующих ферм д. Суля и д. Н. Отар В пределах СЗЗ скотомогильника после проведения мероприятий по локализации его воздействия | инженерно-техническое мероприятие | + |  |
| Перефункционирование территории фермыКРС (с. Корсабаш), МТП и склада минудобрений с последующей рекультивацией территории | строительство | + |  |
| Перефункционирование территории жилой застройки по мере физизноса, расположенной в СЗЗ кладбищ с. Корсабаш, д. Н. Отар, с последующей организацией озеленения специального назначения | строительство |  | + |
| запрет на использование части кладбищ с. Корсабаш, д. Н. Отар, с. В. Отар в связи с размещением в водоохранной зоне реки | организационное мероприятие | + |  |
| Организация системы озеленения общего пользования в населенных пунктах поселения | строительство | + | + |
| Благоустройство и озеленение территорий санитарно-защитных, водоохранных зон, санитарных разрывов | строительство | + | + |

## 1.11 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Перечень мероприятий по водоснабжению

| № п/п | Наименование объектов | Мощность | Вид мероприятия | Состав мероприятия | Срок реализации |  |  | Значе-ние | Размеще-ние | Источник по мероприятию | Стоимость СМР в тек.ценах (млн.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Начало |  | Окон-чание |  |  |  |  |
| Корсабашское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | поисково-оценочные работы, направленные на обоснование источника хозяйственно-питьевого водоснабжения | - | Организационное | Новое строительство | 2014 | 2020 |  | МП | с.Верхний Отар | Генеральный план сельского поселения | - |
| 2 | поисково-оценочные работы, направленные на обоснование источника хозяйственно-питьевого водоснабжения | - | Организационное | Новое строительство | 2014 | 2020 |  | МП | д.Суля | Генеральный план сельского поселения | - |
| 3 | Реконструкция сетей водоснабжения с применением труб из современных материалов на основе современных технологий | 1,1 км. | Реконструкция | Новое строительство | 2014 | 2020 |  | МП | д.Нижний Отар | Генеральный план сельского поселения | - |

Перечень мероприятий по канализации

| № п/п | Наименование объектов | Мощность | Вид мероприятия | Состав мероприятия | Срок реализации |  |  | Значе-ние | Размеще-ние | Источник по мероприятию | Стоимость СМР в тек.ценах (млн.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Начало |  | Окон-чание |  |  |  |  |
| Корсабашское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | строительство БОС на современных технологии удаления азота и фосфора, с системой обеззараживания ультрафиолетом и установками для обезвоживания и утилизации осадков сточных вод, дезинвазии сточных вод и осадка | 75 м3/сут | строительство | Новое строительство | 2014 | 2020 |  | МП | с.Корсабаш | Генеральный план сельского поселения | - |
| 2 | строительство сетей канализации | - | строительство | Новое строительство | 2014 | 2020 |  | МП | с.Корсабаш | Генеральный план сельского поселения | - |
| 3 | строительство КНС | - | строительство | Новое строительство | 2014 | 2020 |  | МП | с.Корсабаш | Генеральный план сельского поселения | - |
| 4 | Строительство сливной станции |  | строительство | Новое строительство | 2014 | 2020 |  | МП | Сельское поселение | Генеральный план сельского поселения |  |
| 5 | Строительство ливневой канализации |  | строительство | Новое строительство | 2014 | 2020 |  | МП | Сельское поселение | Генеральный план сельского поселения |  |
| 6 | Строительство очистных сооружений ливневой канализации |  | строительство | Новое строительство | 2014 | 2020 |  | МП | Сельское поселение | Генеральный план сельского поселения |  |

Перечень мероприятий по санитарной очистке территории

| № п/п | Наименование объектов | Мощность | Вид мероприятия | Состав мероприятия | Срок реализации |  |  | Значе-ние | Размеще-ние | Источник по мероприятию | Стоимость СМР в тек.ценах (млн.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Начало |  | Окон-чание |  |  |  |  |
| Корсабашское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение контейнеров для ТБО | 7шт. | организационное |  | 2014 | 2020 |  | МП | Сельское поселение | Генеральный план сельского поселения | - |
| 2 | Приобретение контейнеров для ТБО | 7шт. | организационное |  | 2021 | 2035 |  | МП | Сельское поселение | Генеральный план сельского поселения | - |
| 3 | Устройство площадок под контейнеры для ТБО | 4шт. | организационное |  | 2014 | 2020 |  | МП | Сельское поселение | Генеральный план сельского поселения | - |
| 4 | Устройство площадок под контейнеры для ТБО | 4шт. | организационное |  | 2021 | 2035 |  | МП | Сельское поселение | Генеральный план сельского поселения | - |

Перечень мероприятий по электроснабжению

| № п/п | Наименование объектов | Мощность | Вид мероприятия | Состав мероприятия | Срок реализации |  |  | Значе-ние | Размеще-ние | Источник по мероприятию | Стоимость СМР в тек.ценах (млн.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Начало |  | Окон-чание |  |  |  |  |
| Корсабашское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство воздушной линии электропередач напряжением 10 кВ | 7,2 км. | строительство | Новое строительство | 2017 | 2020 |  | МП | с.Корсабаш | Генеральный план сельского поселения | 7,92 |
|  | Строительство воздушной линии электропередач напряжением 10 кВ | 2,4 км. | строительство | Новое строительство | 2018 | 2020 |  | МП | д.Нижний Отар | Генеральный план сельского поселения | 2,64 |
|  | Строительство воздушной линии электропередач напряжением 10 кВ | 2,4 км. | строительство | Новое строительство | 2013 | 2020 |  | МП | с.Корсабаш | Генеральный план сельского поселения | 2,64 |
|  | Строительство трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 кВ | 63 кВА | строительство | Новое строительство | 2012 | 2020 |  | МП | с.Верхний Отар | Генеральный план сельского поселения | - |

## 1.12 Перечень мероприятий по гражданской обороне и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций в Корсабашском сельском поселении на период 2014-2035 гг.

Таблица 1.12.1

| № пп | Местоположение | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Вид мероприятий | Единицы измерения | Мощность |  | Срок реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| 1 | Корсабашское сельское поселение | Система оповещения | Установка системы оповещения | Новое строительство |  | - | + | + | - | ГП Корсабашского сельского поселения |
| 2 | Корсабашское сельское поселение | Пожарные пирсы и подъезды к искусственным и естественным водоемам | Устройство пирсов и подъездов к искусственным и естественным водоемам | Новое строительство |  | - | + | + | - | ГП Корсабашского сельского поселения |
| 3 | Корсабашское сельское поселение | Водонапорные башни | Приспособление водонапорных башен для отбора воды пожарной техникой | Новое строительство |  | - | + | + | - | ГП Корсабашского сельского поселения |

# 2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 2.1

Баланс использования территории Корсабашского сельского поселения

| Наименование территории | Существующее положение |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | % | га | % |
| Общая площадь территории Корсабашского сельского поселения, в т.ч.: | 4560 | 100 | 4560 | 100 |
| Территории населенных пунктов – всего, в том числе: | 264,76 | 5,8 | 269,46 | 5,9 |
| - с.Корсабаш | 108,47 | 2,4 | 113,17 | 2,5 |
| - с.Верхний Отар | 35,68 | 0,8 | 35,68 | 0,8 |
| - д.Нижний Отар | 69,19 | 1,5 | 69,19 | 1,5 |
| - д.Суля | 41,53 | 0,9 | 41,53 | 0,9 |
| - п.ж/д разъезда Мендюш | 9,89 | 0,2 | 9,89 | 0,2 |
| Территории промышленного производства | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,004 |
| Территории объектов агропромышленного комплекса | 39,0 | 0,9 | 39,0 | 0,9 |
| Территории сельскохозяйственного назначения, в т.ч.: | 3709,9 | 81,4 | 3704,3 | 81,2 |
| - пашни | 3233,5 | 70,9 | 3227,9 | 70,8 |
| - пастбища, сенокосы | 474,9 | 10,4 | 474,9 | 10,4 |
| - огороды | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0,03 |
| Земли лесного фонда | 312,6 | 6,9 | 312,6 | 6,9 |
| Природные территории, в т.ч.: | 146,7 | 3,2 | 146,7 | 3,2 |
| - древесно-кустарниковая растительность не входящая в лесной фонд | 136,2 | 3,0 | 136,2 | 3,0 |
| - под поверхностными водными объектами | 10,5 | 0,2 | 10,5 | 0,2 |
| Территории специального назначения | 6,0 | 0,1 | 7,3 | 0,2 |
| Иные территории | 80,84 | 1,8 | 80,4 | 1,8 |

Таблица 2.2

Основные технико-экономические показатели генерального плана Корсабашского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Исходный год (2012г.) | Первая очередь (2020г.) | Расчетный срок (2035г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность населения - всего, в том числе: | чел. | 729 | 832 | 832 |
|  | с.Корсабаш | чел. | 402 | 413 | 413 |
|  | с.Верхний Отар | чел. | 42 | 121 | 121 |
|  | д.Нижний Отар | чел. | 229 | 242 | 242 |
|  | д.Суля | чел. | 53 | 52 | 52 |
|  | п.ж/д разъезда Мендюш | чел. | 3 | 4 | 4 |
| 2. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 2.1 | Жилищный фонд – всего, в том числе: | тыс.кв.м | 15,79 | 17,35 | 18,79 |
|  | с.Корсабаш | тыс.кв.м | 7,70 | 9,03 | 10,30 |
|  | с.Верхний Отар | тыс.кв.м | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
|  | д.Нижний Отар | тыс.кв.м | 3,82 | 4,05 | 4,22 |
|  | д.Суля | тыс.кв.м | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
|  | п.ж/д разъезда Мендюш | тыс.кв.м | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 2.2 | Новое жилищное строительство за период – всего, в том числе: | тыс.кв.м | - | 1,56 | 1,44 |
|  | с.Корсабаш | тыс.кв.м | - | 1,33 | 1,27 |
|  | с.Верхний Отар | тыс.кв.м | - | - | - |
|  | д.Нижний Отар | тыс.кв.м | - | 0,23 | 0,17 |
|  | д.Суля | тыс.кв.м |  | - | - |
|  | п.ж/д разъезда Мендюш | тыс.кв.м |  | - | - |
| 3. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 3.1 | Детские дошкольные учреждения, в т.ч.: | мест | 25 | 25 | 25 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 25 | 25 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.2 | Внешкольные учреждения, в т.ч.: | мест | 15 | 130 | 130 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 15 | 130 |
|  | - новое строительство |  | - | 115 | - |
| 3.3 | Общеобразовательные школы, в т.ч.: | мест | 192 | 192 | 192 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 192 | 192 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.4 | Амбулаторно-поликлинические учреждения, в т.ч.: | пос./см. | 25 | 25 | 25 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 25 | 25 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.5 | Учреждения культуры и искусства, в т.ч.: | место | 350 | 350 | 350 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 100 | 350 |
|  | - новое строительство |  | - | 250 | - |
| 3.6 | Библиотеки, в т.ч.: | тыс.экз. | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 10,8 | 10,8 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.7 | Спортивные залы, в т.ч.: | кв.м. пола | 162 | 324 | 324 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 162 | 324 |
|  | - новое строительство |  | - | 162 | - |
| 3.8 | Плоскостные сооружения, в т.ч.: | кв.м. | 4082 | 4655 | 4655 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 4082 | 4655 |
|  | - новое строительство |  | - | 573 | - |
| 3.9 | Предприятия розничной торговли, в т.ч.: | кв.м. торг.пл. | 110,9 | 249,9 | 249,9 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 110,9 | 249,9 |
|  | - новое строительство |  | - | 139 | - |
| 3.10 | Отделения связи, в т.ч.: | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 1 | 1 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 4. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
|  | Общее количество кладбищ, в т.ч.: | га | 6,71 | 8,05 | 8,05 |
|  | - существующие сохраняемые | га | 6,71 | 6,71 | 8,05 |
|  | - расширение | га | - | 0,84 | - |
|  | - новое строительство | га | - | 0,5 | - |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог, в т.ч.: | км | 16,44 | 17,14 | 17,14 |
|  | - федерального значения | км | - | - | - |
|  | - регионального значения | км | 14,39 | 14,39 | 14,39 |
|  | - местного значения | км | 2,05 | 2,75 | 2,75 |
| 5.2 | Протяженность железных дорог | км | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 5.3 | Трубопроводный транспорт | км | 30,6 | 30,6 | 30,6 |