Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан

Головная территориальная проектно-изыскательская,

научно-производственная фирма

ТАТИНВЕСТГРАЖДАНПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН НИЖНЕШИТЦИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

САБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Положение о территориальном планировании

Пояснительная записка

Казань 2014

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1.  ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЙ ПО ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ НИЖНЕШИТЦИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	5

1.1. Общие организационные мероприятия	5

1.2. Мероприятия по развитию промышленного производства	5

1.3. Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса	5

1.4. Мероприятия по развитию лесного комплекса	7

1.5.  Мероприятия по развитию жилищной инфраструктуры	7

1.6. Мероприятия по развитию системы обслуживания населения	9

1.7. Мероприятия по развитию туристско-рекреационной системы. Организация мест отдыха местного населения	13

1.8. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Нижнешитцинского сельского поселения	15

1.9. Мероприятия по установлению границ населенных пунктов Нижнешитцинского сельского поселения	17

1.10. Мероприятия по оптимизации экологической ситуации	19

1.11. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	21

1.12. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций	26

2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	27

# ВВЕДЕНИЕ

Проект генерального плана Нижнешитцинского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан разработан ГУП «Татинвестгражданпроект» на основании задания на проектирование.

Заказчиком на разработку генерального плана является Исполнительный комитет Нижнешитцинского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан.

Генеральный план Нижнешитцинского сельского поселения Сабинского муниципального района – документ территориального планирования, определяющий градостроительную стратегию, условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генеральный план разработан на следующие временные сроки его реализации:

Первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана – до 2020 года.

Расчетный срок, на который запланированы все основные проектные решения генерального плана – до 2035 года.

В соответствии со статьей 23 градостроительного кодекса Российской Федерации проект генерального плана Нижнешитцинского сельского поселения включает в себя:

Часть 1  в составе текстовых и графических материалов:

Текстовые материалы - Положение о территориальном планировании, которое включают в себя цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения по этапам реализации генерального плана.

Графические материалы содержат карты (схемы) территориального планирования.

Часть 2 Материалы по обоснованию проекта, которые  разрабатываются в целях обоснования и пояснения предложений территориального планирования, для согласования и обеспечения процесса утверждения генерального плана сельского поселения, выполненные в составе текстовых и графических материалов.

Текстовые материалы включают в себя анализ состояния территории поселения, проблем и направлений ее комплексного развития, обоснование территориального и пространственно-планировочного развития, перечень мероприятий по территориальному планированию, этапы их реализации, перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Графические материалы содержат схемы по обоснованию проекта генерального плана поселения.

В соответствии с Градостроительным  кодексом Российской Федерации (ФЗ-190), Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ФЗ-131) утверждению подлежат мероприятия местного значения поселения.

При разработке генерального плана Нижнешитцинского сельского поселения Сабинского муниципального района были использованы материалы Схемы территориального планирования Республики Татарстан, выполненной ГУП «Татинвестгражданпроект» в 2010 году, Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района Республики Татарстан, выполненной ГУП «Татинвестгражданпроект» в 2011 году, а также официальные данные представленные администрацией Сабинского муниципального района и Нижнешитцинского сельского поселения, входящего в его состав.

# 1.  ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЙ ПО ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ НИЖНЕШИТЦИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## 1.1. Общие организационные мероприятия

Мероприятиями генерального плана предлагается организация ведения учета распределения земель по категориям и угодьям в разрезе сельского поселения.

Генеральным планом предлагается разработка Программы социально-экономического развития Нижнешитцинского сельского поселения.

## 1.2. Мероприятия по развитию промышленного производства

Схемой территориального планирования Сабинского муниципального района, генеральным планом Нижнешитцинского сельского поселения и иными программами и документами на период до расчетного срока не предусматривается размещение промышленного производства на территории поселения.

## 1.3. Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса

В соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района, планируется дальнейшее развитие существующих направлений сельскохозяйственного производства Нижнешитцинского сельского поселения.

Генеральным планом Нижнешитцинского сельского поселения на первую очередь предлагается:

- перефункционирование территории склада минеральных удобрений, строительство на новом месте с соблюдением 300-метровой санитарно-защитной зоны;

- перефункционирование территории летних лагерей КРС, расположенных в водоохранной зоне возле д.Верхние Шитцы;

- организация и обустройство  навозохранилища закрытого типа севернее д.Верхние Шитцы.

Таблица 1.3.1

Перечень мероприятий по развитию агропромышленного комплекса в Нижнешитцинском сельском поселении.

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник по мероприятию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная (новая) | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчет- ный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Возле д.Верхние Шитцы | Склад минеральных удобрений | Перефункционирование территории склада минеральных удобрений, строительство на новом месте с соблюдением 300-метровой СЗЗ | га | 0,7 | 0,7 | + |  | Генеральный план Нижнешитцинского СП |
| 2 | Возле д.Верхние Шитцы | Летние лагеря КРС | Перефункционирование летних лагерей КРС, расположенных в водоохранной зоне | га | 3,2 | - | + |  | Генеральный план Нижнешитцинского СП |
| 3 | Севернее д.Верхние Шитцы | Навозохранилище | Новое строительство | га | - | 1,0 | + |  | Генеральный план Нижнешитцинского СП |

## 1.4. Мероприятия по развитию лесного комплекса

Мероприятий по развитию лесного и лесопромышленного комплекса генеральным планом Нижнешитцинского сельского поселения, Схемой территориального планирования Сабинского муниципального района и иными программами и документами на период до расчетного срока не предусматривается.

## 1.5.  Мероприятия по развитию жилищной инфраструктуры

Площадки нового жилищного строительства предусмотрены во всех населенных пунктах Нижнешитцинского сельского поселения (с.Нижние Шитцы, д.Верхние Шитцы, д.Елышево).

Согласно мероприятиям Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района, в генеральном плане Нижнешитцинского сельского поселения предусмотрено 9,25 га территории под новое жилищное строительство, из них в с.Нижние Шитцы – 4,12 га, д.Верхние Шитцы – 4,78 га, д.Елышево – 0,35 га.

На первую очередь (период до 2020 г.) реализации генерального плана в поселении под индивидуальное жилищное строительство предусмотрено 3,74 га территории, из них:

- в с.Нижние Шитцы – 1.44 га, ориентировочно 0,96 тыс.кв.м общей площади жилья;

- в д.Верхние Шитцы – 2,30 га, ориентировочно 1,53 кв.м общей площади жилья.

На расчетный срок (период 2021-2035гг.) генерального плана в поселении под индивидуальное жилищное строительство предусмотрено 5,51 га территории, из них:

- в с.Нижние Шитцы – 2,68 га, ориентировочно 1,79 тыс.кв.м общей площади жилья,

- в д.Верхние Шитцы – 2,48 га, ориентировочно 1,65 тыс.кв.м общей площади жилья,

- в д.Елышево – 0,35 га, ориентировочно 0,23 тыс.кв.м общей площади жилья.

Увеличение общей площади жилого фонда Нижнешитцинского сельского поселения произойдет в с.Нижние Шитцы – на 2,75 тыс.кв.м, в д.Верхние Шитцы – на 3,18 тыс.кв.м и в д.Елышево – на 0,23 тыс.кв.м.

Таблица 1.5.1

Перечень мероприятий по развитию жилищной инфраструктуры в Нижнешитцинском сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Нижние Шитцы | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | га | - | 1,44 | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Нижнешитцинского СП |
|  |  |  |  |  |  | 2,68 |  | + |  |
| 2 | д.Верхние Шитцы | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | га | - | 2,30 | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Нижнешитцинского СП |
|  |  |  |  |  |  | 2,48 |  | + |  |
| 3 | д.Елышево | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | га | - | 0,35 |  | + | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Нижнешитцинского СП |

## 1.6. Мероприятия по развитию системы обслуживания населения

Учреждения образования

Мероприятиями генерального плана не предусматривается дополнительное размещение детских дошкольных и общеобразовательных учреждений.

Внешкольные учреждения

Генеральным планом на первую очередь предлагается организация кружков детского творчества на базе существующей школы, сельского дома культуры и проектируемого общественного центра с.Нижние Шитцы общей мощностью 128 мест на первую очередь.

Амбулаторно-поликлинические учреждения

Действующие фельдшерско-акушерские пункты в с.Нижние Шитцы проектной мощностью 15 посещений в смену, в д.Верхние Шитцы проектной мощностью 15 посещений в смену и в д.Елышево проектной мощностью 7 посещений в смену полностью удовлетворяют прогнозные потребности населения.

Культурно - досуговые учреждения

Генеральным планом на первую очередь в с.Нижние Шитцы предусмотрен капитальный ремонт сельского дома культуры.

Спортивные учреждения

Действующие спортивные залы при средней общеобразовательной школе (с.Нижние Шитцы) общей площадью 162 кв.м и нестандартный зал для борьбы площадью 144 кв.м в д.Верхние Шитцы полностью удовлетворяют прогнозные потребности населения.

Плоскостные спортивные сооружения

Генеральным планом на первую очередь в Нижнешитцинском сельском поселении предусмотрено строительство плоскостных сооружений площадью 846 кв.м (д.Верхние Шитцы – 696 кв.м, д.Елышево – 150 кв.м).

Бассейны

Мероприятиями генерального плана не предусматривается новое строительство плавательных бассейнов, поскольку данные объекты имеют районный уровень обслуживания, и размещение их в каждом поселении экономически нецелесообразно.

Предприятия торговли

Генеральным планом на первую очередь предусмотрено строительство предприятий торговли:

- в с.Нижние Шитцы – 35 кв.м торговой площади;

- в д.Верхние Шитцы – 64 кв.м торговой площади.

Предприятия бытового обслуживания

Генеральным планом на первую очередь в с.Нижние Шитцы предусмотрено строительство предприятий бытового обслуживания проектной мощностью 3 рабочих места.

Отделения и филиалы банков

Генеральным планом предлагается размещение отделения банка в с.Нижние Шитцы.

Кладбища

Кладбище  площадью 2,3 га возле д.Верхние Шитцы располагается в водоохранной зоне рек района. В связи с этим, генеральным планом предлагается его закрытие и строительство нового кладбища возле д.Верхние Шитцы площадью 1,0 га.

Полиция

Существующая система охраны правопорядка в Нижнешитцинском сельском поселении не отвечает требованиям к помещению участкового пункта полиции. На первую очередь генерального плана предлагается строительство участкового пункта полиции в отдельно стоящем здании типа «жилой дом, совмещенный с участковым пунктом полиции».

Таблица 1.6.1

Перечень мероприятий по развитию сферы обслуживания в Нижнешитцинском  сельском  поселении

| № п/п |  | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ федерального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Охрана общественного порядка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | с.Нижние Шитцы | жилой дом, совмещенный с участковым пунктом полиции | Новое строительство | объект | - | 1 | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Нижнешитцинского СП |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного Районного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | с.Нижние Шитцы | кружки детского творчества при школе, сельском клубе, общественном центре | Организация дополнительных мест | мест | 15 | 128 | + |  | Генеральный план Нижнешитцинского СП |
| Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | с.Нижние Шитцы | Предприятия бытового обслуживания в составе общественного центра | Новое строительство | рабочих мест | - | 3 | + |  | Генеральный план Нижнешитцинского СП |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Нижние Шитцы |  | СДК | Капитальный ремонт | мест | 200 | - | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Нижнешитцинского СП |
| Плоскостные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | д.Верхние Шитцы | Плоскостные сооружения | Новое строительство | кв.м | - | 696 | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Нижнешитцинского СП |
| 2 |  | д.Елышево | Плоскостные сооружения | Новое строительство | кв.м | - | 150 | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Нижнешитцинского СП |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | с.Нижние Шитцы | Предприятие торговли | новое строительство | кв.м.торг. пл. | - | 35 | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Нижнешитцинского СП |
| 2 |  | д.Верхние Шитцы | Предприятие торговли | новое строительство | кв.м.торг. пл. | - | 64 | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Нижнешитцинского СП |
| Отделения банков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | с.Нижние Шитцы | Отделение банка | новое строительство | объект | - | 1 | + |  | Генеральный план Нижнешитцинского СП |
| Кладбища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | возле д.Верхние Шитцы | Кладбище | Закрытие | га | 2,3 | - | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Нижнешитцинского СП |
| 2 |  | возле д.Верхние Шитцы | Кладбище | Новое строительство | га | - | 1,0 | + |  | Генеральный план Нижнешитцинского СП |

## 1.7. Мероприятия по развитию туристско-рекреационной системы. Организация мест отдыха местного населения

Мероприятиями Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района предусмотрена организация Культурно-ландшафтного маршрута «Сабинское кольцо», который будет проходить по территории Нижнешитцинского сельского поселения.

Для создания благоприятных и безопасных условий для купания и отдыха на воде, а также для удовлетворения нормативных потребностей местного и сезонного населения в оборудованных пляжах генеральным планом Нижнешитцинского сельского поселения и Схемой территориального планирования Сабинского муниципального района предлагается проведение мероприятий по разработке проектов и организации зон рекреации водных объектов, что предусматривает:

- проведение инвентаризации существующих и выявление перспективных зон рекреации, используемых для купания,

- определение состава мероприятий по организации и благоустройству пляжей в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан №256 от 23.04.2009 года «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах, расположенных на территории Республики Татарстан», ГОСТ 17.1.5.02-80 «Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов».

Развитие рекреационных территорий в генеральном плане Нижнешитцинского сельского поселения также предусматривает мероприятия по организации системы зеленых насаждений как зон отдыха местного населения.

Таблица 1.7.1

Перечень мероприятий по развитию рекреационных территорий в Нижнешитцинском сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт, местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измере-ния | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (районного) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нижнешитцинское СП | Культурно-ландшафтный маршрут «Сабинское кольцо» | Организация маршрута | - | - | - | + | + | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Нижнешитцинского СП |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (поселенческого) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нижнешитцинское СП | Пляжи | Благоустройство пляжей | - | - | - | + | + | Генеральный план Нижнешитцинского СП |
| 2 | Нижнешитцинское СП, с.Нижние Шитцы, д.Верхние Шитцы, д.Елышево | Озеленение | Организация системы зеленых насаждений | - | - | - | + | + | Генеральный план Нижнешитцинского СП |

## 1.8. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Нижнешитцинского сельского поселения

Генеральным планом, в соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района, предусмотрены следующие мероприятия по развитию автомобильных дорог на территории Нижнешитцинского сельского поселения:

- строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) автомобильной дороги регионального значения «Мамадыш – Тюлячи» - Елышево, протяженностью 1,3 км;

- строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) автомобильной дороги местного значения «Нижние Шитцы – Елышево», протяженностью 3,2 км.

Таблица 1.8.1

Перечень мероприятий по развитию транспортно-коммуникационной инфраструктуры

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Срок реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| Автомобильные дороги регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нижнешитцинское СП | «Мамадыш – Тюлячи» - Елышево | строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 1,3 | - |  |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Нижнешитцинского СП |
| Автомобильные дороги местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Нижнешитцинское СП | «Нижние Шитцы – Елышево» | строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 3,2 | - | + |  | Генеральный план Нижнешитцинского СП |

## 1.9. Мероприятия по установлению границ населенных пунктов Нижнешитцинского сельского поселения

Генеральным планом Нижнешитцинского сельского поселения предложено расширение границ с.Нижние Шитцы и д.Верхние Шитцы. Расширение границы д.Елышево не предусматривается.

В границу с.Нижние Шитцы предлагается включение участков общей площадью 4,4 га из состава земель Нижнешитцинского сельского поселения, находящихся в категории земли сельскохозяйственного назначения. В границу д.Верхние Шитцы предлагается включение участков общей площадью 5,5 га из состава земель Нижнешитцинского сельского поселения, находящихся в категории земли сельскохозяйственного назначения.

Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с переводом земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую, осуществляется Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом №172 – ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», иными федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативно правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Таблица 1.9.1

Мероприятия по установлению границ населенных пунктов в Нижнешитцинском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измере-ния | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Нижние Шитцы | территория населенного пункта | перевод земельных участков из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов | га | - | 4,4 | + | + | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Нижнешитцинского СП |
| 2 | д.Верхние Шитцы | территория населенного пункта | перевод земельных участков из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов | га | - | 6,50 | + | + | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Нижнешитцинского СП |
| 3 | Нижнешитцинское СП | границы населенных пунктов | установление границ населенных пунктов | га | - | - | + |  | Генеральный план Нижнешитцинского СП |

## 1.10. Мероприятия по оптимизации экологической ситуации

Таблица 1.10.1

Перечень мероприятий по оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территорий

| Наименование объектов | Вид мероприятия | Очередность строительства |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расч.срок |
| Проведение мероприятий по сокращению санитарно-защитных зон (переносу) биотермических ям | инженерно-техническое мероприятие | + | - |
| организацию зон с особыми условиями использования территории в н.п. Мамалаево от пилорамы до проведения мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитной зоны | Организационно-административные мероприятия | + | - |
| организацию зон с особыми условиями использования территории в н.п. Нижние Шитцы от МТП до проведения мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитной зоны | Организационно-административные мероприятия | + | - |
| организацию зон с особыми условиями использования территории в н.п. Верхние Шитцы, Нижние Шитцы. Елышево от ферм КРС до проведения мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитной зоны | Организационно-административные мероприятия | + | - |
| Закрытие кладбища, расположенного в водоохранной зоне | Организационно-административные мероприятия | + | - |
| перефункционирование летних лагерей КРС северо-восточнее н.п. Верхние Шитцы в связи с размещением в водоохранной зоне | архитектурно-планировочное мероприятие | + | - |
| перефункционирование территории склада минеральных удобрений (в н.п. Верхние Шитцы), с последующим строительством на новом месте (северо-западнее н.п. Верхние Шитцы), с соблюдением 300-метровой СЗЗ | архитектурно-планировочное мероприятие | + | - |
| Строительство навозохранилища закрытого типа юго-восточнее н.п. Верхние Шитцы | архитектурно-планировочное мероприятие | + | - |
| Проведение шумозащитных мероприятий на отрезке дороги IV кат. «Сатышево-Большие Кибячи», проходящей через жилую застройку населенных пунктов. | новое строительство | + | - |
| Создание лесо-луговых поясов вокруг населенных пунктов | новое строительство | + | - |
| Организация озеленения специального назначения на территории недействующих объектов и вдоль автомобильных дорог. | новое строительство | + | - |
| Организация общего пользования в населенных пунктах сельского поселения | новое строительство | + | - |

## 1.11. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Перечень мероприятий по водоснабжению

| № п/п | Наименование объектов | Мощность | Вид мероприятия | Состав мероприятия | Срок реализации |  |  | Значе-ние | Размеще-ние | Источник по мероприятию | Стоимость СМР в тек.ценах (млн.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Начало |  | Окон-чание |  |  |  |  |
| Нижнешитцинское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | провести поисково-оценочные работы, направленные на обоснование источника хозяйственно-питьевого водоснабжения | - | организационое | организационое | 2013 | 2020 |  | МП | с. Нижние Шитцы | Генеральный план сельского поселения | - |
|  | провести поисково-оценочные работы, направленные на обоснование источника хозяйственно-питьевого водоснабжения | - | организационое | организационое | 2013 | 2020 |  | МП | с. Верхние Шитцы | Генеральный план сельского поселения | - |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения с применением труб из современных материалов на основе современных технологий | 1,5 км. | Реконструкция | Новое строительство | 2013 | 2020 |  | МП | с. Нижние Шитцы | Генеральный план сельского поселения | - |

Перечень мероприятий по канализации

| № п/п | Наименование объектов | Мощность | Вид мероприятия | Состав мероприятия | Срок реализации |  |  | Значе-ние | Размеще-ние | Источник по мероприятию | Стоимость СМР в тек.ценах (млн.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Начало |  | Окон-чание |  |  |  |  |
| Нижнешитцинское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | строительство БОС на современных технологии удаления азота и фосфора, с системой обеззараживания ультрафиолетом и установками для обезвоживания и утилизации осадков сточных вод, дезинвазии сточных вод и осадка | 60 м3/сут | строительство | Новое строительство | 2013 | 2020 |  | МП | с. Нижние Шитцы | Генеральный план сельского поселения | - |
| 2 | строительство БОС на современных технологии удаления азота и фосфора, с системой обеззараживания ультрафиолетом и установками для обезвоживания и утилизации осадков сточных вод, дезинвазии сточных вод и осадка | 60 м3/сут | строительство | Новое строительство | 2013 | 2020 |  | МП | с. Верхние Шитцы | Генеральный план сельского поселения | - |
| 3 | строительство сетей канализации | - | строительство | Новое строительство | 2013 | 2020 |  | МП | с. Нижние Шитцы | Генеральный план сельского поселения | - |
| 4 | строительство сетей канализации | - | строительство | Новое строительство | 2013 | 2020 |  | МП | с. Верхние Шитцы | Генеральный план сельского поселения | - |
| 5 | строительство КНС | - | строительство | Новое строительство | 2013 | 2020 |  | МП | с. Нижние Шитцы | Генеральный план сельского поселения | - |
| 6 | строительство КНС | - | строительство | Новое строительство | 2013 | 2020 |  | МП | с. Верхние Шитцы | Генеральный план сельского поселения | - |
| 7 | Строительство сливной станции |  | строительство | Новое строительство | 2013 | 2020 |  | МП | с. Нижние Шитцы | Генеральный план сельского поселения |  |
| 8 | Строительство сливной станции |  | строительство | Новое строительство | 2013 | 2020 |  | МП | с. Верхние Шитцы | Генеральный план сельского поселения |  |
| 9 | Строительство ливневой канализации |  | строительство | Новое строительство | 2013 | 2020 |  | МП | Сельское поселение | Генеральный план сельского поселения |  |
| 10 | Строительство очистных сооружений ливневой канализации |  | строительство | Новое строительство | 2013 | 2020 |  | МП | Сельское поселение | Генеральный план сельского поселения |  |

Перечень мероприятий по санитарной очистке территории

| № п/п | Наименование объектов | Мощность | Вид мероприятия | Состав мероприятия | Срок реализации |  |  | Значе-ние | Размеще-ние | Источник по мероприятию | Стоимость СМР в тек.ценах (млн.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Начало |  | Окон-чание |  |  |  |  |
| Нижнешитцинское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение контейнеров для ТБО | 7шт. | организационное |  | 2013 | 2020 |  | МП | Сельское поселение | Генеральный план сельского поселения | - |
| 2 | Приобретение контейнеров для ТБО | 7шт. | организационное |  | 2021 | 2035 |  | МП | Сельское поселение | Генеральный план сельского поселения | - |
| 3 | Устройство площадок под контейнеры для ТБО | 3шт. | строительство |  | 2013 | 2020 |  | МП | Сельское поселение | Генеральный план сельского поселения | - |
| 4 | Устройство площадок под контейнеры для ТБО | 3шт. | строительство |  | 2021 | 2035 |  | МП | Сельское поселение | Генеральный план сельского поселения | - |

Перечень мероприятий по электроснабжению

| № п/п | Наименование объектов | Мощность | Вид мероприятия | Состав мероприятия | Срок реализации |  |  | Значе-ние | Размеще-ние | Источник по мероприятию | Стоимость СМР в тек.ценах (млн.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Начало |  | Окон-чание |  |  |  |  |
| Нижнешитцинское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство воздушной линии электропередач напряжением 10 кВ | 3,6 км. | строительство | Новое строительство | 2018 | 2020 |  | МП | с. Нижние Шитцы | Генеральный план сельского поселения | 3,96 |
| 2 | Строительство воздушной линии электропередач напряжением 10 кВ | 2,4 км. | строительство | Новое строительство | 2018 | 2020 |  | МП | с.Верхние Шитцы | Генеральный план сельского поселения | 2,64 |

## 1.12. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Таблица 1.12.1

Перечень мероприятий по гражданской обороне и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в Нижнешитцинском сельском поселении на период 2012-2035 гг.

| Местоположение | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Вид мероприятий | Единицы измерения | Мощность |  | Срок реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2020-2035 гг.) |  |
| Нижнешитцинское сельское поселение | Система оповещения в населенных пунктах | Установка систем оповещения | Новое строительство |  | - |  | + | + | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Нижнешитцинского сельского поселения |
|  | Пожарные пирсы | Обустройство пожарного пирса | Новое строительство |  | - |  | + | + | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Нижнешитцинского сельского поселения |

# 2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 2.1

Баланс использования территории Нижнешитцинского сельского поселения

| Наименование территории | Существующее положение |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | % | га | % |
| Общая площадь территории Нижнешитцинского сельского поселения, в т.ч.: | 5430,0 | 100 | 5430,0 | 100 |
| Территории населенных пунктов – всего, в том числе: | 206,2 | 3,8 | 216,1 | 4,0 |
| - с.Нижние Шитцы | 96,5 | 1,8 | 100,9 | 1,9 |
| - д.Верхние Шитцы | 71,3 | 1,3 | 76,8 | 1,4 |
| - д.Елышево | 38,4 | 0,7 | 38,4 | 0,7 |
| Территории объектов инженерной и транспортной инфраструктуры | 17,3 | 0,3 | 17,3 | 0,3 |
| Территории промышленного производства | 0,1 | 0,002 | 0,1 | 0,002 |
| Территории объектов агропромышленного комплекса | 14,2 | 0,3 | 15,2 | 0,3 |
| Территории сельскохозяйственного назначения, в т.ч.: | 4860,2 | 89,5 | 4789,2 | 88,2 |
| - пашни | 4198,2 | 77,3 | 4127,2 | 76,0 |
| - пастбища, сенокосы | 662,0 | 12,2 | 662,0 | 12,2 |
| Земли лесного фонда | 246,8 | 4,5 | 246,8 | 4,5 |
| Природные территории, в т.ч.: | 34,9 | 0,6 | 34,9 | 0,6 |
| - леса, не входящие в лесной фонд | 18,0 | 0,3 | 18,0 | 0,3 |
| - иная растительность (кустарники) | 9,0 | 0,2 | 9,0 | 0,2 |
| - овраги, обрывы, болота, прочие земли | 7,9 | 0,1 | 7,9 | 0,1 |
| Территории под поверхностными водными объектами | 11,2 | 0,2 | 11,2 | 0,2 |
| Озеленение, в т.ч.: | 32,2 | 0,6 | 91,3 | 1,7 |
| - лесо-луговые пояса | - | - | 35,3 | 0,7 |
| - защитные лесополосы | 32,2 | 0,6 | 56,0 | 1,0 |
| Территории специального назначения, в т.ч.: | 6,9 | 0,1 | 7,9 | 0,1 |
| - кладбища | 6,3 | 0,1 | 7,3 | 0,1 |
| - скотомогильники | 0,6 | 0,01 | 0,6 | 0,01 |

Таблица 2.2

Основные технико-экономические показатели генерального плана Нижнешитцинского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Исходный год (2012г.) | Первая очередь (2020г.) | Расчетный срок (2035г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность населения - всего, в том числе: | чел. | 763 | 773 | 773 |
|  | с.Нижние Шитцы | чел. | 334 | 339 | 339 |
|  | д.Верхние Шитцы | чел. | 342 | 357 | 357 |
|  | д.Елышево | чел. | 87 | 77 | 77 |
| 2. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 2.1 | Жилищный фонд – всего, в том числе: | тыс.кв.м | 18,28 | 20,77 | 24,44 |
|  | с.Нижние Шитцы | тыс.кв.м | 8,27 | 9,23 | 11,02 |
|  | д.Верхние Шитцы | тыс.кв.м | 7,86 | 9,39 | 11,04 |
|  | д.Елышево | тыс.кв.м | 2,15 | 2,15 | 2,38 |
| 2.2 | Новое жилищное строительство за период – всего, в том числе: | тыс.кв.м | - | 2,49 | 3,67 |
|  | с.Нижние Шитцы | тыс.кв.м | - | 0,96 | 1,79 |
|  | д.Верхние Шитцы | тыс.кв.м | - | 1,53 | 1,65 |
|  | д.Елышево | тыс.кв.м | - | - | 0,23 |
| 3. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 3.1 | Детские дошкольные учреждения, в т.ч.: | мест | 42 | 42 | 42 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 42 | 42 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.2 | Внешкольные учреждения, в т.ч.: | мест | 15 | 143 | 143 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 15 | 143 |
|  | - новое строительство |  | - | 128 | - |
| 3.3 | Общеобразовательные школы, в т.ч.: | мест | 202 | 202 | 202 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 202 | 202 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.4 | Амбулаторно-поликлинические учреждения, в т.ч.: | пос./см. | 37 | 37 | 37 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 37 | 37 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.5 | Учреждения культуры и искусства, в т.ч.: | место | 480 | 480 | 480 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 480 | 480 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.6 | Библиотеки, в т.ч.: | тыс.экз. | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 12,1 | 12,1 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.7 | Спортивные залы, в т.ч.: | кв.м. пола | 306 | 306 | 306 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 306 | 306 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.8 | Плоскостные сооружения, в т.ч.: | кв.м. | 4050 | 4896 | 4896 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 4050 | 4896 |
|  | - новое строительство |  | - | 846 | - |
| 3.9 | Предприятия розничной торговли, в т.ч.: | кв.м. торг.пл. | 133 | 232 | 232 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 133 | 232 |
|  | - новое строительство |  | - | 99 | - |
| 3.10 | Предприятия бытового обслуживания, в т.ч.: | раб. место | - | 3 | 3 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | - | 3 |
|  | - новое строительство |  | - | 3 | - |
| 3.11 | Отделения связи, в т.ч. | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 1 | 1 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.12 | Отделения банков, в т.ч. | объект | - | 1 | 1 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | - | 1 |
|  | - новое строительство |  | - | 1 | - |
| 3.13 | Полиция, в т.ч.: | человек | 1 | 1 | 1 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | - | 1 |
|  | - новое строительство |  | - | 1 | - |
| 4. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
|  | Общее количество кладбищ | га | 8,9 | 9,9 | 9,9 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог – всего, в том числе: | км | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
| 5.1.1 | Федерального значения | км | - | - | - |
| 5.1.2 | Регионального значения | км | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| 5.1.3 | Местного значения | км | 3,2 | 3,2 | 3,2 |