Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан

Головная территориальная проектно-изыскательская,

научно-производственная фирма

ТАТИНВЕСТГРАЖДАНПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

САТЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

САБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Положение о территориальном планировании

Пояснительная записка

Казань 2014

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЙ ПО ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ САТЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	5

1.1. Общие организационные мероприятия	5

1.2. Мероприятия по развитию промышленного производства	5

1.3. Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса	5

1.4. Мероприятия по развитию лесного комплекса	5

1.5.  Мероприятия по развитию жилищной инфраструктуры	8

1.6. Мероприятия по развитию системы обслуживания населения	10

1.7. Мероприятия по развитию туристско-рекреационной системы	15

1.8. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Сатышевского сельского поселения	17

1.9. Мероприятия по установлению границ населенных пунктов Сатышевского сельского поселения	19

1.10. Мероприятия по оптимизации экологической ситуации	22

1.11. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	24

1.12. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций	28

2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	28

# ВВЕДЕНИЕ

Проект генерального плана Сатышевского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан разработан ГУП «Татинвестгражданпроект» на основании задания на проектирование.

Заказчиком на разработку генерального плана является Исполнительный комитет Сатышевского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан.

Генеральный план Сатышевского сельского поселения Сабинского муниципального района – документ территориального планирования, определяющий градостроительную стратегию, условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генеральный план разработан на следующие временные сроки его реализации:

Первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана - до 2020 года.

Расчетный срок, на который запланированы все основные проектные решения генерального плана - до 2035 года.

В соответствии со статьей 23 градостроительного кодекса Российской Федерации проект генерального плана Сатышевского сельского поселения включает в себя:

Часть 1 (утверждаемая) в составе текстовых и графических материалов:

Текстовые материалы - Положение о территориальном планировании, которое включают в себя цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения по этапам реализации генерального плана.

Графические материалы содержит карты (схемы) территориального планирования.

Часть 2 Материалы по обоснованию проекта, которые  разрабатываются в целях обоснования и пояснения предложений территориального планирования, для согласования и обеспечения процесса утверждения генерального плана сельского поселения, выполненные в составе текстовых и графических материалов.

Текстовые материалы включают в себя анализ состояния территории поселения, проблем и направлений ее комплексного развития, обоснование территориального и пространственно-планировочного развития, перечень мероприятий по территориальному планированию, этапы их реализации, перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Графические материалы содержат схемы по обоснованию проекта генерального плана поселения.

При разработке генерального плана Сатышевского сельского поселения Сабинского муниципального района были использованы материалы Схемы территориального планирования Республики Татарстан, выполненной ГУП «Татинвестгражданпроект» в 2010 году, Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района Республики Татарстан, выполненной ГУП «Татинвестгражданпроект» в 2011 году, а также официальные данные представленные администрацией Сабинского муниципального района и Сатышевского сельского поселения, входящего в его состав.

# 1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЙ ПО ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ САТЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## 1.1. Общие организационные мероприятия

Мероприятиями генерального плана предлагается организация ведения учета распределения земель по категориям и угодьям в разрезе сельского поселения.

Генеральным планом предлагается разработка Программы социально-экономического развития Сатышевского сельского поселения.

## 1.2. Мероприятия по развитию промышленного производства

Схемой территориального планирования Сабинского муниципального района, генеральным планом Сатышевского сельского поселения и иными программами и документами на период до расчетного срока не предусматривается размещение промышленного производства на территории поселения.

## 1.3. Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса

В соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района планируется дальнейшее развитие существующих направлений сельскохозяйственного производства Сатышевского сельского поселения.

Генеральным планом Сатышевского сельского поселения на первую очередь предлагается:

- рекультивация территории недействующей фермы КРС, расположенной севернее с.Сатышево;

- перефункционирование склада минеральных удобрений филиала 1 «Сатышево» ООО «Саба», расположенного возле д.Казанче-Бигеней с последующей организацией озеленения специального назначения и размещение склада на новой территории южнее д.Казанче-Бигеней;

- рекультивация территории недействующей фермы КРС, расположенной возле д.Казанче-Бигеней;

- перефункционирование летнего лагеря для скота, расположенного возле д.Казанче-Бигеней;

- строительство навозохранилища закрытого типа севернее от с.Сатышево.

## 1.4. Мероприятия по развитию лесного комплекса

Мероприятий по развитию лесного и лесопромышленного комплекса генеральным планом Сатышевского сельского поселения, Схемой территориального планирования Сабинского муниципального района и иными программами и документами на период до расчетного срока не предусматривается.

Таблица 1.3.1

Перечень мероприятий по развитию агропромышленного комплекса в Сатышевском сельском поселении.

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник по мероприятию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная (новая) | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчет- ный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Сатышево | Территория недействующей фермы КРС | рекультивация | га | 1,73 | - | + |  | Генеральный план Сатышевского СП |
| 2 | с.Казанче-Бигеней | Склад минеральных удобрений, Филиал №1 «Сатышево» ООО «Саба» | Перефункционирование | тонн | 200 | - | + |  | Генеральный план Сатышевского СП |
| 3 | с.Казанче-Бигеней | Территория недействующей фермы КРС | рекультивация | га | 2,01 | - | + |  | Генеральный план Сатышевского СП |
| 4 | с.Казанче-Бигеней | Летний лагерь для скота | Перефункционирование | - | - | - | + |  | Генеральный план Сатышевского СП |
| 5 | севернее с.Сатышево | Навозохранилище | Новое строительство | объект | - | 1 | + |  | Генеральный план Сатышевского СП |

## 1.5.  Мероприятия по развитию жилищной инфраструктуры

Площадки нового жилищного строительства предусмотрены в с.Сатышево, с.Казанче-Бигеней, д.Аккуль-Бигеней и д.Мамалаево (за пределами существующей границы населенных пунктов). Новое жилищное строительство в д.Чабки-Сабы будет осуществляться в существующих границах населенного пункта.

Согласно мероприятиям Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района, в генеральном плане Сатышевского сельского поселения предусмотрено 26,28 га территории под новое жилищное строительство, из них в с.Сатышево – 12,3 га, с.Казанче-Бигеней – 3,87 га, д.Аккуль-Бигеней – 3,94 га и д.Мамалаево – 6,17 га.

Согласно картографическим материалам, в генеральном плане выделены жилищные площадки площадью территории 27,40 га.

В связи с тем, что на этих территориях также необходимо предусмотреть размещение объектов социальной инфраструктуры, улиц и проездов, озеленения общего пользования, территория под жилищное строительство рассчитывается за вычетом вышеперечисленных объектов. Таким образом, территория под жилищное строительство составит ориентировочно 26,28 га.

На первую очередь (период до 2020 г.) реализации генерального плана в поселении под индивидуальное жилищное строительство предусмотрено 11,42 га территории, из них: в с.Сатышево – 5,35 га, ориентировочно 3,6 тыс.кв.м общей площади, в с.Казанче-Бигеней – 1,68 га, ориентировочно 1,1 тыс.кв.м общей площади, в д.Аккуль-Бигеней – 1,85 га, ориентировочно 1,2 тыс.кв.м общей площади и в д.Мамалаево – 2,54 га, ориентировочно 1,7 тыс.кв.м общей площади.

На расчетный срок (период 2021-2035гг.) реализации генерального плана в поселении под индивидуальное жилищное строительство предусмотрено 14,88 га территории, из них: в с.Сатышево – 6,96 га, ориентировочно 4,6 тыс.кв.м общей площади, в с.Казанче-Бигеней – 2,2 га, ориентировочно 1,5 тыс.кв.м общей площади, в д.Аккуль-Бигеней – 2,09 га, ориентировочно 1,4 тыс.кв.м общей площади и в д.Мамалаево – 3,63 га, ориентировочно 2,4 тыс.кв.м общей площади.

Увеличение общей площади жилого фонда в д.Чабки-Сабы произойдет на 0,96 тыс.кв.м.

Таблица 1.5.1

Перечень мероприятий по развитию жилищной инфраструктуры в Сатышевском сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Сатышево | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | га | - | 5,35 | + |  | СТП Сабинского МР, Генеральный план Сатышевского СП |
|  |  |  |  |  |  | 6,96 |  | + |  |
| 2 | д.Аккуль-Бигеней | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | га | - | 1,85 | + |  | СТП Сабинского МР, Генеральный план Сатышевского СП |
|  |  |  |  |  |  | 2,09 |  | + |  |
| 3 | с.Казанче-Бигеней | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | га | - | 1,68 | + |  | СТП Сабинского МР, Генеральный план Сатышевского СП |
|  |  |  |  |  |  | 2,2 |  | + |  |
| 4 | д.Мамалаево | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | га | - | 2,54 | + |  | СТП Сабинского МР, Генеральный план Сатышевского СП |
|  |  |  |  |  |  | 3,63 |  | + |  |
| 5 | д.Чабки-Сабы | жилой фонд | новое строительство | тыс.кв.м. | - | 0,39 | + |  | СТП Сабинского МР, Генеральный план Сатышевского СП |
|  |  |  |  |  |  | 0,57 |  | + |  |

## 1.6. Мероприятия по развитию системы обслуживания населения

Учреждения образования

В соответствии со Схемой территориального планирования Сабинского муниципального района, генеральным планом на первую очередь предусматривается реконструкция с увеличением мощности детского сада с.Сатышево на 15 мест.

Внешкольные учреждения

Мероприятиями Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района и генеральным планом на первую очередь предлагается увеличение мощности кружков детского творчества при школе на 238 мест.

Амбулаторно-поликлинические учреждения

Действующие фельдшерско-акушерские пункты проектной мощностью 42 посещения в смену полностью удовлетворяют прогнозные потребности населения.

Культурно - досуговые учреждения

Мероприятиями Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района и генеральным планом на первую очередь предусмотрен капитальный ремонт сельского дома культуры с библиотекой д.Аккуль-Бигеней.

Спортивные учреждения

Генеральным планом на первую очередь в д.Мамалаево и д.Аккуль-Бигеней предлагается строительство спортивного зала площадью 162 кв.м. в каждом населенном пункте.

Плоскостные спортивные сооружения

Схемой территориального планирования Сабинского муниципального района на первую очередь генерального плана в Сатышевском сельском поселении предусмотрена реконструкция хоккейной коробки, баскетбольной и волейбольной площадок при школе с.Сатышево, строительство плоскостных сооружений площадью 1158 кв.м (д.Мамалаево – 454 кв.м, д.Аккуль-Бигеней – 704 кв.м.).

Бассейны

Мероприятиями генерального плана и Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района не предусматривается новое строительство плавательных бассейнов, поскольку данные объекты имеют районный уровень обслуживания, и размещение их в каждом поселении экономически нецелесообразно.

Предприятия бытового обслуживания

В рамках мероприятий Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района, на первую очередь генерального плана в с.Сатышево предусмотрено строительство предприятий бытового обслуживания проектной мощностью 15 рабочих мест.

Предприятия торговли

Схемой территориального планирования Сабинского муниципального района и генеральным планом на первую очередь предусмотрено строительство предприятий торговли:

- в с.Сатышево – 126 кв.м торговой площади;

- в д.Аккуль-Бигеней – 27 кв.м торговой площади;

- в д.Мамалаево – 15 кв.м торговой площади;

- в д.Чабки-Сабы – 17 кв.м торговой площади

- в с.Казанче-Бигеней - 22 кв.м торговой площади.

Кладбища

Территории действующих кладбищ полностью удовлетворят прогнозные потребности населения в кладбищах традиционного захоронения.

Полиция

Существующая система охраны правопорядка в Сатышевском сельском поселении отвечает установленному нормативу.

Таблица 1.6.1

Перечень мероприятий по развитию сферы обслуживания в Сатышевском  сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Районного) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Сатышево | Сатышевский детский сад | реконструкция с увеличением мощности | мест | 20 | 15 | + |  | СТП Сабинского МР, Генеральный план Сатышевского СП |
| 2 | с.Сатышево | Кружки детского творчества | организация кружков детского творчества при школе | мест | 15 | 238 | + |  | СТП Сабинского МР, Генеральный план Сатышевского СП |
| Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Сатышево | Предприятия бытового обслуживания | новое строительство | рабочие места | - | 15 | + |  | СТП Сабинского МР, Генеральный план Сатышевского СП |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клубные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д.Аккуль-Бигеней | Аккуль-Бигенеевский СДК с библиотекой | капитальный ремонт | мест/экз-ов | 200/8878 | - | + |  | СТП Сабинского МР, Генеральный план Сатышевского СП |
| Спортивные залы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д.Аккуль-Бигеней | Спортивный зал | новое строительство | кв. м | - | 162 | + |  | Генеральный план Сатышевского СП |
| 2 | д.Мамалаево | Спортивный зал | новое строительство | кв. м | - | 162 | + |  | Генеральный план Сатышевского СП |
| Плоскостные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д.Аккуль-Бигеней | Плоскостное сооружение | новое строительство | кв. м | - | 704 | + |  | СТП Сабинского МР, Генеральный план Сатышевского СП |
| 2 | д.Мамалаево | Плоскостное сооружение | новое строительство | кв. м | - | 454 | + |  | СТП Сабинского МР, Генеральный план Сатышевского СП |
| 3 | с.Сатышево | Хоккейная коробка СОШ | реконструкция | кв. м. | 800 | - | + |  | СТП Сабинского МР, Генеральный план Сатышевского СП |
| 4 | с.Сатышево | Баскетбольная площадка СОШ | реконструкция | кв. м. | 288 | - | + |  | СТП Сабинского МР, Генеральный план Сатышевского СП |
| 5 | с.Сатышево | Волейбольная площадка СОШ | реконструкция | кв. м. | 162 | - | + |  | СТП Сабинского МР, Генеральный план Сатышевского СП |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Сатышево | Предприятие торговли | новое строительство | кв.м | - | 126 | + |  | СТП Сабинского МР, Генеральный план Сатышевского СП |
| 2 | д.Аккуль-Бигеней | Предприятие торговли | новое строительство | кв.м | - | 27 | + |  | СТП Сабинского МР, Генеральный план Сатышевского СП |
| 3 | с.Казанче-Бигеней | Предприятие торговли | новое строительство | кв.м | - | 22 | + |  | СТП Сабинского МР, Генеральный план Сатышевского СП |
| 4 | д.Мамалаево | Предприятие торговли | новое строительство | кв.м | - | 15 | + |  | СТП Сабинского МР, Генеральный план Сатышевского СП |
| 5 | д.Чабки-Сабы | Предприятие торговли | новое строительство | кв.м | - | 17 | + |  | СТП Сабинского МР, Генеральный план Сатышевского СП |

## 1.7. Мероприятия по развитию туристско-рекреационной системы

Схемой территориального планирования Сабинского муниципального района на территории района предлагается организация перспективной зоны туристско-рекреационного освоения - Сабинской зоны.

В составе Сабинской туристско-рекреационной зоны выделяется Сатышевская туристско-рекреационная подзона как подзона культурно-познавательного, археологического и экскурсионного туризма.

По территории Сатышевского сельского поселения будет проходить туристический культурно-ландшафтный маршрут «Сабинское кольцо».

Развитие рекреационных территорий в генеральном плане Сатышевского сельского поселения также предусматривает мероприятия по организации системы зеленых насаждений.

Таблица 1.7.1

Перечень мероприятий по развитию рекреационных территорий в Сатышевском сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измере-ния | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сатышевское СП | Разработка проекта Сабинской туристско-рекреационной зоны | организационное | - | - | - | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Сатышевского СП |
| 2 | Сатышевское СП | Культурно-ландшафтный маршрут «Сабинское кольцо» | организационное | - | - | - | + | + | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Изминского СП |
| 3 | Сатышевское СП | Озеленение | организация системы зеленых насаждений | - | - | - | + | + | Генеральный план Сатышевского СП |

## 1.8. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Сатышевского сельского поселения

Планируемый транспортный каркас Сатышевского сельского поселения формируется из автомобильных дорог регионального и местного значения.

Генеральным планом, в соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района, предусмотрены следующие мероприятия по развитию автомобильных дорог и искусственных сооружений на территории Сатышевского сельского поселения:

- реконструкция автодороги III категории «Обход пгт Богатые Сабы с западной стороны»;

- капитальный ремонт мостового перехода через р.Сабинка на автомобильной дороге «Казань-Шемордан»;

- новое строительство автодороги IV категории «Подъезд к площадке жилищного строительства у с.Мамалаево».

Таблица 1.8.1

Перечень мероприятий по развитию транспортно-коммуникационной инфраструктуры

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Срок реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| мероприятия регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сатышевское СП | Обход пгт Богатые Сабы с западной стороны | реконструкция | км | 5,9 | - | + |  | СТП Сабинского МР |
| Искусственные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сатышевское СП, с.Сатышево | Мостовой переход через р.Сабинка | капитальный ремонт | объект | 1 | - | + |  | СТП Сабинского МР |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сатышевское СП | Подъезд к площадке жилищного строительства у с.Мамалаево | новое строительство | км | - | 0,18 | + |  | СТП Сабинского МР |

## 1.9. Мероприятия по установлению границ населенных пунктов Сатышевского сельского поселения

Генеральным планом Сатышевского сельского поселения для осуществления нового жилищного строительства, а так же строительства социальных объектов, организации озеленения общего пользования, развития улично-дорожной сети предложено расширение границы с.Сатышево, д.Аккуль-Бигеней, с.Казанче-Бигеней, д.Мамалаево.

В границу с.Сатышево предлагается включение участков общей площадью 12,8 га, находящихся в категории «земли сельскохозяйственного назначения». В границу д.Аккуль-Бигеней предлагается включение участков общей площадью 4,1 га, находящихся в категории «земли сельскохозяйственного назначения». В границу с.Казанче-Бигеней предлагается включение участков общей площадью 4,2 га, находящихся в категории «земли сельскохозяйственного назначения». В границу д.Мамалаево предлагается включение участков общей площадью 6,3 га, находящихся в категории «земли сельскохозяйственного назначения».

Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с переводом земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую, осуществляется Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом №172 – ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», иными федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативно правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Таблица 1.9.1

Мероприятия по установлению границ населенных пунктов в Сатышевском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измере-ния | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Сатышево | территория населенного пункта | перевод земельных участков из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов | га | - | 12,8 | + | + | Генеральный план Сатышевского СП |
| 2 | д.Аккуль-Бигеней | территория населенного пункта | перевод земельных участков из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов | га | - | 4,1 | + | + | Генеральный план Сатышевского СП |
| 3 | с.Казанче-Бигеней | территория населенного пункта | перевод земельных участков из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов | га | - | 4,2 | + | + | Генеральный план Сатышевского СП |
| 4 | д.Мамалаево | территория населенного пункта | перевод земельных участков из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов | га | - | 6,3 | + | + | Генеральный план Сатышевского СП |
| 5 | Сатышевское СП | границы населенных пунктов | организационное (установление границ населенных пунктов) | га | - | - | + |  | Генеральный план Сатышевского СП |

## 1.10. Мероприятия по оптимизации экологической ситуации

Перечень мероприятий местного (поселенческого) значения, предлагаемых к реализации в Сатышевском сельском поселении, представлены в таблице 1.10.1.

Таблица 1.10.1

Перечень мероприятий местного (поселенческого) значения

| Наименование объектов | Вид мероприятия | Очередность строительства |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь |  |
| Проведение мероприятий по сокращению санитарно-защитных зон (переносу) биотермических ям | инженерно-техническое мероприятие | + |  |
| организация зон с особыми условиями использования территории в н.п. Мамалаево от пилорамы до проведения мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитной зоны | Организационно-административные мероприятия | + |  |
| организация зон с особыми условиями использования территории в н.п. Сатышево, Аккуль-Бигеней от МТП до проведения мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитной зоны | Организационно-административные мероприятия | + |  |
| организация зон с особыми условиями использования территории в н.п. Сатышево, Аккуль-Бигеней, Мамалаево от ферм КРС до проведения мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитной зоны | Организационно-административные мероприятия | + |  |
| перефункционирование летнего лагеря КРС западнее н.п. Казанче-Бигеней в связи с размещением в водоохранной зоне | архитектурно-планировочное мероприятие | + |  |
| Строительство навозохранилища закрытого типа | архитектурно-планировочное мероприятие | + |  |
| перефункционирование территории склада минеральных удобрений (в н.п. Казанче-Бигеней), с последующим строительством на новом месте (южнее н.п. Казанче-Бигеней), с соблюдением 300-метровой СЗЗ | архитектурно-планировочное мероприятие | + |  |
| рекультивация территории недействующих ферм КРС в н.п. Сатышево и Казанче-Бигеней | архитектурно-планировочное мероприятие | + |  |
| ликвидацию свалок твердых бытовых отходов, расположенных севернее н.п. Сатышево, западнее н.п. Казанче-Бигеней, юго-восточнее н.п. Мамалаево с последующим проведением рекультивации их территорий | архитектурно-планировочное мероприятие | + |  |
| оснащение электрической подстанции трансформаторами закрытого типа в н.п. Чебки-Саба | инженерно-техническое мероприятие | + |  |
| Проведение шумозащитных мероприятий на отрезке дороги «Казань-Шемордан», проходящей через жилую застройку населенных пунктов. | новое строительство | + |  |
| Создание лесо-луговых поясов вокруг населенных пунктов | новое строительство | + |  |
| Организация озеленения специального назначения на территории недействующих объектов и вдоль автомобильных дорог. | новое строительство | + |  |
| Организация общего пользования в населенных пунктах сельского поселения | новое строительство | + |  |

## 1.11. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Перечень мероприятий по водоснабжению

| № п/п | Наименование объектов | Мощность | Вид мероприятия | Состав мероприятия | Срок реализации |  |  | Значе-ние | Размеще-ние | Источник по мероприятию | Стоимость СМР в тек.ценах (млн.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Начало |  | Окон-чание |  |  |  |  |
| Сатышевское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | провести поисково-оценочные работы, направленные на обоснование источника хозяйственно-питьевого водоснабжения | - | организационное | организационное | 2013 | 2020 |  | МП | с Сатышево |  |  |
| 2 | Реконструкция сетей водоснабжения с применением труб из современных материалов на основе современных технологий | 1,1 км. | Реконструкция | Новое строительство | 2013 | 2020 |  | МП | д. Аккуль-Бигеней | Генеральный план сельского поселения | - |
| 3 | Реконструкция сетей водоснабжения с применением труб из современных материалов на основе современных технологий | 1,1 км. | Реконструкция | Новое строительство | 2013 | 2020 |  | МП | д. Казанче-Бигеней | Генеральный план сельского поселения | - |

Перечень мероприятий по канализации

| № п/п | Наименование объектов | Мощность | Вид мероприятия | Состав мероприятия | Срок реализации |  |  | Значе-ние | Размеще-ние | Источник по мероприятию | Стоимость СМР в тек.ценах (млн.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Начало |  | Окон-чание |  |  |  |  |
| Сатышевское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | строительство БОС на современных технологии удаления азота и фосфора, с системой обеззараживания ультрафиолетом и установками для обезвоживания и утилизации осадков сточных вод, дезинвазии сточных вод и осадка | 120 м3/сут | строительство | Новое строительство | 2013 | 2020 |  | МП | с Сатышево | Генеральный план сельского поселения | - |
| 4 | строительство сетей канализации | - | строительство | Новое строительство | 2013 | 2020 |  | МП | с Сатышево | Генеральный план сельского поселения | - |
| 6 | строительство КНС | - | строительство | Новое строительство | 2013 | 2020 |  | МП | с Сатышево | Генеральный план сельского поселения | - |
| 8 | Строительство сливной станции |  | строительство | Новое строительство | 2013 | 2020 |  | МП | с Сатышево | Генеральный план сельского поселения |  |
| 9 | Строительство ливневой канализации |  | строительство | Новое строительство | 2013 | 2020 |  | МП | Сельское поселение | Генеральный план сельского поселения |  |
| 10 | Строительство очистных сооружений ливневой канализации |  | строительство | Новое строительство | 2013 | 2020 |  | МП | Сельское поселение | Генеральный план сельского поселения |  |

Перечень мероприятий по санитарной очистке территории

| № п/п | Наименование объектов | Мощность | Вид мероприятия | Состав мероприятия | Срок реализации |  |  | Значе-ние | Размеще-ние | Источник по мероприятию | Стоимость СМР в тек.ценах (млн.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Начало |  | Окон-чание |  |  |  |  |
| Сатышевское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение контейнеров для ТБО | 11шт. | организационное |  | 2013 | 2020 |  | МП | Сельское поселение | Генеральный план сельского поселения | - |
| 2 | Приобретение контейнеров для ТБО | 11шт. | организационное |  | 2021 | 2035 |  | МП | Сельское поселение | Генеральный план сельского поселения | - |
| 3 | Устройство площадок под контейнеры для ТБО | 5шт. | строительство |  | 2013 | 2020 |  | МП | Сельское поселение | Генеральный план сельского поселения | - |
| 4 | Устройство площадок под контейнеры для ТБО | 5шт. | строительство |  | 2021 | 2035 |  | МП | Сельское поселение | Генеральный план сельского поселения | - |

Перечень мероприятий по электроснабжению

| № п/п | Наименование объектов | Мощность | Вид мероприятия | Состав мероприятия | Срок реализации |  |  | Значе-ние | Размеще-ние | Источник по мероприятию | Стоимость СМР в тек.ценах (млн.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Начало |  | Окон-чание |  |  |  |  |
| Сатышевское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство воздушной линии электропередач напряжением 10 кВ | 2,4 км. | строительство | Новое строительство | 2019 | 2020 |  | МП | с. Болшие Кибячи | Генеральный план сельского поселения | 2,64 |

## 1.12. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Таблица 1.12.1

Перечень мероприятий по гражданской обороне и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в Сатышевском сельском поселении на период 2012-2035 гг.

| Местоположение | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Вид мероприятий | Единицы измерения | Мощность |  | Срок реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2020-2035 гг.) |  |
| Сатышевское сельское поселение | Система оповещения в населенных пунктах | Установка систем оповещения | Новое строительство |  | - |  | + | + | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Сатышевского сельского поселения |
|  | Пожарные пирсы | Обустройство пожарного пирса | Новое строительство |  | - |  | + | + | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Сатышевского сельского поселения |

# 2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 2.1

Баланс использования территории Сатышевского сельского поселения

| Наименование территории | Существующее положение |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь территории Сатышевского сельского поселения, в т.ч.: | 6559,5 | 100,0 | 6559,5 | 100,0 |
| Территории населенных пунктов – всего, в том числе: | 261,9 | 4,0 | 289,3 | 4,4 |
| - с.Сатышево | 131 | 2,0 | 143,8 | 2,2 |
| - с.Казанче-Бигеней | 27,9 | 0,4 | 32,1 | 0,5 |
| - д.Аккуль-Бигеней | 33,5 | 0,5 | 37,6 | 0,6 |
| - д.Мамалаево | 46,2 | 0,7 | 52,5 | 0,8 |
| - д.Чабки-Сабы | 23,3 | 0,4 | 23,3 | 0,4 |
| Территории промышленного производства | 2,8 | 0,04 | 2,8 | 0,04 |
| Территории объектов агропромышленного комплекса | 40,6 | 0,6 | 40,6 | 0,6 |
| Земли лесного фонда | 138,9 | 2,1 | 138,9 | 2,1 |
| Территории сельскохозяйственного назначения (пашни, пастбища, сенокосы) | 5817,5 | 88,7 | 5638,4 | 86,0 |
| Природные территории, в т.ч.: | 109,0 | 1,7 | 109,0 | 1,7 |
| - древесно-кустарниковая растительность не входящая в лесной фонд | 86,4 | 1,3 | 86,4 | 1,3 |
| - под поверхностными водными объектами | 22,6 | 0,3 | 22,6 | 0,3 |
| Территории транспортно-коммуникационной инфраструктуры (автомобильные дороги) | 24,44 | 0,4 | 24,62 | 0,4 |
| Защитные лесополосы | 32,2 | 0,5 | 116,6 | 1,8 |
| Лесо-луговые пояса | - | - | 77,1 | 1,2 |
| Территории специального назначения | 12,33 | 0,2 | 12,33 | 0,2 |
| Иные территории | 119,8 | 1,8 | 109,8 | 1,7 |

Таблица 2.2

Основные технико-экономические показатели генерального плана Сатышевского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Исходный год (2012г.) | Первая очередь (2020г.) | Расчетный срок (2035г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность населения - всего, в том числе: | чел. | 1316 | 1358 | 1358 |
|  | с.Сатышево | чел. | 702 | 709 | 709 |
|  | д.Аккуль-Бигеней | чел. | 195 | 207 | 207 |
|  | с.Казанче-Бигеней | чел. | 158 | 154 | 154 |
|  | д.Мамалаево | чел. | 218 | 233 | 233 |
|  | д.Чабки-Сабы | чел. | 43 | 55 | 55 |
| 2. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 2.1 | Жилищный фонд – всего, в том числе: | тыс.кв.м | 29,8 | 37,8 | 48,27 |
|  | с.Сатышево | тыс.кв.м | 15,5 | 19,1 | 23,7 |
|  | д.Аккуль-Бигеней | тыс.кв.м | 4,2 | 5,4 | 6,8 |
|  | с.Казанче-Бигеней | тыс.кв.м | 3,3 | 4,4 | 5,9 |
|  | д.Мамалаево | тыс.кв.м | 5,6 | 7,3 | 9,7 |
|  | д.Чабки-Сабы | тыс.кв.м | 1,2 | 1,59 | 2,16 |
| 2.2 | Новое жилищное строительство за период – всего, в том числе: | тыс.кв.м | - | 7,99 | 10,47 |
|  | с.Сатышево | тыс.кв.м | - | 3,6 | 4,6 |
|  | д.Аккуль-Бигеней | тыс.кв.м | - | 1,2 | 1,4 |
|  | с.Казанче-Бигеней | тыс.кв.м | - | 1,1 | 1,5 |
|  | д.Мамалаево | тыс.кв.м | - | 1,7 | 2,4 |
|  | д.Чабки-Сабы | тыс.кв.м | - | 0,39 | 0,57 |
| 2.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилья | кв.м./чел. | 20,9 | 27,8 | 35,5 |
| 3. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 3.1 | Детские дошкольные учреждения, в т.ч.: | мест | 60 | 75 | 75 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 60 | 75 |
|  | - новое строительство |  | - | 15 | - |
| 3.2 | Внешкольные учреждения, в т.ч.: | мест | 15 | 253 | 253 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 15 | 253 |
|  | - новое строительство |  | - | 238 | - |
| 3.3 | Общеобразовательные школы, в т.ч.: | мест | 378 | 378 | 378 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 378 | 378 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.4 | Амбулаторно-поликлинические учреждения, в т.ч.: | пос./см. | 42 | 42 | 42 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 42 | 42 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.5 | Учреждения культуры и искусства, в т.ч.: | место | 500 | 500 | 500 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 500 | 500 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.6 | Библиотеки, в т.ч.: | тыс.экз-в | 18,7 | 18,7 | 18,7 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 18,7 | 18,7 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.7 | Спортивные залы, в т.ч.: | кв.м. пола | 162 | 486 | 486 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 162 | 486 |
|  | - новое строительство |  | - | 324 | - |
| 3.8 | Плоскостные сооружения, в т.ч.: | кв.м. | 6650 | 7808 | 7808 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 6650 | 7808 |
|  | - новое строительство |  | - | 1158 | - |
| 3.9 | Предприятия розничной торговли, в т.ч.: | кв.м. торг.пл. | 201 | 408 | 408 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 201 | 408 |
|  | - новое строительство |  | - | 207 | - |
| 3.10 | Предприятия бытового обслуживания, в т.ч.: | раб.мест | - | 15 | 15 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | - | 15 |
|  | - новое строительство |  | - | 15 | - |
| 4. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
|  | Общее количество кладбищ | га | 14,25 | 14,25 | 14,25 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог – всего, в том числе: | км | 23,4 | 23,58 | 23,58 |
| 5.1.1 | Регионального значения | км | 23,4 | 23,4 | 23,4 |
| 5.1.2 | Местного значения | км | - | 0,18 | 0,18 |