Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан

Головная территориальная проектно-изыскательская,

научно-производственная фирма

ТАТИНВЕСТГРАЖДАНПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

СТАРОИКШУРМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

САБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Материалы по обоснованию проекта генерального плана

Пояснительная записка

Казань 2014

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СТАРОИКШУРМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	6

2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СТАРОИКШУРМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	8

2.1. Экономико-географическое положение.  Место Староикшурминского сельского поселения в системе расселения Сабинского муниципального района	8

2.2. Социально-экономический потенциал территории	9

2.2.1. Характеристика земельного фонда	9

2.2.2.  Демографический потенциал	10

2.2.3. Производственные территории	1

2.2.4. Агропромышленный комплекс	1

2.2.5. Лесной комплекс	2

2.2.6. Жилищный фонд	3

2.2.7. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания	4

2.3 Туристско-рекреационный потенциал. Организация отдыха местного населения	10

2.4. Историко-культурное наследие	10

2.5. Транспортно-коммуникационная инфраструктура	11

2.6. Инженерная инфраструктура	12

2.6.1. Водоснабжение	12

2.6.2. Канализация	12

2.6.3. Санитарная очистка территории	12

2.6.4. Теплоснабжение	13

2.6.5. Газоснабжение	13

2.6.6. Электроснабжение	14

2.6.7. Слаботочные сети	15

3. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СТАРОИКШУРМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2035 ГОДА. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	16

3.1. Прогноз численности населения	16

3.2. Экономическое развитие	16

3.2.1. Развитие промышленного производства	16

3.2.2. Развитие агропромышленного комплекса	17

3.2.3. Развитие лесного комплекса	17

3.3. Развитие жилищной инфраструктуры	19

3.4. Развитие системы обслуживания населения	21

3.5. Развитие туристско-рекреационной системы	27

3.6. Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры	27

3.7. Предложения по изменению границ населенных пунктов Староикшурминского сельского поселения	29

3.8. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	32

3.8.1. Водоснабжение	32

3.8.2. Канализация	35

3.8.3. Санитарная очистка территории	39

3.8.4. Теплоснабжение	41

3.8.5. Газоснабжение	42

3.8.6. Электроснабжение	43

3.8.7. Слаботочные сети	45

3.9 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций	46

3.9.1 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны	46

3.9.2 Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	46

3.9.3 Пункты и зоны охвата сетей мониторинга ЧС	64

природного и техногенного характера	64

3.9.4  Устойчивость функционирования инженерного оборудования	65

3.9.5 Оповещение о чрезвычайной ситуации	68

3.9.6 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера	72

3.9.7 Эвакуация населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера	84

3.9.8 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	86

4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	89

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ	91

# ВВЕДЕНИЕ

Проект генерального плана Староикшурминского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан разработан ГУП «Татинвестгражданпроект» на основании задания на проектирование.

Заказчиком на разработку генерального плана является Исполнительный комитет Староикшурминского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан.

Генеральный план Староикшурминского сельского поселения Сабинского муниципального района – документ территориального планирования, определяющий градостроительную стратегию, условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генеральный план разработан на следующие временные сроки его реализации:

Первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана - до 2020 года.

Расчетный срок, на который запланированы все основные проектные решения генерального плана - до 2035 года.

В соответствии со статьей 23 градостроительного кодекса Российской Федерации проект генерального плана Староикшурминского сельского поселения включает в себя:

Часть 1 (утверждаемая) в составе текстовых и графических материалов:

Текстовые материалы - Положение о территориальном планировании, которое включают в себя цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения по этапам реализации генерального плана.

Графические материалы содержит карты (схемы) территориального планирования.

Часть 2 Материалы по обоснованию проекта, которые  разрабатываются в целях обоснования и пояснения предложений территориального планирования, для согласования и обеспечения процесса утверждения генерального плана сельского поселения, выполненные в составе текстовых и графических материалов.

Текстовые материалы включают в себя анализ состояния территории поселения, проблем и направлений ее комплексного развития, обоснование территориального и пространственно-планировочного развития, перечень мероприятий по территориальному планированию, этапы их реализации, перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Графические материалы содержат схемы по обоснованию проекта генерального плана поселения.

При разработке генерального плана Староикшурминского сельского поселения Сабинского муниципального района были использованы материалы Схемы территориального планирования Республики Татарстан, выполненной ГУП «Татинвестгражданпроект» в 2010 году, Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района Республики Татарстан, выполненной ГУП «Татинвестгражданпроект» в 2011 году, а также официальные данные представленные администрацией Сабинского муниципального района и Староикшурминского сельского поселения, входящего в его состав.

# 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СТАРОИКШУРМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Староикшурминского сельского поселения являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

- обеспечение средствами территориального планирования целостности сельского поселения как муниципального образования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

- выявление проблем градостроительного развития территории населенных пунктов, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития Староикшурминского сельского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

- планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи.

# 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СТАРОИКШУРМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## 2.1. Экономико-географическое положение. 
Место Староикшурминского сельского поселения в системе расселения Сабинского муниципального района

Староикшурминское сельское поселение образовано в соответствии с Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 38-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Сабинский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

Поселение расположено на северо-западе Республики Татарстан, в юго-восточной части района. Староикшурминское сельское поселение граничит на севере с Арташским, на востоке и юго-востоке – с Большекибячинским, на западе – с Нижнешитцинским сельскими поселениями Сабинского муниципального района, на юге с Тюлячинским муниципальным районом. По территории поселения протекает р. Мёша.

В состав Староикшурминского сельского поселения в соответствии с этим законом входят: село Старая Икшурма (административный центр), село Татарская Икшурма, деревня Три-Сосны.

Общая площадь Староикшурминского сельского поселения составляет 4 379,07 га, в т.ч. площадь населенных пунктов 260,22 га ( c.Старая Икшурма – 144,43 га, с.Татарская Икшурма – 73,35 га, д.Три-Сосны – 42,43 га).

В Староикшурминском сельском поселении имеются два детских дошкольных учреждения, общеобразовательная школа, врачебная амбулатория, фельдшерско-акушерский пункт, сельский дом культуры и два сельских клуба, библиотека, отделение почтовой связи и объекты торговли.

Сельскохозяйственным производством в поселении занимается КФХ «Мухаметшин З.З.».

Транспортная связь Староикшурминского сельского поселения с другими районами Республики Татарстан и сельскими поселениями Сабинского муниципального района в настоящее время осуществляется через региональные и местные автомобильные дороги.

Роль в системе расселения

Территориальная организация Староикшурминского сельского поселения является частью системы расселения Сабинского муниципального района.

Основным системообразующим фактором в системе расселения является автомобильная дорога, по которой осуществляется связь населенных пунктов друг с другом и с районным центром пгт Богатые Сабы.

Вторым системообразующим фактором является речная сеть, по которой в результате исторического развития начала формироваться система расселения территории поселения, района и всей территории Республики Татарстан.

На начало 2012 г. средняя плотность населения Староикшурминского сельского поселения составила 20,3 человека на 1 кв.км. В соответствии с проведенным анализом в Схеме территориального планирования Сабинского муниципального района Староикшурминское сельское поселение входит в группу поселений со средним показателем плотности населения.

Население Староикшурминского сельского поселения общей численностью 887 человек проживает на территории трёх населенных пунктов: c.Старая Икшурма – центр поселения,  остальные – рядовые населенные пункты.

Система расселения Староикшурминского сельского поселения имеет двухранговый характер.

Первый ранг занимает центр поселения с. Старая Икшурма с общей численностью населения 496 человек, где размещены административные функции, учреждения образования, культуры, здравоохранения, предприятия торговли.

Второй ранг занимают остальные населенные пункты сельского поселения.

## 2.2. Социально-экономический потенциал территории

### 2.2.1. Характеристика земельного фонда

Распределение земельного фонда по категориям

Все земли, расположенные в границах той или иной территории, рассматриваются как ее земельные ресурсы, которые либо вовлечены в хозяйственный оборот, либо могут быть использованы в нем.

По Земельному Кодексу земельный фонд представлен 7 категориями, как части земельного фонда, выделяемые по основному целевому назначению и имеющие определенный правовой режим:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Общая площадь Староикшурминского сельского поселения составляет 4 379,07 га (согласно картографическому материалу).

Земли лесного фонда занимают территорию 70,40 га, что составляет около 1,4 % от всей площади сельского поселения (согласно картографическому материалу).

Информация по остальным категориям земель территории Староикшурминского сельского поселения отсутствует.

Распределение земельного фонда по формам собственности

Информация о наличии земель в федеральной собственности на территории Староикшурминского сельского поселения отсутствует. Однако согласно статье 8 Лесного кодекса лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности. Таким образом, в границах Староикшурминского сельского поселения 70,40 га земель находится в федеральной собственности.

Согласно данным Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан, один земельный участок на территории Староикшурминского сельского поселения находится в республиканской собственности. Площадь участка – 0,563 га, категория – земли населенных пунктов, землепользователь – социальный приют для детей и подростков "Тургай" (село Старая Икшурма, ул.Кирова, 57).

Информации о наличии земельных участков в иных видах и правах собственности на территории Староикшурминского сельского поселения не имеется.

### 2.2.2.  Демографический потенциал

Демографический фактор оказывает наибольшее влияние на уровень хозяйственного освоения территории и экономического развития общества.

На начало 2012 года численность населения Староикшурминского сельского поселения составила 887 человек. Бόльшая часть населения Староикшурминского сельского поселения – 496 человек (55,9 % от общей численности населения СП) проживает в административном центре поселения – c.Старая Икшурма, 289 человек (32,6 %) – в с.Татарская Икшурма, 102 человека (11,5 %) – в д.Три-Сосны (см.табл. 2.2.1).

В Схеме территориального планирования Сабинского муниципального района все сельские поселения были разделены на пять групп – с очень высоким, высоким, средним, низким и очень низким демографическим потенциалом. Демографический потенциал определялся на основании таких показателей, как естественный прирост, миграционный прирост, плотность населения и демографическая нагрузка. Староикшурминскому сельскому поселению присвоен очень низкий балл по  демографической нагрузке, естественному и миграционному приросту, средний балл по плотности населения. В итоге Староикшурминское сельское поселение отнесено к группе поселений с очень низким демографическим потенциалом.

Таблица 2.2.1

Численность и возрастная структура населения Староикшурминского сельского поселения

| Наименование населенного пункта | Старая Икшурма | Татарская Икшурма | Три-Сосны | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, всего | 496 | 289 | 102 | 887 |
| Детского возраста: | 47 | 28 | 19 | 94 |
| До 1 года | - | 3 | 1 | 4 |
| 1-6 лет | 18 | 10 | 3 | 31 |
| 7-15 лет | 29 | 15 | 15 | 59 |
| Трудоспособного возраста: | 295 | 157 | 41 | 493 |
| 16-17 лет | 7 | 5 | 1 | 13 |
| 18-54 лет для женщин | 135 | 69 | 15 | 219 |
| 18-59 лет для мужчин | 153 | 83 | 25 | 261 |
| Пенсионного возраста: | 154 | 104 | 42 | 300 |
| Старше 55 лет для женщин | 88 | 74 | 19 | 181 |
| Старше 60 лет для мужчин | 66 | 30 | 23 | 119 |
| Общий прирост населения | -6 | -4 | -2 | -12 |
| Естественный | -9 | -7 | -2 | -18 |
| Родилось | 2 | 3 | - | 5 |
| Умерло | 11 | 10 | 2 | 23 |
| Механический | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Прибыло | 5 | 4 | 3 | 12 |
| Выбыло | 4 | 4 | 2 | 10 |
| Демографическая нагрузка | 681 | 841 | 1488 | 799 |

### 2.2.3. Производственные территории

На территории Староикшурминского сельского поселения предприятий промышленного производства не имеется.

Территория Староикшурминского сельского поселения располагается в пределах Кукморской (участок недр №3) и Шадкинской (участок недр №1) разведочных зон углеводородного сырья. Недропользователем разведочных зон является ОАО «Татнефть». По данным Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, в настоящее время на территории поселения разрабатываемые месторождения полезных ископаемых не выявлены.

### 2.2.4. Агропромышленный комплекс

Агропромышленный комплекс представляет собой совокупность отраслей макроэкономики, занятых производством продуктов питания и снабжением ими населения, производством средств производства для сельского хозяйства и обслуживанием сельского хозяйства.

Важнейшими отраслями агропромышленного комплекса являются растениеводство и животноводство.

Основная сельскохозяйственная специализация Староикшурминского сельского поселения – молочно-мясное животноводство, зерновое растениеводство, производство кормов для животных.

Сельскохозяйственные земли в поселении представлены пашнями, пастбищами, сенокосами и др. Общая площадь сельскохозяйственных земель составляет 3 970,1 га (согласно картографическому материалу).

На территории Староикшурминского сельского поселения действуют три фермы крупного рогатого скота.

На территории Староикшурминского сельского поселения функционирует сельскохозяйственное предприятие КФХ «Мухаметшин З.З.», специализирующееся на молочно-мясном скотоводстве и зерновом растениеводстве. В распоряжении предприятия находятся:

- ферма КРС на 1268 голов возле с.Старая Икшурма;

- зерносеменохранилище на 3,2 т возле с.Старая Икшурма;

- склад минеральных удобрений на 0,2 т возле с. Татарская Икшурма.

Также на территории поселения находятся машинно-тракторный парк возле с.Старая Икшурма, пасека на северной границе территории поселения и недействующая ферма КРС возле с. Татарская Икшурма.

### 2.2.5. Лесной комплекс

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, а также Земельным кодексом Российской Федерации, к землям лесного фонда относят как покрытые, так и не покрытые лесом земли.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). Все леса, за исключением лесов, расположенных на землях обороны и землях городских и сельских поселений, а также лесных насаждений, не входящих в лесной фонд, образуют лесной фонд.

Лесной фонд Староикшурминского сельского поселения занимает площадь 70,40 га, что составляет 1,4 % от всей площади сельского поселения.

На территории Староикшурминского сельского поселения расположены леса ГКУ «Сабинское лесничество» Сабабашского участкового лесничества.

Согласно картографическому материалу, на территории поселения имеются лесные земли и лесные насаждения, не входящие в лесной фонд, общей площадью 16,2 га. Данные лесные насаждения расположены на землях сельскохозяйственного назначения, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения  и предназначены для обеспечения защиты земель от воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных явлений.

Распределение лесного фонда по целевому назначению и категориям защитности

Леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению подразделяются на защитные, эксплуатационные и резервные леса.

Леса поселения, входящие в состав лесного фонда (1,44%), относятся к категориям защитных лесов (ценные леса - противоэрозионные леса – 59 га) и эксплуатационным лесам – 11,4 га.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями. Защитные леса на территории поселения относятся к ценным лесам, которые в свою очередь представлены противоэрозионными лесами (70,4 га). Выделены на вершинах водоразделов с целью предотвращения смыва почв и образования новых оврагов. В ценных лесах запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, когда выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций (Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ).

Лесопромышленный комплекс

На территории Староикшурминского сельского поселения зарегистрированных предприятий деревообрабатывающего производства не имеется.

### 2.2.6. Жилищный фонд

На 01.01.2012 г. объем жилищного фонда Староикшурминского сельского поселения составил 20,57 тыс.кв.м общей площади жилья, в т. ч.:

- в c.Старая Икшурма – 11,17 тыс.кв.м;

- в с.Татарская Икшурма – 6,61 тыс.кв.м;

- в д. Три-Сосны – 2,78 тыс.кв.м.

В настоящее время жилой фонд Староикшурминского сельского поселения представлен многоквартирной и индивидуальной застройкой.

Многоквартирная жилая застройка представлена 4 двухэтажными жилыми домами общей площадью 1,49 тыс.кв.м в c.Старая Икшурма. Физический износ этих домов составляет от 52 до 57 % (см.табл. 2.2.2).

Таблица 2.2.2

Характеристика многоквартирного жилого фонда 
Староикшурминского сельского поселения (на начало 2012 года)

| Наименование населенного пункта | Адрес | Этаж-ность | Коли-чество квартир | Общая пло-щадь квар-тир, кв.м | Год пост-ройки | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Старая Икшурма | Ул.Ленина, д.12 | 2 | 16 | 629 | 1960 | 55 |
|  | Ул.Ленина, д.14 | 2 | 4 | 154,9 | 1961 | 57 |
|  | Ул.Ленина, д.15 | 2 | 8 | 333,3 | 1961 | 57 |
|  | Ул.Ленина, д.16 | 2 | 8 | 373 | 1963 | 52 |
| Всего |  |  | 36 | 1490,2 |  |  |

Объем индивидуального жилищного фонда Староикшурминского сельского поселения составил 21,9 тыс.кв.м общей площади.

Таблица 2.2.3

Характеристика индивидуального жилого фонда 
Староикшурминского сельского поселения (на начало 2012 года)

| Наименование населенного пункта | Коли-чество домов | Общая жилая площадь (тыс. кв.м) | в том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дома без жителей (заброшенное жилье) |  | второе жилье (для непро-писанных жителей, для временного проживания) |  |
|  |  |  | кол-во домов | площадь (тыс.кв.м) | кол-во домов | площадь (тыс.кв.м) |
| Староикшурминс-кое СП, в т.ч.: | 383 | 21,90 | 79 | 2,120 | 12 | 0,701 |
| с.Старая Икшурма | 211 | 10,90 | 36 | 0,950 | 4 | 0,266 |
| с.Тат.Икшурма | 116 | 7,30 | 25 | 0,672 | 1 | 0,016 |
| д.Три-Сосны | 56 | 3,70 | 18 | 0,498 | 7 | 0,419 |

Одним из показателей, характеризующих уровень и качество жизни, является показатель обеспеченности населения жильем (квадратных метров общей площади на одного жителя).

По Староикшурминскому сельскому поселению на начало 2012 года приходится 23,2 кв.м общей площади жилья на одного жителя, что ниже среднего показателя жилищной обеспеченности сельского населения не только по республике в целом (26,1 кв.м / чел.), но и по Сабинскому муниципальному району (24,1 кв.м / чел.).

### 2.2.7. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

Учреждения образования и воспитания

В настоящее время в Староикшурминском сельском поселении имеется два дошкольных образовательных учреждения: Староикшурминский детский сад «Кояшкай» проектной вместимостью 19 мест, заполненный на 100 %, и Татарско-Икшурминский детский сад «Ак каен» проектной вместимостью 15 мест, заполненный на 66,7 % (10 воспитанников). Всего детские сады посещают 29 детей, что составляет 93,5 % от общей численности детей 1-6 лет в поселении и 85,3 % от суммарной вместимости ДОУ. Обеспеченность населения местами в детских садах составляет 129,0 % от нормативной потребности.

Татарско-Икшурминский детсад находится в ветхом состоянии.

В настоящее время в с. Старая Икшурма функционирует средняя общеобразовательная школа им.К.С.Байкеева на 464 учащихся. Численность обучающихся в школе на начало 2011 г. составляла 131 человек (28,2 % от проектной вместимости школы) Следует отметить, что для получения полного среднего образования в Староикшурминскую СОШ подвозятся школьным автобусом 40 детей из Арташского сельского поселения (33 чел. из д. Два Поля Арташ и 7 чел. из с. Большой Арташ). Таким образом, нормативная потребность в общеобразовательных учреждениях с учетом межселенного обслуживания составляет 109 мест. Обеспеченность населения местами в школах – 426,7 % от нормативной потребности.

Радиус пешеходной доступности для дошкольных учреждений в сельской местности должен составлять не более 1 км, радиус пешеходной доступности общеобразовательных учреждений для обучающихся I ступени обучения – не более 2 км и для обучающихся II и III ступеней обучения – не более 4 км.

Внешкольные учреждения

В настоящее время при средней общеобразовательной школе с.Старая Икшурма действуют кружки детского творчества на 15 мест.

Учреждения здравоохранения

Медицинское обслуживание населения Сабинского муниципального района осуществляет МБУЗ «Сабинская центральная районная больница», поликлиники и стационары которой расположены в пгт Богатые Сабы, и Шеморданская участковая больница. Поскольку стационары Центральной районной больницы обслуживают население района в целом, расчет обеспеченности больничными учреждениями произведен для населения всего Сабинского муниципального района. В целом по району обеспеченность составляет лишь 43,7% от нормы. Недостаточный уровень обеспеченности больничными койками связан с общероссийской тенденцией сокращения количества койко-дней (дней пребывания в койке) и увеличение числа дней работы койки в год в связи с проведением структурных преобразований, направленных на усиление роли и повышение качества первичной медико-санитарной помощи.

Для оказания неотложной помощи населению Сабинского муниципального района в пгт Богатые Сабы функционирует станция скорой медицинской помощи (4 специализированных автомобиля), размещенная в Центральной районной больнице, и подстанция скорой помощи (4 специализированных автомобиля), размещенная в с.Шемордан. Станция скорой медицинской помощи обслуживает весь район в целом.

Мощность станции скорой медицинской помощи рассчитывается исходя из нормы 1 специализированный автомобиль на 10 тыс. человек в пределах зоны 15-минутной доступности при средней скорости движения 60 км/ч. Четырёх спецавтомобилей более чем достаточно для обслуживания населения Сабинского муниципального района, но не все поселения входят в зону 15-минутной доступности.

Староикшурминское сельское поселение располагается вне нормативной зоны обслуживания станции скорой медицинской помощи в пгт Богатые Сабы.

Важнейшим сектором в системе здравоохранения является амбулаторно-поликлиническая служба, от состояния которой зависят эффективность и качество деятельности всей отрасли, а также решение многих медико-социальных проблем.

В Староикшурминском сельском поселении функционирует врачебная амбулатория в с.Старая Икшурма проектной мощностью 60 посещений в смену и фельдшерско-акушерский пункт в с.Татарская Икшурма на 14 посещений в смену. Татарско-Икшурминский ФАП находится в аварийном состоянии и подлежит сносу на первую очередь.

Обеспеченность данными объектами на сегодняшний день составляет 460 % от нормативной потребности.

Учреждения социальной защиты населения

В с. Старая Икшурма действует социальный приют для детей и подростков «Тургай» на 31 место.

Культурно-досуговые учреждения

Из учреждений культуры в Староикшурминском сельском поселении действуют СДК на 235 мест и библиотека на 14,4 тыс.экземпляров в с.Старая Икшурма, сельский клуб на 150 мест в с.Татарская Икшурма и сельский клуб на 100 мест в д.Три-Сосны. Физическое состояние Татарско-Икшурминского СК – ветхое, остальных зданий – нормальное.

Согласно распоряжению Правительства РФ от 13.07.2007 г. № 923-р мощность клубных учреждений сельских поселений с числом жителей от 500 до 1000 должна соответствовать нормативу 150 – 200 мест. Обеспеченность данными объектами составляет 242,5 % от нормативного уровня.

Нормативная потребность населения Староикшурминского СП в библиотеках – 3,55 тыс.экземпляров книжного фонда. Обеспеченность населения библиотеками составляет 405 % от нормативной потребности.

Спортивные учреждения

Нормативная потребность населения Староикшурминского сельского поселения в спортивных залах общего пользования составляет 310 кв.м пола. При Староикшурминской СОШ имеется спортивный зал общей площадью 162 кв.м. Обеспеченность населения спортивными залами составляет 52,2 % от нормативной потребности.

Плоскостные спортивные сооружения

Нормативная потребность населения сельского поселения в плоскостных сооружениях – 1729 кв.м. При Староикшурминской СОШ имеются спортивное ядро и городок общей площадью 3 280 кв.м, что составляет 190 % от нормы.

Плавательные бассейны

В Староикшурминском сельском поселении, как и во многих сельских поселениях Сабинского муниципального района, отсутствуют плавательные бассейны. Поскольку плавательные бассейны имеют районный уровень обслуживания, обеспеченность рассчитана в целом по району. В настоящее время обеспеченность населения Сабинского муниципального района плавательными бассейнами составляет 23 % от нормативной потребности.

Предприятия торговли

Суммарная торговая площадь существующих магазинов Староикшурминского сельского поселения составляет 229,8 кв.м, что соответствует 86,4 % нормативной потребности.

Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

В Староикшурминском сельском поселении имеется стационарное отделение почтовой связи.

Предприятия бытового и коммунального обслуживания

На сегодняшний день предприятия бытового обслуживания в Староикшурминском сельском поселении отсутствуют.

В Староикшурминском сельском поселении имеется четыре действующих кладбища суммарной площадью 5,93 га:

- мусульманское кладбище возле с.Старая Икшурма площадью 1,07 га, заполненное на 72 %. Свободные территории кладбища составляют 0,30 га;

- православное кладбище возле с.Старая Икшурма площадью 0,81 га, заполненное на 81 %. Свободные территории кладбища – 0,15 га;

- мусульманское кладбище возле с.Татарская Икшурма площадью 3,45 га, заполненное на 63 %. Свободные территории кладбища – 1,28 га;

- мусульманское кладбище возле д.Три-Сосны площадью 0,60 га, заполненное на 81 %. Свободные территории составляют 0,11 га.

Всего незаполненные территории кладбищ в Староикшурминском сельском поселении составляют 1,84 га.

Обеспеченность поселения кладбищами традиционного захоронения составляет 866 % от нормативной потребности.

Полиция

В с. Старая Икшурма имеется комната участкового уполномоченного полиции, где работает 1 полицейский. Это полностью удовлетворяет нормативам (1 участковый в сельской местности на 3-3,5 тыс.человек).

Потребность существующего населения Староикшурминского сельского поселения в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также в соответствии с нормативами, рекомендуемыми СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СП 42.13330.2011, Распоряжением Правительства РФ №923-р от 13.07.2007г. «О социальных нормативах и нормах», Распоряжением Правительства РФ №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» (с изменениями от 23.11.2009г. №1767-р), Республиканскими нормативами градостроительного проектирования РТ (утв. Постановлением Кабинета Министров №1071 от 27.12.2013г.) и другими отраслевыми нормами.

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице 2.2.4.

Таблица 2.2.4

Анализ обеспеченности населения Староикшурминского СП  объектами социально-культурного

и коммунально-бытового обслуживания

| Наименование | Единица измерения | Норма | Всего необходимо по нормам | Существующее положение на исходный год | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | место | 85% детей в возрасте 1-6 лет | 26 | 34 | 129,0 |
| Общеобразовательные школы | место | 100% детей 7-17 лет | 69 | 464 | 426,7 |
| Внешкольные учреждения | место | 120% от школьников | 83 | 15 | 18,2 |
| Больницы | койка | 13,47 коек на 1000 чел. | 12 | отсутствуют | 0,0 |
| Станции СМП | автомобиль | 1 автомобиль на 10000 чел. | 1 | отсутствуют | 0,0 |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещение в смену | 18,15 посещ./см. на 1000 чел. | 16 | 74 | 459,7 |
| Аптеки | объект | 1 объект на 6,2 тыс.чел. | 1 | отсутствуют | 0,0 |
| Спортзалы общего пользования | кв.м пола | 350 кв.м на 1000 чел. | 310 | 162 | 52,2 |
| Плоскостные сооружения | кв.м | 1949,4 кв.м на 1000 чел. | 1 729 | 3 280 | 189,7 |
| Бассейны | кв.м зерк.воды | 75 кв.м на 1000 чел. | 67 | отсутствуют | 0,0 |
| Клубы, дома культуры | место | 300 мест на 1000 чел. | 200 | 485 | 242,5 |
| Библиотеки | экземпляров | 7,5 тыс. на 1000 чел. | 3 548 | 14 363 | 404,8 |
| Магазины | кв.м торг.пл. | 300 кв.м на 1000 чел. | 266 | 230 | 86,4 |
| Предприятия общепита | место | 40 мест на 1000 чел. | 35 | отсутствуют | 0,0 |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 4 раб.мест на 1000 чел. | 6 | отсутствуют | 0,0 |
| Отделения связи | объект | 1 на 0,5-6,0 тыс.жителей | 1 | 1 | 100,0 |
| Отделения, филиал банка | объект | 1 объект на 2000 чел. | 1 | отсутствуют | 0,0 |
| Полиция | участковый | 1 участковый на 3-3,5 тыс.чел. | 1 | 1 | 100,0 |
| Общественные уборные | прибор | 1 прибор на 1000 чел. | 1 | отсутствуют | 0,0 |
| Кладбища | га | 0,24 га на 1000 чел. | 0,21 | 1,84 | 866,3 |

## 2.3 Туристско-рекреационный потенциал. Организация отдыха местного населения

Наличие и территориальное размещение задействованных в туристской индустрии объектов и ресурсов формируют туристско-рекреационный потенциал территории, оценка которого была проведена в рамках Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района Республики Татарстан.

На оценку туристско-рекреационного потенциала территории влияет значительное число факторов, в том числе наличие залесенных территорий,   водных объектов, отсутствие крупных источников загрязнения среды, наличие особо охраняемых природных территорий, наличие историко-культурных объектов.

В соответствии со Схемой территориального планирования Сабинского муниципального района Староикшурминское сельское поселение относится к поселениям с условно благоприятной оценкой территории для рекреационных целей.

Рекреационные ресурсы Староикшурминского сельского поселения представлены землями сельхозназначения, покрытыми древесно-кустарниковой растительностью, лугами и пастбищами, которые обладают природно-рекреационными свойствами.

Гидрографическая сеть Староикшурминского сельского поселения представлена рекой Мёша (Большая Мёша) и её притоками. Юго-западнее д.Три-Сосны расположено озеро площадью 1,3 га, используемое в рекреационных целях.

На территории Староикшурминского сельского поселения расположены два религиозных (паломнических) объекта – мечети в сёлах Старая Икшурма и Татарская Икшурма.

## 2.4. Историко-культурное наследие

Историко-культурный потенциал Сабинского района определен как сложившаяся на протяжении веков система памятников истории и культуры, неразрывно связанная с уникальными природными ландшафтами. Историко-культурный потенциал является основой для разработки историко-культурного потенциала региона. Основными ядрами этого историко-культурного каркаса являются:

- поселения (Утернясськое городище).

- исторические населенные пункты (как включенные в Список, так и предлагаемые к включению) – нет;

- музеи-заповедники – не учреждены;

- достопримечательные места – не установлены;

- места культового поклонения различных  конфессий;

- места сосредоточения объектов культурного наследия – объекты разрознены.

Таким образом, историко-культурный потенциал Сабинского района можно оценить на данном этапе изученности как ниже среднего, но имеющий потенциал для археологического и исторического исследования.

Объектов культурного наследия на территории Староикшурминского сельского поселения не имеется.

## 2.5. Транспортно-коммуникационная инфраструктура

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических целей.

Транспортная структура Староикшурминского сельского поселения является частью транспортной структуры Сабинского муниципального района,  которая в свою очередь интегрирована в транспортную сеть Республики Татарстан и представлена автомобильным транспортом.

1. По форме собственности существующие автомобильные дороги Староикшурминского сельского поселения представлены дорогами регионального и местного значения.

Автомобильными дорогами регионального значения являются:

- автомобильная дорога IV категории Сатышево - Большие Кибячи, имеет асфальтобетонное покрытие;

- автомобильная дорога IV категории Кильдебяк - Старая Икшурма, имеет асфальтобетонное покрытие.

Автомобильных дорог местного значения с асфальтобетонным покрытием в поселении не имеется. Сведения об автодорогах с грунтовым покрытием отсутствуют.

Перечень и протяженность автомобильных дорог регионального и местного значения в границах Староикшурминского сельского поселения представлен в таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1

Перечень автомобильных дорог Староикшурминского СП

| № п/п | Наименование дорог | Протяженность (в границах поселения), км | в том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асфальто-бетонное | переходное | грунтовое |
|  | Автодороги регионального значения (за исключением улично-дорожной сети населенных пунктов) |  |  |  |  |
| 1 | Сатышево-Большие Кибячи | 5,87 | 5,87 | - | - |
| 2 | Кильдебяк-Старая Икшурма | 2,57 | 2,57 | - | - |
|  | Всего | 8,44 | 8,44 | - | - |

По функциональному назначению все автодороги Староикшурминского сельского поселения являются автодорогами районного значения.

Искусственные сооружения

На территории поселения на автомобильной дороге «Сатышево – Тюбяк» имеются мостовые переходы через р. Меша (с. Старая Икшурма) и через р. Ныса (д.Три-Сосны).

## 2.6. Инженерная инфраструктура

### 2.6.1. Водоснабжение

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Староикшурминского сельского поселения являются подземные воды. Население пользуется водой как из артезианских скважин, так и из родников. Все существующие системы водоснабжения, обслуживающие население, являются самостоятельными (выполнены для каждого населенного пункта) и никак не связаны друг с другом.

Общие данные о сооружениях системы водоснабжения Староикшурминского сельского поселения представлены в таблице 2.6.1.

Таблица 2.6.1

| Наименование населенного пункта | Кол-во родников, шт. | Кол-во башен, РЧВ, шт. | Кол-во скважин шт. | Производительность м³/сут | Наличие зон санитарной охраны, шт. | Протяженность водопров. сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Староикшурминское | 9 | 4 | 2 | 300,0 | 3 | 11,073 |
| с. Старая Икшурма | 2 | ВБ-25м³х2 | 1 | 120,0 | 1 | 5,0 |
| с. Татарская Икшурма | 5 | ВБ-25м³х1 | 1 | 120,0 | 1 | 4,1 |
| д. Три-Сосны | 2 | ВБ-25м³х1 | Каптаж | 60,0 | 1 | 1,973 |

По исследованным химическим и микробиологическим показателям вода из скважин соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Проблемными характеристиками сети водопровода являются:

- изношенность и устарелость водопроводной сети. В связи с этим происходят частые аварии и утечки;

- вторичное загрязнение воды из-за коррозии стальных водопроводов.

### 2.6.2. Канализация

В Староикшурминском сельском поселении отсутствует централизованная система водоотведения. Часть населения пользуется выгребными ямами, с последующим вывозом на районные очистные сооружения канализации.

### 2.6.3. Санитарная очистка территории

Существующая застройка является источником образования твердых бытовых отходов. Их условно можно отнести к отходам 4-го и 5-го классов опасности. Бытовые отходы вывозятся на полигон ТБО у пгт.Богатые Сабы.

Сабинский полигон твердых бытовых отходов расположен в 500-600 м западнее п.г.т. Богатые Сабы. Площадь полигона составляет 3,6 га, в т.ч. площадь тела – 2,4 га, вместимость – 146 тыс. м3. Полигон принимает отходы от населения и 28 предприятий и организаций. Эксплуатируется с 2001 г., проектная продолжительность эксплуатации составляет 20 лет.

Сортировка принимаемых отходов на полигоне ТБО не производится.

В настоящее время в поселении мусорных контейнеров не имеется, применяется мешочный сбор. Вывоз ТБО организован 1-2 раза в месяц. Договор на вывоз заключен с ОАО «Сабинское МПП ЖКХ».

В Староикшурминском сельском поселении отсутствуют навозохранилища. Как следствие этого, необеззараженный навоз, являющийся вероятным источником возникновения инфекционных заболеваний и загрязнения почвы и водных объектов, вывозится на сельскохозяйственные угодья.

В границах поселения свалок ТБО не имеется.

### 2.6.4. Теплоснабжение

На территории Староикшурминского сельского поселения имеются населенные пункты – Старая Икшурма, Татарская Икшурма, Три Сосны. Староикшурминское сельское поселение застроено в основном – частными домами усадебной застройки.

Отопление усадебной застройки осуществляется от локальных источников теплоснабжения 2-х или одноконтурных индивидуальных бытовых котлов, работающих на природном газе низкого давления.

На существующий период проживает  - 487 чел. В селе имеется две котельных: котельная в школе с 7-ю котлами КЧМ, производительностью Q=0,695МВт/0,599Гкал/час, которая обслуживает школу.

Котельная в клубе с 2-мя котлами КСТГ 16, КСТГ 31,5, производительностью Q=0,05МВт/0,04Гкал/час.

### 2.6.5. Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение Староикшурминского сельского поселения осуществляется от магистрального газопровода высокого давления, через распределительные газопроводы и газораспределительную станцию АГРС «Ташкент – 2».

Таблица 2.6.2

| Месторасположение ГРС, АГРС | Название ГРС, АГРС | Р на входе, МПа |  | Р на выходе, МПа |  | Загрузка, тыс.нм3/час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | проект | факт | проект | факт | проект | факт |
| ГП к н.п. Щитцы | АГРС «Ташкент-2» н.п.Щитцы | 5,5 | 3,3 | 0,6 | 0,6 | 5 | 1,88 |

Примечание: Данные представлены ООО «Газпром трансгаз Казань»

Природный газ в сельские населенные пункты Староикшурминского сельского поселения  подается от АГРС «Ташкент – 2» по межпоселковым газопроводам высокого давления до газораспределительных пунктов (ГРП, ШРП). Далее по сетям низкого давления непосредственно к потребителю.

### 2.6.6. Электроснабжение

Электроснабжение Староикшурминского сельского поселения Республики Татарстан осуществляется от высоковольтных подстанций, таблица 2.6.3.

Данные по подстанциям Староикшурминского сельского поселения

| Таблица 2.6.3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Место расположение ПС | Наименование ПС | Номинальная мощность | Напряжение подстанций |
| д. Б. Кибячи | ПС "Икшурма" | 2x2,5 МВА | 35/10 |

На территории Староикшурминского сельского поселения расположено 12 трансформаторных подстанций, таблица 2.6.4.

Таблица 2.6.4

| № п/п | Диспетчерский Номер КТП | Напряжение, кВ | Мощность КТП, кВА | Резерв мощности КТП, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Старая Икурма |  |  |  |  |
| 1 | № 124 | 10/0,4 кВ | 1х100 | 0,0 |
| 2 | № 125 | 10/0,4 кВ | 1х160 | 0,0 |
| 3 | № 127 | 10/0,4 кВ | 1х100 | 0,0 |
| 4 | № 128 | 10/0,4 кВ | 1х630 | 0,0 |
| 5 | № 129 | 10/0,4 кВ | 1х250 | 0,0 |
| 6 | № 130 | 10/0,4 кВ | 1х100 | 0,0 |
| 7 | № 131 | 10/0,4 кВ | 1х160 | 0,0 |
| 8 | № 132 | 10/0,4 кВ | 1х160 | 0,0 |
| с. Татарская Икшурма |  |  |  |  |
| 1 | № 135 | 10/0,4 кВ | 1х160 | 0,0 |
| 2 | № 136 | 10/0,4 кВ | 1х160 | 0,0 |
| 3 | № 273 | 10/0,4 кВ | 1х250 | 0,0 |
| д. Три Сосны |  |  |  |  |
| 1 | № 134 | 10/0,4 кВ | 1х100 | 0,0 |

Электроснабжение ТП и КТП населенных пунктов сельского поселения выполнено воздушными линиями ВЛ-10кВ. Тип опор железобетонные и деревянные с ж/б вставками. Физическое состояние хорошее. Замена опор не требуется. Все линии электропередач взаиморезервируемые. Загрузка питающих линий по току составляет 72%.

Существующий тип схемного решения электросетей Староикшурминского сельского поселения – кольцевая и радиальная. Данные схемы обеспечивают категорию электроснабжения населенных пунктов и промышленных производств на необходимом уровне и не требует сильных преобразований.

Согласно постановлению правительства РФ № 530 от 31.08.06, в котором утвержден порядок расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности необходимо предусмотреть мероприятия по поддержанию данного значения косинуса у потребителя. В случае изменения разницы соотношения между активной и реактивной мощностью предусмотреть меры по поддержанию косинуса φ в пределах 0,94.

### 2.6.7. Слаботочные сети

Телефонизация

В настоящее время телефонизация Староикшурминского сельского поселения осуществляется от телефонной станции,  расположенной в н.п. Ст. Икшурма, емкостью 224 номера.

Связь организована по шкафной системе с зоной прямого питания.

Линейное хозяйство – кабельно-воздушное, выполнено кабелями в траншее и в кабельной канализации и по воздуху на опорах. Тип кабелей: волоконно-оптические кабели, одночетверочные КСПП, КСПЗП.

Телефонные станции обеспечивают междугородние связи со всей территорией России, а также международные переговоры, включая страны СНГ.

Междугородная связь организована волоконно-оптической линией передач. По РТ организовано физическое кольцо, которое позволяет использовать достаточное количество каналов. Для абонентов предоставляется выбор 9 операторов междугородной и международной связи.

Данные по всем АТС Староикшурминского сельского поселения

| Таблица 2.6.5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/ п | Населенные пункты | Существующее. кол-во (номеров) | Используемое кол-во (номеров) |
| 1 | ПС Староикшумирское (АТС-320) с. Старая Икшурма | 224 | 193 |

Радиофикация

В настоящее время для радиофикации Староикшурминского сельского поселения используется находящийся в эксплуатации радиотрансляционный узел типа УПВ-5 мощностью 5 кВт и аппаратура 3-х программного вещания.

Телевидение

Телевизионная станция расположена в с Шемордан. Емкость телевизионной станции–10000 точек. Используемая емкость–3730 точек. Потребляемая мощность–2 кВт.

# 3. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СТАРОИКШУРМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2035 ГОДА. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

## 3.1. Прогноз численности населения

Демографическую политику, в том числе прогноз численности населения, в отношении муниципальных районов республики и городов республиканского значения устанавливает Министерство экономики Республики Татарстан.  Прогноз численности населения в разрезе городских и сельских поселений Сабинского района выполнялся в рамках Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района с учетом прогноза общей численности населения Сабинского района, предоставленного Министерством экономики Республики Татарстан.

Генеральный план Староикшурминского сельского поселения учитывает прогноз общей численности населения всего поселения и населенных пунктов в его составе, разработанный в рамках Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района. Расчет перспективного числа жителей района строился на основании сложившихся тенденций протекания демографических процессов с учетом экологических ограничений, социальных и транспортного факторов.

Согласно данному демографическому прогнозу численность населения Староикшурминского сельского поселения на первую очередь реализации генерального плана (2020 г.) и на расчетный срок (2035 г.) составит 863 человека.

Таблица 3.1.1

Прогноз численности населения Староикшурминского сельского поселения, человек.

| Наименование | 2012 | 2020 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- |
| Староикшурминское СП – всего, в том числе: | 858 | 863 | 863 |
| с.Старая Икшурма | 487 | 501 | 501 |
| с.Татарская Икшурма | 277 | 265 | 265 |
| д.Три-Сосны | 94 | 97 | 97 |

## 3.2. Экономическое развитие

### 3.2.1. Развитие промышленного производства

Схемой территориального планирования Сабинского муниципального района, генеральным планом Староикшурминского сельского поселения и иными программами и документами на период до расчетного срока не предусматривается размещение промышленного производства на территории поселения.

### 3.2.2. Развитие агропромышленного комплекса

В соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района планируется дальнейшее развитие существующих направлений сельскохозяйственного производства Староикшурминского сельского поселения. Для дальнейшего развития сельского хозяйства и достижения проектных показателей производства продукции необходимо своевременное проведение мероприятий по капитальному строительству, реконструкции и модернизации объектов.

Мероприятиями Генерального плана Староикшурминского сельского поселения, в соответствии со Схемой территориального планирования Сабинского муниципального района, предусматриваются следующие мероприятия:

- строительство фермы КРС (телятник), КФХ Мухаметшина З.З., вблизи с.Татарская Икшурма;

- перефункционирование склада минеральных удобрений, КФХ Мухаметшина З.З., вблизи с.Татарская Икшурма;

- площадки перспективного развития АПК вблизи с.Старая Икшурма.

Территории недействующих на сегодняшний день ферм, мероприятиями генерального плана, предусматриваются для организации перспективных площадок для размещения объектов агропромышленного комплекса.

### 3.2.3. Развитие лесного комплекса

Мероприятий по развитию лесного и лесопромышленного комплекса генеральным планом Староикшурминского сельского поселения, Схемой территориального планирования Сабинского муниципального района и иными программами и документами на период до расчетного срока не предусматривается.

Таблица 3.2.1

Перечень мероприятий по развитию агропромышленного комплекса в Староикшурминском сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сущест-вующая | Про-ектная | Первая оче-редь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Татарская Икшурма | Ферма КРС (телятник), КФХ Мухаметшина З.З. | Новое строительство | голов | - | 400 | + |  | СТП Сабинского МР |
| 2 | с.Татарская Икшурма | Склад минеральных удобрений, КФХ Мухаметшина З.З. | Перефункционирование | тонн | 200 | 200 | + |  | СТП Сабинского МР |
| 3 | северо-западнее с.Татарская Икшурма | Склад минеральных удобрений | Новое строительство | тонн | 200 | 200 | + |  | СТП Сабинского МР |
| 4 | южнее д. Три-Сосны | Летний лагерь КРС | Перефункционирование | - | - | - | + |  | Генеральный план Ста-роикшурминского СП |
| МЕРОПРИЯТИЯ местного значения (поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - Староикшур-минское СП | - Недействующие фермы | - Перефункционирование под территорию перспективного развития объектов агропро-мышленного комплекса | - | - | - | + | + | Генеральный план Староикшурминского СП |
| 2 | - с.Старая Икшурма |  | - Площадки перспективного развития АПК | га | - | 37,07 | + | + | Генеральный план Ста-роикшурминского СП |

## 3.3. Развитие жилищной инфраструктуры

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилого фонда и размещению площадок нового жилищного строительства – одна из приоритетных задач Генерального плана. Проектные предложения опираются на результаты градостроительного анализа: техническое состояние и строительные характеристики жилого фонда, динамика и структура жилищного строительства, экологическое состояние территории.

Мероприятия по развитию жилищной инфраструктуры в генеральном плане Староикшурминского сельского поселения предусмотрены в соответствии с расчетами и мероприятиями Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района.

Увеличение общей площади жилого фонда Староикшурминского сельского поселения произойдет в с.Старая Икшурма на 9,04 тыс.кв.м, в с.Татарская Икшурма – на 4,71 тыс.кв.м, в д.Три-Сосны – на 1,01 тыс.кв.м.

Площадки нового жилищного строительства предусмотрены в с.Старая Икшурма, и с.Татарская Икшурма (за пределами существующей границы населенных пунктов). Новое жилищное строительство в д.Три-Сосны будет осуществляться в существующих границах населенного пункта.

В генеральном плане Староикшурминского сельского поселения предусмотрено 11,24 га территории под новое жилищное строительство, из них в с.Старая Икшурма – 8,29 га, с.Татарская Икшурма – 2,95 га.

Таблица 3.3.1

Развитие  жилищной инфраструктуры Староикшурминского сельского поселения

| Наименование территории | Существующее положение | Первая очередь (2012 – 2020 гг.) |  | Расчетный срок (2021 – 2035 гг.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилья (тыс.кв.м) | Общая площадь жилья (тыс.кв.м) | Новое жилищное строительство за период (тыс.кв.м) | Общая площадь жилья (тыс.кв.м) | Новое жилищное строительство за период (тыс.кв.м) |
| Староикшурминское сельское поселение - всего, в том числе: | 20,569 | 26,349 | 5,78 | 35,329 | 8,98 |
| с.Старая Икшурма | 11,174 | 15,004 | 3,83 | 20,214 | 5,21 |
| с.Татарская Икшурма | 6,612 | 8,562 | 1,95 | 11,322 | 2,76 |
| д.Три-Сосны | 2,783 | 2,783 | 0,00 | 3,793 | 1,01 |

Таблица 3.3.2

Перечень мероприятий по развитию жилищной инфраструктуры в Староикшурминском сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сущест-вующая | Дополни-тельная | Первая оче-редь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Старая Икшурма | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | га | - | 8,29 | + | + | СТП Сабинского МР, Генеральный план Староикшурминского СП |
| 2 | с.Татарская Икшурма | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | га | - | 2,95 | + | + | СТП Сабинского МР, Генеральный план Староикшурминского СП |

## 3.4. Развитие системы обслуживания населения

Одной из основных целей генерального плана Староикшурминского сельского поселения является удовлетворение потребностей его населения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

Мероприятия по размещению объектов обслуживания в Староикшурминском сельском поселении определены в соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района.

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице 3.4.1.

Учреждения образования

Расчетная потребность населения Староикшурминского сельского поселения в дошкольных образовательных учреждениях на первую очередь составит 38 мест, на расчетный срок – 34 места. Мероприятиями Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района и генеральным планом на первую очередь предусмотрено строительство детского сада на 15 мест в с.Татарская Икшурма взамен ветхого существующего  детсада.

Необходимая мощность общеобразовательных школ с учетом межселенного обслуживания на первую очередь составит 140 мест, на расчетный срок – 124 места. Генеральным планом не предусматривается строительство новых общеобразовательных учреждений, так как проектная вместимость действующей Староикшурминской СОШ – 464 места.

Внешкольные учреждения

Расчетная потребность населения Староикшурминского сельского поселения во внешкольных учреждениях на первую очередь генерального плана составит 116 мест, на расчетный срок - 101 место.

В настоящее время в Староикшурминском сельском поселении при общеобразовательной школе действуют различные кружки детского творчества на 15 мест.

Мероприятиями Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района и генеральным планом на первую очередь предлагается увеличение мощности кружков детского творчества при школе на 60 мест, а также организация детско-юношеских спортивных секций на 41 место на базе проектируемого спортивного комплекса.

Амбулаторно-поликлинические учреждения

Мероприятиями Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района и генеральным планом согласно Долгосрочной концепции развития общественной инфраструктуры РТ на первую очередь предусматривается строительство нового фельдшерско-акушерского пункта в с. Татарская Икшурма.

Учреждения социальной защиты населения

Генеральным планом, в соответствии с Долгосрочной концепцией развития общественной инфраструктуры Республики Татарстан, на первую очередь предусмотрено строительство пристроя к социальному приюту для детей и подростков «Тургай» в с.Старая Икшурма.

Культурно-досуговые учреждения

Мероприятиями Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района и генеральным планом на первую очередь предусмотрен капитальный ремонт сельского клуба в с. Татарская Икшурма.

Спортивные учреждения

Нормативная потребность населения поселения в спортивных залах на первую очередь и расчетный срок реализации генерального плана составит 302 кв.м площади пола. Генеральным планом на первую очередь предлагается строительство в с.Старая Икшурма спортивного комплекса со спортзалом площадью 288 кв.м.

Плоскостные спортивные сооружения

Необходимая площадь плоскостных спортивных сооружений на первую очередь и расчетный срок составит 1 682 кв.м. Мероприятиями генерального плана и Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района на первую очередь предусмотрено строительство в Староикшурминском СП плоскостных сооружений площадью 706 кв.м (с.Татарская Икшурма – 517 кв.м,  д. Три-Сосны – 189 кв.м).

Бассейны

Схемой территориального планирования Сабинского муниципального района на первую очередь генерального плана предусмотрено строительство в с.Старая Икшурма спортивного комплекса с плавательным бассейном площадью 212 кв.м зеркала воды.

Предприятия бытового обслуживания

Мероприятиями генерального плана строительство предприятий бытового обслуживания не предусматривается, поскольку Схемой территориального планирования Сабинского муниципального района Староикшурминское СП отнесено к зоне обслуживания с.Большие Кибячи, где в рамках мероприятий Схемы на первую очередь предусмотрено строительство предприятий бытового обслуживания на 13 рабочих мест.

Предприятия торговли

На первую очередь и расчетный срок реализации генерального плана поселению потребуются предприятия торговли торговой площадью 259 кв.м. Схемой территориального планирования Сабинского муниципального района и генеральным планом на первую очередь предусмотрено строительство двух магазинов на 35 кв.м торговой площади (в с.Татарская Икшурма – 26 кв.м,  в д. Три-Сосны – 9 кв.м).

Кладбища

Мероприятиями генерального плана на первую очередь предусмотрено закрытие мусульманского кладбища возле д. Три Сосны, находящегося в водоохранной зоне. Территории остальных действующих кладбищ полностью удовлетворяют прогнозные потребности населения в кладбищах традиционного захоронения.

Полиция

Существующая система охраны правопорядка в Староикшурминском сельском поселении отвечает установленному нормативу.

Таблица 3.4.1

Расчет необходимой мощности объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания         Староикшурминского  сельского поселения

| Наименование | Единица измерения | Сущест-вующее положение | Норма | Потребность для сельского поселения |  | Сущест-вующее сохра-няемое | Потребное новое строительство |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь (2020г.) | Расч.срок (2035г.) |  | 1 очередь (2012г.-2020г.) | Расч.срок (2021г.-2035г.) |
| Детские дошкольные учреждения | место | 34 | 85% детей 1-6 лет | 38 | 34 | 19 | 19 | 0 |
| Общеобразовательные школы | место | 464 | 100% детей 7-17 лет | 97 | 84 | 464 | 0 | 0 |
| Внешкольные учреждения | место | 15 | 120% от школьников | 116 | 101 | 15 | 101 | 0 |
| Больницы | койка | отсутствуют | 13,47 коек на 1000 чел. | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| Станции СМП | автомобиль | отсутствуют | 1 а/м на 10000 чел. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещение в смену | 74 | 18,15 посещ. в смену на 1000 чел. | 16 | 16 | 60 | 0 | 0 |
| Аптеки | объект | отсутствуют | 1 на 6,2 тыс.чел. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Спортивные залы | кв.м пола | 162 | 350 кв.м на 1000 чел. | 302 | 302 | 162 | 140 | 0 |
| Плоскостные сооружения | кв.м | 3 280 | 1949,4 кв.м на 1000 чел. | 1 682 | 1 682 | 3 280 | 0 | 0 |
| Бассейны | кв.м зерк.воды | отсутствуют | 75 кв.м на 1000 чел. | 65 | 65 | 0 | 65 | 0 |
| Клубы, Дома культуры | место | 485 | 300 мест на 1000 чел. | 200 | 200 | 485 | 0 | 0 |
| Библиотеки | экземпляров | 14 363 | 7,5 тыс. на 1000 чел. | 3 452 | 3 452 | 14 363 | 0 | 0 |
| Магазины | кв.м торг.площ. | 230 | 300 кв.м на 1000 чел. | 259 | 259 | 230 | 0 | 0 |
| Предприятия общепита | место | отсутствуют | 40 мест на 1000 чел. | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 |
| Предпр-я бытового обслуживания | рабочее место | отсутствуют | 4 раб.мест на 1000 чел. | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Отделения связи | объект | 1 | 1 на 0,5-6,0 тыс.чел. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Отделения, филиал банка | объект | отсутствуют | 0,5 объекта на 1000 чел. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Полиция | участковый | 1 | 1 на 3-3,5 тыс.чел. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Общественные уборные | прибор | отсутствуют | 1 прибор на 1000 чел. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Кладбище | га | 1,84 | 0,24 га на 1000 чел. | 0,21 | 0,21 | 1,73 | 0 | 0 |

Таблица 3.4.2

Перечень мероприятий по развитию сферы обслуживания в Староикшурминском  сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сущест-вующая | Дополни-тельная | Первая оче-редь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения социальной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Старая Икшурма | социальный приют для детей и под-ростков «Тургай» | строительство пристроя | - кв.м | - - | - 33 | - + |  | Долгосрочная концепция развития общественной инфраструктуры РТ |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Районного) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Татарская Икшурма | детский сад | новое строительство | - мест | - - | - 15 | - + |  | Долгосрочная концепция |
| 2 | с.Старая Икшурма | кружки детского творчества | организация круж-ков детского твор-чества при школах | - мест | - - | - 60 | - + |  | СТП Сабинского МР, Генеральный план Ста-роикшурминского СП |
| Учреждения здравохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Татарская Икшурма | ФАП | новое строительство | - посещений в смену | - - | - 14 | - + |  | Долгосрочная концепция |
| Клубные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Татарская Икшурма | Татарско-Икшурминский СК | капитальный ремонт | - мест | - 150 | - - | - + |  | СТП Сабинского МР, Генеральный план Ста-роикшурминского СП |
| Спортивные залы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Старая Икшурма | спортзалы спортивного комплекса | новое строительство | - кв.м | - - | - 288 | - + |  | СТП Сабинского МР, Генеральный план Ста-роикшурминского СП |

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сущест-вующая | Дополни-тельная | Первая оче-редь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| Плавательные бассейны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Старая Икшурма | плавательный бассейн спортивного комплекса | новое строительство | - кв.м | - - | - 212 | - + |  | СТП Сабинского МР, Генеральный план Ста-роикшурминского СП |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плоскостные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Татарская Икшурма | плоскостное сооружение | новое строительство | кв. м | - | 517 | + |  | СТП Сабинского МР, Генеральный план Ста-роикшурминского СП |
| 2 | д.Три-Сосны | плоскостное сооружение | новое строительство | кв. м | - | 189 | + |  | СТП Сабинского МР, Генеральный план Ста-роикшурминского СП |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Татарская Икшурма | предприятие торговли | новое строительство | кв.м | - | 26 | + |  | СТП Сабинского МР, Генеральный план Ста-роикшурминского СП |
| 2 | д. Три-Сосны | предприятие торговли | новое строительство | кв.м | - | 9 | + |  | СТП Сабинского МР, Генеральный план Ста-роикшурминского СП |
| Кладбища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д. Три-Сосны | кладбище | закрытие (организационное мероприятие) | га | 0,60 | - | + |  | Генеральный план Ста-роикшурминского СП |

## 3.5. Развитие туристско-рекреационной системы

Схемой территориального планирования Сабинского муниципального района на территории района предлагается организация перспективной зоны туристско-рекреационного освоения - Сабинской зоны.

Сабинская туристско-рекреационная зона – полифункциональная зона местного значения как зона концентрации историко-культурного наследия, религиозных объектов, мест бытования народных художественных промыслов, привлекательных природных территорий (лесов, родников), сети спортивных, спортивно-оздоровительных и спортивно-развлекательных объектов, объектов кратковременного отдыха с перспективами расширения сети спортивно-развлекательных объектов. Данная зона предназначена для реализации потребностей туристов и населения в следующих видах рекреации и туризма: культурно-познавательном, археологическом, экскурсионном, экскурсионно-религиозном, этнографическом, спортивном, спортивно-оздоровительном, спортивно-развлекательном туризме и туризме выходного дня.

Развитие рекреационных территорий также предусматривает мероприятия по организации системы зеленых насаждений.

Комплекс мероприятий по организации системы зеленых насаждений, необходимый для создания благоприятных возможностей для отдыха людей, улучшения облика населенных пунктов предусматривает организацию озеленения общего пользования и озеленения ограниченного пользования.

Мероприятия по организации зеленых насаждений общего пользования – создание скверов у административных и общественных зданий, центров повседневного обслуживания, устройство бульвара на главной улице, озеленение улиц, устройство цветников и газонов.

Мероприятия по организации зеленых насаждений ограниченного пользования – озеленение территорий объектов образования и воспитания и др. объектов социального и культурно-бытового обслуживания (устройство палисадников, посадка фруктовых и декоративных деревьев, кустарников, устройство цветников).

## 3.6. Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры

Основной целью разработки данного раздела в составе Генерального плана является разработка мероприятий, направленных на развитие автомобильных дорог в соответствии с потребностями населения, увеличение эффективности и конкурентоспособности экономики поселения, обеспечение требуемого технического состояния, пропускной способности, безопасности и плотности дорожной сети.

Планируемый транспортный каркас Староикшурминского сельского поселения формируется из автомобильных дорог регионального и местного значения. Генеральным планом, в соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района, предусмотрен подъезд к площадке перспективного развития у с.Старая Икшурма на территории Староикшурминского сельского поселения.

Таблица 3.5.1

Перечень мероприятий по развитию рекреационных территорий в Староикшурминском сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измере-ния | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сущест-вующая | Дополни-тельная | Первая оче-редь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Староикшур-минское СП | Разработка проекта Сабинской туристско-рекреационной зоны | организационное | - | - | - | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Староикшурминского СП |
| 2 | Староикшур-минское СП | Озеленение | организация системы зеленых насаждений | - | - | - | + | + | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Староикшурминского СП |

Таблица 3.6.1

Перечень мероприятий по развитию транспортно-коммуникационной инфраструктуры

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Срок реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сущест-вующая | Новая (дополни-тельная) | Первая оче-редь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| Автомобильные дороги местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Староикшур-минское СП | Подъезд к площадке перспективного развития у с.Старая Икшурма | новое строительство | км | - | 0,65 | + |  | СТП Сабинского муниципального района |

## 3.7. Предложения по изменению границ населенных пунктов Староикшурминского сельского поселения

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации в генеральном плане поселения должны быть отражены границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения. Однако в настоящее время четких границ у населенных пунктов нет, поэтому одним из мероприятий генерального плана Староикшурминского сельского поселения является предложение по установлению границ населенных пунктов, входящих в состав данного поселения.

При установлении границ населенных  пунктов были учтены  социально-экономические условия, необходимые территории для развития социальной, рекреационной, производственной и транспортно-коммуникационной инфраструктур населенных пунктов и поселения в целом.

Изменение границ населенных пунктов Староикшурминского сельского поселения предусмотрено в соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района.

Генеральным планом Староикшурминского сельского поселения для осуществления нового жилищного строительства предложено расширение границ сёл Старая Икшурма и Татарская Икшурма.

В границу с.Старая Икшурма предлагается включение участков общей площадью 8,29 га, находящихся в категории «земли сельскохозяйственного назначения». В границу с.Татарская Икшурма предлагается включение участков общей площадью 2,95 га, находящихся в категории «земли сельскохозяйственного назначения».

Таблица 3.7.1

Предложения по установлению границ населенных пунктов (га)

| Категория земель | с.Старая Икшурма | с.Татарская Икшурма | д.Три-Сосны | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Территория населенных пунктов | 144,43 | 73,35 | 42,43 | 260,22 |
| Земли, предлагаемые к переводу в земли населенных пунктов |  |  |  |  |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 8,29 | 2,95 | - | 11,24 |
| Итого | 152,72 | 76,30 | 42,43 | 271,46 |

Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с переводом земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую, осуществляется Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», иными федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативно-правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 84 Земельного кодекса Российской Федерации установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана городского округа, поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования.

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (далее – Закон о переводе) установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов.

Таким образом, если процедура утверждения генерального плана муниципального образования не нарушена, то акт об утверждении генерального плана, как представляется, является актом о переводе земель или земельных участков. (Письмо Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 16 июня 2010 г. № 14-4692-ГЕ)

При этом, исходя из положений части 3 статьи 8 Закона о переводе, для внесения сведений о категории земель соответствующих земельных участков в государственный кадастр недвижимости в орган кадастрового учета направляются сведения о кадастровых номерах земельных участков, включенных в границы населенных пунктов или исключенных из границ населенных пунктов, в порядке, предусмотренном статьей 5 Закона о переводе. (Письмо Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 16 июня 2010 г. № 14-4692-ГЕ)

Согласно части 3 статьи 84 Земельного кодекса Российской Федерации включение земельных участков в границы населенных пунктов не влечет за собой прекращение прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков.

После проведения процедуры перевода земель из одной категории в другую, согласно статье 9 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в государственный кадастр недвижимости необходимо внести следующие сведения о границах населенных пунктов:

- описание местоположения границ населенных пунктов;

- реквизиты правовых актов об установлении или изменении границ населенных пунктов.

Таблица 3.7.2

Перечень мероприятий по установлению границ населенных пунктов в Староикшурминском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измере-ния | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сущест-вующая | Дополни-тельная | Первая оче-редь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Старая Икшурма | территория населенного пункта | перевод земельных участков из категории «земли сельскохозяйст-венного назначения» в категорию «земли населенных пунктов» | га | - | 8,29 | + | + | СТП Сабинского МР, Генеральный план Староикшурмин-ского СП |
| 2 | с.Татарская Икшурма | территория населенного пункта | перевод земельных участков из категории «земли сельскохозяйст-венного назначения» в категорию «земли населенных пунктов» | га | - | 2,95 | + | + | СТП Сабинского МР, Генеральный план Староикшурмин-ского СП |
| 3 | Староик-шурминское СП | границы населенных пунктов | организационное (установление границ населенных пунктов) | га | - | - | + |  | СТП Сабинского МР, Генеральный план Староикшурмин-ского СП |

## 3.8. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

### 3.8.1. Водоснабжение

Расчетные расходы

Общее водопотребление включает в себя расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и в общественных зданиях, на наружное пожаротушение, на полив улиц и зеленых насаждений.

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения подсчитаны исходя из норм водопотребления на одного жителя в зависимости от степени благоустройства зданий (санитарно-технического оборудования), принятых по СНиП 2.04.02-84* п.2.1 и коэффициентов суточной и часовой неравномерности водопотребления. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Удельные нормы водопотребления

Таблица 3.8.1

| № пп | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 250 |
| 2 | Тоже с местными водонагревателями | 190 |
| 3 | Тоже без ванн | 120 |
| 4 | Дома с водопользованием из водоразборных колонок | 40 |

Норма расхода воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров в населенном пункте приняты согласно таблице 5 СНиП 2.04.02-84* в зависимости от числа жителей и этажности застройки и составит 5л/с (1 пожар с расходом воды 5 л/с) на существующее положение и на все сроки реализации генерального плана. Продолжительность тушения пожара - 3часа. Согласно СП 8.13130.2009 при населении менее 50 человек пожаротушение не предусматривается.

Норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений принята согласно СНиП 2.04.01- 85* таблица 3 примечание 1 и составит 60 л/сут на 1 человека.

Результаты расчетов на существующее положение, на все сроки реализации генерального плана представлены в таблице 3.8.2.

Проектное предложение

Основные направления развития водоснабжения – бесперебойное обеспечение населения района водой питьевого качества, повышение надежности систем, сокращение количества аварий на сетях, увеличение пропускной способности сетей, уменьшение потерь воды.

В рамках реализации концепции развития предусматривается выполнение следующих мероприятий:

- провести поисково-оценочные работы, направленные на обоснование источника хозяйственно-питьевого водоснабжения в связи с дефицитом воды в с. Старая Икшурма;

- обеспечение населенных пунктов централизованной системой водоснабжения, организовав кольцевую водопроводную сеть вдоль улиц с установкой пожарных гидрантов и подводом воды непосредственно в жилые дома и предприятия по обслуживанию населения;

- реконструкция и замена сетей водоснабжения с применением труб из современных материалов на основе современных технологий в с. Татарская Икшурма – 1,8км;

- оснащение приборами учета водонапорных башен и артезианских скважин, внедрение системы диспетчеризации;

- усиление контроля по рациональному расходованию воды потребителями и совершенствованию системы мониторинга качества воды в системе водоснабжения.

Количество артезианских скважин, емкости резервуаров, производительности насосных станций, протяженность водопроводной сети уточняются на последующих стадиях проектирования после проведения гидравлического расчета.

Расчетное водопотребление населением

Таблица 3.8.2

| № пп | Наименование сельских поселений и населенных пунктов | Коммунальный сектор Число жителей Среднесуточ.расход, м3/сут |  |  |  |  |  | Qмах, м3/сут | Неучтенные расходы, м3/сут | Полив, м3/сут | Пожаротушение, м3/сут | Итого, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1) | (2 ) |  | (3) | (4) | Qср, м3/сут |  |  |  |  |  |
|  | Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Старая Икшурма | - |  | - | 145 20,3 | 342 13,68 | 487 33,98 | 40,77 | 1,2 | 29,22 | 54 | 125,19 |
| 2 | с. Татарская Икшурма | - |  | - | 31 4,34 | 246 9,84 | 277 14,18 | 17,01 | 0,8 | 16,62 | 54 | 88,43 |
| 3 | д. Три-Сосны | - |  | - | - | 94 3,76 | 94 3,76 | 4,5 | 0,37 | 5,64 | 54 | 64,51 |
|  | 1 очередь реализации генерального плана (2020г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Старая Икшурма | - | - |  | 501 60,12 | - | 501 60,12 | 72,14 | 6,01 | 30,06 | 54,0 | 162,22 |
| 2 | с. Татарская Икшурма | - | - |  | 265 31,8 | - | 265 31,8 | 38,16 | 3,18 | 15,90 | 54,0 | 111,24 |
| 3 | д. Три-Сосны | - | - |  | 97 11,64 | - | 97 11,64 | 13,97 | 1,16 | 5,82 | 54 | 74,95 |
|  | Расчетный срок реализации генерального плана (2035г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Старая Икшурма | - | - |  | 501 60,12 | - | 501 60,12 | 72,14 | 6,01 | 30,06 | 54,0 | 162,22 |
| 2 | с. Татарская Икшурма | - | - |  | 265 31,8 | - | 265 31,8 | 38,16 | 3,18 | 15,90 | 54,0 | 111,24 |
| 3 | д. Три-Сосны | - | - |  | 97 11,64 | - | 97 11,64 | 13,97 | 1,16 | 5,82 | 54 | 74,95 |

Примечание: Столбцы (1), (2), (3), (4) по наименованию соответствуют таблице 3.8.1 по нормам водопотребления на 1 человека.

### 3.8.2. Канализация

Расчетные расходы

При проектировании системы канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Результаты расчетов на существующее положение, на все сроки реализации генерального плана представлены в таблице 3.8.4.

Удельные нормы водоотведения

Таблица 3.8.3

| № пп | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 250 |
| 2 | Тоже с местными водонагревателями | 190 |
| 3 | Тоже без ванн | 120 |
| 4 | Дома с водопользованием из водоразборных колонок | 25 |

Проектное предложение

В целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения и экологического благополучия водных источников в первоочередных мероприятиях предусматривается следующее:

В целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения и экологического благополучия водных источников предусматривается следующее:

1.	строительство современных биологических очистных сооружений канализации с доведением уровня очистки сточных вод до нормативных требований в с. Старая Икшурма производительностью 80м3/сут;

2.	организация вывоза стоков от существующих септиков и выгребных ям жилой и общественной застройки;

3.	строительство сетей канализации с применением труб из современных материалов на основе современных технологий;

4.	строительство блочной канализационной насосной станции для перекачки стоков на очистные сооружения.

До развития централизованной системы канализации с соответствующими очистными сооружениями рекомендуется устройство местной канализации с очисткой сточных вод для обслуживания общественно-бытовых зданий и жилых домов многоквартирной (секционной) застройки;

Размещение очистных сооружений и точка сброса, необходимость в канализационной насосной станции, их количество и производительность, месторасположение сливной станции, протяженность канализационной сети уточняются на последующих стадиях проектирования после проведения гидравлического расчета с учетом геологических, геоморфологических и гидрогеологических условий территории и рельефа местности

Расчетное водоотведение населением

Таблица 3.8.4

| № пп | Наименование сельских поселений и населенных пунктов | Коммунальный сектор Число жителей Среднесуточ.расход, м3/сут |  |  |  |  | Qмах, м3/сут | Неучтенные расходы, м3/сут | Итого, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1) | (2 ) | (3) | (4) | Qср, м3/сут |  |  |  |
|  | Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Старая Икшурма | - | - | 145 20,3 | 342 8,55 | 487 28,85 | 34,62 | 1,2 | 35,82 |
| 2 | с. Татарская Икшурма | - | - | 31 4,34 | 246 6,15 | 277 10,49 | 12,58 | 0,8 | 13,38 |
| 3 | д. Три-Сосны | - | - | - | 94 2,35 | 94 2,35 | 2,82 | 0,21 | 3,03 |
|  | 1 очередь реализации генерального плана (2020г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Старая Икшурма | - | - | 501 60,12 | - | 501 60,12 | 72,14 | 3,05 | 75,19 |
| 2 | с. Татарская Икшурма | - | - | 265 31,8 | - | 265 31,8 | 38,16 | 1,5 | 39,66 |
| 3 | д. Три-Сосны | - | - | 97 11,64 | - | 97 11,64 | 13,97 | 0,6 | 14,57 |
|  | Расчетный срок реализации генерального плана (2035г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Старая Икшурма | - | - | 501 60,12 | - | 501 60,12 | 72,14 | 3,05 | 75,19 |
| 2 | с. Татарская Икшурма | - | - | 265 31,8 | - | 265 31,8 | 38,16 | 1,5 | 39,66 |
| 3 | д. Три-Сосны | - | - | 97 11,64 | - | 97 11,64 | 13,97 | 0,6 | 14,57 |

Примечание: Столбцы (1), (2), (3), (4) по наименованию соответствуют таблице 3.8.3 по нормам водоотведения на 1 человека.

Организация поверхностного стока

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока и устройство сети водостоков.

На первую очередь проектом предлагается открытая сеть ливнестоков. Она является простейшей системой, не требующей сложных и дорогих сооружений.

Выполняется по всей территории сельского поселения, по открытым лоткам (кюветам) с обеих сторон дороги – в населенных пунктах.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м. Крутизна откосов кюветов 1:1.5 Продольные уклоны по кюветам назначают не менее 0,003 (0.3%).

Более точно глубину заложения, длину и местоположения водоотводных лотков определить отдельным рабочим проектом при проектировании дорог.

Через дороги водостоки из кюветов пропустить по железобетонным трубам и лоткам. Их диаметр, длину, уклон определить на стадии рабочего проекта.

Учитывая повышенные требования к охране водного бассейна и к качеству воды, выпуск загрязненных поверхностных вод с территории населенных пунктов рекомендуется выполнять через очистные сооружения с последующим сбросом, после соответствующей очистки, в водоприемники.

На расчетный срок, с увеличением благоустройства территории, проектом предлагается водосточная сеть закрытого типа. Она является наиболее совершенной и отвечает всем требованиям благоустройства территорий. Состоит из подземной сети водосточных труб – коллекторов, с приемом поверхностных вод дождеприемными колодцами и направлением собранных вод в водосточную сеть.

Сеть дождевой канализации (закрытого типа) предназначена для отвода атмосферных вод с территории проездов, крыш и площадей.

Поверхностные стоки с особо загрязненных участков, расположенных на селитебных территориях населенных пунктов должны подвергаться очистке на локальных очистных сооружениях перед сбросом их в водоемы или сеть дождевой канализации. На очистные сооружения должна отводиться наиболее загрязненная часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий.

Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, сбрасываются в водоем без очистки.

Перед очистными сооружениями необходимо запроектировать аккумулирующую емкость. Условно-чистые дождевые стоки по обводной линии сбрасываются вместе с очищенными стоками в водоприемники, согласно техническим условиям.

Аккумулированный дождевой сток отстаивают в течении 1-2 суток. При этом достигается снижение содержания взвешенных веществ и ХПК на 80-90%. Продолжительность отвода осветленной воды принимается в пределах 1-2 суток.

Поверхностные сточные воды с внеселитебных территорий (промышленных предприятий, складских хозяйств, автохозяйств и др.), а также с особо загрязненных участков, расположенных на селитебных территориях (бензозаправочные станции, стоянки автомашин, крупные автобусные станции и др.), должны подвергаться очистке на локальных или кустовых очистных сооружениях перед сбросом их в водоемы или сеть дождевой канализации.

По коллекторам дождевой канализации на очистные сооружения могут поступать условно-чистые воды, которые допускается сбрасывать в поселковую сеть дождевой канализации:

- условно-чистые воды производственные;

- конденсационные и от охлаждения производственной аппаратуры, не требующие очистки;

- грунтовые (дренажные) воды;

- воды от мойки автомашин после их очистки на локальных очистных сооружениях.

Состав этих вод должен удовлетворять требованиям «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами» и их выпуск должен быть подтвержден органами Государственного санитарного надзора.

С территорий, застроенных одно и двухэтажной застройкой, сброс дождевых вод проектируется посредством применения открытых водоотводящих устройств (уличные лотки, дорожные кюветы, водоотводные канавы) с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами. Продольный уклон лотков не должен быть менее 0,003.

Дождеприемные колодцы устанавливаются вдоль лотков дорог на затяжных участках спусков (подъемов), на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод, в пониженных местах при пилообразном профиле лотков дорог, в местах понижений, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод. Соединяются дождеприемники ветками с основным коллектором.

Диаметр водоотводного коллектора должен быть определен расчетом на стадии рабочего проекта.

Нормальная глубина заложения водосточных коллекторов 2-3 м, предельная 5-6 м.

Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен производиться в водоприемники, расположенные за пределами зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Закрытая сеть водостоков предусматривается в зоне застройки по проездам, огражденным бортовыми камнями, и на территориях с незначительными уклонами – менее 0,004, на площадях, в местах расположения общественных зданий, где применение открытого типа водоотвода неприемлемо с точки зрения требований благоустройства.

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям ″Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами″. Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей.

Тип очистных сооружений и схемы систем водоотведения должны быть разработаны на стадии рабочих проектов.

При застройке территории зданиями, сооружениями, прокладке асфальтовых дорог и тротуаров, устройстве спортивных площадок, зон отдыха объем фильтрации поверхностных вод уменьшится и увеличится объем воды, отводимый с территорий.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод  является настоятельной необходимостью.

В дальнейшем, каждое из мероприятий по отведению поверхностного стока должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

Для полного благоустройства сельского поселения рекомендуется разработка проекта схемы водоотведения коммунально бытовых и поверхностных стоков.

Схема водоотведения разрабатывается на основании принятых решений по системе водоотведения и является конкретным технически и экономически обоснованным решением по выбору и размещению комплекса инженерных сооружений для приема, транспортирования, очистки и выпуска их в водоем или передачи для последующего использования в сельском хозяйстве и промышленности.

### 3.8.3. Санитарная очистка территории

Расчетные расходы

Нормы накопления отходов на 1 жителя в год принимаются по Справочнику «Санитарная очистка территории и уборка населенных мест» (Москва, 1990 г.) и СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*»:

- твердые бытовые отходы – 1,5-1,1 м3/год (в зависимости от степени благоустройства (на 1 человека)),

- смёт с 1 м2 – 5-15 кг,

- жидкие отходы из выгребов – 2000 л.

Объемы твердых бытовых отходов от жилого сектора, проживающего на территории сельского поселения, на расчетные периоды приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Объемы твердых бытовых отходов от жилого сектора, проживающего на территории Староикшурминского сельского поселения

| Наименование | Объем твердых бытовых отходов, м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее положение 2012 г. | Первая очередь с 2013 по 2020 гг. | Расчетный срок с 2021 по 2035 гг. |
| Староикшурминское СП – всего, в том числе: | 944 | 9620 | 22185 |
| с.Старая Икшурма | 536 | 5585 | 12879 |
| с.Татарская Икшурма | 305 | 2954 | 6812 |
| д.Три-Сосны | 103 | 1081 | 2494 |

Для складирования предполагаемых объемов ТБО потребуются контейнеры и контейнерные площадки, необходимое количество которых рассчитано по формуле:

Псб=(СхТхКр):(VxКз), где

Псб- количество контейнеров, шт;

Т – периодичность вывоза, сут;

Кр=1,05 – коэффициент повторного заполнения отходами контейнеров в результате уборки контейнерной площадки после разгрузки контейнеров;

V=1,2 м3 – объем одного контейнера;

Кз=0,75 – коэффициент заполнения контейнеров.

Суточная норма накопления ТБО рассчитана по формуле:

С=(РхNxКН), где

С – суточная норма накопления ТБО;

Р – количество проживающих на территории домовладений и прочих жилых объектов;

N – среднесуточная норма накопления на 1 человека (0,003-0,004 м3), в зависимости от благоустройства жилья;

КН=1,25 – коэффициент неравномерности накопления ТБО.

В таблице 3.2 приведено необходимое количество контейнеров и контейнерных площадок для поселения по расчетным периодам.

Таблица 3.2

Необходимое количество контейнеров и контейнерных площадок

на расчетные периоды (для жилой застройки)

| Наименование | Количество контейнеров, шт. |  | Контейнерные площадки, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь 2020 г | Расчетный срок 2035 г | Первая очередь 2020 г | Расчетный срок 2035 г |
| Староикшурминское сельское поселение – всего, в т.ч.: | 8 | 8 | 4 | 4 |
| с.Старая Икшурма | 5 | 5 | 2 | 2 |
| с.Татарская Икшурма | 2 | 2 | 1 | 1 |
| д.Три-Сосны | 1 | 1 | 1 | 1 |

Для вывоза мусора из поселения требуется уборочный транспорт, необходимые нормы которого для Староикшурминского сельского поселения принимались по ныне действующей «Инструкции по организации и технологии механизированной уборки населенных мест» (Москва, 1980 г.): 16 мусоровозов и 20 ассенизационных машин на 100 000 жителей.

Таким образом, и на 1 очередь и на расчетный срок в Староикшурминском сельском поселении для вывоза ТБО и жидких отходов потребуются 1 мусоровоз и 1 ассенизационная машина.

Проектное предложение

Генеральным планом Староикшурминского сельского поселения предусмотрены мероприятия по оптимизации системы сбора, вывоза и утилизации бытовых отходов, санитарной очистке территории:

  - планово-регулярная санитарная очистка территории;

  - организация специальных площадок с твердым покрытием с установкой водонепроницаемых контейнеров для сбора отходов в соответствии с потребностями;

  - организация дифференцированного (раздельного) сбора и удаления мусора на предлагаемый к строительству межпоселенческий полигон ТБО, предлагаемый к строительству в 1,7 км к западу от с.Большой Арташ;

  - организация приемного пункта по принятию энергосберегающих ламп, используемых в бытовых условиях, и их вывоз к местам утилизации отходов с высоким классом токсичности;

  - организация приемного пункта по принятию стеклотары, стеклобоя, макулатуры, металлических банок, металлолома, пластика и пластиковых бутылок, хлопчатобумажной ветоши, автомобильных шин;

  - удаление уличного смета и строительного мусора на проектируемый полигон ТБО для насыпки изолирующего слоя;

  - вывоз навоза осуществлять на предлагаемое мероприятиями Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района навозохранилище закрытого типа вблизи с.Татарская Икшурма (Большекибячинское сельское поселение).

### 3.8.4. Теплоснабжение

Теплоснабжение усадебной жилой, общественной застройки – на первую очередь (2020г.) и на расчетный срок (2035г.) предлагается осуществить:

- усадебная застройка - от двухконтурных теплогенераторов;

- общественные учреждения  - от автономных источников тепла.

### 3.8.5. Газоснабжение

Расчетные расходы газа

Расходы газа на хозяйственно-бытовые и коммунально-бытовые нужды населения определены по укрупненным показателям потребления газа - 220 нм3/год для Староикшурминского сельского поселения на 1 человека в соответствии с СП 42-101-2003.

Расходы газа для отопления от местных генераторов тепла усадебной застройки определены в соответствии с тепловыми нагрузками.

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды населения на первую очередь (2020г.) и на расчетный срок(2035г.) представлены в таблице 3.8.7. Перспективные показатели  газификации. Увеличение жилого фонда представлена в таблице 3.8.8.

Таблица 3.8.7

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды  населения Староикшурминского сельского поселения

| № пп | Наименование сельских поселений | Годовой расход газа, тыс. нм3/год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I-я очередь (2020 год) | Расчетный срок (2035 год) |
|  | Староикшурминское | 957,57 | 957,57 |
|  | Итого: | 957,57 | 957,57 |

Таблица 3.8.8

Перспективные показатели газификации.

Увеличение жилого фонда (новое строительство)

| 2020 г. | 2035 г. |
| --- | --- |
| Староикшурминское СП |  |
| S=57,8 тыс. м2 Расход газа составляет: q= 57,8х 8,5 м3/мес х 12=5895,6 тыс. м3/год | S= 89,8 тыс. м2 Расход газа составляет: q= 89,8х 8,5 м3/мес х 12=9159,6 тыс. м3/год |

Проектное решение

Проектом предусматривается максимальное использование существующей системы газопроводов, позволяющей стабильное газоснабжение всех газифицированных объектов.

В соответствии с требованиями «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» Госгортехнадзора РФ 2003 г. техническое диагностирование для стальных  газопроводов должно проводиться по истечении 40 лет после ввода в эксплуатацию.

Ввиду отсутствия данных  по диагностированию о техническом состоянии газопроводов и установлении ресурса их дальнейшей эксплуатации, в технических решениях предусматривается максимальное сохранение и использование действующих газопроводов. Все существующие ГРП по производительности обеспечат газоснабжение жилищно-коммунального сектора на первую очередь и на расчетный срок. Замена ГРП не требуется.

### 3.8.6. Электроснабжение

Расчет электрических нагрузок

Электрические нагрузки по проекту планировки коммунально-бытового сектора (КБС) Староикшурминского сельского поселения определены в два срока:

- первая очередь – 2020 г.;

- расчетный срок – 2035 г.

Расчет электрических нагрузок хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд произведен по укрупненным нормам электропотребления на одного жителя согласно РД 34.20.185-94 (изм. 1999) «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Годовое электропотребление коммунально-бытового сектора рассчитано согласно РД 34.20.185-94, табл.2.4.4. «Укрупненные показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей и годового числа часов использования максимума электрической нагрузки».

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением. Эти данные не учитывают применения в жилых зданиях кондиционирования, электроотопления и электроводонагрева.

Расчетная мощность коммунально-бытового сектора рассчитано согласно РД 34.20.185-94, табл.2.4.3. «Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки». Удельная мощность электроэнергии для района составил 0,51 кВт/чел. (категория городов "малый", с плитами на природном газе). Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), наружного освещения. В таблице не учтены различные мелкопромышленные потребители (кроме перечисленных в п.4 примечания) питающиеся, как правило, по городским распределительным сетям.

Таблица 3.8.9

| Наименование | Исходный год 2010 г. | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. | Прирост на 2035 г. относит.2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Годовое электропотребление тыс.кВт*час/год | 1861,88 | 1872,72 | 1872,72 | 10,84 |
| 2. Расчетная мощность, кВт | 437,64 | 440,13 | 440,13 | 2,49 |
| 3.Трансформаторная мощность (полная мощность), кВА | 465,5 | 468,2 | 468,2 | 2,7 |

Годовое электропотребление коммунально-бытового сектора (тыс.кВт*ч/год) приведено в таблице 3.8.10. Расчетная мощность коммунально-бытового сектора (кВт) приведено в таблице 3.8.11. Расчетная трансформаторная мощность коммунально-бытового сектора (кВА) приведена в таблице 3.8.12.

Годовое электропотребление

коммунально–бытового сектора, тыс кВт.ч/год

Таблица 3.8.10

| Населенные пункты | Этапы расчетного срока |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Исходный год | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| Староикшурминское СП | 1861,88 | 1872,72 | 1872,72 |
| с. Старая Икшурма | 1056,8 | 1087,17 | 1087,17 |
| с. Татарская Икшурма | 601,1 | 575,05 | 575,05 |
| д. Три Сосны | 203,98 | 210,5 | 210,5 |

Расчетная мощность

коммунально – бытового сектора, кВт

Таблица 3.8.11

| Населенные пункты | Этапы расчетного срока |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Исходный год | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| Староикшурминское СП | 437,64 | 440,13 | 440,13 |
| с. Старая Икшурма | 248,4 | 255,51 | 255,51 |
| с. Татарская Икшурма | 141,3 | 135,15 | 135,15 |
| д. Три Сосны | 47,94 | 49,47 | 49,47 |

Расчетная  трансформаторная  мощность коммунально-бытового сектора, кВА

Таблица 3.8.12

| Населенные пункты | Этапы расчетного срока |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Исходный год | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| Староикшурминское СП | 465,5 | 468,2 | 468,2 |
| с. Старая Икшурма | 264,2 | 271,8 | 271,8 |
| с. Татарская Икшурма | 150,3 | 143,8 | 143,8 |
| д. Три Сосны | 51 | 52,6 | 52,6 |

Проектное решение

В настоящее время и вплоть до расчетных сроков прогнозируется незначительный прирост электропотребления. В основном это связано с естественным приростом населения.

В связи со сложившейся ситуацией имеется возможность использования, в полной мере, существующую схему электроснабжения района и строительства новых ТП для сектора КБС не планировать, а только поддерживать работоспособность существующей схемы и реконструировать изношенные ТП, КТП и ВЛ.

Согласно современным требованиям к электросетям рекомендуется:

- Оснащение ВЛ быстродействующими ВЧ защитами;

- Телемеханизация подстанций;

- Монтаж автоматизированных систем учёта электроэнергии в распределительной сети населенных пунктов;

- Применение энергосберегающих технологий и компенсации реактивной мощности.

Перечень населенных пунктов

Староикшурминского сельского поселения,

подлежащих развитию систем электроснабжения до 2020 года.

| Наименование | Протяженность (км) | Стоимость СМР в тек Ценах (млн. руб.) | Начало Строительства (год) |
| --- | --- | --- | --- |
| Старая Икшурма | 4,80 | 5,28 | 2019 |
| Три Сосны | 1,20 | 1,32 | 2019 |

*Утвержденная программа комплексного развития инженерной инфраструктуры Сабинского муниципального района РТ 19.02.2010 года № 294

### 3.8.7. Слаботочные сети

Проектные решения

Телефонизация

Потребное количество телефонов, теле-и радиоточек на все сроки развития Староикшурминского сельского поселения предусматривается 100% для всего населения района с учетом коэффициента семейности 3,2 чел.

Радиофикация

Радиофикацию Староикшурминского сельского поселения обеспечить от существующего радиотрансляционного узла мощностью 5 кВт.

Распределительные радиофидеры напряжением 240 В выполняются стальным проводом по стойкам и на крышах жилых домов и общественных зданий.

Телевидение

Телевещание Староикшурминского сельского поселения обеспечить от существующей  телевизионной станции, емкость которой составляет 10000 точек.

Базовый пакет кабельного аналогового телевидения включает в себя 30 тематических каналов с возможностью расширения до 90 каналов.

Аналоговый сигнал поступает со спутника, приемные антенны расположены на здании телерадиокомпании «ТРК «ТВТ».

Цифровой сигнал поступает по оптоволоконному кабелю с центрального офиса телерадиокомпании «ТРК «ТВТ» г. Казани.

## 3.9 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

### 3.9.1 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны подробно рассмотрены в Схеме территориального планирования Сабинского муниципального района.

Световая маскировка

В соответствии с таблицей 7 СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» Староикшурминское сельское поселение не попадает в зону светомаскировки.

На территории поселения должны осуществляться заблаговременно только организационные мероприятия по обеспечению отключения наружного освещения поселения и объектов экономики, внутреннего освещения жилых, общественных и вспомогательных зданий, а также организационные мероприятия по подготовке и обеспечению световой маскировки производственных огней (подсветка культовых сооружений и т.д.) при подаче сигнала «Воздушная тревога».

### 3.9.2 Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В соответствии со Схемой территориального планирования Республики Татарстан, Сабинский район отнесен к группе со средней интенсивностью проявления неблагоприятных ситуаций. Степень комплексной техногенной нагрузки в Сабинском районе соответствует значениям выше среднего уровня.

Высокую эффективность в деле защиты населения и территорий поселения имеет проведение инженерно-технических мероприятий, предусматривающих возведение и эксплуатацию соответствующих защитных сооружений для защиты от неблагоприятных и опасных явлений и процессов природного и техногенного характера.

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций

природного характера

Чрезвычайная ситуация природного характера - обстановка на определённой территории или акватории, сложившаяся в результате стихийного природного бедствия, которое может повлечь или повлекло за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. Различают природные чрезвычайные ситуации по характеру источника и масштабам.

Опасными природными процессами и явлениями, наблюдаемыми на территории Староикшурминского сельского поселения, являются:

- метеорологические: сильный ветер (в том числе шквал); очень сильный дождь; крупный град; очень сильный снег, метель; снежные заносы (в том числе дорог); сильный мороз; экстремально высокие температуры);

- сейсмичность;

- природные пожары.

Опасные комплексы неблагоприятных метеоявлений

Ураганы и сильные ветры бывают в поселении ежегодно, в период с мая по август включительно. В соответствии с приказом МЧС России № 329 от 8.07.04 г. критерием отнесения данного явления к ЧС считается скорость ветра (включая порывы) 25 м/с и более.

На территории сельского поселения в  среднегодовом разрезе преобладают ветры южных четвертей, преобладающее направление ветров летом - северное.

Из атмосферных явлений в осенний период, в основном, преобладают туманы, в летний период – грозы и град. Иногда отмечаются ранние грозы в мае и поздние – в начале сентября. Гололедно-изморозные отложения отмечаются с конца осени до середины весны.

Среднее число дней с грозой - 23.  Продолжительность гроз невелика, наибольшая отмечается в июле. Средняя продолжительность грозы составляет 2,0–2,5 часа. Грозы наблюдаются, преимущественно, в послеполуденное время, максимальная продолжительность приходится на время от 12 до 24 часов. Грозы и град, обычно сопровождающиеся ливневыми осадками и шквалистым ветром, являются стихийными явлениями природы и могут приносить значительные убытки народному хозяйству.

Среди атмосферных явлений в поселении, оказывающих негативное влияние на различные стороны хозяйственной деятельности, выделяются туманы. Среднее число дней с туманами в год – 30.

Сельское поселение расположено в зоне умеренно-континентального климата с холодной зимой (средняя температура января составляет –  -  9,4°), теплым летом (со средней температурой июля +20,9 0С). В эти же месяцы наблюдаются экстремально высокие и экстремально низкие температуры. Максимальная температура достигает  + 33,4 0С, минимальная температура воздуха  -  -  26,5С.

Мероприятия по снижению возможных последствий метеоявлений

Опасность для людей при неблагоприятных метеоявлениях заключается в разрушении дорожных и мостовых покрытий, сооружений, воздушных линиях электропередач и связи, наземных трубопроводов, а также поражении людей обломками разрушенных сооружений, осколками стекол, летящими с большой скоростью.

Населению, проживающему в районе, подверженному воздействию неблагоприятных метеоявлений необходимо ознакомиться:

- с сигналами оповещения о возможном стихийном бедствии;

- способами защиты людей и повышения устойчивости зданий (сооружений) к воздействию ураганного ветра;

- правилами поведения людей при наступлении ураганов, шквалов, бурь;

- местами укрытия в ближайших защитных сооружениях в т.ч. подвалах или наиболее прочных и устойчивых зданиях;

- путями выхода и районами размещения при организованной эвакуации из зон повышенной опасности;

- адресами и телефонами органов управления МЧС России, администрации, комиссии по чрезвычайным ситуациям населенного пункта;

- способами и средствами ликвидации последствий ураганов, шквалов, бурь, а также приемами оказания помощи пострадавшим, оказавшихся в завалах разрушенных зданий и сооружений.

К основным группам заблаговременных предупредительных мероприятий относятся:

- оценка и проверка прочности относительно слабых элементов конструкций зданий и сооружений и укрепление их с целью обеспечения сохранности при воздействии ураганных ветров (крыш, веранд, легких каркасов зданий, дымовых труб, кранов, опор ЛЭП и т.д.);

- подготовка и проведение предупредительных мероприятий, направленных на предотвращение и локализацию возникающих пожаров при разрушении зданий, печей, технологических установок открытого горения.

Комплекс мероприятий по предотвращению и локализации пожаров, затоплений, возникающих при ураганах, может включать:

- отключение газовых сетей и электроэнергии в зданиях (жилых, общественных, промышленных) и других объектах со взрыво- и пожароопасной технологией которые могут быть разрушены при ураганном ветре;

- подготовка и отключение топочных печей и технологических установок открытого горения;

- внедрение централизованных систем автоматического пожаротушения;

- контроль готовности сил и средств для предотвращения и локализации затоплений.

При подготовке и ликвидации последствий ураганов после получения штормового предупреждения и в ходе ликвидации ЧС проводятся различные оперативные защитные мероприятия:

- прогнозирование возможной обстановки при ураганах;

- проверка готовности защитных сооружений, подвалов и других загубленных сооружений;

- оповещение и укрытие населения;

- подготовка сил и средств соответствующих органов управления и служб к действиям по предупреждению и ликвидации ЧС;

- закрепление дымовых труб, опор ЛЭП, кранов путем установки растяжек и подпорок;

- проведение инженерно-спасательных работ и мероприятий по локализации и тушению пожаров, защите населения и сельскохозяйственных животных от затоплений;

- безаварийная остановка производства на потенциально-опасных объектах;

- восстановление разрушенных систем электроснабжения, связи, управления и информации населения, подготовка к восстановительным работам в зоне ЧС.

В целях обеспечения безопасности людей, вынужденно оказавшихся на открытой местности в зоне действия урагана, необходимо укрыться на дне оврагов, ям, котлованов, кюветов дорог. Плотно прижаться к земле. Не следует приближаться к объектам, имеющим АХОВ и ЛВЖ, останавливаться под отдельно стоящими деревьями, опорами ЛЭП, а также заходить в поврежденные здания. Передвигаться следует только по основным дорогам.

Зимние метели, низкие температуры

Зимой часты метели, причем начало их приурочено к первым снегопадам. Среднее число дней с метелями за год – 44.

Наиболее часто метели отмечаются в декабре - феврале. Метели наиболее вероятны при колебании температур от 0 до –150С и при температурах ниже 250С, редко при положительных температурах, близких к 00С.

Многолетняя дата установления снежного покрова – 19 ноября. К концу зимы почвы промерзают на глубину 151 см. Снежный покров достигает максимальной высоты 34 см в начале марта. Многолетняя дата схода снега – 13 апреля. Зима длится с середины ноября до середины апреля. Число дней с устойчивым снежным покровом – 153. Территория сельского поселения относится к IV снеговому району.

Снегоперенос вызывает необходимость снегозащиты на существующих и планируемых трассах.

Мероприятия по снижению возможных последствий

метелей и низких температур

Необходимо предусмотреть мероприятия по зимнему содержанию автомобильных дорог, которые сводятся к обеспечению нормальных условий для движения автотранспорта при максимальном облегчении и удешевлении выполняемых работ:

- защитные меры по предотвращению образования снежных заносов путем устройства постоянных или временных средств снегозащиты;

- профилактические меры, цель которых - не допустить образования оледенения на дорожном покрытии от проходящего транспорта;

- меры по удалению снежных и ледяных образований на дороге и уменьшению их воздействия на автомобильное движение;

- освещение дорог в темное время суток.

Защита дорог от снежных заносов осуществляется с помощью постоянной или временной снегозащиты. К постоянной снегозащите относят снегозащитные лесополосы и постоянные заборы, к временной - снегозадерживающие щиты, снежные траншеи, валы и т.д.

Населению, при получении сигнала о возможности возникновения сильной метели, необходимо:

- знать правила поведения, как во время сильной метели, так и после нее;

- осуществить мероприятия по повышению устойчивости зданий и сооружений и защите людей;

- подготовить 2-3дневный запас средств жизнеобеспечения, средств автономного освещения; оповещения (радиоприемник на батарейках);

- включить средства оповещения для получения новой информации о стихии;

- подготовиться к возможному отключению электроэнергии;

- перейти, при необходимости в более прочные здания.

Действие охлаждающего микроклимата на человека зависит от многих условий, среди которых необходимо отметить температуру, влажность и скорость движения воздуха, а также теплозащитные свойства одежды.

Существующие средства защиты от низких температур можно условно разделить на пассивные и активные.

К пассивным средствам следует отнести все виды теплой одежды. Пассивные средства защиты уменьшают потери теплоты излучением, теплопередачей, конвекцией, с помощью рационального применения «инертного воздуха» между тканями материалов со значительной теплоизоляционной способностью.

Активные средства теплозащиты связаны с затратами внешней теплоты, необходимой для обеспечения оптимальных условий микроклимата на поверхности тела человека. К этим средствам относятся специальные помещения, электрообогревающие устройства, термофизические и термохимические грелки, устройства с нагретой циркулирующей жидкостью или воздухом.

Большую эффективность защиты от низких температур обеспечивают помещения различного назначения. Подбор соответствующих ограждающих конструкций помещений, а также использование систем отопления и воздушных завес позволяют поддерживать в них оптимальные значения температур даже в самых суровых климатических условиях.

Актуальной является оптимизация процесса восстановления теплового состояния человека после охлаждения. Существует несколько способов применения индивидуальных средств согревания человека. Это «пассивное» согревание с помощью одежды, снаряжения и т.д. заключающееся в уменьшении теплоотдачи организмом. И активное согревание с помощью наружных средств.

Высокие температуры

Возможность установления аномально высокой температуры окружающей среды (до + 38o С) на длительный период вызвала необходимость разработки и применения специальных мероприятий по защите населения от опасного воздействия высоких температур.

Мероприятия по снижению возможных последствий

высоких температур

В качестве мероприятий по защите от воздействия высоких температур можно выделить:

- гигиена питания и водопотребления. Обеспечение водопотребления достаточное для утоления жажды. Критериями достаточности воды являются субъективные ощущения и относительно стабильная масса, при этом целесообразно дробное принятие жидкости. В связи со снижением аппетита в жаркое время важное значение приобретает рациональный режим питания, когда основные приемы пищи приходятся на прохладный период суток;

- гигиена одежды. Основное требование к одежде, предназначенной для использования в жарких условиях, является ее достаточная гигроскопичность, влагоемкость, воздухопаропроницаемость. Важную роль в одежде играет ее цвет, радиационную теплоту меньше поглощают светлые ткани, чем темные;

- режим труда и отдыха. Следует руководствоваться основным принципом – необходимостью восстановления физиологических функций к началу следующего трудового периода. Для защиты от неблагоприятных воздействий высоких температур работающих на открытом воздухе периодически необходим кратковременный отдых в местах, защищенных от прямого солнечного облучения. Целесообразно устанавливать медицинское наблюдение.

Характеристики опасных геологических процессов и явлений

Сейсмичность

В соответствии с картой категории В территория рассматриваемого сельского поселения покрывается 6-ти балльными сотрясениями и строительство может вестись без учета повышенных требований к качеству строительных материалов и строительных работ (СНиП 2.02.01-83*
"Основания зданий и сооружений"  Пункт 10.1).

Природные пожары

Леса Сабинского  района относятся к III  классу пожарной опасности, согласно СТП Сабинского района.

Лесной фонд Староикшурминского сельского поселения занимает площадь 70,40 га, что составляет 1,6 % от всей площади сельского поселения.

На территории Староикшурминского сельского поселения расположены леса ГКУ «Сабинское лесничество» Сабабашского участкового лесничества.

Кроме лесов лесного фонда, на территории поселения имеются лесные земли и лесные насаждения, не входящие в лесной фонд, общей площадью 16,2 га.

Из-за неосторожного обращения людей с огнем во время отдыха или выполнения работ в поселении возникают природные пожары.

Основная причина возгорания – несоблюдение правил пожарной безопасности (человеческий фактор).

Организация работ по тушению лесных пожаров  проводится в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 8 июля 2014 г. N 313 "Об утверждении Правил тушения лесных пожаров".

Инженерные мероприятия при борьбе с пожарами

Противопожарная профилактика в лесах предусматривает проведение комплекса мероприятий, направленных на предупреждение возникновения лесных пожаров, ограничение их распространения и создание условий для обеспечения успешной борьбы с ними. Мероприятия по противопожарному устройству лесов проводятся на основе планов, составленных при лесоустройстве, или специальных планов противопожарного устройства лесной территории региона. При составлении указанных планов виды противопожарных мероприятий и объемы выполняемых работ по каждому лесхозу должны основываться на данных об уровне развития экономики района, степени хозяйственного освоения лесов, интенсивности ведения лесного хозяйства, фактической горимости лесов. На основе этих материалов лесхозы разрабатывают годовые оперативные планы текущих противопожарных мероприятий. При этом должны учитываться происходящие изменения в лесном фонде, причины возникновения лесных пожаров, социально-демографический состав виновников их возникновения, а также динамика погодных условий для соответствующего корректирования работы.

Следует иметь в виду, что наибольший эффект от профилактических мероприятий может быть достигнут тогда, когда они проводятся по определенной системе, комплексно, целенаправленно и последовательно во времени.

Организация проведения противопожарной профилактики в лесах

Мероприятия по противопожарной профилактике подразделяются на три основные группы: предупреждение возникновения пожаров, ограничение распространения пожаров и организационно-технические и другие мероприятия, обеспечивающие пожарную устойчивость поселения.

Предупреждение возникновения природных пожаров осуществляется посредством пропаганды и агитации, регулирования посещаемости природных территорий населением, государственного пожарного надзора в целях контроля за соблюдением правил пожарной безопасности, организационно-технических мероприятий, снижающих вероятность возникновения пожаров.

Ограничение распространения пожаров заключается в повышении пожароустойчивости насаждений (естественного и искусственного происхождения) за счет регулирования состава древостоев, очистки их от захламленности, противопожарного обустройства территорий, включающего создание системы противопожарных барьеров, сети дорог и водоемов, а также в контролируемом выжигании территорий.

Организационно-технические и другие мероприятия, повышающие пожарную устойчивость природных территорий, заключаются в подготовке местного населения к работам по предупреждению, обнаружению, тушению пожаров в поселении; строительству и ремонту противопожарных объектов; работе с органами власти, арендаторами и т.д.

По времени и оперативности проведения профилактические мероприятия подразделяются на:

- плановые, выполняемые по заранее разработанному проекту независимо от уровня текущей пожарной опасности (ПО), устройство минерализованных полос, противопожарных дорог и водоемов);

- регламентированные текущим уровнем пожарной опасности (дежурство пожарных команд, регулирование посещаемости природных территорий населением, патрулирование и др.).

Мероприятия по предупреждению возникновения природных пожаров

Учитывая, что в подавляющем большинстве случаев природные пожары возникают из-за неосторожного обращения людей с огнем во время отдыха или выполнения работ, в поселении необходимо осуществлять:

- проведение лесопожарной пропаганды среди населения в населенных пунктах поселения, местах выполнения работ и массового отдыха людей по соблюдению правил пожарной безопасности;

- организацию мест рекреации в целях сокращения неорганизованного притока людей, обеспечения пожарной безопасности в местах отдыха;

- организацию государственного пожарного надзора в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности, установление причин возникновения природных пожаров, выявление нарушителей и виновников возникновения природных пожаров.

В целях предотвращения природных пожаров и борьбы с ними органы исполнительной власти:

- организуют ежегодно разработку и выполнение планов мероприятий по профилактике природных пожаров, противопожарному обустройству территорий, в том числе территорий, покрытых древесно-кустарниковой растительностью;

- обеспечивают готовность организаций, на которые возложены охрана и защита природных территорий;

- утверждают ежегодно до начала пожароопасного сезона оперативные планы борьбы с природными пожарами;

- устанавливают порядок привлечения сил и средств для тушения природных пожаров.

В комплексе мер по борьбе с природными пожарами особое место занимает проведение таких инженерных мероприятий, как устройство заградительных и минерализованных полос и канав. Они создаются в целях:

- локализации пожаров без предварительной остановки их распространения непосредственным воздействием на кромку пожара;

- надежной локализации пожаров, распространение которых было приостановлено;

- применения отжига от опорных полос.

Заградительной называют полосу местности, с поверхности которой удалены древесно-кустарниковые насаждения и горючие материалы; минерализованной - полосу местности, с которой удалена, кроме того, травяная растительность, лесная подстилка и горючие материалы вплоть до минерального слоя почвы.

Каждая заградительная полоса создается на некотором удалении от кромки пожара и должна своими концами упираться в какие-либо естественные или искусственные противопожарные барьеры (дороги, ручьи, минерализованные полосы и др.).

Для того чтобы в тихую погоду задержать распространяющийся огонь, ширину заградительной полосы делают не меньше двойной высоты пламени огня. При сильном ветре ширина заградительной полосы может достигать 100 м. Широкие заградительные полосы создают с помощью специальной техники или отжигом узкой минерализованной опорной полосы.

Места и направления заградительных полос выбирают с таким расчетом, чтобы при выполнении работ личный состав и техника находились на безопасном расстоянии от фронта огня. В кустарниках и мелколесье заградительные полосы при низовых пожарах устраивают на расстоянии 20 – 30 м от кромки пожара, а при верховых пожарах это расстояние зависит от скорости распространения огня.

Заградительные полосы в основном устраивают с помощью дорожной и землеройной техники, чаще всего используются бульдозеры, способные работать в сложных и тяжелых условиях. Для устройства минерализованных полос применяют также обычные прицепные плуги. На прокладку 1000 м минерализованной полосы трактором с плугом в один след затрачивается примерно 30—50 минут. Однако в отличие от бульдозера трактор не может расчищать для себя путь, поэтому его используют лишь на открытых местах или при негустом древостое. На легких почвах минерализованные полосы прокладывают плугом, применяя в качестве тягача автомашину повышенной проходимости.

Устройство заградительных и минерализованных полос особенно эффективно в сочетании с другими способами тушения пожаров. Например, при тушении сильного пожара против фронта огня может быть применен отжиг, на флангах созданы заградительные полосы, а с тыла кромка пожара залита водой.

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций

техногенного характера

Чрезвычайная ситуация техногенного характера – обстановка, при которой в результате возникновения аварии на объекте, определённой территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей среде. Различают чрезвычайную ситуацию техногенного характера по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации. Чрезвычайные ситуации техногенного характера создаются взрывами, пожарами, крушениями, выбросами химических и радиоактивных веществ, разрушениями, падениями, обвалами на объектах техносферы.

Потенциально опасные объекты

Потенциально опасных объектов на территории сельского поселения не имеется, согласно Переченя потенциально опасных объектов, утвержденного распоряжением  Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Татарстан  от 31.01.2014 № 02-14 р.

Однако, на территории сельского поселения имеются объекты, которые проектом принимаются  потенциально опасными:

- взрывопожароопасные объекты:

- межпоселковые газопроводы;

- пожароопасные  объекты:

- машинно-тракторный парк (учитывая возможное скопление техники, ГСМ, и то обстоятельство, что ГСМ и топливо являются веществами способными  гореть; учитывая возможные аварийные ситуации);

- зерноток (учитывая возможное скопление зерна и возможные аварийные ситуации).

Возможны дорожно-транспортные происшествия на дорогах, проходящих через территорию сельского поселения.

Мероприятия по защите от пожаров

В связи с тем, что на территории сельского поселения имеется ряд взрывопожароопасных и пожароопасных объектов особую актуальность приобретают профилактические мероприятия по защите от пожаров, которые предусматривают:

- уменьшение пожарной нагрузки;

- нейтрализация и устранение источников зажигания;

- повышение огнестойкости конструкций зданий и сооружений;

- организация пожарной охраны.

К инженерно-техническим мероприятиям по защите от пожаров относиться:

- применение основных строительных конструкций объектов с регламентированными пределами огнестойкости и пожарной безопасности;

- использование пропитки конструкций объектов антиперенами и нанесение на них огнезащитных составов;

- применение устройств, обеспечивающих ограничение распространения пожара;

- аварийное отключение и переключение установок и коммуникаций;

- применение средств, предотвращающих или ограничивающих разлив и растекание жидкости при пожаре;

- использование огнепреграждающих устройств в оборудовании;

- применение средств пожаротушения и соответствующих видов пожарной техники;

- использование автоматических средств пожаротушения.

Аварии на межпоселковых газопроводах

Основными причинами аварий на межпоселковых газопроводах могут быть: заводской брак труб, тройников, газовых кранов, муфт, вставок, прокладок и других деталей; брак строительно-монтажных работ, в основном аварийных соединений; стресс коррозионно-ориентированных трещин, наиболее опасные дефекты, своевременное выявление которых является на сегодняшний день одной из первостепенных задач.

Практика эксплуатации газовых сетей и сооружений показывает, чтопри повреждении отдельных элементов системы вытекающий газ может легко воспламениться, после чего начинается его интенсивное горение.

В обычных условиях, наиболее распространенными повреждениями на газопроводах являются разрывы стыков стальных труб, переломы чугунных труб, неисправность арматуры, повреждения оголовков конденсатосборников, гидрозатворов, контрольных трубок, неплотности в резьбовых, фланцевых и сальниковых соединениях и др.

Наибольшую опасность в очаге поражения следует ожидать от нарушения и разрывов сетей в разрушенных жилых домах и газифицированных зданиях промышленных предприятий. Это неизбежно приведет к массовым загораниям.

Аварийные работы на газовых сетях связаны, главным образом, с предотвращением и ликвидацией загазованности помещений, где могут находиться люди, а также с ликвидацией очагов воспламенения в местах утечки газа.

Наличие газа в воздухе и его утечки определяется:

      - по запаху (вводится вещество – одорант, которое придает газу специфический запах);

      - контрольными трубками (на особенно ответственных и труднодоступных участках газопроводов);

      - по внешним признакам (при избытке газа в воздухе и почве растительность желтеет, на воде появляются пузырьки, из газопроводов среднего давления можно услышать шипение выходящего газа, в зимнее время буреет снег;

      - бурением контрольных скважин (скважина должна быть смещена

      - относительно продольной оси трубопровода так, чтобы она прошла в 15–20 см от стенки трубы; скважины закладывают в местах стыков, а если данные о них отсутствуют, то через каждые 2 м;

      - газоиндикаторами типа ПГФ2М1 (показывает наличие горючих газов в газовоздушной смеси), газоанализаторами типов УГ-2, ГТ-2, меховыми респираторами НМ-4 (показывают содержание в воздухе газов или паров природного газа, оксида углерода, аммиака, нефтепродуктов, работа которых основана на цветной реакции индикаторного вещества с определенной примесью газа в воздухе (время, необходимое для проведения одного анализа, составляет от 2 до 10 мин).

Для отыскания мест утечки необходимо иметь план трассы газопровода со всеми имеющимися сооружениями и устройствами (сетевыми колодцами, задвижками, контрольными трубками, конденсатосборниками, пропарниками и др.). На плане также должны быть нанесены все коммуникации и сооружения водопровода, канализации, телефона, кабельных линий, коллекторы, подвальные и полуподвальные помещения в полосе 50 м от оси газопровода.

При обнаружении газа в помещении, прежде всего, отключают газовую сеть здания краном на вводе. Работать в загазованном помещении опасно, поэтому необходимо предварительно снизить концентрацию газа в воздухе путем естественной или искусственной вентиляции. В последнем случае, следует помнить, что вентиляторы работают на отсос, поэтому они должны быть во взрывобезопасном исполнении.

Во многих случаях газ, выходящий из поврежденных мест, может воспламениться. Размеры факела зависят от давления газа и размера отверстия.

Низкое давление – не вызывает больших трудностей. Место выхода газа замазывают глиной, набрасывают на пламя мокрый брезент или кошму, засыпают землей, песком.

Среднее давление – газ проходит слой воды и может гореть в воздухе.

Пламя следует тушить струей инертного газа, сжатого воздуха от компрессора или воды от пожарного насоса, создающей достаточное противодавление струе выходящего газа. Струей сжатого воздуха от компрессора с давлением 300–600 кПа, направляемой одним или несколькими шлангами к месту выхода газа, можно сбить пламя при давлении в газопроводе до 60 кПа.

Защита населения вблизи газопровода должна проводиться по нескольким направлениям:

- снижение вероятности возникновения аварии. Этот фактор определяется надежностью технологического оборудования и возможностью контроля и поддержания его ресурса.

- уменьшения масштабов распространения физических полей воздействия от аварии в окружающем пространстве. С этой целью устраиваются специальные задвижки, позволяющие в случае аварии автоматически отсечь неисправную часть трубопровода. Необходимо также выполнять требования по удалению возможных источников воспламенения вблизи трубопровода.

- уменьшения масштабов поражения. В первую очередь речь идет о поражении людей, т.е. технического персонала и населения. Населенные пункты должны быть размещены вне зоны действия возможного взрыва или пожара при аварии. Все объекты воздействия должны быть удалены на безопасное расстояние.

- обучение населения и персонала действиям при возможной аварии на трубопроводе, умению провести экстренную эвакуацию за зону возможного поражения и оказать медицинскую помощь пострадавшим.

Опасности на автомобильном транспорте

Функционирование автодорог, проходящих через территорию сельского поселения требует учета, возможных дорожно-транспортных происшествий. Проблема аварийности на автомобильном транспорте приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Мероприятия по ликвидации последствий аварий на транспорте

Подавляющая часть транспортных происшествий приходится на автомобильный транспорт, для которого характерен достаточно большой тип происшествий: столкновения, наезды, опрокидывания, пожары, падения с крутых склонов, падения в водоемы и т.д.

На практике при дорожно-транспортных происшествиях места выполнения аварийно-спасательных работ распределяются в трех зонах. В первой зоне (в радиусе 5 метров от объекта происшествия) находятся специалисты, непосредственно выполняющие работы по оказанию помощи пострадавшим. Во второй зоне (в радиусе 10 метров) располагаются остальные члены спасательных групп, которые обеспечивают готовность к работе аварийно-спасательных средств. В третьей зоне (в радиусе более 10 метров) располагаются средства доставки спасателей к месту происшествия, средства освещения и ограждения и другие аварийные технические средства. Нормы времени прибытия сил различных ведомств определяются нормативными документами.

Руководство всеми силами и средствами, привлеченными к ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия, и организацию их взаимодействия осуществляет руководитель работ по ликвидации последствий происшествия. Он является единоначальником, ему подчиняются все подразделения, прибывшие к месту аварии. Он несет ответственность за организацию работ, безопасность личного состава, сохранность аварийно-спасательной техники.

Если на место дорожно-транспортного происшествия первым прибыл руководитель одного из подразделений сил спасения или сотрудник ГИБДД, то он принимает на себя полномочия руководителя работ по ликвидации последствий происшествия и исполняет их до прибытия руководителя работ по ликвидации последствий происшествия, назначенного органами исполнительной власти (местного самоуправления).

Руководитель ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия обязан:

- произвести разведку и оценить обстановку на месте;

- немедленно организовать спасение людей, предотвратить панику, используя для этого имеющиеся силы и средства;

- определить решающее направление работ, необходимые силы и средства, способы и приемы действий;

- поставить задачи подразделениям (службам), обеспечить выполнение поставленных задач.

Главная задача — извлечение пострадавших (из салона автомобиля или из-под автомобиля) и оказание первой медицинской помощи. При необходимости требуется организовать на месте происшествия пункт оказания медицинской помощи;

- организовать связь с центральным узлом связи, комиссией по чрезвычайным ситуациям райцентра и сообщить точные координаты происшествия, что произошло, какие силы и средства введены в действие, что необходимо дополнительно; поддерживать в дальнейшем с ними непрерывную связь и сообщать об изменении обстановки на месте происшествия и принятых соответствующих решениях;

- в зависимости от обстановки на месте происшествия при необходимости организовать оперативный штаб, определить место его расположения и информировать его членов о принимаемых решениях;

- организовать взаимодействие со службами, привлекаемыми для ликвидации последствий происшествия, поддерживать постоянную связь с инженерно-техническими сотрудниками, принимать решения о приемах и способах ведения работ;

- назначить из числа лиц начальствующего состава ответственного за соблюдение мер безопасности;

- организовать проведение первоочередных работ по восстановлению движения на дороге.

В первую очередь оказывается помощь пострадавшим, которые не зажаты, а лишь блокированы в деформированном салоне и могут покинуть автомобиль через незастекленные оконные проемы, люки, двери самостоятельно или с помощью спасателей.

Затем освобождаются зажатые части тел пострадавших. В зависимости от конкретной обстановки осуществляется отгибание листового и профильного металла, перекусывание стоек, перегородок, сидений. Проделываются лазы в корпусе, крыше, днище, в отдельных случаях крыша снимается полностью.

При проведении аварийно-спасательных работ спасатели должны быть постоянно готовы к тушению пожара, который может возникнуть при работе, прежде всего, с электроинструментами.

Ликвидация последствий некоторых дорожно-транспортных происшествий имеет определенные особенности.

Так, например, при аварии на автотранспорте, перевозящем опасные грузы, необходимо руководствоваться информацией, содержащейся в грузовых документах (аварийной карточке), а также информационными таблицами на транспортных средствах. Информационные таблицы содержат код экстренных мер, идентификационный номер опасного вещества по списку ООН и знак опасности.

Знак опасности указывает на вид опасности посредством использования пяти главных символов: бомба (взрыв); пламя (пожар); череп и скрещенные кости (токсичность); трилистник (радиоактивность); жидкости, выливающиеся из двух стеклянных пробирок и поражающие руку (коррозия).

Эти символы дополняются четырьмя другими символами: окисляющие вещества (пламя над окружностью); невоспламеняющиеся нетоксичные газы (газовый баллон); инфекционные вещества (три полумесяца, наложенные на окружность); различные малоопасные вещества (семь вертикальных полос).

При перевозке опасных грузов организации-грузоотправители (грузополучатели) должны вручать водителю (сопровождающему) на каждую перевозку план действий в аварийной ситуации, в котором для ликвидации последствий аварии указывается порядок оповещения, время прибытия и действия аварийной бригады, перечень необходимого оборудования и инструментов, технология их применения. Эти сведения должны использоваться при подготовке и организации аварийно-спасательных работ.

Мероприятия по спасению пострадавших в ходе перевозки опасных грузов определяются характером поражения людей, размером повреждения технических средств, наличием вторичных поражающих факторов. При спасении пострадавших в таких дорожно-транспортных происшествиях проводится:

- разведка и оценка обстановки, определение границы опасной зоны и ее ограждение;

- локализация и ликвидация воздействий поражающих факторов;

- поиск и выявление пострадавших, обеспечение их средствами индивидуальной защиты и эвакуация из опасной зоны;

- оказание пострадавшим первой медицинской помощи;

- контроль содержания опасных веществ в воздухе, воде и почве.

Терроризм

Терроризм - насильственные акты, совершаемые против лиц или объектов, находящихся под защитой государственных или международных прав. Как правило, используются экстремистскими организациями в качестве способа политической борьбы для оказания давления на различные субъекты международной деятельности, прежде всего на власти того или иного государства.

Формами терроризма являются: необъявленные войны, политические убийства, взрывы дипломатических представительств и др. объектов, взятие заложников, разрушение международных транспортных систем, захват воздушных и морских судов и др.

К объектам, подлежащим антитеррористической защите, относятся:

- физические лица;

- государственные или правительственные объекты;

- места с массовым пребыванием людей (вокзалы, школы и пр.), предприятия и организации, в т. ч. представляющие повышенную опасность для населения и окружающей среды как источник катастроф техногенного характера;

- объекты инфраструктуры, в том числе система общественного транспорта и иные коммуникационные системы.

Ликвидация последствий террористических актов

Особенности ликвидации последствий террористических актов зависят от вида и масштабов чрезвычайных ситуаций, возникающих при совершении террористических актов. Наиболее характерными условиями обстановки террористических актов, сопровождающихся взрывами и несанкционированными техническими процессами на радиационно и химически опасных объектах, гидротехнических сооружениях, в зданиях и т.д., являются разрушения, массовые пожары, радиоактивное загрязнение, химическое заражение, затопление, эпидемии и эпифитотии. Свои особенности имеют также террористические акты, совершаемые на транспорте.

Все эти и другие особенности террористических актов определяют задачи органов управления по противодействию терроризму, по защите населения при террористических актах и ликвидации их последствий.

Основными задачами органов управления по противодействию терроризму являются:

- уточнение перечня объектов и систем жизнеобеспечения, наиболее вероятных для проведения на них террористических актов;

- разработка на опасных производственных объектах мероприятий по предотвращению несанкционированного проникновения посторонних лиц, прогнозирование возможных чрезвычайных ситуаций на них в случае террористических актов;

- внедрение системы страхования ответственности за причинение вреда гражданам, в том числе и от аварий в результате террористических актов;

- осуществление лицензирования деятельности опасных производств, декларирование безопасности и готовности к локализации и ликвидации аварий, в том числе в результате террористических актов;

- подготовка специальных разведывательных групп для обнаружения и идентификации опасных веществ, наиболее вероятных при террористических актах;

- определение перечня и подготовка специальных мероприятий для обнаружения и обезвреживания средств совершения технологических террористических актов.

- защита населения при различных террористических актах является задачей для всех органов управления в современных условиях. Выполнение этой задачи достигается:

- разработкой и осуществлением мероприятий в области противодействия терроризму, политическому, национальному и религиозному экстремизму;

- разработкой системы мер по антитеррористической защите населения в городах и сельской местности;

- осуществлением контроля за выполнением органами исполнительной власти и местного самоуправления действующего законодательства по вопросам борьбы с терроризмом;

- организацией безопасности функционирования потенциально опасных объектов, систем жизнеобеспечения городов и населенных пунктов;

- оказанием помощи представителям органов местного самоуправления, органам внутренних дел, ФСБ, органам управления ГОЧС в предупреждении террористических актов, поддержании общественного порядка при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных террористическими актами, обеспечении их взаимодействия при проведении эвакуационных мероприятий, ликвидации последствий терактов с минимальными потерями, организации жизнеобеспечения в районах временного отселения населения;

- подготовкой специалистов для обезвреживания или уничтожения взрывных устройств;

- координацией деятельности органов исполнительной власти, местного самоуправления в ходе разработки проектов нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным к их компетенции;

- привлечением для этой работы населения, усилением пропагандистской работы в области борьбы с терроризмом.

Основными задачами органов управления ГОЧС по защите населения при террористических актах являются:

- постоянный анализ и прогноз опасностей, связанных с терроризмом, принятие эффективных мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, вызываемых террористической деятельностью;

- осуществление комплекса организационных и инженерно-технических мероприятий по защите потенциально опасных объектов и населения от терроризма;

- поддержание в готовности сил и средств к локализации и ликвидации последствий террористических актов.

В ходе ликвидации последствий террористических актов особое внимание должно уделяться вопросам оказания помощи пострадавшим, смягчения последствий воздействия поражающих факторов. Основными видами аварийно-спасательных и других неотложных работ в этих условиях являются:

- разведка зоны чрезвычайной ситуации (состояние зданий, территории, маршрутов выдвижения сил и средств, определение границ зоны чрезвычайной ситуации).

- ввод сил и средств аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований в зону чрезвычайной ситуации;

- проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- эвакуация пострадавших и материальных ценностей;

- организация оповещения, управления и связи;

- обеспечение общественного порядка;

- работа с родственниками пострадавших;

- разборка завалов, расчистка местности, рекультивация территории (при необходимости).

В целом организация аварийно-спасательных работ при крупномасштабных последствиях террористических актов аналогична организации подобных работ при ликвидации крупных природных и техногенных чрезвычайных ситуаций.

На территориях муниципальных образований (в районах, микрорайонах, кварталах, жилых комплексах и дворах) проводятся мероприятия с населением, направленные на предотвращение чрезвычайных ситуаций, связанных с террористическими актами, и привлечение населения к решению задач по их ликвидации.

Эти мероприятия направлены на активизацию участия населения в охране своих жилых домов, организованную работу постов, опорных пунктов под руководством жилищно-эксплуатационных предприятий, опорных пунктов милиции, временных оперативных штабов при органах управления ГОЧС. В тесном взаимодействии с правоохранительными органами они обязаны контролировать состояние зданий и сооружений жилого сектора, систем тепло-, электро-, водоснабжения, выявлять взрывопожароопасные предметы и объекты в местах массового скопления людей (у дорог и транспортных коммуникаций), осуществлять контроль за состоянием запорных устройств чердачных, подвальных и иных нежилых помещений, поддерживать общественный порядок при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на контролируемой территории, вести учет жильцов с ограниченной возможностью самостоятельного передвижения, которым необходимо оказание помощи при экстремальной ситуации.

В целях своевременного информирования населения о возникновении угрозы террористического акта и организации деятельности по противодействую его совершению, осуществляемой федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов федерации, органами местного самоуправления могут устанавливаться уровни террористической опасности, предусматривающие принятие не ограничивающих прав и свобод человека и гражданина, дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства. Порядок установления уровней террористической опасности и содержание дополнительных по обеспечению безопасности личности, общества и государства определяются Президентом Российской Федерации.

### 3.9.3 Пункты и зоны охвата сетей мониторинга ЧС  природного и техногенного характера

Территориальная система мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера (далее - ТСМП ЧС Республики Татарстан) создана в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 23 марта 2000 г. № 86-рп, а также во исполнение приказа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 10.04.2000 № 206 "О распоряжении Президента Российской Федерации от 23 марта 2000 г. № 86-рп" и указания первого заместителя Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 03.08.2000 № 319 «О совершенствовании деятельности в области создания системы мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Основным источником информации о природных опасностях, состоянии природной среды, природных ресурсах и техногенных воздействиях, оказываемых на них в результате деятельности человека, является мониторинг природных систем или окружающей среды. В настоящее время это один из ведущих в мире методов комплексного изучения, контроля, прогнозирования и частично управления состоянием природной среды и природными опасностями.

Мониторинг и прогноз событий гидрометеорологического характера осуществляется  ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», на ближайшей метеостанции, расположенной в г. Арске.

Мониторинг геологических процессов осуществляются МЭПР РТ и ГУП «Геоцентр РТ».

Социально-гигиенический мониторинг и прогнозирование осуществляют территориальные органы санитарно-эпидемиологического надзора Минздравсоцразвития России.

Мониторинг состояния техногенных объектов и прогноз аварийности осуществляют профильные министерства республики и управление Ростехнадзора по РТ, а также надзорные органы в составе органов исполнительной власти Республики Татарстан, а на предприятиях и в организациях - подразделения по промышленной безопасности предприятий и организаций.

Более подробно о мониторинге на территории Сабинского района описано в Схеме территориального планирования Сабинского муниципального района, раздел «ИТМ ГО ЧС».

### 3.9.4  Устойчивость функционирования инженерного оборудования

Мероприятия по обеспечению устойчивости функционирования

инженерных систем в сельском поселении

Для повышения устойчивости функционирования инженерных систем в сельском поселении необходимо осуществление следующих мероприятий:

1. Проведение работ по обеспечению надежности систем управления инженерными системами поселения;

2. Проведения работ по повышению надежности работы инженерных систем;

3. Проведение работ по исключению или ограничению возможности образования вторичных факторов поражения на объектах инженерных систем поселения (пожары, взрывы, поражения электрическим током и т.д.);

4. Подготовка к переводу на аварийный режим работы инженерных систем;

5. Подготовка к восстановлению инженерных систем поселения;

6. Постепенный переход на современные безопасные технологические решения и внедрения повсеместных систем контроля и управления инженерными системами.

По истечению определенного периода времени или в связи, с какими либо изменениями необходимо предусматривать проведение мероприятий по повышению устойчивости функционирования инженерных систем сельского поселения.

К числу инженерно-технических мероприятий по повышению устойчивости функционирования инженерных систем относятся:

- обеспечение безаварийной работы инженерных систем с учетом их состояния, как возможного источника возникновения ЧС;

- обеспечение энергоснабжения населённых пунктов от двух независимых источников или устройство двух вводов электросетей с разных направлений;

- обеспечение защиты трансформаторных подстанций - устройство дополнительных кирпичных или железобетонных стен, козырьков, обвалование грунтом  и т.д.;

- замена «голого провода» на самонесущие изолированные провода, при необходимости заглубление в грунт кабельных электросетей;

- приобретение и подключение к энергосистеме передвижных электростанций;

- обеспечение подачи воды от двух (или более) независимых источников, предпочтение необходимо отдавать подземным источникам;

- строительство и реконструкция системы водоснабжения на основе современных технологий;

- обеспечение закольцевания сетей водоснабжения;

- заглубление в грунт водопроводных сетей и резервуаров с питьевой водой;

- герметизация артезианских скважин;

- обеспечение резервного водоснабжения;

- строительство и реконструкция системы водоотведения на основе современных технологий;

- организация мест аварийного выпуска сточных вод

- обеспечение подачи газа от двух независимых источников;

- строительство и реконструкция газовых сетей на основе современных технологий;

- заглубление в грунт газовых сетей;

- обеспечение закольцевания газовых сетей;

- установка на газовых сетях автоматических устройств, срабатывающих от перепада давления, а также запорной арматуры с дистанционным управлением.

Все эти мероприятия должны выполняться в мирное время при реконструкции или новом строительстве  инженерной инфраструктуры поселения или отдельных ее участков.

Мероприятия по водоснабжению в особый период

Продолжительность периода ЧС в военное время принимается равной 10 суток, а ЧС в мирное время определяется с учетом местных условий.

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения должен использоваться весь наличный ресурс подземных вод. Преимущество должно быть отдано хорошо защищенным подземным водам. Необходимо использовать также хорошо защищенные подземные воды, содержащие природные примеси, удаляемые с помощью апробированных и используемых в практике методов обезжелезивания, обесфторивания, умягчения, удаления сероводорода, метана, микрофлоры и т.п. Необходимо иметь в виду, что устойчивость систем хозяйственно-питьевого водоснабжения (СХПВ), использующих подземные воды, всегда выше устойчивости СХПВ, базирующихся на поверхностных водах. Следует учитывать, что себестоимость очистки подземных вод от примесей всегда меньше себестоимости очистки сильно загрязненных поверхностных водоисточников.

При недостаточном количестве хорошо защищенных подземных вод должны использоваться и менее защищенные классы подземных вод: подрусловые воды; системы искусственного пополнения запасов подземных вод; подземные воды, не имеющие перекрывающих водонепроницаемых слоев.

Переход на источники водоснабжения с меньшей санитарной надежностью разрешается только в случае использования всего ресурса хорошо защищенных подземных вод, а подведение подземных вод из отдаленных водоисточников связано с чрезмерной затратой материальных и финансовых средств.

Если для технического водоснабжения используются хорошо защищенные водоисточники, а СХПВ базируются на менее защищенных источниках, то должно быть осуществлено максимально возможное перераспределение подземных вод в пользу хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Суммарную мощность головных сооружений водоснабжения следует рассчитывать по нормам мирного времени, а в случае выхода из строя одной группы головных сооружений мощность оставшихся сооружений должна обеспечивать подачу воды по аварийному режиму на производственно-технические нужды предприятий.

Минимальное количество воды питьевого качества, которое должно подаваться населению по централизованным СХПВ или с помощью передвижных средств на другие нужды, определяется из расчета - 31 л в сутки на человека и 75 л в сутки на одного пораженного, поступающего на стационарное лечение, включая нужды на питье (таблица 3.9.4.1).

Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя всех головных сооружений или заражения источников водоснабжения следует иметь резервуары в целях создания в них не менее 3-суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10 л в сутки на одного человека (таблица 3.9.4.2).

Минимально необходимое количество воды питьевого качества в

сутки, подаваемое населению по централизованным СХПВ

Староикшурминского сельского поселения

Таблица 3.9.4.1

| № п.п. | Сельское поселение | 2012 |  | 2020 |  | 2035 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Постоянное население чел. | Кол-во воды, м3 | Постоянное население чел. | Кол-во воды, м3 | Постоянное население чел. | Кол-во воды, м3 |
| 1 | Староикшурминское сельское поселение | 887 | 27,49 | 863 | 26,75 | 863 | 26,75 |
| 2 | с.Старая Икшурма | 496 | 15,37 | 501 | 15,53 | 501 | 15,53 |
| 3 | с.Татарская Икшурма | 289 | 8,95 | 265 | 8,21 | 265 | 8,21 |
| 4 | д.Три-Сосны | 102 | 3,16 | 97 | 3 | 97 | 3 |

Необходимый запас питьевой воды для обеспечения населения

Староикшурминского сельского поселения

Таблица 3.9.4.2

| № п.п. | Сельское поселение | 2012 |  |  | 2020 |  |  | 2035 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Постоянное насе ление чел. | Кол-во воды, м3 |  | Постоянное население чел. | Кол-во воды, м3 |  | Постоянное насе ление чел. | Кол-во воды, м3 |  |
|  |  |  | сутки | 3-е суток |  | сутки | 3-е суток |  | сутки | 3-е суток |
| 1 | Староикшурминское сельское поселение | 887 | 8,87 | 26,61 | 863 | 8,63 | 25,89 | 863 | 8,63 | 25,89 |
| 2 | с.Старая Икшурма | 496 | 4,96 | 14,88 | 501 | 5,01 | 15,03 | 501 | 5,01 | 15,03 |
| 3 | с.Татарская Икшурма | 289 | 2,89 | 8,67 | 265 | 2,65 | 7,95 | 265 | 2,65 | 7,95 |
| 4 | д.Три-Сосны | 102 | 1,02 | 3,06 | 97 | 0,97 | 2,91 | 97 | 0,97 | 2,91 |

### 3.9.5 Оповещение о чрезвычайной ситуации

В Староикшурминском сельском поселении необходимо предусмотреть систему оповещения населения в соответствии с указом Президента РФ от 13.11.2012 г. № 1522 «О  создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» - необходима установка трех речевых сиренных установок в с.Старая Икшурма , с.Татарская Икшурма , д.Три-Сосны (зона покрытия одной установки - 1км). При размещении речевых сиренных  установок   необходимо предусмотреть  полное покрытие территорий  населенных  пунктов.

Необходимо предусмотреть возможность сопряжения технических устройств сельского поселения, осуществляющих прием, обработку и передачу аудио-, аудиовизуальных и иных сообщений об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, правилах поведения и способах защиты населения в таких ситуациях с районной системой экстренного оповещения населения.

Целесообразно использовать современные информационные технологии, электронные и печатные средства  массовой информации для своевременного и гарантированного информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, правилах поведения и способах защиты в таких ситуациях.

Например, для оповещение населения о чрезвычайной ситуации могут быть задействованы следующие каналы телевещания: ГТРК «Татарстан», «Эфир», «Татарстан Новый Век».

Системы оповещения можно отнести к тем первичным активным средствам, с задействованием которых решается задача непосредственной защиты населения. Именно своевременное оповещение и информирование об истинном характере угрозы позволяют резко сократить возможные потери, препятствуют возникновению панических слухов, которые одни в состоянии принести больше негативных последствий, чем сама чрезвычайная ситуация любого характера.

В качестве средств оповещения и информирования населения целесообразно организовать использование:

- сотовых сетей связи;

- громкоговорителей;

- автомагнитол в транспортных средствах с автоматическим переключением на программу передачи экстренных сообщений о ЧС;

- современных рекламных технологий;

- высокомощных звуковых излучателей с автономным питанием, обеспечивающих передачу условных сигналов и коротких информационных сообщений;

- сетей радио- и телевещания (с учетом запланированного перехода на цифровое вещание к 2015 г.);

- мобильных средств информирования.

Исследования показывают, что постоянный поток людей, передвигающихся на транспорте и пешим порядком в течение дня, составляет большую часть населения. Таким образом, в течение дня большинство людей оторваны от своих квартирных стационарных средств приема информации (телефон, радио, телевизор, компьютер, радиоточка). В то же время стремительное развитие сотовых сетей связи позволяет говорить о возможности решения задачи массового оповещения населения независимо от мест его нахождения в городе и в загородной зоне.

С каждым годом количество функций сотовой связи увеличивается, а сам сотовый телефон постепенно превращается в универсальное средство не только связи, но и обмена цифровой информацией, приема сигналов радио и телевещания, выхода в Интернет. Все это позволяет рассматривать сотовый телефон в качестве одного из основных индивидуальных средств оповещения и информирования большинства населения страны в чрезвычайных ситуациях различного характера. Система организации и информирования населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях и пожарах представлена  на рисунке 3.9.5.1, в соответствии с Приказом МЧС РФ от 29.06.2006 № 386.

Все современные автомагнитолы имеют специальный режим RDS (передача информации на поднесущей), который радиовещательные станции используют для информационных сообщений. Режим RDS используют многие радиостанции России.

Для целей информирования и оповещения населения, а также пропаганды знаний по безопасности жизнедеятельности могут быть использованы современные рекламные технологии, и в первую очередь электронные экраны (табло), обеспечивающие быструю смену изображений, вплоть до трансляций в режиме on-line.

Использование сетей радио- и телевещания должно рассматриваться с учетом начавшихся работ по их переходу на цифровое вещание, которое должно быть полностью завершено к 2015 году. Этот переход позволит резко увеличить количество телевизионных и радиоканалов, качество передачи сообщений, развивать региональное вещание.

Кроме того, МЧС РФ планирует ввести в Татарстане пилотную зону по внедрению системы оповещения населения о ЧС - Cell Broadcast. Cell Broadcast предназначен для незамедлительной доставки каких-либо сообщений на сотовый телефон в определенной географической области.

Республика Татарстан в числе первых субъектов Российской Федерации перешла на единый номер спасательной службы «112».

Рисунок 3.9.5.1. Схема организации информирования населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях и пожарах.

Принятые сокращения к рисунку 3.9.5.1: ОД - оперативный дежурный; РВ - радиовещание; ТВ - телевещание; ПВ - проводное вещание; УГГ - уличные громкоговорители; ЦУКС - Центр управления в кризисных ситуациях; УИСО - Управление информации и связи с общественностью; ОИПСО - отделы информации, пропаганды и связи с общественностью.

### 3.9.6 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Биолого-социальная чрезвычайная ситуация (БС ЧС) - состояние, при котором в результате возникновения источника БС ЧС на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений.

Источником БС ЧС является особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.

Накопление значительного количества отходов ТБО, в случае несвоевременной и недостаточно полной их утилизации, нарушения при захоронении отходов животноводства существенно ухудшают санитарно-экологическое состояние мест проживания населения.

В Староикшурминском сельском поселении предприятия и жилой сектор в той или иной степени являются источниками образования отходов.

Бытовые отходы вывозятся на полигон ТБО у пгт.Богатые Сабы.  Сабинский полигон твердых бытовых отходов расположен в 500-600 м западнее п.г.т. Богатые Сабы. Площадь полигона составляет 3,6 га, в т.ч. площадь тела – 2,4 га, вместимость – 146 тыс. м3. Полигон принимает отходы от населения и 28 предприятий и организаций. Эксплуатируется с 2001 г., проектная продолжительность эксплуатации составляет 20 лет. Сортировка принимаемых отходов на полигоне ТБО не производится.

В границах поселения свалок ТБО не имеется.

В Староикшурминском сельском поселении отсутствуют навозохранилища. Как следствие этого, необеззараженный навоз, являющийся вероятным источником возникновения инфекционных заболеваний и загрязнения почвы и водных объектов, вывозится на сельскохозяйственные угодья.

Генеральным планом Староикшурминского сельского поселения предусмотрены мероприятия :

  - организация дифференцированного (раздельного) сбора и удаления мусора на предлагаемый к строительству межпоселенческий полигон ТБО, предлагаемый к строительству в 1,7 км к западу от с.Большой Арташ;

  - вывоз навоза осуществлять на предлагаемое мероприятиями Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района навозохранилище закрытого типа вблизи с.Татарская Икшурма (Большекибячинское сельское поселение).

Биологические отходы. Местами захоронения биологических отходов являются скотомогильники и кладбища.

По имеющимся данным на территории сельского поселения расположена одна биотермическая яма, необходима уточняющая информация.

Согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов размеры санитарно-защитных зон скотомогильников составляют 1000 м (I класс опасности).

Санитарно-защитная зона биотермической ямы накрывает две трети северо-восточной территории н.п.Старая Икшурма и часть  территории н.п.Татарская Икшурма с южной стороны.

Возможны несколько вариантов решения проблемы размещения скотомогильников вблизи населенных пунктов:

  - проведение мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитных зон скотомогильников;

  - перенос несибиреязвенных скотомогильников;

  - перефункционирование селитебных территорий, расположенных в санитарно-защитных зонах скотомогильников.

Как указывают органы Роспотребнадзора в письме №0100/100-08-31 от 15.01.2008 г., на стадии согласования отвода земельных участков под различные цели в населенных пунктах требуется проведение комплексных лабораторно-диагностических исследований с использованием генетических, биологических, бактериологических, санитарно-паразитологических и химических методов исследований проб почвы, отобранных с границы скотомогильника и прилегающих к нему территорий, на наличие в них спор или вегетативных клеток возбудителя сибирской язвы.

Обследование почвенного покрова на наличие в нем токсичных веществ и радиоактивности с последующей дезактивацией, реабилитацией и т.д.

Также необходимо исключить  выращивание сельскохозяйственной продукции в границах санитарно-защитных зон и провести обследование почвенного покрова на наличие в нем токсичных веществ и радиоактивности с последующей дезактивацией, реабилитацией и т.д.

Медико-биологическая защита населения

Медицинская защита населения представляют собой комплекс организационных, лечебно-профилактических, санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение или ослабление поражающих воздействий чрезвычайных ситуаций на людей, оказание пострадавшим медицинской помощи, а также на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в зонах чрезвычайных ситуаций и в местах размещения эвакуированного населения.

Они являются составной частью медико-санитарного обеспечения населения и осуществляются с привлечением сил и средств федеральных органов исполнительной власти, непосредственно решающих задачи защиты жизни и здоровья людей, а также специализированных функциональных подсистем РСЧС: экстренной медицинской помощи, санитарно-эпидемиологического надзора.

В целях подготовки к выполнению медицинских мероприятий по защите населения:

- заблаговременно создаются специальные медицинские формирования и учреждения, и обеспечивается их постоянная готовность к работе в чрезвычайных ситуациях;

- ведется подготовка к развертыванию дополнительных больничных коек в учреждениях здравоохранения;

- создаются и накапливаются медицинские средства защиты, резервы медицинского имущества и техники для оснащения медицинских формирований и учреждений;

- осуществляется подготовка населения и спасателей к оказанию первой медицинской помощи;

- разрабатываются режимы поведения населения при чрезвычайных ситуациях.

Объем и характер проводимых мероприятий зависит от конкретных условий обстановки, особенностей поражающих факторов источника и самой чрезвычайной ситуации.

Обстановка в районах катастроф может осложняться резким ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки и в связи с этим опасностью возникновения и распространения инфекционных, главным образом желудочно-кишечных заболеваний. Поэтому наряду с оказанием медицинской помощи в районе стихийного бедствия важное значение в период ликвидации медико-санитарных последствий приобретают санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия, организуемые и проводимые санитарно-надзорными органами.

Санитарно-эпидемиологический надзор в чрезвычайных ситуациях предусматривает:

- надзор за состоянием здоровья населения, условиями его размещения, организацией питания и водоснабжения;

- надзор за размещением в зоне бедствия прибывающих спасателей;

- надзор за качеством и безопасностью питьевой воды и продовольствия;

- надзор за банно-прачечным обслуживанием населения;

- гигиеническую экспертизу и лабораторный контроль за состоянием объектов окружающей среды;

- надзор за выполнением санитарно-гигиенических требований при очистке территории в зоне чрезвычайной ситуации и погребением погибших.

Мероприятия медико-биологической защиты

Медико-биологическая защита при возникновении чрезвычайных ситуаций биологического характера достигается:

- своевременным обнаружением угроз и возникновения эпидемий, эпизоотий, очагов заражения биологического характера;

- рациональным использованием имеющихся сил и средств учреждений здравоохранения независимо от их ведомственной принадлежности;

- развертыванием в угрожаемый период необходимого количества лечебных учреждений, медицинских формирований и учреждений;

- созданием резерва медицинских средств защиты, медицинской техники и имущества;

- проведением комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемических защитных мероприятий;

- своевременным оказанием всех видов медицинской помощи пораженным (больным);

- проведением профилактических медицинских мероприятий, предупреждением возникновения и распространения массовых инфекционных заболеваний, а в случае их возникновения быстрейшей их локализации и ликвидации;

- контролем состояния внешней среды, зараженности продуктов питания, воды, пищевого сырья, фуража, сельскохозяйственных животных и растений;

- проведением профилактической иммунизации (вакцинации) населения;

- заблаговременной подготовкой медицинских формирований, обучением населения приемам и способам оказания медицинской помощи пораженным, само- и взаимопомощи и др.

В зависимости от обстановки, масштаба прогнозируемой или возникшей чрезвычайной ситуации биологического характера осуществляются следующие основные мероприятия медико-биологической защиты населения:

а) при нормальной обстановке и отсутствии прогноза чрезвычайной ситуации:

- осуществление обслуживающим персоналом и личным составом органов охраны правопорядка наблюдения и контроля за обстановкой в закрытых помещениях и на открытых пространствах, а также на прилегающих к ним территориях;

- организация и проведение обучения личного состава органов управления и охраны правопорядка, обслуживающего персонала и аварийно-спасательных служб и формирований способам защиты и действиям при возникновении чрезвычайной ситуации биологического характера;

- планирование, организация и проведение учений по предупреждению чрезвычайной ситуации, обеспечению защиты людей от опасных биологических веществ;

- разработка и осуществление организационных и инженерно-технических мероприятий по повышению устойчивости функционирования наземного пассажирского транспорта в чрезвычайной ситуации биологического характера;

- создание, восполнение запасов и контроль годности к использованию средств индивидуальной защиты, медицинских средств экстренной профилактики (общей и специфической);

- контроль исправности и годности к работе средств очистки воздуха и вентиляции закрытых помещений, технических средств оповещения, биологической разведки и контроля;

- планирование взаимодействия между органами управления, аварийно-спасательными службами и формированиями;

- выбор мест размещения накопителей (обсерваторов) при эвакуации;

- повышение технической безопасности объекта (оснащение помещений системой вентиляции, увеличение пропускной способности дверных проемов, и т.п.);

- снижение вероятности поражения и заражающей дозы у пассажиров, участников массовых мероприятий, обслуживающего персонала и личного состава (готовность к использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, медицинских средств экстренной профилактики, подготовка к действиям в этих условиях аварийно-спасательных сил и средств, готовность системы оповещения, средств неспецифической биологической разведки и контроля);

- обучение личного состава и обслуживающего персонала действиям по ликвидации очага биологического заражения.

б) при угрозе чрезвычайной ситуации:

принятие соответствующей КЧС непосредственного руководства функционированием подсистемы РСЧС и ее звеньев, действующей на месте возможной чрезвычайной ситуации биологического характера, формирование при необходимости оперативных групп для выявления биологической обстановки и оказания помощи в организации ликвидации чрезвычайной ситуации;

- представление донесений об угрозе (прогнозе) биологической аварии в соответствии с табелем срочных донесений;

- оповещение обслуживающего персонала и личного состава органов охраны правопорядка о возможной биологической аварии;

- перевод обслуживающим персоналом и личным составом средств индивидуальной защиты органов дыхания в положение «походное»;

- включение в работу технических средств биологической разведки и контроля стационарного типа и подготовка к работе носимых и передвижных приборов биологической разведки и контроля;

- приведение в соответствующую степень готовности сил и средств ликвидации чрезвычайной ситуации, уточнение планов их действий и выдвижение при необходимости в предполагаемый район возможной биологической аварии.

в) при аварии (заражении опасными биологическими веществами помещений и территорий):

- уточнение оперативного прогноза и постановка задач подразделениям;

- оповещение населения, обслуживающего персонала и личного состава органов охраны правопорядка о биологическом заражении;

- проведение неспецифической биологической разведки и контроля с целью установления факта применения опасных биологических веществ, уточнения их таксономической группы, определения границы района биологического заражения;

- обеспечение населения средствами индивидуальной защиты и медицинскими средствами экстренной профилактики;

- эвакуация населения из районов биологического заражения в накопители (обсерваторы), если не установлен карантинный режим;

- оказание первой медицинской и доврачебной помощи пораженным в чрезвычайной ситуации;

- локализация места вылива (выброса), просыпа опасных биологических веществ;

- выбор рациональных способов обеззараживания (дезинфекции) вылива (выброса), просыпа опасных биологических веществ;

- удаление продуктов обеззараживания (дезинфекции) на открытом пространстве или в закрытых помещениях;

- развертывание площадки для уничтожения опасных биологических веществ, укупорок и тары, в которых они содержались (при необходимости);

- уничтожение опасных биологических веществ, укупорок и тары, их содержащих;

- контроль полноты обеззараживания (дезинфекции) опасных биологических веществ;

- сбор зараженной одежды;

- проведение специальной обработки средств индивидуальной защиты, обмундирования и техники, а также санитарной обработки личного состава спасателей, участвовавших в локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- отбор проб и их передача в лаборатории сети наблюдения и лабораторного контроля;

- оказание первой медицинской и доврачебной помощи пораженным, при необходимости размещение пораженных в специализированных медицинских учреждениях (обсерваторах);

- развертывание технических средств и проведение дезинфекции, локализации опасных биологических веществ, специальной обработки участков местности, внутренних и наружных поверхностей зданий, сооружений и техники;

- развертывание пункта сбора и сбор зараженных средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, обмундирования, одежды, обуви, снаряжения и имущества;

- удаление продуктов обеззараживания (дезинфекции), оставшихся после проведения специальной обработки;

- осуществление контроля за состоянием воздуха и поверхностей, подвергшихся заражению;

- проведение санитарной обработки личного состава аварийно-спасательных формирований и обслуживающего персонала, участвовавших в проведении работ.

При чрезвычайных ситуациях, связанных с угрозой и возникновением эпидемий, важнейшей мерой локализации опасности распространения болезни является установление в зоне чрезвычайной ситуации режима карантина или обсервации. При карантине осуществляются организационные, режимно-ограничительные, административно-хозяйственные, санитарно-эпидемиологические, санитарно-гигиенические и лечебно-профилактические мероприятия, направленные на предупреждение распространения инфекционной болезни и обеспечение локализации эпидемического, эпизоотического или эпифитотического очага и последующую их ликвидацию (ГОСТ Р22.0.04-95). Режимно-ограничительные мероприятия при обсервации предусматривают наряду с усилением медицинского и ветеринарного наблюдения проведение противоэпидемических, лечебно-профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий, ограничение перемещения и передвижения людей или сельскохозяйственных животных во всех сопредельных с зоной карантина административно-территориальных образованиях, которые создают зону обсервации.

Одновременно с этим в целях локализации и ликвидации инфекции усиливается медицинская разведка внешней среды и охрана источников водоснабжения, проводится экстренная специфическая профилактика, устанавливается контроль за соблюдением противоэпидемического режима, осуществляются санитарно-гигиенические и другие мероприятия, являющиеся, по сути дела, также составными частями карантинных и обсервационных мер.

Ликвидация последствий биологических аварий

Характерным для биологических аварий является длительное время развития, наличие скрытого периода в проявлении поражений, стойкий характер и отсутствие четких границ возникших очагов заражения, трудность обнаружения и идентификации возбудителя (токсина). Для ликвидации последствий биологических аварий необходимо принятие экстренных мер с привлечением учреждений и формирований госсанэпидслужбы Минздравсоцразвития России, МЧС России, Минобороны России, МВД России и других ведомств, а также создаваемых на их базе специализированных формирований, являющихся составной частью Всероссийской службы медицины катастроф.

Мероприятия по ликвидации очага биологического заражения проводятся в соответствии с планом противобактериологической защиты, разрабатываемого специалистами санитарно-эпидемиологической службы совместно с соответствующими органами здравоохранения и отделами медицинской защиты органов управлений по делам ГОЧС.

Общее руководство, организацию и контроль за проведением мероприятий по локализации и ликвидации очага биологического заражения осуществляют санитарно-противоэпидемические комиссии.

Санитарно-противоэпидемическая комиссия (СПК) является координационным органом, предназначенным для обеспечения согласованных действий органов исполнительной власти, предприятий, учреждений и организаций, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, в решении задач по предупреждению массовых заболеваний и отравлений населения и обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия. Эти комиссии создаются заблаговременно, в состав комиссии входят специалисты санитарно-эпидемиологической службы, представители различных служб, заинтересованных организаций, предприятий и учреждений, соответствующих органов управления по делам ГОЧС. Решения комиссий являются обязательными для исполнения всеми учреждениями и организациями, расположенными в зоне чрезвычайной ситуации, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности. Деятельность санитарно-противоэпидемических комиссий осуществляется в тесном взаимодействии с комиссиями по чрезвычайным ситуациям.

При возникновении биологической аварии в помощь КЧС создается противоэпидемический штаб, в состав которого входят представители аварийно-спасательных служб, а также специалисты санитарно-эпидемиологической службы и здравоохранения. Штаб определяет объем, очередность и продолжительность мероприятий по локализации и ликвидации очага биологического заражения. Руководство и контроль за выполнением мероприятий в зоне биологической аварии осуществляют специализированные группы: карантинная (обсервационная), противоэпидемическая, лечебная, лабораторная, дезинфекционная, эколого-паразитологическая, административно-хозяйственная.

В целях выявления и оценки санитарно-эпидемиологической и биологической обстановки в зоне биологической аварии организуется санитарно-эпидемиологическая и биологическая разведка. Санитарно-эпидемиологическая разведка проводится в целях выявления условий, влияющих на санитарно-эпидемиологическое состояние населения, и установления путей возможного заражения населения и распространения инфекционных заболеваний. Санитарно-эпидемиологическая разведка ведется санитарно-эпидемиологическими учреждениями Минздравсоцразвития России.

После оценки полученных в результате разведки данных обстановки противоэпидемическим штабом вырабатываются предложения по практическому осуществлению противоэпидемических мероприятий в зоне биологической аварии. В предложениях отражаются следующие вопросы:

- выводы из оценки санитарно-эпидемиологической обстановки;

- эпидемиологический прогноз и факторы, на него влияющие;

- формулировка задач медицинской службе, распределение и порядок использования сил и средств санитарно-эпидемиологической службы;

- организация биологической и эпидемиологической разведки;

- обоснование необходимости и организация изоляционно-ограничительных и режимных мероприятий;

- организация противоэпидемических и лечебно-эвакуационных мероприятий;

- необходимая помощь от вышестоящих структур РСЧС и органов власти.

В целях локализации и ликвидации очага биологического заражения, возникшего в результате биологической аварии, осуществляется комплекс режимных, изоляционно-ограничительных и медицинских мероприятий, которые могут выполняться в рамках режима карантина и обсервации.

При введении карантина предусматривается:

- оцепление и вооруженная охрана границ очага заражения в целях его изоляции от населения окружающих территорий;

- развертывание на основных транспортных магистралях контрольно-пропускных (КПП) и санитарно-контрольных пунктов (СКП) для контроля за въездом и выездом граждан из зоны карантина, ввозом продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости для населения;

- организация специальной комендантской службы в зоне карантина для обеспечения установленного порядка и режима организации питания, охраны источников водоснабжения, обсерваторов и др.;

- ограничение общения между отдельными группами населения;

- активное выявление, изоляция и госпитализация инфекционных больных;

- развертывание обсерваторов для здоровых лиц, нуждающихся в выезде за пределы зоны карантина;

- установление строгого противоэпидемического режима для населения, работы городского транспорта, работы торговой сети и предприятий общественного питания работы медицинских учреждений;

- обеззараживание (дезинфекция) квартирных очагов, территории, транспорта, одежды, санитарная обработка людей;

- проведение общей экстренной и специфической профилактики лицам, находящимся в зоне заражения;

- обеспечение населения продуктами питания и промышленными товарами первой необходимости с соблюдением требований противоэпидемического режима;

- проведение санитарно-просветительной работы среди населения;

- контроль за проведением дезинфекционных мероприятий при захоронении трупов, а также проверку полноты сжигания и правильности закапывания опасных для здоровья населения материалов.

Для предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний в зоне биологического заражения проводятся мероприятия, направленные на выявление лиц с острыми, хроническими и затяжными формами инфекционных заболеваний и бессимптомных носителей инфекции.

Защита сельскохозяйственных животных, продукции

животноводства и растениеводства

Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ (ред.01.04.2012)«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. N 794 (ред. от 18.04.2012г.) «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 21 июля 2006 г. № 213 «О функциональных подсистемах единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) Минсельхоза России» (в ред. Приказов Минсельхоза РФ от 24.07.2009 № 297, от 14.12.2009 № 584) были утверждены:

Приложение №1 «Положение о функциональной подсистеме защиты сельскохозяйственных животных единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

Приложение №2 «Положение о функциональной подсистеме защиты сельскохозяйственных растений единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

Приложение №3 «Положение о функциональной подсистеме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в организациях (на объектах) агропромышленного комплекса единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Подсистема защиты сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственных растений действует на федеральном и объектовом уровнях.

Защита сельскохозяйственных животных

В соответствии с Приложением № 1 Подсистема создана для решения следующих задач:

- участие в разработке и осуществлении федеральных целевых и научно-технических программ по предупреждению заболеваний сельскохозяйственных животных и мониторингу инфекционных болезней животных;

- осуществление мероприятий по охране территории Российской Федерации от заноса заразных болезней сельскохозяйственных животных из иностранных государств;

- организация контроля за проведением ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения;

- создание специальных групп, организация их работы по оказанию экстренной ветеринарной помощи при проведении противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий в чрезвычайных ситуациях;

- формирование необходимого резерва биологических и лечебных препаратов, дезинфицирующих средств и материально-технических ресурсов, необходимых для предупреждения возникновения и ликвидации очагов инфекционных болезней сельскохозяйственных животных;

- организация работы по мониторингу и диагностике заразных болезней сельскохозяйственных животных, а также по вопросам токсикологии и радиологии;

- проведение профилактических и противоэпизоотических мероприятий, обеспечивающих ветеринарно-санитарное благополучие животноводства;

- осуществление ветеринарных мероприятий по охране населения от заразных болезней, общих для человека и сельскохозяйственных животных;

- взаимодействие с МЧС России, его территориальными органами и другими заинтересованными министерствами и ведомствами по вопросам защиты сельскохозяйственных животных и совершенствования функционирования Подсистемы защиты сельскохозяйственных животных.

В районах, расположенных за пределами зон возможных разрушений категорированных городов и объектов, следует предусматривать защиту сельскохозяйственных животных в военное время от радиоактивного заражения (загрязнения).

Подготовительные инженерно-технические мероприятия, обеспечивающие осуществление защиты животных, должны проводиться заблаговременно, в мирное время, с учетом обеспечения возможного перехода на соответствующий режим защиты в течение суток.

При радиоактивном заражении (загрязнении) местности животноводческие помещения должны обеспечить непрерывное пребывание в них животных в течение не менее двух суток. На этот период необходимо иметь защищенные запасы кормов и воды.

Для обеспечения животных водой на фермах и комплексах оборудуются защищенные водозаборные скважины. В качестве резервного водоснабжения следует предусматривать использование существующих и вновь устраиваемых шахтных и трубчатых колодцев, а также защищенных резервуаров.

Для проведения ветеринарной обработки зараженных (загрязненных) животных на фермах и комплексах следует предусматривать оборудование специальных площадок.

На животноводческих фермах и комплексах, а также птицефабриках необходимо предусматривать автономные источники электроснабжения.

Защита продукции животноводства, растениеводства

и продовольственных товаров

В соответствии с Приложением № 2 Подсистема защиты сельскохозяйственных растений создана для решения следующих задач:

- участие в разработке и осуществлении федеральных целевых и научно-технических программ по предупреждению заболеваний сельскохозяйственных растений и мониторингу болезней сельскохозяйственных растений;

- осуществление мероприятий по охране территории Российской Федерации от заноса вредителей и болезней сельскохозяйственных растений из сопредельных иностранных государств;

- создание и рациональное использование резервов пестицидов;

- организация контроля за проведением работ по борьбе с вредителями и болезнями сельскохозяйственных растений;

- взаимодействие с МЧС России, его территориальными органами и другими заинтересованными министерствами и ведомствами по вопросам защиты сельскохозяйственных растений и совершенствования функционирования Подсистемы защиты сельскохозяйственных растений.

В соответствии с Приложением № 3 Подсистема создана для решения таких задач, как:

- участие в разработке и осуществлении федеральных целевых и научно-технических программ в области защиты организаций (объектов) агропромышленного комплекса от чрезвычайных ситуаций;

- организация и осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в организациях (на объектах) агропромышленного комплекса;

- обеспечение готовности органов, сил Подсистемы к выполнению задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в организациях (на объектах) агропромышленного комплекса;

- взаимодействие с МЧС России, его территориальными органами и другими заинтересованными министерствами и ведомствами по вопросам защиты организаций (объектов) агропромышленного комплекса от чрезвычайных ситуаций, совершенствования функционирования Подсистемы.

При проектировании новых, реконструкции действующих предприятий по переработке продукции животноводства и растениеводства, а также баз, холодильников и складов для хранения продовольственных товаров должна предусматриваться защита этой продукции и товаров от заражения (загрязнения) аэрозолями радиоактивных веществ (РВ) и отравляющих веществ (ОВ), биологических (бактериальных) средств (БС).

Ограждающие строительные конструкции производственных зданий и сооружений на предприятиях по переработке продукции животноводства и растениеводства, а также баз, холодильников и складов для хранения продовольственных товаров должны иметь необходимую непроницаемость для аэрозолей РВ, ОВ и БС, обеспечиваемую за счет уплотнения или герметизации этих конструкций.

Склады, предназначенные для хранения продовольствия в газовой среде, относятся к герметизированным и дополнительной герметизации не подлежат.

### 3.9.7 Эвакуация населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера

Сущность эвакуации заключается в организованном перемещении населения и материальных ценностей в безопасные районы.

Виды эвакуации могут классифицироваться по разным признакам:

- по видам опасности: эвакуация из зон возможного и реального химического, радиоактивного, биологического заражения (загрязнения), возможных сильных разрушений и других;

- по способам эвакуации: различными видами транспорта, пешим порядком, комбинированным способом;

- по удаленности: локальная (района, административного округа); местная (в границах города); региональная (в границах федерального округа); государственная (в пределах Российской Федерации);

- по временным показателям: временная (с возвращением на постоянное местожительство в течение нескольких суток); среднесрочная — до 1 месяца; продолжительная — более месяца.

В зависимости от времени и сроков проведения выделяются следующие варианты эвакуации населения: упреждающая (заблаговременная), экстренная (безотлагательная).

Упреждающая (заблаговременная) эвакуация населения из зон возможных чрезвычайных ситуаций проводится при получении достоверных данных о высокой вероятности возникновения запроектной аварии на потенциально опасных объектах или стихийного бедствия с катастрофическими последствиями (наводнение, оползень, и др.). Основанием для проведения данной меры защиты является прогноз возникновения запроектной аварии или стихийного бедствия.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации с опасными поражающими воздействиями проводится экстренная (безотлагательная) эвакуация населения. Вывоз (вывод) населения из зоны чрезвычайной ситуации может осуществляться и в условиях воздействия на людей поражающих факторов чрезвычайной ситуации.

Экстренная (безотлагательная) эвакуация населения может также проводиться в случае нарушения нормального жизнеобеспечения населения, при котором возникает угроза жизни и здоровью людей. Критерием для принятия решения на проведение эвакуации в данном случае является время восстановления систем, обеспечивающих удовлетворение жизненно важных потребностей человека.

В зависимости от охвата эвакуационными мероприятиями населения выделяют следующие варианты их проведения: общая эвакуация и частичная эвакуация.

Общая эвакуация предполагает вывоз (вывод) всех категорий населения из зоны чрезвычайной ситуации.

Частичная эвакуация осуществляется при необходимости вывода из зоны чрезвычайной ситуации нетрудоспособного населения, детей дошкольного возраста, учащихся школ, детского сада-яслей и т.п.

Выбор указанных вариантов проведения эвакуации определяется в зависимости от масштабов распространения и характера опасности, достоверности прогноза ее реализации, а также перспектив хозяйственного использования производственных объектов, размещенных в зоне действия поражающих воздействий.

Основанием для принятия решения на проведение эвакуации является наличие угрозы жизни и здоровью людей, оцениваемой по заранее установленным для каждого вида опасностей критериям.

Эвакуация проводится, как правило, по территориально-производственному принципу.

В определенных случаях эвакуация осуществляется по территориальному принципу, т.е. непосредственно из мест нахождения населения на момент объявления эвакуации.

Способы эвакуации и сроки ее проведения зависят от масштабов чрезвычайной ситуации, численности оставшегося в опасной зоне населения, наличия транспорта и др. местных условий.

Планирование, организация и проведение эвакуации населения непосредственно возлагаются на эвакуационные органы, органы управления ГОЧС.

Организация эвакуационных мероприятий, как в условиях военного времени, так и в условиях кризисных ситуаций мирного времени, в основном аналогична.

Проведение эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации в каждом конкретном случае определяется условиями ее возникновения и развития.

При получении достоверного прогноза возникновения чрезвычайной ситуации проводятся подготовительные мероприятия, цель которых заключается в создании благоприятных условий для организованного вывоза (вывода) людей из зоны чрезвычайной ситуации.

Эвакуация при различных видах стихийных бедствий, аварий, природных и техногенных катастроф имеет свои особенности.

Эвакуация населения в этом случае проводится по территориальному принципу, за исключением отдельных объектов (интернаты, детские дома, медицинские учреждения психоневрологического профиля и т.п.), эвакуация которых предусматривается по производственному принципу.

Эвакуация населения проводится в два этапа:

- на первом этапе эваконаселение доставляется от мест посадки на транспорт до промежуточного пункта эвакуации, расположенного на границе зоны чрезвычайной ситуации;

- на втором этапе эваконаселение выводится (вывозится) с промежуточного пункта в спланированные места временного размещения.

На первом этапе посадка в транспортные средства проводится, как правило, непосредственно в местах нахождения людей (у подъездов домов, возле служебных зданий, защитных сооружений).

Промежуточные пункты эвакуации (ППЭ) создаются на внешней границе зоны действия чрезвычайной ситуации и должны обеспечивать учет, регистрацию, дозиметрический контроль, санитарную обработку, медицинскую помощь, пересадку с «грязного» (функционирующего в зоне чрезвычайной ситуации) на «чистый» (функционирующий вне зоны чрезвычайной ситуации) транспорт и отправку эвакоконтингента к местам временного размещения.

Там же, при необходимости, может проводиться замена или специальная обработка одежды и обуви эвакуируемых.

Следует отметить, что в ходе кризисных ситуаций мирного времени, а особенно в военное время, возможно неорганизованное перемещение большого количества населения в более безопасные районы. Речь идет о миграции населения и так называемых беженцах. В этом случае задачей органов государственной власти становится оперативное решение вопросов по регистрации и жизнеобеспечению беженцев.

### 3.9.8 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

В соответствии со ст. 5 Закона РТ от 18.05.1993 N 1866-XII «О пожарной безопасности» (ред. от 17.05.2012г.) к полномочиям органов местного самоуправления поселений по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся:

- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

- оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений.

В соответствии с Государственной программой «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике Татарстан на 2014-2020 годы» необходимо:

- оборудование сельских населенных пунктов, расположенных вблизи искусственных и естественных водоемов, пирсами и подъездами;

- приспособление водонапорных башен для отбора воды пожарной техникой;

- оборудование жилых домов наружным противопожарным водоснабжением (по согласованию).

Вопросы организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений устанавливаются нормативными актами органов местного самоуправления.

Федеральный закон от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» определяет общественные отношения, возникающие в связи с реализацией физическими и юридическими лицами – общественными объединениями права на объединение в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, а также в связи с созданием, деятельностью, реорганизацией и (или) ликвидацией общественных объединений пожарной охраны.

По данному закону добровольным пожарным считается тот, кто состоит в общественном объединении пожарной охраны и числится в особом реестре, который ведет МЧС. Объединение должно пройти госрегистрацию (за исключением «объектовых» пожарных подразделений). Состоять в добровольном объединении могут только жители территории, на которой оно действует (тот же принцип распространяется и на «объектовые» структуры).

В Староикшурминском сельском поселении находится  опорный пункт пожарной охраны «Икшурма» ГКУ «Пожарная охрана РТ» (ОП)  в   с.Старая Икшурма ( пожарная техника в расчете -  АРС-14- 1ед.,/ АРС-14- 1ед.), по данным МЧС РТ на 17.09.2014г.

Кроме того, в соседних сельских поселениях действуют пожарные подразделения, по данным МЧС РТ на 17.09.2014г.:

- в д.Два Поля Арташ  (Арташское сельское поселение) действует Добровольная пожарная команда «Арташское» (ДПО)  ( пожарная техника в расчете -  ЗИЛ 433111- 1ед.);

- в с.Нижние Шитцы (Нижнешитцынское сельское поселение) – Добровольна пожарная команда «Шитцынское» (ДПО) (пожарная техника в расчете АЦ 40 (53)-1 ед.);

- в Большекибячинском сельском поселении  имеется Добровольная пожарная дружина «Кибячинское» (ДПО) в д.Большие Кибячи (пожарная техника в расчете -  АЦ - 40(131) - 1ед.).

Согласно сведений, предоставленных  ГУ «Пожарная охрана Республики Татарстан»,  все населенные пункты района находятся в зоне 100%-го прикрытия подразделениями Государственной противопожарной службы Сабинского муниципального района.

Также,  Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 11 октября 2004 г. N 447 "Об утверждении Плана привлечения сил и средств пожарной охраны для тушения крупных пожаров, ликвидации чрезвычайных ситуаций и аварий на территории Республики Татарстан" разработан План привлечения сил и средств пожарной охраны для тушения крупных пожаров, ликвидации чрезвычайных ситуаций и аварий на территории Республики Татарстан (утв. постановлением КМ РТ от 11 октября 2004 г. N 447), согласно этому плану Староикшурминское сельское поселение входит в зону обслуживания Казанского опорного пункта.

Зона обслуживания Казанского опорного пункта

Таблица 3.9.8.1

| Силы и средства, привлекаемые по плану: |  |  |  | всего сил и средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| привлечения сил и средств района | межрайонного взаимодействия | межреспубликанского (межобластного) взаимодействия | привлечения сил и средств опорных пунктов |  |
| ПЧ: АЦ-5; ДПО: АЦ-2; приспособленная техника – 5 ВПО:пожарный поезд - 1 | из Кукморского района АЦ-1 из Балтасинского района АЦ-2 из Мамадышского района АЦ-1 из Арского района АЦ-2 из Тюлячинского района АЦ-2 |  |  | АЦ-18, АЛ-1, ПНС-1, АВ-1, АР-1, АСО-1, П/П-1, приспособленная техника - 5 пожарный поезд - 1 |

Примечание: сокращения, используемые в Плане привлечения сил и средств пожарной охраны для тушения крупных пожаров, ликвидации чрезвычайных ситуаций и аварий на территории Республики Татарстан: АЦ – автоцистерна, АЛ – автолестница, АВ - автомобиль воздушно-пенного тушения, АСО - автомобиль связи и освещения, АСА - аварийно-спасательный автомобиль, АР - автомобиль рукавный, ПЧ - пожарная часть, ДПО - добровольная пожарная охрана, ВПО - ведомственная пожарная охрана, ПНС - пожарная насосная станция.

Пруды и озера Староикшурминского сельского поселения могут быть  использованы, кроме рекреационных целей и для противопожарных мероприятий.

# 4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 4.1

Баланс использования территории Староикшурминского СП

| Наименование территории | Существующее положение |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | % | га | % |
| Общая площадь территории Староикшур-минского сельского поселения, в т.ч.: | 4 379,07 | 100,0 | 4 379,07 | 100,0 |
| Территории населенных пунктов – всего, в том числе: | 260,22 | 5,94 | 271,46 | 6,20 |
| - с.Старая Икшурма | 144,43 | 3,30 | 152,72 | 3,49 |
| - с.Татарская Икшурма | 73,35 | 1,68 | 76,30 | 1,74 |
| - д.Три-Сосны | 42,43 | 0,97 | 42,43 | 0,97 |
| Территории промышленного производства | - | - | - | - |
| Территории объектов агропромышленного комплекса | 17,96 | 0,41 | 55,03 | 1,26 |
| Территории сельскохозяйственного назначения (пашни, пастбища, сенокосы) | 3 970,07 | 90,66 | 3 861,83 | 88,19 |
| Земли лесного фонда | 70,40 | 1,44 | 70,40 | 1,44 |
| Земли водного фонда | 5,81 | 0,13 | 5,81 | 0,13 |
| Прочие природные территории | 40,25 | 0,92 | 66,97 | 1,53 |
| Территории транспортно-коммуникационной инфраструктуры (автодороги) | 8,44 | 0,19 | 8,96 | 0,20 |
| Территории спецназначения (кладбища) | 5,93 | 0,14 | 5,33 | 0,12 |
| Озеленение общего пользования (лесо-луговые пояса) | - | - | 33,30 | 0,76 |

Таблица 4.2

Основные технико-экономические показатели генерального плана Староикшурминского  сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Исходный год (2012 г.) | Первая очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2035 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность населения – всего, в т.ч.: | чел. | 887 | 863 | 863 |
|  | с.Старая Икшурма | чел. | 496 | 501 | 501 |
|  | с.Татарская Икшурма | чел. | 289 | 265 | 265 |
|  | д.Три-Сосны | чел. | 102 | 97 | 97 |
| 2. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 2.1 | Жилищный фонд – всего, в т.ч.: | тыс.кв.м | 20,569 | 26,349 | 35,329 |
|  | с.Старая Икшурма | тыс.кв.м | 11,174 | 15,004 | 20,214 |
|  | с.Татарская Икшурма | тыс.кв.м | 6,612 | 8,562 | 11,322 |
|  | д.Три-Сосны | тыс.кв.м | 2,783 | 2,783 | 3,793 |
| 2.2 | Новое жилищное строительство за период – всего, в том числе: | тыс.кв.м | - | 5,78 | 8,98 |
|  | с.Старая Икшурма | тыс.кв.м | - | 3,83 | 5,21 |
|  | с.Татарская Икшурма | тыс.кв.м | - | 1,95 | 2,76 |
|  | д.Три-Сосны | тыс.кв.м | - | - | 1,01 |
| 2.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилья | кв.м./чел. | 23,2 | 30,5 | 40,9 |
| 3. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 3.1 | Детские дошкольные учреждения, в том числе: | мест | 34 | 34 | 34 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 19 | 34 |
|  | - новое строительство |  | - | 15 | - |
| 3.2 | Общеобразовательные школы, в т.ч.: | мест | 464 | 464 | 464 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 464 | 464 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.3 | Внешкольные учреждения, в т.ч.: | мест | 15 | 116 | 116 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 15 | 116 |
|  | - новое строительство |  | - | 101 | - |
| 3.4 | Амбулаторно-поликлинические учреждения, в том числе: | посещений в смену | 74 | 74 | 74 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 60 | 74 |
|  | - новое строительство |  | - | 14 | - |
| 3.5 | Учреждения культуры и искусства, в том числе: | мест | 485 | 485 | 485 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 485 | 485 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.6 | Библиотеки, в том числе: | тысяч экземп-ляров | 14,36 | 14,36 | 14,36 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 14,36 | 14,36 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.7 | Спортивные залы, в т.ч.: | кв.м площади пола | 162 | 450 | 450 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 162 | 450 |
|  | - новое строительство |  | - | 288 | - |
| 3.8 | Плавательные бассейны, в т.ч.: | кв.м зеркала .воды | - | 212 | 212 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | - | 212 |
|  | - новое строительство |  | - | 212 | - |
| 3.9 | Плоскостные сооружения, в т.ч.: | кв.м | 3 280 | 3 986 | 3 986 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 3 280 | 3 986 |
|  | - новое строительство |  | - | 706 | - |
| 3.10 | Предприятия розничной торговли, в том числе: | кв.м торговой площади | 230 | 265 | 265 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 230 | 265 |
|  | - новое строительство |  | - | 35 | - |
| 4. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
|  | Общее количество кладбищ | га | 5,93 | 5,33 | 5,33 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог – всего, в том числе: | км | 8,44 | 9,09 | 9,09 |
| 5.1.1 | Регионального значения | км | 8,44 | 8,44 | 8,44 |
| 5.1.2 | Местного значения | км | - | 0,65 | 0,65 |

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативно-правовые акты

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. 
№ 190-ФЗ.

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г. № 136-ФЗ.

- Водный кодекс от 3.06.2006г. № 74-ФЗ.

- Лесной кодекс от 4.12.2006г. № 200-ФЗ.

- Гражданский кодекс от 30.11.1994г. № 51-ФЗ.

- Федеральный закон от 6.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Федеральный закон от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

- Федеральный закон от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3.07.1996 г. № 1063-р «О социальных нормативах и нормах» (с изменениями и дополнениями от 14.07.2001 г., от 13.07.2007г.).

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.10.1999г. № 1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 г. № 1767-р «О внесении изменений в методику определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры».

- Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.09.2013 г. № 1862-р «Пообъектное распределение средств на проведение мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования».

- Закон Республики Татарстан от 28.07.2004 г. № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан».

- Закон Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 38-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Сабинский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

- Закон Республики Татарстан от 7 октября 2008 г. № 98-ЗРТ "Об изменении границ территорий отдельных муниципальных образований и внесении изменений в Закон Республики Татарстан "Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования "Сабинский муниципальный район" и муниципальных образований в его составе".

- Закон Республики Татарстан от 16 мая 2010 г. № 18-ЗРТ
"О преобразовании муниципальных образований "город Арск" и "Тюбяк-Чекурчинское сельское поселение", изменении границ территорий Арского и Сабинского муниципальных районов и входящих в их состав отдельных муниципальных образований, а также внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Татарстан об установлении границ территорий и статусе муниципальных образований".

- Закон Республики Татарстан № 90-ЗРТ от 18 ноября 2011 года «О внесении изменений в Земельный кодекс Республики Татарстан».

- Постановление Кабинета Министров РТ от 03.06.2009 г. № 358 «Об утверждении долгосрочной концепции развития общественной инфраструктуры Республики Татарстан с перечнем строек и объектов Республики Татарстан, утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 3 июня 2009 г. № 358.

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- Свод правил СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

- Республиканские нормативы градостроительного проектирования Республики Татарстан (Утв. Постановлением Кабинета Министров № 1071 от 27.12.2013 г).

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

- СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (Утв. Постановлением от 22.07.2010 № 91).

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Утв. Постановлением от 29.12.2010 г. № 189).

- СанПиН 2.4.4.1251-03 «Детские внешкольные учреждения (учреждения дополнительного образования). Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)».

- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (Утв. Постановлением от 18.05.2010 г. № 58).

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

- СНиП 3.05.02-88 "Газоснабжение" (изд. 1995 г. с изм.).

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. № 74) (с изменениями от 10 апреля 2008 г., 6 октября 2009 г., 9 сентября 2010 г.)

- ГОСТ 153-39.3-051-2003 «Основные положения. Газораспределительные сети и газовое оборудование зданий».

- ПБ 12-529-03 «Правила Безопасности систем газораспределения и газопотребления».

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

- СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

- Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89).

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

- СО 153-34.48.519-2002 «Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжениям 0.4-35 кВ.

- Пособие по проектированию городских и поселковых электрических сетей (к ВСН 97-83).

Федеральные программы

- Федеральная целевая программа «Сельский школьный автобус».

- Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденная распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.01.2014 г. № 8-р.

- Федеральная программа «Социальная поддержка граждан Республики Татарстан» на 2014-2020 годы.

Республиканские программы

- Программа «Развитие и размещение производительных сил Республики Татарстан на основе кластерного подхода до 2020 г. и на период до 2030 г.».

- Программа социально-экономического развития Республики Татарстан на 2011-2015 годы.

- Программа социально-экономического развития Сабинского муниципального района до 2015 года.

- Программа по капитальному ремонту детских оздоровительных лагерей Республики Татарстан в 2014 году, утвержденная распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.12.2013 г. № 2798-р.

- Программа по строительству универсальных спортивных площадок в населенных пунктах Республики Татарстан в 2014 году, утвержденная распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.12.2013 г. № 2507-р.

- Перечень объектов для создания дополнительных дошкольных мест в 2014 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 11.12.2013 г. № 2555-р в рамках плана мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Республике Татарстан (2013-2018 годы), утвержденного распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.04.2013 г. № 710-р.

- Программа «Совершенствование первичной медико-санитарной помощи населению Республики Татарстан в 2014 году», утвержденная распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.11.2013 г. № 2303-р.

- Долгосрочная целевая программа «Развитие библиотечного дела в Республике Татарстан на 2009 - 2014 годы и на перспективу до 2020 года», утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31 августа 2009 г. № 592.

- Программа «Сельские клубы», утвержденная распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.12.2013 г. № 2511-р.

- Программа по строительству модульно-блочных ветеринарных пунктов и капитальному ремонту зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан, зданий управления сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан в муниципальных образованиях РТ в 2014 году, утвержденная распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.12.2013 г. № 2526-р.

- Программа «Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений муниципальных образований Республики Татарстан в 2014 году».

Иная литература

- Свод памятников истории и культуры Республики Татарстан . – Т.I. – Административные районы. – Казань: Изд-во «Мастер Лайн», 1999. – 460 с.

- Изучение, охрана, реставрация и использование недвижимых памятников истории и культуры в Республике Татарстан: Информационный сборник. Вып. 2-3. Памятники истории и культуры. Историко-культурные территории. Исторические города. – Казань: «Карпол», 2001. – 335 с.

Фондовые материалы

- Анкетные данные, предоставленные администрацией Сабинского муниципального района.

- Схема территориального планирования Республики Татарстан, утверждена Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.02.2011г. № 134.

- Схема территориального планирования Сабинского муниципального района Республики Татарстан.

Техногенная нагрузка, степень воздействия человеческой деятельности на окружающую среду, в том числе на литосферу; условно подразделяется на допустимую (с соблюдением ПДК) и экологически опасную. Являясь следствием антропогенной деятельности, техногенная нагрузка проявляется в изменении рельефа местности, преобразованиях состава, свойств и характера залегания горных пород, режима и химического состава подземных и поверхностных вод, возникновении и активизации геологических процессов и явлений и в целом в изменении инженерно-геологических и геоэкологических условий территорий.