Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан

Головная территориальная проектно-изыскательская,

научно-производственная фирма

ТАТИНВЕСТГРАЖДАНПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

СТАРОИКШУРМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

САБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Положение о территориальном планировании

Пояснительная записка

Казань 2014

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1.  ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЙ ПО ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ СТАРОИКШУРМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	5

1.1. Общие организационные мероприятия	5

1.2. Мероприятия по развитию промышленного производства	5

1.3. Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса	5

1.4. Мероприятия по развитию лесного комплекса	5

1.5.  Мероприятия по развитию жилищной инфраструктуры	7

1.6. Мероприятия по развитию системы обслуживания населения	9

1.7. Мероприятия по развитию туристско-рекреационной системы	13

1.8. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Староикшурминского сельского поселения	13

1.9. Мероприятия по установлению границ населенных пунктов Староикшурминского сельского поселения	15

1.10. Мероприятия по оптимизации экологической ситуации	17

1.11. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	19

1.12 Перечень мероприятий по гражданской обороне и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций в Староикшурминском сельском поселении на период 2014-2035 гг.	23

2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	24

# ВВЕДЕНИЕ

Проект генерального плана Староикшурминского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан разработан ГУП «Татинвестгражданпроект» на основании задания на проектирование.

Заказчиком на разработку генерального плана является Исполнительный комитет Староикшурминского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан.

Генеральный план Староикшурминского сельского поселения Сабинского муниципального района – документ территориального планирования, определяющий градостроительную стратегию, условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генеральный план разработан на следующие временные сроки его реализации:

Первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана - до 2020 года.

Расчетный срок, на который запланированы все основные проектные решения генерального плана - до 2035 года.

В соответствии со статьей 23 градостроительного кодекса Российской Федерации проект генерального плана Староикшурминского сельского поселения включает в себя:

Часть 1 (утверждаемая) в составе текстовых и графических материалов:

Текстовые материалы - Положение о территориальном планировании, которое включают в себя цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения по этапам реализации генерального плана.

Графические материалы содержит карты (схемы) территориального планирования.

Часть 2 Материалы по обоснованию проекта, которые  разрабатываются в целях обоснования и пояснения предложений территориального планирования, для согласования и обеспечения процесса утверждения генерального плана сельского поселения, выполненные в составе текстовых и графических материалов.

Текстовые материалы включают в себя анализ состояния территории поселения, проблем и направлений ее комплексного развития, обоснование территориального и пространственно-планировочного развития, перечень мероприятий по территориальному планированию, этапы их реализации, перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Графические материалы содержат схемы по обоснованию проекта генерального плана поселения.

При разработке генерального плана Староикшурминского сельского поселения Сабинского муниципального района были использованы материалы Схемы территориального планирования Республики Татарстан, выполненной ГУП «Татинвестгражданпроект» в 2010 году, Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района Республики Татарстан, выполненной ГУП «Татинвестгражданпроект» в 2011 году, а также официальные данные представленные администрацией Сабинского муниципального района и Староикшурминского сельского поселения, входящего в его состав.

# 1.  ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЙ ПО ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ СТАРОИКШУРМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## 1.1. Общие организационные мероприятия

Мероприятиями генерального плана предлагается организация ведения учета распределения земель по категориям и угодьям в разрезе сельского поселения.

Генеральным планом предлагается разработка Программы социально-экономического развития Староикшурминского сельского поселения.

## 1.2. Мероприятия по развитию промышленного производства

Схемой территориального планирования Сабинского муниципального района, генеральным планом Староикшурминского сельского поселения и иными программами и документами на период до расчетного срока не предусматривается размещение промышленного производства на территории поселения.

## 1.3. Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса

В соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района планируется дальнейшее развитие существующих направлений сельскохозяйственного производства Староикшурминского сельского поселения.

Генеральным планом Староикшурминского сельского поселения на первую очередь предлагается:

- строительство фермы КРС (телятник), КФХ Мухаметшина З.З., вблизи с.Татарская Икшурма;

- перефункционирование склада минеральных удобрений, КФХ Мухаметшина З.З., вблизи с.Татарская Икшурма;

- площадки перспективного развития АПК вблизи с.Старая Икшурма.

На территории недействующих на сегодняшний день ферм мероприятиями генерального плана предусматривается организация перспективных площадок для размещения объектов агропромышленного комплекса.

## 1.4. Мероприятия по развитию лесного комплекса

Мероприятий по развитию лесного и лесопромышленного комплекса генеральным планом Староикшурминского сельского поселения, Схемой территориального планирования Сабинского муниципального района и иными программами и документами на период до расчетного срока не предусматривается.

Таблица 1.3.1

Перечень мероприятий по развитию агропромышленного комплекса в Большешинарском сельском поселении.

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сущест-вующая | Про-ектная | Первая оче-редь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Татарская Икшурма | Ферма КРС (телятник), КФХ Мухаметшина З.З. | новое строительство | голов | - | 400 | + |  | СТП Сабинского МР |
| 2 | с.Татарская Икшурма | Склад минеральных удобрений, КФХ Мухаметшина З.З. | Перефункционирование | тонн | 200 | 200 | + |  | СТП Сабинского МР |
| МЕРОПРИЯТИЯ местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Староикшур-минское СП | Недействующие фермы | Перефункционирование под территорию перспективного развития объектов агропро-мышленного комплекса | - | - | - | + | + | Генеральный план Староикшурмин-ского СП |
| 2 | с.Старая Икшурма |  | площадки перспективного развития АПК | га | - | 37,07 | + | + | Генеральный план Староикшурмин-ского СП |

## 1.5.  Мероприятия по развитию жилищной инфраструктуры

Площадки нового жилищного строительства предусмотрены в с.Старая Икшурма, и с.Татарская Икшурма (за пределами существующей границы населенных пунктов). Новое жилищное строительство в д.Три-Сосны будет осуществляться в существующих границах населенного пункта.

Согласно мероприятиям Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района, в генеральном плане Староикшурминского сельского поселения предусмотрено 11,24 га территории под новое жилищное строительство, из них в с.Старая Икшурма – 8,29 га, с.Татарская Икшурма – 2,95 га.

На первую очередь (период до 2020 г.) реализации генерального плана в поселении под индивидуальное жилищное строительство предусмотрено 4,73 га территории, из них: в с. Старая Икшурма – 3,51 га (ориентировочно 3,83 тыс. кв. м общей площади), в с. Татарская Икшурма – 1,22 га (ориентировочно 1,95 тыс. кв. м общей площади).

На расчетный срок (период 2021-2035гг.) реализации генерального плана в поселении под индивидуальное жилищное строительство предусмотрено 6,51 га территории, из них: в с. Старая Икшурма – 4,78 га (ориентировочно 5,21 тыс. кв. м общей площади), в с. Татарская Икшурма – 1,73 га (ориентировочно 2,76 тыс. кв. м  общей площади).

В д. Три-Сосны произойдет увеличение общей площади жилого фонда ориентировочно на 1,01 тыс. кв. м.

Таблица 1.5.1

Перечень мероприятий по развитию жилищной инфраструктуры в Большешинарском сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сущест-вующая | Дополни-тельная | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Старая Икшурма | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | га | - | 3,51 | + |  | СТП Сабинского МР, Генеральный план Староикшурминского СП |
|  |  |  |  |  |  | 4,78 |  | + |  |
| 3 | с.Татарская Икшурма | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | га | - | 1,22 | + |  | СТП Сабинского МР, Генеральный план Староикшурминского СП |
|  |  |  |  |  |  | 1,73 |  | + |  |
| 5 | д.Три-Сосны | жилой фонд | новое строительство | кв.м | - | 1,01 |  | + | СТП Сабинского МР, Генеральный план Староикшурминского СП |

## 1.6. Мероприятия по развитию системы обслуживания населения

Учреждения образования

Мероприятиями Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района и генеральным планом на первую очередь предусмотрено строительство детского сада на 15 мест в с.Татарская Икшурма взамен ветхого существующего  детсада.

Генеральным планом не предусматривается строительство новых общеобразовательных учреждений, так как проектная вместимость действующей Староикшурминской СОШ – 464 места.

Внешкольные учреждения

Мероприятиями Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района и генеральным планом на первую очередь предлагается увеличение мощности кружков детского творчества при школе на 60 мест, а также организация детско-юношеских спортивных секций на 41 место на базе проектируемого спортивного комплекса.

Амбулаторно-поликлинические учреждения

Мероприятиями Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района и генеральным планом согласно Долгосрочной концепции развития общественной инфраструктуры РТ на первую очередь предусматривается строительство нового фельдшерско-акушерского пункта в с. Татарская Икшурма.

Учреждения социальной защиты населения

Генеральным планом, в соответствии с Долгосрочной концепцией развития общественной инфраструктуры Республики Татарстан, на первую очередь предусмотрено строительство пристроя к социальному приюту для детей и подростков «Тургай» в с.Старая Икшурма

Культурно-досуговые учреждения

Мероприятиями Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района и генеральным планом на первую очередь предусмотрен капитальный ремонт сельского клуба в с. Татарская Икшурма.

Спортивные учреждения

Мероприятиями Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района и генеральным планом на первую очередь предлагается строительство в с.Старая Икшурма спортивного комплекса со спортзалом площадью 288 кв.м.

Плоскостные спортивные сооружения

Мероприятиями генерального плана и Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района на первую очередь предусмотрено строительство в Староикшурминском СП плоскостных сооружений площадью 706 кв.м (с.Татарская Икшурма – 517 кв.м,  д. Три-Сосны – 189 кв.м).

Бассейны

Схемой территориального планирования Сабинского муниципального района на первую очередь генерального плана предусмотрено строительство в с.Старая Икшурма спортивного комплекса с плавательным бассейном площадью 212 кв.м зеркала воды.

Предприятия бытового обслуживания

Мероприятиями генерального плана строительство предприятий бытового обслуживания не предусматривается, поскольку Схемой территориального планирования Сабинского муниципального района Староикшурминское СП отнесено к зоне обслуживания с.Большие Кибячи, где в рамках мероприятий Схемы на первую очередь предусмотрено строительство предприятий бытового обслуживания на 13 рабочих мест.

Предприятия торговли

и генеральным планом на первую очередь предусмотрено строительство двух магазинов на 35 кв.м торговой площади (в с.Татарская Икшурма – 26 кв.м,  в д. Три-Сосны – 9 кв.м).

Кладбища

Мероприятиями генерального плана на первую очередь предусмотрено закрытие кладбища возле д. Три Сосны, находящегося в водоохранной зоне.

Полиция

Существующая система охраны правопорядка в Староикшурминском сельском поселении отвечает установленному нормативу. Мероприятиями генерального плана строительство учреждений охраны порядка не предусматривается.

Таблица 1.6.1

Перечень мероприятий по развитию сферы обслуживания в Староикшурминском  сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сущест-вующая | Дополни-тельная | Первая оче-редь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения социальной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Старая Икшурма | социальный приют для детей и под-ростков «Тургай» | строительство пристроя | кв.м | - | 33 | + |  | Долгосрочная концепция развития общественной инфраструктуры РТ |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Районного) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Татарская Икшурма | детский сад | новое строительство | мест | - | 15 | + |  | Долгосрочная концепция |
| 2 | с.Старая Икшурма | кружки детского творчества | организация круж-ков детского твор-чества при школах | мест | - | 60 | + |  | СТП Сабинского МР, Генеральный план Ста-роикшурминского СП |
| Учреждения здравохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Татарская Икшурма | ФАП | новое строительство | посещений в смену | - | 14 | + |  | Долгосрочная концепция |
| Клубные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Татарская Икшурма | Татарско-Икшурминский СК | капитальный ремонт | мест | 150 | - | + |  | СТП Сабинского МР, Генеральный план Ста-роикшурминского СП |
| Спортивные залы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Старая Икшурма | спортзалы спортивного комплекса | новое строительство | кв.м | - | 288 | + |  | СТП Сабинского МР, Генеральный план Ста-роикшурминского СП |

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сущест-вующая | Дополни-тельная | Первая оче-редь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| Плавательные бассейны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Старая Икшурма | плавательный бассейн спортивного комплекса | новое строительство | кв.м | - | 212 | + |  | СТП Сабинского МР, Генеральный план Ста-роикшурминского СП |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плоскостные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Татарская Икшурма | плоскостное сооружение | новое строительство | кв. м | - | 517 | + |  | СТП Сабинского МР, Генеральный план Ста-роикшурминского СП |
| 2 | д.Три-Сосны | плоскостное сооружение | новое строительство | кв. м | - | 189 | + |  | СТП Сабинского МР, Генеральный план Ста-роикшурминского СП |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Татарская Икшурма | предприятие торговли | новое строительство | кв.м | - | 26 | + |  | СТП Сабинского МР, Генеральный план Ста-роикшурминского СП |
| 2 | д. Три-Сосны | предприятие торговли | новое строительство | кв.м | - | 9 | + |  | СТП Сабинского МР, Генеральный план Ста-роикшурминского СП |
| Кладбища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д. Три-Сосны | кладбище | закрытие (организационное мероприятие) | га | 0,60 | - | + |  | Генеральный план Ста-роикшурминского СП |

## 1.7. Мероприятия по развитию туристско-рекреационной системы

Схемой территориального планирования Сабинского муниципального района на территории района предлагается организация перспективной зоны туристско-рекреационного освоения - Сабинской зоны.

Развитие рекреационных территорий в генеральном плане Староикшурминского сельского поселения также предусматривает мероприятия по организации системы зеленых насаждений.

## 1.8. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Староикшурминского сельского поселения

Генеральным планом, в соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района, предусмотрен подъезд к площадке перспективного развития у с.Старая Икшурма на территории Староикшурминского сельского поселения.

Таблица 1.7.1

Перечень мероприятий по развитию рекреационных территорий в Староикшурминском сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измере-ния | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сущест-вующая | Дополни-тельная | Первая оче-редь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Староикшур-минское СП | Разработка проекта Сабинской туристско-рекреационной зоны | организационное | - | - | - | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Староикшурминского СП |
| 2 | Староикшур-минское СП | Озеленение | организация системы зеленых насаждений | - | - | - | + | + | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Староикшурминского СП |

Таблица 1.8.1

Перечень мероприятий по развитию транспортно-коммуникационной инфраструктуры

| № п/п | Местополо-жение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Срок реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сущест-вующая | Новая (дополни-тельная) | Первая оче-редь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| Автомобильные дороги местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Староикшур-минское СП | Подъезд к площадке перспективного развития у с.Старая Икшурма | новое строительство | км | - | 0,65 | + |  | СТП Сабинского МР, Генеральный план Староикшурмин- ского СП |

## 1.9. Мероприятия по установлению границ населенных пунктов Староикшурминского сельского поселения

Генеральным планом Староикшурминского сельского поселения для осуществления нового жилищного строительства предложено расширение границы с.Старая Икшурма, с.Татарская Икшурма.

В границу с.Старая Икшурма предлагается включение участков общей площадью 8,29 га, находящихся в категории «земли сельскохозяйственного назначения». В границу с.Татарская Икшурма предлагается включение участков общей площадью 2,95 га, находящихся в категории «земли сельскохозяйственного назначения».

Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с переводом земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую, осуществляется Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», иными федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативно-правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Таблица 1.9.1

Мероприятия по установлению границ населенных пунктов в Староикшурминском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измере-ния | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сущест-вующая | Дополни-тельная | Первая оче-редь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Старая Икшурма | территория населенного пункта | перевод земельных участков из категории «земли сельскохозяйст-венного назначения» в категорию «земли населенных пунктов» | га | - | 8,29 | + | + | СТП Сабинского МР, Генеральный план Староикшурмин-ского СП |
| 2 | с.Татарская Икшурма | территория населенного пункта | перевод земельных участков из категории «земли сельскохозяйст-венного назначения» в категорию «земли населенных пунктов» | га | - | 2,95 | + | + | СТП Сабинского МР, Генеральный план Староикшурмин-ского СП |

## 1.10. Мероприятия по оптимизации экологической ситуации

Стратегическими целями в сфере охраны окружающей среды являются оздоровление экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности населения и территорий, сохранение и восстановление природных экосистем, обеспечение рационального и устойчивого природопользования.

В связи с этим Генеральным планом Староикшурминского сельского поселения предусматривается проведение комплекса градоэкологических мероприятий, направленных на формирование благоприятной окружающей среды, включающих:

- мероприятия по оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территорий;

- охрану воздушного бассейна;

- охрану поверхностных и подземных вод;

- инженерное благоустройство территории;

- организацию санитарной очистки и охрану почв;

- шумозащитные мероприятия;

- обеспечение безопасности населения от электромагнитного и радиационного излучения;

- формирование природно-экологического каркаса территории.

Данные мероприятия разработаны в соответствии с предложениями Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района и утвержденных программ в области экологического развития Республики Татарстан

Перечень мероприятий местного (поселенческого) значения, предлагаемых к реализации в Староикшурминского сельском поселении, представлен в таблице 1.10.1.

Таблица 1.10.1

Перечень мероприятий местного (поселенческого) значения

| Наименование объектов | Вид мероприятия |
| --- | --- |
| Проведение мероприятий по сокращению санитарно-защитных зон (переносу) биотермических ям | инженерно-техни-ческое мероприятие |
| Перефункционирование территории склада минеральных удобрений (в с.Татарская Икшурма), с последующим строительством на новом месте двух складов минеральных удобрений (северо-западнее с.Татарская Икшурма), с соблюдением 300- и 500-метровой СЗЗ. | архитектурно-планировочное мероприятие |
| Рекультивация территории недействующих ферм КРС в с.Татарская Икшурма | архитектурно-плани-ровочное мероприятие |
| Перефункционирование летнего лагеря КРС южнее д. Три-Сосны в связи с размещением в водоохранной зоне | архитектурно-плани-ровочное мероприятие |
| Закрытие кладбища возле н.п. Три Сосны в связи с размещением в водоохранной зоне | организационное мероприятие |
| Проведение мероприятий по сокращению санитарно-защитной зоны сибиреязвенных скотомогильников | инженерно-техни-ческое мероприятие |
| Организация зон с особыми условиями использования территории в с. Татарская Икшурма, Старая Икшурма от МТП до проведения мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитных зон | организационно-административные мероприятия |
| Организация зон с особыми условиями использования территории в с.Татарская Икшурма, Старая Икшурма от ферм КРС до проведения мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитной зоны | организационно-административные мероприятия |
| Проведение шумозащитных мероприятий на отрезке дороги «Сатышево-Большие Кибячи», «Кильдебяк-Старая Икшурма», проходящей через жилую застройку | новое строительство |
| Создание лесо-луговых поясов вокруг населенных пунктов | новое строительство |
| Организация озеленения специального назначения на территории недействующих объектов и вдоль автодорог | новое строительство |
| Организация озеленения общего пользования в населенных пунктах сельского поселения | новое строительство |

## 1.11. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Перечень мероприятий по водоснабжению

| № п/п | Наименование объектов | Мощность | Вид мероприятия | Состав мероприятия | Срок реализации |  |  | Значе-ние | Размеще-ние | Источник по мероприятию | Стоимость СМР в тек.ценах (млн.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Начало |  | Окон-чание |  |  |  |  |
| Староикшурминское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция сетей водоснабжения с применением труб из современных материалов на основе современных технологий | 1,8 км. | Реконструкция | Новое строительство | 2013 | 2020 |  | МП | с. Татарская Икшурма | Генеральный план сельского поселения | - |
| 2 | провести поисково-оценочные работы, направленные на обоснование источника хозяйственно-питьевого водоснабжения | 1 | организационное | организационное | 2013 | 2020 |  | МП | с. Старая Икшурма | Генеральный план сельского поселения | - |

Перечень мероприятий по канализации

| № п/п | Наименование объектов | Мощность | Вид мероприятия | Состав мероприятия | Срок реализации |  |  | Значе-ние | Размеще-ние | Источник по мероприятию | Стоимость СМР в тек.ценах (млн.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Начало |  | Окон-чание |  |  |  |  |
| Староикшурминское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | строительство БОС на современных технологии удаления азота и фосфора, с системой обеззараживания ультрафиолетом и установками для обезвоживания и утилизации осадков сточных вод, дезинвазии сточных вод и осадка | 80 м3/сут | строительство | Новое строительство | 2013 | 2020 |  | МП | с. Старая Икшурма | Генеральный план сельского поселения | - |
| 4 | строительство сетей канализации | - | строительство | Новое строительство | 2013 | 2020 |  | МП | с. Старая Икшурма | Генеральный план сельского поселения | - |
| 6 | строительство КНС | - | строительство | Новое строительство | 2013 | 2020 |  | МП | с. Старая Икшурма | Генеральный план сельского поселения | - |
| 8 | Строительство сливной станции |  | строительство | Новое строительство | 2013 | 2020 |  | МП | с. Старая Икшурма | Генеральный план сельского поселения |  |
| 9 | Строительство ливневой канализации |  | строительство | Новое строительство | 2013 | 2020 |  | МП | Сельское поселение | Генеральный план сельского поселения |  |
| 10 | Строительство очистных сооружений ливневой канализации |  | строительство | Новое строительство | 2013 | 2020 |  | МП | Сельское поселение | Генеральный план сельского поселения |  |

Перечень мероприятий по санитарной очистке территории

| № п/п | Наименование объектов | Мощность | Вид мероприятия | Состав мероприятия | Срок реализации |  |  | Значе-ние | Размеще-ние | Источник по мероприятию | Стоимость СМР в тек.ценах (млн.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Начало |  | Окон-чание |  |  |  |  |
| Староикшурминское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение контейнеров для ТБО | 8шт. | организационное |  | 2013 | 2020 |  | МП | Сельское поселение | Генеральный план сельского поселения | - |
| 2 | Приобретение контейнеров для ТБО | 8шт. | организационное |  | 2021 | 2035 |  | МП | Сельское поселение | Генеральный план сельского поселения | - |
| 3 | Устройство площадок под контейнеры для ТБО | 4шт. | строительство |  | 2013 | 2020 |  | МП | Сельское поселение | Генеральный план сельского поселения | - |
| 4 | Устройство площадок под контейнеры для ТБО | 4шт. | строительство |  | 2021 | 2035 |  | МП | Сельское поселение | Генеральный план сельского поселения | - |

Перечень мероприятий по электроснабжению

| № п/п | Наименование объектов | Мощность | Вид мероприятия | Состав мероприятия | Срок реализации |  |  | Значе-ние | Размеще-ние | Источник по мероприятию | Стоимость СМР в тек.ценах (млн.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Начало |  | Окон-чание |  |  |  |  |
| Староикшурминское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство воздушной линии электропередач напряжением 10 кВ | 4,80 км. | строительство | Новое строительство | 2019 | 2020 |  | МП | с. Болшие Кибячи | Генеральный план сельского поселения | 5,28 |
| 2 | Строительство воздушной линии электропередач напряжением 10 кВ | 1,2 км. | строительство | Новое строительство | 2019 | 2020 |  | МП | д.Малые Кибячи | Генеральный план сельского поселения | 1,32 |

## 1.12 Перечень мероприятий по гражданской обороне и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций в Староикшурминском сельском поселении на период 2014-2035 гг.

Таблица 1.12.1

| № пп | Местоположение | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Вид мероприятий | Единицы измерения | Мощность |  | Срок реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| 1 | Староикшурминское сельское поселение | Система оповещения | Установка системы оповещения | Новое строительство |  | - | + | + | - | ГП Староикшурминского сельского поселения |
| 2 | Староикшурминское сельское поселение | Пожарные пирсы и подъезды к искусственным и естественным водоемам | Устройство пирсов и подъездов к искусственным и естественным водоемам | Новое строительство |  | - | + | + | - | ГП Староикшурминского сельского поселения |
| 3 | Староикшурминское сельское поселение | Водонапорные башни | Приспособление водонапорных башен для отбора воды пожарной техникой | Новое строительство |  | - | + | + | - | ГП Староикшурминского сельского поселения |

# 2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 2.1

Баланс использования территории Староикшурминского

сельского поселения

| Наименование территории | Существующее положение |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | % | га | % |
| Общая площадь территории Староик-шурминского сельского поселения, в т.ч.: | 4 379,07 | 100,0 | 4 379,07 | 100,0 |
| Территории населенных пунктов – всего, в том числе: | 260,22 | 5,94 | 271,46 | 6,20 |
| - с.Старая Икшурма | 144,43 | 3,30 | 152,72 | 3,49 |
| - с.Татарская Икшурма | 73,35 | 1,68 | 76,30 | 1,74 |
| - д.Три-Сосны | 42,43 | 0,97 | 42,43 | 0,97 |
| Территории промышленного производства | - | - | - | - |
| Территории объектов агропромышленного комплекса | 17,96 | 0,41 | 55,03 | 1,26 |
| Территории сельскохозяйственного назначения (пашни, пастбища, сенокосы) | 3 970,07 | 90,66 | 3 861,83 | 88,19 |
| Земли лесного фонда | 70,40 | 1,44 | 70,40 | 1,44 |
| Земли водного фонда | 5,81 | 0,13 | 5,81 | 0,13 |
| Прочие природные территории | 40,25 | 0,92 | 66,97 | 1,53 |
| Территории транспортно-коммуникацион-ной инфраструктуры (автодороги) | 8,44 | 0,19 | 8,96 | 0,20 |
| Территории спецназначения (кладбища) | 5,93 | 0,14 | 5,33 | 0,12 |
| Озеленение общего пользования (лесо-луговые пояса) | - | - | 33,30 | 0,76 |

Таблица 2.2

Основные технико-экономические показатели генерального плана Староикшурминского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Исходный год (2012 г.) | Первая очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2035 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность населения – всего, в т.ч.: | чел. | 887 | 863 | 863 |
|  | с.Старая Икшурма | чел. | 496 | 501 | 501 |
|  | с.Татарская Икшурма | чел. | 289 | 265 | 265 |
|  | д.Три-Сосны | чел. | 102 | 97 | 97 |
| 2. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 2.1 | Жилищный фонд – всего, в т.ч.: | тыс.кв.м | 20,569 | 26,349 | 35,329 |
|  | с.Старая Икшурма | тыс.кв.м | 11,174 | 15,004 | 20,214 |
|  | с.Татарская Икшурма | тыс.кв.м | 6,612 | 8,562 | 11,322 |
|  | д.Три-Сосны | тыс.кв.м | 2,783 | 2,783 | 3,793 |
| 2.2 | Новое жилищное строительство за период – всего, в том числе: | тыс.кв.м | - | 5,78 | 8,98 |
|  | с.Старая Икшурма | тыс.кв.м | - | 3,83 | 5,21 |
|  | с.Татарская Икшурма | тыс.кв.м | - | 1,95 | 2,76 |
|  | д.Три-Сосны | тыс.кв.м | - | - | 1,01 |
| 2.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилья | кв.м./чел. | 23,2 | 30,5 | 40,9 |
| 3. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 3.1 | Детские дошкольные учреждения, в том числе: | мест | 34 | 34 | 34 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 19 | 34 |
|  | - новое строительство |  | - | 15 | - |
| 3.2 | Общеобразовательные школы, в т.ч.: | мест | 464 | 464 | 464 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 464 | 464 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.3 | Внешкольные учреждения, в т.ч.: | мест | 15 | 116 | 116 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 15 | 116 |
|  | - новое строительство |  | - | 101 | - |
| 3.4 | Амбулаторно-поликлинические учреждения, в том числе: | посещений в смену | 74 | 74 | 74 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 60 | 74 |
|  | - новое строительство |  | - | 14 | - |
| 3.5 | Учреждения культуры и искусства, в том числе: | мест | 485 | 485 | 485 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 485 | 485 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.6 | Библиотеки, в том числе: | тысяч экземп-ляров | 14,36 | 14,36 | 14,36 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 14,36 | 14,36 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.7 | Спортивные залы, в т.ч.: | кв.м площади пола | 162 | 450 | 450 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 162 | 450 |
|  | - новое строительство |  | - | 288 | - |
| 3.8 | Плавательные бассейны, в т.ч.: | кв.м зеркала .воды | - | 212 | 212 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | - | 212 |
|  | - новое строительство |  | - | 212 | - |
| 3.9 | Плоскостные сооружения, в т.ч.: | кв.м | 3 280 | 3 986 | 3 986 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 3 280 | 3 986 |
|  | - новое строительство |  | - | 706 | - |
| 3.10 | Предприятия розничной торговли, в том числе: | кв.м торговой площади | 230 | 265 | 265 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 230 | 265 |
|  | - новое строительство |  | - | 35 | - |
| 4. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
|  | Общее количество кладбищ | га | 5,93 | 5,33 | 5,33 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог – всего, в том числе: | км | 8,44 | 9,09 | 9,09 |
| 5.1.1 | Регионального значения | км | 8,44 | 8,44 | 8,44 |
| 5.1.2 | Местного значения | км | - | 0,65 | 0,65 |