Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан

Головная территориальная проектно-изыскательская,

научно-производственная фирма

ТАТИНВЕСТГРАЖДАНПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ШЕМОРДАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

САБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Обосновывающие материалы

Пояснительная записка

Казань 2014

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

1.	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ШЕМОРДАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	7

2.	СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ШЕМОРДАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	9

2.1.	Экономико-географическое положение.  Место Шеморданского сельского поселения в системе расселения Сабинского муниципального района	9

2.2.	Социально-экономический потенциал территории	10

2.2.1	Характеристика земельного фонда	10

2.2.2	Демографический потенциал	12

2.2.3	Уровень жизни населения. Занятость населения	13

2.2.4	Производственные территории	15

2.2.5	Агропромышленный комплекс	16

2.2.6	Лесной комплекс	16

2.2.7	Жилищный фонд и жилищное строительство	17

2.2.8	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания	18

2.3.	Туристско-рекреационный потенциал. Организация отдыха местного населения	23

2.4.	Историко-культурное наследие	24

2.5.	Транспортно-коммуникационная инфраструктура	24

2.6.	Природные условия и ресурсы	27

2.6.1	Рельеф и геоморфология	27

2.6.2	Геологическое строение	28

2.6.3	Тектоника и сейсмичность	29

2.6.4	Гидрогеологические условия	29

2.6.5	Гидрологическая характеристика	31

2.6.6	Климатическая характеристика	31

2.6.7	Ландшафты, почвенный покров, растительный и животный мир	33

2.6.8	Инженерно-геологическая оценка территории	36

2.7.	Состояние окружающей среды	39

2.7.1	Состояние атмосферного воздуха	39

2.7.2	Состояние водных ресурсов	41

2.7.3	Земельные ресурсы, отходы производства и потребления	45

2.7.4	Акустические факторы. Радиационно-гигиеническая обстановка и электромагнитные излучения	50

2.7.5	Состояние зеленых насаждений	53

2.8.	Зоны с особыми условиями использования территории	54

2.8.1	Санитарно-защитные зоны	55

2.8.2	Охранные зоны линий электропередачи	59

2.8.3	Водоохранные зоны	60

2.8.4	Зоны санитарной охраны	61

2.8.5	Леса	63

2.8.6	Зоны природных ограничений	64

2.8.7	Приаэродромные территории	65

2.8.8	Зоны мелиорируемых сельскохозяйственных угодий	65

3.	НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ШЕМОРДАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2035 ГОДА. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	68

3.1.	Прогноз численности населения	68

3.2.	Экономическое развитие	68

3.2.1	Развитие промышленного производства	68

3.2.2	Развитие агропромышленного комплекса	73

3.2.3	Развитие лесного комплекса	76

3.3.	Развитие жилищной инфраструктуры	76

3.4.	Развитие системы обслуживания населения	79

3.5.	Развитие туристско-рекреационной системы. Организация мест отдыха местного населения	86

3.6.	Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры	90

3.7.	Мероприятия по установлению границ населенных пунктов Шеморданского сельского поселения	93

3.8.	Мероприятия по оптимизации экологической ситуации	97

3.8.1. Мероприятия по оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территории	97

3.8.2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	100

3.8.3. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод	101

3.8.4. Мероприятия по охране земельного фонда и инженерной защите территории	102

3.8.5. Мероприятия по развитию системы обращения отходами	103

3.8.6. Мероприятия по защите от физических факторов	104

3.8.7. Формирование системы природно-экологического каркаса	105

3.8.8. Мероприятия по защите животного мира	106

3.8.9. Обеспечение медико-экологического благополучия населения	106

3.9.	Инженерная инфраструктура	107

3.9.1 Водоснабжение	107

3.9.2 Канализация	110

3.9.3 Санитарная очистка территории	116

3.9.4 Теплоснабжение	118

3.9.5. Газоснабжение	119

3.9.6. Электроснабжение	121

3.9.7. Слаботочные сети	124

3.10.	Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций	126

3.10.1. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны	126

3.10.2. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	126

3.10.3. Устойчивость функционирования инженерного оборудования	158

3.10.4. Пункты и зоны охвата сетей мониторинга ЧС природного и техногенного характера	161

3.10.5. Оповещение о чрезвычайной ситуации	162

3.10.6. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера	166

3.10.7. Защита сельскохозяйственных животных, продукции животноводства и растениеводства	176

3.10.8. Эвакуация населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера	179

3.10.9. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	182

4.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	184

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ	188

ВВЕДЕНИЕ

Проект генерального плана Шеморданского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан разработан ГУП «Татинвестгражданпроект» на основании задания на проектирование.

Заказчиком на разработку генерального плана являются ГБУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан» и исполнительный комитет Шеморданского  сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан.

Генеральный план Шеморданского сельского поселения Сабинского муниципального района – документ территориального планирования, определяющий градостроительную стратегию, условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генеральный план разработан на следующие временные сроки его реализации:

Первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана – до 2020 года.

Расчетный срок, на который запланированы все основные проектные решения генерального плана – до 2035 года. Так же предусматривается развитие на перспективу, за пределами расчетного генерального плана.

В соответствии со статьей 23 градостроительного кодекса Российской Федерации проект генерального плана Шеморданского сельского поселения включает в себя:

Часть 1 (утверждаемая) в составе текстовых и графических материалов:

Текстовые материалы - Положение о территориальном планировании, которое включают в себя цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения по этапам реализации генерального плана.

Графические материалы содержат карты  территориального планирования.

Часть 2 Материалы по обоснованию проекта, которые  разрабатываются в целях обоснования и пояснения предложений территориального планирования, для согласования и обеспечения процесса утверждения генерального плана сельского поселения, выполненные в составе текстовых и графических материалов.

Текстовые материалы включают в себя анализ состояния территории поселения, проблем и направлений ее комплексного развития, обоснование территориального и пространственно-планировочного развития, перечень мероприятий по территориальному планированию, этапы их реализации, перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Графические материалы содержат схемы по обоснованию проекта генерального плана поселения.

При разработке генерального плана Шеморданского сельского поселения Сабинского муниципального района были использованы материалы Схемы территориального планирования Республики Татарстан, выполненной ГУП «Татинвестгражданпроект» в 2010 году, Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района Республики Татарстан, выполненной ГУП «Татинвестгражданпроект» в 2011 году, а также официальные данные представленные администрацией Сабинского муниципального района и  Шеморданского сельского поселения, входящего в его состав.

# ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ШЕМОРДАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Шеморданского сельского поселения являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

- обеспечение средствами территориального планирования целостности сельского поселения как муниципального образования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

- выявление проблем градостроительного развития территории населенных пунктов, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития Шеморданского сельского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

- планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи.

# СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ШЕМОРДАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## Экономико-географическое положение. 
Место Шеморданского сельского поселения в системе расселения Сабинского муниципального района

Шеморданского сельское поселение образовано в соответствии с Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 38-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Сабинский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

В Шеморданское сельское поселение входит три населенных пункта: это село Шемордан (административный центр), село Мичанбаш, деревня Кырбаш.

Шеморданское сельское поселение граничит с Изминским, Иштуганским, Корсабашским сельскими поселениями, Арским, Балтасинским и Кукморским муниципальными районами

Общая площадь Шеморданского сельского поселения составляет 6545 га, в т.ч. площадь населенных пунктов 469,1 га, из них: с. Шемордан –  366,8 га, с. Мичанбаш -72,5 га, д. Кырбаш – 29,8 га.

В поселении имеется три детских сада, лицей, участковая больница, фельдшерско-акушерский пункт, 2 сельских дома культуры, библиотека, предприятия торговли. На территории поселения имеются крупные предприятия:  ООО "Татмит-Агро" (Шеморданский мясокомбинат), ОАО "Шеморданское МПП ЖКХ", ОАО "Шеморданское ХПП", ЗАО "Проминвестхолдинг", ООО «Татагро», ООО "Красо-НН", ООО "Агросервис", ООО "СМиТ", ООО "Бетапром", ООО «Моно-Строй», ООО "Аккорд", ООО «Татагро» (бывш. ООО "Саба-Брикс"), «Шеморданский промкомбинат», ГКУ "Сабинское лесничество", филиал "Шеморданнефтепродукт" ОАО ХК "Татнефтепродукт".

Транспортная связь Шеморданского сельского поселения с районами Республики Татарстан и другими поселениями Тукаевского муниципального района в настоящее время осуществляется через региональные автомобильные дороги. По территории поселения проходят автодороги регионального значения: «Балтаси- Шемордан», «Казань-Шемордан»-Корсабаш, «Казань-Шемордан»-Кырбыш, "Казань-Шемордан"-Мичанбаш, «Казань-Шемордан», объезд с.Шемордан. Через поселение транзитом проходит участок Горьковской железной дороги «Казань – Кукмор»,  которая входит в одно из двух главных широтных направлений Горьковской железной дороги Москва – Казань – Екатеринбург.

Роль в системе расселения

Территориальная организация Шеморданского сельского поселения является частью системы расселения Сабинского муниципального района, которая входит в систему расселения Республики Татарстан.

Основным системообразующим фактором в системе расселения является автомобильная дорога, по которой осуществляется связь населенных пунктов друг с другом, с районным центром п.г.т. Богатые Сабы.

На территории Шеморданского сельского поселения население, с общей численностью 6778 человек, проживает на территории трех населенных пунктов: с.Шемордан– центр поселения, с.Мичанбаш, д.Кырбаш- рядовые населенные пункты.

Система расселения Шеморданского сельского поселения имеет двухранговый характер.

Первый ранг занимает центр поселения с.Шемордан с общей численностью населения 6539 человек, где размещены административные функции, учреждения образования, культуры, спорта, здравоохранения, предприятия торговли.

Второй ранг занимает с.Мичанбаш, д.Кырбаш с общей численностью населения 239 человек.

## Социально-экономический потенциал территории

### Характеристика земельного фонда

Распределение земельного фонда по категориям и угодьям

Все земли, расположенные в границах той или иной территории, рассматриваются как ее земельные ресурсы, которые либо вовлечены в хозяйственный оборот, либо могут быть использованы в нем.

По Земельному Кодексу земельный фонд представлен 7 категориями, как части земельного фонда, выделяемые по основному целевому назначению и имеющие определенный правовой режим:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Общая площадь Шеморданского сельского поселения составляет 6545 га.

Земли лесного фонда занимают территорию 5065,6 га, что составляет около 77,4 % от всей площади поселения (согласно картографическому материалу).

Информация по остальным категориям земель территории Шеморданского сельского поселения отсутствует.

Распределение земельного фонда по формам собственности

Информация о наличии земель в федеральной собственности на территории Шеморданского сельского поселения отсутствует. Однако, согласно статье 8 Лесного кодекса лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности. Таким образом, в границах  Шеморданского сельского поселения 5056,6 га земель в федеральной собственности.

По предоставленной информации Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства  на территории села Шемордан располагаются организации федерального значения, земельные участки которых находятся в федеральной собственности либо оформлены на праве пользования или аренды. Общая площадь земель под данными объектами в границах села составляет  3,1734 га.

Таблица 2.2.1

Перечень федеральных земель в границах с.Шемордан, в том числе находящихся в пользовании или аренде ФГУП и ФГУ

| № п/п | Местоположение участка | Категория земель | Наименование землепользователя | Площадь участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Шемордан | Земли населенных пунктов | Открытое акционерное общество "Газпром" | 0,069 |
| 2 | ул.Азина | Земли населенных пунктов | Открытое акционерное общество "Газпром" | 0,477 |
| 3 | ул. Коммунальная | Земли населенных пунктов | Общество с ограниченной ответственностью "Таттрансгаз" | 0,0036 |
| 4 | ул.Железнодорожная | Земли населенных пунктов | Железнодорожная ветка | 0,1155 |
| 5 | ул. Горького, 2б | Для размещения производственных помещений | Пожарная часть | 0,6699 |
| 6 | ул.Железнодорожная | Земли населенных пунктов | Для размещения тяговой подстанции | 1,8384 |
| Итого |  |  |  | 3,1734 |

По данным Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан в с. Шемордане располагается 4 земельных участков, находящихся в республиканской собственности, общая площадь территории которых составляет 3,4040 га.

Таблица 2.2.2

Перечень земельных участков в границах с.Шемордан, находящихся в республиканской собственности

| № п/п | Местоположение участка | Категория земель | Наименование землепользователя | Площадь участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Х. Такташ, 5 | Земли населенных пунктов | Молодежный спортивный центр | 0,3498 |
| 2 | с.Шемордан | Земли населенных пунктов | ГБУ «Сабинское лесничество» | 0,0223 |
| 3 | с.Шемордан | Земли населенных пунктов | ГБУ «Сабинское лесничество» | 0,0638 |
| 4 | Ул. Коммунальная,14а | Земли населенных пунктов | ГБУ «Учебно-опытный Сабинский лесхоз» | 2,9681 |
| Итого |  |  |  | 3,4040 |

Информации о наличии земельных участков в иных видах и правах собственности на территории  Шеморданского сельского поселения не имеется.

### Демографический потенциал

Демографический фактор оказывает наибольшее влияние на уровень хозяйственного освоения территории и экономического развития общества.

По данным, предоставленным Исполнительным комитетом Шеморданского сельского поселения, на начало 2012г. численность населения составила 6778 человек.

Демографическая структура Шеморданского сельского поселения в разрезе населенных пунктов представлена в таблице 2.2.3.

Таблица 2.2.3

Демографическая структура и движение населения Шеморданского сельского поселения на начало 2012 года

| Наименование населенног о пункта | с.Шемордан | с.Мичанбаш | д.Кырбаш |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, всего | 6539 | 156 | 83 |
| Детского возраста: |  |  |  |
| До 1 года | 83 | - | - |
| 1-6 лет | 462 | 6 | 2 |
| 7-15 лет | 553 | 19 | 15 |
| Трудоспособного возраста: |  |  |  |
| 16-17 лет | 102 | 7 | 3 |
| 18-54 лет для женщин | 2453 | 41 | 20 |
| 18-59 лет для мужчин | 1515 | 54 | 23 |
| Пенсионного возраста: |  |  |  |
| Старше 55 лет для женщин | 769 | 24 | 13 |
| Старше 60 лет для мужчин | 359 | 9 | 7 |
| Общий прирост населения |  |  |  |
| Естественный |  |  |  |
| Родилось | 83 | - | - |
| Умерло | 72 | - | - |
| Механический |  |  |  |
| Прибыло | 131 | - | - |
| Выбыло | 82 | - | - |

Шеморданское сельское поселение характеризуется высоким количеством проживающего в нём населения и среди 19 сельских поселений Сабинского муниципального района по численности населения занимает второе место после городского поселения п.г.т Богатые Сабы.

Бόльшая часть населения (96,5%) проживает в административном центре поселения – с.Шемордан. В с.Мичанбаш  проживает 2,3% от общей численности населения, д.Кырбаш -1,2%. К сожалению, информация о естественном и механическом движении населения имеется лишь за 2011 год. Поэтому невозможно сделать выводы о каких-либо тенденциях в динамике движения численности населения.

### Уровень жизни населения. Занятость населения

В экономических расчетах уровень жизни определяется как отношение доходов на душу населения к минимальному потребительскому бюджету на члена типовой семьи и к прожиточному минимуму на душу населения. В Сабинском муниципальном районе данные показатели составляют 2,05 и  3,57 соответственно. Однако в разрезе городских и сельских поселений района наблюдается сильная дифференциация по уровню данного показателя.

Показатели уровня среднемесячной заработной платы и коэффициенты уровня жизни в Шеморданском сельском поселении в сравнении с другими поселениями Сабинского муниципального района приведены в таблице 2.3.4. Как видно из таблицы, по уровню доходов Шеморданском сельское поселение на начало 2011 г. по сравнению с другими муниципальными образованиями района находился на 2-м месте. По соотношению среднемесячной заработной платы к минимальному потребительскому бюджету на члена типовой семьи и к прожиточному минимуму на душу населения Шеморданское сельское поселение располагается на 2-м месте относительно других муниципальных образований района.

Таблица 2.2.4

Показатели уровня жизни населения в разрезе сельских поселений Сабинского муниципального района (по состоянию на 01.01.2012 г.)

| Поселения | Соотношение среднемесячной заработной платы и МПБ* на члена типовой семьи по муниципальному образованию | Соотношение среднемесячной заработной платы и ПМ* на душу населения | Среднемесячная заработная плата работающих на крупных и сред них предприятиях на начало года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 |
| ГП “пгт Богатые Сабы” | 1,99 | 3,47 | 9719 | 14820,8 |
| Шеморданское СП | 1,22 | 2,14 | 7273,5 | 9113,6 |
| Большекибячинское СП | 2,13 | 3,72 | 7240 | 15880 |
| Большеныртинское СП | 1,49 | 2,6 | 9773,3 | 11080 |
| Большешинарское СП | 0,99 | 1,72 | 8820 | 7359,8 |
| Корсабашское СП | 1,64 | 2,86 | 8196,6 | 12197,1 |
| Верхнесиметсоке СП | 1,29 | 2,25 | 5950 | 9600 |
| Евлаштауское СП | 1,82 | 3,17 | 6400 | 13528,6 |
| Изминское СП | 1,52 | 2,66 | 8251,5 | 11332,3 |
| Иштуганское СП | 1,67 | 2,92 | 8500 | 12450 |
| Кильдебякское СП | 1,28 | 2,23 | 6729,5 | 9512 |
| Нижнешитцинское СП | 0,97 | 1,69 | 5696,9 | 7209,3 |
| Мешинское СП | 2,01 | 3,5 | 7956,8 | 14944,6 |
| Мичанское СП | 1,53 | 2,67 | 7840 | 11400 |
| Сатышевское СП | 1,38 | 2,4 | 5811.1 | 10250 |
| Староикшурминское СП | 3,04 | 5,31 | 10266,1 | 22644,9 |
| Тимершикское СП | 1,47 | 2,57 | 7500 | 10950 |
| Шеморданское СП | 2,47 | 4,53 | 19338,2 | 19908,1 |
| Шикшинское СП | 1,61 | 2,81 | 7520 | 11980 |
| Юлбатское СП | 1,39 | 2,42 | 7251 | 10332,5 |
| ВСЕГО по району | 2,05 | 3,57 | 10035,3 | 15225,8 |

* МПБ – минимальный потребительский бюджет, ПМ – прожиточный минимум

Источник: Паспорта сельских поселений Сабинского муниципального района

В целом же оценка уровня жизни, как сложной интегральной характеристики социального состояния населения, сопряжена с необходимостью учета большого числа факторов. В качестве показателей, кроме уже упомянутого расчета, необходимо дополнительно рассматривать показатели доходов на душу населения, производство потребительских товаров на душу населения, объем реализованных услуг всех видов на душу населения, показатели оснащенности жилых помещений теми или иными видами удобств (в % к общему объему жилья), жилищная обеспеченность, обеспеченность объектами социального и культурно-бытового обслуживания и т. д. К сожалению, статистика большинства показателей, характеризующих уровень жизни, в разрезе поселений района не ведется, и провести более подробный анализ нет возможности.

Таблица 2.2.5

Основные показатели, характеризующие состояние рынка труда

Шеморданского сельского поселения (на начало года)

| Показатели | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Фонд заработной платы, тыс.руб. | 257281,8 | 307710,1 | 32828,4 |
| Среднемесячная зарплата работающих на крупных и средних предприятиях, руб. | 17193,4 | 19338,2 | 19908,1 |
| Среднесписочная численность работников предприятий и организаций, чел. | 1247 | 1326 | 1649 |

Примечание: таблица составлена по данным паспорта Шеморданского сельского поселения Сабинского муниципального района.

На начало 2010 года фонд заработной платы Шеморданского сельского поселения составлял 257281,8 тыс.руб., к началу 2012 года данный показатель увеличился в 12,7 % и составил 32828,4 тыс.рублей. Среднемесячная заработная плата работающих на крупных и средних предприятиях на начало 2010 года составила 17193,4 рублей, к началу 2012 года данный показатель увеличился на 15,8%   и составил 19908,1 рублей.

Экономическая система Шеморданского сельского поселения включает в себя в основном производственные предприятия такие как ООО "Татмит-Агро" (Шеморданский мясокомбинат), ОАО "Шеморданское МПП ЖКХ", ОАО "Шеморданское ХПП", ЗАО "Проминвестхолдинг", ООО «Татагро», ООО "Красо-НН", ООО "Агросервис", пекарня ИП Ахметов, ООО "СМиТ", ООО "Бетапром", ООО «Моно-Строй», ООО "Аккорд", ООО «Татагро» (бывш. ООО "Саба-Брикс"), «Шеморданский промкомбинат», ГКУ "Сабинское лесничество", филиал "Шеморданнефтепродукт" ОАО ХК "Татнефтепродукт".

Предприятия инфраструктуры сельского поселения представлены учреждениями социального обслуживания и административно-управленческими организациями.

По данным Паспорта муниципального образования «Характеристика уровня социально-экономического развития Шеморданского сельского поселения Сабинского муниципального района», на территории Шеморданского сельского поселения, по состоянию на 1 января 2012 года, зарегистрировано 56 малых предприятия, из которых 12 в обрабатывающее производство, 1 производство и распределение электроэнергии, газа, и воды, 7 строительство, 23 оптовая и розничная торговля, 3 транспорт и связь, 9 операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг, 1 здравоохранение и предоставление социальных услуг.  Также на территории поселения зарегистрировано 144 индивидуальных предпринимателей.

### Производственные территории

На территории Шеморданского сельского поселения действуют промышленные предприятия: ООО "Татмит-Агро" (Шеморданский мясокомбинат), ОАО "Шеморданское МПП ЖКХ", ОАО "Шеморданское ХПП", ЗАО "Проминвестхолдинг", ООО «Татагро», ООО "Красо-НН", ООО "Агросервис", пекарня ИП Ахметов, ООО "СМиТ", ООО "Бетапром", ООО «Моно-Строй», ООО "Аккорд", ООО «Татагро» (бывш. ООО "Саба-Брикс"), «Шеморданский промкомбинат», ГКУ "Сабинское лесничество", филиал "Шеморданнефтепродукт" ОАО ХК "Татнефтепродукт".

Также на территории поселения находятся недействующие объекты промышленного производства: асфальтный завод «ШеморданСтрой Сервис», ООО «Контраст», ЗАО «Торговый дом Северсталь Инвест», коптильный цех.

Из объектов коммунально-складского хозяйства на территории поселения расположены: СПСК "Уныш", ООО "Сабыагрохим", ООО «Татспиртпром».

### Агропромышленный комплекс

Агропромышленный комплекс представляет собой совокупность отраслей макроэкономики, занятых производством продуктов питания и снабжением ими населения, производством средств производства для сельского хозяйства и обслуживанием сельского хозяйства.

Важнейшими отраслями агропромышленного комплекса являются отрасли растениеводства и животноводства.

Растениеводство делится на подотрасли, связанные с выращиванием определенных групп культурных растений. Основными являются зерновое хозяйство, картофелеводство и овощеводство, выращивание технических культур, кормопроизводство (выращивание кормовых культур) и садоводство.

Главными отраслями животноводства являются молочное и мясное скотоводство, свиноводство. Дополнительными отраслями являются овцеводство, коневодство, пчеловодство.

На территории Шеморданского сельского поселения функционируют следующие сельскохозяйственные площадки:

- недействующая животноводческая ферма вблизи д.Кырбаш;

- недействующая свиноферма вблизи с.Минчабаш;

- действующий машинно-тракторный парк вблизи с.Минчабаш;

- недействующий машинно-тракторный парк вблизи с.Минчабаш;

- действующая ферма КРС ООО "Корсабаш" (390 голов) вблизи с.Минчабаш;

- действующий склад минеральных удобрений вблизи с.Минчабаш;

- пасека возле д.Кырбаш;

- зерноток вблизи с.Минчабаш.

### Лесной комплекс

Земельным кодексом Российской Федерации, к землям лесного фонда относят как покрытые, так и не покрытые лесом земли.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). Все леса, за исключением лесов, расположенных на землях обороны и землях населённых пунктов , а также лесных насаждений, не входящих в лесной фонд, образуют лесной фонд.

Лесной фонд Шеморданского сельского поселения занимает площадь 5065,6  га, что составляет около 77,4 % от всей площади сельского поселения. На территории сельского поселения расположены леса ГКУ “Сабинское лесничество” Шеморданского участкового лесничества.

Распределение площади лесного фонда по целевому назначению и категориям защитности

Леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению подразделяются на защитные, эксплуатационные и резервные леса.

На территории Шеморданского сельского поселения располагаются как защитные леса (681,0 га), так и эксплуатационные леса (4384,6 га). Защитные леса поселения представлены категорией лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов - защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации.

К защитным лесам относятся леса, которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Эксплуатационные леса предназначены для производства лесозаготовок. Такие леса подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

### Жилищный фонд и жилищное строительство

На 01.01.2012г. объем жилищного фонда Шеморданского сельского поселения составил 146,49 тыс.кв.м общей площади жилья, в т.ч. в:

- с.Шемордан – 141,06 тыс. кв.м;

- с.Мичанбаш  – 3,58 тыс. кв.м;

- д.Кырбаш – 1,58 тыс. кв.м.

В настоящее время жилой фонд сельского поселения представлен индивидуальными жилыми домами с придомовыми земельными участками и многоквартирными домами.

Таблица 2.2.6

Характеристика существующей жилой застройки с. Шемордан

|  |  | Всего | с.Шемордан |  | с.Мичанбаш | д.Кырбаш |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Индивидуальная | Многоквартирная | Индивидуальная | Индивидуальная |
| Территория | га | 139,5 | 129,8 | 9,7 | 26,7 | 28,7 |
| Общая площадь жилья | тыс. кв.м | 146,5 | 81,0 | 60,3 | 3,6 | 1,6 |
| Плотность застройки | кв.м/га | 1010,5 | 624,0 | 6216,5 | 134,8 | 55,7 |
| Население | человек | 6778 | 3822 | 2717 | 156 | 83 |
| Плотность населения | чел./га | 45,5 | 29,4 | 280,1 | 5,8 | 2,9 |

Одним из показателей, характеризующих уровень и качество жизни населения, является показатель обеспеченности населения жильем (квадратных метров общей площади на одного жителя).

По Шеморданского сельскому поселению на начало 2012 года приходится 21,6 кв.м. общей площади жилья на одного жителя.

Общий объем жилищного фонда села за период 2005-2011 гг. увеличился на 23,5 тыс.кв.м. Ежегодный рост при этом составил в среднем 1-4%, в основном за счет ежегодного нового жилищного строительства.

Таблица 2.2.7

Движение жилищного фонда за год (тыс. кв. м общей площади)

| Годы | Наличие площади на начало года | Прибыло за год |
| --- | --- | --- |
| 2005 | 123,0 | 1,8 |
| 2006 | 124,8 | 1,6 |
| 2007 | 126,4 | 3,1 |
| 2008 | 129,5 | 9,3 |
| 2009 | 138,8 | 2,1 |
| 2010 | 140,9 | 5,6 |
| 2011 | 146,5 |  |

### Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

Учреждения образования и воспитания

В настоящее время в Шеморданском сельском поселении имеются два открытых детских сада (с.Шемордан) и один закрытый детский сад (с.Мичанбаш) проектная вместимость открытых детских садов составляет 560 мест. Численность детей, посещающих детское дошкольное учреждение, составляет 341 человек (73% от общей численности детей в возрасте 1-6 лет Шеморданском сельского поселения). Обеспеченность населения местами в детском саду составляет 145% от нормативной потребности.

На сегодняшний день в с.Шемордан функционирует Шеморданский лицей проектной мощностью на 1000 учащихся, численность обучающихся в школе составляет 842 человека. Обеспеченность населения местами в школе составляет 125 % от нормативной потребности.

Из внешкольных учреждений в Шеморданском сельском поселении функционируют кружки детского творчества при лицее и филиал МУ ДОД «Детской школы искусств им. Х. и А. Валиуллиных» общей мощностью 265 мест. Обеспеченность населения местами во внешкольных учреждениях составляет 37% от нормативной потребности.

Учреждения здравоохранения

Стратегической задачей повышения качества жизни населения остается обеспечение населения доступной эффективной медицинской помощью.

Медицинское обслуживание Шеморданского сельского поселения осуществляется Шеморданской участковой больницей, которая включает стационар общей вместимостью 25 коек и поликлинику мощностью 150 посещений в смену и  Мичанбашский ФАП на 10 посещений в смену. Следует отметить, что Шеморданская участковая больница обслуживает не только население Шеморданского сельского поселения, но и население соседних сельских поселений.

Помимо Шеморданской участковой больницы, медицинское обслуживание населения Сабинского муниципального района осуществляет МБУЗ «Сабинская центральная районная больница». В целом по району обеспеченность составляет лишь 43,7% от нормы. Недостаточный уровень обеспеченности больничными койками связан с общероссийской тенденцией сокращения количества койко-дней (дней пребывания в койке) и увеличение числа дней работы койки в год в связи с проведением структурных преобразований, направленных на усиление роли и повышение качества первичной медико-санитарной помощи.

Для оказания неотложной помощи населению в Шеморданском сельском поселении имеются 4 машины скорой медицинской помощи. Обеспеченность составляет 100%. Машина скорой медицинской помощи обслуживают не только население Шеморданского сельского поселения, но и население соседних сельских поселений.

Помимо станции скорой медицинской помощи в Шеморданском сельском поселении, неотложную медицинскую помощь населению Сабинского муниципального района осуществляет станции скорой медицинской помощи, расположенные при Центральной районной больнице п.г.т. Богатые Сабы, в распоряжении которого находятся 4 специализированных автомобиля. Станция скорой медицинской помощи при ЦРБ обслуживает весь район в целом.

В Шеморданском сельском поселении имеется 3 аптеки.

Культурно - досуговые учреждения

Из учреждений культуры в Шеморданском сельском поселении функционируют: Шеморданский дом культуры, Кырбашский сельский клуб, Мичанбашский сельский клуб общей вместимостью 500 мест. Обеспеченность данными объектами составляет 42% от нормативного уровня.

В настоящее время в поселении функционирует Шеморданская библиотека и Мичанбашская библиотека общей мощностью 42,7 тыс. экземпляров. Обеспеченность населения библиотекой составляет 133% от нормативной потребности.

Спортивные учреждения

В Шеморданском сельском поселении функционируют: молодежный спортивный центр «Яшьлек», спортивные залы при школе, доме культуры общая площадь составляет 1832 кв.м. Обеспеченность населения Шеморданского сельского поселения спортивными залами составляет 77% от нормативной потребности.

Плоскостные спортивные сооружения

В Шеморданском сельском поселении функционируют волейбольная площадка, футбольное поле, хоккейная коробка, баскетбольная площадка, футбольное поле ДЮСШ «Олимп» общей площадью 12094 кв.м. Обеспеченность населения Шеморданского сельского поселения плоскостными спортивными сооружениями составляет 91% от нормативной потребности.

Предприятия торговли и общественного питания

Общая торговая площадь существующих магазинов в Шеморданском сельского поселения составляет 2026 кв.м. Торговая площадь магазинов соответствует 333% нормативной потребности.

В Шеморданском сельском поселении работает одно предприятие общественного питания, общей вместимостью 90 посадочных мест. Имеющиеся предприятие общепита обеспечивает 33% от нормативной потребности.

Предприятия бытового и коммунального обслуживания

На сегодняшний день обеспеченность предприятиями бытового обслуживания в Шеморданском сельском поселении составляет 15% от нормативной потребности.

В Шеморданском сельском поселении имеется три действующих кладбища общей площадью 6,46 га:

- возле с.Шемордан кладбище площадью 1,16 га, заполненность которого - 100%;

- возле с.Шемордан кладбище площадью 2,77 га, заполненность которого - 70%. Свободные территории кладбища составляют 0,83 га;

- возле д.Кырбаш кладбище площадью 0,45 га, заполненность которого – 80%. Свободные территории кладбища составляют 0,09 га;

- возле с.Мичанбаш православное кладбище площадью 2,08 га, заполненность которого – 45%. Свободные территории кладбища составляют 1,14 га.

Обеспеченность кладбищами сельского поселения составляет 127% от нормативной потребности.

Пункты охраны общественного правопорядка

В с.Шемордан имеется участковый пункт полиции, где работает 2 участковых полицейских. Данный участковый пункт полиции полностью удовлетворяет нормативам (1 участковый в сельской местности на 3-3,5 тыс.человек).

Потребность существующего населения Шеморданского сельского поселения в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также в соответствии с нормативами, рекомендуемыми СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СП 42.13330.2011, Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Татарстан, утвержденными Постановлением Кабинета Министров № 1071 от 27.12.2013г, Распоряжением Правительства РФ №1063-р «О социальных нормативах и нормах», Распоряжением Правительства РФ №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» и другими отраслевыми нормами.

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице 2.2.8.

Таблица 2.2.8

Анализ обеспеченности населения Шеморданского сельского поселения  объектами социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

| Наименование | Единица измерения | Норма | Всего необходимо по нормам | Существующее положение на исходный год | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | место | 85% детей в возрасте 1-6 лет | 387 | 560 | 145 |
| Общеобразовательные школы | место | 100% детей 7-17 лет | 798 | 1000 | 125 |
| Внешкольные учреждения | место | 120% от 7 до 15 лет | 704 | 265 | 37 |
| Больницы | койка | 13,47 коек на 1000 чел. | 91 | 25 | 27 |
| Амбулаторно-поликлиническое учреждение | посещ./см. | 18,15 посещ. в смену на 1000 чел. | 123 | 160 | 130 |
| Аптеки | объект | 1 объект на 6,2 тыс.чел. | 2 | 3 | 150 |
| Спортзалы общего пользования | кв.м. пола | 350 кв.м. на 1000 чел. | 2372 | 1832 | 77 |
| Плоскостные сооружения | кв.м. | 1949,4 кв.м. на 1000 чел. | 13213 | 12094 | 91 |
| Бассейны | кв.м. зерк.в. | 75 кв.м. на 1000 чел. | 508 | отсутствует | - |
| Клубы, дома культуры | место | 180 мест на 1000 чел. | 1177 | 500 | 42 |
| Библиотеки | экземпляров | 4,9 тыс.экз. на 1 жителя | 32,0 | 42,7 | 133 |
| Магазины | кв.м.торг.пл. | 300 кв.м. на 1000 чел. | 2033 | 2026 | 99 |
| Предприятия общепита | место | 40 мест на 1000 чел. | 271 | 90 | 33 |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. место | 4 раб.мест на 1000 чел. | 26 | 4 | 15 |
| Бани | мест | 7 мест на 1000 чел. | 46 | 40 | 87 |
| Отделения связи | объект | 1 объект на 0,5-6,0 тыс.жителей | 2 | 1 | 50 |
| Отделения, филиал банка | объект | 0,5 объекта на тыс.жителей | 1 | отсутствуют | 0 |
| Полиция | чел. | 1 участковый на 3-3,5 тыс.чел. | 2 | 2 | 100 |
| Кладбища | га | 0,24 га на 1000 чел. | 1,62 | 2,06 | 127 |

## Туристско-рекреационный потенциал. Организация отдыха местного населения

Наличие и территориальное размещение задействованных в туристской индустрии объектов и ресурсов формируют туристско-рекреационный потенциал территории, оценка которого была проведена в рамках Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района Республики Татарстан.

На оценку туристско-рекреационного потенциала территории влияет значительное число факторов, в том числе, наличие залесенных территорий,   водных объектов, отсутствие крупных источников загрязнения среды, наличие особо охраняемых природных территорий, наличие историко-культурных объектов.

На сегодняшний день туристско-рекреационная сфера в Шеморданском сельском поселении не имеет четко сложившейся структуры и организации. Размещающиеся на территории поселения объекты, имеющие туристско-рекреационную направленность, в настоящее время характеризуются низким уровнем интенсивности использования и развития для туристско-рекреационных целей.

В соответствии со Схемой территориального планирования Сабинского муниципального района к рекреационным объектам на территории Шеморданского сельского поселения относятся:

- лечебно-оздоровительный и рекреационный объект - профилакторий «Надежда» (25 мест, 350 посетителей в год) в с.Шемордан;

- лечебно-оздоровительный и рекреационный объект – закрытая база отдыха (20 мест) в 104 квартале Шеморданского участкового лесничества Сабинского лесничества;

- объект охотничьего хозяйства – охотничья база (15 мест) возле с.Шемордан;

- спортивно оздоровительный объект - молодежно-спортивный центр «Яшьлек» (пропускная способность 77 человек) в с.Шемордан;

- спортивно оздоровительный объект – футбольное поле детско-юношеской спортивной школы (500 мест трибуны) в с.Шемордан;

- объект сервиса – гостиница ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ» (28 мест, 5760 посетителей в год) в с.Шемордан.

Рекреационные ресурсы Шеморданского сельского поселения представлены территориями земель лесного фонда, а так же землями сельхозназначения, покрытые древесно-кустарниковой растительностью, луга и пастбища, которые обладают природно-рекреационными свойствами.

В центральной части Шеморданского сельского поселения, южнее д.Кырбаш расположен неблагоустроенный пруд площадью 13,9 га. Пруд изначально строился в целях орошения прилегающих сельскохозяйственных угодий для выращивания овощной продукции. В настоящее время пруд является основным местом отдыха местного населения, используемый в летний период для купания, а также для зимней и летней рыбалки.

При организации массового отдыха, экскурсий, туристических мероприятий необходим систематический контроль за соблюдением допустимых рекреационных нагрузок.

## Историко-культурное наследие

Согласно Федеральному Закону Российской Федерации от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (принят Государственной Думой 24 мая 2002 года, одобрен Советом Федерации 14 июня 2002 года), к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

На территории Шеморданского сельского поселения отсутствуют объекты историко-культурного наследия.

В соответствии со статьей 36 N73-ФЗ, в случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения историко-культурной экспертизы и государственной экологической экспертизы.

## Транспортно-коммуникационная инфраструктура

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических целей.

Транспортная структура Шеморданского сельского поселения является частью транспортной структуры Сабинского муниципального района, которая в свою очередь интегрирована в транспортную сеть Республики Татарстан и представлена автомобильным транспортом.

Автомобильные дороги и транспорт

1. По форме собственности, существующие автомобильные дороги Шеморданского сельского поселения представлены дорогами регионального и местного значения.

Автомобильными дорогами регионального значения являются:

- автомобильная дорога IV категории «Балтаси – Шемордан», подходит к с.Шемордан в северо-восточной части поселения в меридианном направлении, протяженностью 1,8 км с асфальтобетонным покрытием;

- автомобильная дорога IV категории «Казань – Шемордан» - Корсабаш, проходит по южной части границе территории поселения в широтном направлении, протяженностью 0,06 км с асфальтобетонным покрытием;

- автомобильная дорога V категории «Казань – Шемордан» - Кырбаш, проходит по центральной части поселения, от с.Шемордан до д.Кырбаш в широтном направлении, протяженностью 1,8 км с асфальтобетонным покрытием;

- автомобильная дорога IV категории «Казань – Шемордан» - Мичанбаш, проходит по южной части поселения, от с.Шемордан до д.Мичанбаш в широтном и меридианном направлении, протяженностью 4,4 км с асфальтобетонным покрытием;

- автомобильная дорога IV категории «Казань – Шемордан», проходит по восточной части поселения до с.Шемордан в меридианном направлении, протяженностью 2,1 км с асфальтобетонным покрытием;

- автомобильная дорога III категории «Объезд с.Шемордан», проходит по восточной части поселения вдоль с.Шемордан в меридианном направлении, протяженностью 3,0 км с асфальтобетонным покрытием.

Автомобильной дорогой местного значения является:

- автомобильная дорога IV категории «Подъезд к ЛПУМГ  ОАО «Таттрансгаз», подходит к  территории ОАО «Таттрансгаз» в южной части поселения в широтном направлении, протяженностью 1,2 км с асфальтобетонным покрытием;

- автомобильная дорога IV категории «Подъезд к ЛПУМГ  ОАО «Таттрансгаз», подходит к  территории ОАО «Таттрансгаз» в южной части поселения в широтном направлении, протяженностью 1,2 км с асфальтобетонным покрытием;

- автомобильная дорога без категории «Подъезд к закрытой базе отдыха», подходит к  территории базы отдыха в восточной части поселения в меридианном направлении, протяженностью 0,5 км с грунтовым покрытием

Перечень и протяженность автомобильных дорог регионального и местного значения в границах Шеморданского сельского поселения представлен в таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1

Перечень автомобильных дорог Шеморданского сельского поселения

| № п/п | Наименование дорог | Протяженность (в границах поселения), км | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асфальтобетонное | грунтовое |
| Автодороги регионального значения |  |  |  |  |
| 1 | «Балтаси – Шемордан» | 1,8 | 1,8 | - |
| 2 | «Казань – Шемордан» - Корсабаш | 0,06 | 0,06 | - |
| 3 | «Казань – Шемордан» - Кырбаш | 1,8 | 1,8 | - |
| 4 | «Казань – Шемордан» - Мичанбаш | 4,4 | 4,4 | - |
| 5 | «Казань – Шемордан» | 2,1 | 2,1 | - |
| 6 | «Объезд с.Шемордан» | 3,0 | 3,0 |  |
| Автодороги местного значения (за исключением улично-дорожной сети населенных пунктов) |  |  |  |  |
| 1 | «Подъезд к ЛПУМГ ОАО «Таттрансгаз» | 1,2 | 1,2 | - |
| 2 | «Подъезд к закрытой базе отдыха» | 0,5 | - | 0,5 |
| 3 | «Казань – Шемордан» - «Объезд с.Шемордан» | 1,0 | 1,0 | - |
|  | Всего | 15,9 | 15,4 | 0,5 |

По функциональному назначению автодороги Шеморданского сельского поселения включают в себя дороги межрайонного и местного значения.

- Межрайонного значения является автодорога «Объезд с.Шемордан», протяженность участка проходящего по сельскому поселению составляет 3,0 км с асфальтобетонным  покрытием.

- Местного значения считаются все остальные автодороги Шеморданского сельского поселения. К таким дорогам относятся «Балтаси – Шемордан», «Казань – Шемордан» - Корсабаш, «Казань – Шемордан» - Кырбаш, «Казань – Шемордан» - Мичанбаш, «Казань – Шемордан», «Подъезд к ЛПУМГ  ОАО «Таттрансгаз», «Подъезд к закрытой базе отдыха», «Казань – Шемордан» - «Объезд с.Шемордан».

- Железнодорожный транспорт

Железнодорожный транспорт играет важную роль в жизни Сабинского муниципального района и Шеморданского сельского поселения. Он представлен участком «Казань – Кукмор» Горьковской железной дороги, которая входит в одно из двух главных широтных направлений Горьковской железной дороги Москва – Казань – Екатеринбург. Протяженность участка железной дороги «Казань – Кукмор» проходящий по Шеморданскому сельскому поселению составляет 9,4 км.

На территории с.Шемордан располагается железнодорожная станция «Шемордан». От г.Казани до с.Шемордана время в пути составляет 1,5 часа.

- Придорожный сервис

Объект придорожного сервиса является важной составной частью благоустройства дороги. Он представляет собой совокупность предприятий и сооружений, обеспечивающих полное обслуживание автомобильного движения по дороге, создающих удобства проезжающим, способствующих повышению безопасности движения и эффективности движения автотранспорта.

На территории Шеморданского сельского поселения имеется три объекта придорожного сервиса – две автозаправочные станции, расположенные в придорожной полосе автомобильной дороги «Балтаси – Шемордан» и магазин, расположенный в придорожной полосе автомобильной дороги «Казань – Шемордан».

- Трубопроводный транспорт

- Трубопроводный транспорт – специфический узкоспециализированный вид транспорта, осуществляющий передачу (перекачку) по трубопроводам жидких, газообразных или твердых полупродуктов. По южной части поселения в широтном направлении проходят восемь магистральных газопровода общей протяженностью 36,8 км, от с.Шемордан до с.Мичанбаш и д.Кырбаш проходит газопровод протяженностью 7,9 км.

## Природные условия и ресурсы

### Рельеф и геоморфология

При подготовке разделов 2.5.1-2.5.4, 2.5.11 использованы материалы справочно-информационной службы ОАО «КамТИСИЗ», основанные на архивных материалах инженерно-геологических изысканий.

В геоморфологическом отношении территория Шеморданского сельского поселения расположена в Западном Предкамском геоморфологическом районе, рельеф которого представляет собой высокую равнину (возвышенность), расчлененную речными долинами.

Общий уклон сельского поселения с юго-востока на северо-запад и составляет 1,80. Абсолютные отметки территории изменяются от 135 до 200,8 м. Минимальные отметки приурочены к урезу воды р. Малая Меша, максимальные – 73 кварталу Сабинского лесхоза.

Для рельефа характерен ряд общих черт: отчетливая зависимость современного рельефа от тектонического строения, связь экзогенных процессов с литологическим составом пород.

Геоморфологическое строение рассматриваемой  территории определяется морфоскульптурными особенностями, где выделяется преимущественно денудационная поверхность (эоплестоценового возраста, 180-240м). Данная поверхность наиболее развита  на нижних частях приводораздельных склонов речных долин и на местных, в основном приустьевых водоразделах долин рек, где они ассоциируют с уржумскими и верхнеказанскими отложениями. Поверхности слагаются в основном элювиальными образованиями, реже – элювиально–делювиальными и делювиальными отложениями.

Денудационный рельеф представлен двумя  поверхностями выравнивания (позднеплиоценового и эоплейстоценового возрастов).

Позднеплиоценовая и эоплейстоценовая поверхности выравнивания наиболее развиты на нижних частях приводораздельных склонов речных долин и на местных, в основном, приустьевых водоразделах долин рек, где они ассоциируют с уржумскими и верхнеказанскими отложениями. Поверхности слагаются, в основном, элювиальными образованиями, реже – элювиально–делювиальными и делювиальными отложениями.

Эрозионно–денудационный рельеф представлен склоновыми поверхностями, сложенными солифлюкционно-делювиальными, делювиальными и коллювиально–делювиальными отложениями.

Аккумулятивный рельеф образован аллювиальными равнинами неоплейстоценово-голоценового возрастов.

### Геологическое строение

В геологическом строении территории Шеморданского сельского поселения выделяются нижеследующие системы.

Пермская система (Р) представлена среднепермским (биармийским) отделом (Р2), включающим, казанский (Р2kz)  и уржумский  яруса (Р2ur).

Казанский ярус (Р2kz). Отложения яруса распространены повсеместно. На дневную поверхность казанские отложения выходят в нижней части склонов ручья. Суммарная мощность отложений составляет 110-205м.

По условиям осадконакопления казанский  ярус подразделяется на нижний (Р2kz1).  и верхний (Р2kz2) подъяруса, где нижний - представлен преимущественно глинами, а  верхний – известняками и  песчаниками.

Уржумский ярус (Р2ur). Уржумские отложения широко распространены,  отсутствуют лишь в долинах рек,  слагая водоразделы и приводоразделы р.Меша  и ее притоков. Уржумские отложения залегают на казанских породах трансгрессивно, с размывом. В основании яруса часто наблюдаются прослой грубообломочных песчаников и конгломератов, брекчий состоящих из полуокатанных обломков сцементированных глинисто-карбонатным гипсовым цементом. Мощность отложений достигает – 30-35м.

Четвертичные образования (Q) включают элювиальные, элювиально-делювиальные аллювиальные генетические типы.

Элювиальные и элювиально-делювиальные образования распространены в виде чехла на водоразделах и приводораздельных склонах, а также образуют шлейфы в основании склонов долин рек. Состав образований не выдержан в латеральном направлении, поскольку они сформированы за счет подстилающих пород. Отложения представлены глинами и известковыми суглинками. Мощность образований на водоразделах и приводораздельных частях склона составляет первые метры, тогда как в пределах шлейфа – 5-20м.

Аллювиальные отложения слагают высокую и низкую поймы реки М. Меша и ее притоков.  Аллювий залегает на пермских отложениях и подразделяется на русловую и пойменную фации и реже фации размывы. Русловые фации представлены песками разнозернистыми с включением гравия и гальки. Пойменные фации представлены суглинками, супесями и  мелкозернистыми песками. В долинах ручьев пойменный аллювий представлен глинистым материалом  с включением слабоокатанных обломков пермских пород. Мощность осадков составляет 5-20 м.

На территории Шеморданского сельского поселения отсутствуют месторождения полезных ископаемых.

### Тектоника и сейсмичность

Территория исследований расположена в центральной части Волго-Уральской антеклизы Восточно–Европейской платформы и приходится на центральную часть Северо–Татарского свода.

В тектоническом строении выделяются два структурных этажа: нижний – кристаллический фундамент и верхний – осадочный чехол.

Разработанные карты сейсмического районирования территории Восточно-Европейской платформы (масштаб 1: 2500000) и территории РТ (1: 500000) утверждены в качестве нормативных документов.

Указанный комплект карт позволяет оценивать на трех уровнях степень сейсмической опасности, предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов и отражает 10% (карта А), 5% (карта В), 1% (карта С) вероятность возможного превышения в течении 50 лет указанных на картах значений сейсмической интенсивности.

Согласно изменению № 5 к СниП 11-7-81* «Строительство в сейсмических районах», действующего в настоящее время, для средних грунтовых условий территория сельского поселения относится к 6-балльной (карта В). Строительство на рассматриваемой территории может вестись без учета повышенных требований к качеству строительных материалов и строительных работ.

### Гидрогеологические условия

Территория сельского поселения расположена в юго-западной части Камско-Вятского артезианского бассейна, выделенного в качестве структуры 2 порядка в пределах Восточно-Русского сложного артезианского бассейна.

С учётом особенностей геологического строения, литолого-фациального состава пород осадочной толщи в геологическом разрезе описываемой территории выделяются гидрогеологические водоносные комплексы и горизонты:

  - водопроницаемый локально-водоносный уржумский карбонатно-теригенный комплекс (P2ur);

  - водоносный верхнеказанский терригенно-карбонатный комплекс (P2kz2).

Водопроницаемый локально-водоносный уржумский карбонатно-терригенный комплекс (P2ur)

Комплекс приурочен к отложениям уржумского яруса и получил широкое развитие на рассматриваемой территории. Водовмещающими породами являются слабосцементированные песчаники и трещиноватые известняки, которые залегают на различных гипсометрических отметках и разделены водоупорными горизонтами. Мощность водосодержащих прослоев составляет 0,5-7,0 м. Статические уровни для различных водоносных горизонтов устанавливаются на глубинах 5-25 м (абсолютная отметка 140-170 м), понижаясь к местным дренам. Разрывы в уровнях увеличиваются в сторону водораздела от первых метров в речных долинах до 15-20 м на водоразделах. Воды комплекса напорные и субнапорные в пределах нижних частей склонов речных долин, где происходит разгрузка подземных вод комплекса.

Питание уржумского комплекса осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. На локальных участках речных долин питание осуществляется также за счет разгрузки нижезалегающих водоносных горизонтов. Разгрузка вод осуществляется путем родникового стока в нижних частях склонов долины реки М. Меша, а также за счет нисходящего перетока в нижезалегающие водоносные горизонты. В пределах рассматриваемой территории родники приурочены к водоносному горизонту, который сформировался в толще трещиноватых известняков и мергелей. Дебит родников составляет 0,5-6,0 л/с. Химический состав изменяется от гидрокарбонатного магниево-кальциевого с минерализацией от 0,4-0,5 г/л и жесткостью до 7 мг-экв./л до гидрокарбонатно-нитратного магниево-кальциевого с содержанием нитратов 75,0-106,5 мг/л. Значительные содержания нитратов в подземных водах уржумского водоносного комплекса связаны с антропогенным загрязнением.

Воды комплекса используются местным населением для децентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Водоносный верхнеказанский терригенно-карбонатный комплекс (P2kz2)

Комплекс на рассматриваемой территории повсеместно распространен и перекрыт отложениями уржумского яруса, а в пределах днища речных долин - породами четвертичного периода. Водовмещающие отложения комплекса представлены трещиноватыми мергелями, известняками и песчаниками, которые залегают послойно на различных гипсометрических уровнях. В подошве комплекса залегают прослои водоупорных глин приказанской толщи мощностью 6-8 м.

Статические уровни подземных вод комплекса установились на абсолютных отметках 117-136 м, понижаясь в сторону долин рек. Воды комплекса являются напорными.

Питание данного водоносного комплекса осуществляется за счет перетока вод из вышезалегающего уржумского водоносного комплекса, а также за счет инфильтрации атмосферных осадков по склонам долин и водоразделов, где отложения комплекса выходят на дневную поверхность. Разгрузка подземных вод происходит в долины рек и ручьев в выше залегающие водоносные комплексы, а также за счет перетока в нижнезалегающие водоносные комплексы. Водообильность комплекса изменчива и определяется степенью трещиноватости горных пород.

Удельные дебиты скважин изменяются от 0,05 до 5,0 л/с. Химический состав подземных вод сульфатно-гидрокарбонатный и гидрокарбонатно-сульфатный с минерализацией 0,5-1,7 г/л и жесткостью от 6,0 до 23,0 мг-экв./л.

Водоносный комплекс используется как источник хозяйственно-питьевого и технического централизованного водоснабжения.

### Гидрологическая характеристика

В Шеморданском сельском поселении берет свое начало р. Малая Меша.

Река Малая Меша впадает в Мешу на расстоянии 132 км от ее устья. Малая Меша протяженностью 49,9 км имеет 33 притока, наиболее крупные из которых: правый приток из Кырбаша, именуемый также Малой Мешей, длиной 26 км, приток из с. Олуяз (10,8 км), р. Макса (24,1 км).

Время ледостава – с 14 ноября до 10 апреля, но наблюдаются и значительные колебания. За 5-10 весенних дней стекает более 80 % годового количества воды. Слой весеннего стока составляет около 120 мм, модули подземного питания – 2,0 л/с*км2, модули меженных расходов не превышают 1,5 л/с*км2. Верховья в жаркие летние дни почти пересыхают, превращаясь в ручейки, и вода сохраняется лишь в прудах (Географическая характеристика…, 1972).

Гидрографическую сеть поселения дополняет пруд, созданный на р. М. Меша, общей площадью 13,9 га. Пруд используется для орошения сельскохозяйственных полей, полива садов

### Климатическая характеристика

Климатические данные приведены по метеостанции «г. Арск».

Климат формируется под влиянием ряда условий и факторов, важнейшими из которых являются солнечная радиация, атмосферная циркуляция и характер подстилающей поверхности.

Сельское поселение расположено в климатическом районе IIА, характеризующемся умеренно-континентальным климатом, с теплым коротким летом и умеренно холодной продолжительной зимой.

Средняя годовая температура воздуха составляет +3,5С (табл. 2.5.1).

Среднемесячная и годовая температура воздуха, °С

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -11,6 | -11,3 | -4,9 | 4,5 | 12,5 | 17,3 | 19,3 | 16,3 | 10,8 | 3,2 | -4,7 | -9,8 | 3,5 |

Среднемесячная максимальная температура воздуха самого жаркого месяца (июль) составляет 24,8 0С. Температура холодного периода (средняя температура наиболее холодной части отопительного периода) равна – 17,5 0С.

Количество осадков составляет за год 530,4 мм (табл. 2.5.2).

Среднемесячное и годовое количество осадков (мм)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38,6 | 28,8 | 24,3 | 31,5 | 36,0 | 67,1 | 65,8 | 59,3 | 48,6 | 48,1 | 42,3 | 40,0 | 530,4 |

Число дней с осадками более 1,0 мм

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 8 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 103 |

В годовом цикле в районе преобладают юго-западные (20 %) и западные ветры (16 %), которые составляют 36 % (табл. 2.5.4)

Повторяемость направлений ветра и штилей (%)

| Месяц | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 7 | 7 | 7 | 9 | 22 | 23 | 15 | 10 | 1 |
| II | 10 | 7 | 8 | 8 | 19 | 25 | 15 | 8 | 2 |
| III | 8 | 8 | 9 | 9 | 20 | 23 | 14 | 9 | 2 |
| IV | 9 | 10 | 14 | 9 | 16 | 19 | 13 | 10 | 1 |
| V | 16 | 12 | 10 | 5 | 11 | 19 | 14 | 13 | 1 |
| VI | 12 | 13 | 13 | 7 | 12 | 17 | 14 | 12 | 1 |
| VII | 16 | 15 | 13 | 7 | 9 | 14 | 13 | 13 | 2 |
| VIII | 16 | 13 | 10 | 6 | 10 | 15 | 15 | 15 | 1 |
| IX | 12 | 9 | 11 | 8 | 13 | 18 | 16 | 13 | 1 |
| X | 10 | 7 | 5 | 5 | 15 | 23 | 20 | 15 | 1 |
| XI | 7 | 8 | 7 | 8 | 18 | 24 | 17 | 11 | 1 |
| XII | 6 | 5 | 8 | 9 | 20 | 25 | 19 | 8 | 3 |
| год | 11 | 10 | 10 | 7 | 14 | 20 | 16 | 12 | 2 |

- Рис. 2.5.1. Роза ветров по повторяемости направлений ветра в %.

Средние месячные скорости ветра имеют большую амплитуду колебаний, чем годовые. Они варьируют от 2,6 до 3,5 м/с (табл. 2.5.5)

Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,5 | 3,3 | 3,0 | 3,1 | 3,3 | 2,9 | 2,6 | 3,0 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,2 |

Наибольшая повторяемость ветра находится в пределах от 2 до 3 м/с и составляет 42 %. Повторяемость скорости ветра от 6 до 7 м/с составляет 8,2 %, от 12 до 13 м/с – 0,4 % (табл. 2.5.6)

Повторяемость различных градаций скорости ветра за год, %

| 0-1 м/с | 2-3 м/с | 4-5 м/с | 6-7 м/с | 8-9 м/с | 10-11 м/с | 12-13 м/с | 14-15 м/с | 16-17 м/с | 18-20 м/с | 21-24 м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24,0 | 42,0 | 21,6 | 8,2 | 2,8 | 0,9 | 0,4 | 0,1 | - | - | - |

Скорость ветра, суммарная вероятность которой составляет 5 %, равна 8 м/с.

Количество туманов по району составляет в среднем 16 дней с туманом в год (табл. 2.5.7)

Число дней с туманами

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 16 |

Согласно данным Схемы территориального планирования Республики Татарстан Шеморданское сельское поселение располагается в области умеренного метеорологического потенциала загрязнения атмосферного воздуха (значения потенциала загрязнения атмосферы изменяются в пределах от 2,4 до 2,7).

Параметры, определяющие потенциал загрязнения атмосферы:

- повторяемость приземных инверсий (по данным АС Казань) – 40 %;

- мощность приземных инверсий (по данным АС Казань) – 0,4 км;

- повторяемость скорости ветра 0-1 м/с – 27 %;

- продолжительность туманов – 63 часа.

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы, составляет 160.

### Ландшафты, почвенный покров, растительный и животный мир

Шеморданское сельское поселение располагаются в пределах бореальной ландшафтной зоны, подтаежной ландшафтной подзоны, Кукморского возвышенного ландшафтного района.

Кукморкий ландшафтный район характеризуется приуральскими широколиственно-пихтово-еловыми неморально-травяными лесами под светло-серыми лесными и дерново-подзолистыми тяжело- и среднесуглинистыми почвами на глинисто-мергельных отложениях верхней перми.

Ландшафтная специфика территории обусловлена взаимным влиянием общего и местного климата, рельефа, геолого-геоморфологических, гидрологических условий, растительности и животного мира.

Необходимо отметить, что процессы урбанизации любого района сопряжены с нарушением составляющих природный ландшафт компонентов. Изменение связей на рассматриваемой территории привело к появлению нового комплекса - антропогенного ландшафта, преобразованного хозяйственной деятельностью человека. По функциональной принадлежности на рассматриваемой территории выделяются промышленный, селитебный и рекреационный типы ландшафта.

Промышленный тип ландшафта включает группу производственных и коммунальных объектов, сосредоточенных в основном в северо-восточной части с. Шемордан.

Селитебный тип ландшафта представлен жилыми и общественными объектами, расположенными на территории населенных пунктов.

Рекреационный тип ландшафта включает леса Сибинского лесничества, окружающие н.п. Шемордан и Кырбаш.

В соответствии с природно-сельскохозяйственным районированием Республики Татарстан территория сельского поселения расположена в пределах равнинно-увалистого, суглинистого, серолесного округа Предуральской провинции лесостепной зоны (Материалы Схемы территориального планирования Республик Татарстан).

Согласно Почвенной карте Республики Татарстан на территории Шеморданского сельского поселения развиты дерново-среднеподзолистые и серые лесные почвы.

Дерново-среднеподзолистые почвы – почвы водораздельных поверхностей слабопологих склонов. Материнской основой дерново-подзолистых почв являются лессовидные суглинки на склонах, а также элювиальные пески, которые образованы на коренном пермском субстрате.

Дерново-среднеподзолистые почвы имеют, перегнойный горизонт мощностью 0—12 см, с небольшим содержанием перегноя, под ним подзолистый светло-серой окраски горизонт (12—25 см), бесструктурный, заметно выщелоченный. Далее идет ярко выраженный иллювиальный горизонт (25—110 см), красно-бурый плотный суглинистый, постепенно переходящий в почвообразующую породу.

Светло-серые лесные почвы наиболее близки к дерново-подзолистым. В условиях расчлененного рельефа и при развитии на выпуклых и покатых склонах они в значительной степени затронуты процессами эрозии. В большинстве случаев эти почвы находятся под пашней.

Данные почвы характеризуются следующим строением профиля:

Гумусовый горизонт светло-серый, часто с легким буроватым оттенком, мощностью около 16-22 см. Структура его выражена слабо. Он сменяется горизонтом А1, А2 или ВА2 –серовато-бурым с более светлыми пятнами, плоскоореховатым, мощностью 5-10 см. Далее идет иллювиальный горизонт бурого цвета, ореховатой и призмовидно-ореховатой структуры, с затеками кремнеземистой присыпки и примазками гумуса и полутораокисей плотного сложения, который на глубине около 100 см сменяется материнской породой. Вскипание от кислоты отмечается, чаще всего, с глубины 111-165 см.

Механический состав почв, варьирующий от тяжелосуглинистого до легкосуглинистого, аналогичен составу дерново-подзолистых разновидностей.

Для повышения агротехнических показателей необходим комплекс мероприятий, направленный на понижение уровня грунтовых вод, известкование, внесение фосфорных и микроудобрений.

В геоботаническом отношении рассматриваемая территория относится к Волжско-Вятскому возвышенно-равнинному региону темнохвойно-широколиственных неморально-травяных лесов с фрагментами южно-таежных елово-пихтовых и сосново-еловых зеленомошных лесов, а также является составной частью Правобережно-Вятского эрозионно-равнинного района подтаежных Приуральских широколиственно-пихтово-еловых неморальнотравяных и сосновых остепненных лесов (Сосудистые растения…, 2000).

Большая часть (южная) сельского поселения покрыта лесами Сабинского лесхоза. В породном составе лесных формаций преобладают сосна, ель, дуб, липа, береза, осина.

Луговая растительность представлена следующими сочетаниями: типчаковые степноразнотравные луга, луга типчаково-мятликовые с костром береговым, узколистномятликовые разнотравные и полевице-мятликовые разнотравные луга.

Интенсивное использование лесных массивов Сабинского лесхоза и сеть автодорог ведет к превращению лесов в редколесье, к олуговению лесов, ослаблению деревьев и развитию заболеваний. Лесная подстилка в районе населенного пункта истончается либо полностью уничтожается, почва сильно переуплотняется. Имеют место задиры, заломы, затесы, повреждение корней, засыпание корневой шейки землей.

На территории сельского поселения встречаются такие представители фауны, как заяц-беляк, заяц-русак, куница, барсук, американская норка, крот, волк, лось, кабан, белка, рысь, лисица, тетерев, рябчик, серая куропатка, бобр и дрека. Много различных грызунов: лесная мышь, реже полевки, хомяк. Широко представлены также виды орнитофауны.

Поля и луга небогаты количеством видов млекопитающих. Наиболее многочисленны грызуны. Постоянными обитателями открытых пространств являются серая полевка, полевая мышь, серый и обыкновенный хомяки, заяц-русак.

Млекопитающие водных пространств представлены ондатрой, бобром, американской норкой.

В результате антропогенного воздействия на территории сельского поселения фауна включает синантропные и одомашненные виды (кошки, собаки, голуби и др.).

Особо охраняемых природных территорий в пределах Шеморданского сельского поселения нет.

### Инженерно-геологическая оценка территории

#### Распространение специфических грунтов

Производство инженерно-геологических изысканий для обоснования проектной подготовки строительства, а также инженерно-геологических изысканий, выполняемых в период строительства, эксплуатации и ликвидации объектов должно учитывать районы распространения специфических грунтов, к которым, согласно СП 11-105-97 (часть III), относятся просадочные, набухающие, органо-минеральные и органические, засоленные, элювиальные, техногенные грунты.

На территории сельского поселения наибольшим распространением пользуются  элювиальные  грунты.

Элювиальные грунты имеют широкое распространение на водораздельных и приводораздельных пространствах.

Представлены  преимущественно глинами, алевритами и песчаниками, в значительно меньшей степени - известняками и мергелями верхнепермского возраста, подвергшимися физическому выветриванию на месте своего образования. Впоследствии были перекрыты чехлом четвертичных отложений и почвенно-растительным слоем.

Отличаются различной степенью выветрелости и трещиноватости, обладают неравномерной сжимаемостью под воздействием внешней нагрузки.

Элювиальные грунты должны быть защищены от дополнительного атмосферного выветривания в строительных выемках. Учитывая сложные условия залегания элювиальных грунтов, их высокую неоднородность, связанную с неоднородностью материнских пород и их различной подверженностью  к  экзогенным процессам, проектирование и строительство зданий и сооружений следует производить с большей детальностью. С этой целью в технологическую схему изысканий в районах развития элювиальных грунтов следует включать и выборочное натурное обследование зданий и сооружений, имеющих деформации, с привлечением существующей технической документации.

#### Опасные инженерно-геологические процессы и явления

При проектировании особенно внимательно следует подходить к оценке физико-геологических и инженерно-геологических процессов и явлений, возникающих под влиянием природных и техногенных факторов и оказывающих негативное воздействие на строительные объекты и жизнедеятельность людей.

Ниже дается краткое описание развитых в районе рассмотрения физико-геологических и инженерно-геологических процессов и явлений (эрозионные процессы, оползневые, абразионные, карстовые и т.д.).

  - Эрозионные процессы

Развитие эрозии временных водотоков, и овражной эрозии, приурочено к придолинному участку р. М. Меша  и ее притоков

В этом же бассейне, на склонах надпойменных террас, отмечено наибольшее количество  оврагов; они короткие, с крутым продольным профилем. Количество балок на территории незначительно.

В целом геолого-геоморфологические и гидроклиматические условия территории района способствуют развитию овражной эрозии. По рельефу регион возвышенно-равнинный, с абс.высотами 180-190 м. Уклон  поверхности составляет 1-2° и более.

Кроме природных факторов развитие оврагов, не менее важным является антропогенный фактор. Большая часть территории района охвачена интенсивным хозяйственным освоением.

Эрозионные процессы  в своем развитии могут достигать больших значений и наносить значительный ущерб населенным пунктам  и хозяйственной деятельности человека, поэтому необходим постоянный надзор природоохранной службы за их развитием, расширение наблюдательной сети, разработка и реализация мероприятий по защите склонов от эрозии.

Склоновые процессы

Из склоновых процессов на территории сельского поселения проявлены осыпание и оползание и некоторые другие.

Процесс осыпания начинается на крутых (более 35°) незадернованных склонах  южной и западной экспозиций и особенно интенсивно происходит на склонах, сложенных рыхлыми слабосцементированными породами. Осыпание развито незначительно.

Развитие оползней находится в тесной зависимости от литологических, гидрогеологических и геоморфологических условий. Оползни развиваются на склонах с крутизной более 7-8°, при крутизне склона более 50° начинается и процесс обваливания.  Даже небольшие изменения метеорологических условий( ливневые дожди) смогут вызвать усиление процессов опознеообразования. Причиной оползней может стать боковая эрозия постоянных и временных водотоков, и наличие водоносных и водоупорных горизонтов.

Оползни-оплывины возникают в результате смещения почвенно-дернового покрова и тонкого слоя подстилающих пород, которые при насыщении поверхностными и подземными водами теряют устойчивость и сползают в виде сильно раздробленной разжиженной массы. Мощность сплывающего  слоя может достигнуть 0,5-2,5м. Оплывание более интенсивно проходит после весеннего снеготаяния, но может развиваться и в летнее время при наличие выхода водоупорного горизонта на склоне  или же после интенсивных ливневых дождей. Оползни-оплывины образуют мелкоступенчатый или же сложный оплывинно-оползневый микрорельеф на склоне. Они развиты не только на правом берегу долина р. Меша , но и на крутых склонах ее притоков,  а также на крутых склонах балок и оврагов бассейна.

Природные факторы способствуют развитию на территории р.Меша и ее притоков еще одного склонового процесса – плоскостного смыва. К этим факторам относятся значительное количество атмосферных осадков  -   520мм, значительная глубина вертикального расчленения (от 7,0 до 0,128 м) и широкое распространение рыхлых  четвертичных отложений. Антропогенный фактор  вспашка земель - усиливает этот процесс. При наличии  на склонах естественного растительного покрова плоскостной смыв развит слабо.

Склоновые процессы особенно активно происходят во время весеннего снеготаяния и ливневых дождей.

  - Подтопление

Под подтоплением понимается процесс подъема УПВ выше некоторого критического положения, а также формирование «верховодки» и техногенного водоносного горизонта, приводящий к ухудшению инженерно-геологических условий территории.

При инженерных изысканиях следует учитывать, что подтопление развивается по двум принципиальным гидрогеологическим схемам, различным по режиму, условиям формирования и характеру распространения подземных вод:

Схема 1 — подтопление развивается вследствие подъема уровня первого от поверхности безнапорного водоносного горизонта, который испытывает существенные сезонные и многолетние колебания, на территориях, где глубина залегания уровня подземных вод в большинстве случаев невелика (обычно не превышает 10-15 м). При подтоплении наблюдается преимущественно естественно-техногенный тип режима подземных вод;

Схема 2 — подтопление развивается вследствие увлажнения грунтов зоны аэрации и (или) формирования нового техногенного водоносного горизонта с подъемом его уровня на территориях, где подземные воды имеют спорадическое распространение или вообще отсутствуют до кровли подстилающего водоупора, либо уровень первого от поверхности водоносного горизонта залегает на значительной глубине (обычно более 10-15 м); при подтоплении наблюдается преимущественно техногенный тип режима подземных вод.

Процессам подтопления подвержены днища и нижние части склонов долин почти всех без исключения рек разных порядков. Здесь подземные воды относятся к водоносному четвертичному аллювиальному комплексу, испытывают существенные сезонные и многолетние колебания, на территориях, где глубина залегания уровня подземных вод в большинстве случаев невелика (обычно не превышает 10-15 м).

Принципиальные различия в развитии подтопления предопределяют специфику и методическую направленность изысканий, а также методику прогноза изменения гидрогеологических условий и особенности инженерно-гидрогеологического обоснования инженерной защиты.

## Состояние окружающей среды

### Состояние атмосферного воздуха

Атмосферный воздух относится к числу приоритетных факторов окружающей среды, оказывающих влияние на состояние здоровья населения.

В Шеморданском сельском поселении состояние атмосферного воздуха определяется, прежде всего, вкладом стационарных и передвижных источников.

На территории сельского поселения размещено более 20 производственных, коммунально-складских, транспортных и инженерных объектов, оказывающих негативное влияние на условия проживания населения.

Предприятия представлены объектами нефте-, газодобывающей, строительной, пищевой и других отраслей. Основными загрязнителями атмосферного воздуха являются Шеморданский мясокомбинат ОАО «Татмит-Агро», Шеморданское ЛПУМГ ООО «Татрансгаз» (предприятия I класса опасности с санитарно-защитной зоной 1000 м), филиал «Шеморданнефтепродукт» ОАО «Холдинговая компания «Татнефтепродукт» (II класс, ориентировочная СЗЗ – 500 м), ЗАО «Проминвестхолдинг» (III класс, СЗЗ – 300 м), ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ», ОАО «Шеморданское хлебоприемное предприятие»  (IV класс, СЗЗ – 100 м), пекарня (V класс, СЗЗ – 50 м) и др.

По данным Управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Татарстан по статистической форме 2-ТП (воздух) отчитываются Шеморданский мясокомбинат ОАО «Татмит-Агро», филиал «Шеморданнефтепродукт» ОАО «Холдинговая компания «Татнефтепродукт» и ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ», выбросы по которым в 2010 году составили 10,289 т, 15,095 т, 9,373 т соответственно.

Основными веществами, загрязняющими атмосферный воздух, являются твердые примеси, углеводороды, оксиды азота, оксиды углерода, ЛОС и др.

От источников, расположенных на территории Шеморданского мясокомбината ОАО «Татмит-Агро» выбрасываются загрязняющие вещества 24 наименований: бенз(а)пирен, марганец и его соединения, сероводород, фенол, диметиламин, азота диоксид, железо оксид, азота оксид и др.

Проект санитарно-защитной зоны разработан для филиала «Шеморданнефтепродукт» ОАО «Холдинговая компания «Татнефтепродукт» и Шеморданское ЛПУМГ ООО "Татрансгаз".

В соответствии с Проектом расчета размера санитарно-защитной зоны  предприятие является источником таких загрязняющих веществ, как азота диоксид, азота оксид, углерода оксид, метан, масло минеральное нефтяное, ангидрит сернистый, бензин нефтяной, железа оксид, пыль абразивная, пыль неорганическая, серная кислота, марганец и его соединения, фтористый водород, формальдегид, керосин, бенз(а)пирен и др. Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух Шеморданское ЛПУМГ ООО "Татрансгаз" составляет 17181,986 тыс. т в год.

Удаленность предприятия от населенных пунктов поселения позволяет минимизировать его воздействие на население.

Атмосферный воздух сельского поселения загрязняет свалка ТБО, расположенная на расстоянии 1,3 км к юго-востоку от с. Шемордан. Свалка ТБО - объект I класса опасности, санитарно-защитная зона составляет 1000 м. В данном радиусе отсутствуют объекты с нормируемыми показателями качества среды.

В верхней части захоронения отходов, вследствие ферментации органического материала образуется газ. При этом освобождается примерно равное количество углекислого газа (СО2) и метана (СН4). Эти газы являются парниковыми, причем, метан в 26 раз более эффективный в этом аспекте, чем углекислый. Образование биогаза сопровождается запахами, что также является отрицательным фактором при близком расположении свалок с населенными пунктами.

Источниками загрязнения окружающей среды также являются объекты агропромышленного комплекса: ферма ООО "Корсабаш", склад минеральных удобрений (объект III класса опасности, СЗЗ составляет 300 м), зерноток (V класс опасности, СЗЗ 50 м).

Среди основных проблем, связанных с функционированием животноводческих предприятий, является загрязнение атмосферного воздуха аммиаком, сероводородом, меркаптанами и другими загрязняющими веществами, а также микроорганизмами (Мироненко, Никитин, 1980).

Ориентировочные санитарно-защитные зоны производственных объектов, установленные в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, не соблюдаются, т.к. в их пределах размещена жилая застройка н.п. Шемордан, Мичанбаш и другие объекты с нормируемыми показателями качества окружающей среды.

Складывающиеся метеорологические условия также могут являться одной из причин увеличения уровня загрязненности окружающей среды. С. Шемордан расположен в области умеренного потенциала загрязнения атмосферного воздуха (значения ПЗА составляют 2,4-2,7). Это означает, что здесь создаются равновесные условия как для рассеивания, так и для накопления выбросов загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы (материалы Схемы территориального планирования Республики Татарстан).

Учитывая преобладающие в течение года юго-западные направления ветра, можно говорить о относительно чистых ветровых потоках в течении года. Загрязненными являются ветры северо-восточных направлений, поступающие со стороны производственной зоны.

Автотранспорт и объекты по его обслуживанию также являются существенным источником загрязнения атмосферы, и не менее значимым чем промышленность.

Количество автомобилей, находящихся в госсобственности, в последние пять лет имеет тенденцию к сокращению, одновременно растет количество индивидуальных автотранспортных средств, что является определяющим в суммарном увеличении автомобилей.

Программа по переводу автотранспорта на сжатый природный газ в поселке не выполняется из-за высокой стоимости переоборудования, несоответствия технического состояния эксплуатируемого транспорта условиям переоборудования и отсутствия экономического механизма, стимулирующего предприятия.

В зоне неблагоприятного влияния автотранспорта оказалось население, проживающее на территориях, примыкающих к автодорогам, по которым осуществляется движение грузового транспорта, а также на территориях вдоль железной дороги.

У н.п. Мичанбаш расположен машинно-тракторный парк, в 300-метровой зоне его воздействия оказываются жилые участки.

Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха от автотранспорта вносят оксид углерода, диоксид азота и бензин.

Источником загрязнения атмосферного воздуха являются железнодорожные пути. При сжигании топлива  с выхлопными газами выделяют оксид серы, углерода, азота, альдегиды.

Кроме того, потенциальными источниками загрязнения окружающей среды являются продуктопроводы, проходящие по южной части сельского поселения. В результате аварий на нефте- и газопроводах в воздух может поступить значительное количество этилбензола.

Как установлено, на территориях, находящихся в зоне влияния вредных воздействий транспортных потоков, эффективна малоэтажная застройка высотой не более 12 м (Маслов, 2002). При такой высоте зданий не возникают устойчивые циркуляционные ветровые потоки в дворовом пространстве, а следовательно, и опасность повышения уровней загрязнения приземного слоя атмосферного воздуха. Большая часть жилой застройки населенных пунктов сельского поселения представлена усадебным типом, т.е. невысотными сооружениями, что благоприятствует рассеиванию загрязняющих веществ, а значит, не происходит их накопление на локальных участках.

### Состояние водных ресурсов

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Шеморданского сельского поселения являются подземные воды. Население пользуется водой как из артезианских скважин, так и из родников. Все существующие системы водоснабжения, обслуживающие население, являются самостоятельными (выполнены для каждого населенного пункта) и никак не связаны друг с другом.

Общие данные о сооружениях системы водоснабжения Шеморданского сельского поселения представлены в таблице 2.6.1.

Таблица 2.6.1

Характеристики сооруженийв водоснабжения сельского поселения

| Наименование населенного пункта | Кол-во родников, шт. | Кол-во башен, РЧВ, шт. | Кол-во скважин шт. | Производительность м³/сут | Наличие зон санитарной охраны, шт. | Протяженность водопров. сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шеморданское |  |  |  |  |  | 64,55 |
| с. Шемордан | - | Водозабор «Шеморданский», «Шемордан-2» |  |  |  | 43,8 |
| д. Кырбаш | 1 | Водоснабжение от с.Шемордан |  |  |  | 19,05 |
| с. Мичанбаш | 1 | ВБ-25м³х1 | 1 | 120,0 | 1 | 1,7 |

Общие данные о сооружениях системы водоснабжения с. Шемордан представлены в таблице 6.2.2.

Таблица 2.6.1

Характеристики сооружений водоснабжения с. Шемордан

| Наименование водозабора | Производительность водозабора м³/сут | Кол-во башен, РЧВ, шт. | Кол-во скважин шт | Наличие зон санитарной охраны, шт. | Протяженность сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | - | 9 | 2 | 43,8 |
| Шеморданский | 1296 | РЧВ-50м³х2 | 6 | 1 | - |
| Шемордан -2 | 720 | РЧВ-50м³х2 | 3 | 1 | - |

Водоснабжение предприятий осуществляется из собственных источников водоснабжения (артезианские скважины).

По исследованным химическим и микробиологическим показателям вода из скважин соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Согласно данным Шеморданского МПП ЖКХ водопотребление Шеморданского сельского поселения составляет – табл. 2.6.3.

Таблица 2.6.3

Водопотребление населением

| № пп | - Наименование сельских поселений и населенных пунктов | Коммунальный сектор Число жителей - Среднесуточ.расход, м3/сут | Qмах, м3/сут | Неучтенные расходы, м3/сут | Полив, м3/сут | Пожаротушение, м3/сут | Итого, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Шемордан | 6350 888,65 | 1066,38 | 3,12 | 381 | 54 | 1504,5 |
| 2 | д. Кырбаш | 80 3,2 | 3,84 | 0,2 | 4,8 | 54 | 62,84 |
| 3 | с. Мичанбаш | 155 6,2 | 7,44 | 0,6 | 9,3 | 54 | 71,34 |

Протяженность водопроводных сетей составляет 43,8 км, из которых 6,7 км находятся в ветхом состоянии.

Проблемными характеристиками сети водопровода являются:

- изношенность и устарелость водопроводной сети, в связи с этим происходят частые аварии и утечки;

- вторичное загрязнение воды из-за коррозии стальных водопроводов.

В настоящее время только секционная жилая застройка с. Шемордан обеспечена системами централизованной канализации, тогда как индивидуальная застройка, занимающая основную часть селитебной территории сельского поселения, не канализована.

Характеристики водоотведения представлены в нижеследующей таблице 2.6.4.

Таблица 2.6.4

Водоотведение населением

| № пп | - Наименование сельских поселений и населенных пунктов | Коммунальный сектор Число жителей - Среднесуточ.расход, м3/сут | Qмах, м3/сут | Неучтенные расходы, м3/сут | Итого, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Шемордан | 6350 888,65 | 887,62 | 44,4 | 932,02 |
| 2 | д. Кырбаш | 80 2,0 | 2,4 | 0,1 | 2,5 |
| 3 | с. Мичанбаш | 155 3,87 | 4,65 | 0,15 | 4,8 |

Сбросы загрязняющих веществ (ингредиентный состав, концентрация, мг/л, превышения ПДК в местах сбросов):

Взвешенные вещества 19,99мг/л;

БПК-2,0мг/л;

сульфаты-30,0мг/л;х

лориды - 8,67 мг/л;

азот нитратов2,51 мг/л;

азот нитритов - 0,0042 мг/л;СПАВ-0,021 мг/л;

железо общее - 0,049 мг/л;

фосфор фосфатов - 0,20 мг/л;

По результатам мониторинга подземных вод главным фактором, вызывающим изменение качества подземных вод, является воздействие сельскохозяйственных и коммунальных объектов. Основные загрязнители водных объектов – это Шеморданский мясокомбинат ОАО «Татмит-Агро» и ООО «Таттрансгаз» Шеморданское ЛПУМГ.

Производственные сточные воды ОАО «Шеморданский мясокомбинат» поступают на собственные БОС проектной мощностью 300 м3/сут. Очистные сооружения эксплуатируются с 1994 г. и состоят из первичного отстойника, канализационной станции, двух флотаторов, двух аэротенков, отстойников, сорбционной ямы. В целом состояние очистных сооружений можно признать удовлетворительным. Эксплуатируются с нагрузкой 100 м3/сут. Эффективность очистки по БПК5 составляет 99,6%, взвешенным веществам - 94%, фосфатам - 94%, ХПК - 96,7%.

ООО «Таттрансгаз» Шеморданское ЛПУМГ является владельцем систем водоснабжения, канализации и осуществляет водоснабжение и прием сточных вод ряда предприятий и организаций с. Шемордан.

Территория БОС не имеет организованного сброса. Из расчета исключена территория иловых площадок, т.к. сточные воды с иловых площадок попадают на очистные сооружения и ливневые стоки проходят на них очистку. Расчет количеств загрязняющих веществ с территории БОС площадью 1,729 га неорганизован. Проектная производительность очистных сооружений 600 куб.м. в сутки. Очищенная вода после вторичных отстойников поступает в овраг и через 4 км. р.Малая Меша.

Контроль за качеством сточных вод осуществляет испытательная лаборатория ООО «Газпром Трансгаз Казань».

БОС ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ» представлены установкой «Биотал-50» с блоком доочистки и обеззараживания, введенные в эксплуатацию в 2005 г. Проектная производительность сооружений - 50 м3/сут., фактически поступает 17-20 м3/сут. Эффективность очистки по взвешенным веществам составляет 92,7%, ХПК - 96,8%, БПК - 98,6%, АСПАВ - 99,7%, фенолам - 97,9%.

Кроме того, по данным Центрального территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, очистными сооружениями оснащен ОАО «Шеморданский промкомбинат», сброс сточных вод осуществляется на рельеф местности. Введены в эксплуатацию в 2007 г.

Следует отметить, что в СЗЗ очистных сооружений расположены жилые участки с. Шемордан.

Негативное воздействие на состояние вод также может быть обусловлено отведением стоков с автодорог. Отсутствие очистки ливневых вод приводит к просачиванию нефтепродуктов и последующему загрязнению подземных вод.

Мерой защиты подземных вод является установление зон санитарной охраны источников водоснабжения в составе трех поясов.

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Для водозабора с. Шемордан разработан Проект расчета размера зон санитарной охраны. В соответствии с ним, первый пояс ЗСО огорожен забором, использование второго пояса ЗСО соответствует регламенту использования данной зоны, а в пределах третьего пояса ЗСО расположены объекты, являющиеся потенциальными источниками загрязнения подземных вод, используемых в хозяйственно-питьевых целях, это кладбища, неканализованная застройка, гаражи.

Загрязнение поверхностных водных объектов происходит от животноводческой фермы, машинно-тракторного парка, которые находятся в непосредственной близости от водотоков. К загрязнению также приводит несоблюдение сельскохозяйственными предприятиями противоэрозионных агротехнических мероприятий, интенсивный выпас скота на землях, прилегающих к водным объектам. При паводках и весеннем половодье происходит смыв почвы, навозной массы, что ухудшает состояние реки М. Меша и ее притоков.

### Земельные ресурсы, отходы производства и потребления

Вредное воздействие на состояние земель оказывает ряд факторов: засоление, загрязнение нефтепродуктами, сточными водами. Такое загрязнение почв носит очаговый характер и приурочено к территориям предприятий, а размеры и конфигурация очага за пределами промплощадки определяются характером переносов организованных и неорганизованных выбросов.

Отдельно следует выделить железную дорогу и сопутствующее производство как источники загрязнения почв. Наиболее распространёнными загрязнителями территорий предприятий железнодорожной отрасли является нефть, нефтепродукты, мазут, топливо, смазочные материалы. Причиной загрязнения железнодорожных путей нефтепродуктами является утечка их из цистерн, неисправных котлов, при заправке колесных букс. Количество загрязнений колеблется от 5 до 20 г на 1 кг грунта.

Прилегающая к железной дороге территория загрязняется металлической пылью от стирания чугунных тормозных колодок, а также зачастую является бактериально зараженной в результате попадания сточных вод, содержащих патогенные микроорганизмы.

Не менее острой является проблема загрязнения почвенного покрова, представляющая особую опасность с точки зрения накопления загрязняющих веществ (в частности тяжелых металлов) в плодах и овощах (часть усадебных участков располагается в СЗЗ предприятий, санитарном разрыве автодороги).

При работе двигателей автотранспорта образуются «условно твердые» выбросы, состоящие из аэрозольных и пылевидных частиц. В наибольшем количестве образуются выбросы соединений свинца и сажи. Считается, что около 20% общего количества свинца разносится с газами в виде аэрозолей, 80 % выпадает в виде твердых частиц и водорастворимых соединений на поверхности прилегающих к дороге земель, накапливается в почве на глубине пахотного слоя или на глубине фильтрации воды атмосферных осадков. Опасность накопления соединений свинца в почве обусловлена высокой доступностью его растениям и переходом его по звеньям пищевой цепи в животных, птиц и человека.

Потенциальными источниками загрязнения почв нефтепродуктами являются продуктопроводы, проходящие по территории сельского поселения.

На территории сельского поселения исследования по выявлению загрязнения почв не ведутся.

Другим источником загрязнения окружающей среды являются отходы производства и потребления, несвоевременное удаление и недостаточное обезвреживание которых может привести к ухудшению санитарного состояния территории и являться причиной многочисленных заболеваний.

В настоящее время отходы, образующиеся на территории населенных пунктов сельского поселения, централизованно вывозятся на Шеморданский полигон ТБО, расположенный в 4,5 км от с. Шемордан на месте бывшего карьера. Площадь карьера - 2,96 га. Полигон введен в эксплуатацию в 2000 г. с расчетным сроком эксплуатации 20 лет. Имеется ограждение и обваловка, уплотнение массы отходов проводится своевременно. Вместимость полигона составляет 2625 т/год. Балансодержатель – ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ».

Принимаются отходы от населения и 21 предприятия и организаций, наиболее крупные из которых:

- ОАО «Шеморданский мясокомбинат»;

- ОАО «Шеморданский нефтепродукт»;

- Шеморданская больница.

Отведенная под складирование территория разбита на 5 участков, или очередей эксплуатации. Объемы складирования по очередям составляют: 1- 33 тыс. м3; 2 – 36,3 тыс. м3; 3 – 55,4 тыс. м3; 4 – 69,3 тыс. м3; 5 – 68,5 тыс. м3. В настоящий момент эксплуатируется вторая очередь полигона. Для уплотнения ТБО на картах складирования применяется 2 единицы спецтехники.

Полигон соответствует  требованиям СанПин «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов», СанПиН 1746-77 «Санитарные правила проектирования строительства и эксплуатации полигонов захоронения неутилизируемых промышленных отходов» в части размещения полигонов по отношению к селитебной застройке; по содержанию, обустройству и эксплуатации (в том числе о проектной мощности и коэффициенте заполнения, количестве наблюдательных скважин за состоянием подземных вод, наличие и использование дезбарьера на выезде из полигона).

Недостатком является отсутствие сортировки принимаемых отходов.

Согласно данным ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ» в сельском поселении в 2010 г. образовалось 8560,5 м3 отходов.

Контейнерные площадки имеются только в с. Шемордан. Фактическое количество контейнеров в селе составляет 130 штук (объемом 1,2 м3) и 50 шт. (объемом 8 м3), количество контейнерных площадок – 69 шт. (объемом 1,2 м3) и 39 шт. (объемом 8 м3).

Следует отметить наличие свалки ТБО в сельском поселении. Данная территория требует проведения рекультивации.

Существующая свалка представляет серьезную опасность для окружающей среды, являясь мощным загрязнителем атмосферного воздуха, почвы и грунтовых вод. Помимо проблем фильтрата и биогаза, свалки источники: движения, запахов, шума, вредителей, птиц, переносимого ветром мусора, и болезней. Несанкционированные свалки являются экологически опасными объектами за счет:

- экологически необоснованного выбора мест размещения отходов;

- несоответствия действующим на территории РФ нормам и правилам инженерно-технического обустройства объектов захоронения отходов;

- преимущественному отсутствию проектов на объекты и лицензий на деятельность по обращению с отходами;

- крайне низкого технологического показателя эксплуатации;

- отсутствия мониторинга на объектах размещения отходов;

- отсутствия действенного контроля над состоянием объектов (Луконина, 2000).

Биологические отходы

Одним из основных факторов, определяющих негативное воздействие на условия проживания населения, является наличие скотомогильников, расположенных на прилегающих территориях.

По данным Главного управления Ветеринарии при Кабинете Министров РТ, а также по материалам Райгосветобъединения Сабинского муниципального района, в 143 м к югу от границ с. Шемордан находится биотермическая яма, в 163 м от юго-восточной границы расположен сибиреязвенный скотомогильник, в 410 м. к северу от с. Мичанбаш расположен сибиреязвенный скотомогильник.

Согласно требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов №13-7-2/469 размеры санитарно-защитных зон скотомогильников составляют 1000 м (I класс опасности). При этом сибиреязвенные скотомогильники являются особо опасными объектами, т.к. могут быть очагом заражения почвы инфекцией сибирской язвы, устойчивой в объектах окружающей среды и имеющей длительный срок выживания (по некоторым данным более 100 лет).

В настоящее время санитарно-защитные зоны скотомогильников накрывают 237,87 га, или 71,88 % территории села Шемордан и всю жилую часть с. Мичанбаш. В нарушение установленных норм в санитарно-защитных зонах скотомогильников расположена селитебная застройка, образовательные учреждения и др.

Любая градостроительная деятельность в санитарно-защитных зонах скотомогильников возможна только после реализации мероприятий по локализации их воздействия. Возможны несколько вариантов решения данной проблемы:

- проведение мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитных зон сибиреязвенных скотомогильников;

- перенос несибиреязвенных скотомогильников;

- перефункционирование селитебных территорий, расположенных в санитарно-защитных зонах скотомогильников.

Сокращение размеров санитарно-защитных зон сибиреязвенных скотомогильников возможно по решению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации или его заместителя. Основными требованиями Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан по исключению возможности распространения возбудителей сибирской язвы за пределы места захоронения и последующему сокращению размеров санитарно-защитных зон скотомогильников являются:

- обеспечение укрытия почвенного очага сверху железобетонным каркасом (саркофагом);

- нанесение на опорный план границ скотомогильников;

- обваловка скотомогильников по периметру, обнесение надежным ограждением с аншлагом;

- организация лабораторного контроля почвы и воды ниже по потоку грунтовых вод в скважинах по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

По данным Главного государственного ветеринарного инспектора Республики Татарстан при оборудовании саркофага толщина поверхности должна составлять не менее 0,4 м; скотомогильник должен быть огражден по периметру забором высотой не менее 2,5 м; в радиусе 30 м от забора или бетонного саркофага необходимо создание дополнительной защитной зоны в виде земляного вала высотой 1 метр.

Согласно письма Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан № 01-09-1218 от 11.02.2010 г. и Инструкции о ветеринарно-санитарных требованиях при проведении строительных, агрогидромелиоративных и других земляных работ, утвержденной Министерством сельского хозяйства РСФСР 3.05.1971 г. №23-95, перенос несибиреязвенного скотомогильника возможен с соблюдением следующих правил:

- все работы должны быть максимально механизированы;

- выемка грунта территории скотомогильника должна производиться на глубину 3 м;

- при переносе почвы и останков животных из скотомогильника и то, и другое по мере извлечения смачивается (для предупреждения распыления и частичного обезвреживания) 20 % раствором хлорной извести и во влажном виде грузится на самосвалы, сверху покрывается брезентом, также смоченным раствором хлорной извести;

- перезахоронение останков животных и грунта производится в специальные траншеи глубиной не менее 3 м, вырытые на участках, согласованных с органами Роспотребнадзора и госветслужбы района. С ними же согласовывается маршрут движения и график его обеззараживания. Траншея должна быть вырыта с таким расчетом, чтобы машины с зараженным грунтом подъезжали с одной стороны, а вынутый из траншеи чистый грунт для засыпки находился по другую сторону траншеи;

- специально подготовленные рабочие, занятые на работах, должны быть иммунизированы против сибирской язвы и подлежат врачебному наблюдению в процессе работы и в течение 10 дней после окончания ее, а также инструктированы перед началом работ в отношении мер личной профилактики;

- лица, занимающиеся перезахоронением грунта и останков животных, должны быть снабжены санитарно-защитной одеждой;

- ежедневно по окончании работ санитарно-защитная одежда снимается рабочими на месте работы и подвергается дезинфекции 5-%мыльным раствором формальдегида в горячем состоянии (температура 70-80С), маски сжигаются. Таким же образом дезинфицируется брезент, использованный для покрытия самосвалов;

- рабочие инструменты, автомашины и экскаваторы не вывозятся за пределы скотомогильника и не используются для других целей до окончания работ по переносу его, по окончании работ подвергают дезинфекции.

В соответствии с письмом Исполнительного комитета Муслюмовского муниципального района (№ 818 от 26.08.2010 г.), в связи с воздействием санитарно-защитных зон 2 сибиреязвенных скотомогильников на возможности дальнейшего освоения с. Муслюмово, принято решение провести процедуру по сокращению их санитарно-защитных зон. В настоящее время ведется комплекс работ, направленных на решение этой проблемы.

Как указывают органы Роспотребнадзора в письме №0100/100-08-31 от 15.01.2008 г., на стадии согласования отвода земельных участков под различные цели в населенных пунктах требуется проведение комплексных лабораторно-диагностических исследований с использованием генетических, биологических, бактериологических, санитарно-паразитологических и химических методов исследований проб почвы, отобранных с границы скотомогильника и прилегающих к нему территорий, на наличие в них спор или вегетативных клеток возбудителя сибирской язвы.

- На территории с. Шемордан в западной его части расположены два действующих кладбища, площади которых составляют 2,8 га и 1,2 га, в юго-западной частях с. Мичанбаш, площадью 3,9 га, и д. Кырбаш – 0,5 га.

- В нарушение установленных норм в СЗЗ кладбищ расположена усадебная застройка. Кроме того, кладбища с. Шемордан расположены в третьем поясе зоны санитарной охраны водозабора, а кладбища с. Мичанбаш и д. Кырбаш расположены частично или полностью (соответственно) в водоохранной зоне р. М. Меша.

### Акустические факторы. Радиационно-гигиеническая обстановка и электромагнитные излучения

Радиационная обстановка Радиационная обстановка на территории сельского поселения формируется под воздействием естественных (природных) и искусственных источников радиации, которые вносят вклад в радиационный фон. Вклад природного и техногенно-измененного радиационного фона в общую годовую дозу составляет в среднем около 60 % и обусловлен присутствием радона в воздухе зданий и сооружений, гамма-излучением естественных радионуклидов (ЕРН) в почвах и стройматериалах и др.

При отводе для строительства здания участка с плотностью потока радона более 80 мБк/м2с в проекте зданий должна быть предусмотрена система защиты от радона. Необходимость радонозащитных мероприятий при плотности потока радона с поверхности грунта менее 80 мБк/м2с определяется в каждом отдельном случае по согласованию с органами Роспотребнадзора.

Производственный радиационный контроль должен осуществляться на всех стадиях строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации жилых домов и зданий социально-бытового назначения с целью проверки соответствия действующим нормативам. В случае обнаружения превышения нормативных значений должен проводиться анализ возможных причин.

Электромагнитное излучение. В связи со значительным развитием технических средств радиорелейных систем прямой видимости, тропосферных радиорелейных систем и спутниковых систем радиовещания, телевидения и радиосвязи возросло влияние электромагнитных полей на организм человека.

Источниками электромагнитного излучения для сельского поселения являются электроподстанции, линии связи, линии электропередачи.

В сельском поселении имеется 3 электроподстанции: 1 в южной части с. Шемордан, тяговая электроподстанция железной дороги и электроподстанция Шеморданского ЛПУМГ ООО "Татрансгаз". В санитарно-защитной зоне первых трех расположены жилые участки села, школы, спортивные объекты и др.

Охранные зоны линий электропередачи в сельском поселении соблюдаются.

Акустические факторы. Акустическое воздействие, в первую очередь, обусловлено транспортными потоками. Так, в зоне акустического воздействия железной дороги и автодороги «Казань – Шемордан» находится население с. Шемордан.

Уровень шума от железной дороги может достигать 90 дБа  на удалении 20 м от железнодорожного полотна. Основной источник железнодорожного шума - удары вагонов при движении на стыках и неровностях рельсов, вентиляторы, системы охлаждения, компрессоры.

Различный частотный состав звуковых колебаний, относительно неизменная звуковая форма и длительные паузы между коротким звуковым воздействием делают шум от рельсового транспорта менее обременительным, нежели шум от автотранспорта.

Снижению уровня шума от железнодорожного транспорта будет способствовать ограничение скорости на участках железной дороги, проходящей через город (так называемый, "бархатный путь"), а также применение глушителей. Для этих целей используют огнестойкие и звукопоглощающие материалы.

Ввиду отсутствия приборов для измерения шума ТО Управления Роспотребнадзора по РТ в Сабинском районе не осуществляет акустические замеры. В связи с этим возможное шумовое воздействие автодорог, по которым осуществляется движение основного транспортного потока с. Шемордан, было определено в соответствии с методикой, предложенной в методических рекомендациях «Гигиеническая оценка шумового режима территории жилой застройки и жилых помещений на этапах предупредительного санитарного надзора» (Закиев, 1997).

Шумовой характеристикой потоков наземных транспортных средств является эквивалентный уровень звука (дБА) на расстоянии 7,5 м от оси первой полосы (колеи) движения. (LА экв, дБА). Характер и интенсивность шумового воздействия зависят от интенсивности, скорости движения и состава транспортного потока, рядности движения и прочих факторов. Расчетные шумовые характеристики транспортных потоков с. Шемордан составляют: для железнодорожных путей - 91 дБА; для автодорог - 81 дБА.

Уровни звука на территории жилых кварталов, прилегающих к автодорогам, определялись по следующей формуле:

LА тер = LА экв - LА рас - LА экр - LА зел,

где  LА экв - шумовая характеристика источника шума в дБА;

LА рас - снижение уровня звука в дБА в зависимости от расстояния между источником шума и расчетной точкой;

LА экр - снижение уровня звука экранами на пути распространения звука в дБА;

LА зел - снижение уровня звука полосами зеленых насаждений в дБА.

В качестве экранов принимались заборы усадебных участков и естественные элементы рельефа местности.

В силу отсутствия озеленения вдоль дорог в с. Шемордан, снижение уровня звука зелеными насаждениями исключается из формулы.

Таблица 2.6.1

Шумовая характеристика улично-дорожной сети с. Шемордан и ее влияние на жилую застройку*

| Автодороги (улицы) | Шумовая характеристика, дБА | Снижение уровня звука расстоянием между источником шума** и расчетной точкой* **, дБА | Снижение уровня звука экранам на пути распространения звука, дБА | Итого | Требуемое снижение уровня шума, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Железная дорога |  |  |  |  |  |
| квартал 1 | 91 | 6 | 22 | 63 | 8 |
| кв. 9 |  | 10 | 15 | 66 | 11 |
| кв. 17 |  | 12 | 17 | 62 | 7 |
| кв. 24 |  | 16 | 23 | 52 | - |
| кв. 32 |  | 16 | 15 | 60 | 5 |
| кв. 42 |  | 9 | 18,5 | 63,5 | 8,5 |
| кв. 45 |  | 12 | 17 | 62 | 7 |
| кв. 47 |  | 6 | 24 | 61 | 6 |
| кв. 49 |  | 7 | 19,5 | 64,5 | 9,5 |
| кв. 51 |  | 7 | 20 | 64 | 9 |
| кв. 54 |  | 8 | 21,5 | 61,5 | 6,5 |
| Общегородского значения (ул. Фрунзе) |  |  |  |  |  |
| квартал 17 | 81 | 6 | 21 | 54 | - |
| кв. 18 |  | 5 | 25 | 21 | - |
| кв. 19 |  | 2 | 27 | 52 | - |
| кв. 20 |  | 2 | 15 | 64 | 9 |
| кв. 21 |  | 2 | 27 | 52 | - |
| кв. 22 |  | 2 | 25 | 54 | - |
| кв. 23 |  | 2 | - | 79 | 24 |
| кв. 24 |  | 2 | - | 79 | 24 |
| кв. 25 |  | 1 | 5 | 75 | 20 |
| кв. 26 |  | 2 | 26 | 53 | - |
| кв. 27 |  | 6 | 25 | 50 | - |
| кв. 28 |  | 2 | 27 | 52 | - |
| кв. 29 |  | 2 | 27 | 52 | - |
| кв. 30 |  | 11 | 20 | 50 | - |
| кв. 31 |  | 3 | - | 78 | 23 |
| Районного значения |  |  |  |  |  |
| ул. Азина |  |  |  |  |  |
| квартал 33 | 81 | 1 | 26 | 54 | - |
| кв. 34 |  | 3 | 25 | 53 | - |
| кв. 35 |  | 2 | 25 | 54 | - |
| кв. 36 |  | 2 | - | 79 | 24 |
| кв. 37 |  | 4 | 25 | 52 | - |
| кв. 38 |  | 3 | 25 | 53 | - |
| кв. 39 |  | 6 | - | 75 | 20 |
| ул. Заводская |  |  |  |  |  |
| квартал 55 | 81 | 6 | - | 75 | 20 |

*- в качестве расчетной точки принимался ближайший дом к источнику шума

**- середина проезжей части

***- линия застройки

Как видно из таблицы 2.6.1, жилая застройка, расположенная вдоль железной дороги, находится в зоне акустического дискомфорта, которая изменяется от 61 до 66 дБА (при установленной норме – 50 дБА внутри помещений, 55 дБА – на территории, прилегающей к жилым домам).

В настоящее время часть жилой застройки, расположеной по ул. Фрунзе, Азина, Заводская, недостаточно удалена от источников шума.

Относительно защищенной от шумового воздействия транспортных потоков является застройка усадебного типа, находящаяся на расстоянии более 10 м от дорог (в качестве шумовых экранов приняты заборы и изгороди усадебных участков). Однако этого недостаточно для снижения уровня шума до требуемых величин.

Повсеместно жилая застройка не защищена полосами зеленых насаждений, поглощающими выбросы загрязняющих веществ и снижающими уровень шумового воздействия.

На участке жилой застройки усадебного типа, расположенной в зоне наибольшего акустического дискомфорта, необходимо установить шумозащитный металлический или комбинированный (металлический с прозрачными элементами) экран высотой 1,8 метра (снижение шума на 16-24 дБА) из перфорированных панелей.

В зоне небольшого шумового воздействия автодорог предлагается организовать полосу зеленых насаждений шириной 17 - 30 м (ожидаемое снижение шума - 8-12 дБА).

### Состояние зеленых насаждений

В создании благоприятных гигиенических условий на территории ельского поселения участвуют зеленые насаждения. Они поддерживают ход естественных биосферных процессов, оказывают климаторегулирующее влияние, снижают антропогенное воздействие на окружающую среду, улучшая условия хозяйственной деятельности, проживания и отдыха населения.

В настоящее время система зеленых насаждений сельского поселения не сформирована. Озеленение поселения представлено лесами, лугами, защитными лесополосами, зарослями кустарников и т.д. (подробнее см. раздел «Растительный мир»).

Площадь природных озелененных территорий составляет 5268,7 га, что соответствует 80 % от общей площади сельского поселения.

Таблица 2.6.2

Сведения о площади озелененных территорий сельского поселения

| Зеленые насаждения | Площадь, га |
| --- | --- |
| Леса лесного фонда | 5065,6 |
| Леса вне лесного фонда | 11,7 |
| Кустарники | 0,8 |
| Защитные лесополосы | 6,7 |
| Озеленение кладбищ | 8,4 |
| Луга, пастбища, сенокосы | 175,5 |
| Итого | 5268,7 |

Озеленение общего пользования есть только в с. Шемордан и представлено небольшими скверами у Центральной больницы, у вокзала и напротив него. Площади скверов варьируют от 0,6 до 2 га. Озеленение улиц и дорог отсутствует в силу малого их профиля.

Ввиду недостаточного озеленения общего пользования внутри населенных пунктов, в прилегающие зеленые массивы выезжает много отдыхающих (их количество значительно увеличивается в период сбора грибов и ягод). Большую рекреационную нагрузку претерпевают территории и зеленые массивы вблизи водоемов. Нерегулируемая антропогенная нагрузка отрицательно сказывается на состоянии древесно-кустарниковой растительности: территория вытаптывается, лес частично уничтожается и захламляется.

В настоящее время не сформирована также и система природно-экологического каркаса поселения, которая является неразрывным элементом природно-экологического каркаса прилегающих муниципальных образований. В структуре природно-экологического каркаса Дачного сельского поселения согласно Схеме территориального планирования Высокогорского муниципального района выделяются:

- ключевые территории (лесные массивы);

- буферные территории (луга, мелкие леса, заболоченные территории);

- экологические коридоры (реки, лесополосы).

Основная проблема природно-экологического каркаса поселения – это недостаточная связь территориальных единиц каркаса. Для улучшения ситуации на территории поселения необходимо проведение мероприятий по созданию экологических коридоров (озеленение вдоль улиц, автомобильных дорог, организация лесо-луговых поясов вокруг населенных пунктов).

## Зоны с особыми условиями использования территории

Согласно ст.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации к зонам с особыми условиями использования территории относятся охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории Шеморданского сельского поселения выделены следующие зоны с особыми условиями использования территории:

- санитарно-защитные зоны производственных, сельскохозяйственных объектов, территорий специального назначения и санитарные разрывы автодорог;

- охранные зоны линий электропередачи;

- водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы поверхностных водных объектов;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны природных ограничений.

### Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны – это специальные территории с особым режимом использования, размер которых обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.

Требования к размеру санитарно-защитных зон в зависимости от санитарной классификации предприятий, к их организации и благоустройству устанавливают СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов размеры их санитарно-защитных зон следующие:

- объекты первого класса – 1000 м;

- объекты второго класса – 500 м;

- объекты третьего класса – 300 м;

- объекты четвертого класса – 100 м;

- объекты пятого класса – 50 м.

Сведения об имеющихся на территории Шеморданского сельского поселения объектах и их санитарно-защитных зонах, а также санитарных разрывах представлены в таблице 2.7.1.

Таблица 2.7.1

Сведения о размерах санитарно-защитных зон (существующее положение)

| № | Наименование | СЗЗ | Норматив |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ |  |  |
| 1.1 | ООО "Татмит-Агро" | 1000 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.8 (2) |
| 1.2 | ОАО "Шеморданское МПП ЖКХ" | 100 | 7.1.12 (3) |
| 1.3 | ОАО "Шеморданское ХПП" | 100 | 7.1.14 (2) |
| 1.4 | ЗАО "Проминвестхолдинг" | 300 | 7.1.17 (5) |
| 1.5 | ООО «Татагро» | 300 | 7.1.11 (9) |
| 1.6 | ООО "Красо-НН" | 100 | 7.1.2 (10) |
| 1.7 | ООО "Агросервис" | 300 | 7.1.4 (11) |
| 1.8 | Пекарня ИП Ахметов | 50 | 7.1.8 (6) |
| 1.9 | ООО "СМиТ" | 100 | 7.1.2 (15) |
| 1.10 | ООО "Бетапром" | 100 | 7.1.6 (4) |
| 1.11 | ООО «Моно-Строй» | 100 | 7.1.2 (15) |
| 1.12 | Асфальтный завод «ШеморданСтрой Сервис» (не действует) | --- |  |
| 1.13 | ГБУ "Сабинское лесничество" | 100 | 7.1.5 (2) |
| 1.14 | ООО «Контраст», ЗАО «Торговый дом Северсталь Инвест» (не действует) | --- |  |
| 1.15 | ООО "Аккорд" | 100 | 7.1.12 (16) |
| 1.20 | ООО «Татагро» (бывш. ООО "Саба-Брикс") | 300 | 7.1.11 (9) |
| 1.21 | Коптильный цех (не действует) | --- |  |
| 1.22 | «Шеморданский промкомбинат» | 300 | 7.1.7 (2) |
| 1.23 | Филиал "Шеморданнефтепродукт" ОАО ХК "Татнефтепродукт" | 500 | 7.1.14 (4) |
|  | КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКИЕ ОБЪЕКТЫ |  |  |
| 1.16 | СПСК "Уныш" | 1000 | 7.1.7 (3) |
| 1.17 | ООО "Сабыагрохим" | 300 | 7.1.11 (6) |
| 1.18 | ООО «Татспиртпром» | 50 | 7.1.12 (1) |
|  | ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |  |
| 1.25 | Шеморданское ЛПУМГ ООО "Татрансгаз" | проект |  |
|  | Очистные сооружения | 200, 400 | 7.1.13 табл. 7.1.2 |
|  | Электроподстанции | 300 | ВСН 97-83 п.6-16 (табл. 48) |
|  | Тяговая подстанция ж/д | 300 | ВСН 97-83 п.6-16 (табл. 48) |
|  | ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |  |
|  | АЗС | 100 | СанПиН п. 7.1.12 (5) |
|  | СТО | 50 | СанПиН п.7.1.12 (8) |
|  | ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |
|  | Скотомогильники | 1000 | СанПиН п.7.1.12 (3) |
|  | Кладбища | 50 | СанПиН п.7.1.12 (3) |
|  | ОБЪЕКТЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |
| 2.1.1 | Ферма КРС ООО "Корсабаш" (390 голов) | 300 | СанПиН п.7.1.11 |
|  | ОБЪЕКТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА |  |  |
| 2.3 | Машинно-тракторный парк | 300 | СанПиН п.7.1.11 |
| 2.4 | Склад минеральных удобрений | 300 | СанПиН п.7.1.11 |
| 2.5 | Зерноток | 50 | СанПиН п.7.1.11 |

Регламент использования территории санитарно-защитных зон представлен в таблице 2.7.2.

Таблица 2.7.2

Регламенты использования санитарно-защитных зон

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| Санитарно-защитная зона | Не допускается размещение: - жилой застройки, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; - спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования; - объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды. Допускается размещать нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, АЗС, СТО. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция |

Автодороги регионального и местного значения. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от автодорог устанавливаются санитарные разрывы, величина которых определяется в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Ввиду отсутствия указанных данных для автодорог, пересекающих территорию Шеморданского сельского поселения, санитарные разрывы были установлены согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Для автодороги III технической категории «Объезд с. Шемордан» и железной дороги устанавливается санитарный разрыв в размере 100 м, IV технической категории "Казань-Шемордан", "Казань-Шемордан"- Мичанбаш, подъезд к ЛПУМГ ОАО "Тататрансгаз" - 50 м.

Режим использования санитарных разрывов автомобильных дорог определяется СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (таблица 2.7.2). В случае применения шумозащитных устройств указанное расстояние допускается сокращать в два раза (СП 42.13330.2011).

Скотомогильники. На территории сельского поселения расположены одна биотермическая яма и два сибиреязвенных скотомогильника.

Режим использования территории скотомогильника и его санитарно-защитной зоны (1000 м) определяется Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (Таблица 2.7.3).

Таблица 2.7.3

Регламенты использования санитарно-защитных зон скотомогильников

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| Скотомогильники | В 1000-метровой санитарно-защитной зоне скотомогильника (биотермической ямы) запрещается размещение жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов); | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 г.) |
|  | Нельзя размещать ближе 200 м от скотомогильников скотопрогоны и пастбища; |  |
|  | Автомобильные, железные дороги в зависимости от их категории не должны приближаться к скотомогильникам ближе 50-300 м. |  |
|  | *Для принятия решения по сокращению величины СЗЗ от границ скотомогильника до границ жилой застройки необходимо обратиться в Управление по ветеринарии и фитосанитарному надзору по РТ для уточнения границ скотомогильников с нанесением на графические материалы и обозначением их на местности; проведения мероприятий по защите от загрязнения грунтовых вод и почвы скотомогильником; указания даты последнего захоронения погибшего скота, условий и контроля за эксплуатацией скотомогильника. | (Из письма заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)) |

Магистральные трубопроводы. Для магистральных продуктопроводов углеводородного сырья создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения). Минимальные расстояния учитывают степень взрывопожароопасности при аварийных ситуациях и дифференцированы в зависимости от вида поселений, типа зданий, назначения объектов с учетом диаметра трубопроводов. Размеры санитарного разрыва газопровода установлены в соответствии с приложениями № 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, а также СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы». Таким образом, санитарный разрыв газопроводов «Пермь – Горький I», «Пермь – Горький II», «Уренгой – Ужгород», «Уренгой – Центр I»,. «Уренгой – Центр II», «Ямбург – Елец I», «Ямбург – Елец II», «Ямбург – Западная граница СССР (Прогресс)» устанавливается санитарный разрыв в размере 350 м.

Для исключения возможности повреждения трубопровода (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны. Размер охранной зоны трубопровода определяется Правилами охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 г. №9), по которым, в зависимости от вида транспортируемого топлива, охранная зона устанавливается от 25 м (для нефти, природного газа, нефтепродуктов, нефтяного и искусственного углеводородных газов) до 100 м (для сжиженных углеводородных газов, нестабильного бензина и конденсата). Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением указанных Правил.

Таблица 2.7.4

Регламенты использования санитарных разрывов и охранных зон магистральных трубопроводов

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Санитарный разрыв | Не допускается размещение: - городов и других населенных пунктов; - коллективных садов с дачными домиками; - отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий; - птицефабрик, тепличных комбинатов и хозяйств; - молокозаводов; - карьеров разработки полезных ископаемых; - гаражей и открытых стоянок для автомобилей; - отдельно стоящих зданий с массовым скоплением людей (школ, больниц, детских садов, вокзалов и т.д.); - железнодорожных станций; аэропортов; речных портов и пристаней; гидро-, электростанций; гидротехнических сооружений речного транспорта I-IV классов; - очистных сооружений и насосных станций водопроводных; - складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 1000 м3; автозаправочных станций и пр. | СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы (утв. Постановлением Госстроя СССР от 30 марта 1985 г. № 30). |
| Охранные зоны трубопроводного транспорта | В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается: - возводить любые постройки и сооружения, - высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; - сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, - устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, - размещать сады и огороды; - производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы; - производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта, др.; - производить геолого-съемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и др. изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов). | Правила охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992). |

### Охранные зоны линий электропередачи

Для исключения возможности повреждения линий электропередач устанавливаются охранные зоны. Размеры охранных зон от воздушных линий электропередач определяются ГОСТ 12.1.051-90 ССБТ. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В (утв. Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.11.90 N 2971).

Для ЛЭП мощностью 10 и 110 кВт, проходящих по территории сельского поселения, устанавливается охранная зона в размере 20 и 10 м.

Таблица 2.7.5

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Охранные зоны | В охранной зоне линий электропередач запрещается проводить действия, которые могли бы нарушить безопасность и непрерывность эксплуатации или в ходе которых могла бы возникнуть опасность по отношению к людям. В частности, запрещается: - размещать хранилища горюче-смазочных материалов; - устраивать свалки; - проводить взрывные работы; - разводить огонь; - сбрасывать и сливать едкие и коррозионные вещества и горюче-смазочные материалы; - набрасывать на провода опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры; - проводить работы и пребывать в охранной зоне воздушных линий электропередачи во время грозы или экстремальных погодных условиях. В пределах охранной зоны воздушных линий электропередачи без согласия организации, эксплуатирующей эти линии, запрещается осуществлять строительные, монтажные и поливные работы, проводить посадку и вырубку деревьев, складировать корма, удобрения, топливо и другие материалы, устраивать проезды для машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4 м. | ГОСТ 12.1.051-90 ССБТ. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В (утв. Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.11.90 N 2971) |

### Водоохранные зоны

В соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилища и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон рек, ручьев и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливается от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного уклона или 0, 40 м для уклона до 3 и 50 м для уклона 3 и более.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Вдоль береговой линии водного объекта общего пользования устанавливается береговая полоса, предназначенная для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев протяженностью до 10 км (5 м). В целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту береговая полоса не может быть застроена.

Таким образом, водоохранная зона р. М. Меши составляет 100 м, для ее притоков до 10 км – 50 м.  Прибрежная защитная полоса всех водных объектов, расположенных в пределах сельского поселения, равна 50 м. Береговая полоса р. М. Меши, пруда составляет 20 м, её притоков - 5 м.

Правила использования водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос представлены в таблице 2.7.6.

Таблица 2.7.6

Регламенты использования водоохранных зон, прибрежных

защитных и береговых полос

| № п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоохранная зона | В границах водоохранных зон запрещаются: | Водный кодекс РФ |
|  |  | - использование сточных вод для удобрения почв; |  |
|  |  | - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; |  |
|  |  | - осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; |  |
|  |  | - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. |  |
| 2 | Прибрежная защитная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранной зоны ограничениями запрещаются: | Водный кодекс РФ |
|  |  | - распашка земель; |  |
|  |  | - размещение отвалов размываемых грунтов; |  |
|  |  | - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |
|  |  | Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством. |  |
| 3 | Береговая полоса | Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. | Водный кодекс РФ |
|  |  | Приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещается. | Земельный кодекс РФ |

### Зоны санитарной охраны

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов:

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Расчет зон санитарной охраны скважин сел Шемордан и Мичанбаш представлен в следующей таблице.

Таблица 2.7.7

| № водозаборной скважины | Участок недр | Зона санитарной охраны, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 пояса | 2 пояса | 1 пояса |
| 1 | Шемордан | берег - 1568, река - 500, ширина - 1250 | н/д | 30 |
| 2 | Шемордан | берег - 1568, река - 500, ширина - 1250 | н/д | 30 |
| 3 | Шемордан | берег - 1568, река - 500, ширина - 1250 | н/д | 30 |
| 5 | Шемордан | берег - 1568, река - 500, ширина - 1250 | н/д | 30 |
| 6 | Шемордан | берег - 1568, река - 500, ширина - 1250 | н/д | 30 |
| 4 | Шемордан | берег - 1568, река - 500, ширина - 1250 | н/д | 30 |
| 9 (с. Мичанбаш) | 6 | 199 | 30 | 30 |

Для подземных водозаборов, не имеющих установленных зон санитарной охраны, требования устанавливают СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в соответствии с которым первый пояс зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения принят в размере 30 м.

В каждом из трех поясов устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды (таблица 2.7.8).

Таблица 2.7.8

Регламенты использования зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| Подземные источники питьевого водоснабжения | В пределах I пояса не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», 2002 г. |
|  | Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами 1-го пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. |  |
|  | В пределах 2-го и 3-го поясов зоны санитарной охраны запрещается: |  |
|  | - бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова (производится при обязательном согласовании с ТО Управления Роспотребнадзора); |  |
|  | - закачка отработанных вод в подземные горизонты и подземное складирование твердых отходов, разработки недр земли; |  |
|  | - размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. В пределах 3-го пояса зоны санитарной охраны размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения органов Роспотребнадзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. |  |
|  | - Также в пределах II пояса запрещается: |  |
|  | - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и др. объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; |  |
|  | - применение удобрений и ядохимикатов; |  |
|  | - рубка леса главного пользования. |  |

### Леса

На территории Шеморданского сельского поселения выделены леса двух категорий – защитные (защитные полосы лесов, расположенные вдоль автомобильных дорог  общего пользования) и эксплуатационные.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

К эксплуатационным относятся леса, которые подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

Особенности их использования, охраны, защиты, воспроизводства представлены в таблице 2.7.9.

Таблица 2.7.9

Регламенты использования земель лесного фонда

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| В защитных лесах запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями. |  | Лесной кодекс РФ от 4.12.2006 г. №200-ФЗ |
| Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов | В лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев установления правового режима зон с особыми условиями использования территорий, на которых расположены соответствующие леса, а также случаев, когда выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций. Выборочные рубки проводятся только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ; |
| Эксплуатационные леса | В эксплуатационных лесах допускается: - заготовка древесины; - заготовка живицы; - заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; - заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; - осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; - ведение сельского хозяйства; - осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности; - осуществление рекреационной деятельности; - создание лесных плантаций и их эксплуатация; - выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений; - выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых; - строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов; - строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов; - переработка древесины и иных лесных ресурсов; - осуществление религиозной деятельности; - использование, охрана, защита, воспроизводство лесов в соответствии с целевым назначением земель, на которых эти леса располагаются. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ |

### Зоны природных ограничений

На территории Шеморданского сельского поселения выделяются территории, подверженные процессам подтопления и эрозии.

Регламент использования таких территорий регулируется СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» (таблица 2.7.10).

Таблица 2.7.10

Регламенты использования зон распространения опасных геологических процессов

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| Зоны эрозионных процессов | при проектировании и строительстве зданий в зонах, подверженных эрозионным процессам, должна предусматриваться инженерная защита территории застройки. Необходимо проведение мониторинговых исследований за развитием эрозионных процессов, расширение наблюдательной сети, разработка и реализация мероприятий по защите склонов от эрозии. | СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» |
| Зоны затопления и подтопления | При проектировании и строительстве зданий в зонах подтопления должна предусматриваться инженерная защита территории застройки. Запрещается: - нарушение гидрологического и гидрогеологического режимов на защищаемой территории; - выемка грунта ниже створа защитных сооружений для наращивания дамб; - подрезка склонов, разработка карьеров местных материалов в водоохранной зоне водотоков; - деятельность, ведущая к снижению рекреационного потенциала защищаемой территории и прилегающей акватории; - загрязнение почвы, водоемов, защищаемых сельскохозяйственных земель и территорий, используемых под рекреацию, возбудителями инфекционных заболеваний, отходами промышленного производства, нефтепродуктами и ядохимикатами. | СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» |

### Приаэродромные территории

Вся территория Шеморданского сельского поселения располагается в приаэродромной территории аэропорта «Балтаси», балансодержателем которого является АНО «Центральный аэроклуб РТ РОСТО». В соответствии с Федеральными правилами использования воздушного пространства, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации № 138 от 11 марта 2010 г, границы приаэродромной территории определяются по внешней границе проекции полос воздушных подходов на земную или водную поверхность, а вне полос воздушных подходов – окружностью радиусом 30 км от контрольной точки аэродрома.

Приаэродромная территория является зоной с особыми условиями использования территории и отображается в схеме территориального планирования соответствующего субъекта Российской Федерации.

В пределах приаэродромной территории запрещается проектирование, строительство и развитие городских и сельских поселений, а также строительство и реконструкция промышленных, сельскохозяйственных объектов, объектов капитального и индивидуального жилищного строительства и иных объектов без согласования со старшим авиационным начальником аэродрома.

### Зоны мелиорируемых сельскохозяйственных угодий

На территории Шеморданского сельского поселения находятся орошаемые, т.е. мелиорируемые сельскохозяйственные угодья. В соответствии со статьей 30 ФЗ «О мелиорации земель», строительство на мелиорируемых землях объектов и проведение других работ, не предназначенных для мелиорации земель, не должны ухудшать водного, воздушного и питательного режимов почв на мелиорируемых землях, а также препятствовать эксплуатации мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и защитных лесных насаждений.

Любая деятельность на мелиорируемых землях должна осуществляться в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса, включая мелиорацию.

Сооружение и эксплуатация линий связи, электропередач, трубопроводов, дорог и других объектов на мелиорируемых землях должны осуществляться по согласованию с организациями, уполномоченными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере агропромышленного комплекса, включая мелиорацию, а также соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

В соответствии со статьей 7 Федерального Закона «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию допускается в исключительных случаях, связанных:

- с консервацией земель;

- с созданием особо охраняемых природных территорий или с отнесением земель к землям природоохранного, историко-культурного, рекреационного и иного и особо ценного назначения;

- с установлением или изменением черты поселений;

- с размещением промышленных объектов на землях, кадастровая стоимость которых не превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району (городскому округу), а также на других землях и с иными несельскохозяйственными нуждами при отсутствии иных вариантов размещения этих объектов, за исключением размещения на землях, указанных в части 2 статьи 7 Федерального Закона «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

- с включением не пригодных для осуществления сельскохозяйственного производства земель в состав земель лесного фонда, земель водного фонда или земель запаса;

- со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов;

- с выполнением международных обязательств Российской Федерации, обеспечением обороны страны и безопасности государства при отсутствии иных вариантов размещения соответствующих объектов;

- с добычей полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта рекультивации земель;

- с размещением объектов социального, коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, образования при отсутствии иных вариантов размещения этих объектов.

Перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения, кадастровая стоимость которых на 50% и более превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району (городскому округу), и особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, допускается:

- с установлением или изменением черты поселений;

- со строительством дорог, линий электропередач, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов;

- с выполнением международных обязательств Российской Федерации, обеспечением обороны страны и безопасности государства при отсутствии иных вариантов размещения соответствующих объектов;

- с добычей полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта рекультивации земель.

# НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ШЕМОРДАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2035 ГОДА. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

## Прогноз численности населения

Демографическую политику, в том числе прогноз численности населения, в отношении муниципальных районов республики и городов республиканского значения устанавливает Министерство экономики Республики Татарстан. Прогноз численности населения в разрезе городских и сельских поселений Сабинского района выполнялся в рамках Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района с учетом прогноза общей численности населения района предоставленного Министерством экономики Республики Татарстан.

В данном случае генеральный план Шеморданского сельского поселения учитывает прогноз общей численности населения всего поселения и населенных пунктов в его составе, разработанного в рамках Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района, и ориентируется на него при выполнении документов территориального планирования.

Согласно данному демографическому прогнозу численность населения Шеморданского сельского поселения на первую очередь составит  - 6644 человека, на расчетный срок – 6648 человек.

Таблица 3.1.1

Прогноз  численности  населения Шеморданского  сельского поселения, человек

| Наименование | 2012 г. | 2020 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Шеморданское сельское поселение, в том числе | 6778 | 6644 | 6648 |
| с.Шемордан | 6539 | 6359 | 6363 |
| с.Кырбаш | 83 | 96 | 96 |
| д.Мичанбаш | 156 | 189 | 189 |

## Экономическое развитие

При определении направления развития Шеморданского сельского поселения были учтены программы социально-экономического развития Республики Татарстан, Сабинского муниципального района, региональные и федеральные отраслевые программы.

### Развитие промышленного производства

Генеральным планом на первую очередь в Шеморданском сельском поселении предусматривается:

- оптимизация производства ООО «Шеморданского промкомбината» с целью сокращения санитарно-защитных зон до границ жилой застройки, включающая замену оборудования, наладку очистных сооружений;

- оптимизация производства ОАО «Татмит-Агро» в с.Шемордан с целью сокращения санитарно-защитных зон до границ жилой застройки, включающая в себя перебазирования цеха технических полуфабрикатов за пределы населенного пункта;

- оптимизация производства ООО "Бетапром", ООО «Моно-Строй», ООО "СМиТ", ООО "Аккорд", ГКУ "Сабинское лесничество", ОАО "Шеморданское ХПП", ЗАО "Проминвестхолдинг", расположенных в с.Шемордан, с целью сокращения санитарно-защитных зон до границ жилой застройки;

- оптимизация производства филиала "Шеморданнефтепродукт" ОАО ХК "Татнефтепродукт", включающая в себя вынос вредных цехов за пределы с. Шемордан;

- оптимизация производства СПСК "Уныш" в с.Шемордан, с целью сокращения санитарно-защитных зон до границ жилой застройки, включающая в себя вынос цеха по переработке животных отходов.

Схемой территориального планирования, генеральным планом на первую очередь в с.Шемордан предусмотрена организация производства изделий из металлического листа.

Таблица 3.2.1

Мероприятия по развитию промышленного производства в Шеморданском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник по мероприятию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчет- ный срок (2020-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Шеморданское сельское поселение, с. Шемордан | ООО «Шеморданский промкомбинат» | Оптимизация производства, включающая замену оборудования, наладку очистных сооружений | га | 2,1 | - | + |  | Генеральный план Шеморданского СП |
| 2 | Шеморданское сельское поселение, с. Шемордан | ОАО «Татмит-Агро» | Оптимизация производства, включающая в себя перебазирование цеха технических полуфабрикатов за пределы населенного пункта | га | 2,9 | - | + |  | СТП Сабинского муниципального района |
| 3 | Шеморданское сельское поселение, с. Шемордан | ООО "Бетапром" | Оптимизация производства с целью сокращения СЗЗ до границ жилой застройки | га | 1,2 | - | + |  | Генеральный план Шеморданского СП |
| 4 | Шеморданское сельское поселение, с. Шемордан | ООО «Моно-Строй» |  | га | 1,6 | - | + |  | Генеральный план Шеморданского СП |
| 5 | Шеморданское сельское поселение, с. Шемордан | ООО "СМиТ" |  | га | 1,8 | - | + |  | Генеральный план Шеморданского СП |
| 6 | Шеморданское сельское поселение, с. Шемордан | ООО "Аккорд" |  | га | 2,1 | - | + |  | Генеральный план Шеморданского СП |
| 7 | Шеморданское сельское поселение, с. Шемордан | ГКУ "Сабинское лесничество" |  | га | 1,2 | - | + |  | Генеральный план Шеморданского СП |
| 8 | Шеморданское сельское поселение, с. Шемордан | ОАО "Шеморданское ХПП" |  | га | 2,3 | - | + |  | Генеральный план Шеморданского СП |
| 9 | Шеморданское сельское поселение, с. Шемордан | ЗАО "Проминвестхолдинг" |  | га | 1,5 | - | + |  | Генеральный план Шеморданского СП |
| 10 | Шеморданское сельское поселение, с. Шемордан | Филиал "Шеморданнефтепродукт" ОАО ХК "Татнефтепродукт" | Оптимизация производства, включающая в себя вынос вредных цехов за пределы с. Шемордан | га | 6,8 | - | + |  | Генеральный план Шеморданского СП |
| 11 | Шеморданское сельское поселение, с. Шемордан | СПСК "Уныш" | Оптимизация производства, включающая в себя вынос цеха по переработке животных отходов | га | 3,4 | - | + |  | Генеральный план Шеморданского СП |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Шеморданское сельское поселение, с.Шемордан | Предприятие по производству изделий из металлического листа | новое строительство | га | - | 1,9 | + |  | СТП Сабинского муниципального района |

### Развитие агропромышленного комплекса

Генеральным планом на первую очередь в поселении предусматривается:

- перефункционирование территории фермы КРС возле с.Мичанбаш, с последующей организацией озеленения специального назначения;

- перефункционирование территории машинно-тракторного парка возле с.Мичанбаш, а также перебазирование его на территорию недействующей фермы КРС западнее с.Мичанбаш;

- перефункционирование территории зернотока возле с.Мичанбаш, а также перебазирование его на территорию недействующего машинно-тракторного парка западнее с.Мичанбаш;

- перефункционирование территории склада минеральных удобрений возле с.Мичанбаш, с последующей рекультивацией.

Схемой территориального планирования Сабинского муниципального района, генеральным планом на первую очередь предусмотрено:

- строительство тепличного хозяйства вблизи с. Мичанбаш;

- размещение площадки перспективного развития агропромышленного комплекса на территории недействующей фермы КРС вблизи д.Кырбаш.

Таблица 3.2.2

Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса в Шеморданском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник по мероприятию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчет- ный срок (2020-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Шеморданское СП с.Мичанбаш | Тепличное хозяйство | новое строительство | га | - | 50 | + |  | СТП Сабинского муниципального района |
| 2 | Шеморданское СП, возле д.Кырбаш | территория недействующей фермы КРС | площадки перспективного развития АПК | га | 0,94 | - | + | + | СТП Сабинского муниципального района |
| 3 | Шеморданское СП, возле с.Мичанбаш | ферма КРС | Перефункционирование территории с последующей организацией озеленения специального назначения | га | 1,2 | - | + |  | Генеральный план Шеморданского СП |
| 4 | Шеморданское СП, возле с.Мичанбаш | МТП | Перебазирование на территорию недействующей фермы КРС | га | - | 0,7 | + |  | Генеральный план Шеморданского СП |
|  |  |  | Перефункционирование территории | га | 0,7 | - |  |  |  |
| 5 | Шеморданское СП, возле с.Мичанбаш | зерноток | Перебазирование на территорию недействующего машинно-тракторного парка | га | - | 0,4 | + |  | Генеральный план Шеморданского СП |
|  |  |  | Перефункционирование территории | га | 0,4 | - |  |  |  |
| 6 | Шеморданское СП, возле с.Мичанбаш | Склад минеральных удобрений | Перефункционирование территории с последующей рекультивацией | га | 0,6 | - |  |  | Генеральный план Шеморданского СП |

### Развитие лесного комплекса

Мероприятий по развитию лесного и лесопромышленного комплекса генеральным планом Шеморданского сельского поселения, Схемой территориального планирования Сабинского муниципального района и иными программами и документами на период до расчетного срока не предусматривается.

## Развитие жилищной инфраструктуры

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилого фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач Генерального плана. Проектные предложения опираются на результаты градостроительного анализа: техническое состояние и строительные характеристики жилого фонда, динамика и структура жилищного строительства, экологическое состояние территории.

При разработке мероприятий Генерального плана по развитию жилищного фонда расчетные показатели жилищной обеспеченности в индивидуальной жилой застройке не нормировались. Расчет объемов нового жилищного строительства произведен в соответствии со сложившейся тенденцией за последние годы строительства индивидуальных жилых домов в поселении.

Так, на основании данных, предоставленных Исполнительным комитетом Шеморданского сельского поселения, жилищное строительство за последние годы составило 25 индивидуальных жилых дома в год.

Поскольку Шеморданское сельское поселение является сельским поселением с высокой плотностью населения, в течение расчетного срока генерального плана прогнозируется рост численности населения и вместе с ним активное жилищное строительство, поэтому расчетный показатель ежегодного ввода жилья в генеральном плане принимается равным 52 индивидуальным жилым домам средней площадью 115 кв.м и площадью одного участка – 0,12 га.

Таким образом, учитывая данную тенденцию, за период реализации генерального плана потребуется 150,2 га территории под индивидуальное жилищное строительство.

Жилищное строительство на первую очередь реализации генерального плана (до 2020 г.)

На первую очередь реализации Генерального плана под индивидуальное жилищное строительство в поселении предусмотрено 57,4 га территории. Из них:

- в с.Шемордан – 50,8 га, жилищное строительство на данных территориях составит ориентировочно 48645 кв.м общей площади жилья (423 участков);

- в с.Минчабаш – 6,6 га, жилищное строительство на данных территориях составит ориентировочно 6325 кв.м общей площади жилья (55 участка).

Жилищное строительство в течение расчетного срока реализации  генерального плана(2020-2035гг.)

На период 2021-2035 гг. реализации генерального плана в с.Шемордан под индивидуальное жилищное строительство предусмотрено 80,3 га территории. Жилищное строительство на данных территориях составит ориентировочно 76935 кв.м общей площади жилья (669 участков).

К 2035 году общий объем жилого фонда сельского поселения при условии реализации всех предлагаемых мероприятий по развитию жилых территорий должен увеличиться до 278,3 тыс.кв.м, прирост жилого фонда за прогнозируемый период должен составить 131,8 тыс.кв.м общей площади жилья или 5,5 тыс.кв.м жилья в год.

Новое жилищное строительство и замена ветхого жилья будет осуществляться силами застройщиков, в т.ч. с использованием различных схем финансирования (средства застройщиков, ипотека, в.т.ч. социальная ипотека, субсидии льготным категориям застройщиков,  программы по закреплению на селе молодых специалистов и т.д.).

Помимо нового жилищного строительства генеральным планом Шеморданского сельского поселения также предусматривается капитальный ремонт муниципального многоквартирного жилищного фонда, расположенного в с.Шемордан, общей площадью жилья 60,3 тыс.кв.м.

Таблица 3.3.1

Развитие  жилищной инфраструктуры Шеморданского сельского поселения

| Вид застройки | Существующее положение |  | Первая очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Территория, га | Общая площадь жилья (кв.м.) | Территория, га | Общая площадь жилья (кв.м.) | Новое жилищное строительство за период, кв.м. | Территория, га | Общая площадь жилья (кв.м.) | Новое жилищное строительство за период, кв.м. |
| Шеморданское СП, в т.ч: | 139,5 | 146,5 | 252,3 | 201,4 | 54,9 | 332,6 | 278,3 | 76,9 |
| с.Шемордан, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -усадебная застройка | 129,8 | 81,0 | 180,6 | 129,6 | 48,6 | 260,9 | 206,5 | 76,9 |
| -многоквартирная застройка | 9,7 | 60,3 | 9,7 | 60,3 | - | 9,7 | 60,3 | - |
| с.Минчабаш | 26,7 | 3,6 | 33,3 | 9,9 | 6,3 | 33,3 | 9,9 | - |
| д.Кырбаш | 28,7 | 1,6 | 28,7 | 1,6 | - | 28,7 | 1,6 | - |

Таблица 3.3.2

Перечень мероприятий по развитию жилищной инфраструктуры в Шеморданском сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Шемордан | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | га | - | 50,8 | + |  | Генеральный план Шеморданского СП |
|  |  |  |  | тыс.кв.м | - | 48,6 |  |  |  |
| 2 | с.Минчабаш | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | га | - | 6,6 | + |  | Генеральный план Шеморданского СП |
|  |  |  |  | тыс.кв.м | - | 6,3 |  |  |  |
| 3 | с.Шемордан | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | га | - | 80,3 |  | + | Генеральный план Шеморданского СП |
|  |  |  |  | тыс.кв.м | - | 76,9 |  |  |  |

## Развитие системы обслуживания населения

Одной из основных целей генерального плана Шеморданского сельского поселения является удовлетворение потребностей населения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

Мероприятия по размещению объектов обслуживания в Шеморданском сельском поселении разработаны в соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района.

Учреждения образования

Генеральным планом, в соответствии со Схемой территориального планирования Сабинского муниципального района, на первую очередь в с.Шемордан предлагается строительство детского сада на 120 мест, детского сада совмещенного с общеобразовательной школой - 80 мест/120 учащихся, на расчетный срок предлагается строительство детского сада на 110 мест.

Внешкольные учреждения

Генеральным планом Шеморданского сельского поселения на первую очередь предлагается строительство центра детского творчества на 530 мест в с.Шемордан.

Культурно - досуговые учреждения

Генеральным планом Шеморданского сельского поселения на первую очередь предлагается реконструкция дома культуры с библиотекой с увеличением его мощности. Также генеральным планом на первую очередь предусматривается размещение зрительного зала на 500 мест в составе проектируемого общественного центра с.Шемордан.

Спортивные учреждения

Согласно Долгосрочной концепции развития общественной инфраструктуры Республики Татарстан, в с.Шемордан на первую очередь предлагается строительство универсального спортзала с бассейном мощностью 702 кв.м площади пола и 460 кв.м. зеркала воды.

Плоскостные спортивные сооружения

Генеральным планом Шеморданского сельского поселения на первую очередь предлагается строительство плоскостных сооружений в с.Шемордан, д.Кырбаш, с.Мичанбаш общей площадью 870 кв.м. Так же генеральным планом предлагается реконструкция плоскостных сооружений в с.Шемордан.

Предприятия бытового обслуживания

Генеральным планом Шеморданского сельского поселения на первую очередь предусмотрено строительство предприятий бытового обслуживания на 23 рабочих места в с.Шемордан.

Предприятия торговли

Генеральным планом Шеморданского сельского поселения на первую очередь в с.Кырбаш и с.Мичанбаш предусмотрено строительство предприятий торговли на 61 кв.м торговой площади.

Полиция

Генеральным планом Шеморданского сельского поселения на первую очередь предлагается строительство жилого дома, совмещенного с участковым пунктом полиции в с.Шемордан.

Кладбища

Генеральным планом Шеморданского сельского поселения на первую очередь предлагается закрытие кладбища в с.Кырбаш. Так же генеральным планом предлагается открытие нового кладбища площадью 1,1га вблизи с.Кырбаш.

Таблица 3.4.1

Расчет необходимой мощности объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания Шеморданского сельского поселения

| Наименование | Единица измерения | Существующее положение | Норма | Потребность для сельского поселения |  | Существующее сохраняемое | Потребное новое строительство |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь (2020г.) | Расч. Срок (2035г.) |  | 1 очередь (2012г.-2020г.) | Расч. срок (2021г.-2035г.) |
| Детские дошкольные учреждения | место | 575 | 85% детей в возрасте от 1-6 лет | 414 | 360 | 575 | - | - |
| Общеобразовательные школы | место | 1000 | 100% детей 7-17 лет | 745 | 660 | 1000 | - | - |
| Внешкольные учреждения | место | 265 | 120% от школьников | 933 | 832 | 265 | 668 | - |
| Больницы | койка | 25 | 13,47 коек на 1000 чел. | 89 | 89 | 25 | 64 | - |
| Амбулаторно-поликлиническое учреждение | посещ./см. | 160 | 18,15 посещ. в смену на 1000 чел. | 121 | 121 | 160 | - | - |
| Спортивные залы | кв.м. пола | 1832 | 350 кв.м. на 1000 чел. | 2326 | 2327 | 1832 | 494 | 1 |
| Плоскостные сооружения | кв.м. | 12094 | 1949,4 кв.м. на 1000 чел. | 12956 | 12964 | 12094 | 862 | 8 |
| Клубы, Дома культуры | место | 500 | 180 мест на 1000 чел. | 1196 | 1197 | 500 | 696 | 1 |
| Библиотеки | экземпляров | 42,7 | 4,9 экз. на 1 жителя | 32,6 | 32,6 | 42,7 | - | - |
| Магазины | кв.м.торг.пл. | 2027 | 300 кв.м. на 1000 чел. | 1994 | 1995 | 2027 | - | - |
| Предприятия общепита | место | 90 | 40 мест на 1000 чел. | 265 | 266 | 90 | 175 | 1 |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. место | 4 | 4 раб. мест на 1000 человек | 27 | 27 | 4 | 23 | - |
| Отделения связи | объект | 1 | 1 объект на 0,5-6,0 тыс.жителей | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
| Полиция | чел. | 2 | 1 участковый на 3-3,5 тыс.чел. | 2 | 2 | 2 | - | - |
| Кладбище | га | 2,06 | 0,24 га на 1000 чел. | 1,6 | 1,6 | 2,06 |  |  |

Таблица 3.4.2

Перечень мероприятий по развитию сферы обслуживания в Шеморданском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участковые пункты полиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Шемордан | жилой дом, совмещенный с участковым пунктом полиции | новое строительство | объект |  | 1 | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Шеморданского СП |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного Районного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Шемордан | детский сад, совмещенный с общеобразовательной школой | новое строительство | мест | - | 80 | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Шеморданского СП |
| 2 | с.Шемордан | детский сад | новое строительство | мест | - | 120 | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Шеморданского СП |
| 3 | с.Шемордан | детский сад | новое строительство | мест | - | 110 |  | + | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Шеморданского СП |
| 4 | с.Шемордан | общеобразовательная школа, совмещенная с детским садом | новое строительство | мест | - | 120 | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Шеморданского СП |
| 5 | с.Шемордан | центр детского творчества | новое строительство | мест | - | 530 | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Шеморданского СП |
| Культурно-досуговые учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Шемордан | Шеморданский ДК | реконструкция с увеличением мощности | мест | 400 | 200 | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Шеморданского СП |
| 2 | с.Шемордан | Библиотека | реконструкция с увеличением мощности | тыс.экз. | 36,7 | 13,2 | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Шеморданского СП |
| 3 | с.Шемордан | Зрительный зал в составе общественного центра | новое строительство | мест | - | 500 |  |  | Генеральный план Шеморданского СП |
| Спортивные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Шемордан | спортзалы универсального зала с бассейном | новое строительство | кв. м. | - | 702 | + |  | Долгосрочная концепция |
| Бассейны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Шемордан | плавательный бассейн универсального зала | новое строительство | кв. м. | - | 460 | + |  | Долгосрочная концепция |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плоскостные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Шемордан | плоскостное сооружение | новое строительство | кв.м | - | 314 | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Шеморданского СП |
| 2 | с.Шемордан | хоккейная коробка лицея | реконструкция | кв.м | 1668 | - | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Шеморданского СП |
| 3 | с.Шемордан | баскетбольная площадка лицея | реконструкция | кв.м | 364 | - | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Шеморданского СП |
| 4 | д.Кырбаш | плоскостное сооружение | новое строительство | кв. м. |  | 187 | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Шеморданского |
| 5 | с.Мичанбаш | плоскостное сооружение | новое строительство | кв. м. |  | 369 | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Шеморданского |
| Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Шемордан | предприятия бытового обслуживания | новое строительство | рабочие места | - | 23 | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Шеморданского |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д. Кырбаш | предприятие торговли | новое строительство | кв.м.торг. пл. | - | 29 | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Шеморданского |
| 2 | с. Мичанбаш | предприятие торговли | новое строительство | кв.м.торг. пл. | - | 32 | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Шеморданского |
| Кладбище |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д. Кырбаш | Кладбище | закрытие | га | 0,5 | - | + |  | Генеральный план Шеморданского СП |
| 2 | д. Кырбаш | Кладбище | новое строительство | га | - | 1,1 | + |  | Генеральный план Шеморданского СП |

## Развитие туристско-рекреационной системы. Организация мест отдыха местного населения

Размещение привлекательных территорий в некоторой удаленности от скопления существующих и перспективных туристско-рекреационных объектов способствует выделению на территории Сабинского района локальных центров развития туристической деятельности. Одним из таких является Центр «Шемордан» как полифункциональный центр местного значения с перспективами развития лечебно-оздоровительного, спортивно-оздоровительного, спортивного, приключенческого (охота), экологического туризма благодаря наличию спортивно-оздоровительных (спортивный комплекс, футбольное поле), лечебно-оздоровительных (профилакторий «Надежда»), рекреационных (база отдыха, охотничья база) и обслуживающих (гостиница) объектов, исторически сложившемуся на этой территории керамическому производству, расположению с. Шемордан в лесном массиве на основных транспортных направлениях района и республики (на автомобильной дороге Казань-Шемордан» и на участке «Казань-Кукмор» Горьковской железной дороги). С учетом имеющегося потенциала и с целью обеспечения местного населения объектами лечебно-оздоровительного и спортивного профиля в данном центре предлагается строительство отдельного здания для профилактория и Универсального спортивного зала с бассейном. При имеющихся ресурсах в обслуживающей инфраструктуре с целью повышения уровня предоставляемых сервисных и туристско-рекреационных услуг также предлагается строительство предприятий питания (кафе) при гостинице.

Развитие туристско-рекреационной системы Сабинского муниципального района и республики в целом невозможно без формирования тесных, взаимообусловленных связей между туристско-рекреационными зонами и локальными центрами. Для обеспечения развития въездного туризма в район необходимо развивать туристические маршруты различного тематического направления. Так, все указанные зоны, маршрутно-опорные центры, маршрутно-транзитные точки, привлекательные объекты, природные территории предлагается объединить в систему туристско-экскурсионными связями районного (местного) значения.

Мероприятиями Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района предусмотрена организация эколого-приключенческого маршрута экскурсионно-религиозного и этнографического маршрута «Религия и быт татарского народа», который будет проходить по территории Шеморданского сельского поселения.

Развитие рекреационных территорий в генеральном плане Шеморданского сельского поселения также предусматривает мероприятия по организации системы зеленых насаждений как зон отдыха местного населения.

Комплекс мероприятий по организации системы зеленых насаждений, необходимый для создания благоприятных возможностей для отдыха людей, улучшения облика сельского населенного пункта предусматривает два основных этапа: организация озеленения общего пользования и организация озеленения ограниченного пользования.

Мероприятия по организации зеленых насаждений общего пользования – создание скверов у административных и общественных зданий, центров повседневного обслуживания, устройство бульвара на главной улице, озеленение улиц, устройство цветников и газонов.

Мероприятия по организации зеленых насаждений ограниченного пользования – озеленение территорий объектов образования и воспитания и др. объектов социального и культурно-бытового обслуживания (устройство палисадников, посадка фруктовых и декоративных деревьев, кустарников, устройство цветников).

Таблица 3.5.1

Перечень мероприятий по развитию рекреационных территорий в Шеморданском сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт, местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измере-ния | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (районного) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Шеморданское СП | Проект локального туристско-рекреационного центра «Шемордан» | Организационное мероприятие | - | - | - | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Шеморданского СП |
| 2 | Шеморданское СП, с.Шемордан | Профилакторий «Надежда» | Строительство отдельного здания для профилактория | мест | 25 | 30 |  | + | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Шеморданского СП |
| 3 | Шеморданское СП, с.Шемордан | Кафе | Новое строительство | объект |  | 1 | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Шеморданского СП |
| 4 | Шеморданское СП, около с.Шемордан | Охотничья база | Строительство дополнительных домиков для охотников, благоустройство территории | мест | 15 | 30 |  | + | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Шеморданского СП |
| 5 | Шеморданское СП | Экскурсионно-религиозный и этнографический маршрут «Религия и быт татарского народа» | Организация маршрута | - | - | - | + | + | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Шеморданского СП |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (поселенческого) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Шеморданское СП, с.Шемордан, с.Кырбаш, д.Мичанбаш | Озеленение | Организация системы зеленых насаждений | - | - | - | + | + | Генеральный план Шеморданского СП |

## Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры

Основной целью разработки раздела «Развитие транспортной инфраструктуры Шеморданского сельского поселения» в составе Генерального плана Шеморданского сельского поселения Сабинского муниципального района является разработка мероприятий, направленных на развитие автомобильных дорог в соответствии с потребностями населения, увеличение эффективности и конкурентоспособности экономики поселения, обеспечение требуемого технического состояния, пропускной способности, безопасности и плотности дорожной сети.

Планируемый транспортный каркас Шеморданского сельского поселения формируется из автомобильных дорог регионального и местного значения, а также железнодорожного транспорта.

Генеральным планом, в соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района, предусмотрены следующие мероприятия по развитию автомобильных дорог на территории Шеморданского сельского поселения:

- реконструкция автомобильной дороги регионального значения «Казань – Шемордан» протяженностью 2,1 км;

- строительство автомобильной дороги местного значения «Мичанбаш – Кырбаш» протяженностью 1,7 км.

Также генеральным планом на первую очередь предусматривается капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) автомобильной дороги местного значения «Подъезд к закрытой базе отдыха» протяженностью 0,5 км.

Схемой территориального планирования Сабинского муниципального района, генеральным планом на первую очередь предусмотрена реконструкция участка «Казань-Кукмор» Горьковской железной дороги протяженностью 9,4 км и реконструкция железнодорожной станции «Шемордан».

Таблица 3.6.1

Перечень мероприятий по развитию транспортно-коммуникационной инфраструктуры

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Срок реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты железнодорожной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Шеморданское СП | участок Казань-Кукмор Горьковской железной дороги | реконструкция | км | 9,4 | - | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Шеморданского СП |
| 2 | Шеморданское СП | ж/д станция «Шемордан» | реконструкция | - | - | - | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Шеморданского СП |
| МЕРОПРИЯТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Шеморданское СП | «Казань – Шемордан» | реконструкция | км | 2,1 | - | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Шеморданского СП |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Шеморданское СП | «Мичанбаш – Кырбаш» | новое строительство | км | - | 1,7 | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Шеморданского СП |
| 2 | Шеморданское СП | «Подъезд к закрытой базе отдыха» | Капитальный ремонт (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 0,5 | - | + |  | Генеральный план Шеморданского СП |

## Мероприятия по установлению границ населенных пунктов Шеморданского сельского поселения

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации в генеральном плане поселения должны быть отражены границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения.

При установлении границ населенных  пунктов были учтены  социально-экономические условия, необходимые территории для развития социальной, рекреационной, производственной и транспортно-коммуникационной инфраструктур населенных пунктов и поселения в целом.

Изменение границ населенных пунктов Шеморданского сельского поселения предусмотрено в соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района.

Генеральным планом Шеморданского сельского поселения для осуществления нового жилищного строительства предложено расширение границы с.Шемордан и с.Мичанбаш.

В границу с.Шемордан предлагается включение участков общей площадью 143,7 га, находящихся в категории «земли сельскохозяйственного назначения». В границу с.Мичанбаш предлагается включение участков общей площадью 8,3 га, находящихся в категории «земли сельскохозяйственного назначения».

Анализ планово-картографического материала

Правила проведения лесоустройства устанавливают порядок закрепления на местности местоположения границ лесничеств, лесопарков, эксплуатационных и защитных лесов. Границы эксплуатационных лесов и защитных лесов устанавливаются по квартальным просекам и границам лесных кварталов с учетом естественных рубежей в границах лесничеств и лесопарков. Границы лесного деления не соотносятся с административными границами муниципальных образований, носят внутриведомственный характер. В государственном кадастре недвижимости нет сведений, позволяющих однозначно определить границы всех лесных участков. В настоящее время Министерством лесного хозяйства Республики Татарстан начато проведение процедуры постановки участков лесного фонда на кадастр и внесение данных сведений в государственный кадастр недвижимости.

В связи с тем, что данная процедура постановки на кадастровый учет стала производиться лишь в последние годы, после принятия Земельного кодекса Российской Федерации и выделения в составе земель категорий, согласно их целевому назначению, а также введения понятия граница населенного пункта в ходе работы были выявлены конфликтные ситуации по наложению информации представленной в государственном кадастре недвижимости и информации Министерства лесного хозяйства.

В настоящее время в с.Шемордан находятся застроенные территории на землях лесного фонда. Данные территории в кадастре указаны как земли населенных пунктов и учтены в статистике, хотя никаких Постановлений о переводе данных лесных участков в земли населенных пунктов нет.

Согласно примечанию в статье 11 Лесного кодекса «Земли, на которых расположены ранее созданные в целях освоения лесов поселки в границах земель лесного фонда, подлежат переводу в земли населенных пунктов в порядке, установленном Федеральным законом от 21.12 2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

Перевод лесных участков в категорию земель населенных пунктов должен проводиться в порядке, установленном Федеральным законом от 21.12 2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» и должен быть согласован в Федеральном агентстве лесного хозяйства Российской Федерации при условии компенсации исключаемых лесных участков участками такой же площади из земель сельскохозяйственного назначения или лесных участков, не входящих в лесной фонд, но располагаемых на территории того же лесничества либо на территории ближайших лесничеств. Данная ситуация самозахвата происходит из-за того, что нет четких границ земель лесного фонда, не произведена до конца постановка всех участков лесного фонда на кадастровый учет и при постановке земель на учет возможно не проводится процедура взаимодействия с правообладателями лесных участков. В связи с этим, предлагается привести данные территории в соответствие с действующим законодательством.

Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с переводом земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую, осуществляется Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом №172 – ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», иными федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативно правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 84 Земельного кодекса Российской Федерации установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана городского округа, поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования.

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 21.12.2004 N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" (далее - Закон о переводе) установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов.

Таким образом, если процедура утверждения генерального плана муниципального образования не нарушена, то акт об утверждении генерального плана, как представляется, является актом о переводе земель или земельных участков. (Письмо Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 16 июня 2010 г. N 14-4692-ГЕ)

При этом, исходя из положений части 3 статьи 8 Закона о переводе, для внесения сведений о категории земель соответствующих земельных участков в государственный кадастр недвижимости в орган кадастрового учета направляются сведения о кадастровых номерах земельных участков, включенных в границы населенных пунктов или исключенных из границ населенных пунктов, в порядке, предусмотренном статьей 5 Закона о переводе. (Письмо Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 16 июня 2010 г. N 14-4692-ГЕ)

Согласно части 3 статьи 84 Земельного кодекса Российской Федерации включение земельных участков в границы населенных пунктов не влечет за собой прекращение прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков.

После проведения процедуры перевода земель из одной категории в другую, согласно статье 9 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в государственный кадастр недвижимости необходимо внести следующие сведения о границах населенных пунктов:

- описание местоположения границ населенных пунктов;

- реквизиты правовых актов об установлении или изменении границ населенных пунктов.

Таблица 3.7.1

Мероприятия по установлению границ населенных пунктов в Шеморданском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измере-ния | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Шемордан | территория населенного пункта | перевод земельных участков из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов | га | - | 143,7 | + | + | Генеральный план Шеморданского СП |
| 2 | с.Мичанбаш | территория населенного пункта | перевод земельных участков из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов | га | - | 8,3 | + | + | Генеральный план Шеморданского СП |

## Мероприятия по оптимизации экологической ситуации

Стратегическими целями в сфере охраны окружающей среды являются оздоровление экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности населения и территорий, сохранение и восстановление природных экосистем, обеспечение рационального и устойчивого природопользования.

Генеральным планом Шеморданского сельского поселения определены основные направления экологически устойчивого развития территории, для реализации которых разработаны природоохранные мероприятия, включающие:

    - организацию зон с особыми условиями использования территории;

    - охрану воздушного бассейна;

    - охрану и рациональное использование водных ресурсов;

    - охрану земельного фонда;

    - развитие системы обращения с отходами;

    - инженерно-технические мероприятия по снижению техногенной нагрузки на территорию;

    - защиту от физических факторов воздействия;

    - формирование природно-экологического каркаса территории;

    - охрану животного мира;

    - обеспечение медико-экологического благополучия населения.

Предложения Генерального плана не предполагают изменение границ земель лесного фонда. Размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, консервация и ликвидация объектов капитального строительства на территории Шеморданского сельского поселения должно осуществляться с соблюдением норм и требований действующего законодательства в области окружающей среды. Ожидается, что размещаемые объекты капитального строительства не окажут негативного воздействия, как на окружающую среду поселения, так и прилегающих территорий.

## 3.8.1. Мероприятия по оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территории

Генеральным планом Шеморданского сельского поселения разработаны мероприятия, направленные на разрешение конфликтов в зонах действия экологических ограничений (таблица 3.8.1).

Реорганизация площадей, испытывающих наибольшую техногенную нагрузку, позволит сократить воздействие на компоненты окружающей среды и экологически реабилитировать эти территории.

Таблица 3.8.1

Перечень мероприятий по оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территорий

| Наименование объекта | Размер СЗЗ (м) | Предлагаемые варианты мероприятий | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| «Шеморданский промкомбинат» | 300 | Оптимизация производства*, включающая замену оборудования, наладку очистных сооружений | Разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны |
| Очистные сооружения | 200, 400 | Оптимизация производства* с целью сокращения СЗЗ до границ жилой застройки |  |
| ОАО «Татмит-Агро» | 1000 | Оптимизация производства*, включающая в себя перебазирование цеха технических полуфабрикатов за пределы населенного пункта |  |
| Электроподстанция (с. Шемордан) | 300 | Оснащение трансформаторами закрытого типа | Разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны |
| ООО "Бетапром" | 100 | Оптимизация производства* с целью сокращения СЗЗ до границ жилой застройки | Разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны |
| ООО «Моно-Строй» | 100 |  |  |
| ООО "СМиТ" | 100 |  |  |
| ООО "Аккорд" | 100 |  |  |
| ГБУ "Сабинское лесничество" | 100 |  |  |
| ОАО "Шеморданское ХПП" | 100 |  |  |
| ЗАО "Проминвестхолдинг" | 300 |  |  |
| Филиал "Шеморданнефтепродукт" ОАО ХК "Татнефтепродукт" | 500 | Оптимизация производства, включающая в себя вынос вредных цехов за пределы с. Шемордан |  |
| СПСК "Уныш" | 1000 | Оптимизация производства*, включающая в себя вынос цеха по переработке животных отходов |  |
| Пекарня ИП Ахметов | 50 | Организационное мероприятие | Расчеты уровня загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий, полученные при проведении надзорных мероприятий |
| ООО "Сабыагрохим" | 300 | Перефункционирование жилой застройки в СЗЗ в ведомственные дома предприятий |  |
| ООО «Татагро» | 300 |  |  |
| Ферма КРС (с. Мичанбаш) | 300 | Перефункционирование территории объектов с последующей организацией озеленения специального назначения после проведения мероприятий по локализации воздействия скотомогильника | Перенос объекта на территорию недействующей фермы юго-западнее села |
| МТП | 300 |  |  |
| Зерноток | 50 |  |  |
| Склад минеральных удобрений | 300 | Перефункционирование территории с последующей рекультивацией |  |
| Свалка ТБО | 1000 | Рекультивация территории |  |
| Кладбище (с. Кырбаш) | 50 | Закрытие кладбища, т.к. располагается в водоохранной зоне |  |
| Кладбища (с. Шемордан, с. Мичанбаш) |  | Перефункционирование территории жилой застройки по мере физизноса, расположенной в СЗЗ кладбищ, с последующей организацией озеленения специального назначения |  |
| Организация зон с особыми условиями использования территории |  |  |  |
| Скотомогильники | 1000 | В связи с размещением в санитарно-защитной зоне скотомогильника жилой застройки предлагается 3 варианта решения сложившейся ситуации: 1. Проведение мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитной зоны скотомогильника; 2. Перенос скотомогильника; 3. Запрет на размещение в данной зоне любых объектов. | Разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны |

*Оптимизация объекта – это проведение комплекса архитектурно-планировочных, инженерно-технических и организационно-административных мероприятий, направленных на сокращение размеров их санитарно-защитных зон.

В отдельную категорию земель выделены зоны с особыми условиями использования территории, т.е. территории, в пределах которых сохранение существующей жилой застройки и дальнейшее градостроительное развитие возможно только после реализации мероприятий по локализации источника опасности. Сюда отнесены территории,  расположенные в санитарно-защитных зонах скотомогильников.

Согласно письма Роспотребнадзора РФ №0100/4973-06-31 от 3.05.2006 г., принятие решения по сокращению величины санитарно-защитной зоны от границ скотомогильников до жилой застройки Главным государственным санитарным врачом РФ или его заместителем возможно после проведения комплекса инженерно-технических мероприятий и лабораторных исследований почв и грунтовых вод. Решение о переносе скотомогильников согласовывается с Главным государственным ветеринарным инспектором РТ.

Генеральным планом регламентированы проектные границы санитарно-защитных зон объектов. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения производственной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

В период до проведения природоохранных мероприятий Генеральным  планом Шеморданского сельского поселения предусматривается необходимость проведения социально-ориентированных мероприятий для населения, проживающего в санитарно-защитных зонах, включающих:

- добровольное экологическое страхование населения;

- социально-экономические и жилищные компенсации;

- медицинское обследование населения с целью выявления экологически ориентированных заболеваний;

- медико-экологическая реабилитация детского населения;

- наблюдения за состоянием загрязнения атмосферы.

## 3.8.2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Архитектурно-планировочные мероприятия:

- правильное размещение объектов нового строительства с учетом санитарно-гигиенических и экологических требований;

- проведение мероприятий по оптимизации размещения источников воздействия на окружающую среду (см. таблицу 3.8.1);

- организация санитарно-защитной зоны проектируемой теплицы не более 100 м;

- максимальное озеленение территорий санитарно-защитных зон пыле-, газоустойчивыми породами зеленых насаждений.

Инженерно-технические мероприятия предусматривают:

- реализацию воздухоохранных мероприятий на Шеморданском ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Казань», включающих обеспечение герметичности систем транспортировки и предотвращение утечек природного газа;

- привести автотранспортные средства в соответствие экологическому стандарту «Евро-5», регулирующему содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах;

- осуществлять перевод автотранспорта на экологически чистые виды моторного топлива;

- внедрять катализаторы и нейтрализаторы для очистки выбросов от автотранспорта, использующего традиционные виды топлива.

Организационно-административные мероприятия включают:

- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна;

- мониторинговые исследования за состоянием атмосферы в зоне действия загрязнителей и их санитарно-защитных зонах, а также в жилых и рекреационных зонах.

Проведение мероприятий по охране воздушного бассейна Шеморданского сельского поселения будет способствовать созданию благоприятных условий для проживания и отдыха населения, а также ведению сельскохозяйственной деятельности на экологически чистых территориях.

## 3.8.3. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

В результате интенсивного использования водных объектов происходит не только ухудшение качества воды, но и изменяется соотношение составных частей водного баланса, гидрологический режим водоемов и водотоков.

В связи с этим Схемой территориального планирования предлагается проведение комплекса инженерно-технических и организационно-административных мероприятий по охране поверхностных и подземных вод.

Инженерно-технические мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов включают:

- обеспечение всех строящихся, размещаемых, реконструируемых объектов сооружениями, гарантирующими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации;

- реконструкция и замена сетей водоснабжения с применением труб из современных материалов на основе современных технологий в с.Шемордан – 5,0км, с. Мичанбаш – 1,7км;

- оснащение приборами учета водонапорных башен и артезианских скважин, внедрение системы диспетчеризации;

- в связи с тем, что качество подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения, не по всем показателям соответствует требованиям гигиенических нормативов, необходимо предусмотреть мероприятия по корректировке ее качества, в том числе с использованием технологических приемов;

- организацию поверхностного стока;

- усиление контроля по рациональному расходованию воды потребителями и совершенствованию системы мониторинга качества воды в системе водоснабжения;

- строительство современных биологических очистных сооружений канализации с доведением уровня очистки сточных вод до нормативных требований в с. Шемордан производительностью 1000м3/сут;

- организация вывоза стоков от существующих септиков и выгребных ям жилой и общественной застройки;

- строительство сетей канализации с применением труб из современных материалов на основе современных технологий;

- строительство блочной канализационной насосной станции для перекачки стоков на очистные сооружения.

В качестве организационно-административных мероприятий предлагается проведение следующих мероприятий:

- запрет на использование части кладбищ, расположенных в водоохранной зоне, т.е. закрытие части кладбища с. Мичанбаш и кладбища д. Кырбаш;

- инвентаризация всех водопользователей сельского поселения;

- сети мониторинга технического состояния существующих сетей водоснабжения, а также гидромониторинга поверхностных водных объектов;

- обследование и благоустройство существующих родников соответствии с подпрограммой «Охрана и рациональное использование водных ресурсов» Концепции экологической безопасности Республики Татарстан (на 2007-2015 гг.);

- установление границ водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос, а также зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения с последующим соблюдением установленных в них режимов;

- осуществление водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

## 3.8.4. Мероприятия по охране земельного фонда и инженерной защите территории

В области охраны земельного фонда и инженерной защиты территории Шеморданского сельского поселения предлагается:

- проведение противоэрозионных мероприятий, направленных на уменьшение почворазрушительного стока дождевых, талых вод и ветра;

- организация поверхностного стока;

- проведение работ по благоустройству и озеленению оврагов;

- соблюдение приовражной полосы отчуждения;

- рекультивация свалки ТБО;

- рекультивация земель, нарушенных в процессе строительства.

В качестве организационно-административных мероприятий предлагается на стадии разработки рабочих проектов проектируемого строительства в каждом конкретном случае проводить комплексные инженерные изыскания с целью уточнения геолого-литологического строения площадок.

Инженерные изыскания должны быть разработаны в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 г. № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

Результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе, предметом которой является оценка их соответствия, в том числе и экологическим требованиям.

## 3.8.5. Мероприятия по развитию системы обращения отходами

Мероприятия по снижению загрязнения территории отходами производства и потребления предложены в соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района и включают:

- осуществление своевременного сбора и вывоза отходов на предлагаемый к строительству межпоселенческий Шеморданский полигон ТБО-2 в 2,7 км от с. Шемордан на юг;

- разработка схемы санитарной очистки территории с. Шемордан;

- удаление уличного смета и строительного мусора на полигон ТБО для насыпки изолирующего слоя;

- планово-регулярная санитарная очистка территории;

- организация дифференцированного сбора и удаления мусора;

- с целью очистки улиц населенных пунктов от снега и колотого льда с вывозом из районов застройки планируется проектирование и строительство площадки для временного хранения снега со снегоплавильным устройством и очистными сооружениями вблизи п.г.т. Богатые Сабы (предполагаемое местоположение площадки для временного хранения снега - в 2,5 км от п.г.т. Богатые Сабы вдоль дороги «Богатые Сабы – Тимершик» является ориентировочным и должно уточняться на последующих стадиях с учетом геоморфологических и гидрогеологических условий территории, ориентировочная площадь объекта составляет 1 га). Также при необходимости и по решению администрации района могут применяться мобильные снегоплавильные установки (необходимая степень очистки и производительности снегоплавильных установок уточняются на последующих стадиях проектирования);

- закрытие Шеморданского полигона ТБО с последующей рекультивацией;

- организацию мойки и дезинфекции контейнеров для сбора твердых бытовых отходов при реконструкции и строительстве полигонов бытовых отходов.

В области обращения с отходами животноводства предлагается:

- не допускать вывоз отходов животноводства на поля;

- организация и обустройство навозохранилища закрытого типа в 1 км к северо-востоку от д. Н. Отар.

В качестве мероприятий по снижению загрязнения биологическими отходами и в целях защиты населения от распространения инфекции сибирской язвы предлагаются следующие организационно-административные мероприятия:

- ввод в эксплуатацию мобильных установок типа А-400 для утилизации биологических отходов;

- приведение биотермической ямы и сибиреязвенных скотомогильников в соответствие Ветеринарно-санитарным правилам с последующим сокращением размеров их санитарно-защитных зон;

- организация лабораторного контроля почв и грунтовых вод в зоне скотомогильников и на территории жилой застройки, расположенной в санитарно-защитных зонах скотомогильников. Проведенные мероприятия и результаты анализов, подтверждающие отсутствие инфекций, могут являться обоснованием сокращения размеров санитарно-защитных зон скотомогильников;

- предусмотреть при осуществлении предупредительного санитарного надзора на стадии отвода земельных участков под строительство и другие цели обязательный отбор проб для лабораторных исследований почвы на сибирскую язву;

- запретить выдачу заключений по согласованию отводов земельных участков под строительство и другие цели без лабораторных исследований почвы на сибирскую язву.

## 3.8.6. Мероприятия по защите от физических факторов

Основными мероприятиями местного значения по защите населения от физических факторов являются мероприятия по защите от шумового воздействия.

В целях защиты жилой застройки с. Шемордан от негативного шумового воздействия железной дороги и автодороги "Казань-Шемордан" необходимо проведение шумозащитных мероприятий на участке железной дороги, включающих:

- создание шумозащитных полос зеленых насаждений на свободных от застройки территориях;

- устройство акустических экранов;

- звукоизоляцию окон.

В соответствии с нормативными требованиями генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по снижению воздействия источников электромагнитного излучения:

- проведение инвентаризации и комплексного исследования источников электромагнитного излучения, расположенных вблизи существующей жилой застройки;

- организация и соблюдение защитных коридоров вдоль линий электропередачи;

- реконструкция электроподстанции в с. Шемордан в закрытый тип в целях устранения негативного воздействия на население.

Поскольку технологией проведения строительных и инженерных работ не предусмотрено применение радиоактивных материалов, то причин для изменения радиационной обстановки не ожидается.

При выборе участков под строительство жилых домов и других объектов с нормируемыми показателями качества окружающей среды в рамках инженерно-экологических изысканий необходимо проводить оценку гамма-фона на территории предполагаемого строительства.

## 3.8.7. Формирование системы природно-экологического каркаса

На территории Шеморданского сельского поселения предлагается формирование системы природно-экологического каркаса, обеспечение непрерывности его составляющих, территориальное и качественное развитие объектов озеленения.

Генеральным планом предлагается организация лесо-луговых поясов вокруг населенных пунктов. В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» их ширина должна составлять не менее 50 м. Лесо-луговые пояса способствуют как очищению воздуха от пыли, газообразных токсикантов, снижению уровня шума, уменьшению воздействия средств химизации обработанных полей, так и играют колоссальную роль в изменении ветрового режима, микроклимата, регулировании и очистке талых вод, переводе поверхностного стока во внутрипочвенный горизонт, изменении режима влажности территории, предотвращении эвтрофикации водоемов, препятствии механического разрушения поверхности почв и др. Также лесо-луговые пояса выполняют роль озеленения общего пользования.

Кроме этого, вдоль дорог предусматривается организация озеленения специального значения.

Таблица 4.2

Проектное озеленение сельского поселения

| Озеленение | Площадь, га |
| --- | --- |
| Природные территории | 5268,7 |
| Озеленение общего пользования | 3,6 |
| Лесолуговые пояса | 30,7 |
| Озеленение вдоль дорог | 6,8 |
| Всего | 5309,8 |

Удельный вес озелененных территорий в сельском поселении составит 82 % (без учета приусадебного озеленения).

Таким образом, данные мероприятия будут способствовать достижению экологической безопасности и повышению инвестиционной привлекательности поселения.

При проведении работ по озеленению рекомендуется использовать местные породы насаждений, наиболее приспособленные к данным почвенно-климатическим условиям. Рекомендуется создание смешанных насаждений из хвойных и лиственных пород, которые обладают широкими и разнообразными декоративными возможностями и в то же время более устойчивы к загрязнению окружающей среды.

## 3.8.8. Мероприятия по защите животного мира

В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в области охраны животного мира при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции населенных пунктов, предприятий, сооружений и других объектов должны предусматриваться мероприятия по сохранению среды обитания объектов животного мира и условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, а также по обеспечению неприкосновенности защитных участков территорий и акваторий.

## 3.8.9. Обеспечение медико-экологического благополучия населения

Мероприятия по охране окружающей среды направлены на улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории и здоровья населения, в том числе:

- организация и озеленение санитарно-защитных зон объектов,

- контроль качества вод, используемых в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- организация системы экологического мониторинга за состоянием окружающей среды;

- организация и очистка поверхностного стока территорий населенных пунктов сельского поселения;

- предлагаемый комплекс шумо- и виброзащитных мероприятий, мероприятий по защите от ЭМИ;

- планово-регулярная санитарная очистка территории;

организация природно-экологического каркаса.

## Инженерная инфраструктура

### 3.9.1 Водоснабжение

Существующее положение

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Шеморданского сельского поселения являются подземные воды. Население пользуется водой как из артезианских скважин, так и из родников. Все существующие системы водоснабжения, обслуживающие население, являются самостоятельными (выполнены для каждого населенного пункта) и никак не связаны друг с другом.

Общие данные о сооружениях системы водоснабжения Шеморданского сельского поселения представлены в таблице 3.9.1.1.

Таблица 3.9.1.1

| Наименование населенного пункта | Кол-во родников, шт. | Кол-во башен, РЧВ, шт. | Кол-во скважин шт. | Производительность м³/сут | Наличие зон санитарной охраны, шт. | Протяженность водопров. сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шеморданское |  |  |  |  |  | 64,55 |
| с. Шемордан | - | Водозабор «Шеморданский», «Шемордан-2» |  |  |  | 43,8 |
| д. Кырбаш | 1 | Водоснабжение от с.Шемордан |  |  |  | 19,05 |
| с. Мичанбаш | 1 | ВБ-25м³х1 | 1 | 120,0 | 1 | 1,7 |

Общие данные о сооружениях системы водоснабжения с. Шемордан представлены в таблице 3.9.1.2.

| Наименование водозабора | Производительность водозабора м³/сут | Кол-во башен, РЧВ, шт. | Кол-во скважин шт | Наличие зон санитарной охраны, шт. | Протяженность сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | - | 9 | 2 | 43,8 |
| Шеморданский | 1296 | РЧВ-50м³х2 | 6 | 1 | - |
| Шемордан -2 | 720 | РЧВ-50м³х2 | 3 | 1 | - |

Водоснабжение предприятий осуществляется из собственных источников водоснабжения (артезианские скважины).

По исследованным химическим и микробиологическим показателям вода из скважин соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Проблемными характеристиками сети водопровода являются:

- изношенность и устарелость водопроводной сети. В связи с этим происходят частые аварии и утечки;

- вторичное загрязнение воды из-за коррозии стальных водопроводов.

Расчетные расходы

Общее водопотребление включает в себя расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и в общественных зданиях, на наружное пожаротушение, на полив улиц и зеленых насаждений.

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения подсчитаны исходя из норм водопотребления на одного жителя в зависимости от степени благоустройства зданий (санитарно-технического оборудования), принятых по СНиП 2.04.02-84* п.2.1 и коэффициентов суточной и часовой неравномерности водопотребления. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Норма расхода воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров в населенном пункте приняты согласно таблице 5 СНиП 2.04.02-84* в зависимости от числа жителей и этажности застройки и составит 5л/с (1 пожар с расходом воды 5 л/с) на существующее положение и на все сроки реализации генерального плана. Продолжительность тушения пожара - 3часа.

Норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений принята согласно СНиП 2.04.01- 85* таблица 3 примечание 1 и составит 60 л/сут на 1 человека.

Результаты расчетов на существующее положение, на все сроки реализации генерального плана представлены в таблице 3.9.1.4.

Удельные нормы водопотребления

Таблица 3.9.1.3

| № пп | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 250 |
| 2 | Тоже с местными водонагревателями | 190 |
| 3 | Тоже без ванн | 120 |
| 4 | Дома с водопользованием из водоразборных колонок | 40 |

Расчетное водопотребление населением

Таблица 3.9.1.3

| № пп | - Наименование сельских поселений и населенных пунктов | Коммунальный сектор Число жителей Среднесуточ.расход, м3/сут |  |  |  |  |  | Qмах, м3/сут | Неучтенные расходы, м3/сут | Полив, м3/сут | Пожаротушение, м3/сут | Итого, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1) | (2 ) |  | (3) | (4) | Qср, м3/сут |  |  |  |  |  |
|  | Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Шемордан | - |  | 131 24,89 | 6150 861 | 69 2,76 | 6350 888,65 | 1066,38 | 3,12 | 381 | 54 | 1504,5 |
| 2 | д. Кырбаш | - |  | - | - | 80 3,2 | 80 3,2 | 3,84 | 0,2 | 4,8 | 54 | 62,84 |
| 3 | с. Мичанбаш | - |  | - | - | 155 6,2 | 155 6,2 | 7,44 | 0,6 | 9,3 | 54 | 71,34 |
|  | 1 очередь реализации генерального плана (2020г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Шемордан | - | 131 24,89 |  | 6228 747,36 | - | 6359 772,25 | 926,7 | 77,2 | 381,54 | 54 | 1439,44 |
| 2 | д. Кырбаш | - | - |  | 96 11,52 | - | 96 11,52 | 13,82 | 1,15 | 5,76 | 54,0 | 74,74 |
| 3 | с. Мичанбаш | - | - |  | 189 22,68 | - | 189 22,68 | 27,22 | 2,27 | 11,34 | 54,0 | 94,82 |
|  | Расчетный срок реализации генерального плана (2035г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Шемордан | - | 131 24,89 |  | 6228 747,36 | - | 6359 772,25 | 926,7 | 77,2 | 381,54 | 54 | 1439,44 |
| 2 | д. Кырбаш | - | - |  | 96 11,52 | - | 96 11,52 | 13,82 | 1,15 | 5,76 | 54,0 | 74,74 |
| 3 | с. Мичанбаш | - | - |  | 189 22,68 | - | 189 22,68 | 27,22 | 2,27 | 11,34 | 54,0 | 94,82 |

Примечание: Столбцы (1), (2), (3), (4) по наименованию соответствуют таблице 3.9.1.3 по нормам водопотребления на 1 человека.

Проектное предложение

Основные направления развития водоснабжения – бесперебойное обеспечение населения района водой питьевого качества, повышение надежности систем, сокращение количества аварий на сетях, увеличение пропускной способности сетей, уменьшение потерь воды.

В рамках реализации концепции развития предусматривается выполнение следующих мероприятий:

- обеспечение населенных пунктов централизованной системой водоснабжения, организовав кольцевую водопроводную сеть вдоль улиц с установкой пожарных гидрантов и подводом воды непосредственно в жилые дома и предприятия по обслуживанию населения;

- Реконструкция и замена сетей водоснабжения с применением труб из современных материалов на основе современных технологий в с.Шемордан – 5,0км, с. Мичанбаш – 1,7км;

- Оснащение приборами учета водонапорных башен и артезианских скважин, внедрение системы диспетчеризации;

- Усиление контроля по рациональному расходованию воды потребителями и совершенствованию системы мониторинга качества воды в системе водоснабжения.

Ёмкости резервуаров, производительности насосных станций, протяженность водопроводной сети уточняются на последующих стадиях проектирования после проведения гидравлического расчета

### 3.9.2 Канализация

Существующее положение

В настоящее время канализационными сетями охвачено лишь с. Шемордан. Часть населения пользуется выгребными ямами, с последующим вывозом на районные очистные сооружения канализации. Водоотведение с.Шемордан представляет собой сложную инженерную систему, включающую в себя:

- сети водоотведения (магистральные и внутриквартальные, напорные и самотечные), характеристика которых приведена в таблице 3.9.2.1;

-канализационная насосная станция производительностью 150м3/сут, расположенную на ул. Школьная;

- поселковые биологические очистные сооружения (далее ОС) мощностью 50 м³/сут, загруженные на 40%.

Характеристика существующих канализационных сетей

Таблица 3.9.2.1

| Протяженность канализационных сетей, км |  | Протяженность сетей подлежащих замене, км |  |
| --- | --- | --- | --- |
| напорные | самотечные | напорные | самотечные |
| 7,0 | 15,6 | 3,3 | 10,2 |

Кроме того, по данным Центрального территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, очистными сооружениями оснащены:

- ОАО «Шеморданский промкомбинат» пгт. Шемордан, сброс сточных вод осуществляется на рельеф местности. Введены в эксплуатацию в 2007 г.;

- ОАО «Шеморданский мясокомбинат».

Расчетные расходы

При проектировании системы канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Результаты расчетов на существующее положение, на все сроки реализации генерального плана представлены в таблице 3.9.2.3.

Удельные нормы водоотведения

Таблица 3.9.2.2

| № пп | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 250 |
| 2 | Тоже с местными водонагревателями | 190 |
| 3 | Тоже без ванн | 120 |
| 4 | Дома с водопользованием из водоразборных колонок | 25 |

Расчетное водоотведение населением

Таблица 3.9.2.3

| № пп | - Наименование сельских поселений и населенных пунктов | Коммунальный сектор Число жителей Среднесуточ.расход, м3/сут |  |  |  |  | Qмах, м3/сут | Неучтенные расходы, м3/сут | Итого, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1) | (2 ) | (3) | (4) | Qср, м3/сут |  |  |  |
|  | Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Шемордан | - | 131 24,89 | 6150 861 | 69 1,73 | 6350 888,65 | 887,62 | 44,4 | 932,02 |
| 2 | д. Кырбаш | - | - | - | 80 2,0 | 80 2,0 | 2,4 | 0,1 | 2,5 |
| 3 | с. Мичанбаш | - | - | - | 155 3,87 | 155 3,87 | 4,65 | 0,15 | 4,8 |
|  | 1 очередь реализации генерального плана (2020г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Шемордан | - | 131 24,89 | 6228 747,36 | - | 6359 772,25 | 926,7 | 35,2 | 961,9 |
| 2 | д. Кырбаш | - | - | 96 11,52 | - | 96 11,52 | 13,82 | 0,65 | 14,47 |
| 3 | с. Мичанбаш | - | - | 189 22,68 | - | 189 22,68 | 27,22 | 1,13 | 28,35 |
|  | Расчетный срок реализации генерального плана (2035г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Шемордан | - | 131 24,89 | 6228 747,36 | - | 6359 772,25 | 926,7 | 35,2 | 961,9 |
| 2 | д. Кырбаш | - | - | 96 11,52 | - | 96 11,52 | 13,82 | 0,65 | 14,47 |
| 3 | с. Мичанбаш | - | - | 189 22,68 | - | 189 22,68 | 27,22 | 1,13 | 28,35 |

Примечание: Столбцы (1), (2), (3), (4) по наименованию соответствуют таблице 3.9.2.2 по нормам водоотведения на 1 человека.

Проектное предложение

В целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения и экологического благополучия водных источников в первоочередных мероприятиях предусматривается следующее:

1.	строительство современных биологических очистных сооружений канализации с доведением уровня очистки сточных вод до нормативных требований в с. Шемордан производительностью 1000м3/сут*;

2.	организация вывоза стоков от существующих септиков и выгребных ям жилой и общественной застройки;

3.	реконстркуция сетей канализации с применением труб из современных материалов на основе современных технологий в с.Шемордан – 13,5км;

4.	строительство блочной канализационной насосной станции для перекачки стоков на очистные сооружения.

До развития централизованной системы канализации с соответствующими очистными сооружениями рекомендуется в первую очередь устройство местной канализации с очисткой сточных вод для обслуживания общественно-бытовых зданий и жилых домов многоквартирной (секционной) застройки;

Необходимость в канализационной насосной станции, их количество и производительность, протяженность канализационной сети уточняются на последующих стадиях проектирования после проведения гидравлического расчета.

Организация поверхностного стока

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока и устройство сети водостоков.

На первую очередь проектом предлагается открытая сеть ливнестоков. Она является простейшей системой, не требующей сложных и дорогих сооружений.

Выполняется по всей территории сельского поселения, по открытым лоткам (кюветам) с обеих сторон дороги – в населенных пунктах.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м. Крутизна откосов кюветов 1:1.5 Продольные уклоны по кюветам назначают не менее 0,003 (0.3%).

Более точно глубину заложения, длину и местоположения водоотводных лотков определить отдельным рабочим проектом при проектировании дорог.

Через дороги водостоки из кюветов пропустить по железобетонным трубам и лоткам. Их диаметр, длину, уклон определить на стадии рабочего проекта.

Учитывая повышенные требования к охране водного бассейна и к качеству воды, выпуск загрязненных поверхностных вод с территории населенных пунктов рекомендуется выполнять через очистные сооружения с последующим сбросом, после соответствующей очистки, в водоприемники.

На расчетный срок, с увеличением благоустройства территории, проектом предлагается водосточная сеть закрытого типа. Она является наиболее совершенной и отвечает всем требованиям благоустройства территорий. Состоит из подземной сети водосточных труб – коллекторов, с приемом поверхностных вод дождеприемными колодцами и направлением собранных вод в водосточную сеть.

Сеть дождевой канализации (закрытого типа) предназначена для отвода атмосферных вод с территории проездов, крыш и площадей.

Поверхностные стоки с особо загрязненных участков, расположенных на селитебных территориях населенных пунктов должны подвергаться очистке на локальных очистных сооружениях перед сбросом их в водоемы или сеть дождевой канализации. На очистные сооружения должна отводиться наиболее загрязненная часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий.

Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, сбрасываются в водоем без очистки.

Перед очистными сооружениями необходимо запроектировать аккумулирующую емкость. Условно-чистые дождевые стоки по обводной линии сбрасываются вместе с очищенными стоками в водоприемники, согласно техническим условиям.

Аккумулированный дождевой сток отстаивают в течении 1-2 суток. При этом достигается снижение содержания взвешенных веществ и ХПК на 80-90%. Продолжительность отвода осветленной воды принимается в пределах 1-2 суток.

Поверхностные сточные воды с внеселитебных территорий (промышленных предприятий, складских хозяйств, автохозяйств и др.), а также с особо загрязненных участков, расположенных на селитебных территориях (бензозаправочные станции, стоянки автомашин, крупные автобусные станции и др.), должны подвергаться очистке на локальных или кустовых очистных сооружениях перед сбросом их в водоемы или сеть дождевой канализации.

По коллекторам дождевой канализации на очистные сооружения могут поступать условно-чистые воды, которые допускается сбрасывать в поселковую сеть дождевой канализации:

- условно-чистые воды производственные;

- конденсационные и от охлаждения производственной аппаратуры, не требующие очистки;

- грунтовые (дренажные) воды;

- воды от мойки автомашин после их очистки на локальных очистных сооружениях.

Состав этих вод должен удовлетворять требованиям «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами» и их выпуск должен быть подтвержден органами Государственного санитарного надзора.

С территорий, застроенных одно и двухэтажной застройкой, сброс дождевых вод проектируется посредством применения открытых водоотводящих устройств (уличные лотки, дорожные кюветы, водоотводные канавы) с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами. Продольный уклон лотков не должен быть менее 0,003.

Дождеприемные колодцы устанавливаются вдоль лотков дорог на затяжных участках спусков (подъемов), на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод, в пониженных местах при пилообразном профиле лотков дорог, в местах понижений, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод. Соединяются дождеприемники ветками с основным коллектором.

Диаметр водоотводного коллектора должен быть определен расчетом на стадии рабочего проекта.

Нормальная глубина заложения водосточных коллекторов 2-3 м, предельная 5-6 м.

Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен производиться в водоприемники, расположенные за пределами зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Закрытая сеть водостоков предусматривается в зоне застройки по проездам, огражденным бортовыми камнями, и на территориях с незначительными уклонами – менее 0,004, на площадях, в местах расположения общественных зданий, где применение открытого типа водоотвода неприемлемо с точки зрения требований благоустройства.

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям ″Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами″. Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей.

Тип очистных сооружений и схемы систем водоотведения должны быть разработаны на стадии рабочих проектов.

При застройке территории зданиями, сооружениями, прокладке асфальтовых дорог и тротуаров, устройстве спортивных площадок, зон отдыха объем фильтрации поверхностных вод уменьшится и увеличится объем воды, отводимый с территорий.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод  является настоятельной необходимостью.

В дальнейшем, каждое из мероприятий по отведению поверхностного стока должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

Для полного благоустройства сельского поселения рекомендуется разработка проекта схемы водоотведения коммунально бытовых и поверхностных стоков.

Схема водоотведения разрабатывается на основании принятых решений по системе водоотведения и является конкретным технически и экономически обоснованным решением по выбору и размещению комплекса инженерных сооружений для приема, транспортирования, очистки и выпуска их в водоем или передачи для последующего использования в сельском хозяйстве и промышленности.

### 3.9.3 Санитарная очистка территории

В данном разделе рассматриваются вопросы по организации, сбору, удалению, обезвреживанию твердых и жидких бытовых отходов, а также уборке поселковых территорий.

Вопросы охраны атмосферного воздуха, водных ресурсов, выявление источников вредного воздействия, удаление, обезвреживание неутилизируемых промышленных отходов рассматриваются в разделе «Охрана окружающей среды».

Существующее положение

Существующая застройка является источником образования твердых бытовых отходов. Их условно можно отнести к отходам 4-го и 5-го класса опасности. Бытовые отходы, вывозятся на санкционированные свалки, расположенные вблизи населенных пунктов.

Расчетные расходы

Нормы накопления отходов на 1 жителя в год принимается по Справочнику «Санитарная очистка территории и уборка населенных мест» (Москва, 1990 г.) и СНиП 2.07.01-89*:

- твердые бытовые отходы – 1,5-1,1 м3/год (в зависимости от степени благоустройства (на 1 человека)),

- смёт с 1 м2 – 5-15 кг,

- жидкие из выгребов – 2000 л.

Объем твердых бытовых отходов от жилого сектора, проживающего на территории сельского поселения, на расчетные периоды приведены в таблице 3.9.3.1.

Таблица 3.9.3.1

| Наименование | Объем твердых бытовых отходов, м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее положение 2010г. | Первая очередь с 2011 по 2020гг | Расчетный срок с 2021 по 2035гг |
| Шеморданское | 7456 | 74064 | 170897 |
| с. Шемордан | 7193 | 70887 | 163570 |
| д. Кырбаш | 91 | 1070 | 2468 |
| с. Мичанбаш | 172 | 2107 | 4859 |

Необходимое количество контейнеров рассчитано по формуле:

Псб=(СхТхКр):(VxКз), где

Псб- количество контейнеров,шт;

Т – периодичность вывоза, сут;

Кр=1,05 – коэффициент повторного заполнения отходами контейнеров в результате уборки контейнерной площадки после разгрузки контейнеров;

V=1,2 м3 – объем одного контейнера;

Кз=0,75 – коэффициент заполнения контейнеров.

Суточная норма накопления ТБО рассчитана по формуле:

С=(РхNxКН), где

С – суточная норма накопления ТБО;

Р – количество проживающих на территории домовладений и прочих жилых объектов;

N – среднесуточная норма накопления на 1 человека (0,003-0,004 м3), в зависимости от благоустройства жилья;

КН=1,25 – коэффициент неравномерности накопления ТБО.

В таблице 3.9.3.2 приведено необходимое количество контейнеров и контейнерных площадок для поселения по расчетным периодам.

Таблица 3.9.3.2

Необходимое количество контейнеров и контейнерных площадок

на расчетные периоды (для жилой застройки)

| Наименование | Количество контейнеров, шт. |  | Контейнерные площадки, шт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь 2020 г | Расчетный срок 2035 г | Первая очередь 2020 г | Расчетный срок 2035 г |
| Шеморданское | 59 | 59 | 21 | 21 |
| с. Шемордан | 56 | 56 | 19 | 19 |
| д. Кырбаш | 1 | 1 | 1 | 1 |
| с. Мичанбаш | 2 | 2 | 1 | 1 |

Как видно из представленных данных, расчетное количество контейнеров для складирования ТБО ниже фактического. В связи с этим предлагается сохранить имеющиеся в с.Шемордан контейнеры и контейнерные площадки, а в с.Кырбаш и д.Мичанбаш для оптимизации ситуации с временным складированием ТБО необходимо разместить контейнеры на специально оборудованных площадках в соответствии с приведенными расчетами.

Для вывоза мусора из поселения требуется уборочный транспорт, необходимые нормы которого для Шеморданского сельского поселения принимались по ныне действующей «Инструкции по организации и технологии механизированной уборки населенных мест» (Москва, 1980 г.): 16 мусоровозов и 20 ассенизационных машин на 100 000 жителей, а также 16 уборочных машин на 1 млн.м2.

Таким образом, и на 1 очередь и на расчетный срок в Шеморданском сельском поселении для вывоза ТБО и жидких отходов будет достаточно 1 мусоровоза, 1 ассенизационной и 1 уборочной машины.

Проектное предложение

Генеральным планом Шеморданского сельского поселения предусмотрены мероприятия по оптимизации системы сбора, вывоза и утилизации бытовых отходов, санитарной очистке территории:

  - планово-регулярная санитарная очистка территории;

  - организация специальных площадок с твердым покрытием с установкой водонепроницаемых контейнеров для сбора отходов в соответствии с потребностями;

  - организация дифференцированного (раздельного) сбора и удаления мусора на предлагаемый к строительству межпоселенческий Шеморданский полигон ТБО-2;

  - организация приемного пункта по принятию энергосберегающих ламп, используемых в бытовых условиях, и их вывоз к местам утилизации отходов с высоким классом токсичности;

  - организация приемного пункта по принятию стеклотары, стеклобоя, макулатуры, металлических банок, металлолома, пластика и пластиковых бутылок, хлопчатобумажной ветоши, автомобильных шин;

  - удаление уличного смета и строительного мусора на проектируемый полигон ТБО для насыпки изолирующего слоя;

  - вывоз навоза осуществлять на предлагаемое мероприятиями Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района навозохранилище закрытого типа вблизи д.Нижний Отар Корсабашского сельского поселения.

### 3.9.4 Теплоснабжение

На территории Шеморданского сельского поселения имеются населенные пункты – Шемордан, Кырбаш, Мичанбаш . В настоящее время Шеморданское сельское поселение застроено в основном – частными домами усадебной застройки.

Отопление усадебной застройки осуществляется от локальных источников теплоснабжения 2-х или одноконтурных индивидуальных бытовых котлов, работающих на природном газе низкого давления.

Общественные учреждения Шеморданского сельского поселения (школы)  пользуются автономными котельными с маломощными котлами до 100 кВт и менее. Топливом для котельных и индивидуальных газовых котлов служит природный газ.

| № пп | Адрес котельной | Марка котла | Кол-во котлов | Мощность котлов, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Шеморданский СМС |  |  |  |
| 1 | Квартальная котельная с.Шемордан, ул.Моложежная,д.6 | Buderus S825 КВ-ГМ-1 | 2 4 | 6100 кВт/час 4000 кВт/час |
| 2 | Котельная с.Шемордан, ул. Азина,6 | КЧМ-5 | 2 | 100 кВт/час |
| 3 | Миникотельная с.Шемордан, ул. Железнодорожная, д.16а | Климат-100 | 3 | 100 кВт/час |
| 4 | Миникотельная с.Шемордан, ул. Железнодорожная, д.18а | Климат-100 | 2 | 100 кВт/час |
| 5 | Миникотельная с.Шемордан, ул.Лермонтова, д.2б | Климат-100 | 2 | 100 кВт/час |

Перспектива развития:

Теплоснабжение усадебной жилой, общественной застройки – на первую очередь (2020г.) и на расчетный срок (2035г.) предлагается осуществить:

-усадебная застройка - от двухконтурных теплогенераторов;

-общественные учреждения  - от автономных источников тепла.

### 3.9.5. Газоснабжение

Существующее положение

В настоящее время газоснабжение Шеморданского сельского поселения осуществляется от магистрального газопровода высокого давления, через распределительные газопроводы и газораспределительную станцию АГРС «КС-4».

| Месторасполо жение ГРС, АГРС | Название ГРС, АГРС |  |  | Р на входе, МПа |  |  |  | Р на выходе, МПа |  |  |  | Загрузка, тыс.нм3/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | проект |  | факт |  | проект |  | факт |  | проект |  | факт |
| ГП н.п.Шемордан |  | АГРС КС-4 н.п.Шемордан | 5,5 |  | 3,5 |  | 0,6 |  | 0,52 |  | 10 |  | 2,63 |  |

Примечание: Данные представлены ООО «Газпром трансгаз Казань»

Природный газ в сельские населенные пункты Шеморданского сельского поселения  подается от АГРС «КС-4» по межпоселковым газопроводам высокого давления до газораспределительных пунктов (ГРП, ШРП). Далее по сетям низкого давления непосредственно к потребителю.

Проектные решения на I очередь и на расчетный срок

Расходы газа на хозяйственно-бытовые и коммунально-бытовые нужды населения определены по укрупненным показателям потребления газа - 220 нм3/год для Шеморданского сельского поселения на 1 человека в соответствии с СП 42-101-2003.

Расходы газа для отопления от местных генераторов тепла усадебной застройки определены в соответствии с тепловыми нагрузками.

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды населения на первую очередь (2020г.) и на расчетный срок(2035г.) представлены в таблице 5.1. Перспективные показатели  газификации. Увеличение жилого фонда представлена в таблице 3.9.5.2.

Таблица 3.9.5.1

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды  населения Шеморданского сельского поселения

| № пп | Наименование сельских поселений | Годовой расход газа, тыс. нм3/год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I-я очередь (2020 год) | Расчетный срок (2035 год) |
|  | Шеморданское СП | 7372,10 | 7376,54 |
|  | Итого: | 7372,10 | 7376,54 |

Таблица 3.9.5.2

Перспективные показатели газификации.

Увеличение жилого фонда (новое строительство)

| 2020 г. | 2035 г. |
| --- | --- |
| Шеморданское СП |  |
| S=528,3тыс. м2 Расход газа составляет: q=528,3х 8,5 м3/мес х12=53887 тыс. м3/год | S=692,6 тыс. м2 Расход газа составляет: q=692,6х 8,5 м3/мес х 12=70645 тыс. м3/год |

Проектное решение на I очередь и на расчетный срок

Проектом предусматривается максимальное использование существующей системы газопроводов, позволяющей стабильное газоснабжение всех газифицированных объектов.

В соответствии с требованиями «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» Госгортехнадзора РФ 2003 г. техническое диагностирование для стальных  газопроводов должно проводиться по истечении 40 лет после ввода в эксплуатацию.

Ввиду отсутствия данных  по диагностированию о техническом состоянии газопроводов и установлении ресурса их дальнейшей эксплуатации, в технических решениях предусматривается максимальное сохранение и использование действующих газопроводов. Все существующие ГРП по производительности обеспечат газоснабжение жилищно-коммунального сектора на первую очередь и на расчетный срок. Замена ГРП не требуется.

### 3.9.6. Электроснабжение

Электроснабжение коммунально-бытового сектора

Современное состояние

Электроснабжение Шеморданского сельского поселения Республики Татарстан осуществляется от высоковольтных подстанций, таблица 3.9.6.1

Данные по подстанциям Шеморданского сельского поселения

| Таблица 3.9.6.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Место расположение ПС | Наименование ПС | Номинальная мощность | Напряжение подстанций |
| с. Шемордан | ПС "Шемордан-1" | 2x10 МВА | 35/10 |
| с. Шемордан (рядом с компрессорной станцией) | ПС "Шемордан-2" | 2x16 МВА | 35/10 |

Тип опор - железобетонные и деревянные с ж/б вставками. Физическое состояние удовлетворительное. Замена опор не требуется. Все линии передачи электроэнергии взаиморезервируемые.

Сведения о действующих ВЛ и КЛ Шеморданского сельского поселения приведены в таблице 3.9.6.2

Таблица 3.9.6.2

| Марка проводов сечения для |  |  |
| --- | --- | --- |
| ВЛ-10кВ, ВЛ-110кВ. | А, АС, 35-120 АС 70-300, АСО-332 | мм2 |
| Тип применяемых опор для |  |  |
| ВЛ-10кВ, ВЛ-110кВ. | деревянные на ж/б пасынках, ж/б, металлические |  |
| Загрузка питающих линий по току от пропускной способности | 72 | % |

Существующий тип схемного решения электросетей Шеморданского сельского поселения – кольцевая и радиальная. Данные схемы обеспечивают категорию электроснабжения населенных пунктов и промышленных производств на необходимом уровне и не требует сильных преобразований.

Согласно постановлению правительства РФ № 530 от 31.08.06, в котором утвержден порядок расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности необходимо предусмотреть мероприятия по поддержанию данного значения косинуса у потребителя. В случае изменения разницы соотношения между активной и реактивной мощностью предусмотреть меры по поддержанию косинуса φ в пределах 0,94.

Расчет электрических нагрузок

Электрические нагрузки по проекту планировки коммунально-бытового сектора (КБС) Шеморданского сельского поселения определены в два срока:

- первая очередь – 2020 г.;

- расчетный срок – 2035 г.

Расчет электрических нагрузок хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд произведен по укрупненным нормам электропотребления на одного жителя согласно РД 34.20.185-94 (изм. 1999) «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Годовое электропотребление коммунально-бытового сектора рассчитано согласно РД 34.20.185-94, табл.2.4.4. «Укрупненные показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей и годового числа часов использования максимума электрической нагрузки».

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением. Эти данные не учитывают применения в жилых зданиях кондиционирования, электроотопления и электроводонагрева.

Расчетная мощность коммунально-бытового сектора рассчитано согласно РД 34.20.185-94, табл.2.4.3. «Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки». Удельная мощность электроэнергии для района составил 0,51 кВт/чел. (категория городов "малый", с плитами на природном газе). Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), наружного освещения. В таблице не учтены различные мелкопромышленные потребители (кроме перечисленных в п.4 примечания) питающиеся, как правило, по городским распределительным сетям.

Таблица 3.9.6.3

| Наименование | Исходный год 2010 г. | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. | Прирост на 2035 г. относит.2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Годовое электропотребление тыс.кВт*час/год | 3255,04 | 3370 | 3370 | 114,96 |
| 2. Расчетная мощность, кВт | 765,02 | 792,01 | 792,01 | 26,99 |
| 3.Трансформаторная мощность (полная мощность), кВА | 813,9 | 842,5 | 842,5 | 28,6 |

Годовое электропотребление коммунально-бытового сектора (тыс.кВт*ч/год) приведено в таблице 3.9.6.4. Расчетная мощность коммунально-бытового сектора (кВт) приведено в таблице 3.9.6.5. Расчетная трансформаторная мощность коммунально-бытового сектора (кВА) приведена в таблице 3.9.6.6.

Годовое электропотребление

коммунально–бытового сектора, тыс кВт.ч/год

Таблица 3.9.6.4

| Населенные пункты | Этапы расчетного срока |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Исходный год | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| Шеморданское СП | 14289,45 | 14417,47 | 14426,15 |
| с. Шемордан | 13779,5 | 13799,03 | 13807,71 |
| д. Кырбаш | 173,6 | 208,32 | 208,32 |
| С. Мичанбаш | 336,35 | 410,12 | 410,12 |

Расчетная мощность

коммунально – бытового сектора, кВт

Таблица 3.9.6.5

| Населенные пункты | Этапы расчетного срока |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Исходный год | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| Шеморданское СП | 3358,35 | 3388,46 | 3390,46 |
| с. Шемордан | 3238,5 | 3243,1 | 3245,1 |
| д. Кырбаш | 40,8 | 48,96 | 48,96 |
| С. Мичанбаш | 79,05 | 96,4 | 96,4 |

Расчетная  трансформаторная  мощность коммунально-бытового сектора, кВА

Таблица 3.9.6.6

| Населенные пункты | Этапы расчетного срока |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Исходный год | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| Шеморданское СП | 3572,7 | 3604,74 | 3606,94 |
| с. Шемордан | 3445,2 | 3450,1 | 3452,3 |
| д. Кырбаш | 43,4 | 52,1 | 52,1 |
| С. Мичанбаш | 84,1 | 102,54 | 102,54 |

Проектное решение

В настоящее время и вплоть до расчетных сроков значительного роста потребления электроэнергии не прогнозируется. В общей картине, опираясь на расчет, имеем некоторое увеличение электропотребления коммунально-бытового сектора.

В связи со сложившейся ситуацией имеется возможность использования, в полной мере, существующую схему электроснабжения района и строительства новых ТП для сектора КБС не планировать, а только поддерживать работоспособность существующей схемы и реконструировать изношенные ТП, КТП и ВЛ.

Согласно современным требованиям к электросетям рекомендуется:

- Оснащение ВЛ быстродействующими ВЧ защитами;

- Телемеханизация подстанций;

- Монтаж автоматизированных систем учёта электроэнергии в распределительной сети населенных пунктов;

- Применение энергосберегающих технологий и компенсации реактивной мощности.

Перечень населенных пунктов Шеморданского сельского поселения,

подлежащих развитию систем электроснабжения до 2020 года.

| Наименование | Протяженность (км) | Стоимость СМР в тек Ценах (млн. руб.) | Начало Строительства (год) |
| --- | --- | --- | --- |
| Мичанбаш | 2,40 | 2,64 | 2016 |

*Утвержденная программа комплексного развития инженерной инфраструктуры Сабинского муниципального района РТ 19.02.2010 года № 294

### 3.9.7. Слаботочные сети

Современное состояние

Телефонизация

В настоящее время телефонизация Шеморданского сельского поселения осуществляется от телефонной станции, расположенной в н.п. Шемордан, емкостью 1376 номеров.

Связь организована по шкафной системе с зоной прямого питания.

Линейное хозяйство – кабельно-воздушное, выполнено кабелями в траншее и в кабельной канализации и по воздуху на опорах. Тип кабелей: волоконно-оптические кабели, одночетверочные КСПП, КСПЗП.

Телефонные станции обеспечивают междугородние связи со всей территорией России, а также международные переговоры, включая страны СНГ.

Междугородная связь организована волоконно-оптической линией передач. По РТ организовано физическое кольцо, которое позволяет использовать достаточное количество каналов. Для абонентов предоставляется выбор 9 операторов междугородной и международной связи.

Данные по всем АТС Шеморданского сельского поселения

| Таблица 3.9.7.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/ п | Населенные пункты | Существующее. кол-во (номеров) | Используемое кол-во (номеров) |
| 1 | СП Шеморданское (SI-2000) с. Шемордан | 1376 | 1320 |

Радиофикация

В настоящее время для радиофикации Шеморданского сельского поселения используется находящийся в эксплуатации радиотрансляционный узел типа УПВ-5 мощнос- тью 5 кВт и аппаратура 3-х программного вещания.

Телевидение

Телевизионная станция расположена в с Шемордан.

Емкость телевизионной станции–10000 точек.

Используемая емкость–3730 точек.

Потребляемая мощность–2 кВт.

Проектные решения

Телефонизация

Потребное количество телефонов, теле-и радиоточек на все сроки развития Шеморданского сельского поселения предусматриваеться 100% для всего населения района с учетом коэффициента семейности 3,2 чел.

Радиофикация

Радиофикацию Шеморданского сельского поселения обеспечить от существующего радиотрансляционного узла мощностью 5 кВт.

Распределительные радиофидеры напряжением 240 В выполняются стальным проводом по стойкам и на крышах жилых домов и общественных зданий.

Телевидение

Телевещание Шеморданского сельского поселения обеспечить от существующей  телевизионной станции, емкость которой составляет 10000 точек.

Базовый пакет кабельного аналогового телевидения включает в себя 30 тематических каналов с возможностью расширения до 90 каналов.

Аналоговый сигнал поступает со спутника, приемные антенны расположены на здании телерадиокомпании «ТРК «ТВТ».

Цифровой сигнал поступает по оптоволоконному кабелю с центрального офиса телерадиокомпании «ТРК «ТВТ» г. Казани.

## Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

### 3.10.1. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны подробно рассмотрены в Схеме территориального планирования Сабинского муниципального района.

В соответствии с таблицей 7 СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» Шеморданское сельское поселение не попадает в зону светомаскировки.

На территории поселения должны осуществляться только организационные мероприятия по обеспечению отключения наружного освещения поселения и объектов экономики, внутреннего освещения жилых, общественных и вспомогательных зданий, а также организационные мероприятия по подготовке и обеспечению световой маскировки производственных огней (подсветка культовых сооружений и т.д.) при подаче сигнала «Воздушная тревога».

### 3.10.2. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В соответствии со Схемой территориального планирования Республики Татарстан Мамадышский район отнесен к группе с наименьшей интенсивностью проявления неблагоприятных ситуаций. Степень комплексной техногенной нагрузки в Сабинском районе соответствует значениям выше среднего уровня.

Высокую эффективность в деле защиты населения и территорий поселения имеет проведение инженерно-технических мероприятий, предусматривающих возведение и эксплуатацию соответствующих защитных сооружений для защиты от неблагоприятных и опасных явлений и процессов природного и техногенного характера.

Перечень

возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Чрезвычайная ситуация природного характера - обстановка на определённой территории или акватории, сложившаяся в результате стихийного природного бедствия, которое может повлечь или повлекло за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. Различают природные чрезвычайные ситуации по характеру источника и масштабам.

Опасными природными процессами и явлениями, наблюдаемыми на территории Шеморданского сельского поселения, являются:

метеорологические (сильный ветер (в том числе шквал); очень сильный дождь; ливень, продолжительные сильные дожди крупный град; очень сильный снег, метель; сильный мороз; экстремально высокие температуры).

Геологические и гидрогеологические процессы (эрозионные и склоновые процессы, подтопление, распространение специфических грунтов);

сейсмичность;

природные пожары.

Опасные комплексы не благоприятных метеоявлений

Ураганы и сильные ветры бывают в поселении ежегодно, как правило с мая по август, включительно. В соответствии с приказом МЧС России № 329 от 8.07.04 г. критерием отнесения данного явления к ЧС считается скорость ветра (включая порывы) 25 м/с и более.

В годовом ходе наиболее холодный месяц - январь со среднемесячной температурой -17,1оС, Самым тёплым месяцем в году является июль со среднемесячной температурой 25,4оС.

Дискомфорт климатических условий зимнего периода определяется в основном температурно-ветровым режимом. В начале осени и зимой происходит общее усиление скорости ветра.

В поселении преобладают юго-западные и северные ветра.

Территория Шеморданского сельского поселения относится к районам, где грозы наблюдаются только летом и число их относительно невелико. Грозы и град, обычно сопровождающиеся ливневыми осадками и шквалистым ветром, являются стихийными явлениями природы и могут приносить значительные убытки народному хозяйству.

Мероприятия по снижению возможных последствий метеоявлений

Опасность для людей при неблагоприятных метеоявлениях заключается в разрушении дорожных и мостовых покрытий, сооружений, воздушных линиях электропередач и связи, наземных трубопроводов, а также поражении людей обломками разрушенных сооружений, осколками стекол, летящими с большой скоростью.

Населению, проживающему в районе, подверженному воздействию неблагоприятных метеоявлений, необходимо ознакомиться:

- с сигналами оповещения о возможном стихийном бедствии;

- способами защиты людей и повышения устойчивости зданий (сооружений) к воздействию ураганного ветра;

- правилами поведения людей при наступлении ураганов, шквалов, бурь;

- местами укрытия в ближайших защитных сооружениях в т.ч. подвалах или наиболее прочных и устойчивых зданиях;

- путями выхода и районами размещения при организованной эвакуации из зон повышенной опасности;

- адресами и телефонами органов управления МЧС России, администрации, комиссии по чрезвычайным ситуациям населенного пункта;

- способами и средствами ликвидации последствий ураганов, шквалов, бурь, а также приемами оказания помощи пострадавшим, оказавшихся в завалах разрушенных зданий и сооружений.

К основным группам заблаговременных предупредительных мероприятий относятся:

- оценка и проверка прочности относительно слабых элементов конструкций зданий и сооружений и укрепление их с целью обеспечения сохранности при воздействии ураганных ветров (крыш, веранд, легких каркасов зданий, дымовых труб, кранов, опор ЛЭП и т.д.);

- подготовка и проведение предупредительных мероприятий, направленных на предотвращение и локализацию возникающих пожаров при разрушении зданий, печей, технологических установок открытого горения.

Комплекс мероприятий по предотвращению и локализации пожаров, затоплений, возникающих при ураганах, может включать:

- отключение газовых сетей и электроэнергии в зданиях (жилых, общественных, промышленных) и других объектах со взрыво- и пожароопасной технологией которые могут быть разрушены при ураганном ветре;

- подготовка и отключение топочных печей и технологических установок открытого горения;

- внедрение централизованных систем автоматического пожаротушения;

- контроль готовности сил и средств для предотвращения и локализации затоплений.

При подготовке и ликвидации последствий ураганов после получения штормового предупреждения и в ходе ликвидации ЧС проводятся различные оперативные защитные мероприятия:

- прогнозирование возможной обстановки при ураганах;

- проверка готовности защитных сооружений, подвалов и других загубленных сооружений;

- оповещение и укрытие населения;

- подготовка сил и средств соответствующих органов управления и служб к действиям по предупреждению и ликвидации ЧС;

- закрепление дымовых труб, опор ЛЭП, кранов путем установки растяжек и подпорок;

- проведение инженерно-спасательных работ и мероприятий по локализации и тушению пожаров, защите населения и сельскохозяйственных животных от затоплений;

- безаварийная остановка производства на потенциально-опасных объектах;

- восстановление разрушенных систем электроснабжения, связи, управления и информации населения, подготовка к восстановительным работам в зоне ЧС.

В целях обеспечения безопасности и поражения людей, вынужденно оказавшихся на открытой местности в зоне действия урагана, необходимо укрыться на дне оврагов, ям, котлованов, кюветов дорог. Плотно прижаться к земле. Не следует приближаться к объектам, имеющим АХОВ и ЛВЖ, останавливаться под отдельно стоящими деревьями, опорами ЛЭП, а также заходить в поврежденные здания. Передвигаться следует только по основным дорогам.

Зимние метели, низкие температуры

Наиболее часто метели отмечаются в декабре – марте. Чаще всего отмечаются метели продолжительностью до 12 ч, метели более суток наблюдаются редко и составляют 2% от общего числа. Метели наиболее вероятны при колебании температур от 0 до –150С и при температурах ниже 250С, редко при положительных температурах, близких к 00С.

Абсолютный минимум достигает -50оС.

Мероприятия

по снижению возможных последствий метелей и низких температур

Необходимо предусмотреть мероприятия по зимнему содержанию автомобильных дорог, которые сводятся к обеспечению нормальных условия для движения автотранспорта при максимальном облегчении и удешевлении выполняемых работ. Для выполнения этих задач осуществляют:

- защитные меры по предотвращению образования снежных заносов путем устройства постоянных или временных средств снегозащиты;

- профилактические меры, цель которых - не допустить образования зимней скользкости на дорожном покрытии от проходящего транспорта;

- меры по удалению снежных и ледяных образований на дороге и уменьшению их воздействия на автомобильное движение;

- освещение дорог в темное время суток.

Рекомендуется снегозащита путей сообщения с южной и юго-восточной стороны. Защита дорог от снежных заносов осуществляется с помощью постоянной или временной снегозащиты. К постоянной снегозащите относят снегозащитные лесополосы и постоянные заборы, к временной - снегозадерживающие щиты, снежные траншеи, валы и т.д.

Населению, при получении сигнала о возможности возникновения сильной метели, необходимо:

- знать правила поведения, как во время сильной метели, так и после нее;

- осуществить мероприятия по повышению устойчивости зданий и сооружений и защите людей;

- подготовить 2-3дневный запас средств жизнеобеспечения, средств автономного освещения; оповещения (радиоприемник на батарейках);

- включить средства оповещения для получения новой информации о стихии;

- подготовиться к возможному отключению электроэнергии;

- перейти, при необходимости в более прочные здания.

Наиболее холодный месяц в поселении январь, во время которого могут наблюдаться экстремально низкие температуры.

Действие охлаждающего микроклимата на человека зависит от многих условий, среди которых необходимо отметить температуру, влажность и скорость движения воздуха, а также теплозащитные свойства одежды.

Существующие средства защиты от низких температур можно условно разделить на пассивные и активные.

К пассивным средствам следует отнести все виды теплой одежды. Пассивные средства защиты уменьшают потери теплоты излучением, теплопередачей, конвекцией, с помощью рационального применения «инертного воздуха» между тканями материалов со значительной теплоизоляционной способностью.

Активные средства теплозащиты связаны с затратами внешней теплоты, необходимой для обеспечения оптимальных условий микроклимата на поверхности тела человека. К этим средствам относятся специальные помещения, электрообогревающие устройства, термофизические и термохимические грелки, устройства с нагретой циркулирующей жидкостью или воздухом.

Большую эффективность защиты от низких температур обеспечивают помещения различного назначения. Подбор соответствующих ограждающих конструкций помещений, а также использование систем отопления и воздушных завес позволяют поддерживать в них оптимальные значения температур даже в самых суровых климатических условиях.

Высокие температуры

Возможность установления аномально высокой температуры окружающей среды (до +37oС) на длительный период вызвала необходимость разработки и применения специальных мероприятий по защите населения от опасного воздействия высоких температур.

Мероприятия по снижению возможных последствий высоких температур

В качестве мероприятий по защите от воздействия высоких температур можно выделить:

- гигиена питания и водопотребления. Обеспечение водопотребления достаточное для утоления жажды. Критериями достаточности воды являются субъективные ощущения и относительно стабильная масса, при этом целесообразно дробное принятие жидкости. В связи со снижением аппетита в жаркое время важное значение приобретает рациональный режим питания, когда основные приемы пищи приходятся на прохладный период суток;

- гигиена одежды. Основное требование к одежде, предназначенной для использования в жарких условиях, является ее достаточная гигроскопичность, влагоемкость, воздухопаропроницаемость. Важную роль в одежде играет ее цвет (радиационную теплоту меньше поглощают светлые ткани, чем темные);

- режим труда и отдыха. Следует руководствоваться основным принципом – необходимостью восстановления физиологических функций к началу следующего трудового периода. Для защиты от неблагоприятных воздействий высоких температур работающих на открытом воздухе периодически необходим кратковременный отдых в местах, защищенных от прямого солнечного облучения. Целесообразно устанавливать медицинское наблюдение.

Характеристики опасных геологических и гидрогеологических процессов

Эрозионные процессы

Развитие эрозии временных водотоков, и овражной эрозии, приурочено к придолинному участку р. М. Меша  и ее притоков

В этом же бассейне, на склонах надпойменных террас, отмечено наибольшее количество  оврагов; они короткие, с крутым продольным профилем. Количество балок на территории незначительно.

В целом геолого-геоморфологические и гидроклиматические условия территории района способствуют развитию овражной эрозии. По рельефу регион возвышенно-равнинный, с абс.высотами 180-190 м. Уклон  поверхности составляет 1-2° и более.

Кроме природных факторов развитие оврагов, не менее важным является антропогенный фактор. Большая часть территории района охвачена интенсивным хозяйственным освоением.

Эрозионные процессы  в своем развитии могут достигать больших значений и наносить значительный ущерб населенным пунктам  и хозяйственной деятельности человека, поэтому необходим постоянный надзор природоохранной службы за их развитием, расширение наблюдательной сети, разработка и реализация мероприятий по защите склонов от эрозии.

Противоэрозионные инженерные мероприятия

Предупредительными мерами по образованию оврагов является охрана имеющегося на склонах травянистого покрова и искусственное укрепление в виде облесения и запруживание оврагов. Борьба с оврагами успешно ведется путем посадки растений - деревьев, кустарников, трав. Растения защищают почвы от смыва и уменьшают скорость течения воды. Окультуривание оврагов позволяет использовать их в хозяйственных целях.

Для приостановки роста оврагов применяется обвалование и другие гидромелиоративные приемы. Безопасный отвод и сброс воды обеспечивается водоотводящими канавами, распылителями стока, при помощи быстротоков и перепадов. При освоении склонов от 10 до 35 градусов для посадки насаждений нарезают по горизонталям ступенчатые террасы шириной 2-4м.

Также можно использовать метод снегозадержания, который включает в себя накопление снега на полях, которое в свою очередь снижает глубину промерзания, ускоряет оттаивание почвы, улучшает впитывание снеговых вод, уменьшает в 2-3 раза поверхностный сток. Проводится с помощью снегопахов, создающих валы из снега через 15-20м (на более крутых склонах расстояние между валами уменьшают); на склонах более 5 градусов прикатывают катками.

Склоновые процессы

Из склоновых процессов на территории сельского поселения проявлены осыпание и оползание и некоторые другие.

Процесс осыпания начинается на крутых (более 35°) незадернованных склонах  южной и западной экспозиций и особенно интенсивно происходит на склонах, сложенных рыхлыми слабосцементированными породами. Осыпание развито незначительно.

Развитие оползней находится в тесной зависимости от литологических, гидрогеологических и геоморфологических условий. Оползни развиваются на склонах с крутизной более 7-8°, при крутизне склона более 50° начинается и процесс обваливания.  Даже небольшие изменения метеорологических условий( ливневые дожди) смогут вызвать усиление процессов опознеообразования. Причиной оползней может стать боковая эрозия постоянных и временных водотоков, и наличие водоносных и водоупорных горизонтов.

Оползни-оплывины возникают в результате смещения почвенно-дернового покрова и тонкого слоя подстилающих пород, которые при насыщении поверхностными и подземными водами теряют устойчивость и сползают в виде сильно раздробленной разжиженной массы. Мощность сплывающего  слоя может достигнуть 0,5-2,5м. Оплывание более интенсивно проходит после весеннего снеготаяния, но может развиваться и в летнее время при наличие выхода водоупорного горизонта на склоне  или же после интенсивных ливневых дождей. Оползни-оплывины образуют мелкоступенчатый или же сложный оплывинно-оползневый микрорельеф на склоне. Они развиты не только на правом берегу долина р. Меша , но и на крутых склонах ее притоков,  а также на крутых склонах балок и оврагов бассейна.

Природные факторы способствуют развитию на территории р.Меша и ее притоков еще одного склонового процесса – плоскостного смыва. К этим факторам относятся значительное количество атмосферных осадков  -   520мм, значительная глубина вертикального расчленения (от 7,0 до 0,128 м) и широкое распространение рыхлых  четвертичных отложений. Антропогенный фактор  вспашка земель - усиливает этот процесс. При наличии  на склонах естественного растительного покрова плоскостной смыв развит слабо.

Склоновые процессы особенно активно происходят во время весеннего снеготаяния и ливневых дождей.

Мероприятия по борьбе со склоновыми процессами

Оползневые явления создают постоянную опасность для жизни и деятельности людей, сохранности и нормальной эксплуатации сооружений.

На территории Сабинского муниципального района оползневые процессы развиты не только на правом берегу долины реки Меша, но и на крутых склонах ее притоков, а также на крутых склонах балок и оврагов бассейна.

В случае близкого расположения от поверхности грунтовых вод необходимо произвести обезвоживание оползней. Для этого используется открытый или закрытый дренаж. Отвод вод в тыльной части оползня производится устройством ливневых водоотводов открытого типа. Можно также изменить крутизну склона, произвести террасирование склона (при помощи бульдозеров из плоскости склона делают лесенку). При этом необходимо постоянно вести наблюдение за оползнями с использованием приборов.

Для закрепления осыпаемых склонов рекомендуется произвести намыв песчаных или гравийных контрбанкетов у основания склонов.

Рекомендуемые мероприятия по борьбе с оползневыми процессами - обезвоживание, террасирование, посадка растительности.

Подтопление

Процессам подтопления подвержены днища и нижние части склонов долин почти всех без исключения рек разных порядков. Здесь подземные воды относятся к водоносному четвертичному аллювиальному комплексу, испытывают существенные сезонные и многолетние колебания, на территориях, где глубина залегания уровня подземных вод в большинстве случаев невелика (обычно не превышает 10-15 м).

Принципиальные различия в развитии подтопления предопределяют специфику и методическую направленность изысканий, а также методику прогноза изменения гидрогеологических условий и особенности инженерно-гидрогеологического обоснования инженерной защиты.

Мероприятия по борьбе с подтоплением

Мероприятия по борьбе с подтоплением необходимо предусматривать в нижней части склонов рек, протекающих по территории населенных пунктов Нижнеуратьминского сельского поселения.

Развитие процесса подтопления на застроенных территориях определяется тремя основными закономерностями: общим направлением процесса изменения уровня грунтовых вод, скоростью этого процесса и характером сезонных и многолетних колебаний. Данные закономерности должны учитываться при отнесении территории к той или иной категории по подтоплению и формировании расчетной схемы для прогноза процесса.

Строительство новых объектов рекомендуется вести вне зоны подтопления.

В случае необходимости использования подтапливаемых территорий в населенных пунктах возникает необходимость проведения инженерных мероприятий по предохранению этих территорий от подтопления.

Подсыпка территории до неподтопляемых отметок является наиболее простым в строительстве и эксплуатации и эффективным инженерным мероприятием. Применение этого мероприятия целесообразно при небольших размерах защищаемой территории и при небольшой высоте подсыпки (1 – 1,5м). Особенно выгодна подсыпка территории в тех случаях, когда она может быть произведена с применением гидромеханизации (например, рефулирования грунта за счет улучшения русла реки). Подсыпанная территория в зависимости от ее местоположения в населенном пункте может быть использована под застройку или озелененную территорию.

В качестве меры по борьбе с подтоплением используется дренаж. Система дренажа – устройство более сложное как в строительстве, так и в эксплуатации, нежели подсыпка территории до неподтопляемых отметок.

Распространение специфических грунтов

Производство инженерно-геологических изысканий для обоснования проектной подготовки строительства, а также инженерно-геологических изысканий, выполняемых в период строительства, эксплуатации и ликвидации объектов должно учитывать районы распространения специфических грунтов, к которым, согласно СП 11-105-97 (часть III), относятся просадочные, набухающие, органо-минеральные и органические, засоленные, элювиальные, техногенные грунты.

На территории сельского поселения наибольшим распространением пользуются  элювиальные  грунты.

Элювиальные грунты имеют широкое распространение на водораздельных и приводораздельных пространствах.

Представлены  преимущественно глинами, алевритами и песчаниками, в значительно меньшей степени - известняками и мергелями верхнепермского возраста, подвергшимися физическому выветриванию на месте своего образования. Впоследствии были перекрыты чехлом четвертичных отложений и почвенно-растительным слоем.

Отличаются различной степенью выветрелости и трещиноватости, обладают неравномерной сжимаемостью под воздействием внешней нагрузки.

Элювиальные грунты должны быть защищены от дополнительного атмосферного выветривания в строительных выемках. Учитывая сложные условия залегания элювиальных грунтов, их высокую неоднородность, связанную с неоднородностью материнских пород и их различной подверженностью  к  экзогенным процессам, проектирование и строительство зданий и сооружений следует производить с большей детальностью. С этой целью в технологическую схему изысканий в районах развития элювиальных грунтов следует включать и выборочное натурное обследование зданий и сооружений, имеющих деформации, с привлечением существующей технической документации.

Сейсмичность

В тектоническом отношении территория Шеморданского  сельского поселения располагается в центральной части Волго-Уральской антеклизы Восточно–Европейской платформы и приходится на центральную часть Северо–Татарского свода. По территории поселения с юга на север проходит Ульяновско-Ижевско-Пермский глубинный разлом.

Согласно CП 14.13330.2011 "СНиП II-7-81*. «Строительство в сейсмических районах», действующего в настоящее время, для средних грунтовых условий территория Шеморданского сельского поселения Сабинского муниципального района относится к 6-балльной зоне сейсмичности (карта В), следовательно, строительство может вестись без учета повышенных требований к качеству строительных работ.

Противосейсмические инженерные мероприятия

Противосейсмические инженерные мероприятия направлены на снижение разрушительного воздействия землетрясений и включают:

- строительство зданий и сооружений в сейсмически опасных районах в соответствии с нормами сейсмоопасности;

- усиление несущих конструкций существующих зданий и сооружений (фундаментов, стен и перекрытий) с учетом сейсмического риска для соответствующих территорий;

- усиление контроля за качеством строительства;

- различные инженерные мероприятия по снижению сейсмической опасности, которые связаны с улучшением сейсмических свойств грунтов (техническая мелиорация) путем удаления верхнего рыхлого слоя, улучшения гидрогеологических условий (устройство дренажа), выполнения комплекса инженерных мероприятий по укреплению склонов, закачке в скважины воды для поддержания внутрипластового давления при добыче нефти и газа, режиму заполнения и сброса воды из водохранилищ и т.д.

Нормы проектирования сейсмостойких зданий разрабатываются на основании оценки сейсмической опасности территории, т.е. оценки параметров распределения вероятности сейсмических воздействий по их силе в пространстве и времени.

Для проектируемых зданий и сооружений в соответствии с требованиями норм выбираются соответствующие строительные материалы, предусматриваются конструктивные решения, направленные на повышение сейсмостойкости.

Для уже существующих зданий проводиться паспортизация с оценкой их сейсмостойкости. Несейсмостойкие здания подлежат усилению, а если это экономически нецелесообразно – сносу.

Природные пожары

В настоящее время система зеленых насаждений сельского поселения не сформирована. Озеленение поселения представлено лесами, лугами, защитными лесополосами, зарослями кустарников и т.д. (подробнее см. раздел «Растительный мир»).

Площадь природных озелененных территорий составляет 5268,7 га, что соответствует 80 % от общей площади сельского поселения.

Леса поселения относятся к III классу пожарной опасности.

Повышенную пожарную опасность в лесах создает наличие сети автомобильных дорог, трубопроводов, высоковольтных линий электропередач, мест отдыха и массовое посещение лесов населением.

Основная причина возгорания – несоблюдение правил пожарной безопасности (человеческий фактор).

Инженерные мероприятия при борьбе с пожарами

Противопожарная профилактика в лесах предусматривает проведение комплекса мероприятий, направленных на предупреждение возникновения лесных пожаров, ограничение их распространения и создание условий для обеспечения успешной борьбы с ними. Мероприятия по противопожарному устройству лесов проводятся на основе планов, составленных при лесоустройстве, или специальных планов противопожарного устройства лесной территории региона. При составлении указанных планов виды противопожарных мероприятий и объемы выполняемых работ по каждому лесхозу должны основываться на данных об уровне развития экономики района, степени хозяйственного освоения лесов, интенсивности ведения лесного хозяйства, фактической горимости лесов. На основе этих материалов лесхозы разрабатывают годовые оперативные планы текущих противопожарных мероприятий. При этом должны учитываться происходящие изменения в лесном фонде, причины возникновения лесных пожаров, социально-демографический состав виновников их возникновения, а также динамика погодных условий для соответствующего корректирования работы.

Следует иметь в виду, что наибольший эффект от профилактических мероприятий может быть достигнут тогда, когда они проводятся по определенной системе, комплексно, целенаправленно и последовательно во времени.

Организация проведения противопожарной профилактики в лесах

Мероприятия по противопожарной профилактике подразделяются на три основные группы: предупреждение возникновения пожаров, ограничение распространения пожаров и организационно-технические и другие мероприятия, обеспечивающие пожарную устойчивость поселения.

Предупреждение возникновения природных пожаров осуществляется посредством пропаганды и агитации, регулирования посещаемости природных территорий населением, государственного пожарного надзора в целях контроля за соблюдением правил пожарной безопасности, организационно-технических мероприятий, снижающих вероятность возникновения пожаров.

Ограничение распространения пожаров заключается в повышении пожароустойчивости насаждений (естественного и искусственного происхождения) за счет регулирования состава древостоев, очистки их от захламленности, противопожарного обустройства территорий, включающего создание системы противопожарных барьеров, сети дорог и водоемов, а также в контролируемом выжигании территорий.

Организационно-технические и другие мероприятия, повышающие пожарную устойчивость природных территорий, заключаются в подготовке местного населения к работам по предупреждению, обнаружению, тушению пожаров в поселении; строительству и ремонту противопожарных объектов; работе с органами власти, арендаторами и т.д.

По времени и оперативности проведения профилактические мероприятия подразделяются на:

- плановые, выполняемые по заранее разработанному проекту независимо от уровня текущей пожарной опасности (ПО), устройство минерализованных полос, противопожарных дорог и водоемов);

- регламентированные текущим уровнем пожарной опасности (дежурство пожарных команд, регулирование посещаемости природных территорий населением, патрулирование и др.).

Мероприятия по предупреждению возникновения природных пожаров

Учитывая, что в подавляющем большинстве случаев природные пожары возникают из-за неосторожного обращения людей с огнем во время отдыха или выполнения работ, в поселении необходимо осуществлять:

- проведение лесопожарной пропаганды среди населения в населенных пунктах поселения, местах выполнения работ и массового отдыха людей по соблюдению правил пожарной безопасности;

- организацию мест рекреации в целях сокращения неорганизованного притока людей, обеспечения пожарной безопасности в местах отдыха;

- организацию государственного пожарного надзора в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности, установление причин возникновения лесных пожаров, выявление нарушителей и виновников возникновения природных пожаров.

В целях предотвращения природных пожаров и борьбы с ними органы исполнительной власти:

- организуют ежегодно разработку и выполнение планов мероприятий по профилактике природных пожаров, противопожарному обустройству территорий, в том числе территорий, покрытых древесно-кустарниковой растительностью;

- обеспечивают готовность организаций, на которые возложены охрана и защита природных территорий;

- утверждают ежегодно до начала пожароопасного сезона оперативные планы борьбы с природными пожарами;

- устанавливают порядок привлечения сил и средств для тушения природных пожаров.

В комплексе мер по борьбе с природными пожарами особое место занимает проведение таких инженерных мероприятий, как устройство заградительных и минерализованных полос и канав. Они создаются в целях:

- локализации пожаров без предварительной остановки их распространения непосредственным воздействием на кромку пожара;

- надежной локализации пожаров, распространение которых было приостановлено;

- применения отжига от опорных полос.

Заградительной называют полосу местности, с поверхности которой удалены древесно-кустарниковые насаждения и горючие материалы; минерализованной - полосу местности, с которой удалена, кроме того, травяная растительность, лесная подстилка и горючие материалы вплоть до минерального слоя почвы.

Каждая заградительная полоса создается на некотором удалении от кромки пожара и должна своими концами упираться в какие-либо естественные или искусственные противопожарные барьеры (дороги, ручьи, минерализованные полосы и др.).

Для того чтобы в тихую погоду задержать распространяющийся огонь, ширину заградительной полосы делают не меньше двойной высоты пламени огня. При сильном ветре ширина заградительной полосы может достигать 100 м. Широкие заградительные полосы создают с помощью специальной техники или отжигом узкой минерализованной опорной полосы.

Места и направления заградительных полос выбирают с таким расчетом, чтобы при выполнении работ личный состав и техника находились на безопасном расстоянии от фронта огня. В кустарниках и мелколесье заградительные полосы при низовых пожарах устраивают на расстоянии 20 – 30 м от кромки пожара, а при верховых пожарах это расстояние зависит от скорости распространения огня.

Заградительные полосы в основном устраивают с помощью дорожной и землеройной техники, чаще всего используются бульдозеры, способные работать в сложных и тяжелых условиях. Для устройства минерализованных полос применяют также обычные прицепные плуги. На прокладку 1000 м минерализованной полосы трактором с плугом в один след затрачивается примерно 30—50 минут. Однако в отличие от бульдозера трактор не может расчищать для себя путь, поэтому его используют лишь на открытых местах или при негустом древостое. На легких почвах минерализованные полосы прокладывают плугом, применяя в качестве тягача автомашину повышенной проходимости.

Устройство заградительных и минерализованных полос особенно эффективно в сочетании с другими способами тушения пожаров. Например, при тушении сильного пожара против фронта огня может быть применен отжиг, на флангах созданы заградительные полосы, а с тыла кромка пожара залита водой.

Перечень

возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Чрезвычайная ситуация техногенного характера – обстановка, при которой в результате возникновения аварии на объекте, определённой территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, объектам экономики и окружающей среде. Различают чрезвычайную ситуацию техногенного характера по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации. Чрезвычайные ситуации техногенного характера создаются взрывами, пожарами, крушениями, выбросами химических и радиоактивных веществ, разрушениями, падениями, обвалами на объектах техносферы.

Потенциально опасные объекты

К потенциально опасным объектам на территории поселения можно отнести:

- магистральные газопроводы «Пермь – Горький I», «Пермь – Горький II», «Уренгой – Ужгород», «Уренгой – Центр I»,. «Уренгой – Центр II», «Ямбург – Елец I», «Ямбург – Елец II», «Ямбург – Западная граница СССР (Прогресс)»;

- межпоселковые газопроводы;

- пожаро-взрывоопасные объекты: ОАО ХК «Татнефтепродукт» филиал «Шеморданнефтепродукт» нефтебаза, автозаправочная станция;

Кроме того, возможны дорожно-транспортные происшествия на автомобильных и железных дорогах, проходящих через территорию сельского поселения.

Возможные аварии на магистральных трубопроводах

При авариях на газопроводах (магистральных и межпоселковых), пересекающих территорию поселения, возможны возгорания и взрывы.

Опасными производственными факторами трубопроводов являются:

- разрушение трубопровода или его элементов, сопровождающееся разлетом осколков металла и грунта;

- возгорание продукта при разрушении трубопровода, открытый огонь и термическое воздействие пожара;

- взрыв газовоздушной смеси;

- обрушение и повреждение зданий, сооружений, установок;

- пониженная концентрация кислорода;

- дым;

- токсичность продукции.

В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации и предотвращения несчастных случаев на магистральных трубопроводах, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, вводятся «Правила охраны магистральных трубопроводов», утвержденные Минтопэнерго РФ 29.04.1992г. и Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994г. № 61.

Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:

- перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;

- открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;

- разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

- возводить любые постройки и сооружения;

- высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

- сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

- производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

- производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта. Письменное разрешение на производство взрывных работ в охранных зонах трубопроводов выдается только после представления предприятием, производящим эти работы, соответствующих материалов, предусмотренных действующими Едиными правилами безопасности при взрывных работах;

- производить геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на ведение в охранных зонах трубопроводов работ, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность трубопроводов и опознавательных знаков, и несут ответственность за повреждение последних.

Аварии при разгерметизации газопроводов сопровождаются следующими процессами и событиями: истечением газа до срабатывания отсекающей арматуры (импульсом на закрытие арматуры является снижение давления продукта); закрытие отсекающей арматуры; истечение газа из участка трубопровода, отсеченного арматурой.

В местах повреждения происходит истечение газа под высоким давлением в окружающую среду. На месте разрушения в грунте образуется воронка. Метан поднимается в атмосферу (легче воздуха), а другие газы или их смеси оседают в приземном слое. Смешиваясь с воздухом  газы образуют облако взрывоопасной смеси.

Статистика показывает, что примерно 80 % аварий сопровождается пожаром. Искры возникают в результате взаимодействия частиц газа с металлом и твердыми частицами грунта. Обычное горение может трансформироваться во взрыв за счет самоускорения пламени при его распространении по рельефу и в лесу.

По требованиям нормативных документов при разработке раздела «ИТМ ГО ЧС» на картографических материалах вдоль магистральных газопроводов наносятся зоны детонации и зоны возможных сильных разрушений, границы которых определяются величиной избыточного давления 50 кПа.

Расчетами зоны детонации и зоны возможных сильных разрушений, выполненными в соответствии с методикой «Книги 1. Способы и средства инженерного обеспечения ликвидации чрезвычайных ситуаций. Часть 2. Инженерное обеспечение мероприятий и действий сил ликвидации чрезвычайных ситуаций» (под редакцией С.К.Шойгу, 1998 г.), были получены следующие значения:

- Магистральные газопроводы:

«Уренгой – Ужгород», «Уренгой – Центр I»,. «Уренгой – Центр II», «Ямбург – Елец I», «Ямбург – Елец II», «Ямбург – Западная граница СССР (Прогресс)» - r=6528 м,  r0=1632 м;

«Пермь – Горький I», «Пермь – Горький II» - r=4804 м,  r0=1201 м;

Аварии на межпоселковых газопроводах

Основными причинами аварий на межпоселковых газопроводах могут быть: заводской брак труб, тройников, газовых кранов, муфт, вставок, прокладок и других деталей; брак строительно-монтажных работ, в основном аварийных соединений; стресс коррозионно-ориентированных трещин, наиболее опасные дефекты, своевременное выявление которых является на сегодняшний день одной из первостепенных задач.

Практика эксплуатации газовых сетей и сооружений показывает, чтопри повреждении отдельных элементов системы вытекающий газ может легко воспламениться, после чего начинается его интенсивное горение.

В обычных условиях, наиболее распространенными повреждениями на газопроводах являются разрывы стыков стальных труб, переломы чугунных труб, неисправность арматуры, повреждения оголовков конденсатосборников, гидрозатворов, контрольных трубок, неплотности в резьбовых, фланцевых и сальниковых соединениях и др.

Наибольшую опасность в очаге поражения следует ожидать от нарушения и разрывов сетей в разрушенных жилых домах и газифицированных зданиях промышленных предприятий. Это неизбежно приведет к массовым загораниям.

Аварийные работы на газовых сетях связаны, главным образом, с предотвращением и ликвидацией загазованности помещений, где могут находиться люди, а также с ликвидацией очагов воспламенения в местах утечки газа.

Наличие газа в воздухе и его утечки определяется:

- по запаху (вводится вещество – одорант, которое придает газу специфический запах);

- контрольными трубками (на особенно ответственных и трудно-

- доступных участках газопроводов);

- по внешним признакам (при избытке газа в воздухе и почве растительность желтеет, на воде появляются пузырьки, из газопроводов среднего давления можно услышать шипение выходящего газа, в зимнее время буреет снег;

- бурением контрольных скважин (скважина должна быть смещена относительно продольной оси трубопровода так, чтобы она прошла в 15–20 см от стенки трубы; скважины закладывают в местах стыков, а если данные о них отсутствуют, то через каждые 2 м;

- газоиндикаторами типа ПГФ2М1 (показывает наличие горючих газов в газовоздушной смеси), газоанализаторами типов УГ-2, ГТ-2, меховыми респираторами НМ-4 (показывают содержание в воздухе газов или паров природного газа, оксида углерода, аммиака, нефтепродуктов, работа которых основана на цветной реакции индикаторного вещества с определенной примесью газа в воздухе (время, необходимое для проведения одного анализа, составляет от 2 до 10 мин).

Для отыскания мест утечки необходимо иметь план трассы газопровода со всеми имеющимися сооружениями и устройствами (сетевыми колодцами, задвижками, контрольными трубками, конденсатосборниками, пропарниками и др.). На плане также должны быть нанесены все коммуникации и сооружения водопровода, канализации, телефона, кабельных линий, коллекторы, подвальные и полуподвальные помещения в полосе 50 м от оси газопровода.

При обнаружении газа в помещении, прежде всего, отключают газовую сеть здания краном на вводе. Работать в загазованном помещении опасно, поэтому необходимо предварительно снизить концентрацию газа в воздухе путем естественной или искусственной вентиляции. В последнем случае, следует помнить, что вентиляторы работают на отсос, поэтому они должны быть во взрывобезопасном исполнении.

Во многих случаях газ, выходящий из поврежденных мест, может воспламениться. Размеры факела зависят от давления газа и размера отверстия.

Низкое давление – не вызывает больших трудностей. Место выхода газа замазывают глиной, набрасывают на пламя мокрый брезент или кошму, засыпают землей, песком.

Среднее давление – газ проходит слой воды и может гореть в воздухе.

Пламя следует тушить струей инертного газа, сжатого воздуха от компрессора или воды от пожарного насоса, создающей достаточное противодавление струе выходящего газа. Струей сжатого воздуха от компрессора с давлением 300–600 кПа, направляемой одним или несколькими шлангами к месту выхода газа, можно сбить пламя при давлении в газопроводе до 60 кПа.

Защита населения

при авариях на магистральных и межпоселковых газопроводах

Защита населения вблизи газопровода должна проводиться по нескольким направлениям:

- снижение вероятности возникновения аварии. Этот фактор определяется надежностью технологического оборудования и возможностью контроля и поддержания его ресурса.

- уменьшения масштабов распространения физических полей воздействия от аварии в окружающем пространстве. С этой целью устраиваются специальные задвижки, позволяющие в случае аварии автоматически отсечь неисправную часть трубопровода. Необходимо также выполнять требования по удалению возможных источников воспламенения вблизи трубопровода.

- уменьшения масштабов поражения. В первую очередь речь идет о поражении людей, т.е. технического персонала и населения. Населенные пункты должны быть размещены вне зоны действия возможного взрыва или пожара при аварии. Все объекты воздействия должны быть удалены на безопасное расстояние.

- оповещение населения и персонала, обучение населения и персонала действиям при возможной аварии на трубопроводе, умению провести экстренную эвакуацию за зону возможного поражения и оказать медицинскую помощь пострадавшим.

Пожаро-взрывоопасные объекты

Нефтебаза

Пожароопасные и пожаро-взрывоопасные предприятия оказывают наибольшую опасность с точки зрения последствий возможных пожаров, взрывов и образования опасных зон для населения и территорий. Аварии в резервуарных парках хранения горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, и местах хранения конденсированных взрывчатых веществ образуют опасные зоны для проживающего населения и окружающей территории.

На территории сельского поселения в с. Шемордан по ул. Заводская расположена нефтебаза филиал «Шеморданнефтепродукт». Поскольку исходных данных по данному объекту не имеем, провести расчеты зон поражения от нефтебазы не представляется возможным.

Пожар в резервуаре в большинстве случаев начинается с взрыва паровоздушной смеси в верхней части резервуара, что приводит к подрыву (реже срыву) крыши с последующим горением на всей поверхности горючей жидкости. При этом, даже в начальной стадии, горение нефтепродуктов в резервуаре может сопровождаться мощным тепловым излучением в окружающую среду, а высота светящейся части пламени составлять 1-2 диаметра горящего резервуара.

В таблице № 52 приведены сведения по парку нефтебаз, расположенных на территории Республики Татарстан.

В соответствии с СП 11 – 112 – 2001 максимальные по последствиям чрезвычайные ситуации на нефтебазах, предусматривающие полное разрушение емкостей с полным высвобождением хранимых в них пожаровзрывоопасных веществ, возможны при различных инициирующих событиях, вызванных как внутренними, так и внешними факторами, например, землетрясение и подвижки земной поверхности, падение самолета и других летательных аппаратов, диверсии и террористические акты, тепловой удар и гидравлический разрыв.

Мероприятия по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций на нефтебазах

Промышленная и пожарная безопасность нефтебаз обеспечивается техническими решениями, принятыми при проектировании, соблюдением требований правил безопасности и норм технологического режима процессов, безопасной эксплуатацией оборудования и квалифицированной подготовкой технического персонала. Решению этих задач служат автоматизированные системы управления и контроля технологических процессов, системы охранной сигнализации, в том числе охраны периметра объекта, пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, оповещения, видеонаблюдения за объектами нефтебазы.

Необходимо отметить, что основная часть территории нефтебазы является так называемой взрывоопасной зоной или даже взрывоопасным объектом. На всей территории такого взрывоопасного объекта действует специальный свод правил и требований, направленных на предотвращение подрыва взрывоопасной смеси, которая присутствует или может образовываться в случае аварии на объекте.

Для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций на нефтебазах предлагается создание систем промышленной и пожарной безопасности на основе современных автоматизированных комплексов, которые включают в себя системы:

- контроля и сигнализации предельных уровней налива;

- блокировки электронасосных агрегатов;

- контроля и сигнализации довзрывных концентраций паров нефтепродуктов;

- пожарной сигнализации;

- пожаротушения;

- пожаровзрывозащиты;

- предотвращения предпожарных и взрывоопасных режимов;

- оповещения и эвакуации технического и административного персонала;

- связи и управления;

- видеонаблюдения;

- охранной сигнализации.

К основным причинам пожаров на нефтебазах можно отнести следующие:

- переполнение при наливе резервуара, что приводит к предельной концентрации взрывоопасной смеси под верхней крышей резервуара;

- короткие замыкания в цепях систем автоматики;

- нагрев резервуаров в летний период, особенно в районах с жарким климатом;

- несоблюдение правил пожарной безопасности на территории нефтебаз (курение и т. п.).

Автозаправочная станция (АЗС)

На территории сельского поселения в северной части вдоль автодороги «Балтаси-Шемордан» расположены две автозаправочные станции.

Наибольшую опасность для людей и материальных ценностей при аварийных ситуациях на АЗС представляют поражающие факторы взрыва и «огненного шара»: загорание автомобиля у топливораздаточной колонки, взрыв бензобака автомобиля, загорание топливораздаточной колонки, загорание и взрыв бензовоза и хранилищ нефтепродуктов.

Возможные гипотетические сценарии развития аварийных ситуаций на АЗС представлены в таблице 3.10.2.1. Кроме того, в таблице 3.10.2.1. показано безопасное расстояние от объекта возгорания при реализации аварийных сценариев на АЗС. Площади возможных разливов нефтепродуктов на АЗС определены в зависимости от источников разлива и расположения на территории. «Свободный разлив» нефтепродукта возможен при неблагоприятных погодных условиях – обледенение аварийных сливных лотков и колодцев (ГОСТ Р 12.3.047-98).

Мероприятия по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций на АЗС

Для безопасного функционирования АЗС необходимо:

- строгое соблюдение требований норм и правил пожарной безопасности;

- оснащение АЗС первичными средствами пожаротушения в соответствии с проектом АЗС и установленными нормами;

- использование современной системы контроля оборудования датчиками снятия информации;

- соблюдение экологических норм.

Для ликвидации аварий на АЗС необходимо выполнение следующих мероприятий:

- комплексная разведка зоны ЧС;

- отключение технологического оборудования и коммунально-энергетических сетей;

- ввод формирований в зону ЧС;

- оцепление зоны ЧС и направление маршрута движения;

- ликвидация и локализация пожара;

- поисковые работы в зоне ЧС;

- спасательные работы в зоне ЧС;

- деблокирование пострадавших;

- медицинская сортировка и оказание первой медицинской помощи;

- материальное обеспечение;

- первоочередное жизнеобеспечение;

- эвакуация пострадавшего персонала и населения;

- транспортное обеспечение мероприятий АСДНР;

- вывод формирований.

Таблица 3.10.2.1.

Безопасное расстояние от объекта возгорания при реализации сценариев разливов на АЗС

| Сценарии | Вид опасного вещества, | Масса опасного вещества, тонн | Площадь пролива, м2 | Безопасное расстояние, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Безопасно для человека в брезентовой одежде | Без негативных последствий в течении длительного времени |
| 1. Аварийная разгерметизация автоцистерны на площадке для АЦ | Бензин ДТ | 16 | 32 | 8,9 8,15 | 14,8 13,2 |
| 2. Аварийная разгерметизация автоцистерны на территории АЗК, разлив по АЗК и прилегающей к ней территории («свободный разлив») | Бензин ДТ | 16 | 320 | 24,7 22,5 | 40 35 |
| 3. Инциденты при заправке транспортного средства | Бензин ДТ | 0,002 | 0,04 | 0,39 0,37 | 0,77 0,7 |
| 4. Авария (наезд) на ТРК – вытекание нефтепродукта | Бензин ДТ | 0,005 | 0,1 | 0,75 0,7 | 1,4 1,25 |
| 5. Инцидент – опрокидывание канистры с нефтепродуктом | Бензин ДТ | 0,020 | 0,4 | 1,23 1,15 | 2,25 2,05 |
| 6. Авария транспортного средства – вытекание топлива из поврежденного бака легкового автомобиля | Бензин ДТ | 0,055 | 1,1 | 2 1,85 | 3,6 3,2 |
| 7. Инцидент – разъединение соединительных трубопроводов «автоцистерна - резервуар» при АЦ с донным клапаном | Бензин ДТ | до 0,89 | 17,8 | 6,9 6,3 | 11,6 10,3 |
| 8. Авария транспортного средства – вытекание топлива из поврежденного бака грузового автомобиля | Бензин ДТ | 0,4 | 8 | 4,9 4,2 | 8,3 7,3 |

Опасности на автомобильном транспорте

Проблема аварийности на автомобильном транспорте приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Мероприятия по ликвидации последствий аварий на автотранспорте.

Подавляющая часть транспортных происшествий приходится на автомобильный транспорт, для которого характерен достаточно большой тип происшествий: столкновения, наезды, опрокидывания, пожары, падения с крутых склонов, падения в водоемы и т.д.

На практике при дорожно-транспортных происшествиях места выполнения аварийно-спасательных работ распределяются в трех зонах. В первой зоне (в радиусе 5 метров от объекта происшествия) находятся специалисты, непосредственно выполняющие работы по оказанию помощи пострадавшим. Во второй зоне (в радиусе 10 метров) располагаются остальные члены спасательных групп, которые обеспечивают готовность к работе аварийно-спасательных средств. В третьей зоне (в радиусе более 10 метров) располагаются средства доставки спасателей к месту происшествия, средства освещения и ограждения и другие аварийные технические средства. Нормы времени прибытия сил различных ведомств определяются нормативными документами.

Руководство всеми силами и средствами, привлеченными к ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия, и организацию их взаимодействия осуществляет руководитель работ по ликвидации последствий происшествия. Он является единоначальником, ему подчиняются все подразделения, прибывшие к месту аварии. Он несет ответственность за организацию работ, безопасность личного состава, сохранность аварийно-спасательной техники.

Если на место дорожно-транспортного происшествия первым прибыл руководитель одного из подразделений сил спасения или сотрудник ГИБДД, то он принимает на себя полномочия руководителя работ по ликвидации последствий происшествия и исполняет их до прибытия руководителя работ по ликвидации последствий происшествия, назначенного органами исполнительной власти (местного самоуправления).

Руководитель ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия обязан:

- произвести разведку и оценить обстановку на месте;

- немедленно организовать спасение людей, предотвратить панику, используя для этого имеющиеся силы и средства;

- определить решающее направление работ, необходимые силы и средства, способы и приемы действий;

- поставить задачи подразделениям (службам), обеспечить выполнение поставленных задач.

Главная задача — извлечение пострадавших (из салона автомобиля или из-под автомобиля) и оказание первой медицинской помощи. При необходимости требуется организовать на месте происшествия пункт оказания медицинской помощи;

- организовать связь с центральным узлом связи, комиссией по чрезвычайным ситуациям райцентра и сообщить точные координаты происшествия, что произошло, какие силы и средства введены в действие, что необходимо дополнительно; поддерживать в дальнейшем с ними непрерывную связь и сообщать об изменении обстановки на месте происшествия и принятых соответствующих решениях;

- в зависимости от обстановки на месте происшествия при необходимости организовать оперативный штаб, определить место его расположения и информировать его членов о принимаемых решениях;

- организовать взаимодействие со службами, привлекаемыми для ликвидации последствий происшествия, поддерживать постоянную связь с инженерно-техническими сотрудниками, принимать решения о приемах и способах ведения работ;

- назначить из числа лиц начальствующего состава ответственного за соблюдение мер безопасности;

- организовать проведение первоочередных работ по восстановлению движения на дороге.

В первую очередь оказывается помощь пострадавшим, которые не зажаты, а лишь блокированы в деформированном салоне и могут покинуть автомобиль через незастекленные оконные проемы, люки, двери самостоятельно или с помощью спасателей.

Затем освобождаются зажатые части тел пострадавших. В зависимости от конкретной обстановки осуществляется отгибание листового и профильного металла, перекусывание стоек, перегородок, сидений. Проделываются лазы в корпусе, крыше, днище, в отдельных случаях крыша снимается полностью.

При проведении аварийно-спасательных работ спасатели должны быть постоянно готовы к тушению пожара, который может возникнуть при работе, прежде всего, с электроинструментами.

Ликвидация последствий некоторых дорожно-транспортных происшествий имеет определенные особенности.

Так, например, при аварии на автотранспорте, перевозящем опасные грузы, необходимо руководствоваться информацией, содержащейся в грузовых документах (аварийной карточке), а также информационными таблицами на транспортных средствах. Информационные таблицы содержат код экстренных мер, идентификационный номер опасного вещества по списку ООН и знак опасности.

Знак опасности указывает на вид опасности посредством использования пяти главных символов: бомба (взрыв); пламя (пожар); череп и скрещенные кости (токсичность); трилистник (радиоактивность); жидкости, выливающиеся из двух стеклянных пробирок и поражающие руку (коррозия).

Эти символы дополняются четырьмя другими символами: окисляющие вещества (пламя над окружностью); невоспламеняющиеся нетоксичные газы (газовый баллон); инфекционные вещества (три полумесяца, наложенные на окружность); различные малоопасные вещества (семь вертикальных полос).

При перевозке опасных грузов организации-грузоотправители (грузополучатели) должны вручать водителю (сопровождающему) на каждую перевозку план действий в аварийной ситуации, в котором для ликвидации последствий аварии указывается порядок оповещения, время прибытия и действия аварийной бригады, перечень необходимого оборудования и инструментов, технология их применения. Эти сведения должны использоваться при подготовке и организации аварийно-спасательных работ.

Мероприятия по спасению пострадавших в ходе перевозки опасных грузов определяются характером поражения людей, размером повреждения технических средств, наличием вторичных поражающих факторов. При спасении пострадавших в таких дорожно-транспортных происшествиях проводится:

- разведка и оценка обстановки, определение границы опасной зоны и ее ограждение;

- локализация и ликвидация воздействий поражающих факторов;

- поиск и выявление пострадавших, обеспечение их средствами индивидуальной защиты и эвакуация из опасной зоны;

- оказание пострадавшим первой медицинской помощи;

- контроль содержания опасных веществ в воздухе, воде и почве.

Предлагаются следующие меры по повышению безопасности дорожного движения на дорогах муниципального района:

- строительство обходов населенных пунктов, находящихся на основных дорогах;

- выполнение своевременного полного комплекса по ремонту и содержанию автомобильных дорог;

- совершенствование контрольно-надзорной деятельности сотрудниками.

Опасности на железнодорожном транспорте и их ликвидация

Территорию Шеморданского сельского поселения пересекает железная дорога.

Аварии железнодорожного транспорта, осуществляющего перевозку опасных грузов, могут приводить к пожарам, взрывам, химическому и биологическому заражению, радиоактивному загрязнению. Характерной особенностью этих чрезвычайных ситуаций являются значительные размеры и высокая скорость формирования очага поражения.

При горении цистерн с горючими жидкостями необходимо немедленно организовать их тушение. В случае угрозы перекидывания огня на соседние составы или транспортные средства горящие цистерны отводят в безопасное место, одновременно охлаждая и защищая соседние вагоны. Горящую цистерну нужно постоянно охлаждать водой, чтобы исключить вероятность взрыва. При горении паров жидкости над незакрытой горловиной цистерны закрывают крышку или набрасывают на нее кошму под защитой пожарных стволов.

Горящую растекшуюся жидкость тушат водой, пеной и абсорбционными материалами. Возможен отвод растекшейся жидкости по канавам или обвалование земли для направления жидкости в безопасное место.

Тушение баллонов со сжатым и сжиженным газом проводится из укрытия. Если нельзя ликвидировать факел горящего газа, то допускается его свободное выгорание.

В случае утечки и пролива аварийно химически опасных веществ проводится локализация и обеззараживание источников химического заражения.

В случае возникновения очага биологического поражения при аварии на железнодорожном транспорте:

- проводится бактериохимическая разведка и индикация бактериальных средств;

- устанавливается карантинный режим и обсервация;

- проводится санитарная экспертиза и контроль зараженности продовольствия, пищевого сырья, воды и фуража, их обеззараживание;

- осуществляются противоэпидемические, санитарно-гигиенические, лечебно-эвакуационные мероприятия.

В случае радиоактивного загрязнения территорий и технических средств основными мероприятиями по ликвидации их последствий являются:

- локализация и ликвидация источников радиоактивного загрязнения;

- дезактивация загрязненной территории и технических средств;

- сбор и захоронение радиоактивных отходов;

- выявление людей, подвергшихся радиоактивному облучению. Лица, получившие дозу облучения свыше 0,25 Зв, направляются на медицинское обследование, а лица, подвергшиеся радиоактивному загрязнению, - на санитарную обработку.

Работы в опасной зоне должны выполняться при условии постоянного дозиметрического контроля.

Время пребывания спасателей в опасной зоне зависит от мощности эквивалентной дозы облучения и определяется в каждом конкретном случае.

Загрязненная одежда, обувь, личные вещи направляются на дезактивацию или захоронение.

Границы зон химического заражения при аварии на транспорте при перевозке опасных грузов определяются силами Роспотребнадзора отделений железной дороги.

Терроризм

Терроризм - насильственные акты, совершаемые против лиц или объектов, находящихся под защитой государственных или международных прав. Как правило, используются экстремистскими организациями в качестве способа политической борьбы для оказания давления на различные субъекты международной деятельности, прежде всего на власти того или иного государства.

Формами терроризма являются: необъявленные войны, политические убийства, взрывы дипломатических представительств и др. объектов, взятие заложников, разрушение международных транспортных систем, захват воздушных и морских судов и др.

К объектам, подлежащим антитеррористической защите, относятся:

- физические лица;

- государственные или правительственные объекты;

- места с массовым пребыванием людей (вокзалы, школы и пр.), предприятия и организации, в т. ч. представляющие повышенную опасность для населения и окружающей среды как источник катастроф техногенного характера;

- объекты инфраструктуры, в том числе система общественного транспорта и иные коммуникационные системы.

Террористическая акция, непосредственное совершение преступления террористического характера в форме взрыва, поджога, применения или угрозы применения ядерных взрывных устройств, радиоактивных, химических, биологических, взрывчатых, ядовитых веществ; уничтожения, повреждения или захвата транспортных средств или других объектов; посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля, представителя национальных, этнических, религиозных или иных групп населения; захвата заложников, похищения людей; создания опасности причинения вреда жизни, здоровью или имуществу людей путем создания условий для аварий и катастроф техногенного характера либо реальной угрозы создания такой опасности; распространения угроз в любой форме и любыми средствами; иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий.

В российском уголовном законодательстве терроризм - совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих угрозу гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба, либо наступление иных общественно-опасных последствий, если эти действия совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения либо оказания воздействия на принятие решений органами власти, а также угрозу совершения указанных действий в тех же целях.

На региональном уровне сотрудничество в борьбе с терроризмом осуществляется в рамках ОБСЕ, СНГ, ОАГ и др. организаций.

Ликвидация последствий террористических актов

Особенности ликвидации последствий террористических актов зависят от вида и масштабов чрезвычайных ситуаций, возникающих при совершении террористических актов. Наиболее характерными условиями обстановки террористических актов, сопровождающихся взрывами и несанкционированными техническими процессами на радиационно и химически опасных объектах, гидротехнических сооружениях, в зданиях и т.д., являются разрушения, массовые пожары, радиоактивное загрязнение, химическое заражение, затопление, эпидемии и эпифитотии. Свои особенности имеют также террористические акты, совершаемые на транспорте.

Все эти и другие особенности террористических актов определяют задачи органов управления по противодействию терроризму, по защите населения при террористических актах и ликвидации их последствий.

Основными задачами органов управления по противодействию терроризму являются:

- уточнение перечня объектов и систем жизнеобеспечения, наиболее вероятных для проведения на них террористических актов;

- разработка на опасных производственных объектах мероприятий по предотвращению несанкционированного проникновения посторонних лиц, прогнозирование возможных чрезвычайных ситуаций на них в случае террористических актов;

- внедрение системы страхования ответственности за причинение вреда гражданам, в том числе и от аварий в результате террористических актов;

- осуществление лицензирования деятельности опасных производств, декларирование безопасности и готовности к локализации и ликвидации аварий, в том числе в результате террористических актов;

- подготовка специальных разведывательных групп для обнаружения и идентификации опасных веществ, наиболее вероятных при террористических актах;

- определение перечня и подготовка специальных мероприятий для обнаружения и обезвреживания средств совершения технологических террористических актов.

- защита населения при различных террористических актах является задачей для всех органов управления в современных условиях. Выполнение этой задачи достигается:

- разработкой и осуществлением мероприятий в области противодействия терроризму, политическому, национальному и религиозному экстремизму;

- разработкой системы мер по антитеррористической защите населения в городах и сельской местности;

- осуществлением контроля за выполнением органами исполнительной власти и местного самоуправления действующего законодательства по вопросам борьбы с терроризмом;

- организацией безопасности функционирования потенциально опасных объектов, систем жизнеобеспечения городов и населенных пунктов;

- оказанием помощи представителям органов местного самоуправления, органам внутренних дел, ФСБ, органам управления ГОЧС в предупреждении террористических актов, поддержании общественного порядка при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных террористическими актами, обеспечении их взаимодействия при проведении эвакуационных мероприятий, ликвидации последствий терактов с минимальными потерями, организации жизнеобеспечения в районах временного отселения населения;

- подготовкой специалистов для обезвреживания или уничтожения взрывных устройств;

- координацией деятельности органов исполнительной власти, местного самоуправления в ходе разработки проектов нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным к их компетенции;

- привлечением для этой работы населения, усилением пропагандистской работы в области борьбы с терроризмом.

Основными задачами органов управления ГОЧС по защите населения при террористических актах являются:

- постоянный анализ и прогноз опасностей, связанных с терроризмом, принятие эффективных мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, вызываемых террористической деятельностью;

- осуществление комплекса организационных и инженерно-технических мероприятий по защите потенциально опасных объектов и населения от терроризма;

- поддержание в готовности сил и средств к локализации и ликвидации последствий террористических актов.

- В ходе ликвидации последствий террористических актов особое внимание должно уделяться вопросам оказания помощи пострадавшим, смягчения последствий воздействия поражающих факторов. Основными видами аварийно-спасательных и других неотложных работ в этих условиях являются:

- разведка зоны чрезвычайной ситуации (состояние зданий, территории, маршрутов выдвижения сил и средств, определение границ зоны чрезвычайной ситуации).

- ввод сил и средств аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований в зону чрезвычайной ситуации;

- проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- эвакуация пострадавших и материальных ценностей;

- организация оповещения, управления и связи;

- обеспечение общественного порядка;

- работа с родственниками пострадавших;

- разборка завалов, расчистка местности, рекультивация территории (при необходимости).

В целом организация аварийно-спасательных работ при крупномасштабных последствиях террористических актов аналогична организации подобных работ при ликвидации крупных природных и техногенных чрезвычайных ситуаций.

На территориях муниципальных образований (в районах, микрорайонах, кварталах, жилых комплексах и дворах) проводятся мероприятия с населением, направленные на предотвращение чрезвычайных ситуаций, связанных с террористическими актами, и привлечение населения к решению задач по их ликвидации.

Эти мероприятия направлены на активизацию участия населения в охране своих жилых домов, организованную работу постов, опорных пунктов под руководством жилищно-эксплуатационных предприятий, опорных пунктов милиции, временных оперативных штабов при органах управления ГОЧС. В тесном взаимодействии с правоохранительными органами они обязаны контролировать состояние зданий и сооружений жилого сектора, систем тепло-, электро-, водоснабжения, выявлять взрывопожароопасные предметы и объекты в местах массового скопления людей (у дорог и транспортных коммуникаций), осуществлять контроль за состоянием запорных устройств чердачных, подвальных и иных нежилых помещений, поддерживать общественный порядок при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на контролируемой территории, вести учет жильцов с ограниченной возможностью самостоятельного передвижения, которым необходимо оказание помощи при экстремальной ситуации.

В целях своевременного информирования населения о возникновении угрозы террористического акта и организации деятельности по противодействую его совершению, осуществляемой федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов федерации, органами местного самоуправления могут устанавливаться уровни террористической опасности, предусматривающие принятие не ограничивающих прав и свобод человека и гражданина, дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства. Порядок установления уровней террористической опасности и содержание дополнительных по обеспечению безопасности личности, общества и государства определяются Президентом Российской Федерации.

### 3.10.3. Устойчивость функционирования инженерного оборудования

Для повышения устойчивости функционирования инженерных систем в сельском поселении необходимо осуществление следующих мероприятий:

1. Проведение работ по обеспечению надежности систем управления инженерными системами поселения;

2. Проведения работ по повышению надежности работы инженерных систем;

3. Проведение работ по исключению или ограничению возможности образования вторичных факторов поражения на объектах инженерных систем поселения (пожары, взрывы, поражения электрическим током и т.д.);

4. Подготовка к переводу на аварийный режим работы инженерных систем;

5. Подготовка к восстановлению инженерных систем поселения;

6. Постепенный переход на современные безопасные технологические решения и внедрения повсеместных систем контроля и управления инженерными системами.

По истечению определенного периода времени или в связи, с какими либо изменениями необходимо предусматривать проведение мероприятий по повышению устойчивости функционирования инженерных систем сельского поселения.

К числу инженерно-технических мероприятий по повышению устойчивости функционирования инженерных систем относятся:

- обеспечение безаварийной работы инженерных систем с учетом их состояния, как возможного источника возникновения ЧС;

- обеспечение энергоснабжения населённых пунктов от двух независимых источников или устройство двух вводов электросетей с разных направлений;

- обеспечение защиты трансформаторных подстанций - устройство дополнительных кирпичных или железобетонных стен, козырьков, обвалование грунтом  и т.д.;

- замена «голого провода» на самонесущие изолированные провода, при необходимости заглубление в грунт кабельных электросетей;

- приобретение и подключение к энергосистеме передвижных электростанций;

- обеспечение подачи воды от двух (или более) независимых источников, предпочтение необходимо отдавать подземным источникам;

- строительство и реконструкция системы водоснабжения на основе современных технологий;

- обеспечение закольцевания сетей водоснабжения;

- заглубление в грунт водопроводных сетей и резервуаров с питьевой водой;

- герметизация артезианских скважин;

- обеспечение резервного водоснабжения;

- строительство и реконструкция системы водоотведения на основе современных технологий;

- организация мест аварийного выпуска сточных вод

- обеспечение подачи газа от двух независимых источников;

- строительство и реконструкция газовых сетей на основе современных технологий;

- заглубление в грунт газовых сетей;

- обеспечение закольцевания газовых сетей;

- установка на газовых сетях автоматических устройств, срабатывающих от перепада давления, а также запорной арматуры с дистанционным управлением.

Все эти мероприятия должны выполняться в мирное время при реконструкции или новом строительстве  инженерной инфраструктуры поселения или отдельных ее участков.

Мероприятия по водоснабжению в особый период

Продолжительность периода ЧС в военное время принимается равной 10 суток, а ЧС в мирное время определяется с учетом местных условий.

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения должен использоваться весь наличный ресурс подземных вод. Преимущество должно быть отдано хорошо защищенным подземным водам. Необходимо использовать также хорошо защищенные подземные воды, содержащие природные примеси, удаляемые с помощью апробированных и используемых в практике методов обезжелезивания, обесфторивания, умягчения, удаления сероводорода, метана, микрофлоры и т.п. Необходимо иметь в виду, что устойчивость систем хозяйственно-питьевого водоснабжения (СХПВ), использующих подземные воды, всегда выше устойчивости СХПВ, базирующихся на поверхностных водах. Следует учитывать, что себестоимость очистки подземных вод от примесей всегда меньше себестоимости очистки сильно загрязненных поверхностных водоисточников.

При недостаточном количестве хорошо защищенных подземных вод должны использоваться и менее защищенные классы подземных вод: подрусловые воды; системы искусственного пополнения запасов подземных вод; подземные воды, не имеющие перекрывающих водонепроницаемых слоев.

Переход на источники водоснабжения с меньшей санитарной надежностью разрешается только в случае использования всего ресурса хорошо защищенных подземных вод, а подведение подземных вод из отдаленных водоисточников связано с чрезмерной затратой материальных и финансовых средств.

Если для технического водоснабжения используются хорошо защищенные водоисточники, а СХПВ базируются на менее защищенных источниках, то должно быть осуществлено максимально возможное перераспределение подземных вод в пользу хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Суммарную мощность головных сооружений водоснабжения следует рассчитывать по нормам мирного времени, а в случае выхода из строя одной группы головных сооружений мощность оставшихся сооружений должна обеспечивать подачу воды по аварийному режиму на производственно-технические нужды предприятий.

Минимальное количество воды питьевого качества, которое должно подаваться населению по централизованным СХПВ или с помощью передвижных средств на другие нужды, определяется из расчета - 31 л в сутки на человека и 75 л в сутки на одного пораженного, поступающего на стационарное лечение, включая нужды на питье (таблица 3.10.3.1.).

Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя всех головных сооружений или заражения источников водоснабжения следует иметь резервуары в целях создания в них не менее 3-суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10 л в сутки на одного человека (таблица 3.10.3.2).

Таблица 3.10.3.1.

Минимально необходимое количество воды питьевого качества в сутки, подаваемое населению по централизованным СХПВ по населенным пунктам Шеморданского сельского поселения

| Сельское поселение | 2011 |  | 2020 |  | 2035 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Постоянное население чел. | Кол-во воды, м3 | Постоянное население чел. | Кол-во воды, м3 | Постоянное население чел. | Кол-во воды, м3 |
| Численность населения - всего, в том числе: | 6778 | 210,1 | 6644 | 205,9 | 6648 | 206,1 |
| с.Измя | 6539 | 202,6 | 6359 | 197,1 | 6363 | 197,3 |
| с.Олуяз | 83 | 2,6 | 96 | 2,9 | 96 | 2,9 |
| д.Илебер | 156 | 4,7 | 189 | 5,9 | 189 | 5,9 |

Таблица 3.10.3.2.

Необходимой запас питьевой воды

для обеспечения населения Шеморданского сельского поселения

| Сельское поселение | 2011 |  |  | 2020 |  |  | 2035 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Постоянное население, чел. | Кол-во воды, м3 |  | Постоянное население, чел. | Кол-во воды, м3 |  | Постоянное население, чел. | Кол-во воды, м3 |  |
|  |  | сутки | 3-е суток |  | сутки | 3-е суток |  | сутки | 3-е суток |
| Численность населения - всего, в том числе: | 6778 | 67,8 | 203,4 | 6644 | 66,3 | 198,9 | 6648 | 66,5 | 199,5 |
| с.Измя | 6539 | 65,4 | 196,2 | 6359 | 63,6 | 190,8 | 6363 | 63,5 | 190,5 |
| с.Олуяз | 83 | 0,7 | 2,1 | 96 | 0,9 | 2,7 | 96 | 0,9 | 2,7 |
| д.Илебер | 156 | 1,6 | 4,8 | 189 | 1,9 | 5,7 | 189 | 1,9 | 5,7 |

### 3.10.4. Пункты и зоны охвата сетей мониторинга ЧС природного и техногенного характера

По современным представлениям, под мониторингом в общем виде понимается определенная система наблюдений, оценки и прогнозирования состояния различных структур, явлений и процессов. Мониторинг в основном проводится для предупреждения о создающихся угрозах, опасностях и возможном возникновении чрезвычайных ситуаций.

Цель любого вида мониторинга может быть сформулирована как информационная поддержка подготовки и принятия решений по изменению в нужном направлении состояния и развития систем, явлений или процессов.

В настоящее время в Российской Федерации сформирована и успешно функционирует система мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций.

Сущность и назначение данной системы мониторинга и прогнозирования состоит в наблюдении, контроле и предвидении опасных процессов и явлений природы, техносферы, внешних дестабилизирующих факторов (вооруженных конфликтов, террористических актов и т.п.), являющихся источниками чрезвычайных ситуаций.

Территориальная система мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера (далее - ТСМП ЧС Республики Татарстан) создана в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 23 марта 2000 г. № 86-рп, а также во исполнение приказа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 10.04.2000 № 206 «О распоряжении Президента Российской Федерации от 23 марта 2000 г. № 86-рп» и указания первого заместителя Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 03.08.2000 № 319 «О совершенствовании деятельности в области создания системы мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Основным источником информации о природных опасностях, состоянии природной среды, природных ресурсах и техногенных воздействиях, оказываемых на них в результате деятельности человека, является мониторинг природных систем или окружающей среды. В настоящее время это один из ведущих в мире методов комплексного изучения, контроля, прогнозирования и частично управления состоянием природной среды и природными опасностями.

Мониторинг природных систем является составной частью общего информационного обеспечения безопасного и устойчивого развития Российской Федерации и ее субъектов, включающего помимо природной среды, общественную (общественно-социальный мониторинг) и экономическую (экономический мониторинг) компоненты.

Более подробно о мониторинге на территории Сабинского муниципального района описано в Схеме территориального планирования Сабинского муниципального района, раздел «ИТМ ГО ЧС».

### 3.10.5. Оповещение о чрезвычайной ситуации

Оповещение о чрезвычайной ситуации, доведение до органов повседневного управления, сил и средств РСЧС и населения сигналов оповещения и соответствующей информации о чрезвычайной ситуации.

Оповещение органов управления ГОЧС осуществляется на основе передачи старшим органом управления (по системе централизованного оповещения и средствам оперативной связи) заранее установленных сигналов (команд), обеспечивающих приведение органов управления в состояние определенной оперативной готовности или предписывающих проведение организационных мероприятий в соответствии с утвержденным планом действий. Для решения таких задач организуется тесное взаимодействие с органами военного командования. Оповещение должностных лиц органов управления ГО ЧС (ГО) осуществляется в рамках систем централизованного оповещения с целью оперативного доведения информации о необходимости прибыть на рабочее место или в заранее определенной пункт. Для этого используется заранее обусловленный сигнал: «Объявлен сбор».

Оповещение «экстренных» служб, руководителей различных ведомств, руководителей объектов экономики и организаций направлено на быстрое доведение до них информации об угрозе возникновения или возникновении ЧС с целью принятия необходимых действий по уменьшению масштабов ЧС, мер по защите своего персонала и осуществляется, в основном, по местным сетям связи. С дежурно-диспетчерскими пунктами «экстренных» служб, потенциально опасными объектами экономики в большинстве случаев организуется прямая связь от оперативных служб муниципальных органов управления ГОЧС. Оповещение населения осуществляется на основе задействования систем централизованного оповещения. Общим сигналом оповещения населения об угрозе возникновения ЧС является сигнал: «Внимание всем!», который затем дополняется передачей по сетям вещания дополнительной разъясняющей речевой информации. Для оповещения создаются системы централизованного оповещения (СЦО).

При оповещение населения о чрезвычайной ситуации могут быть задействованы следующие каналы телевещания: ГТРК «Татарстан», «Эфир», «Татарстан Новый Век».

Система организации и информирования населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях и пожарах представлена на рисунке 3.10.5.1., в соответствии с Приказом МЧС РФ от 29.06.2006 № 386.

Рисунок 3.10.5.1. Схема организации информирования населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях и пожарах

(Принятые сокращения: ОД - оперативный дежурный; РВ - радиовещание; ТВ - телевещание; ПВ - проводное вещание; УГГ - уличные громкоговорители; ЦУКС - Центр управления в кризисных ситуациях; УИСО - Управление информации и связи с общественностью; ОИПСО - отделы информации, пропаганды и связи с общественностью).

Во исполнение Указа Президента РФ «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» в сельском поселении необходимо создание системы оповещения о чрезвычайной ситуации (установка сирен, громкоговорителей и т.д.).

В сельском поселении установка систем оповещения предлагается в с. Шемордан, с. Кырбаш и д. Мичанбаш вблизи мест массового скопления людей. Радиус озвученности 1,2 км.

Системы оповещения можно отнести к тем первичным активным средствам, с задействованием которых решается задача непосредственной защиты населения. Именно своевременное оповещение и информирование об истинном характере угрозы позволяют резко сократить возможные потери, препятствуют возникновению панических слухов, которые одни в состоянии принести больше негативных последствий, чем сама чрезвычайная ситуация любого характера.

В качестве средств оповещения и информирования населения целесообразно организовать использование:

- сотовых сетей связи;

- громкоговорителей;

- автомагнитол в транспортных средствах с автоматическим переключением на программу передачи экстренных сообщений о ЧС;

- современных рекламных технологий;

- высокомощных звуковых излучателей с автономным питанием, обеспечивающих передачу условных сигналов и коротких информационных сообщений;

- сетей радио- и телевещания (с учетом запланированного перехода на цифровое вещание к 2015 г.);

- мобильных средств информирования.

Исследования показывают, что постоянный поток людей, передвигающихся на транспорте и пешим порядком в течение дня, составляет большую часть населения. Таким образом, в течение дня большинство людей оторваны от своих квартирных стационарных средств приема информации (телефон, радио, телевизор, компьютер, радиоточка). В то же время стремительное развитие сотовых сетей связи позволяет говорить о возможности решения задачи массового оповещения населения независимо от мест его нахождения в городе и в загородной зоне.

С каждым годом количество функций сотовой связи увеличивается, а сам сотовый телефон постепенно превращается в универсальное средство не только связи, но и обмена цифровой информацией, приема сигналов радио и телевещания, выхода в Интернет. Все это позволяет рассматривать сотовый телефон в качестве одного из основных индивидуальных средств оповещения и информирования большинства населения страны в чрезвычайных ситуациях различного характера.

Все современные автомагнитолы имеют специальный режим RDS (передача информации на поднесущей), который радиовещательные станции используют для информационных сообщений. Режим RDS используют многие радиостанции России.

Для целей информирования и оповещения населения, а также пропаганды знаний по безопасности жизнедеятельности могут быть использованы современные рекламные технологии, и в первую очередь электронные экраны (табло), обеспечивающие быструю смену изображений, вплоть до трансляций в режиме on-line.

Использование сетей радио- и телевещания должно рассматриваться с учетом начавшихся работ по их переходу на цифровое вещание, которое должно быть полностью завершено к 2015 году. Этот переход позволит резко увеличить количество телевизионных и радиоканалов, качество передачи сообщений, развивать региональное вещание.

Кроме того, МЧС РФ планирует ввести в Татарстане пилотную зону по внедрению системы оповещения населения о ЧС - Cell Broadcast. Cell Broadcast предназначен для незамедлительной доставки каких-либо сообщений на сотовый телефон в определенной географической области.

Республика Татарстан в числе первых субъектов Российской Федерации перешла на единый номер спасательной службы «112».

### 3.10.6. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Биолого-социальная чрезвычайная ситуация (БС ЧС) - состояние, при котором в результате возникновения источника БС ЧС на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений.

Источником БС ЧС является особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.

Накопление значительного количества отходов ТБО, в случае несвоевременной и недостаточно полной их утилизации, нарушения при захоронении отходов животноводства существенно ухудшают санитарно-экологическое состояние мест проживания населения.

Предприятия и жилой сектор территории Шеморданского сельского поселения являются источниками образования промышленных и хозяйственно-бытовых отходов.

Бытовые отходы. В настоящее время отходы, образующиеся на территории населенных пунктов сельского поселения, централизованно вывозятся на Шеморданский полигон ТБО, расположенный в 4,5 км от с. Шемордан на месте бывшего карьера. Площадь карьера - 2,96 га. Полигон введен в эксплуатацию в 2000 г. с расчетным сроком эксплуатации 20 лет. Имеется ограждение и обваловка, уплотнение массы отходов проводится своевременно. Вместимость полигона составляет 2625 т/год. Балансодержатель – ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ».

Следует отметить наличие свалки ТБО в сельском поселении. Данная территория требует проведения рекультивации.

Свалки ТБО – представляют собой разнородную массу, внутри которой происходят химические реакции, представляющие собой благоприятные условия для жизнедеятельности бактерий. Процессы брожения, возникающие на свалках, способствуют образованию таких вредных для здоровья человека газов, как метан, диоксид углерода, радон, сопровождаемые водяными парами.

Параллельно с загрязнением атмосферного воздуха свалка загрязняет грунтовые воды. Исследованиями доказано, что проживание возле свалок повышает вероятность развития нарушений кожи на 32 %, нервной системы на 29 %, а костно-мышечной системы на 16 %.

Отходы животноводства. Образовавшийся навоз накапливается на территории ферм и в дальнейшем вывозится на поля распахивания в качестве удобрения.

Биологические отходы. Местами захоронения биологических отходов являются скотомогильники.

По данным Главного управления Ветеринарии при Кабинете Министров РТ, а также по материалам Райгосветобъединения Сабинского муниципального района, в 143 м к югу от границ с. Шемордан находится биотермическая яма, в 163 м от юго-восточной границы расположен сибиреязвенный скотомогильник, в 410 м. к северу от с. Мичанбаш расположен сибиреязвенный скотомогильник.

Согласно требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов №13-7-2/469 размеры санитарно-защитных зон скотомогильников составляют 1000 м (I класс опасности). При этом сибиреязвенные скотомогильники являются особо опасными объектами, т.к. могут быть очагом заражения почвы инфекцией сибирской язвы, устойчивой в объектах окружающей среды и имеющей длительный срок выживания (по некоторым данным более 100 лет).

В настоящее время санитарно-защитные зоны скотомогильников накрывают 237,87 га, или 71,88 % территории села Шемордан и всю жилую часть с. Мичанбаш. В нарушение установленных норм в санитарно-защитных зонах скотомогильников расположена селитебная застройка, образовательные учреждения и др.

Мероприятия по борьбе с негативным воздействием свалки и навоза на окружающую среду и здоровье населения

В целях снижения загрязненности территории Шеморданского сельского поселения твердыми бытовыми отходами предлагается проведение мероприятий, включающих:

- ликвидация свалки ТБО с последующей рекультивацией территории;

- осуществление своевременного сбора и вывоза отходов на предлагаемый к строительству межпоселенческий Шеморданский полигон ТБО-2 в 2,7 км от с. Шемордан на юг;

В области обращения с отходами животноводства предлагается:

- не допускать вывоз отходов животноводства на поля;

- организация и обустройство навозохранилища закрытого типа в 1 км к северо-востоку от д. Н. Отар.

Мероприятия по предупреждению негативного воздействия скотомогильника на территорию Шеморданского сельского поселения

Возможны несколько вариантов решения проблемы воздействия санитарно-защитных зон скотомогильников на объекты:

- проведение мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитной зоны скотомогильника;

- перенос скотомогильника;

- перефункционирование объектов, расположенных в санитарно-защитной зоне скотомогильника.

Медико-биологическая защита населения

Медицинская защита населения представляет собой комплекс организационных, лечебно-профилактических, санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение или ослабление поражающих воздействий чрезвычайных ситуаций на людей, оказание пострадавшим медицинской помощи, а также на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в зонах чрезвычайных ситуаций и в местах размещения эвакуированного населения.

Они являются составной частью медико-санитарного обеспечения населения и осуществляются с привлечением сил и средств федеральных органов исполнительной власти, непосредственно решающих задачи защиты жизни и здоровья людей, а также специализированных функциональных подсистем РСЧС: экстренной медицинской помощи, санитарно-эпидемиологического надзора.

В целях подготовки к выполнению медицинских мероприятий по защите населения:

- заблаговременно создаются специальные медицинские формирования и учреждения, и обеспечивается их постоянная готовность к работе в чрезвычайных ситуациях;

- ведется подготовка к развертыванию дополнительных больничных коек в учреждениях здравоохранения;

- создаются и накапливаются медицинские средства защиты, резервы медицинского имущества и техники для оснащения медицинских формирований и учреждений;

- осуществляется подготовка населения и спасателей к оказанию первой медицинской помощи;

- разрабатываются режимы поведения населения при чрезвычайных ситуациях.

Объем и характер проводимых мероприятий зависит от конкретных условий обстановки, особенностей поражающих факторов источника и самой чрезвычайной ситуации.

Обстановка в районах катастроф может осложняться резким ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки и в связи с этим опасностью возникновения и распространения инфекционных, главным образом желудочно-кишечных заболеваний. Поэтому наряду с оказанием медицинской помощи в районе стихийного бедствия важное значение в период ликвидации медико-санитарных последствий приобретают санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия, организуемые и проводимые санитарно-надзорными органами.

Санитарно-эпидемиологический надзор в чрезвычайных ситуациях предусматривает:

- надзор за состоянием здоровья населения, условиями его размещения, организацией питания и водоснабжения;

- надзор за размещением в зоне бедствия прибывающих спасателей;

- надзор за качеством и безопасностью питьевой воды и продовольствия;

- надзор за банно-прачечным обслуживанием населения;

- гигиеническую экспертизу и лабораторный контроль за состоянием объектов окружающей среды;

- надзор за выполнением санитарно-гигиенических требований при очистке территории в зоне чрезвычайной ситуации и погребением погибших.

Мероприятия медико-биологической защиты

Медико-биологическая защита при возникновении чрезвычайных ситуаций биологического характера достигается:

- своевременным обнаружением угроз и возникновения эпидемий, эпизоотий, очагов заражения биологического характера;

- рациональным использованием имеющихся сил и средств учреждений здравоохранения независимо от их ведомственной принадлежности;

- развертыванием в угрожаемый период необходимого количества лечебных учреждений, медицинских формирований и учреждений;

- созданием резерва медицинских средств защиты, медицинской техники и имущества;

- проведением комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемических защитных мероприятий;

- своевременным оказанием всех видов медицинской помощи пораженным (больным);

- проведением профилактических медицинских мероприятий, предупреждением возникновения и распространения массовых инфекционных заболеваний, а в случае их возникновения быстрейшей их локализации и ликвидации;

- контролем состояния внешней среды, зараженности продуктов питания, воды, пищевого сырья, фуража, сельскохозяйственных животных и растений;

- проведением профилактической иммунизации (вакцинации) населения;

- заблаговременной подготовкой медицинских формирований, обучением населения приемам и способам оказания медицинской помощи пораженным, само- и взаимопомощи и др.

В зависимости от обстановки, масштаба прогнозируемой или возникшей чрезвычайной ситуации биологического характера осуществляются следующие основные мероприятия медико-биологической защиты населения:

а) при нормальной обстановке и отсутствии прогноза чрезвычайной ситуации:

- осуществление обслуживающим персоналом и личным составом органов охраны правопорядка наблюдения и контроля за обстановкой в закрытых помещениях и на открытых пространствах, а также на прилегающих к ним территориях;

- организация и проведение обучения личного состава органов управления и охраны правопорядка, обслуживающего персонала и аварийно-спасательных служб и формирований способам защиты и действиям при возникновении чрезвычайной ситуации биологического характера;

- планирование, организация и проведение учений по предупреждению чрезвычайной ситуации, обеспечению защиты людей от опасных биологических веществ;

- разработка и осуществление организационных и инженерно-технических мероприятий по повышению устойчивости функционирования наземного пассажирского транспорта в чрезвычайной ситуации биологического характера;

- создание, восполнение запасов и контроль годности к использованию средств индивидуальной защиты, медицинских средств экстренной профилактики (общей и специфической);

- контроль исправности и годности к работе средств очистки воздуха и вентиляции закрытых помещений, технических средств оповещения, биологической разведки и контроля;

- планирование взаимодействия между органами управления, аварийно-спасательными службами и формированиями;

- выбор мест размещения накопителей (обсерваторов) при эвакуации;

- повышение технической безопасности объекта (оснащение помещений системой вентиляции, увеличение пропускной способности дверных проемов, и т.п.);

- снижение вероятности поражения и заражающей дозы у пассажиров, участников массовых мероприятий, обслуживающего персонала и личного состава (готовность к использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, медицинских средств экстренной профилактики, подготовка к действиям в этих условиях аварийно-спасательных сил и средств, готовность системы оповещения, средств неспецифической биологической разведки и контроля);

- обучение личного состава и обслуживающего персонала действиям по ликвидации очага биологического заражения.

б) при угрозе чрезвычайной ситуации:

- принятие соответствующей КЧС непосредственного руководства функционированием подсистемы РСЧС и ее звеньев, действующей на месте возможной чрезвычайной ситуации биологического характера, формирование при необходимости оперативных групп для выявления биологической обстановки и оказания помощи в организации ликвидации чрезвычайной ситуации;

- представление донесений об угрозе (прогнозе) биологической аварии в соответствии с табелем срочных донесений;

- оповещение обслуживающего персонала и личного состава органов охраны правопорядка о возможной биологической аварии;

- перевод обслуживающим персоналом и личным составом средств индивидуальной защиты органов дыхания в положение «походное»;

- включение в работу технических средств биологической разведки и контроля стационарного типа и подготовка к работе носимых и передвижных приборов биологической разведки и контроля;

- приведение в соответствующую степень готовности сил и средств ликвидации чрезвычайной ситуации, уточнение планов их действий и выдвижение при необходимости в предполагаемый район возможной биологической аварии.

в) при аварии (заражении опасными биологическими веществами помещений и территорий):

- уточнение оперативного прогноза и постановка задач подразделениям;

- оповещение населения, обслуживающего персонала и личного состава органов охраны правопорядка о биологическом заражении;

- проведение неспецифической биологической разведки и контроля с целью установления факта применения опасных биологических веществ, уточнения их таксономической группы, определения границы района биологического заражения;

- обеспечение населения средствами индивидуальной защиты и медицинскими средствами экстренной профилактики;

- эвакуация населения из районов биологического заражения в накопители (обсерваторы), если не установлен карантинный режим;

- оказание первой медицинской и доврачебной помощи пораженным в чрезвычайной ситуации;

- локализация места вылива (выброса), просыпа опасных биологических веществ;

- выбор рациональных способов обеззараживания (дезинфекции) вылива (выброса), просыпа опасных биологических веществ;

- удаление продуктов обеззараживания (дезинфекции) на открытом пространстве или в закрытых помещениях;

- развертывание площадки для уничтожения опасных биологических веществ, укупорок и тары, в которых они содержались (при необходимости);

- уничтожение опасных биологических веществ, укупорок и тары, их содержащих;

- контроль полноты обеззараживания (дезинфекции) опасных биологических веществ;

- сбор зараженной одежды;

- проведение специальной обработки средств индивидуальной защиты, обмундирования и техники, а также санитарной обработки личного состава спасателей, участвовавших в локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- отбор проб и их передача в лаборатории сети наблюдения и лабораторного контроля;

- оказание первой медицинской и доврачебной помощи пораженным, при необходимости размещение пораженных в специализированных медицинских учреждениях (обсерваторах);

- развертывание технических средств и проведение дезинфекции, локализации опасных биологических веществ, специальной обработки участков местности, внутренних и наружных поверхностей зданий, сооружений и техники;

- развертывание пункта сбора и сбор зараженных средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, обмундирования, одежды, обуви, снаряжения и имущества;

- удаление продуктов обеззараживания (дезинфекции), оставшихся после проведения специальной обработки;

- осуществление контроля за состоянием воздуха и поверхностей, подвергшихся заражению;

- проведение санитарной обработки личного состава аварийно-спасательных формирований и обслуживающего персонала, участвовавших в проведении работ.

При чрезвычайных ситуациях, связанных с угрозой и возникновением эпидемий, важнейшей мерой локализации опасности распространения болезни является установление в зоне чрезвычайной ситуации режима карантина или обсервации. При карантине осуществляются организационные, режимно-ограничительные, административно-хозяйственные, санитарно-эпидемиологические, санитарно-гигиенические и лечебно-профилактические мероприятия, направленные на предупреждение распространения инфекционной болезни и обеспечение локализации эпидемического, эпизоотического или эпифитотического очага и последующую их ликвидацию (ГОСТ Р22.0.04-95). Режимно-ограничительные мероприятия при обсервации предусматривают наряду с усилением медицинского и ветеринарного наблюдения проведение противоэпидемических, лечебно-профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий, ограничение перемещения и передвижения людей или сельскохозяйственных животных во всех сопредельных с зоной карантина административно-территориальных образованиях, которые создают зону обсервации.

Одновременно с этим в целях локализации и ликвидации инфекции усиливается медицинская разведка внешней среды и охрана источников водоснабжения, проводится экстренная специфическая профилактика, устанавливается контроль за соблюдением противоэпидемического режима, осуществляются санитарно-гигиенические и другие мероприятия, являющиеся, по сути дела, также составными частями карантинных и обсервационных мер.

Ликвидация последствий биологических аварий

Характерным для биологических аварий является длительное время развития, наличие скрытого периода в проявлении поражений, стойкий характер и отсутствие четких границ возникших очагов заражения, трудность обнаружения и идентификации возбудителя (токсина). Для ликвидации последствий биологических аварий необходимо принятие экстренных мер с привлечением учреждений и формирований госсанэпидслужбы Минздравсоцразвития России, МЧС России, Минобороны России, МВД России и других ведомств, а также создаваемых на их базе специализированных формирований, являющихся составной частью Всероссийской службы медицины катастроф.

Мероприятия по ликвидации очага биологического заражения проводятся в соответствии с планом противобактериологической защиты, разрабатываемого специалистами санитарно-эпидемиологической службы совместно с соответствующими органами здравоохранения и отделами медицинской защиты органов управлений по делам ГОЧС.

Общее руководство, организацию и контроль за проведением мероприятий по локализации и ликвидации очага биологического заражения осуществляют санитарно-противоэпидемические комиссии.

Санитарно-противоэпидемическая комиссия (СПК) является координационным органом, предназначенным для обеспечения согласованных действий органов исполнительной власти, предприятий, учреждений и организаций, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, в решении задач по предупреждению массовых заболеваний и отравлений населения и обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия. Эти комиссии создаются заблаговременно, в состав комиссии входят специалисты санитарно-эпидемиологической службы, представители различных служб, заинтересованных организаций, предприятий и учреждений, соответствующих органов управления по делам ГОЧС. Решения комиссий являются обязательными для исполнения всеми учреждениями и организациями, расположенными в зоне чрезвычайной ситуации, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности. Деятельность санитарно-противоэпидемических комиссий осуществляется в тесном взаимодействии с комиссиями по чрезвычайным ситуациям.

При возникновении биологической аварии в помощь КЧС создается противоэпидемический штаб, в состав которого входят представители аварийно-спасательных служб, а также специалисты санитарно-эпидемиологической службы и здравоохранения. Штаб определяет объем, очередность и продолжительность мероприятий по локализации и ликвидации очага биологического заражения. Руководство и контроль за выполнением мероприятий в зоне биологической аварии осуществляют специализированные группы: карантинная (обсервационная), противоэпидемическая, лечебная, лабораторная, дезинфекционная, эколого-паразитологическая, административно-хозяйственная.

В целях выявления и оценки санитарно-эпидемиологической и биологической обстановки в зоне биологической аварии организуется санитарно-эпидемиологическая и биологическая разведка. Санитарно-эпидемиологическая разведка проводится в целях выявления условий, влияющих на санитарно-эпидемиологическое состояние населения, и установления путей возможного заражения населения и распространения инфекционных заболеваний. Санитарно-эпидемиологическая разведка ведется санитарно-эпидемиологическими учреждениями Минздравсоцразвития России.

После оценки полученных в результате разведки данных обстановки противоэпидемическим штабом вырабатываются предложения по практическому осуществлению противоэпидемических мероприятий в зоне биологической аварии. В предложениях отражаются следующие вопросы:

- выводы из оценки санитарно-эпидемиологической обстановки;

- эпидемиологический прогноз и факторы, на него влияющие;

- формулировка задач медицинской службе, распределение и порядок использования сил и средств санитарно-эпидемиологической службы;

- организация биологической и эпидемиологической разведки;

- обоснование необходимости и организация изоляционно-ограничительных и режимных мероприятий;

- организация противоэпидемических и лечебно-эвакуационных мероприятий;

- необходимая помощь от вышестоящих структур РСЧС и органов власти.

В целях локализации и ликвидации очага биологического заражения, возникшего в результате биологической аварии, осуществляется комплекс режимных, изоляционно-ограничительных и медицинских мероприятий, которые могут выполняться в рамках режима карантина и обсервации.

При введении карантина предусматривается:

- оцепление и вооруженная охрана границ очага заражения в целях его изоляции от населения окружающих территорий;

- развертывание на основных транспортных магистралях контрольно-пропускных (КПП) и санитарно-контрольных пунктов (СКП) для контроля за въездом и выездом граждан из зоны карантина, ввозом продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости для населения;

- организация специальной комендантской службы в зоне карантина для обеспечения установленного порядка и режима организации питания, охраны источников водоснабжения, обсерваторов и др.;

- ограничение общения между отдельными группами населения;

- активное выявление, изоляция и госпитализация инфекционных больных;

- развертывание обсерваторов для здоровых лиц, нуждающихся в выезде за пределы зоны карантина;

- установление строгого противоэпидемического режима для населения, работы городского транспорта, работы торговой сети и предприятий общественного питания работы медицинских учреждений;

- обеззараживание (дезинфекция) квартирных очагов, территории, транспорта, одежды, санитарная обработка людей;

- проведение общей экстренной и специфической профилактики лицам, находящимся в зоне заражения;

- обеспечение населения продуктами питания и промышленными товарами первой необходимости с соблюдением требований противоэпидемического режима;

- проведение санитарно-просветительной работы среди населения;

- контроль за проведением дезинфекционных мероприятий при захоронении трупов, а также проверку полноты сжигания и правильности закапывания опасных для здоровья населения материалов.

Для предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний в зоне биологического заражения проводятся мероприятия, направленные на выявление лиц с острыми, хроническими и затяжными формами инфекционных заболеваний и бессимптомных носителей инфекции.

### 3.10.7. Защита сельскохозяйственных животных, продукции животноводства и растениеводства

Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ (ред.01.04.2012)«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. N 794 (ред. от 18.04.2012г.) «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 21 июля 2006 г. № 213 «О функциональных подсистемах единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) Минсельхоза России» (в ред. Приказов Минсельхоза РФ от 24.07.2009 № 297, от 14.12.2009 № 584) были утверждены:

Приложение №1 «Положение о функциональной подсистеме защиты сельскохозяйственных животных единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

Приложение №2 «Положение о функциональной подсистеме защиты сельскохозяйственных растений единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

Приложение №3 «Положение о функциональной подсистеме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в организациях (на объектах) агропромышленного комплекса единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Подсистема защиты сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственных растений действует на федеральном и объектовом уровнях.

Защита сельскохозяйственных животных

В соответствии с Приложением № 1 Подсистема создана для решения следующих задач:

- участие в разработке и осуществлении федеральных целевых и научно-технических программ по предупреждению заболеваний сельскохозяйственных животных и мониторингу инфекционных болезней животных;

- осуществление мероприятий по охране территории Российской Федерации от заноса заразных болезней сельскохозяйственных животных из иностранных государств;

- организация контроля за проведением ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения;

- создание специальных групп, организация их работы по оказанию экстренной ветеринарной помощи при проведении противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий в чрезвычайных ситуациях;

- формирование необходимого резерва биологических и лечебных препаратов, дезинфицирующих средств и материально-технических ресурсов, необходимых для предупреждения возникновения и ликвидации очагов инфекционных болезней сельскохозяйственных животных;

- организация работы по мониторингу и диагностике заразных болезней сельскохозяйственных животных, а также по вопросам токсикологии и радиологии;

- проведение профилактических и противоэпизоотических мероприятий, обеспечивающих ветеринарно-санитарное благополучие животноводства;

- осуществление ветеринарных мероприятий по охране населения от заразных болезней, общих для человека и сельскохозяйственных животных;

- взаимодействие с МЧС России, его территориальными органами и другими заинтересованными министерствами и ведомствами по вопросам защиты сельскохозяйственных животных и совершенствования функционирования Подсистемы защиты сельскохозяйственных животных.

В районах, расположенных за пределами зон возможных разрушений категорированных городов и объектов, следует предусматривать защиту сельскохозяйственных животных в военное время от радиоактивного заражения (загрязнения).

Подготовительные инженерно-технические мероприятия, обеспечивающие осуществление защиты животных, должны проводиться заблаговременно, в мирное время, с учетом обеспечения возможного перехода на соответствующий режим защиты в течение суток.

При радиоактивном заражении (загрязнении) местности животноводческие помещения должны обеспечить непрерывное пребывание в них животных в течение не менее двух суток. На этот период необходимо иметь защищенные запасы кормов и воды.

Для обеспечения животных водой на фермах и комплексах оборудуются защищенные водозаборные скважины. В качестве резервного водоснабжения следует предусматривать использование существующих и вновь устраиваемых шахтных и трубчатых колодцев, а также защищенных резервуаров.

Для проведения ветеринарной обработки зараженных (загрязненных) животных на фермах и комплексах следует предусматривать оборудование специальных площадок.

На животноводческих фермах и комплексах, а также птицефабриках необходимо предусматривать автономные источники электроснабжения.

Защита продукции животноводства, растениеводства и продовольственных товаров

В соответствии с Приложением № 2 Подсистема защиты сельскохозяйственных растений создана для решения следующих задач:

- участие в разработке и осуществлении федеральных целевых и научно-технических программ по предупреждению заболеваний сельскохозяйственных растений и мониторингу болезней сельскохозяйственных растений;

- осуществление мероприятий по охране территории Российской Федерации от заноса вредителей и болезней сельскохозяйственных растений из сопредельных иностранных государств;

- создание и рациональное использование резервов пестицидов;

- организация контроля за проведением работ по борьбе с вредителями и болезнями сельскохозяйственных растений;

- взаимодействие с МЧС России, его территориальными органами и другими заинтересованными министерствами и ведомствами по вопросам защиты сельскохозяйственных растений и совершенствования функционирования Подсистемы защиты сельскохозяйственных растений.

В соответствии с Приложением № 3 Подсистема создана для решения таких задач, как:

- участие в разработке и осуществлении федеральных целевых и научно-технических программ в области защиты организаций (объектов) агропромышленного комплекса от чрезвычайных ситуаций;

- организация и осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в организациях (на объектах) агропромышленного комплекса;

- обеспечение готовности органов, сил Подсистемы к выполнению задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в организациях (на объектах) агропромышленного комплекса;

- взаимодействие с МЧС России, его территориальными органами и другими заинтересованными министерствами и ведомствами по вопросам защиты организаций (объектов) агропромышленного комплекса от чрезвычайных ситуаций, совершенствования функционирования Подсистемы.

При проектировании новых, реконструкции действующих предприятий по переработке продукции животноводства и растениеводства, а также баз, холодильников и складов для хранения продовольственных товаров должна предусматриваться защита этой продукции и товаров от заражения (загрязнения) аэрозолями радиоактивных веществ (РВ) и отравляющих веществ (ОВ), биологических (бактериальных) средств (БС).

Ограждающие строительные конструкции производственных зданий и сооружений на предприятиях по переработке продукции животноводства и растениеводства, а также баз, холодильников и складов для хранения продовольственных товаров должны иметь необходимую непроницаемость для аэрозолей РВ, ОВ и БС, обеспечиваемую за счет уплотнения или герметизации этих конструкций.

Склады, предназначенные для хранения продовольствия в газовой среде, относятся к герметизированным и дополнительной герметизации не подлежат.

### 3.10.8. Эвакуация населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера

Сущность эвакуации заключается в организованном перемещении населения и материальных ценностей в безопасные районы.

Виды эвакуации могут классифицироваться по разным признакам:

- по видам опасности: эвакуация из зон возможного и реального химического, радиоактивного, биологического заражения (загрязнения), возможных сильных разрушений и других;

- по способам эвакуации: различными видами транспорта, пешим порядком, комбинированным способом;

- по удаленности: локальная (района, административного округа); местная (в границах города); региональная (в границах федерального округа); государственная (в пределах Российской Федерации);

- по временным показателям: временная (с возвращением на постоянное местожительство в течение нескольких суток); среднесрочная — до 1 месяца; продолжительная — более месяца.

В зависимости от времени и сроков проведения выделяются следующие варианты эвакуации населения: упреждающая (заблаговременная), экстренная (безотлагательная).

Упреждающая (заблаговременная) эвакуация населения из зон возможных чрезвычайных ситуаций проводится при получении достоверных данных о высокой вероятности возникновения запроектной аварии на потенциально опасных объектах или стихийного бедствия с катастрофическими последствиями (наводнение, оползень, и др.). Основанием для проведения данной меры защиты является прогноз возникновения запроектной аварии или стихийного бедствия.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации с опасными поражающими воздействиями проводится экстренная (безотлагательная) эвакуация населения. Вывоз (вывод) населения из зоны чрезвычайной ситуации может осуществляться и в условиях воздействия на людей поражающих факторов чрезвычайной ситуации.

Экстренная (безотлагательная) эвакуация населения может также проводиться в случае нарушения нормального жизнеобеспечения населения, при котором возникает угроза жизни и здоровью людей. Критерием для принятия решения на проведение эвакуации в данном случае является время восстановления систем, обеспечивающих удовлетворение жизненно важных потребностей человека.

В зависимости от охвата эвакуационными мероприятиями населения выделяют следующие варианты их проведения: общая эвакуация и частичная эвакуация.

Общая эвакуация предполагает вывоз (вывод) всех категорий населения из зоны чрезвычайной ситуации.

Частичная эвакуация осуществляется при необходимости вывода из зоны чрезвычайной ситуации нетрудоспособного населения, детей дошкольного возраста, учащихся школ, детского сада-яслей и т.п.

Выбор указанных вариантов проведения эвакуации определяется в зависимости от масштабов распространения и характера опасности, достоверности прогноза ее реализации, а также перспектив хозяйственного использования производственных объектов, размещенных в зоне действия поражающих воздействий.

Основанием для принятия решения на проведение эвакуации является наличие угрозы жизни и здоровью людей, оцениваемой по заранее установленным для каждого вида опасностей критериям.

Эвакуация проводится, как правило, по территориально-производственному принципу.

В определенных случаях эвакуация осуществляется по территориальному принципу, т.е. непосредственно из мест нахождения населения на момент объявления эвакуации.

Способы эвакуации и сроки ее проведения зависят от масштабов чрезвычайной ситуации, численности оставшегося в опасной зоне населения, наличия транспорта и др. местных условий.

Планирование, организация и проведение эвакуации населения непосредственно возлагаются на эвакуационные органы, органы управления ГОЧС.

Организация эвакуационных мероприятий, как в условиях военного времени, так и в условиях кризисных ситуаций мирного времени, в основном аналогична.

Проведение эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации в каждом конкретном случае определяется условиями ее возникновения и развития.

При получении достоверного прогноза возникновения чрезвычайной ситуации проводятся подготовительные мероприятия, цель которых заключается в создании благоприятных условий для организованного вывоза (вывода) людей из зоны чрезвычайной ситуации.

Эвакуация при различных видах стихийных бедствий, аварий, природных и техногенных катастроф имеет свои особенности.

Эвакуация населения в этом случае проводится по территориальному принципу, за исключением отдельных объектов (интернаты, детские дома, медицинские учреждения психоневрологического профиля и т.п.), эвакуация которых предусматривается по производственному принципу.

Эвакуация населения проводится в два этапа:

- на первом этапе эваконаселение доставляется от мест посадки на транспорт до промежуточного пункта эвакуации, расположенного на границе зоны чрезвычайной ситуации;

- на втором этапе эваконаселение выводится (вывозится) с промежуточного пункта в спланированные места временного размещения.

На первом этапе посадка в транспортные средства проводится, как правило, непосредственно в местах нахождения людей (у подъездов домов, возле служебных зданий, защитных сооружений).

Промежуточные пункты эвакуации (ППЭ) создаются на внешней границе зоны действия чрезвычайной ситуации и должны обеспечивать учет, регистрацию, дозиметрический контроль, санитарную обработку, медицинскую помощь, пересадку с «грязного» (функционирующего в зоне чрезвычайной ситуации) на «чистый» (функционирующий вне зоны чрезвычайной ситуации) транспорт и отправку эвакоконтингента к местам временного размещения.

Там же, при необходимости, может проводиться замена или специальная обработка одежды и обуви эвакуируемых.

Следует отметить, что в ходе кризисных ситуаций мирного времени, а особенно в военное время, возможно неорганизованное перемещение большого количества населения в более безопасные районы. Речь идет о миграции населения и так называемых беженцах. В этом случае задачей органов государственной власти становится оперативное решение вопросов по регистрации и жизнеобеспечению беженцев.

### 3.10.9. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

В соответствии со ст. 5 Закона РТ от 18.05.1993 N 1866-XII «О пожарной безопасности» (ред. от 17.05.2012 г.) к полномочиям органов местного самоуправления поселений по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся:

- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

- оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений.

В соответствии с Государственной программой «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Республике Татарстан на 2014-2020 годы» необходимо:

- оборудование сельских населенных пунктов, расположенных вблизи искусственных и естественных водоемов, пирсами и подъездами;

- приспособление водонапорных башен для отбора воды пожарной техникой;

- оборудование жилых домов наружным противопожарным водоснабжением (по согласованию).

Вопросы организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений устанавливаются нормативными актами органов местного самоуправления.

Федеральный закон от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» определяет общественные отношения, возникающие в связи с реализацией физическими и юридическими лицами – общественными объединениями права на объединение в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, а также в связи с созданием, деятельностью, реорганизацией и (или) ликвидацией общественных объединений пожарной охраны.

По данному закону добровольным пожарным считается тот, кто состоит в общественном объединении пожарной охраны и числится в особом реестре, который ведет МЧС. Объединение должно пройти госрегистрацию (за исключением «объектовых» пожарных подразделений). Состоять в добровольном объединении могут только жители территории, на которой оно действует (тот же принцип распространяется и на «объектовые» структуры).

На территории Шеморданского сельского поселения пожарную безопасность обеспечивает одно пожарное подразделение и подразделение добровольной пожарной охраны, которые расположены в с. Шемордан. По материалам Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан, Шеморданское сельское поселение расположено в пределах нормативного времени прибытия (20 минут) пожарных подразделений .

# ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 4.1

Баланс использования территории Шеморданского сельского поселения

| Наименование территории | Существующее положение |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | % | га | % |
| Общая площадь территории Шеморданского сельского поселения, в т.ч.: | 6545 | 100,0 | 6545 | 100,0 |
| Территории населенных пунктов, в т.ч.: | 469,1 | 7,1 | 621,1 | 9,4 |
| -с.Шемордан | 366,8 | 5,6 | 510,5 | 7,8 |
| -с.Кырбаш | 29,8 | 0,4 | 29,8 | 0,4 |
| -д.Мичанбаш | 72,5 | 1,1 | 80,8 | 1,2 |
| Территории транспортно-коммуникационной инфраструктуры (автомобильные дороги) | 19,1 | 0,3 | 21,1 | 0,3 |
| Территории промышленного производства | 55,3 | 0,8 | 55,3 | 0,8 |
| Территории объектов агропромышленного комплекса | 6,6 | 0,1 | 56,6 | 0,9 |
| Территории сельскохозяйственного назначения, в т.ч.: | 884,3 | 13,5 | 674,7 | 10,3 |
| - пашни | 708,8 | 10,8 | 499,2 | 7,6 |
| - пастбища, сенокосы | 175,5 | 2,7 | 175,5 | 2,7 |
| Земли лесного фонда | 5065,6 | 77,4 | 5065,6 | 77,4 |
| Природные территории, в т.ч.: | 34,8 | 0,6 | 34,8 | 0,6 |
| - леса не входящие в лесной фонд | 11,7 | 0,2 | 11,7 | 0,2 |
| - кустарники | 0,8 | 0,01 | 0,8 | 0,01 |
| - защитные лесополосы | 6,7 | 0,1 | 6,7 | 0,1 |
| - под поверхностными водными объектами | 15,6 | 0,3 | 15,6 | 0,3 |
| Территории специального назначения (кладбища) | - | - | 0,6 | 0,009 |
| Иные территории | 10,2 | 0,2 | 15,2 | 0,2 |

Таблица 4.2

Основные технико-экономические показатели генерального плана Шеморданского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя |  | Единица измерения |  | Исходный год (2012г.) | Первая очередь (2020г.) |  | Расчетный срок (2035г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность населения - всего, в том числе |  | чел. |  | 6778 | 6644 |  | 6648 |
|  | с.Шемордан |  | чел. |  | 6539 | 6359 |  | 6363 |
|  | с.Кырбаш |  | чел. |  | 83 | 96 |  | 96 |
|  | д.Мичанбаш |  | чел. |  | 156 | 189 |  | 189 |
| 2. | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Жилищный фонд – всего, в том числе |  | тыс.кв.м |  | 146,5 | 201,4 |  | 278,3 |
|  | с.Шемордан |  | тыс.кв.м |  | 141,3 | 189,9 |  | 266,8 |
|  | с.Кырбаш |  | тыс.кв.м |  | 1,6 | 1,6 |  | 1,6 |
|  | д.Мичанбаш |  | тыс.кв.м |  | 3,6 | 9,9 |  | 9,9 |
| 2.2 | Новое жилищное строительство за период – всего, в том числе |  | тыс.кв.м |  | - | 54,9 |  | 76,9 |
|  | с.Шемордан |  | тыс.кв.м |  | - | 48,6 |  | 76,9 |
|  | с.Кырбаш |  | тыс.кв.м |  | - | - |  | - |
|  | д.Мичанбаш |  | тыс.кв.м |  | - | 6,3 |  | - |
| 3. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Детские дошкольные учреждения, в т.ч. |  | мест |  | 575 | 775 |  | 885 |
|  | - существующие сохраняемые |  |  |  | - | 575 |  | 775 |
|  | - новое строительство |  |  |  | - | 200 |  | 110 |
| 3.2 | Начальные и общеобразовательные школы, в т.ч. |  | мест |  | 1000 | 1120 |  | 1120 |
|  | - существующие сохраняемые |  |  |  | - | 1000 |  | 1120 |
|  | - новое строительство |  |  |  | - | 120 |  | - |
| 3.3 | Внешкольные учреждения, в т.ч. |  | мест |  | 265 | 795 |  | 795 |
|  | - существующие сохраняемые |  |  |  | - | 265 |  | 795 |
|  | - новое строительство |  |  |  | - | 530 |  | - |
| 3.4 | Амбулаторно-поликлинические учреждения, в т.ч. |  | посещ./ смену |  | 160 | 160 |  | 160 |
|  | - существующие сохраняемые |  |  |  | - | 160 |  | 160 |
|  | - новое строительство |  |  |  | - | - |  | - |
| 3.5 | Дома культуры, в т.ч. |  | мест |  | 500 | 700 |  | 700 |
|  | - существующие сохраняемые |  |  |  | - | 500 |  | 700 |
|  | - новое строительство |  |  |  | - | 200 |  | - |
| 3.6 | Спортивные залы, в т.ч. |  | кв.м. пола |  | 1832 | 2534 |  | 2534 |
|  | - существующие сохраняемые |  |  |  | - | 1832 |  | 2534 |
|  | - новое строительство |  |  |  | - | 702 |  | - |
| 3.7 | Плоскостные спортивные сооружения, в т.ч. |  | кв.м. пола |  | 12094 | 12964 |  | 12964 |
|  | - существующие сохраняемые |  |  |  | - | 12094 |  | 12964 |
|  | - новое строительство |  |  |  | - | 870 |  |  |
| 3.8 | Предприятия бытового обслуживания, в т.ч. |  | раб.мест |  | 4 | 65 |  | 65 |
|  | - существующие сохраняемые |  |  |  | - | 4 |  | 65 |
|  | - новое строительство |  |  |  | - | 61 |  | - |
| 3.9 | Предприятия розничной торговли, в т.ч. |  | кв.м. торг.пл. |  | 2027 | 2088 |  | 2088 |
|  | - существующие сохраняемые |  |  |  | - | 2027 |  | 2088 |
|  | - новое строительство |  |  |  | - | 61 |  | - |
| 4. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общее количество кладбищ, в т.ч.: |  | га |  | 6,5 | 7,1 |  | 7,1 |
|  | с.Шемордан |  | га |  | 3,9 | 3,9 |  | 3,9 |
|  | с.Кырбаш |  | га |  | 0,5 | 1,1 |  | 1,1 |
|  | д.Мичанбаш |  | га |  | 2,1 | 2,1 |  | 2,1 |
| 5. | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Озеленение общего пользования |  | га |  | 3,6 | 3,6 |  | 3,6 |
| 5.2 | Санитарно-защитное озеленение |  | га |  | - | 6,8 |  | 6,8 |
| 5.3 | Лесо-луговые пояса |  | га |  | - | 30,7 |  | 30,7 |
| 6. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог – всего, в том числе: |  | км |  | 15,9 | 17,6 |  | 17,6 |
| 5.1.1 | Федерального значения |  | км |  | - | - |  | - |
| 5.1.2 | Регионального значения |  | км |  | 13,2 | 13,2 |  | 13,2 |
| 5.1.3 | Местного значения |  | км |  | 2,7 | 4,4 |  | 4,4 |
| 5.2 | Трубопроводный транспорт |  | км |  | 44,7 | 44,7 |  | 44,7 |
| 5.3 | Железнодорожный транспорт |  | км |  | 9,4 | 9,4 |  | 9,4 |
| 7. | Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопотребление всего, в том числе - на хоз-пит. нужды, - на полив, - на пожаротушение | м3/сут |  | 1638,68 1077,66 395,1 162 |  |  | 1609 967,74 398,64 162 | 1609 967,74 398,64 162 |
|  | Замена водопроводных сетей на новые | км |  | - |  |  | 6,7 | - |
| 7.2 | Канализация |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водоотведение всего, в том числе - на хоз-пит. нужды, | м3/сут |  | 939,32 894,67 |  |  | 1004,72 967,74 | 1004,72 967,74 |
|  | Замена канализационных сетей | км |  | - |  |  | 13,5 | - |
|  | Строительство биологических очистных сооружений | шт |  | 50 |  |  | 500 | 1000 |
| 7.3 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение контейнеров | шт |  | - |  |  | 805 | 805 |
| 7.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребное количество тепла | МВт/час |  | 10,5 |  |  | 10,5 | 10,5 |
| 7.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Годовой расход газа на хозяйственно-бытовые нужды: | тыс. нм3/год |  | Нет данных |  |  | 7372,10 | 7376,54 |
| 7.6 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Суммарная электрическая нагрузка, в т.ч. на коммунально-бытовые нужды Трансформаторные подстанции Прокладка кабеля: самонесущие изолированные провода типа СИП ǿ70мм. | кВт шт. км. |  | 765,02 - - |  |  | 792,01 - - | 792,01 - - |
| 7.7 | Устройства слаботочные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребное количество телефонов, всего Количество радио и телеточек, всего | шт. шт. |  | - - |  |  | - - | - - |

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативно-правовые акты

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. 
№ 190-ФЗ.

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г.№136-ФЗ.

- Водный кодекс от 3.06.2006г. №74-ФЗ.

- Лесной кодекс от 4.12.2006г. №200-ФЗ.

- Гражданский кодекс от 30.11.1994г. №51-ФЗ.

- Федеральный закон от 6.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Федеральный закон от 21.12.2004г. №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

- Федеральный закон от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3.07.1996г. № 1063-р «О социальных нормативах и нормах» (с изменениями и дополнениями от 14.07.2001г., от 13.07.2007г.).

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.10.1999г. №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 №1767-р «О внесении изменений в методику определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры».

- Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.09.2013 №1862-р «Пообъектное распределение средств на проведение мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования».

- Закон Республики Татарстан от 28.07.2004г. № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан».

- Закон Республики Татарстан от 31 января 2005 года №38-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Сабинский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

- Закон Республики Татарстан от 7 октября 2008 г. №98-ЗРТ "Об изменении границ территорий отдельных муниципальных образований и внесении изменений в Закон Республики Татарстан "Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования "Сабинский муниципальный район" и муниципальных образований в его составе".

- Закон Республики Татарстан от 16 мая 2010 г. N 18-ЗРТ
"О преобразовании муниципальных образований "город Арск" и "Тюбяк-Чекурчинское сельское поселение", изменении границ территорий Арского и Сабинского муниципальных районов и входящих в их состав отдельных муниципальных образований, а также внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Татарстан об установлении границ территорий и статусе муниципальных образований".

- Закон Республики Татарстан №90-ЗРТ от 18 ноября 2011 года «О внесении изменений в Земельный кодекс Республики Татарстан».

- Долгосрочная концепция развития общественной инфраструктуры Республики Татарстан с перечнем строек и объектов Республики Татарстан, утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 3 июня 2009 г. N 358.

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- Свод правил СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

- Республиканские нормативы градостроительного проектирования Республики Татарстан (Утв. Постановлением Кабинета Министров № 1071 от 27.12.2013 г).

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

- СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (Утв. Постановлением от 22.07.2010 №91).

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Утв. Постановлением от 29.12.2010 №189).

- СанПиН 2.4.4.1251-03 «Детские внешкольные учреждения (учреждения дополнительного образования). Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)».

- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (Утв. Постановлением от 18.05.2010 №58).

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

- СП 42-101- 2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

- СНиП 3.05.02-88 "Газоснабжение" (изд. 1995 г. с изм.).

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. N 74) (с изменениями от 10 апреля 2008 г., 6 октября 2009 г., 9 сентября 2010 г.)

- ГОСТ 153-39.3-051-2003 «Основные положения. Газораспределительные сети и газовое оборудование зданий».

- ПБ 12-529-03 «Правила Безопасности систем газораспределения и газопотребления».

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

- СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

- Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89).

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

- СО 153-34.48.519-2002 «Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжениям 0.4-35 кВ.

- Пособие по проектированию городских и поселковых электрических сетей (к ВСН 97-83).

Федеральные программы

- Федеральная целевая программа «Сельский школьный автобус».

- Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденная распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.01.2014г. №8-р.

- Федеральная программа «Социальная поддержка граждан Республики Татарстан» на 2014-2020 годы.

Республиканские программы

- Программа «Развитие и размещение производительных сил Республики Татарстан на основе кластерного подхода до 2020 г. и на период до 2030 г.».

- Программа социально-экономического развития Республики Татарстан на 2011-2015 годы.

- Программа социально-экономического развития Сабинского муниципального района до 2015 года.

- Программа по капитальному ремонту детских оздоровительных лагерей Республики Татарстан в 2014 году, утвержденная распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.12.2013г. №2798-р.

- Программа по строительству универсальных спортивных площадок в населенных пунктах Республики Татарстан в 2014 году, утвержденная распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.12.2013г. №2507-р.

- Перечень объектов для создания дополнительных дошкольных мест в 2014 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 11.12.2013г. №2555-р в рамках плана мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Республике Татарстан (2013-2018 годы), утвержденного распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.04.2013г. №710-р.

- Программа «Совершенствование первичной медико-санитарной помощи населению Республики Татарстан в 2014 году», утвержденная распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.11.2013г. № 2303-р.

- Долгосрочная целевая программа «Развитие библиотечного дела в Республике Татарстан на 2009 - 2014 годы и на перспективу до 2020 года», утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31 августа 2009 г. N 592.

- Программа «Сельские клубы», утвержденная распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.12.2013г. №2511-р.

- Программа по строительству модульно-блочных ветеринарных пунктов и капитальному ремонту зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан, зданий управления сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан в муниципальных образованиях РТ в 2014 году, утвержденная распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.12.2013г. №2526-р.

- Программа «Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений муниципальных образований Республики Татарстан в 2014 году».

Иная литература

- Свод памятников истории и культуры Республики Татарстан . – Т.I. – Административные районы. – Казань: Изд-во «Мастер Лайн», 1999. – 460 с.

- Изучение, охрана, реставрация и использование недвижимых памятников истории и культуры в Республике Татарстан: Информационный сборник. Вып. 2-3. Памятники истории и культуры. Историко-культурные территории. Исторические города. – Казань: «Карпол», 2001. – 335 с.

Фондовые материалы

- Анкетные данные, предоставленные администрацией Сабинского муниципального района.

- Схема территориального планирования Республики Татарстан, утверждена Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.02.2011г. № 134.

- Схема территориального планирования Сабинского муниципального района Республики Татарстан.

 Оптимизация объекта – это проведение комплекса архитектурно-планировочных, инженерно-технических и организационно-административных мероприятий, направленных на сокращение размеров их санитарно-защитных зон.

- Полигон предлагается разместить в 2,7 км от с. Шемордан на юг. Предварительная площадь полигона составит 3 га

Техногенная нагрузка, степень воздействия человеческой деятельности на окружающую среду, в том числе на литосферу; условно подразделяется на допустимую (с соблюдением ПДК) и экологически опасную. Являясь следствием антропогенной деятельности, техногенная нагрузка проявляется в изменении рельефа местности, преобразованиях состава, свойств и характера залегания горных пород, режима и химического состава подземных и поверхностных вод, возникновении и активизации геологических процессов и явлений и в целом в изменении инженерно-геологических и геоэкологических условий территорий.

В соответствии с Постановление Правительства РФ от 15.04.2002 № 240 максимально возможный объем разлившихся нефтепродуктов принимается в автоцистерны – 100% объема

Процедура сокращения негативного воздействия скотомогильников на территорию жилой застройки и прочих объектов подробно представлена в разделе «Охрана окружающей среды».