Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан

Головная территориальная проектно-изыскательская,

научно-производственная фирма

ТАТИНВЕСТГРАЖДАНПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ШИКШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

САБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Охрана окружающей среды

Пояснительная записка

Казань 2013

Оглавление

1. Природные условия и ресурсы	4

1.1. Рельеф и геоморфология	4

1.2. Геологическое строение	4

1.3. Тектоника и сейсмичность	5

1.4. Полезные ископаемые	6

1.5. Гидрогеологические условия	6

1.6. Поверхностные воды	8

1.7. Климатическая характеристика	8

1.8. Инженерно-геологическая оценка территории	11

1.9. Ландшафты, почвенный покров, растительность, животный мир	13

2. Оценка состояния окружающей среды	16

2.1. Состояние атмосферного воздуха	16

2.2. Состояние водных ресурсов	16

2.3. Состояние почвенного покрова и земельных ресурсов	17

2.4. Отходы производства и потребления	18

2.5. Физические факторы воздействия	21

2.6. Состояние зеленых насаждений	22

2.7. Комплексная оценка территории по основным видам использования	23

3. Зоны с особыми условиями использования территории	24

3.1. Санитарно-защитные зоны	24

3.2. Охранные зоны линий электропередач	27

3.3. Водоохранные зоны	27

3.4. Зоны санитарной охраны	29

3.5. Леса	30

3.6. Зоны природных ограничений	32

4. Мероприятия по оптимизации экологической ситуации	33

4.1. Мероприятия по оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территории	33

4.2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	35

4.3. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод	35

4.4. Мероприятия по охране земельного фонда и инженерной защите территории	36

4.5. Мероприятия по развитию системы обращения отходами	37

4.6. Мероприятия по защите от физических факторов	38

4.7. Формирование системы природно-экологического каркаса	39

4.8. Мероприятия по защите животного мира	40

4.9. Обеспечение медико-экологического благополучия населения	40

# 1. Природные условия и ресурсы

### 1.1. Рельеф и геоморфология

В соответствии с геоморфологическим районированием Республики Татарстан территория Шикшинского сельского поселения входит в состав Западного Предкамского геоморфологического района, рельеф которого представляет собой возвышенную холмистую равнину, расчлененную речными долинами на широкие и пологие гряды, которые, в свою очередь, расчленяются балками и мелкими долинами небольших рек на более мелкие второстепенные гряды и пологие холмы (Атлас земель…, 2005).

В геоморфологическом отношении территория сельского поселения расположена в долине  р. Малой Меши, которая характеризуется в верхнем течении средними уклонами рельефа местности, вследствие чего территория сельского поселения местами подвержена эрозионным процессам.

Абсолютные высоты рассматриваемой территории колеблются в пределах 110-200 м. Наибольшие высоты отмечаются в северо-восточной части сельского поселения, на водораздельных участках р. М. Меши. Минимальные отметки приурочены к урезу воды р. М. Меши в западной части поселения. Территория имеет общий уклон к центральной части, к р. Меша. Правый склон р. Меши более пологий, средний уклон составляет 104, левобережная часть более крутая, средние уклоны равны 218.

### 1.2. Геологическое строение

В геологическом строении территории Шикшинского сельского поселения на глубину, влияющую как на условия проектирования и строительства, так и эксплуатацию инженерных сооружений, принимают участие пермские и четвертичные отложения.

Пермская система (Р) представлена среднепермским (биармийским) отделом (Р2), включающим казанский (Р2kz) и уржумский ярусы (Р2ur).

Казанский ярус (Р2kz). Отложения яруса распространены повсеместно. По условиям осадконакопления казанский ярус подразделяется на нижний (Р2kz1) и верхний (Р2kz2) подъярусы, где нижний представлен, преимущественно, глинами, а верхний – известняками и песчаниками.

В качестве почвообразующих пород определяющего значения отложения казанского яруса не имеют вследствие глубокого залегания от древней поверхности.

Уржумский ярус (Р2ur). Уржумские отложения широко распространены, отсутствуют лишь в долинах рек, слагая водоразделы и приводоразделы реки Меша и ее притоков. Уржумские отложения залегают на казанских породах трансгрессивно, с размывом. В основании яруса часто наблюдается прослой грубообломочных песчаников и конгломератов, брекчий, состоящих из полуокатанных обломков, сцементированных глинисто-карбонатным гипсовым цементом. Мощность отложений достигает 30-35 м.

Четвертичные образования включают элювиальные, элювиально-делювиальные, аллювиальные генетические типы.

Элювиальные и элювиально-делювиальные образования распространены в виде чехла на водоразделах и приводораздельных склонах, а также образуют шлейфы в основании склонов долин рек. Состав образований не выдержан в латеральном направлении, поскольку они сформированы за счет подстилающих пород. Отложения представлены глинами и известковыми суглинками. Мощность образований на водоразделах и приводораздельных частях склона составляет первые метры, тогда как в пределах шлейфа – 5-20 м.

Аллювиальные отложения слагают низкую пойму реки М. Меша и ее притоков. Аллювий залегает на пермских отложениях и подразделяется на русловую и пойменную фации и реже - фации размыва. Русловые фации представлены песками разнозернистыми с включением гравия и гальки. Пойменные фации состоят из суглинков, супесей и мелкозернистых песков. В долинах ручьев пойменный аллювий представлен глинистым материалом с включением слабоокатанных обломков пермских пород. Мощность осадков составляет 5-20 м.

### 1.3. Тектоника и сейсмичность

Территория Шикшинского сельского поселения, как и вся территория Сабинского муниципального района, расположена в центральной части Волго-Уральской антеклизы Восточно–Европейской платформы и приходится на центральную часть Северо–Татарского свода. По территории Шикшинского сельского поселения проходит Ульяновско-Ижевско-Пермский глубинный разлом, а также Казанский региональный разлом. Район расположен в Казанской и Прикамской сейсмогенных зонах.

В глубинном строении земной коры участвуют породы двух структурных этажей: нижнего – кристаллического фундамента и верхнего – осадочного чехла.

Разработанные карты сейсмического районирования территории Восточно-Европейской платформы (масштаб 1: 2500000) и территории Республики Татарстан (1: 500000) утверждены в качестве нормативных документов.

Указанный комплект карт позволяет оценивать на трех уровнях степень сейсмической опасности, предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов и отражает 10 % (карта А), 5 % (карта В), 1 % (карта С) вероятность возможного превышения в течение 50 лет указанных на картах значений сейсмической интенсивности.

Согласно изменения № 5 к СНиП 11-7-81* «Строительство в сейсмических районах», действующего в настоящее время, для средних грунтовых условий территория Шикшинского сельского поселения Сабинского муниципального района относится к 6-балльной зоне сейсмичности (карта В), следовательно, строительство может вестись без учета повышенных требований к качеству строительных работ.

### 1.4. Полезные ископаемые

По данным Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан в настоящее время на территории Шикшинского сельского поселения Сабинского муниципального района разрабатываемых месторождений полезных ископаемых нет.

Следует заметить, что Шикшинское сельское поселение располагается в пределах Кукморской разведочной зоны углеводородного сырья (участок недр №2, 3), предназначенной для геологического изучения недр с последующей эксплуатацией выявленных месторождений. Недропользователем разведочной зоны является ОАО «Татнефть» (номер лицензии ТАТ 11977 НП МПР РФ).

### 1.5. Гидрогеологические условия

В соответствии с гидрогеологическим районированием для Государственного водного кадастра территория Шикшинского сельского поселения расположена в юго-западной части Камско-Вятского артезианского бассейна, выделенного в качестве структуры второго порядка в пределах Восточно-Русского сложного артезианского бассейна.

С учётом особенностей геологического строения, литолого-фациального состава пород осадочной толщи в геологическом разрезе описываемой территории выделяются гидрогеологические водоносные комплексы и горизонты:

  - водоносный четвертичный аллювиальный горизонт (aQ);

  - водопроницаемый локально-водоносный уржумский карбонатно-теригенный комплекс (P2ur);

  - водоносный верхнеказанский терригенно-карбонатный комплекс (P2kz2).

Водоносный четвертичный аллювиальный комплекс (aQ)

Комплекс приурочен к аллювиальным отложениям поймы и пойменных террас реки Меша и ее притоков. Водовмещающими породами являются пески разнозернистые с включениями гравия и гальки. Данный горизонт залегает первым от поверхности и является безнапорным. Водовмещающие породы характеризуются резкой фациальной изменчивостью. В отложениях горизонта наблюдается смена вверх по разрезу крупнозернистых песков русловой фации на суглинки пойменного старичного аллювия. Мощность водовмещающих пород составляет 1-5 м. В соответствии с геологическим строением территории водоносный горизонт залегает на обводненных породах уржумского и казанского возрастов.

Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, а также в результате подтока подземных вод из нижезалегающих водоносных комплексов. Дренаж подземных вод осуществляется непосредственно в речные долины. Режим подземных вод характеризуется сезонными колебаниями уровня, амплитуда колебаний не превышает первые метры. Состав водоносного горизонта изменяется от сульфатно-гидрокарбонатных магниево-кальциевых с минерализацией 0,2-0,5 г/л до гидрокарбонатно-сульфатных магниево-кальциевых с минерализацией 1,0 г/л и выше. Статический уровень подземных вод устанавливается на глубине от 0,0 до 5,0 м, на абсолютных отметках 130-170 м. Коэффициенты фильтрации не превышают 10-12 м/сутки. Удельный дебит скважин изменяется от 0,04 до 0,5 л/c.

Учитывая грунтовый характер подземных вод данного горизонта и малую мощность зоны аэрации, водоносный четвертичный аллювиальный горизонт является слабозащищенным. Подземные воды горизонта используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения индивидуальных хозяйств.

Водопроницаемый локально-водоносный уржумский карбонатно-терригенный комплекс (P2ur)

Комплекс приурочен к отложениям уржумского яруса и получил широкое развитие на рассматриваемой территории. Водовмещающими породами являются слабосцементированные песчаники и трещиноватые известняки, которые залегают на различных гипсометрических отметках и разделены водоупорными горизонтами. Мощность водосодержащих прослоев составляет 0,5-7,0 м. Статические уровни для различных водоносных горизонтов устанавливаются на глубинах 5-25 м (абсолютная отметка 140-170 м), понижаясь к местным дренам. Разрывы в уровнях увеличиваются в сторону водораздела от первых метров в речных долинах до 15-20 м на водоразделах. Воды комплекса напорные и субнапорные в пределах нижних частей склонов речных долин, где происходит разгрузка подземных вод комплекса.

Питание уржумского комплекса осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. На локальных участках речных долин питание осуществляется также за счет разгрузки нижезалегающих водоносных горизонтов. Разгрузка вод осуществляется путем родникового стока в нижних частях склонов долины реки Меша, а также за счет нисходящего перетока в нижезалегающие водоносные горизонты. В пределах рассматриваемой территории родники приурочены к водоносному горизонту, который сформировался в толще трещиноватых известняков и мергелей. Дебит родников составляет 0,5-6,0 л/с. Химический состав изменяется от гидрокарбонатного магниево-кальциевого с минерализацией от 0,4-0,5 г/л и жесткостью до 7 мг-экв./л до гидрокарбонатно-нитратного магниево-кальциевого с содержанием нитратов 75,0-106,5 мг/л. Значительные содержания нитратов в подземных водах уржумского водоносного комплекса связаны с антропогенным загрязнением.

Воды комплекса используются местным населением для децентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Водоносный верхнеказанский терригенно-карбонатный комплекс (P2kz2)

Комплекс на рассматриваемой территории повсеместно распространен и перекрыт отложениями уржумского яруса, а в пределах днища речных долин - породами четвертичного периода. Водовмещающие отложения комплекса представлены трещиноватыми мергелями, известняками и песчаниками, которые залегают послойно на различных гипсометрических уровнях. В подошве комплекса залегают прослои водоупорных глин приказанской толщи мощностью 6-8 м.

Статические уровни подземных вод комплекса установились на абсолютных отметках 117-136 м, понижаясь в сторону долин рек. Воды комплекса являются напорными.

Питание данного водоносного комплекса осуществляется за счет перетока вод из вышезалегающего уржумского водоносного комплекса, а также за счет инфильтрации атмосферных осадков по склонам долин и водоразделов, где отложения комплекса выходят на дневную поверхность. Разгрузка подземных вод происходит в долины рек и ручьев в выше залегающие водоносные комплексы, а также за счет перетока в нижнезалегающие водоносные комплексы. Водообильность комплекса изменчива и определяется степенью трещиноватости горных пород.

Удельные дебиты скважин изменяются от 0,05 до 5,0 л/с. Химический состав подземных вод сульфатно-гидрокарбонатный и гидрокарбонатно-сульфатный с минерализацией 0,5-1,7 г/л и жесткостью от 6,0 до 23,0 мг-экв./л.

Водоносный комплекс используется как источник хозяйственно-питьевого и технического централизованного водоснабжения.

### 1.6. Поверхностные воды

Гидрографическая сеть Шикшинского сельского поселения представлена р. М. Мешей и ее безымянными притоками.

Река Малая Меша впадает в р. Мешу на 132 км от ее устья. Малая Меша протяженностью 49,9 км имеет 33 притока, наиболее крупные из которых: правый приток из Кырбаша, именуемый также Малой Мешей, длиной 26 км, приток из с. Олуяз (10,8 км), р. Макса (24,1 км).

Гидрологическую сеть поселения дополняют пруды, созданные на р. М. Меше и ее притоках. Пруды используются для орошения сельскохозяйственных полей и в рекреационных целях. Площади прудов варьируют от 0,1 до 7,5 га.

### 1.7. Климатическая характеристика

Климатическая характеристика территории Шикшинского сельского поселения составлена с использованием данных ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» на ближайшей метеостанции, расположенной в г. Арске, и других источников (Схема территориального планирования РТ, 2010; Ландшафты РТ, 2007).

Сельское поселение расположено в зоне умеренно-континентального климата с холодной зимой, теплым летом и достаточным количеством осадков. Солнечных дней в году - 260, на 1 см2 территория получает до 90 ккал тепла.

В таблице 1.1 приведены основные климатические характеристики рассматриваемой территории.

Среднегодовая температура воздуха в норме составляет +4,70С.

Рассматриваемая территория относится к зоне достаточного увлажнения, выпадение осадков в течение года равномерное. Годовое количество осадков в среднем составляет 544 мм, относительная влажность за год - 77%. Наибольшее количество осадков выпадает в теплое время года, в период вегетации растений, за холодный период в среднем выпадает 115 мм.

Преобладает переменная облачность – в основном, средние облака.

Максимальная относительная влажность отмечается в декабре и составляет 90%. Многолетняя дата установления снежного покрова – 19 ноября. К концу зимы почвы промерзают на глубину 151 см. Снежный покров достигает максимальной высоты 34 см в начале марта. Многолетняя дата схода снега – 13 апреля. Зима длится с середины ноября до середины апреля. Число дней с устойчивым снежным покровом - 153; продолжительность безморозного периода составляет 122 дня.

Весна продолжительная, длится до середины июня и характеризуется чередованием холодных и теплых периодов с дождями.

Лето – теплое, со средней температурой июля +20,9 0С. Максимальная температура достигает +31,9 0С. Преобладающее направление ветров летом северное.

Осень наступает в сентябре и характеризуется неустойчивой погодой.

Первые заморозки по многолетним данным отмечаются с 24 сентября, фактически – с 12 октября, на почве – с 11 сентября. Последние заморозки по многолетним данным отмечаются 19 мая, фактически – 27 апреля в воздухе и 18 мая на почве.

Таблица 1.1

Основные климатические характеристики Шикшинского  сельского поселения

| Месяцы/климатические характеристики | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя температура воздуха, С | -9,4 | -11,3 | -1,7 | 1,4 | 13,5 | 16,9 | 20,9 | 18,4 | 12,4 | 3,9 | -7,2 | -7,9 | 4,7 |
| Максимальная температура воздуха, С | 1,2 | 2,6 | 5,8 | 20,8 | 28,4 | 29,3 | 31,9 | 33,4 | 24,3 | 13,8 | 6,7 | 0,7 | 33,4 |
| Минимальная температура воздуха, С | -26,1 | -26,5 | -12 | -16,1 | 1,8 | 3,5 | 11,9 | 6,9 | 0,6 | -3,6 | -19,7 | -22,8 | -26,5 |
| Суммарная солнечная радиация, мДж/м2 | 113 | 220 | 467 | 650 | 840 | 873 | 875 | 695 | 486 | 267 | 127 | 84 | 475 |
| Среднее количество осадков, мм | 53,1 | 17,2 | 32,6 | 39,1 | 44,6 | 52,8 | 96,3 | 38,9 | 54,8 | 36 | 33,7 | 44,4 | 544 |
| Относительная влажность воздуха, % | 86 | 81 | 83 | 73 | 63 | 69 | 71 | 67 | 76 | 82 | 84 | 90 | 77 |
| Упругость водяного пара, мб | 2,2 | 2,2 | 3,1 | 6,0 | 8,7 | 12,3 | 14,9 | 13,8 | 9,9 | 6,5 | 4,2 | 2,8 | 7,2 |
| Недостаток насыщения (мб) | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 2,3 | 6,3 | 9,3 | 8,6 | 7,0 | 4,0 | 1,4 | 0,6 | 0,4 | 3,4 |
| Продолжительность солнечного сияния, часы | 39 | 71 | 136 | 195 | 262 | 308 | 296 | 265 | 165 | 69 | 40 | 34 | 1880 |
| Число дней без солнца | 18 | 13 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12 | 18 | 21 | 102 |
| Общая облачность, баллы | 7,5 | 6,8 | 6,6 | 5,9 | 5,7 | 5,4 | 5,5 | 5,7 | 6,5 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 6,6 |
| Средняя скорость ветра, м/с | 4,8 | 4,6 | 4,7 | 4,1 | 4,4 | 3,7 | 3,4 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,8 | 4,2 |
| Среднее число дней с грозой |  |  |  | 0,5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 1 |  |  |  | 23 |
| Среднее число дней с метелями | 11 | 9 | 9 | 1 | 0,05 |  |  |  |  | 0.6 | 4 | 9 | 44 |
| Среднее число дней с туманами | 22 |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 22 |  |  | 30 |

Средняя скорость ветра составляет 4,2 м/сек, в отдельных случаях порывы достигают 12-15 м/сек, один-два раза в год отмечаются порывы до 20-25 м/сек. В среднегодовом разрезе преобладают ветры южных четвертей (рис. 1.1).

- Рис.1.1. Роза ветров (по данным ФГБУ «УГМС РТ»)

- Рис. 1.2. Повторяемость направлений ветра по периодам года,  %

Из атмосферных явлений в осенний период, в основном, преобладают туманы, в летний период – грозы и град. Иногда отмечаются ранние грозы в мае и поздние – в начале сентября. Гололедно-изморозные отложения отмечаются с конца осени до середины весны.

### 1.8. Инженерно-геологическая оценка территории

При проектировании особенно внимательно следует подходить к оценке физико-геологических и инженерно-геологических процессов и явлений, возникающих под влиянием природных и техногенных факторов и оказывающих негативное воздействие на строительные объекты и жизнедеятельность людей.

По инженерно-геологическим условиям большая часть территории Шикшинского сельского поселения Сабинского муниципального района является условно не благоприятной для строительства. К таким участкам относятся территории, подверженные эрозионным процессам.

Из современных физико-геологических процессов в Шикшинском сельском поселении следует отметить эрозионные процессы и подтопление.

Эрозионные процессы – это комплекс процессов размыва почв, грунтов, берегов и русел рек, осуществляемых водными потоками. Эрозионная деятельность временных водотоков заключается в образовании промоин и оврагов, расчленяющих водораздельные массивы территории. Постоянные водотоки (ручьи и реки), в процессе эрозионной деятельности и в зависимости от геолого-геоморфологических факторов, нередко осуществляют подмыв береговых склонов, приводящих к отторжению поверхностных грунтовых массивов.

Развитие эрозии временных водотоков и овражной эрозии в Шикшинском сельском поселении приурочено к долине реки М. Меша и ее притокам.

В настоящее время большинство оврагов задерновано и активно развивающихся оврагов в сельском поселении нет.

Подтопление. Под подтоплением понимается процесс подъема уровня подземных вод выше некоторого критического положения, а также формирование «верховодки» и техногенного водоносного горизонта, приводящий к ухудшению инженерно-геологических условий территории.

При инженерных изысканиях следует учитывать, что подтопление развивается по двум принципиальным гидрогеологическим схемам, различным по режиму, условиям формирования и характеру распространения подземных вод:

Схема 1 — подтопление развивается вследствие подъема уровня первого от поверхности безнапорного водоносного горизонта, который испытывает существенные сезонные и многолетние колебания, на территориях, где глубина залегания уровня подземных вод в большинстве случаев невелика (обычно не превышает 10-15 м). При подтоплении наблюдается преимущественно естественно-техногенный тип режима подземных вод;

Схема 2 — подтопление развивается вследствие увлажнения грунтов зоны аэрации и (или) формирования нового техногенного водоносного горизонта с подъемом его уровня на территориях, где подземные воды имеют спорадическое распространение или вообще отсутствуют до кровли подстилающего водоупора, либо уровень первого от поверхности водоносного горизонта залегает на значительной глубине (обычно более 10-15 м); при подтоплении наблюдается преимущественно техногенный тип режима подземных вод.

Процессу подтопления пойменные и нижние надпойменные террасы водотоков. Здесь подземные воды относятся к водоносному четвертичному аллювиальному комплексу, которые, согласно гидрогеологической схеме 1, испытывают существенные сезонные и многолетние колебания на территориях, где глубина залегания уровня подземных вод не превышает 10-15 м.

Принципиальные различия в развитии подтопления предопределяют специфику и методическую направленность изысканий, а также методику прогноза изменения гидрогеологических условий и особенности инженерно-гидрогеологического обоснования инженерной защиты.

### 1.9. Ландшафты, почвенный покров, растительность, животный мир

Ландшафты

Территория Шикшинского сельского поселения расположена в пределах бореальной северной семигумидной ландшафтной зоны, южнотаежной ландшафтной подзоны, Кукморского возвышенного ландшафтного района с Приуральскими широколиственно-пихтово-еловыми неморальнотравяными (с преобладанием дубово-липовых) и сосновыми лесами (доминируют культуры сосны) на светло-серых лесных и дерново-подзолистых почвах. Доминирующими типами природно-территориального комплекса являются склоновые и долинные типы местности, сформированные на делювиально-солифлюкционных и частично элювиально-делювиальных отложениях (Ландшафты РТ…, 2007).

Ниже представлены основные с точки зрения ландшафтной дифференциации количественные показатели рассматриваемого ландшафтного района в границе Шикшинского сельского поселения (таблица 1.2).

Таблица 1.2

Количественные показатели Кукморского ландшафтного района

| Кол-во бассейнов | Сред-няя абс. высота, м | Сумма биол. активных температур, С | Гидротермический коэффициент | Максимальная высота снежного покрова, см | Первичная продуктивность природных экосистем, т/га год | Радиационный индекс сухости | Годовая суммарная радиация, мДж/м2 | Годовая сумма осадков, мм | Густота оврагов, км/км2 | Залесенность, км2 | Средний уклон, мин. | Содержание гумуса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 160 | 2182 | 1,8 | 36 | 8,5 | 1,0 | 3812 | 589 | 0,533 | 8,0 | 93 | 2,4 |

Необходимо отметить, что процессы урбанизации любой территории сопряжены с нарушением составляющих природный ландшафт компонентов. Изменение связей на рассматриваемой территории привело к появлению нового комплекса - антропогенного ландшафта, преобразованного хозяйственной деятельностью человека. По функциональной принадлежности на рассматриваемой территории выделяются промышленно-селитебный, сельскохозяйственный и рекреационный типы ландшафта.

Промышленно-селитебный функциональный тип ландшафта включает территории населенных пунктов, производственных и коммунальных предприятий.

Сельскохозяйственный тип ландшафта включает земли, занятые сельскохозяйственными территориями (пашнями, пастбищами).

Рекреационный тип ландшафта представлен озелененными территориями и участками, прилегающими к водным объектам.

Почвенный покров

В соответствии с природно-сельскохозяйственным районированием территория Шикшинского сельского поселения расположена в пределах равнинно-увалистого, суглинистого, серо-лесного округа Предуральской провинции лесостепной зоны.

Большую часть территорию Шикшинского сельского поселения занимают светло-серые почвы. Почвы приурочены к холмообразным возвышенностям, плато и к пологим приводораздельным склонам. Сформировались светло-серые почвы на четвертичных лессовидных, делювиальных суглинках и элювиальных песках, глинах и суглинках.

Гумусовый горизонт маломощный — 15-20 см, светло-серого цвета, как и гумусово-элювиальный, отличающийся сланцеватой или плитчатой структурой; иллювиальный горизонт хорошо выражен, очень плотного сложения, ореховатой структуры. Содержание гумуса варьирует от 1,5-3 % до 5 %, в его составе преобладают фульвокислоты, что обусловливает кислую реакцию почв данного подтипа. В целом, по морфологическим признакам и свойствам близки к дерново-подзолистым почвам.

На территории сельского поселения встречаются также дерново-среднеподзолистые почвы. Они имеют светло-серую окраску пахотного горизонта. Под пахотным горизонтом имеются либо остатки горизонта А2 (при неглубокой пахоте), либо верхняя часть горизонта В1 с обильной кремнеземистой присыпкой. У слабосмытых разновидностей цвет пашни более светлый от вовлечения в пахоту горизонта А2. У среднесмытых почв цвет пашни белесо-бурый. В пашню вовлечен горизонт В1.

По механическому составу свыше 73 % почв являются тяжелосуглинистыми и без достаточного внесения органических удобрений они склонны к заплыванию, образованию почвенной корки, что снижает урожайность сельскохозяйственных культур.

Растительный покров

По геоботаническому зонированию территории Республики Татарстан  Большеныртинское сельское поселение расположено в зоне смешанных (подтаежных) лесов – это леса еловые, сосново-еловые с примесью пихты и лиственницы, в сочетании с дубовыми и липово-дубовыми, с примесью клена и вяза, кустарничково-травяные и злаково-разнотравные.

Лесные участки сохранились в понижениях рельефа в виде небольших участков. Это леса Сабабашского и Шеморданского лесничеств.

Луговая растительность представлена следующими сочетаниями: типчаковые степноразнотравные луга, луга типчаково-мятликовые с костром береговым, узколистномятликовые разнотравные и полевице-мятликовые разнотравные луга.

Животный  мир

На территории Шикшинского сельского поселения встречаются такие представители фауны, как заяц-беляк, заяц-русак, куница, барсук, американская норка, крот, волк, лось, кабан, белка, рысь, лисица, тетерев, рябчик, серая куропатка, бобр и дрека. Много различных грызунов: лесная мышь, реже полевки, хомяк. Широко представлены также виды орнитофауны (обыкновенная чечевица, камышевая овсянка, грач, болотная камышевка, чибис, зяблик и др.).

В силу того обстоятельства, что рассматриваемая территория частично урбанизирована, в состав фауны входят и синантропные виды: черный стриж, грач, домовой воробей, сорока, галка, серая ворона, сизый голубь, полевка рыжая и др., а также одомашненные виды - кошки, собаки.

Почвенные беспозвоночные мезофауны представлены дождевыми червями, многоножками Chilopoda, кивсянками.

Герпетобий включает, в основном, насекомых, паукообразных, кивсяков, моллюсков.

В составе планктона рек присутствуют коловратки, ветвистоусые и веслоногие ракообразные.

# 2. Оценка состояния окружающей среды

### 2.1. Состояние атмосферного воздуха

Атмосферный воздух является одним из основных жизненно важных элементов окружающей среды. Попадающие в него примеси переносятся, рассеиваются, вымываются. В конечном счете, почва, растительность, поверхностные и подземные воды получают многое из того, что попадает в воздушную среду. Загрязнение же атмосферы происходит в результате выбросов различных веществ в процессе хозяйственной деятельности.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в Шикшинском сельском поселении являются объекты агропромышленного комплекса – это ферма КРС, свиноферма, склад минеральных удобрений (объекты III класса опасности, санитарно-защитная зона которых составляет 300 м), конный двор (IV класс, СЗЗ 100 м), зерноток, склады (V класс, СЗЗ 50 м). В санитарно-защитных зона данных объектов оказываются жилые территории населенных пунктов сельского поселения.

Среди основных проблем, связанных с функционированием животноводческих предприятий, является загрязнение атмосферного воздуха аммиаком, сероводородом, меркаптанами и другими загрязняющими веществами, а также микроорганизмами (Мироненко, Никитин, 1980).

Большое воздействие на состояние атмосферного воздуха оказывает автотранспорт, а также объекты по его обслуживанию. Так, территорию Шикшинского сельского поселения пересекают автодороги регионального и местного значения.

Приоритетными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферу от передвижных источников, являются: 1,3-бутадиен, формальдегид, бензол, обладающие канцерогенным действием, а также акролеин и диоксид азота.

### 2.2. Состояние водных ресурсов

На территории Шикшинского сельского поселения хозяйственно-питьевое водоснабжение населенных пунктов осуществляется на базе подземных вод.

В хозяйственно-питьевых целях эксплуатируются каптированные родники (табл. 2.1).

Таблица 2.1

Сведения о родниках в сельском поселении

| Населенный пункт | Народное название родника | Дебит родника, л/сек | Водосборная площадь (наименование водного объекта) | Имеет легенду, историческое значение и т.д. да (+)/ нет (-) | Техническое состояние удовл. (+)/ неуд. (-) | Используется для питьевых нужд да (+)/ нет (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Шикши | Тегермен | 3,0 | р.Меша | - | + | - |
| с.Шикши | Кызыл Яр | 2,5 | р.Меша | - | + | - |
| д.Серда | Серде Чишма | 2,5 | р.Серда | - | - | + |
| с.Шикши | Гали | 2,5 | р.Меша | + | + | + |
| д.Серда | Серде | 2,5 | р. Серда | - | + | + |
| с.Алан-Елга | Шарифулла | 2,5 | р.Совхоз | + | + | - |
| с.Алан-Елга | Зеугер Чишма | 2,5 | р.Меша | - | + | + |
| с.Шикши | Ташкискен | 5,0 | р. Серда | + | + | + |
| с.Шикши | Долеш | 2,5 | р.Меша | - | - | - |

Обеспеченность водопроводными сетями в населенных пунктах сельского поселения составляет 100 %, канализационные сети отсутствуют.

Балансодержателем источников водоснабжения является ОАО «Сабинское МПП ЖКХ».

Мерой защиты подземных вод является установление зон санитарной охраны источников водоснабжения в составе трех поясов.

Расчеты зон санитарной охраны скважин не проведены.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» первый пояс зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения устанавливается в размере 30 м.

- Состояние поверхностных вод

Качество воды в водных объектах сельского поселения формируется под влиянием загрязнений, поступающих с атмосферными осадками, неочищенными сточными водами предприятий, поверхностным стоком с территории населенных пунктов, сельхозугодий, а также эрозии почв.

Основными загрязнителями реки М. Меша и её притоков, являются производственные объекты. К загрязнению рек приводит и несоблюдение сельскохозяйственными предприятиями противоэрозионных агротехнических мероприятий по обработке почв, распашка земель, прилегающих к водным объектам, внесение минеральных удобрений и пестицидов в неоправданно высоких дозах. При дождевых паводках и весеннем половодье происходит смыв почвы, навозной массы, горюче-смазочных материалов, нефтепродуктов, что ухудшает санитарную обстановку рек, протекающих через территорию сельского поселения.

Основной проблемой в области охраны поверхностных вод в сельском поселении является несоблюдение режимов водоохранных зон. Так, в нарушение Водного кодекса РФ в водоохранной зоне р. Меши и других мелких водотоков размещено неканализованное жилье, кладбища.

### 2.3. Состояние почвенного покрова и земельных ресурсов

Почва - один из основных компонентов, оказывающих влияние на условия существования населения. Состояние почвенного покрова определяется сочетанием естественных процессов и антропогенным влиянием на почву.

Специфика Шикшинского сельского поселения находит свое отражение в структуре распределения земельного фонда – основная  часть земельного фонда относится к землям категории «сельскохозяйственного назначения». Так, на экологическое состояние почв, в первую очередь, оказывает влияние использование ядохимикатов и минеральных удобрений, а это сказывается на качестве и экологичности производимой сельскохозяйственной продукции.

Среди проблем деградации почвы на первом месте – эрозия. Главная причина эрозии заключается в нарушении организации агроландшафта, а именно – в неправильном соотношении площадей пашни, лугов и лесных угодий. В настоящее время актуальной является проблема борьбы с ветровой и водной эрозией почв, разрушением берегов средних и мелких водотоков, ростом оврагов.

Важное значение имеет содержание в почве тяжелых металлов и их солей, источниками которых могут быть выбросы от автотранспорта. Сильную техногенную нагрузку испытывает почвенный покров вблизи автомобильных дорог «Казань-Шемордан», "Казань-Шемордан" - Мешабаш, "Казань-Шемордан"- Мешабаш - Серда.

При работе двигателей автотранспорта образуются «условно твердые» выбросы, состоящие из аэрозольных и пылевидных частиц. В наибольшем количестве образуются выбросы соединений свинца и сажи. Считается, что около 20% общего количества свинца разносится с газами в виде аэрозолей, 80 % выпадает в виде твердых частиц и водорастворимых соединений на поверхности прилегающих к дороге земель, накапливается в почве на глубине пахотного слоя или на глубине фильтрации воды атмосферных осадков. Опасность накопления соединений свинца в почве обусловлена высокой доступностью его растениям и переходом его по звеньям пищевой цепи в животных, птиц и человека.

Воздействие на почвенный покров также оказывают машинно-тракторные парки, так как при ремонтных работах в почвенный покров могут попадать горюче-смазочные материалы.

### 2.4. Отходы производства и потребления

Накопление значительного количества отходов, в случае несвоевременной и недостаточно полной их утилизации, значительно ухудшает санитарно-экологическое состояние мест проживания населения. Неудовлетворительное качество захоронения и складирования отходов, несоблюдение технологии эксплуатации полигонов, а также мест временного размещения отходов оказывает вредное, а порой и губительное влияние на сложившиеся экосистемы.

В Шикшинском сельском поселении предприятия и жилой сектор в той или иной степени являются источниками образования отходов.

Бытовые отходы. Образовавшиеся бытовые отходы от населенных пунктов Шикшинского сельского поселения вывозятся на Шеморданский полигон ТБО.

Шеморданский полигон ТБО расположен в 4,5 км от с. Шемордан на месте бывшего карьера. Площадь карьера - 2,96 га. Полигон введен в эксплуатацию в 2000 г. с расчетным сроком эксплуатации 20 лет. Балансодержатель – ОАО «Шеморданское МПП ЖКХ». Вместимость полигона составляет 2625 т/год.

Отведенная под складирование территория разбита на 5 участков, или очередей эксплуатации. Объемы складирования по очередям составляют: 1- 33 тыс. м3; 2 – 36,3 тыс. м3; 3 – 55,4 тыс. м3; 4 – 69,3 тыс. м3; 5 – 68,5 тыс. м3. В настоящий момент эксплуатируется вторая очередь полигона. Для уплотнения ТБО на картах складирования применяется 2 единицы спецтехники.

Отходы животноводства. Образовавшийся навоз накапливается на территории ферм и в дальнейшем вывозится на поля распахивания в качестве удобрения.

Вопрос утилизации отходов сельскохозяйственного производства в Шикшинском сельском поселении в целом не решен. Имеющиеся в Сабинском муниципальном районе 2 навозохранилища расположены на удалении, вблизи населенных пунктов Большие Кибячи и Тюбяк.

Биологические отходы. Местами захоронения биологических отходов являются скотомогильники и кладбища.

По данным Главного Управления Ветеринарии при Кабинете Министров РТ, а также по материалам Сабинского райгосветобъединения на территории Шикшинского сельского поселения находятся одна биотермическая яма и два сибиреязвенных скотомогильника. В санитарно-защитных зонах скотомогильника и биотермической ямы расположены жилые территории с. Шикши и д. Серда.

Согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов размеры санитарно-защитных зон скотомогильников составляют 1000 м (I класс опасности).

Возможны несколько вариантов решения проблемы размещения скотомогильников вблизи населенных пунктов:

- проведение мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитных зон скотомогильников;

- перенос несибиреязвенных скотомогильников.

- перефункционирование объектов, расположенных в санитарно-защитных зонах скотомогильников.

Сокращение размеров санитарно-защитных зон скотомогильников возможно по решению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации или его заместителя. Основными требованиями Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан по сокращению размеров санитарно-защитных зон скотомогильников являются:

- обеспечение укрытия почвенного очага сверху железобетонным каркасом (саркофагом);

- нанесение на опорный план границ скотомогильников;

- обваловка почвенных очагов по периметру, обнесение надежным ограждением с аншлагом;

- организация лабораторного контроля почвы и воды ниже по потоку грунтовых вод в скважинах по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

По данным Главного государственного ветеринарного инспектора Республики Татарстан при оборудовании саркофага толщина стен должна составлять не менее 0,4 м; скотомогильник должен быть огражден по периметру забором высотой не менее 2,5 м; в радиусе 30 м от забора или бетонного саркофага необходимо создание дополнительной защитной зоны в виде земляного вала высотой 1 метр.

- Согласно письма Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан № 01-09-1218 от 11.02.2010 г. и Инструкции о ветеринарно-санитарных требованиях при проведении строительных, агрогидромелиоративных и других земляных работ, утвержденной Министерством сельского хозяйства РСФСР 3.05.1971 г. №23-95, перенос несибиреязвенного скотомогильника возможен с соблюдением следующих правил:

- все работы должны быть максимально механизированы;

- выемка грунта территории скотомогильника должна производиться на глубину 3 м;

- при переносе почвы и останков животных из скотомогильника и то, и другое по мере извлечения смачивается (для предупреждения распыления и частичного обезвреживания) 20-% раствором хлорной извести и во влажном виде грузится на самосвалы, сверху покрывается брезентом, также смоченным раствором хлорной извести;

- перезахоронение останков животных и грунта производится в специальные траншеи глубиной не менее 3 м, вырытые на участках, согласованных с органами Роспотребнадзора и госветслужбы района. С ними же согласовывается маршрут движения и график его обеззараживания. Траншея должна быть вырыта с таким расчетом, чтобы машины с зараженным грунтом подъезжали с одной стороны, а вынутый из траншеи чистый грунт для засыпки находился по другую сторону траншеи;

- специально подготовленные рабочие, занятые на работах, должны быть иммунизированы против сибирской язвы и подлежат врачебному наблюдению в процессе работы и в течение 10 дней после окончания ее, а также инструктированы перед началом работ в отношении мер личной профилактики;

- лица, занимающиеся перезахоронением грунта и останков животных, должны быть снабжены санитарно-защитной одеждой;

- ежедневно по окончании работ санитарно-защитная одежда снимается рабочими на месте работы и подвергается дезинфекции 5-%мыльным раствором формальдегида в горячем состоянии (температура 70-80С), маски сжигаются. Таким же образом дезинфицируется брезент, использованный для покрытия самосвалов;

- рабочие инструменты, автомашины и экскаваторы не вывозятся за пределы скотомогильника и не используются для других целей до окончания работ по переносу его, по окончании работ подвергают дезинфекции.

- Как также указывают органы Роспотребнадзора в письме № 0100/100-08-31 от 15.01.2008 г., на стадии согласования отвода земельных участков под различные цели в населенных пунктах требуется проведение комплексных лабораторно-диагностических исследований с использованием генетических, биологических, бактериологических, санитарно-паразитологических и химических методов исследований проб почвы, отобранных с границы скотомогильника и прилегающих к нему территорий, на наличие в них спор или вегетативных клеток возбудителя сибирской язвы.

На территории Шикшинского сельского поселения расположены 3 кладбища. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитные зоны  кладбищ составляют 50 м. Данный разрыв не соблюдается, в санитарно-защитной зоне кладбищ расположены жилые участки с. Шикши и д. Алан-Елга.

### 2.5. Физические факторы воздействия

Радиационная обстановка. Радиационная обстановка на территории Шикшинского сельского поселения формируется под воздействием естественных (природных) и искусственных источников радиации, которые вносят вклад в радиационный фон, и оценивается, в основном, как благополучная. Вклад природного и техногенно-измененного радиационного фона в общую годовую дозу составляет в среднем около 60 % и обусловлен присутствием радона в воздухе зданий и сооружений, гамма-излучением естественных радионуклидов (ЕРН) в почвах и стройматериалах и др.

Радиационный мониторинг осуществляется на ближайшей к исследуемой территории метеостанции Арск путем ежедневного измерения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения на местности (таблица 2.2).

Таблица 2.2

Средние месячные и средние годовые значения МЭД (мкР/ч)

по данным МС Арск

| Пункт наблюдения | Месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Среднее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 2007 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 |
| 2008 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 2009 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Среднее годовое значение МЭД в период с 2007 по 2009 гг. уменьшается на 1 мкР/ч ежегодно, но данные изменения незначительны и соответствуют естественным значениям (Государственный доклад…, 2008-2010).

По данным Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан радиационно-гигиеническая обстановка на территории сельского поселения характеризуется как стабильная и не отличается от уровня предыдущих лет (16 мкР/час).

Тем не менее, при выборе участков под строительство жилых домов и зданий социально-бытового назначения должны выбираться участки с гамма-фоном, не превышающим 0,3 мкГр/ч, и плотностью потока радона с поверхности грунта не более 80 мБк/м2с.

Производственный радиационный контроль должен осуществляться на всех стадиях строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации жилых домов и зданий социально-бытового назначения с целью проверки соответствия действующим нормативам. В случае обнаружения превышения нормативных значений должен проводиться анализ связанных.

Электромагнитные факторы.

Территорию Шикшинского сельского поселения пересекают линии электропередач напряжением 10 кВ. Для защиты населения от электромагнитного излучения вдоль линий электропередач устанавливаются охранные зоны. На территории существующей застройки охранные зоны от линий электропередач соблюдены, что исключает прямое воздействие электромагнитного излучения.

Акустические факторы. Шум является одним из загрязнителей окружающей среды. Существенный вклад в общую картину шумового загрязнения Шикшинского сельского поселения вносит автотранспорт.

Так, в зоне влияния автодороги «Казань – Шемордан» - Мешабаш находятся жилые участки с. Шикши.

### 2.6. Состояние зеленых насаждений

В создании благоприятных гигиенических условий на территории Шикшинского сельского поселения участвуют зеленые насаждения. Они поддерживают ход естественных биосферных процессов, оказывают климаторегулирующее влияние, снижают антропогенное воздействие на окружающую среду, улучшая условия хозяйственной деятельности, проживания и отдыха населения.

В настоящее время система зеленых насаждений сельского поселения не сформирована. Озеленение поселения представлено лесами, лугами, защитными лесополосами, зарослями кустарников и т.д.

Согласно п. 9.14 СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» озеленение общего пользования в населенных пунктах поселения должно составлять 12 м2/чел. В настоящее время данный вид озеленения не выделен.

Ввиду отсутствия озеленения общего пользования внутри населенных пунктов, в прилегающие зеленые массивы выезжает много отдыхающих (их количество значительно увеличивается в период сбора грибов и ягод). Большую рекреационную нагрузку претерпевают территории и зеленые массивы вблизи водоемов. Нерегулируемая антропогенная нагрузка отрицательно сказывается на состоянии древесно-кустарниковой растительности: территория вытаптывается, лес частично уничтожается и захламляется.

В настоящее время не сформирована также и система природно-экологического каркаса поселения, которая является неразрывным элементом природно-экологического каркаса прилегающих муниципальных образований. В структуре природно-экологического каркаса Шикшинского сельского поселения согласно Схеме территориального планирования Сабинского муниципального района выделяются:

- ключевые территории (лесные массивы);

- буферные территории (луга, мелкие леса, заболоченные территории);

- экологические коридоры (р. М. Меша и др., лесополосы).

Основная проблема природно-экологического каркаса поселения – это недостаточная связь территориальных единиц каркаса. Для улучшения ситуации на территории поселения необходимо проведение мероприятий по созданию экологических коридоров (озеленение вдоль улиц, автомобильных дорог, организация лесо-луговых поясов вокруг населенных пунктов).

### 2.7. Комплексная оценка территории по основным видам использования

Главной целью природопользования в настоящее время является организация эффективной, экономически оправданной хозяйственной деятельности при обязательном сохранении разнообразия природной среды. Для решения задач природопользования необходимой является комплексная оценка территории, позволяющая оценить потенциальные возможности осваиваемой территории.

Согласно результатам комплексной оценки, проведенной при разработке Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района, территория Шикшинского сельского поселения относится к территориям, особо благоприятным для развития сельского хозяйства и организации рекреации, благоприятным для градостроительства .

Хорошая транспортная доступность, локальное развитие неблагоприятных геологических процессов определили благоприятные условия для развития на данной территории градостроительной деятельности. Благоприятные почвенные условия, высокая распаханность территории в комплексе с другими факторами (транспортная доступность, наличие оросительных систем и др.) создают благоприятные условия для развития сельского хозяйства. Благоприятность территории для рекреации объясняется наличием лесных массивов, развитой речной сетью.

# 3. Зоны с особыми условиями использования территории

Согласно ст.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации к зонам с особыми условиями использования территории относятся охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории Шикшинского сельского поселения выделены следующие зоны с особыми условиями использования территории:

- санитарно-защитные зоны производственных, сельскохозяйственных объектов, территорий специального назначения и санитарные разрывы автодорог;

- охранные зоны линий электропередачи;

- водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы поверхностных водных объектов;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны природных ограничений.

### 3.1. Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны – это специальные территории с особым режимом использования, размер которых обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.

Требования к размеру санитарно-защитных зон в зависимости от санитарной классификации предприятий, к их организации и благоустройству устанавливают СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изм. от 09.09.2010 г.).

В соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов размеры их санитарно-защитных зон следующие:

- объекты первого класса – 1000 м;

- объекты второго класса – 500 м;

- объекты третьего класса – 300 м;

- объекты четвертого класса – 100 м;

- объекты пятого класса – 50 м.

Сведения об имеющихся на территории Шикшинского сельского поселения объектах и их санитарно-защитных зонах, а также санитарных разрывах представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Сведения о размерах санитарно-защитных зон и санитарных разрывов

в Шикшинском  сельском поселении (существующее положение)

| Объект | Зона с особыми условиями использования территории | Нормативный документ |
| --- | --- | --- |
| Биотермическая яма, сибиреязвенные скотомогильники | 1000 | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов |
| Ферма КРС | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |
| Свиноферма | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |
| Конный двор | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |
| МТП | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |
| Кузнечный цех | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.2 |
| Зерноток | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |
| Общетоварные склады | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |
| Кладбища | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.12 |
| автодороги регионального значения, IV технической категории «Казань-Шемордан», "Казань-Шемордан" - Мешабаш, "Казань-Шемордан"- Мешабаш - Серда | 50 | СП 42.13330.2011 п. 8.21 |

Регламент использования территории санитарно-защитных зон представлен в таблице 3.2.

Таблица 3.2

Регламенты использования санитарно-защитных зон

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| Санитарно-защитная зона | Не допускается размещение: - жилой застройки, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; - спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования; - объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды. Допускается размещать нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, АЗС, СТО. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция |

Автодороги регионального и местного значения. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от автодорог устанавливаются санитарные разрывы, величина которых определяется в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Ввиду отсутствия указанных данных для автодорог, пересекающих территорию Шикшинского сельского поселения, санитарные разрывы были установлены согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Для автодорог IV технической категории «Казань-Шемордан», "Казань-Шемордан" - Мешабаш, "Казань-Шемордан"- Мешабаш - Серда устанавливается санитарный разрыв в размере 50 м.

Режим использования санитарных разрывов автомобильных дорог определяется СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (таблица 2.7.2). В случае применения шумозащитных устройств указанное расстояние допускается сокращать в два раза (СП 42.13330.2011).

Скотомогильники. Режим использования территории скотомогильника и его санитарно-защитной зоны (1000 м) определяется Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (Таблица 3.3).

Таблица 3.3

Регламенты использования санитарно-защитных зон скотомогильников

| № п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скотомогильники | В 1000-метровой санитарно-защитной зоне скотомогильника (биотермической ямы) запрещается размещение жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов); | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 г.) |
|  |  | Нельзя размещать ближе 200 м от скотомогильников скотопрогоны и пастбища; |  |
|  |  | Автомобильные, железные дороги в зависимости от их категории не должны приближаться к скотомогильникам ближе 50-300 м. |  |
|  |  | *Для принятия решения по сокращению величины СЗЗ от границ скотомогильника до границ жилой застройки необходимо обратиться в Управление по ветеринарии и фитосанитарному надзору по РТ для уточнения границ скотомогильников с нанесением на графические материалы и обозначением их на местности; проведения мероприятий по защите от загрязнения грунтовых вод и почвы скотомогильником; указания даты последнего захоронения погибшего скота, условий и контроля за эксплуатацией скотомогильника. | (Из письма заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)) |

### 3.2. Охранные зоны линий электропередач

Для исключения возможности повреждения линий электропередач устанавливаются охранные зоны. Размеры охранных зон от воздушных линий электропередач определяются ГОСТ 12.1.051-90 ССБТ. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В (утв. Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.11.90 N 2971).

Для ЛЭП мощностью 10 кВт, проходящих по территории сельского поселения, устанавливается охранная зона в 10 м.

таблица 3.4

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Охранные зоны | В охранной зоне линий электропередач запрещается проводить действия, которые могли бы нарушить безопасность и непрерывность эксплуатации или в ходе которых могла бы возникнуть опасность по отношению к людям. В частности, запрещается: - размещать хранилища горюче-смазочных материалов; - устраивать свалки; - проводить взрывные работы; - разводить огонь; - сбрасывать и сливать едкие и коррозионные вещества и горюче-смазочные материалы; - набрасывать на провода опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры; - проводить работы и пребывать в охранной зоне воздушных линий электропередачи во время грозы или экстремальных погодных условиях. В пределах охранной зоны воздушных линий электропередачи без согласия организации, эксплуатирующей эти линии, запрещается осуществлять строительные, монтажные и поливные работы, проводить посадку и вырубку деревьев, складировать корма, удобрения, топливо и другие материалы, устраивать проезды для машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4 м. | ГОСТ 12.1.051-90 ССБТ. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В (утв. Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.11.90 N 2971) |

### 3.3. Водоохранные зоны

В соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилища и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон рек, ручьев и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливается от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного уклона или 0, 40 м для уклона до 3 и 50 м для уклона 3 и более.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Вдоль береговой линии водного объекта общего пользования устанавливается береговая полоса, предназначенная для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев протяженностью до 10 км (5 м). В целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту береговая полоса не может быть застроена.

Таким образом, водоохранная зона р. М. Меши составляет 100 м, для ее притоков до 10 км – 50 м.  Прибрежная защитная полоса всех водных объектов, расположенных в пределах сельского поселения, равна 50 м. Береговая полоса р. М. Меши, прудов составляет 20 м, её притоков - 5 м.

Правила использования водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос представлено в таблице 3.5.

Таблица 3.5

Регламенты использования водоохранных зон, прибрежных

защитных и береговых полос

| № п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоохранная зона | В границах водоохранных зон запрещаются: | Водный кодекс РФ |
|  |  | - использование сточных вод для удобрения почв; |  |
|  |  | - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; |  |
|  |  | - осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; |  |
|  |  | - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. |  |
| 2 | Прибрежная защитная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранной зоны ограничениями запрещаются: | Водный кодекс РФ |
|  |  | - распашка земель; |  |
|  |  | - размещение отвалов размываемых грунтов; |  |
|  |  | - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |
|  |  | Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством. |  |
| 3 | Береговая полоса | Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. | Водный кодекс РФ |
|  |  | Приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещается. | Земельный кодекс РФ |

### 3.4. Зоны санитарной охраны

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов:

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Для подземных водозаборов, не имеющих установленных зон санитарной охраны, требования устанавливают СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» первый пояс зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения устанавливается в размере 30 м.

В каждом из трех поясов устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды (таблица 3.7).

Таблица 3.7

Регламенты использования зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| Подземные источники питьевого водоснабжения | В пределах I пояса не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», 2002 г. |
|  | Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами 1-го пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. |  |
|  | В пределах 2-го и 3-го поясов зоны санитарной охраны запрещается: |  |
|  | - бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова (производится при обязательном согласовании с ТО Управления Роспотребнадзора); |  |
|  | - закачка отработанных вод в подземные горизонты и подземное складирование твердых отходов, разработки недр земли; |  |
|  | - размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. В пределах 3-го пояса зоны санитарной охраны размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения органов Роспотребнадзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. |  |
|  | - Также в пределах II пояса запрещается: |  |
|  | - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и др. объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; |  |
|  | - применение удобрений и ядохимикатов; |  |
|  | - рубка леса главного пользования. |  |
| Водозаборы «Мирный» | На территории I пояса санитарной охраны воспрещается: - строительство и размещение зданий, сооружений и устройств, не имеющих отношения к эксплуатации водоподъемного устройства; - расположение насосных станций, резервуаров, жилых, производственных и других помещений, не имеющих отношение к водопроводным сооружениям; - содержание скота и проживание людей; - использование территории под насаждения с применением органических удобрений и ядохимикатов. При расположении в непосредственной близости к границам первого пояса существующих производственных, жилых и других зданий должны быть приняты меры к благоустройству их территорий, исключающие все возможности загрязнения и обеспечивающие полную изоляцию от территории I пояса. | Расчеты зон санитарной охраны водозаборных скважин, принадлежащих Заинскому ПУВКХ в Заинском районе Республики Татарстан/ООО «Генэкопроект», Казань, 2001. |

### 3.5. Леса

На территории Шикшинского сельского поселения выделены леса двух категорий – защитные (ценные леса: противоэрозионные леса) и эксплуатационные.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

К эксплуатационным относятся леса, которые подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

Особенности их использования, охраны, защиты, воспроизводства представлены в таблице 3.8.

Таблица 3.8

Регламенты использования земель лесного фонда

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| В защитных лесах запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями. |  | Лесной кодекс РФ от 4.12.2006 г. №200-ФЗ |
| Ценные леса | В ценных лесах запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, когда выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ; Приказ МПР РФ от 22.01.2008 N 13 «Об утверждении особенностей использования…» |
| Эксплуатационные леса | В эксплуатационных лесах допускается: - заготовка древесины; - заготовка живицы; - заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; - заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; - осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; - ведение сельского хозяйства; - осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности; - осуществление рекреационной деятельности; - создание лесных плантаций и их эксплуатация; - выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений; - выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых; - строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов; - строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов; - переработка древесины и иных лесных ресурсов; - осуществление религиозной деятельности; - использование, охрана, защита, воспроизводство лесов в соответствии с целевым назначением земель, на которых эти леса располагаются. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ |

### 3.6. Зоны природных ограничений

На территории Шикшинского сельского поселения выделяются территории, подверженные процессам подтопления и эрозии.

Регламент использования таких территорий регулируется СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» (таблица 3.9).

Таблица 3.9

Регламенты использования зон распространения опасных геологических процессов

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| Зоны эрозионных процессов | при проектировании и строительстве зданий в зонах, подверженных эрозионным процессам, должна предусматриваться инженерная защита территории застройки. Необходимо проведение мониторинговых исследований за развитием эрозионных процессов, расширение наблюдательной сети, разработка и реализация мероприятий по защите склонов от эрозии. | СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» |
| Зоны затопления и подтопления | При проектировании и строительстве зданий в зонах подтопления должна предусматриваться инженерная защита территории застройки. Запрещается: - нарушение гидрологического и гидрогеологического режимов на защищаемой территории; - выемка грунта ниже створа защитных сооружений для наращивания дамб; - подрезка склонов, разработка карьеров местных материалов в водоохранной зоне водотоков; - деятельность, ведущая к снижению рекреационного потенциала защищаемой территории и прилегающей акватории; - загрязнение почвы, водоемов, защищаемых сельскохозяйственных земель и территорий, используемых под рекреацию, возбудителями инфекционных заболеваний, отходами промышленного производства, нефтепродуктами и ядохимикатами. | СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» |

# 4. Мероприятия по оптимизации экологической ситуации

Стратегическими целями в сфере охраны окружающей среды являются оздоровление экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности населения и территорий, сохранение и восстановление природных экосистем, обеспечение рационального и устойчивого природопользования.

Генеральным планом Шикшинского сельского поселения определены основные направления экологически устойчивого развития территории, для реализации которых разработаны природоохранные мероприятия, включающие:

    - организацию зон с особыми условиями использования территории;

    - охрану воздушного бассейна;

    - охрану и рациональное использование водных ресурсов;

    - охрану земельного фонда;

    - развитие системы обращения с отходами;

    - инженерно-технические мероприятия по снижению техногенной нагрузки на территорию;

    - защиту от физических факторов воздействия;

    - формирование природно-экологического каркаса территории;

    - охрану животного мира;

    - обеспечение медико-экологического благополучия населения.

Предложения Генерального плана не предполагают изменение границ земель лесного фонда. Размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, консервация и ликвидация объектов капитального строительства на территории Шикшинского сельского поселения должно осуществляться с соблюдением норм и требований действующего законодательства в области окружающей среды. Ожидается, что размещаемые объекты капитального строительства регионального и местного значения не окажут негативного воздействия, как на окружающую среду поселения, так и прилегающих территорий.

## 4.1. Мероприятия по оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территории

Генеральным планом Шикшинского сельского поселения разработаны мероприятия, направленные на разрешение конфликтов в зонах действия экологических ограничений (таблица 4.1).

Реорганизация площадей, испытывающих наибольшую техногенную нагрузку, позволит сократить воздействие на компоненты окружающей среды и экологически реабилитировать эти территории.

Таблица 4.1

Перечень мероприятий по оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территорий

| Наименование объекта |  | Размер СЗЗ (м) |  | Предлагаемые варианты мероприятий | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ферма КРС (д. Серда) |  | 300 |  | Перефункционирование объекта | Перенос объекта северо-восточнее к территории проектируемого навозохранилища |
| Склад (д. Серда) |  |  |  |  |  |
| Электроподстанция |  | 300 |  | Оснащение трансформаторами закрытого типа |  |
| Ферма КРС, свиноферма (с. Шикши) |  | 300 |  | Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки * | Разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны |
| Кузнечный цех |  | 100 |  |  |  |
| Кладбища (с. Шикши, с. Алан-Елга) |  | 50 |  | Перефункционирование территории жилой застройки по мере физизноса, расположенной в СЗЗ кладбищ, с последующей организацией озеленения специального назначения |  |
| Организация зон с особыми условиями использования территории |  |  |  |  |  |
| Биотермическая яма, скотомогильник | 1000 |  | В связи с размещением в санитарно-защитной зоне скотомогильника жилой застройки предлагается 3 варианта решения сложившейся ситуации: 1. Проведение мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитной зоны скотомогильника; 2. Перенос скотомогильника; 3. Запрет на размещение в данной зоне любых объектов. |  | Разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны |

*Оптимизация объекта – это проведение комплекса архитектурно-планировочных, инженерно-технических и организационно-административных мероприятий, направленных на сокращение размеров их санитарно-защитных зон.

В отдельную категорию земель выделены зоны с особыми условиями использования территории, т.е. территории, в пределах которых сохранение существующей жилой застройки и дальнейшее градостроительное развитие возможно только после реализации мероприятий по локализации источника опасности. Сюда отнесены территории,  расположенные в санитарно-защитных зонах скотомогильников.

Согласно письма Роспотребнадзора РФ №0100/4973-06-31 от 3.05.2006 г., принятие решения по сокращению величины санитарно-защитной зоны от границ скотомогильников до жилой застройки Главным государственным санитарным врачом РФ или его заместителем возможно после проведения комплекса инженерно-технических мероприятий и лабораторных исследований почв и грунтовых вод. Решение о переносе скотомогильников согласовывается с Главным государственным ветеринарным инспектором РТ.

Генеральным планом регламентированы проектные границы санитарно-защитных зон объектов. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения производственной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

В период до проведения природоохранных мероприятий Генеральным  планом Шикшинского сельского поселения предусматривается необходимость проведения социально-ориентированных мероприятий для населения, проживающего в санитарно-защитных зонах, включающих:

- добровольное экологическое страхование населения;

- социально-экономические и жилищные компенсации;

- медицинское обследование населения с целью выявления экологически ориентированных заболеваний;

- медико-экологическая реабилитация детского населения;

- наблюдения за состоянием загрязнения атмосферы.

## 4.2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Архитектурно-планировочные мероприятия:

- правильное размещение объектов нового строительства с учетом санитарно-гигиенических и экологических требований;

- проведение мероприятий по оптимизации размещения источников воздействия на окружающую среду (см. таблицу 4.1);

- максимальное озеленение территорий санитарно-защитных зон пыле-, газоустойчивыми породами зеленых насаждений.

Инженерно-технические мероприятия предусматривают:

- привести автотранспортные средства в соответствие экологическому стандарту «Евро-5», регулирующему содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах;

- осуществлять перевод автотранспорта на экологически чистые виды моторного топлива;

- внедрять катализаторы и нейтрализаторы для очистки выбросов от автотранспорта, использующего традиционные виды топлива;

- оптимизацию фермы КРС, свинофермы, кузнечного цеха.

Организационно-административные мероприятия включают:

- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна;

- мониторинговые исследования за состоянием атмосферы в зоне действия загрязнителей и их санитарно-защитных зонах, а также в жилых и рекреационных зонах.

Проведение мероприятий по охране воздушного бассейна Шикшинского сельского поселения будет способствовать созданию благоприятных условий для проживания и отдыха населения, а также ведению сельскохозяйственной деятельности на экологически чистых территориях.

## 4.3. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

В результате интенсивного использования водных объектов происходит не только ухудшение качества воды, но и изменяется соотношение составных частей водного баланса, гидрологический режим водоемов и водотоков.

В связи с этим Схемой территориального планирования предлагается проведение комплекса инженерно-технических и организационно-административных мероприятий по охране поверхностных и подземных вод.

Инженерно-технические мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов включают:

- обеспечение всех строящихся, размещаемых, реконструируемых объектов сооружениями, гарантирующими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации;

- организацию поверхностного стока;

- в связи с тем, что качество подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения, не по всем показателям соответствует требованиям гигиенических нормативов, необходимо предусмотреть мероприятия по корректировке ее качества, в том числе с использованием технологических приемов.

В качестве организационно-административных мероприятий предлагается проведение следующих мероприятий:

- инвентаризация всех водопользователей сельского поселения;

- сети мониторинга технического состояния существующих сетей водоснабжения, а также гидромониторинга поверхностных водных объектов;

- обследование и благоустройство существующих родников соответствии с подпрограммой «Охрана и рациональное использование водных ресурсов» Концепции экологической безопасности Республики Татарстан (на 2007-2015 гг.);

- установление границ водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос, а также зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения с последующим соблюдением установленных в них режимов;

- осуществление водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

## 4.4. Мероприятия по охране земельного фонда и инженерной защите территории

В области охраны земельного фонда и инженерной защиты территории Шикшинского сельского поселения предлагается:

- проведение противоэрозионных мероприятий, направленных на уменьшение почворазрушительного стока дождевых, талых вод и ветра;

- организация поверхностного стока;

- проведение работ по благоустройству и озеленению оврагов;

- соблюдение приовражной полосы отчуждения;

- рекультивация земель, нарушенных в процессе строительства.

В качестве организационно-административных мероприятий предлагается на стадии разработки рабочих проектов проектируемого строительства в каждом конкретном случае проводить комплексные инженерные изыскания с целью уточнения геолого-литологического строения площадок.

Инженерные изыскания должны быть разработаны в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 г. № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

Результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе, предметом которой является оценка их соответствия, в том числе и экологическим требованиям.

## 4.5. Мероприятия по развитию системы обращения отходами

Мероприятия по снижению загрязнения территории отходами производства и потребления предложены в соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Заинского муниципального района и включают:

- осуществление своевременного сбора и вывоза отходов на предлагаемый межпоселенческий Шеморданский полигон ТБО-2 в 2,7 км от с. Шемордан на юг;

- с целью очистки улиц населенных пунктов от снега и колотого льда с вывозом из районов застройки планируется проектирование и строительство площадки для временного хранения снега со снегоплавильным устройством и очистными сооружениями вблизи п.г.т. Богатые Сабы (предполагаемое местоположение площадки для временного хранения снега - в 2,5 км от п.г.т. Богатые Сабы вдоль дороги «Богатые Сабы – Тимершик» является ориентировочным и должно уточняться на последующих стадиях с учетом геоморфологических и гидрогеологических условий территории, ориентировочная площадь объекта составляет 1 га). Также при необходимости и по решению администрации района могут применяться мобильные снегоплавильные установки (необходимая степень очистки и производительности снегоплавильных установок уточняются на последующих стадиях проектирования);

- организация лабораторного контроля почв и грунтовых вод в зоне скотомогильников и на территории жилой застройки, расположенной в санитарно-защитных зонах скотомогильников. Проведенные мероприятия и результаты анализов, подтверждающие отсутствие инфекций, могут являться обоснованием сокращения размеров санитарно-защитных зон либо переноса скотомогильников.

В области обращения с отходами животноводства предлагается:

- не допускать вывоз отходов животноводства на поля;

- организация и обустройство навозохранилища закрытого типа к северо-востоку от д. Серда в 300 м от автодороги «Казань – Шемордан» - Мешабаш.

Генеральным планом сельского поселения также предусмотрены мероприятия по оптимизации системы сбора, вывоза и утилизации бытовых отходов, санитарной очистке территории:

- организация специальных площадок с твердым покрытием с установкой водонепроницаемых контейнеров для сбора отходов;

- удаление твердых бытовых отходов на полигон ТБО;

- удаление уличного смета и строительного мусора на полигон ТБО для насыпки изолирующего слоя;

- планово-регулярная санитарная очистка территории;

- организация дифференцированного сбора и удаления мусора;

- проведение мероприятий по сокращению санитарно-защитных зон или переносу скотомогильников.

Необходимыми мероприятиями по снижению влияния загрязнения почвенного покрова на условия проживания населения являются:

- осуществление отвода участков под жилую застройку и строительство дошкольных и школьных учреждений в зонах с зафиксированным или потенциальным загрязнением почвенного покрова только при заключении об экологической безопасности почв или при наличии программы по ее рекультивации;

- исключение выращивания сельскохозяйственной продукции в границах санитарно-защитных зон;

- обследование почвенного покрова на наличие в нем токсичных веществ и радиоактивности с последующей дезактивацией, реабилитацией и т.д.

## 4.6. Мероприятия по защите от физических факторов

Основными мероприятиями по защите населения от физических факторов являются мероприятия по защите от шумового воздействия.

В целях защиты жилой застройки с. Шикши от негативного шумового воздействия необходимо проведение шумозащитных мероприятий на участке автодороги «Казань – Шемордан» - Мешабаш, проходящей вдоль жилой застройки, включающих:

- создание шумозащитных полос зеленых насаждений на свободных от застройки территориях;

- устройство акустических экранов;

- звукоизоляцию окон.

В соответствии с нормативными требованиями генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по снижению воздействия источников электромагнитного излучения:

- проведение инвентаризации и комплексного исследования источников электромагнитного излучения, расположенных вблизи существующей жилой застройки;

- организация и соблюдение защитных коридоров вдоль линий электропередач.

Поскольку технологией проведения строительных и инженерных работ не предусмотрено применение радиоактивных материалов, то причин для изменения радиационной обстановки не ожидается.

При выборе участков под строительство жилых домов и других объектов с нормируемыми показателями качества окружающей среды в рамках инженерно-экологических изысканий необходимо проводить оценку гамма-фона на территории предполагаемого строительства.

## 4.7. Формирование системы природно-экологического каркаса

На территории Шикшинского сельского поселения предлагается формирование системы природно-экологического каркаса, обеспечение непрерывности его составляющих, территориальное и качественное развитие объектов озеленения.

Генеральным планом предлагается организация лесо-луговых поясов вокруг населенных пунктов. В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» их ширина должна составлять не менее 50 м. Лесо-луговые пояса способствуют как очищению воздуха от пыли, газообразных токсикантов, снижению уровня шума, уменьшению воздействия средств химизации обработанных полей, так и играют колоссальную роль в изменении ветрового режима, микроклимата, регулировании и очистке талых вод, переводе поверхностного стока во внутрипочвенный горизонт, изменении режима влажности территории, предотвращении эвтрофикации водоемов, препятствии механического разрушения поверхности почв и др. Также внутри населенных пунктов должны быть предусмотрены озелененные территории общего пользования из расчета 12 м2/чел.

Кроме этого, вдоль дорог и на территориях недействующих объектов агропромышленного комплекса предусматривается организация озеленения специального значения.

Таким образом, данные мероприятия будут способствовать достижению экологической безопасности и повышению инвестиционной привлекательности поселения.

При проведении работ по озеленению рекомендуется использовать местные породы насаждений, наиболее приспособленные к данным почвенно-климатическим условиям. Рекомендуется создание смешанных насаждений из хвойных и лиственных пород, которые обладают широкими и разнообразными декоративными возможностями и в то же время более устойчивы к загрязнению окружающей среды.

## 4.8. Мероприятия по защите животного мира

В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в области охраны животного мира при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции населенных пунктов, предприятий, сооружений и других объектов должны предусматриваться мероприятия по сохранению среды обитания объектов животного мира и условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, а также по обеспечению неприкосновенности защитных участков территорий и акваторий.

## 4.9. Обеспечение медико-экологического благополучия населения

Мероприятия по охране окружающей среды направлены на улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории и здоровья населения, в том числе:

- организация и озеленение санитарно-защитных зон объектов,

- контроль качества вод, используемых в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- организация системы экологического мониторинга за состоянием окружающей среды;

- организация и очистка поверхностного стока территорий населенных пунктов сельского поселения;

- предлагаемый комплекс шумо- и виброзащитных мероприятий, мероприятий по защите от ЭМИ;

- планово-регулярная санитарная очистка территории;

- организация природно-экологического каркаса.