Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан

Головная территориальная проектно-изыскательская,

научно-производственная фирма

ТАТИНВЕСТГРАЖДАНПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ШИКШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

САБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Положение о территориальном планировании

Пояснительная записка

Казань 2014

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1.  ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЙ ПО ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ ШИКШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	5

1.1. Общие организационные мероприятия	5

1.2. Мероприятия по развитию промышленного производства	5

1.3. Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса	5

1.4. Мероприятия по развитию лесного комплекса	8

1.5.  Мероприятия по развитию жилищной инфраструктуры	9

1.6. Мероприятия по развитию системы обслуживания населения	11

1.7. Мероприятия по развитию туристско-рекреационной системы	16

1.8. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Шикшинского сельского поселения	18

1.9. Мероприятия по установлению границ населенных пунктов Шикшинского сельского поселения	20

1.10. Мероприятия по оптимизации экологической ситуации	22

1.11 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	24

1.12 Перечень мероприятий по гражданской обороне и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций в Шикшинском сельском поселении на период 2014-2035 гг.	30

2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	31

# ВВЕДЕНИЕ

Проект генерального плана Шикшинского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан разработан ГУП «Татинвестгражданпроект» на основании задания на проектирование.

Заказчиком на разработку генерального плана является Исполнительный комитет Шикшинского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан.

Генеральный план Шикшинского сельского поселения Сабинского муниципального района – документ территориального планирования, определяющий градостроительную стратегию, условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генеральный план разработан на следующие временные сроки его реализации:

Первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана - до 2020 года.

Расчетный срок, на который запланированы все основные проектные решения генерального плана - до 2035 года.

В соответствии со статьей 23 градостроительного кодекса Российской Федерации проект генерального плана Шикшинского сельского поселения включает в себя:

Часть 1 (утверждаемая) в составе текстовых и графических материалов:

Текстовые материалы - Положение о территориальном планировании, которое включают в себя цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения по этапам реализации генерального плана.

Графические материалы содержит карты (схемы) территориального планирования.

Часть 2 Материалы по обоснованию проекта, которые  разрабатываются в целях обоснования и пояснения предложений территориального планирования, для согласования и обеспечения процесса утверждения генерального плана сельского поселения, выполненные в составе текстовых и графических материалов.

Текстовые материалы включают в себя анализ состояния территории поселения, проблем и направлений ее комплексного развития, обоснование территориального и пространственно-планировочного развития, перечень мероприятий по территориальному планированию, этапы их реализации, перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Графические материалы содержат схемы по обоснованию проекта генерального плана поселения.

При разработке генерального плана Шикшинского сельского поселения Сабинского муниципального района были использованы материалы Схемы территориального планирования Республики Татарстан, выполненной ГУП «Татинвестгражданпроект» в 2010 году, Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района Республики Татарстан, выполненной ГУП «Татинвестгражданпроект» в 2011 году, а также официальные данные представленные администрацией Сабинского муниципального района и Шикшинского сельского поселения, входящего в его состав.

# 1.  ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЙ ПО ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ ШИКШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## 1.1. Общие организационные мероприятия

Генеральным планом предлагается разработка Программы социально-экономического развития Шикшинского сельского поселения.

## 1.2. Мероприятия по развитию промышленного производства

Генеральным планом Шикшинского сельского поселения на первую очередь предлагается оптимизация производства кузнечного цеха в д.Серда с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки.

## 1.3. Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса

В соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района планируется дальнейшее развитие существующих направлений сельскохозяйственного производства Шикшинского сельского поселения.

В соответствии со Схемой территориального планирования Сабинского муниципального района, на первую очередь и расчетный срок реализации генерального плана возле с.Алан-Елга предусмотрена организация площадки перспективного развития агропромышленного комплекса площадью территории 7,03 га.

Генеральным планом Шикшинского сельского поселения на первую очередь предлагается:

- перефункционирование территории фермы КРС и сельскохозяйственного склада возле д.Серда с последующей организацией озеленения специального назначения и размещение объектов северо-восточнее от границы населенного пункта;

- строительство навозохранилища северо-восточнее от границы д.Серда;

- оптимизация производства фермы КРС и свинофермы возле с.Шикши с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки.

Таблица 1.2.1

Перечень мероприятий по развитию промышленного производства в Шикшинском сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник по мероприятию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная (новая) | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчет- ный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ местного (районного) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д.Серда | Кузнечный цех | Оптимизация | га | - | - | + |  | Генеральный план Шикшинского СП |

Таблица 1.3.1

Перечень мероприятий по развитию агропромышленного комплекса в Шикшинском сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник по мероприятию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная (новая) | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчет- ный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д.Серда | Ферма КРС, сельскохозяйственный склад | Перефункционирование территории и размещение объекта северо-восточнее от границы населенного пункта | га | 4,1 | 5,6 | + |  | Генеральный план Шикшинского СП |
| 2 | Шикшинское СП | Навозохранилище | Новое строительство |  | - |  |  |  |  |
| 3 | с.Шикши | Ферма КРС и свиноферма | Оптимизация | га | 16,5 | - | + |  | Генеральный план Шикшинского СП |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО значения (поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Алан-Елга | Площадка перспективного развития АПК | Организация площадки перспективного развития АПК | га | - | 7,03 | + | + | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Шикшинского СП |

## 1.4. Мероприятия по развитию лесного комплекса

Мероприятий по развитию лесного и лесопромышленного комплекса генеральным планом Шикшинского сельского поселения, Схемой территориального планирования Сабинского муниципального района и иными программами и документами на период до расчетного срока не предусматривается.

## 1.5.  Мероприятия по развитию жилищной инфраструктуры

Площадки нового жилищного строительства предусмотрены во всех населенных пунктах Шикшинского сельского поселения (с.Шикши, с.Алан-Елга и д.Серда).

Согласно мероприятиям Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района, в генеральном плане Шикшинского сельского поселения предусмотрено 12,47 га территории под новое жилищное строительство, из них в с.Шикши – 3,62 га, с.Алан-Елга – 1,71 га, д.Серда – 7,14 га.

На первую очередь (период до 2020 г.) реализации генерального плана в поселении под индивидуальное жилищное строительство предусмотрено 6,17 га территории, из них: в с.Шикши – 1.43 га, ориентировочно 1000 кв.м общей площади, в с.Алан-Елга – 0,87 га, ориентировочно 600 кв.м общей площади, в д.Серда – 3,87 га, ориентировочно 2600 кв.м общей площади.

На расчетный срок (период 2021-2035гг.) генерального плана в поселении под индивидуальное жилищное строительство предусмотрено 6,3 га территории, из них: в с.Шикши – 2,19 га, ориентировочно 1500 кв.м общей площади, в с.Алан-Елга – 0,84 га, ориентировочно 600 кв.м общей площади, в д.Серда – 3,27 га, ориентировочно 2200 кв.м общей площади.

Увеличение общей площади жилого фонда Шикшинского сельского поселения произойдет в с.Шикши – на 2,5 тыс.кв.м, в с.Алан-Елга – на 1,2 тыс.кв.м и в д.Серда – на 4,8 тыс.кв.м.

Таблица 1.5.1

Перечень мероприятий по развитию жилищной инфраструктуры в Шикшинском сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Шикши | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | га | - | 1,43 | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Шикшинского СП |
|  |  |  |  |  |  | 2,19 |  | + |  |
| 2 | с.Алан-Елга | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | га | - | 0,87 | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Шикшинского СП |
|  |  |  |  |  |  | 0,84 |  | + |  |
| 3 | д.Серда | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | га | - | 3,87 | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Шикшинского СП |
|  |  |  |  |  |  | 3,27 |  | + |  |

## 1.6. Мероприятия по развитию системы обслуживания населения

Учреждения образования

Мероприятиями Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района, генеральным планом и иными программами и документами размещение и строительство объектов дошкольных и общеобразовательных учреждений в Шикшинском сельском поселении не предусматривается. Действующие в поселении школы и детские сады полностью удовлетворяют прогнозные потребности населения.

Внешкольные учреждения

Мероприятиями Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района и генеральным планом на первую очередь предлагается организация дополнительных 148 мест кружков детского творчества при средней общеобразовательной школе в с.Шикши.

Амбулаторно-поликлинические учреждения

Согласно Долгосрочной концепцией развития общественной инфраструктуры Республики Татарстан с перечнем строек и объектов Республики Татарстан, в рамках мероприятий Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района на первую очередь генерального плана в с.Шикши предусмотрено строительство офиса врача общей практики проектной мощностью 20 посещений в смену. Так же мероприятиями Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района на первую очередь генерального плана, в связи с ветхим состояние фельдшерско-акушерского пункта в д.Серда, предусмотрен капитальный ремонт данного амбулаторно-поликлинического учреждения.

Культурно - досуговые учреждения

Согласно Долгосрочной концепцией развития общественной инфраструктуры Республики Татарстан с перечнем строек и объектов Республики Татарстан, в рамках мероприятий Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района на первую очередь генерального плана в д.Серда запланировано строительство сельского клуба проектной вместимостью 100 мест. Строительство данного клуба предлагается на месте действующего сельского клуба, который находится в ветхом состоянии и подлежит сносу.

Спортивные учреждения

Генеральным планом на первую очередь в д.Серда предлагается строительство спортивного зала площадью 141 кв.м.

Плоскостные спортивные сооружения

Схемой территориального планирования Сабинского муниципального района на первую очередь генерального плана  в Шикшинском сельском поселении предусмотрено строительство плоскостных сооружений площадью 1111 кв.м (с.Алан-Елга – 661 кв.м, д.Серда – 450 кв.м). Так же мероприятиями Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района на первую очередь генерального плана в с.Шикши предусмотрена реконструкция футбольного поля при школе площадью 1650 кв.м. и баскетбольной площадки площадью 385 кв.м.

Бассейны

Мероприятиями генерального плана и Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района не предусматривается новое строительство плавательных бассейнов, поскольку данные объекты имеют районный уровень обслуживания, и размещение их в каждом поселении экономически нецелесообразно.

Предприятия торговли

На первую очередь и расчетный срок реализации генерального плана потребуется 260 кв.м торговой площади предприятий торговли. Схемой территориального планирования Сабинского муниципального района и генеральным планом на первую очередь предусмотрено строительство предприятий торговли:

- в c.Шикши – 18 кв.м торговой площади;

- в c.Алан-Елга – 79 кв.м торговой площади;

- в д.Серда – 63 кв.м торговой площади.

Кладбища

Территории действующих кладбищ полностью удовлетворят прогнозные потребности населения в кладбищах традиционного захоронения.

Полиция

Существующая система охраны правопорядка в Шикшинском сельском поселении отвечает установленному нормативу.

Таблица 1.6.1

Перечень мероприятий по развитию сферы обслуживания в Шикшинском  сельском  поселении

| № п/п |  | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного Районного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | с.Шикши | Кружки детского творчества при СОШ | Организация кружков детского творчества при СОШ | мест | 30 | 148 | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Шикшинского СП |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | с.Шикши | Офис врача общей практики | Новое строительство | посещений в смену | - | 20 | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Шикшинского СП |
| 2 |  | д.Среда | Фельдшерско-акушерский пункт | Капитальный ремонт | посещений в смену | 10 | - | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Шикшинского СП |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д.Серда |  | Сельский клуб | Снос по ветхости | мест | 100 | - | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Шикшинского СП |
| 2 | д.Серда |  | Сельский клуб | Новое строительство | мест | - | 100 | + |  | Долгосрочная концепция, СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Шикшинского СП |
| Спортивные залы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д.Серда |  | Спортивный зал | Новое строительство | кв.м | - | 141 | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Шикшинского СП |
| Плоскостные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | с.Шикши | Футбольное поле СОШ | Реконструкция | кв.м | 1650 | - | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Шикшинского СП |
| 2 |  | с.Шикши | Баскетбольная площадка СОШ | Реконструкция | кв.м | 385 | - | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Шикшинского СП |
| 3 |  | с.Алан-Елга | Плоскостные сооружения | Новое строительство | кв.м | - | 661 | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Шикшинского СП |
| 4 |  | д.Серда | Плоскостные сооружения | Новое строительство | кв.м | - | 450 | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Шикшинского СП |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | с.Шикши | предприятие торговли | новое строительство | кв.м.торг. пл. | - | 18 | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Шикшинского СП |
| 2 |  | с.Алан-Елга | предприятие торговли | новое строительство | кв.м.торг. пл. | - | 79 | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Шикшинского СП |
| 3 |  | д.Серда | предприятие торговли | новое строительство | кв.м.торг. пл. | - | 63 | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Шикшинского СП |

## 1.7. Мероприятия по развитию туристско-рекреационной системы

Схемой территориального планирования Сабинского муниципального района на территории района предлагается организация перспективной зоны туристско-рекреационного освоения - Сабинской туристско-рекреационной зоны.

По территории Шикшинского сельского поселения будут проходить туристические маршруты: культурно-ландшафтный маршрут «Сабинское кольцо» и эколого-приключенческий маршрут «Леса Сабинского района».

Развитие рекреационных территорий в генеральном плане Шикшинского сельского поселения также предусматривает мероприятия по организации системы зеленых насаждений.

Таблица 1.7.1

Перечень мероприятий по развитию рекреационных территорий в Шикшинском сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измере-ния | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Шикшинское СП | Эколого-приключенческий маршрут «Леса Сабинского района» | организационное | - | - | - |  | + | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Шикшинского СП |
| 2 | Шикшинское СП | Культурно-ландшафтный маршрут «Сабинское кольцо» | организационное | - | - | - | + | + | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Шикшинского СП |
| 3 | Шикшинское СП | Разработка проекта Сабинской туристско-рекреационной зоны | организационное | - | - | - | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Шикшинского СП |
| 4 | Шикшинское СП | Озеленение | организация системы зеленых насаждений | - | - | - | + | + | Генеральный план Шикшинского СП |

## 1.8. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Шикшинского сельского поселения

Генеральным планом, в соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района, предусмотрены следующие мероприятия по развитию автомобильных дорог на территории Шикшинского сельского поселения:

- реконструкция автодороги регионального значения «Казань-Шемордан»;

- строительство автомобильной дороги местного значения V категории «Подъезд к площадке перспективного развития АПК».

Таблица 1.8.1

Перечень мероприятий по развитию транспортно-коммуникационной инфраструктуры

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Срок реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| мероприятия регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Шикшинское СП | «Казань-Шемордан» | реконструкция | км | 0,8 | - | + |  | СТП Сабинского МР |
| мероприятия местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Шикшинское СП | «Подъезд к площадке перспективного развития АПК» | новое строительство | км | - | 0,23 | + |  | СТП Сабинского МР |

## 1.9. Мероприятия по установлению границ населенных пунктов Шикшинского сельского поселения

Генеральным планом Шикшинского сельского поселения для развития населенных пунктов предложено расширение границ с.Шикши, с.Алан-Елга и д.Серда.

В границу с.Шикши предлагается включение участков общей площадью 3,98 га из состава земель Шикшинского сельского поселения, находящихся в категории земли сельскохозяйственного назначения. В границу с.Алан-Елга предлагается включение участков площадью 1,96 га из состава земель Шикшинского сельского поселения, находящихся в категории земли сельскохозяйственного назначения. В границу д.Серда предлагается включение участков площадью 6,98 га из состава земель Шикшинского сельского поселения, находящихся в категории земли сельскохозяйственного назначения.

Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с переводом земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую, осуществляется Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом №172 – ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», иными федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативно правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Таблица 1.9.1

Мероприятия по установлению границ населенных пунктов в Шикшинском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измере-ния | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Шикши | территория населенного пункта | перевод земельных участков из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов | га | - | 3,98 | + | + | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Шикшинского СП |
| 2 | с.Алан-Елга | территория населенного пункта | перевод земельных участков из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов | га | - | 1,96 | + | + | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Шикшинского СП |
| 3 | д.Серда | территория населенного пункта | перевод земельных участков из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов | га | - | 6,98 | + | + | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Шикшинского СП |
| 4 | Шикшинское СП | границы населенных пунктов | организационное (установление границ населенных пунктов) | га | - | - | + |  | Генеральный план Шикшинского СП |

## 1.10. Мероприятия по оптимизации экологической ситуации

Стратегическими целями в сфере охраны окружающей среды являются оздоровление экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности населения и территорий, сохранение и восстановление природных экосистем, обеспечение рационального и устойчивого природопользования.

В связи с этим Генеральным планом Шикшинского сельского поселения предусматривается проведение комплекса градоэкологических мероприятий, направленных на формирование благоприятной окружающей среды, включающих:

- мероприятия по оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территорий;

- охрану воздушного бассейна;

- охрану поверхностных и подземных вод;

- инженерное благоустройство территории;

- организацию санитарной очистки и охрану почв;

- шумозащитные мероприятия;

- обеспечение безопасности населения от электромагнитного и радиационного излучения;

- формирование природно-экологического каркаса территории.

Данные мероприятия разработаны в соответствии с предложениями Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района и утвержденных программ в области экологического развития Республики Татарстан

Перечень мероприятий местного (поселенческого) значения, предлагаемых к реализации в Шикшинском сельском поселении, представлены в таблице 1.10.1.

Таблица 1.10.1

Перечень мероприятий местного (поселенческого) значения

| Наименование объектов | Вид мероприятия | Очередность строительства |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | расчетный срок |
| Проведение шумозащитных мероприятий на участке автодороги «Казань – Шемордан» - Мешабаш, проходящей вдоль жилой застройки с. Шикши | инженерно-техническое мероприятие | + |  |
| Оснащение электроподстанции трансформаторами закрытого типа | инженерно-техническое мероприятие | + |  |
| Оптимизация* фермы КРС, свинофермы (с. Шикши) и Кузнечного цеха с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки | организационное мероприятие | + |  |
| Перефункционирование территории ферма КРС и склада (д. Серда) с последующей рекультивацией территории; Перенос объекта северо-восточнее к территории проектируемого навозохранилища | строительство | + |  |
| Перефункционирование территории жилой застройки по мере физизноса, расположенной в СЗЗ кладбищ с. Шикши, с. Алан-Елга, с последующей организацией озеленения специального назначения | строительство |  | + |
| Проведение мероприятий по сокращению размера санитарно-защитных зон скотомогильников, расположенных на территории сельского поселения (у с. Шикши и д. Серда) | организационное мероприятие | + |  |
| Организация системы озеленения общего пользования в населенных пунктах поселения | строительство | + | + |
| Благоустройство и озеленение территорий санитарно-защитных, водоохранных зон, санитарных разрывов | строительство | + | + |

## 1.11 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Перечень мероприятий по водоснабжению

| № п/п | Наименование объектов | Мощность | Вид мероприятия | Состав мероприятия | Срок реализации |  |  | Значе-ние | Размеще-ние | Источник по мероприятию | Стоимость СМР в тек.ценах (млн.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Начало |  | Окон-чание |  |  |  |  |
| Шикшинское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | поисково-оценочные работы, направленные на обоснование источника хозяйственно-питьевого водоснабжения | - | Организационное | Новое строительство | 2014 | 2020 |  | МП | с.Шикши | Генеральный план сельского поселения | - |
| 2 | Реконструкция сетей водоснабжения с применением труб из современных материалов на основе современных технологий | 3,0 км. | Реконструкция | Новое строительство | 2014 | 2020 |  | МП | с.Шикши | Генеральный план сельского поселения | - |
|  | Реконструкция сетей водоснабжения с применением труб из современных материалов на основе современных технологий | 1,8 км. | Реконструкция | Новое строительство | 2014 | 2020 |  | МП | с.Алан-Елга | Генеральный план сельского поселения | - |

Перечень мероприятий по канализации

| № п/п | Наименование объектов | Мощность | Вид мероприятия | Состав мероприятия | Срок реализации |  |  | Значе-ние | Размеще-ние | Источник по мероприятию | Стоимость СМР в тек.ценах (млн.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Начало |  | Окон-чание |  |  |  |  |
| Шикшинское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | строительство БОС на современных технологии удаления азота и фосфора, с системой обеззараживания ультрафиолетом и установками для обезвоживания и утилизации осадков сточных вод, дезинвазии сточных вод и осадка | 100 м3/сут | строительство | Новое строительство | 2014 | 2020 |  | МП | с.Шикши | Генеральный план сельского поселения | - |
| 2 | строительство БОС на современных технологии удаления азота и фосфора, с системой обеззараживания ультрафиолетом и установками для обезвоживания и утилизации осадков сточных вод, дезинвазии сточных вод и осадка | 55 м3/сут | строительство | Новое строительство | 2014 | 2020 |  | МП | с.Алан-Елга | Генеральный план сельского поселения | - |
| 3 | строительство сетей канализации | - | строительство | Новое строительство | 2014 | 2020 |  | МП | с.Шикши | Генеральный план сельского поселения | - |
| 4 | строительство сетей канализации | - | строительство | Новое строительство | 2014 | 2020 |  | МП | с.Алан-Елга | Генеральный план сельского поселения | - |
| 5 | строительство КНС | - | строительство | Новое строительство | 2014 | 2020 |  | МП | с.Шикши | Генеральный план сельского поселения | - |
| 6 | строительство КНС | - | строительство | Новое строительство | 2014 | 2020 |  | МП | с.Алан-Елга | Генеральный план сельского поселения | - |
| 7 | Строительство сливной станции |  | строительство | Новое строительство | 2014 | 2020 |  | МП | Сельское поселение | Генеральный план сельского поселения |  |
| 8 | Строительство ливневой канализации |  | строительство | Новое строительство | 2014 | 2020 |  | МП | Сельское поселение | Генеральный план сельского поселения |  |
| 9 | Строительство очистных сооружений ливневой канализации |  | строительство | Новое строительство | 2014 | 2020 |  | МП | Сельское поселение | Генеральный план сельского поселения |  |

Перечень мероприятий по санитарной очистке территории

| № п/п | Наименование объектов | Мощность | Вид мероприятия | Состав мероприятия | Срок реализации |  |  | Значе-ние | Размеще-ние | Источник по мероприятию | Стоимость СМР в тек.ценах (млн.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Начало |  | Окон-чание |  |  |  |  |
| Шикшинское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение контейнеров для ТБО | 8шт. | организационное |  | 2012 | 2020 |  | МП | Сельское поселение | Генеральный план сельского поселения | - |
| 2 | Приобретение контейнеров для ТБО | 8шт. | организационное |  | 2021 | 2035 |  | МП | Сельское поселение | Генеральный план сельского поселения | - |
| 3 | Устройство площадок под контейнеры для ТБО | 3шт. | организационное |  | 2012 | 2020 |  | МП | Сельское поселение | Генеральный план сельского поселения | - |
| 4 | Устройство площадок под контейнеры для ТБО | 3шт. | организационное |  | 2021 | 2035 |  | МП | Сельское поселение | Генеральный план сельского поселения | - |

Перечень мероприятий по электроснабжению

| № п/п | Наименование объектов | Мощность | Вид мероприятия | Состав мероприятия | Срок реализации |  |  | Значе-ние | Размеще-ние | Источник по мероприятию | Стоимость СМР в тек.ценах (млн.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Начало |  | Окон-чание |  |  |  |  |
| Шикшинское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство воздушной линии электропередач напряжением 10 кВ | 3,6 км. | строительство | Новое строительство | 2019 | 2020 |  | МП | с.Шикши | Генеральный план сельского поселения | 3,96 |

## 1.12 Перечень мероприятий по гражданской обороне и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций в Шикшинском сельском поселении на период 2014-2035 гг.

Таблица 1.12.1

| № пп | Местоположение | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Вид мероприятий | Единицы измерения | Мощность |  | Срок реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| 1 | Шикшинское сельское поселение | Система оповещения | Установка системы оповещения | Новое строительство |  | - | + | + | - | ГП Шикшинского сельского поселения |
| 2 | Шикшинское сельское поселение | Пожарные пирсы и подъезды к искусственным и естественным водоемам | Устройство пирсов и подъездов к искусственным и естественным водоемам | Новое строительство |  | - | + | + | - | ГП Шикшинского сельского поселения |
| 3 | Шикшинское сельское поселение | Водонапорные башни | Приспособление водонапорных башен для отбора воды пожарной техникой | Новое строительство |  | - | + | + | - | ГП Шикшинского сельского поселения |

# 2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 2.1

Баланс использования территории Шикшинского сельского поселения

| Наименование территории | Существующее положение |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | % | га | % |
| Общая площадь территории Шикшинского сельского поселения, в т.ч.: | 4360 | 100 | 4360 | 100 |
| Территории населенных пунктов – всего, в том числе: | 200,9 | 4,6 | 214,4 | 4,9 |
| - с.Шикши | 81,3 | 1,9 | 85,3 | 2,0 |
| - с.Алан-Елга | 73,9 | 1,7 | 75,8 | 1,7 |
| - д.Серда | 45,7 | 1,0 | 53,3 | 1,2 |
| Территории транспортно-коммуникационной инфраструктуры (автомобильные дороги) | 43,4 | 1,0 | 43,4 | 1,0 |
| Территории промышленного производства | 0,5 | 0,01 | 0,5 | 0,01 |
| Территории объектов агропромышленного комплекса | 36,6 | 0,8 | 49,3 | 1,1 |
| Территории сельскохозяйственного назначения, в т.ч.: | 3850,5 | 88,3 | 3824,3 | 87,7 |
| - пашни | 3431,2 | 78,7 | 3406,5 | 78,1 |
| - пастбища, сенокосы | 417,8 | 9,6 | 417,8 | 9,6 |
| - огороды | 1,5 | 0,03 | 1,5 | 0,03 |
| Земли лесного фонда | 83,0 | 1,9 | 83,0 | 1,9 |
| Природные территории, в т.ч.: | 35,9 | 0,8 | 35,9 | 0,8 |
| - древесно-кустарниковая растительность не входящая в лесной фонд | 18,4 | 0,4 | 18,4 | 0,4 |
| - под поверхностными водными объектами | 17,5 | 0,4 | 17,5 | 0,4 |
| Территории специального назначения | 6,7 | 0,6 | 6,7 | 0,6 |
| Иные территории | 102,5 | 2,4 | 101,9 | 2,4 |

Таблица 2.2

Основные технико-экономические показатели генерального плана Шикшинского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Исходный год (2012г.) | Первая очередь (2020г.) | Расчетный срок (2035г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность населения - всего, в том числе: | чел. | 845 | 865 | 865 |
|  | с.Шикши | чел. | 295 | 295 | 295 |
|  | с.Алан-Елга | чел. | 326 | 339 | 339 |
|  | д.Серда | чел. | 224 | 231 | 231 |
| 2. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 2.1 | Жилищный фонд – всего, в том числе: | тыс.кв.м | 18,97 | 23,17 | 27,47 |
|  | с.Шикши | тыс.кв.м | 7,32 | 8,32 | 9,82 |
|  | с.Алан-Елга | тыс.кв.м | 7,23 | 7,83 | 8,43 |
|  | д.Серда | тыс.кв.м | 4,42 | 7,02 | 9,22 |
| 2.2 | Новое жилищное строительство за период – всего, в том числе: | тыс.кв.м | - | 4,2 | 4,3 |
|  | с.Шикши | тыс.кв.м | - | 1,0 | 1,5 |
|  | с.Алан-Елга | тыс.кв.м | - | 0,6 | 0,6 |
|  | д.Серда | тыс.кв.м | - | 2,6 | 2,2 |
| 2.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилья | кв.м./чел. | 22,4 | 26,8 | 31,7 |
| 3. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 3.1 | Детские дошкольные учреждения, в т.ч.: | мест | 66 | 66 | 66 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 66 | 66 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.2 | Внешкольные учреждения, в т.ч.: | мест | 30 | 178 | 178 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 30 | 178 |
|  | - новое строительство |  | - | 148 | - |
| 3.3 | Общеобразовательные школы, в т.ч.: | мест | 320 | 320 | 320 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 320 | 320 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.4 | Амбулаторно-поликлинические учреждения, в т.ч.: | пос./см. | 26 | 46 | 46 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 26 | 46 |
|  | - новое строительство |  | - | 20 | - |
| 3.5 | Учреждения культуры и искусства, в т.ч.: | место | 280 | 280 | 280 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 180 | 280 |
|  | - новое строительство |  | - | 100 | - |
| 3.6 | Спортивные залы, в т.ч.: | кв.м. пола | 162 | 303 | 303 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 162 | 303 |
|  | - новое строительство |  | - | 141 | - |
| 3.7 | Плоскостные сооружения, в т.ч.: | кв.м. | 3491 | 4602 | 4602 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 3491 | 4602 |
|  | - новое строительство |  | - | 1111 | - |
| 3.8 | Предприятия розничной торговли, в т.ч.: | кв.м. торг.пл. | 99 | 259 | 259 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 99 | 259 |
|  | - новое строительство |  | - | 160 | - |
| 4. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
|  | Общее количество кладбищ, в т.ч.: | га | 6,74 | 6,74 | 6,74 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 6,74 | 6,74 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог – всего, в том числе: | км | 9,1 | 9,33 | 9,33 |
| 5.1.1 | Федерального значения | км | - | - | - |
| 5.1.2 | Регионального значения | км | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| 5.1.3 | Местного значения | км | 0,5 | 0,73 | 0,73 |

Оптимизация объекта – это проведение комплекса архитектурно-планировочных, инженерно-технических и организационно-административных мероприятий, направленных на сокращение размеров их санитарно-защитных зон.