Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан

Головная территориальная проектно-изыскательская,

научно-производственная фирма

ТАТИНВЕСТГРАЖДАНПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ЮЛБАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

САБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Оценка окружающей среды

Пояснительная записка

Казань 2012

Оглавление

Принятые сокращения	5

1. Природные условия и ресурсы	6

1.1. Рельеф и геоморфология	6

1.2. Геологическое строение	6

1.3. Тектоника и сейсмичность	7

1.4. Полезные ископаемые	7

1.5. Гидрогеологические условия	8

1.6. Поверхностные воды	10

1.7. Климатическая характеристика	10

1.8. Инженерно-геологическая оценка территории	13

1.9. Ландшафты, почвенный покров, растительность, животный мир	13

2. Оценка состояния окружающей среды	17

2.1. Состояние атмосферного воздуха	17

2.2. Состояние водных ресурсов	18

2.3. Состояние почвенного покрова и земельных ресурсов	19

2.4. Отходы производства и потребления	20

2.5. Физические факторы воздействия	23

2.6. Состояние зеленых насаждений	24

2.7. Медико-демографические показатели здоровья населения	25

2.8. Комплексная оценка территории Юлбатского поселения по основным видам использования	25

3. Зоны с особыми условиями использования территории	26

3.1. Санитарно-защитные зоны	26

3.2. Водоохранные зоны	30

3.3. Зоны санитарной охраны	32

3.4. Леса	33

3.5. Зоны природных ограничений	33

3.6. Мелиорируемые сельскохозяйственные территории	34

4. Мероприятия по оптимизации экологической ситуации	36

4.1. Мероприятия по оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территории	36

4.2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	38

4.3. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод	39

4.4. Мероприятия по охране земельного фонда и инженерной защите территории	40

4.5. Мероприятия по развитию системы обращения отходами	40

4.6. Мероприятия по защите от физических факторов	41

4.7. Формирование системы природно-экологического каркаса	42

4.8. Мероприятия по защите животного мира	44

4.9. Обеспечение медико-экологического благополучия населения	44

4.10.  Организация зон с особыми условиями использования территории (проектное предложение)	44

Список использованной литературы	47

# Принятые сокращения

| АС | атмосферная станция |
| --- | --- |
| БПК | биологическое потребление кислорода |
| ВОЗ | водоохранная зона |
| ВЛ | высоковольтные линии |
| г. | год/город |
| гг. | годы |
| ГСЗ | глубинное сейсмическое зондирование |
| ГСМ | горюче-смазочные материалы |
| ГУП | Государственное унитарное предприятие |
| д. | деревня |
| ТБО | Твердые бытовые отходы |
| дд. | деревни |
| МЭПР | Министерство экологии и природных ресурсов |
| ДО | донные отложения |
| ЕРН | естественные радионуклиды |
| ЖКХ | жилищно-коммунальное хозяйство |
| ЗВ | загрязняющие вещества |
| ЗСО | зона санитарной охраны |
| КМ | Кабинет министров |
| НРБ | нормы радиационной безопасности |
| ПЗА | потенциал загрязнения атмосферы |
| ПП | памятник природы |
| р. | река |
| рр. | реки |
| РТ | Республика Татарстан |
| РФ | Российская Федерация |
| с. | село |
| СанПин | санитарные нормы и правила |
| СЗЗ | санитарно-защитные зоны |
| сут. | сутки |
| т | тонн |
| т.д. | так далее |
| ст. | статья |
| СМ | Совет министров |
| СМС | совет местного самоуправления |
| СНиП | строительные нормы и правила |
| ТБО | твердые бытовые отходы |
| ФЗ | Федеральный закон |

# 1. Природные условия и ресурсы

## 1.1. Рельеф и геоморфология

В соответствии с геоморфологическим районированием Республики Татарстан территория Юлбатского сельского поселения входит в состав Западного Предкамского геоморфологического района, рельеф которого представляет собой возвышенную холмистую равнину, расчлененную речными долинами на широкие и пологие гряды, которые, в свою очередь, расчленяются балками и мелкими долинами небольших рек на более мелкие второстепенные гряды и пологие холмы (Атлас земель…, 2005).

В геоморфологическом отношении территория сельского поселения расположена в долине р. Казнаш, которая характеризуется средними уклонами рельефа местности, вследствие чего территория сельского поселения местами  подвержена эрозии.

Абсолютные высоты рассматриваемой территории колеблются в пределах 120 – 180 м. Наибольшие высоты (206,4 м) отмечаются в южной части  сельского поселения, на водораздельных участках р. Казнаш и безымянного  правого притока р. Меша. Минимальные отметки (95 м) приурочены к урезу воды р. Казнаш. Территория имеет общий уклон к центральной части, к р. Казнаш. Левый склон р. Казнаш более пологий, средний уклон составляет 117, правобережная часть более крутая, средние уклоны равны 149. Крутосклоны отмечаются по берегам водотоков, где уклоны достигают 15-200  (восточнее с. Юлбат).

## 1.2. Геологическое строение

В геологическом строении территории Юлбатского сельского поселения на глубину, влияющую как на условия проектирования и строительства, так и эксплуатацию инженерных сооружений, принимают участие пермские и четвертичные отложения.

Пермская система (Р) представлена среднепермским (биармийским) отделом (Р2), включающим казанский (Р2kz) и уржумский ярусы (Р2ur).

Казанский ярус (Р2kz). Отложения яруса распространены повсеместно. По условиям осадконакопления казанский ярус подразделяется на нижний (Р2kz1) и верхний (Р2kz2) подъярусы, где нижний представлен, преимущественно, глинами, а верхний – известняками и песчаниками.

В качестве почвообразующих пород определяющего значения отложения казанского яруса не имеют вследствие глубокого залегания от древней поверхности.

Уржумский ярус (Р2ur). Уржумские отложения широко распространены, отсутствуют лишь в долинах рек, слагая водоразделы и приводоразделы р. Казнаш и безымянного правого притока р. Меши. Уржумские отложения залегают на казанских породах трансгрессивно, с размывом. В основании яруса часто наблюдается прослой грубообломочных песчаников и конгломератов, брекчий, состоящих из полуокатанных обломков, сцементированных глинисто-карбонатным гипсовым цементом. Мощность отложений достигает 30-35 м.

Четвертичные образования включают элювиальные, элювиально-делювиальные, аллювиальные генетические типы.

Элювиальные и элювиально-делювиальные образования распространены в виде чехла на водоразделах и приводораздельных склонах, а также образуют шлейфы в основании склонов долин рек. Состав образований не выдержан в латеральном направлении, поскольку они сформированы за счет подстилающих пород. Отложения представлены глинами и известковыми суглинками. Мощность образований на водоразделах и приводораздельных частях склонов составляет первые метры, тогда как в пределах шлейфа – 5-20 м.

Аллювиальные отложения слагают пойму реки Казнаш. Аллювий залегает на пермских отложениях и подразделяется на русловую и пойменную фации и реже - фации размыва. Русловые фации представлены песками разнозернистыми с включением гравия и гальки. Пойменные фации состоят из суглинков, супесей и мелкозернистых песков. В долинах ручьев пойменный аллювий представлен глинистым материалом с включением слабоокатанных обломков пермских пород. Мощность осадков составляет 5-20 м.

## 1.3. Тектоника и сейсмичность

Территория Юлбатского сельского поселения, как и вся территория Сабинского муниципального района, расположена в центральной части Волго-Уральской антеклизы Восточно–Европейской платформы и приходится на центральную часть Северо –Татарского свода. По территории Юлбатского сельского поселения проходит Ульяновско-Ижевско-Пермский глубинный разлом. Район расположен в Казанской и Прикамской сейсмогенных зонах.

В глубинном строении земной коры участвуют породы двух структурных этажей: нижнего – кристаллического фундамента и верхнего – осадочного чехла.

Разработанные карты сейсмического районирования территории Восточно-Европейской платформы (масштаб 1: 2500000) и территории Республики Татарстан (1: 500000) утверждены в качестве нормативных документов.

Указанный комплект карт позволяет оценивать на трех уровнях степень сейсмической опасности, предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов и отражает 10 % (карта А), 5 % (карта В), 1 % (карта С) вероятность возможного превышения в течение 50 лет указанных на картах значений сейсмической интенсивности.

Согласно изменения № 5 к СНиП 11-7-81* «Строительство в сейсмических районах», действующего в настоящее время, для средних грунтовых условий территория Юлбатского сельского поселения Сабинского муниципального района относится к 6-балльной зоне сейсмичности (карта В), следовательно, строительство может вестись без учета повышенных требований к качеству строительных работ.

## 1.4. Полезные ископаемые

По данным Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан в настоящее время на территории Юлбатского сельского поселения Сабинского муниципального района разрабатываемые месторождения полезных ископаемых не выявлены.

На рассматриваемой территории имеется Тнекеевкое месторождение строительных камней, которое относится к нераспределенному фонду недр.

Также следует заметить, что Юлбатское сельское поселение полностью располагается в пределах Кукморской (участок недр №3)  разведочной зоны углеводородного сырья, предназначенной для геологического изучения недр с последующей эксплуатацией выявленных месторождений. Недропользователем разведочной зоны является ОАО «Татнефть».

## 1.5. Гидрогеологические условия

В соответствии с гидрогеологическим районированием для Государственного водного кадастра территория Юлбатского сельского поселения расположена в юго-западной части Камско-Вятского артезианского бассейна, выделенного в качестве структуры второго порядка в пределах Восточно-Русского сложного артезианского бассейна.

С учётом особенностей геологического строения, литолого-фациального состава пород осадочной толщи в геологическом разрезе описываемой территории выделяются гидрогеологические водоносные комплексы и горизонты:

  - водоносный четвертичный аллювиальный горизонт (aQ);

  - водопроницаемый локально-водоносный уржумский карбонатно-теригенный комплекс (P2ur);

  - водоносный верхнеказанский терригенно-карбонатный комплекс (P2kz2).

Водоносный четвертичный аллювиальный комплекс (aQ)

Комплекс приурочен к аллювиальным отложениям поймы и пойменных террас реки Меша и ее притоков. Водовмещающими породами являются пески разнозернистые с включениями гравия и гальки. Данный горизонт залегает первым от поверхности и является безнапорным. Водовмещающие породы характеризуются резкой фациальной изменчивостью. В отложениях горизонта наблюдается смена вверх по разрезу крупнозернистых песков русловой фации на суглинки пойменного старичного аллювия. Мощность водовмещающих пород составляет 1-5 м. В соответствии с геологическим строением территории водоносный горизонт залегает на обводненных породах уржумского и казанского возрастов.

Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, а также в результате подтока подземных вод из нижезалегающих водоносных комплексов. Дренаж подземных вод осуществляется непосредственно в речные долины. Режим подземных вод характеризуется сезонными колебаниями уровня, амплитуда колебаний не превышает первые метры. Состав водоносного горизонта изменяется от сульфатно-гидрокарбонатных магниево-кальциевых с минерализацией 0,2-0,5 г/л до гидрокарбонатно-сульфатных магниево-кальциевых с минерализацией 1,0 г/л и выше. Статический уровень подземных вод устанавливается на глубине от 0,0 до 5,0 м, на абсолютных отметках 130-170 м. Коэффициенты фильтрации не превышают 10-12 м/сутки. Удельный дебит скважин изменяется от 0,04 до 0,5 л/c.

Учитывая грунтовый характер подземных вод данного горизонта и малую мощность зоны аэрации, водоносный четвертичный аллювиальный горизонт является слабозащищенным. Подземные воды горизонта используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения индивидуальных хозяйств.

Водопроницаемый локально-водоносный уржумский карбонатно-терригенный комплекс (P2ur)

Комплекс приурочен к отложениям уржумского яруса и получил широкое развитие на рассматриваемой территории. Водовмещающими породами являются слабосцементированные песчаники и трещиноватые известняки, которые залегают на различных гипсометрических отметках и разделены водоупорными горизонтами. Мощность водосодержащих прослоев составляет 0,5-7,0 м. Статические уровни для различных водоносных горизонтов устанавливаются на глубинах 5-25 м (абсолютная отметка 140-170 м), понижаясь к местным дренам. Разрывы в уровнях увеличиваются в сторону водораздела от первых метров в речных долинах до 15-20 м на водоразделах. Воды комплекса напорные и субнапорные в пределах нижних частей склонов речных долин, где происходит разгрузка подземных вод комплекса.

Питание уржумского комплекса осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. На локальных участках речных долин питание осуществляется также за счет разгрузки нижезалегающих водоносных горизонтов. Разгрузка вод осуществляется путем родникового стока в нижних частях склонов долины реки Меша, а также за счет нисходящего перетока в нижезалегающие водоносные горизонты. В пределах рассматриваемой территории родники приурочены к водоносному горизонту, который сформировался в толще трещиноватых известняков и мергелей. Дебит родников составляет 0,5-6,0 л/с. Химический состав изменяется от гидрокарбонатного магниево-кальциевого с минерализацией от 0,4-0,5 г/л и жесткостью до 7 мг-экв./л до гидрокарбонатно-нитратного магниево-кальциевого с содержанием нитратов 75,0-106,5 мг/л. Значительные содержания нитратов в подземных водах уржумского водоносного комплекса связаны с антропогенным загрязнением.

Воды комплекса используются местным населением для децентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Водоносный верхнеказанский терригенно-карбонатный комплекс (P2kz2)

Комплекс на рассматриваемой территории повсеместно распространен и перекрыт отложениями уржумского яруса, а в пределах днища речных долин - породами четвертичного периода. Водовмещающие отложения комплекса представлены трещиноватыми мергелями, известняками и песчаниками, которые залегают послойно на различных гипсометрических уровнях. В подошве комплекса залегают прослои водоупорных глин приказанской толщи мощностью 6-8 м.

Статические уровни подземных вод комплекса установились на абсолютных отметках 117-136 м, понижаясь в сторону долин рек. Воды комплекса являются напорными.

Питание данного водоносного комплекса осуществляется за счет перетока вод из вышезалегающего уржумского водоносного комплекса, а также за счет инфильтрации атмосферных осадков по склонам долин и водоразделов, где отложения комплекса выходят на дневную поверхность. Разгрузка подземных вод происходит в долины рек и ручьев в выше залегающие водоносные комплексы, а также за счет перетока в нижнезалегающие водоносные комплексы. Водообильность комплекса изменчива и определяется степенью трещиноватости горных пород.

Удельные дебиты скважин изменяются от 0,05 до 5,0 л/с. Химический состав подземных вод сульфатно-гидрокарбонатный и гидрокарбонатно-сульфатный с минерализацией 0,5-1,7 г/л и жесткостью от 6,0 до 23,0 мг-экв./л.

Водоносный комплекс используется как источник хозяйственно-питьевого и технического централизованного водоснабжения.

## 1.6. Поверхностные воды

Гидрографическая сеть Юлбатского сельского поселения представлена р. Казнаш (длина реки - 28,4 км, водосборная площадь 218 км2) и безымянным правым притоком р. Меша, берущим свое начало севернее н. п. Юсуп Алан. На территории сельского поселения р. Казнаш протекает на протяжении 5,9 км. Гидрологическую сеть поселения дополняет пруд, созданный на безымянном правом притоке р. Меша южнее н.п. Юсуп Алан, площадью 5,2 га. Пруд используется для орошения сельскохозяйственных полей и в рекреационных целях.

## 1.7. Климатическая характеристика

Климатическая характеристика территории Юлбатского сельского поселения составлена с использованием данных ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» на ближайшей метеостанции, расположенной в г. Арске, и других источников (Схема территориального планирования РТ, 2010; Ландшафты РТ, 2007).

Сельское поселение расположено в зоне умеренно-континентального климата с холодной зимой, теплым летом и достаточным количеством осадков. Солнечных дней в году - 260, на 1 см2 территория получает до 90 ккал тепла.

В таблице 1 приведены основные климатические характеристики рассматриваемой территории.

Среднегодовая температура воздуха в норме составляет +4,70С.

Рассматриваемая территория относится к зоне достаточного увлажнения, выпадение осадков в течение года равномерное. Годовое количество осадков в среднем составляет 544 мм, относительная влажность за год - 77%. Наибольшее количество осадков выпадает в теплое время года, в период вегетации растений, за холодный период в среднем выпадает 115 мм.

Преобладает переменная облачность – в основном, средние облака.

Максимальная относительная влажность отмечается в декабре и составляет 90%. Многолетняя дата установления снежного покрова – 19 ноября. К концу зимы почвы промерзают на глубину 151 см. Снежный покров достигает максимальной высоты 34 см в начале марта. Многолетняя дата схода снега – 13 апреля. Зима длится с середины ноября до середины апреля. Число дней с устойчивым снежным покровом - 153; продолжительность безморозного периода составляет 122 дня.

Основные климатические характеристики Юлбатского  сельского поселения

| Месяцы/климатические характеристики | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя температура воздуха, С | -9,4 | -11,3 | -1,7 | 1,4 | 13,5 | 16,9 | 20,9 | 18,4 | 12,4 | 3,9 | -7,2 | -7,9 | 4,7 |
| Максимальная температура воздуха, С | 1,2 | 2,6 | 5,8 | 20,8 | 28,4 | 29,3 | 31,9 | 33,4 | 24,3 | 13,8 | 6,7 | 0,7 | 33,4 |
| Минимальная температура воздуха, С | -26,1 | -26,5 | -12 | -16,1 | 1,8 | 3,5 | 11,9 | 6,9 | 0,6 | -3,6 | -19,7 | -22,8 | -26,5 |
| Суммарная солнечная радиация, мДж/м2 | 113 | 220 | 467 | 650 | 840 | 873 | 875 | 695 | 486 | 267 | 127 | 84 | 475 |
| Среднее количество осадков, мм | 53,1 | 17,2 | 32,6 | 39,1 | 44,6 | 52,8 | 96,3 | 38,9 | 54,8 | 36 | 33,7 | 44,4 | 544 |
| Относительная влажность воздуха, % | 86 | 81 | 83 | 73 | 63 | 69 | 71 | 67 | 76 | 82 | 84 | 90 | 77 |
| Упругость водяного пара, мб | 2,2 | 2,2 | 3,1 | 6,0 | 8,7 | 12,3 | 14,9 | 13,8 | 9,9 | 6,5 | 4,2 | 2,8 | 7,2 |
| Недостаток насыщения (мб) | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 2,3 | 6,3 | 9,3 | 8,6 | 7,0 | 4,0 | 1,4 | 0,6 | 0,4 | 3,4 |
| Продолжительность солнечного сияния, часы | 39 | 71 | 136 | 195 | 262 | 308 | 296 | 265 | 165 | 69 | 40 | 34 | 1880 |
| Число дней без солнца | 18 | 13 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12 | 18 | 21 | 102 |
| Общая облачность, баллы | 7,5 | 6,8 | 6,6 | 5,9 | 5,7 | 5,4 | 5,5 | 5,7 | 6,5 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 6,6 |
| Средняя скорость ветра, м/с | 4,8 | 4,6 | 4,7 | 4,1 | 4,4 | 3,7 | 3,4 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,8 | 4,2 |
| Среднее число дней с грозой |  |  |  | 0,5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 1 |  |  |  | 23 |
| Среднее число дней с метелями | 11 | 9 | 9 | 1 | 0,05 |  |  |  |  | 0.6 | 4 | 9 | 44 |
| Среднее число дней с туманами | 22 |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 22 |  |  | 30 |

Весна продолжительная, длится до середины июня и характеризуется чередованием холодных и теплых периодов с дождями.

Лето – теплое, со средней температурой июля +20,9 0С. Максимальная температура достигает +31,9 0С. Преобладающее направление ветров летом северное.

Осень наступает в сентябре и характеризуется неустойчивой погодой.

Первые заморозки по многолетним данным отмечаются с 24 сентября, фактически – с 12 октября, на почве – с 11 сентября. Последние заморозки по многолетним данным отмечаются 19 мая, фактически – 27 апреля в воздухе и 18 мая на почве.

Средняя скорость ветра составляет 4,2 м/сек, в отдельных случаях порывы достигают 12-15 м/сек, один-два раза в год отмечаются порывы до 20-25 м/сек. В среднегодовом разрезе преобладают ветры южных четвертей (рис. 1).

- Рис.1. Роза ветров (по данным ФГБУ «УГМС РТ»)

- Рис. 2. Повторяемость направлений ветра по периодам года,  %

Из атмосферных явлений в осенний период, в основном, преобладают туманы, в летний период – грозы и град. Иногда отмечаются ранние грозы в мае и поздние – в начале сентября. Гололедно-изморозные отложения отмечаются с конца осени до середины весны.

## 1.8. Инженерно-геологическая оценка территории

При проектировании особенно внимательно следует подходить к оценке физико-геологических и инженерно-геологических процессов и явлений, возникающих под влиянием природных и техногенных факторов и оказывающих негативное воздействие на строительные объекты и жизнедеятельность людей.

По инженерно-геологическим условиям большая часть территории Юлбатского сельского поселения Сабинского муниципального района является благоприятной для строительства, к неблагоприятным условиям относятся территории, подверженные эрозионным процессам.

Эрозионные процессы – это комплекс процессов размыва почв, грунтов, берегов и русел рек, осуществляемых водными потоками. Эрозионная деятельность временных водотоков заключается в образовании промоин и оврагов, расчленяющих водораздельные массивы территории. Постоянные водотоки (ручьи и реки), в процессе эрозионной деятельности и в зависимости от геолого-геоморфологических факторов, нередко осуществляют подмыв береговых склонов, приводящих к отторжению поверхностных грунтовых массивов.

Развитие эрозии временных водотоков и овражной эрозии в Юлбатском  сельском поселении приурочено к долине реки Казнаш.

В настоящее время большинство оврагов задерновано, из активно развивающихся оврагов в сельском поселении можно отметить овраг, расположенный юго-западнее н.п. Тнекеево.

## 1.9. Ландшафты, почвенный покров, растительность, животный мир

Ландшафты

Территория Юлбатского сельского поселения расположена в пределах бореальной северной семигумидной ландшафтной зоны, южнотаежной ландшафтной подзоны, Кукморского возвышенного ландшафтного района с Приуральскими широколиственно-пихтово-еловыми неморальнотравяными (с преобладанием дубово-липовых) и сосновыми лесами (доминируют культуры сосны) на светло-серых лесных и дерново-подзолистых почвах. Доминирующими типами природно-территориального комплекса являются склоновые и долинные типы местности, сформированные на делювиально-солифлюкционных и частично элювиально-делювиальных отложениях (Ландшафты РТ…, 2007).

Ниже представлены основные с точки зрения ландшафтной дифференциации количественные показатели рассматриваемого ландшафтного района в границе Юлбатского сельского поселения (таблица 2).

Количественные показатели Кукморского ландшафтного района

| Кол-во бассейнов | Сред-няя абс. высота, м | Сумма биол. активных температур, С | Гидротермический коэффициент | Максимальная высота снежного покрова, см | Первичная продуктивность природных экосистем, т/га год | Радиационный индекс сухости | Годовая суммарная радиация, мДж/м2 | Годовая сумма осадков, мм | Густота оврагов, км/км2 | Залесенность, км2 | Средний уклон, мин. | Содержание гумуса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 155 | 2182 | 1,8 | 36 | 8,5 | 1,0 | 3816 | 589 | 0,533 | 1,2 | 135 | 2,6 |

Необходимо отметить, что процессы урбанизации любой территории сопряжены с нарушением составляющих природный ландшафт компонентов. Изменение связей на рассматриваемой территории привело к появлению нового комплекса - антропогенного ландшафта, преобразованного хозяйственной деятельностью человека. По функциональной принадлежности на рассматриваемой территории выделяются лесохозяйственный, промышленно-селитебный, сельскохозяйственный и рекреационный типы ландшафта.

Лесохозяйственный тип ландшафта представлен территорией лесного фонда, включающей защитные леса.

Промышленно-селитебный функциональный тип ландшафта включает территории населенных пунктов, производственных и коммунальных предприятий.

Сельскохозяйственный тип ландшафта включает земли, занятые сельскохозяйственными территориями (пашнями, пастбищами).

Рекреационный тип ландшафта представлен озелененными территориями и участками, прилегающими к водным объектам.

Почвенный покров

В соответствии с природно-сельскохозяйственным районированием территория Юлбатского сельского поселения расположена в пределах равнинно-увалистого, суглинистого, серо-лесного округа Предуральской провинции лесостепной зоны.

На западе и востоке Юлбатского сельского поселения встречаются светло-серые почвы (43 % территории сельского поселения). Почвы приурочены к холмообразным возвышенностям, плато и к пологим приводораздельным склонам. Сформировались светло-серые почвы на четвертичных лессовидных, делювиальных суглинках и элювиальных песках, глинах и суглинках.

Светло-серые лесные почвы отличаются наибольшей оподзоленностью и наименьшей мощностью гумусового горизонта.

Гумусовый горизонт маломощный — 15-20 см, светло-серого цвета, как и гумусово-элювиальный, отличающийся сланцеватой или плитчатой структурой; иллювиальный горизонт хорошо выражен, очень плотного сложения, ореховатой структуры. Содержание гумуса варьирует от 1,5-3 % до 5 %, в его составе преобладают фульвокислоты, что обусловливает кислую реакцию почв данного подтипа. В целом, по морфологическим признакам и свойствам близки к дерново-подзолистым почвам.

Серые лесные почвы отличаются от светло-серых почв ослаблением подзолистого и большим развитием дернового процесса.

Гумусовый горизонт серого цвета, мощностью 25—30 см, в его составе незначительно преобладают гуминовые кислоты. Почвенный раствор имеет кислую реакцию среды. Элювиально-иллювиальный горизонт может быть не выражен.

Дерново-среднеподзолистые почвы занимают 48 % территории Юлбатского сельского поселения.

Дерново-среднеподзолистые почвы имеют светло-серую окраску пахотного горизонта. Под пахотным горизонтом имеются либо остатки горизонта А2 (при неглубокой пахоте), либо верхняя часть горизонта В1 с обильной кремнеземистой присыпкой. У слабосмытых разновидностей цвет пашни более светлый от вовлечения в пахоту горизонта А2. У среднесмытых почв цвет пашни белесо-бурый. В пашню вовлечен горизонт В1.

По механическому составу свыше 85 % почв являются глинистыми и тяжелосуглинистыми и без достаточного внесения органических удобрений они склонны к заплыванию, образованию почвенной корки, что снижает урожайность сельскохозяйственных культур.

Кроме зональных типов почв сельского поселения встречаются такие интразональные типы почв, как аллювиальные (Почвенная карта Татарской АССР, 1989). Аллювиальные дерново-насыщенные почвы формируются в пойме реки Казнаш.

По почвенному бонитету сельскохозяйственные угодья оцениваются в среднем в 32,1 баллов. Среднее содержание гумуса в почвах поселения составляет 2,6 %, запасы гумуса в слое 0-50 см составляет 88-98 т/га (Ландшафты РТ…, 2007).

Растительный покров

По геоботаническому зонированию территории Республики Татарстан  Юлбатское сельское поселение расположено в зоне смешанных (подтаежных) лесов – это леса еловые, сосново-еловые с примесью пихты и лиственницы, в сочетании с дубовыми и липово-дубовыми, с примесью клена и вяза, кустарничково-травяные и злаково-разнотравные.

В результате интенсивного освоения в настоящее время большая часть территории Юлбатского сельского поселения распахана и занята сельскохозяйственными культурами. Естественная растительность сохранилась лишь на участках, неудобных для сельскохозяйственного использования – крутых склонах долин, оврагов и балок.

Лесные участки в сельском поселении занимают 2,4 % от всей территории. Леса поселения, входящие в состав лесного фонда, относятся к категории защитных лесов (леса, расположенные в лесостепной зоне – 63,98 га), оставшаяся  небольшая часть лесов (23,82 га), не вошедших в лесной фонд, представлена молодой порослью леса.

Луговая растительность представлена следующими сочетаниями: типчаковые степноразнотравные луга, луга типчаково-мятликовые с костром береговым, узколистномятликовые разнотравные и полевице-мятликовые разнотравные луга.

Животный  мир

На территории Юлбатского сельского поселения встречаются такие представители фауны, как заяц-беляк, заяц-русак, куница, барсук, американская норка, крот. Много различных грызунов: лесная мышь, реже полевки, хомяк. Широко представлены также виды орнитофауны (обыкновенная чечевица, камышевая овсянка, грач, болотная камышевка, чибис, зяблик и др.).

В силу того обстоятельства, что рассматриваемая территория частично урбанизирована, в состав фауны входят и синантропные виды: черный стриж, грач, домовой воробей, сорока, галка, серая ворона, сизый голубь, полевка рыжая и др., а также одомашненные виды - кошки, собаки.

Почвенные беспозвоночные мезофауны представлены дождевыми червями, многоножками Chilopoda, кивсянками.

Герпетобий включает, в основном, насекомых, паукообразных, кивсяков, моллюсков.

В составе планктона рек присутствуют коловратки, ветвистоусые и веслоногие ракообразные.

# 2. Оценка состояния окружающей среды

## 2.1. Состояние атмосферного воздуха

Атмосферный воздух является одним из основных жизненно важных элементов окружающей среды. Попадающие в него примеси переносятся, рассеиваются, вымываются. В конечном счете, почва, растительность, поверхностные и подземные воды получают многое из того, что попадает в воздушную среду. Загрязнение же атмосферы происходит в результате выбросов различных веществ в процессе хозяйственной деятельности.

Согласно Схеме территориального планирования Республики Татарстан метеорологический потенциал загрязнения атмосферы территории Юлбатского  сельского поселения умеренный. Его значения изменяются в пределах от 2,4 до 2,7, следовательно, здесь создаются равновесные условия как для рассеивания, так и для накопления выбросов.

Основным стационарным объектом, влияющим на состояние воздушного бассейна в пределах сельского поселения, является кирпичный завод ООО «Антал», а также  производственные объекты агропромышленного комплекса: три фермы крупного рогатого скота  (СЗЗ – 300 м), одна ферма КРС (СЗЗ – 50 м), машинно-тракторный парк ООО "СХП Юлбат" на 50 автомест (СЗЗ – 300 м), зерноток (50 м).

Отдельно следует заметить о воздействии на атмосферный воздух продуктов сгорания топлива при использовании автотранспортных средств. Территорию сельского поселения пересекают автодороги регионального значения «Казань-Шемордан», «Казань-Шемордан»-Юлбат, ««Казань-Шемордан»-Юлбат»-Юсуп-Алан, ««Казань-Шемордан»-Юлбат»-Тнекеево. Приоритетными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферу от передвижных источников, являются: 1,3-бутадиен, формальдегид, бензол, обладающие канцерогенным действием, а также акролеин и диоксид азота.

Как указывалось выше, от ряда объектов, расположенных в Юлбатском сельском поселении, в нарушение требований, установленных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, не выдержаны санитарно-защитные зоны до жилой застройки (таблица 3).

Сведения о площади жилой застройки, расположенной в санитарно-защитных зонах источников

| Населенный пункт | Объект | Площадь жилой застройки в СЗЗ, га | Доля жилой застройки в СЗЗ, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Калатау | Ферма КРС | 9,81 | 42,69 |
| Тнекеево | Ферма КРС | 4,33 | 12,62 |
| Юлбат | Ферма КРС | 15,47 | 21,52 |
| Юлбат | МТП | 7,88 | 10,96 |
| Юлбат | Склад минеральных удобрений | 5,01 | 6,97 |
| Юсуп-Алан | Ферма КРС | 4,92 | 18,92 |

## 2.2. Состояние водных ресурсов

- Краткая характеристика источников водоснабжения

На территории Юлбатского сельского поселения хозяйственно-питьевое водоснабжение населенных пунктов осуществляется на базе подземных вод.

Балансодержателем источников водоснабжения является ОАО «Сабинское МПП ЖКХ».

Для питьевого водоснабжения населения Юлбатского сельского поселения используются три водозаборные скважины: одна скважина расположена в восточной части н. п. Юсуп-Алан,  другая - южнее н. п. Тнекеево и еще одна скважина расположена в юго-восточной части н.п. Юлбат.

В хозяйственно-питьевых целях эксплуатируются также каптированные родники (таблице 4). В настоящее время состояние четырех  родников оценивается как неудовлетворительное.

Общие сведения о родниках

| Населенный пункт | Народное название родника | Дебит родника, л/сек | Водосборная площадь (наименование водного объекта) | Имеет легенду, историческое значение и т.д. да (+)/ нет (-) | Техническое состояние удовл. (+)/ неуд. (-) | Используется для питьевых нужд да (+)/ нет (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Юлбат | Вазих | 5,0 |  | - | + | + |
| с.Юлбат | Зират | 0,8 |  | - | + | + |
| с.Юлбат | Хейби | 2,0 | озеро | - | + | + |
| с.Юлбат | Зари | 0,5 | озеро | - | - | + |
| с.Тнекеево | Феметдин | 2,0 |  | - | + | + |
| с.Тнекеево |  | 3,0 |  | - | + | + |
| с.Тнекеево |  | 1,0 |  | - | + | + |
| с.Юлбат |  | 2,0 |  | - | - | - |
| с.Юлбат |  | 0,3 |  | - | - | - |
| д.Калатау |  | 0,8 |  | - | - | - |

Мерой защиты подземных вод является установление зон санитарной охраны источников водоснабжения в составе трех поясов.

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Расчет зон санитарной охраны скважин был произведен ФГУП «Геолэкспертиза» в 2007 году.

В настоящее время режим использования территории зон санитарной охраны источников водоснабжения не соблюдается в c. Юлбат и д. Юсуп-Алан, водозаборные скважина данных населенных пунктов находятся в СЗЗ биотермических ям.

Обеспеченность водопроводными сетями в населенных пунктах сельского поселения составляет 100 %, канализационные сети отсутствуют. Все водопроводные сооружения находятся на балансе Исполнительного комитета сельского поселения.

- Состояние поверхностных вод

Качество воды в водных объектах сельского поселения формируется под влиянием загрязнений, поступающих с атмосферными осадками, неочищенными сточными водами предприятий, поверхностным стоком с территории населенных пунктов, сельхозугодий, а также эрозии почв.

Основными загрязнителями р. Казнаш и безымянного правого притока р. Меша, являются производственные объекты. К загрязнению рек приводит и несоблюдение сельскохозяйственными предприятиями противоэрозионных агротехнических мероприятий по обработке почв, распашке земель, прилегающих к водным объектам, внесение минеральных удобрений и пестицидов в неоправданно высоких дозах. При дождевых паводках и весеннем половодье происходит смыв почвы, навозной массы, горюче-смазочных материалов, нефтепродуктов, что ухудшает санитарную обстановку рек, протекающих через территорию сельского поселения.

Основной проблемой в области охраны поверхностных вод в сельском поселении является несоблюдение режимов водоохранных зон. Так, в нарушение Водного кодекса РФ в водоохранной зоне р. Казнаш и безымянного правого притока р. Меша размещено неканализованное жилье.

## 2.3. Состояние почвенного покрова и земельных ресурсов

Специфика Юлбатского сельского поселения находит свое отражение в структуре распределения земельного фонда – основная  часть земельного фонда относится к землям категории «сельскохозяйственного назначения» (89,7 %).

На экологическое состояние почв, в первую очередь, оказывает влияние использование ядохимикатов и минеральных удобрений, а это сказывается на качестве и экологичности производимой сельскохозяйственной продукции.

Важное значение имеет содержание в почве тяжелых металлов и их солей, источниками которых могут быть ядохимикаты, выбросы от автотранспорта. Сильную техногенную нагрузку испытывает почвенный покров вблизи автомобильных дорог «Казань-Шемордан», «Казань-Шемордан»-Юлбат, ««Казань-Шемордан»-Юлбат»-Юсуп-Алан, «Казань-Шемордан -Юлбат»-Тнекеево.

При работе двигателей автотранспорта образуются «условно твердые» выбросы, состоящие из аэрозольных и пылевидных частиц. В наибольшем количестве образуются выбросы соединений свинца и сажи. Считается, что около 20% общего количества свинца разносится с газами в виде аэрозолей, 80 % выпадает в виде твердых частиц и водорастворимых соединений на поверхности прилегающих к дороге земель, накапливается в почве на глубине пахотного слоя или на глубине фильтрации воды атмосферных осадков. Опасность накопления соединений свинца в почве обусловлена высокой доступностью его растениям и переходом его по звеньям пищевой цепи в животных, птиц и человека.

Также воздействие на почвенный покров оказывает МТП, склад минеральных удобрений, так как при эксплуатации данных объектов в почвенный покров могут попадать горюче-смазочные материалы и минеральные удобрения.

## 2.4. Отходы производства и потребления

Накопление значительного количества отходов, в случае несвоевременной и недостаточно полной их утилизации, значительно ухудшает санитарно-экологическое состояние мест проживания населения. Неудовлетворительное качество захоронения и складирования отходов, несоблюдение технологии эксплуатации полигонов, а также мест временного размещения отходов оказывает вредное, а порой и губительное влияние на сложившиеся экосистемы.

В Юлбатском сельском поселении предприятия и жилой сектор в той или иной степени являются источниками образования отходов.

Бытовые отходы. Образовавшиеся бытовые отходы от населенных пунктов Юлбатского сельского поселения вывозятся ОАО «Сабинское МПП ЖКХ» на Сабинский полигон ТБО.

Сабинский полигон твердых бытовых отходов расположен в 500-600 м западнее п.г.т. Богатые Сабы. Площадь полигона составляет 3,6 га, в т.ч. площадь – 2,4 га, вместимость – 146 тыс. м3. Полигон принимает отходы от населения и 28 предприятий и организаций. Эксплуатируется с 2001 г., проектная продолжительность эксплуатации составляет 20 лет. В 2009 г. на полигон вывезено 9,7 тыс. м3 ТБО. На полигоне не производится сортировка принимаемых отходов. Балансодержатель полигона - ОАО «Сабинский МПП ЖКХ».

Отходы животноводства. На территории Юлбатского сельского поселения действуют четыре фермы КРС. Образовавшийся от данных ферм навоз складируется на территориях ферм и в дальнейшем вывозится на поля распахивания в качестве удобрения.

Вопрос утилизации отходов сельскохозяйственного производства в Юлбатском сельском поселении в целом не решен. Имеющиеся в Сабинском муниципальном районе 2 навозохранилища, расположены на значительном удалении от поселения, вблизи населенных пунктов Большие Кибячи и Тюбяк.

Биологические отходы. Местами захоронения биологических отходов являются скотомогильники и кладбища.

По данным Главного управления Ветеринарии при Кабинете Министров РТ, а также по материалам Сабинского райгосветобъединения на территории Юлбатского сельского поселения расположены три биотермические ямы. В санитарно-защитной зоне биотермических ям оказывается жилая застройка н. п. Тнекеево, Юлбат, Юсуп-Алан. Кроме того, в санитарно-защитные зоны биотермических ям попадает ряд сельскохозяйственных, инженерных и промышленных объектов: с. Юлбат – действующая ферма КРС ООО "СХП Юлбат", МТП, кирпичный завод, зерноток, склад минеральных удобрений, два общетоварных склада, два сеносклада, водозаборная скважина; с. Тнекеево – действующая ферма КРС ООО "СХП Юлбат"; д. Юсуп-Алан – водозаборная скважина.

За пределами сельского поселения на территории Кильдебякского сельского поселения Сабинского муниципального района расположена биотермическая яма, санитарно-защитная зона которой оказывает воздействие на территорию рассматриваемого поселения.

Согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов размеры санитарно-защитных зон скотомогильников составляют 1000 м (I класс опасности).

Возможны несколько вариантов решения проблемы размещения скотомогильников вблизи населенных пунктов:

  - проведение мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитных зон скотомогильников;

  - перенос несибиреязвенных скотомогильников;

  - перефункционирование селитебных территорий, расположенных в санитарно-защитных зонах скотомогильников.

Сокращение размеров санитарно-защитных зон скотомогильников возможно по решению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации или его заместителя.

По данным Главного государственного ветеринарного инспектора Республики Татарстан при оборудовании саркофага толщина поверхности должна составлять не менее 0,4 м; скотомогильник должен быть огражден по периметру забором высотой не менее 2,5 м; в радиусе 30 м от забора или бетонного саркофага необходимо создание дополнительной защитной зоны в виде земляного вала высотой 1 метр.

Согласно письма Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан № 01-09-1218 от 11.02.2010 г. и Инструкции о ветеринарно-санитарных требованиях при проведении строительных, агрогидромелиоративных и других земляных работ, утвержденной Министерством сельского хозяйства РСФСР 3.05.1971 г. №23-95, перенос несибиреязвенного скотомогильника возможен с соблюдением следующих правил:

- все работы должны быть максимально механизированы;

- выемка грунта территории скотомогильника должна производиться на глубину 3 м;

- при переносе почвы и останков животных из скотомогильника и то, и другое по мере извлечения смачивается (для предупреждения распыления и частичного обезвреживания) 20 % раствором хлорной извести и во влажном виде грузится на самосвалы, сверху покрывается брезентом, также смоченным раствором хлорной извести;

- перезахоронение останков животных и грунта производится в специальные траншеи глубиной не менее 3 м, вырытые на участках, согласованных с органами Роспотребнадзора и госветслужбы района. С ними же согласовывается маршрут движения и график его обеззараживания. Траншея должна быть вырыта с таким расчетом, чтобы машины с зараженным грунтом подъезжали с одной стороны, а вынутый из траншеи чистый грунт для засыпки находился по другую сторону траншеи;

- специально подготовленные рабочие, занятые на работах, должны быть иммунизированы против сибирской язвы и подлежат врачебному наблюдению в процессе работы и в течение 10 дней после окончания ее, а также инструктированы перед началом работ в отношении мер личной профилактики;

- лица, занимающиеся перезахоронением грунта и останков животных, должны быть снабжены санитарно-защитной одеждой;

- ежедневно по окончании работ санитарно-защитная одежда снимается рабочими на месте работы и подвергается дезинфекции 5-%мыльным раствором формальдегида в горячем состоянии (температура 70-80С), маски сжигаются. Таким же образом дезинфицируется брезент, использованный для покрытия самосвалов;

- рабочие инструменты, автомашины и экскаваторы не вывозятся за пределы скотомогильника и не используются для других целей до окончания работ по переносу его, по окончании работ подвергают дезинфекции.

Как указывают органы Роспотребнадзора в письме №0100/100-08-31 от 15.01.2008 г., на стадии согласования отвода земельных участков под различные цели в населенных пунктах требуется проведение комплексных лабораторно-диагностических исследований с использованием генетических, биологических, бактериологических, санитарно-паразитологических и химических методов исследований проб почвы, отобранных с границы скотомогильника и прилегающих к нему территорий, на наличие в них спор или вегетативных клеток возбудителя сибирской язвы.

На территории Юлбатского сельского поселения также расположены 4 кладбища:

- площадью 2,1 га в западной части с. Тнекеево;

- площадью 3,47 га в северной части с. Юлбат;

- площадью 0,38 га у западной границы д. Юсуп-Алан;

- площадью 0,26 га к западу от д. Калатау.

В соответствии с санитарными нормами санитарно-защитные зоны сельских кладбищ составляют 50 м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), и это расстояние до жилой застройки не соблюдается в с. Тнекеево.

Как указывалось выше, от ряда скотомогильников и кладбищ, расположенных в Юлбатском  сельском поселении, в нарушение требований, установленных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, не выдержаны санитарно-защитные зоны до жилой застройки (таблица 5).

Сведения о площади жилой застройки, расположенной в санитарно-защитных зонах источников

| Населенный пункт | Объект | Площадь жилой застройки в СЗЗ, га | Доля жилой застройки в СЗЗ, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Тнекеево | Кладбище | 0,19 | 0,56 |
| Тнекеево | Скотомогильник | 22,7 | 64,1 |
| Юлбат | Скотомогильник | 30,1 | 41,7 |
| Юсуп-Алан | Скотомогильник | 22,3 | 84,4 |

## 2.5. Физические факторы воздействия

Радиационная обстановка. Радиационная обстановка на территории Юлбатского сельского поселения формируется под воздействием естественных (природных) и искусственных источников радиации, которые вносят вклад в радиационный фон, и оценивается, в основном, как благополучная. Вклад природного и техногенно-измененного радиационного фона в общую годовую дозу составляет в среднем около 60 % и обусловлен присутствием радона в воздухе зданий и сооружений, гамма-излучением естественных радионуклидов (ЕРН) в почвах и стройматериалах и др.

Радиационный мониторинг осуществляется на ближайшей к исследуемой территории метеостанции Арск путем ежедневного измерения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения на местности (таблица 6).

Средние месячные и средние годовые значения МЭД (мкР/ч)

по данным МС Арск

| Пункт наблюдения | Месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Среднее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 2007 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 |
| 2008 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 2009 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Среднее годовое значение МЭД в период с 2007 по 2009 гг. уменьшается на 1 мкР/ч ежегодно, но данные изменения незначительны и соответствуют естественным значениям (Государственный доклад…, 2008-2010).

По данным Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан радиационно-гигиеническая обстановка на территории сельского поселения характеризуется как стабильная и не отличается от уровня предыдущих лет (16 мкР/час).

Тем не менее, при выборе участков под строительство жилых домов и зданий социально-бытового назначения должны выбираться участки с гамма-фоном, не превышающим 0,3 мкГр/ч, и плотностью потока радона с поверхности грунта не более 80 мБк/м2с.

Производственный радиационный контроль должен осуществляться на всех стадиях строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации жилых домов и зданий социально-бытового назначения с целью проверки соответствия действующим нормативам. В случае обнаружения превышения нормативных значений должен проводиться анализ связанных.

Электромагнитные факторы.

Территорию Юлбатского сельского поселения пересекают линии электропередач напряжением 10 кВ и 110 кВ. Для защиты населения от электромагнитного излучения вдоль линий электропередач устанавливаются охранные зоны. На территории существующей застройки охранные зоны от линий электропередач соблюдены, что исключает прямое воздействие электромагнитного излучения.

Акустические факторы. Шум является одним из загрязнителей окружающей среды. Существенный вклад в общую картину шумового загрязнения Юлбатского сельского поселения вносит автотранспорт.

В непосредственной близости к с. Юлбат проходит дорога регионального значения ««Казань-Шемордан»-Юлбат»-Юсуп-Алан.

## 2.6. Состояние зеленых насаждений

Основные структурные элементы системы озеленения сельского поселения оказывают значительное многоплановое воздействие на состояние окружающей среды. Они поддерживают ход естественных биосферных процессов, оказывают климаторегулирующее влияние, снижают антропогенное воздействие на окружающую среду, улучшая условия хозяйственной деятельности, проживания и отдыха населения.

В настоящее время система озеленения поселения представлена защитными лесами, лугами, защитными лесополосами, зарослями кустарников и т.д. В населенных пунктах Юлбатского сельского поселения сформированная система зеленых насаждений отсутствует.

В теплое время года большую рекреационную нагрузку претерпевают озелененные территории вдоль берегов р. Казнаш и безымянный правый приток р. Меши, что отрицательно сказывается на состоянии озелененных территорий.

Кроме этого, загрязнение среды (особенно автотранспортом) вызывает неспецифические ответные реакции у растений, выражающиеся в нарушении процессов метаболизма, нарушении пигментов и отмирании тканей. Самыми распространенными физиогномическими индикаторными признаками служат биогеохимические эндемии: хлороз и некроз различной формы и интенсивности.

Таким образом, на текущий момент система зеленых насаждений Юлбатского сельского поселения имеет общую площадь 363,57 га (10,02%) и требует значительного дальнейшего развития (таблица 7).

Сведения о площади озелененных территорий  Юлбатского  сельского поселения

| Зеленые насаждения | Площадь, га | Доля от площади сельского поселения, % |
| --- | --- | --- |
| Леса лесного фонда | 63,98 | 1,76 |
| Леса, не входящие в лесной фонд | 23,82 | 0,65 |
| Кустарники | 0,36 | 0,001 |
| Защитные лесополосы | 15,3 | 0,42 |
| Озеленение кладбищ | 6,21 | 0,17 |
| Болота | 0 | 0 |
| Луга | 253,9 | 6,99 |
| Итого по Юлбатскому сельскому поселению | 363,57 | 10,02 |

## 2.7. Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории и резервные земельные участки, планируемые под организацию ООПТ, в Юлбатском сельском поселении отсутствуют.

## 2.8. Медико-демографические показатели здоровья населения

Важнейшим показателем санитарно-эпидемиологического благополучия территории является состояние здоровья населения. На процесс его формирования влияет целый ряд биологических, социально-экономических, антропогенных, природно-климатических, медико-санитарных факторов, отражающих уровень техногенного загрязнения среды, рациональность архитектурно-планировочной организации территории, и др.

Как и в целом по Сабинскому муниципальному району, в Юлбатском сельском поселении среди всех групп населения преобладают заболевания органов дыхания, системы кровообращения, системы пищеварения, болезни нервной системы и органов чувств. Нужно заметить, что заболеваниями органов дыхания и пищеварения детское население заболевает чаще.

Среди подростков преобладают болезни органов дыхания, острые инфекции воздушно-дыхательных путей, болезни нервной системы, болезни глаза и его придаточного аппарата, болезни органов пищеварения.

## 2.9. Комплексная оценка территории Юлбатского поселения по основным видам использования

Главной целью природопользования в настоящее время является организация эффективной, экономически оправданной хозяйственной деятельности при обязательном сохранении разнообразия природной среды. Для решения задач природопользования необходимой является комплексная оценка территории, позволяющая оценить потенциальные возможности осваиваемой территории.

Согласно результатам комплексной оценки, проведенной при разработке Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района, территория Юлбатского сельского поселения относится к монофункциональной территории, особо благоприятной для сельского хозяйства, благоприятной для градостроительства и условно благоприятной для рекреации.

Хорошая транспортная доступность, локальное развитие неблагоприятных геологических процессов определили благоприятные условия для развития на данной территории градостроительной деятельности. Благоприятные почвенные условия, высокая распаханность территории в комплексе с другими факторами (транспортная доступность, наличие оросительных систем и др.) создают особо благоприятные условия для развития сельского хозяйства. Условная благоприятность территории для рекреации объясняется отсутствием крупных лесных массивов, неразвитой речной сетью, отсутствием особо охраняемых природных территории.

# 3. Зоны с особыми условиями использования территории

Согласно ст.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации к зонам с особыми условиями использования территории относятся охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории Юлбатского сельского поселения выделены следующие зоны с особыми условиями использования территории:

- санитарно-защитные зоны производственных, сельскохозяйственных объектов, инженерных сооружений, территорий специального назначения и санитарные разрывы автодорог;

- водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы поверхностных водных объектов;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны природных ограничений;

- мелиорируемые сельскохозяйственные угодья.

## 3.1. Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны – это специальные территории с особым режимом использования, размер которых обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.

Требования к размеру санитарно-защитных зон в зависимости от санитарной классификации предприятий, к их организации и благоустройству устанавливают СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изм. от 09.09.2010 г.).

В соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов размеры их санитарно-защитных зон следующие:

- объекты первого класса – 1000 м;

- объекты второго класса – 500 м;

- объекты третьего класса – 300 м;

- объекты четвертого класса – 100 м;

- объекты пятого класса – 50 м.

Сведения об имеющихся на территории Юлбатского сельского поселения объектах и их санитарно-защитных зонах, а также санитарных разрывах представлены в таблице 8.

Сведения о размерах санитарно-защитных зон и санитарных разрывов

в Юлбатском  сельском поселении (существующее положение)

| Объект | Зона с особыми условиями использования территории | Нормативный документ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Биотермическая яма (Тнекеево) | 1000 | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 г. N 13-7-2/469) |  |
| Биотермическая яма (Юлбат) | 1000 | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 г. N 13-7-2/469) |  |
| Биотермическая яма (Юсуп-Алан) | 1000 | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 г. N 13-7-2/469) |  |
| Биотермическая яма | 1000 | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 г. N 13-7-2/469) | Объект находится на территории Кильдебякского сельского поселения |
| Кирпичный завод | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.4 |  |
| Асфальтобетонный завод | 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.4 | Объект находится на территории «пгт. Богатые Сабы» городского поселения |
| Молочный комбинат | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.8 | Объект находится на территории «пгт. Богатые Сабы» городского поселения |
| Комбикормовый комбинат | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.8 | Объект находится на территории «пгт. Богатые Сабы» городского поселения |
| МТП | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |  |
| Ферма КРС на 370 голов ООО "СХП Юлбат" | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |  |
| Ферма КРС на 500 голов ООО "СХП Юлбат" | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |  |
| Ферма КРС на 50 голов ООО "СХП Юлбат" | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |  |
| Кладбища | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.12 |  |
| автодороги регионального значения, IV категории «Казань-Шемордан», «Казань-Шемордан»-Юлбат, ««Казань-Шемордан»-Юлбат»-Юсуп-Алан, «Казань-Шемордан -Юлбат»-Тнекеево. | 50 | СП 42.13330.2011 п. 8.21. |  |
| Склад минеральных удобрений ООО "СХП Юлбат" | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |  |
| Зерноток | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |  |
| Склады продовольствия, сеносклады | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |  |
| Высоковольтная линия напряжением 110 кВ | 25 | ГОСТ 12.1.051-90 Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередач напряжением свыше 1000 В |  |
| Высоковольтные линии электропередач: напряжением 10 кВ | 10 | ГОСТ 12.1.051-90 Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередач напряжением свыше 1000 В |  |

Регламент использования территории санитарно-защитных зон представлен в таблице 9.

Регламенты использования санитарно-защитных зон

| № п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санитарно-защитная зона | Не допускается размещение: - жилой застройки, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; - спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования; - объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды. Допускается размещать нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, АЗС, СТО. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция |

Автодороги регионального и местного значения. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от автодорог устанавливаются санитарные разрывы, величина которых определяется в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Ввиду отсутствия указанных данных для автодорог, пересекающих территорию Юлбатского сельского поселения, санитарные разрывы были установлены согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Размеры санитарных разрывов автодорог, проходящих через Юлбатского сельское поселение, представлены в таблице 8.

Режим использования санитарных разрывов автомобильных дорог определяется СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (таблица 9). В случае применения шумозащитных устройств указанное расстояние допускается сокращать в два раза (СП 42.13330.2011).

Скотомогильники. По данным Сабинского райгосветобъединения на территории Юлбатского сельского поселения располагаются три биотермические ямы. Также на территорию воздействует санитарно-защитная зона биотермической ямы, расположенной в Кильдебякском сельском поселении. Режим использования территории скотомогильника и его санитарно-защитной зоны (1000 м) определяется Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (Таблица 10).

Регламенты использования санитарно-защитных зон скотомогильников

| № п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скотомогильники | В 1000-метровой санитарно-защитной зоне скотомогильника (биотермической ямы) запрещается размещение жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов); | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 г.) |
|  |  | Нельзя размещать ближе 200 м от скотомогильников скотопрогоны и пастбища; |  |
|  |  | Автомобильные, железные дороги в зависимости от их категории не должны приближаться к скотомогильникам ближе 50-300 м. |  |
|  |  | *Для принятия решения по сокращению величины СЗЗ от границ скотомогильника до границ жилой застройки необходимо обратиться в Управление по ветеринарии и фитосанитарному надзору по РТ для уточнения границ скотомогильников с нанесением на графические материалы и обозначением их на местности; проведения мероприятий по защите от загрязнения грунтовых вод и почвы скотомогильником; указания даты последнего захоронения погибшего скота, условий и контроля за эксплуатацией скотомогильника. | (Из письма заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)) |

Охранные зоны линий электропередач. Для исключения возможности повреждения линий электропередач устанавливаются охранные зоны. Размеры охранных зон от воздушных линий электропередач определяются ГОСТ 12.1.051-90 ССБТ. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В (утв. Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.11.90 N 2971).

Для ЛЭП мощностью 10 и 110 кВт, проходящих по территории Юлбатского сельского поселения, устанавливается охранная зона в 10 и 25 м соответственно.

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Охранные зоны | В охранной зоне линий электропередач запрещается проводить действия, которые могли бы нарушить безопасность и непрерывность эксплуатации или в ходе которых могла бы возникнуть опасность по отношению к людям. В частности, запрещается: - размещать хранилища горюче-смазочных материалов; - устраивать свалки; - проводить взрывные работы; - разводить огонь; - сбрасывать и сливать едкие и коррозионные вещества и горюче-смазочные материалы; - набрасывать на провода опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры; - проводить работы и пребывать в охранной зоне воздушных линий электропередачи во время грозы или экстремальных погодных условиях. В пределах охранной зоны воздушных линий электропередачи без согласия организации, эксплуатирующей эти линии, запрещается осуществлять строительные, монтажные и поливные работы, проводить посадку и вырубку деревьев, складировать корма, удобрения, топливо и другие материалы, устраивать проезды для машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4 м. | ГОСТ 12.1.051-90 ССБТ. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В (утв. Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.11.90 N 2971) |

## 3.2. Водоохранные зоны

В соответствии со ст. 65. Водного кодекса РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилища и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон рек, ручьев и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного уклона или 0, 40 м для уклона до 3 и 50 м для уклона 3 и более.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Вдоль береговой линии водного объекта общего пользования устанавливается береговая полоса, предназначенная для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев протяженностью до 10 км (5 м). В целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту береговая полоса не может быть застроена.

Таким образом, водоохранная зона р. Казнаш и безымянного правого притока р. Меша, составляет 100 м.  Прибрежная защитная полоса всех водных объектов, расположенных в пределах Юлбатского сельского поселения, равна 50 м. Береговая полоса р. Казнаш и безымянного правого притока р. Меша составляет 20 м, притоков - 5 м.

Правила использования водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос представлено в таблице 12.

Регламенты использования водоохранных зон, прибрежных

защитных и береговых полос

| № п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоохранная зона | В границах водоохранных зон запрещаются: | Водный кодекс РФ |
|  |  | - использование сточных вод для удобрения почв; |  |
|  |  | - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; |  |
|  |  | - осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; |  |
|  |  | - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. |  |
| 2 | Прибрежная защитная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранной зоны ограничениями запрещаются: | Водный кодекс РФ |
|  |  | - распашка земель; |  |
|  |  | - размещение отвалов размываемых грунтов; |  |
|  |  | - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |
|  |  | Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством. |  |
| 3 | Береговая полоса | Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. | Водный кодекс РФ |
|  |  | Приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещается. | Земельный кодекс РФ |

## 3.3. Зоны санитарной охраны

Подземные источники водоснабжения

На территории Юлбатского сельского поселения расположены подземные источники водоснабжения – родники и водозаборные скважины, от которых согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» должны устанавливаться зоны санитарной охраны.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов:

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Как уже говорилось выше, расчет зон санитарной охраны скважин, состоящих на балансе ОАО «Сабинское МПП ЖКХ», был выполнен ФГУП «Геолэкспертиза» в 2007 г (таблица 13).

Размер поясов  зон санитарной охраны водозаборных скважин

| № водозаборной скважины | Участок недр | Зона санитарной охраны, м |  |  | Близлежащий населенный пункт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 пояса | 2 пояса | 1 пояса |  |
| 46 | 15 | 262 | 40x40 | 40x40 | Тнекеево |
| 47 | 15 | 352 | 40x40 | 40x40 | Юлбат |
| 48 | 16 | 240 | 30x30 | 30x30 | Юсуп-Алан |

В каждом из трех поясов устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды (таблица 14).

Регламенты использования зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

| № п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подземные источники питьевого водоснабжения | В пределах I пояса не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», 2002 г. |
|  |  | Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами 1-го пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. |  |
|  |  | В пределах 2-го и 3-го поясов зоны санитарной охраны запрещается: |  |
|  |  | - бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова (производится при обязательном согласовании с ТО Управления Роспотребнадзора); |  |
|  |  | - закачка отработанных вод в подземные горизонты и подземное складирование твердых отходов, разработки недр земли; |  |
|  |  | - размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. В пределах 3-го пояса зоны санитарной охраны размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения органов Роспотребнадзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. |  |
|  |  | - Также в пределах II пояса запрещается: |  |
|  |  | - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и др. объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; |  |
|  |  | - применение удобрений и ядохимикатов; |  |
|  |  | - рубка леса главного пользования. |  |

## 3.4. Леса

На территории Юлбатского сельского поселения выделены леса одной категории – защитные леса.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями. К ним относятся ценные леса:

- леса, расположенные в лесостепной зоне.

Особенности их использования, охраны, защиты, воспроизводства представлены в таблице 15.

Регламенты использования земель лесного фонда

| №п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Ценные леса | В ценных лесах запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, когда выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ; |

## 3.5. Зоны природных ограничений

На территории Юлбатского сельского поселения выделяются территории, подверженные эрозионным процессам.

Регламент использования таких территорий регулируется СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» (таблица 16).

Регламенты использования зон распространения опасных геологических процессов

| 1. | Зоны эрозионных процессов | при проектировании и строительстве зданий в зонах, подверженных эрозионным процессам должна предусматриваться инженерная защита территории застройки. Необходимо проведение мониторинговых исследований за развитием эрозионных процессов, расширение наблюдательной сети, разработка и реализация мероприятий по защите склонов от эрозии. | СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» |
| --- | --- | --- | --- |

## 3.6. Мелиорируемые сельскохозяйственные территории

На территории Юлбатского сельского поселения находятся орошаемые, т.е. мелиорируемые сельскохозяйственные угодья. В соответствии со статьей 30 ФЗ «О мелиорации земель», строительство на мелиорируемых землях объектов и проведение других работ, не предназначенных для мелиорации земель, не должны ухудшать водного, воздушного и питательного режимов почв на мелиорируемых землях, а также препятствовать эксплуатации мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и защитных лесных насаждений.

Любая деятельность на мелиорируемых землях должна осуществляться в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса, включая мелиорацию.

Сооружение и эксплуатация линий связи, электропередач, трубопроводов, дорог и других объектов на мелиорируемых землях должны осуществляться по согласованию с организациями, уполномоченными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере агропромышленного комплекса, включая мелиорацию, а также соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

В соответствии со статьей 7 ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию допускается в исключительных случаях, связанных:

- с консервацией земель;

- с созданием особо охраняемых природных территорий или с отнесением земель к землям природоохранного, историко-культурного, рекреационного и иного и особо ценного назначения;

- с установлением или изменением черты поселений;

- с размещением промышленных объектов на землях, кадастровая стоимость которых не превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району, а также на других землях и с иными несельскохозяйственными нуждами при отсутствии иных вариантов размещения этих объектов, за исключением размещения на землях, указанных в ч. 2 статьи 7 ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

- с включением не пригодных для осуществления сельскохозяйственного производства земель в состав земель лесного фонда, земель водного фонда или земель запаса;

- со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов;

- с выполнением международных обязательств Российской Федерации, обеспечением обороны страны и безопасности государства при отсутствии иных вариантов размещения соответствующих объектов;

- с добычей полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта рекультивации земель;

- с размещением объектов социального, коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, образования при отсутствии иных вариантов размещения этих объектов.

Перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения, кадастровая стоимость которых на пятьдесят и более процентов превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району, и особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, допускается:

- с установлением или изменением черты поселений;

- со строительством дорог, линий электропередач, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов;

- с выполнением международных обязательств Российской Федерации, обеспечением обороны страны и безопасности государства при отсутствии иных вариантов размещения соответствующих объектов;

- с добычей полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта рекультивации земель.

# 4. Мероприятия по оптимизации экологической ситуации

Стратегическими целями в сфере охраны окружающей среды являются оздоровление экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности населения и территорий, сохранение и восстановление природных экосистем, обеспечение рационального и устойчивого природопользования.

Генеральным планом Юлбатского сельского поселения определены основные направления экологически устойчивого развития территории, для реализации которых разработаны природоохранные мероприятия, включающие:

    - организацию зон с особыми условиями использования территории;

    - охрану воздушного бассейна;

    - охрану и рациональное использование водных ресурсов;

    - охрану земельного фонда;

    - развитие системы обращения с отходами;

    - инженерно-технические мероприятия по снижению техногенной нагрузки на территорию;

    - защиту от физических факторов воздействия;

    - формирование природно-экологического каркаса территории;

    - охрану животного мира;

    - обеспечение медико-экологического благополучия населения.

Предложения Генерального плана не предполагают изменение границ земель лесного фонда. Размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, консервация и ликвидация объектов капитального строительства на территории Юлбатского сельского поселения должно осуществляться с соблюдением норм и требований действующего законодательства в области окружающей среды. Ожидается, что размещаемые объекты капитального строительства регионального и местного значения не окажут негативного воздействия как на окружающую среду поселения, так и прилегающих территорий – соседних сельских поселений Сабинского муниципального района.

## 4.1. Мероприятия по оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территории

Генеральным планом Юлбатского сельского поселения разработаны мероприятия, направленные на разрешение конфликтов в зонах действия экологических ограничений (таблица 17).

Реорганизация площадей, испытывающих наибольшую техногенную нагрузку, позволит сократить воздействие на компоненты окружающей среды и экологически реабилитировать эти территории.

Перечень мероприятий по оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территорий

| Наименование объекта |  | Размер СЗЗ (м) |  | Предлагаемые варианты мероприятий | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ферма КРС на 500 голов ООО "СХП Юлбат" в с. Тнекеево |  | 300 |  | Оптимизация производства с целью сокращения СЗЗ до границ жилой застройки |  |
| Ферма КРС на 370 голов ООО "СХП Юлбат" около д. Юсуп-Алан |  | 300 |  | Перефункционирование территории фермы КРС | Новое строительство фермы КРС на 3200 голов возможно при удалении фермы от населенных пунктов не менее чем на 1000 м. |
| МТП |  | 300 |  | Оптимизация производства с целью сокращения СЗЗ до границ жилой застройки (100 м) |  |
| Склад минеральных удобрений |  | 300 |  | Перефункционирование территории слада минеральных удобрений | Рекультивация территории возможна только после сокращения СЗЗ либо переноса биотермической ямы |
| Водозаборная скважина в с. Юлбат |  |  |  | Запрет использования воды для хозяйственно-питьевых нужд | Запрет использования воды до проведения мероприятий по сокращению СЗЗ либо переносу биотермической ямы |
| Водозаборная скважина в д. Юсуп-Алан |  |  |  | Запрет использования воды для хозяйственно-питьевых нужд | Запрет использования воды до проведения мероприятий по сокращению СЗЗ либо переносу биотермической ямы |
| Автодорога регионального значения, IV кат. «Казань-Шемордан»-Юлбат»-Юсуп-Алан. |  | 50 |  | Применение шумозащитных мероприятий, что позволит сократить санитарный разрыв до 25 м. |  |
| Кладбища дд. Калатау, Юсуп-Алан |  | 50 |  | Закрытие кладбищ, расположенных в водоохранной зоне р. Казнаш и безымянного правого притока р. Меша |  |
| Кладбище с. Юлбат |  | 50 |  | Закрытие части кладбища (запрет захоронения), расположенной в водоохранной зоне р. Казнаш |  |
| Кладбище с. Тнекеево |  | 50 |  | Перефункционирование территории жилой застройки по мере физического износа |  |
| Организация зон с особыми условиями использования территории |  |  |  |  |  |
| Биотермические ямы | 1000 |  | В связи с размещением в санитарно-защитной зоне биотермической ямы жилой застройки с. Большой Арташ и летнего лагеря для скота предлагается 3 варианта решения сложившейся ситуации: 1. Проведение мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитной зоны скотомогильника; 2. Перенос скотомогильника; 3. Перефункционирование объектов, расположенных в санитарно-защитной зоне скотомогильника. |  | на 1-ую очередь Разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны |

В отдельную категорию земель выделены зоны с особыми условиями использования территории, т.е. территории, в пределах которых сохранение существующей жилой застройки и дальнейшее градостроительное развитие возможно только после реализации мероприятий по локализации источника опасности. Сюда отнесены территории сс. Юлбат, Тнекеево и д. Юсуп-Алан, расположенные в санитарно-защитной зоне биотермических ям.

Согласно письма Роспотребнадзора РФ №0100/4973-06-31 от 3.05.2006 г., принятие решения по сокращению величины санитарно-защитной зоны от границ скотомогильников до жилой застройки Главным государственным санитарным врачом РФ или его заместителем возможно после проведения комплекса инженерно-технических мероприятий и лабораторных исследований почв и грунтовых вод.

Генеральным планом регламентированы проектные границы санитарно-защитных зон объектов. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения производственной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

В период до проведения природоохранных мероприятий Генеральным  планом Юлбатского сельского поселения предусматривается необходимость проведения социально-ориентированных мероприятий для населения, проживающего в санитарно-защитных зонах, включающих:

- добровольное экологическое страхование населения;

- социально-экономические и жилищные компенсации;

- медицинское обследование населения с целью выявления экологически ориентированных заболеваний;

- медико-экологическая реабилитация детского населения;

- наблюдения за состоянием загрязнения атмосферы.

## 4.2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Архитектурно-планировочные мероприятия:

- правильное размещение объектов нового строительства с учетом санитарно-гигиенических и экологических требований;

- перефункционирование фермы КРС в д. Юсуп-Алан и последующее строительство на новом местоположении с соблюдением санитарно-защитной зоны до жилой застройки (таблица 17);

- максимальное озеленение территорий санитарно-защитных зон пыле-, газоустойчивыми породами зеленых насаждений.

Инженерно-технические мероприятия предусматривают:

- привести автотранспортные средства в соответствие экологическому стандарту «Евро-5», регулирующему содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах;

- осуществлять перевод автотранспорта на экологически чистые виды моторного топлива;

- внедрять катализаторы и нейтрализаторы для очистки выбросов от автотранспорта, использующего традиционные виды топлива;

- оптимизацию МТП в с. Юлбат.

Организационно-административные мероприятия включают:

- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна;

- мониторинговые исследования за состоянием атмосферы в зоне действия загрязнителей и их санитарно-защитных зонах (в т.ч. в зоне воздействия автодороги регионального значения «Казань-Шемордан»-Юлбат»-Юсуп-Алан), а также в жилых и рекреационных зонах.

Проведение мероприятий по охране воздушного бассейна Юлбатского сельского поселения будет способствовать созданию благоприятных условий для проживания и отдыха населения, а также ведению сельскохозяйственной деятельности на экологически чистых территориях.

## 4.3. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

В результате интенсивного использования водных объектов происходит не только ухудшение качества воды, но и изменяется соотношение составных частей водного баланса, гидрологический режим водоемов и водотоков.

В связи с этим Схемой территориального планирования предлагается проведение комплекса инженерно-технических и организационно-административных мероприятий по охране поверхностных и подземных вод.

Инженерно-технические мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов включают:

- обеспечение всех строящихся, размещаемых, реконструируемых объектов сооружениями, гарантирующими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации;

- строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации для населенных пунктов с очисткой сточных вод до установленных нормативов;

- доведение процента обеспеченности канализационных сетей до уровня обеспеченности водопроводными;

- первоочередное канализование объектов, расположенных в водоохранной зоне р. Казнаш и безымянного правого притока р. Меша и в зоне санитарной охраны объектов хозяйственно-питьевого назначения;

- при реконструкции и строительстве канализационных очистных сооружений предусмотреть установки для обезвоживания и утилизации осадков сточных вод;

- организацию поверхностного стока;

- строительство ливневой канализации с очистными сооружениями в населенных пунктах и на предприятиях, в том числе и для объектов агропромышленного комплекса;

- в связи с тем, что качество подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения, не по всем показателям соответствует требованиям гигиенических нормативов, необходимо предусмотреть мероприятия по корректировке ее качества, в том числе с использованием технологических приемов.

В качестве организационно-административных мероприятий предлагается проведение следующих мероприятий:

- инвентаризация всех водопользователей Юлбатского сельского поселения;

- оформление лицензий на право пользования подземными водами;

- запрет использования воды для хозяйственно-питьевых нужд водозаборных скважин в с. Юлбат и д. Юсуп-Алан, расположенных в СЗЗ скотомогильников до проведения мероприятий по сокращению СЗЗ скотомогильников либо их переносу на новое местоположение.

- организация и развитие сети мониторинга технического состояния существующих сетей водоснабжения, а также гидромониторинга поверхностных водных объектов;

- обследование и благоустройство существующих родников соответствии с подпрограммой «Охрана и рациональное использование водных ресурсов» Концепции экологической безопасности Республики Татарстан (на 2007-2015 гг.);

- установление границ водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос, а также зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения с последующим соблюдением установленных в них режимов;

- осуществление водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации;

- закрытие кладбищ в дд. Калатау, Юсуп-Алан, расположенных в водоохранной зоне р. Казнаш и безымянного правого притока р. Меша;

- закрытие части кладбища в с. Юлбат (запрет захоронения), расположенного в водоохранной зоне р. Казнаш.

## 4.4. Мероприятия по охране земельного фонда и инженерной защите территории

В области охраны земельного фонда и инженерной защиты территории Юлбатского сельского поселения предлагается:

- перефункционирование территории складов минеральных удобрений в с. Юлбат с их последующим строительством на новом местоположении. Рекультивация территории склада возможна только после сокращения СЗЗ биотермической ямы либо переноса биотермической ямы;

- рекультивация недействующих сельскохозяйственных объектов и земель, нарушенных в процессе строительства;

- проведение противоэрозионных мероприятий, направленных на уменьшение почворазрушительного стока дождевых, талых вод и ветра;

- организация поверхностного стока;

- проведение работ по благоустройству и озеленению оврагов;

- соблюдение приовражной полосы отчуждения;

- оптимизация структуры агроландшафта;

- восстановление плодородия почв путем внедрения высокоэффективных технологий возделывания сельскохозяйственных культур;

- инвентаризация и агрохимическое обследование земель;

- внедрение адаптивной эколого-ландшафтной системы земледелия;

- внедрение ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий обработки почвы для снижения объемов применяемых агрохимикатов;

- применение биологических средств защиты растений.

В качестве организационно-административных мероприятий предлагается на стадии разработки рабочих проектов проектируемого строительства в каждом конкретном случае проводить комплексные инженерные изыскания с целью уточнения геолого-литологического строения площадок.

Инженерные изыскания должны быть разработаны в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 г. № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

Результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе, предметом которой является оценка их соответствия, в том числе и экологическим требованиям.

## 4.5. Мероприятия по развитию системы обращения с отходами

Мероприятия по снижению загрязнения территории отходами производства и потребления  предложены в соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района и включают:

- осуществление своевременного сбора и вывоза отходов на Сабинский полигон ТБО-2, предлагаемый к строительству в 2,5 км к западу от п.г.т. Богатые Сабы.

- организация специальных площадок с твердым покрытием с установкой водонепроницаемых контейнеров для сбора отходов;

- удаление твердых бытовых отходов на полигон ТБО;

- удаление уличного смета и строительного мусора на полигон ТБО для насыпки изолирующего слоя;

- планово-регулярная санитарная очистка территории;

- организация дифференцированного сбора и удаления мусора;

- с целью очистки улиц населенных пунктов от снега и колотого льда с вывозом из районов застройки планируется проектирование и строительство площадки для временного хранения снега со снегоплавильным устройством и очистными сооружениями вблизи п.г.т. Богатые Сабы (предполагаемое местоположение площадки для временного хранения снега - в 2,5 км от п.г.т. Богатые Сабы вдоль дороги «Богатые Сабы – Тимершик» является ориентировочным и должно уточняться на последующих стадиях с учетом геоморфологических и гидрогеологических условий территории, ориентировочная площадь объекта составляет 1 га). Также при необходимости и по решению администрации района могут применяться мобильные снегоплавильные установки (необходимая степень очистки и производительности снегоплавильных установок уточняются на последующих стадиях проектирования).

- В области обращения с биологическими отходами предлагается:

- приведение биотермических ям в соответствие Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов;

- проведение мероприятий по сокращению санитарно-защитных зон или переносу скотомогильников;

- организация лабораторного контроля почв и грунтовых вод в зоне скотомогильников и на территории жилой застройки, расположенной в санитарно-защитных зонах скотомогильников. Проведенные мероприятия и результаты анализов, подтверждающие отсутствие инфекций, могут являться обоснованием сокращения размеров санитарно-защитных зон либо переноса скотомогильников.

В области обращения с отходами животноводства предлагается:

- не допускать вывоз отходов животноводства на поля;

- осуществлять своевременный вывоз животноводческих отходов на проектное навозохранилище закрытого типа (типовой проект 802-9-57.13.86 секционное), расположенное западнее с. Юлбат на территории Сатышевского сельского поселения;

- обваловка мест временного хранения навоза;

- строительство биогазовых установок для утилизации животноводческих отходов.

Генеральным планом сельского поселения также предусмотрены мероприятия по оптимизации системы сбора, вывоза и утилизации бытовых отходов, санитарной очистке территории:

Необходимыми мероприятиями по снижению влияния загрязнения почвенного покрова на условия проживания населения являются:

- осуществление отвода участков под жилую застройку и строительство дошкольных и школьных учреждений в зонах с зафиксированным или потенциальным загрязнением почвенного покрова только при заключении об экологической безопасности почв или при наличии программы по ее рекультивации;

- исключение выращивания сельскохозяйственной продукции в границах санитарно-защитных зон;

- обследование почвенного покрова на наличие в нем токсичных веществ и радиоактивности с последующей дезактивацией, реабилитацией и т.д.

## 4.6. Мероприятия по защите от физических факторов

Основными мероприятиями по защите населения от физических факторов являются мероприятия по защите от шумового воздействия.

В целях защиты жилой застройки с. Юлбат от негативного шумового воздействия необходимо проведение шумозащитных мероприятий на участке автодороги «Казань-Шемордан-Юлбат»-Юсуп-Алан, проходящей вдоль жилой застройки, включающих:

- создание шумозащитных полос зеленых насаждений на свободных от застройки территориях;

- устройство акустических экранов;

- звукоизоляцию окон.

В соответствии с нормативными требованиями генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по снижению воздействия источников электромагнитного излучения:

- проведение инвентаризации и комплексного исследования источников электромагнитного излучения, расположенных вблизи существующей жилой застройки;

- организация и соблюдение защитных коридоров вдоль линий электропередач.

Поскольку технологией проведения строительных и инженерных работ не предусмотрено применение радиоактивных материалов, то причин для изменения радиационной обстановки не ожидается.

При выборе участков под строительство жилых домов и других объектов с нормируемыми показателями качества окружающей среды в рамках инженерно-экологических изысканий необходимо проводить оценку гамма-фона на территории предполагаемого строительства.

Для защиты от радиационного воздействия при выборе участков под строительство жилых домов и других объектов с нормируемыми показателями качества окружающей среды в рамках инженерно-экологических изысканий необходимо проводить оценку гамма-фона на территории предполагаемого строительства.

## 4.7. Формирование системы природно-экологического каркаса

Низкий уровень лесистости Юлбатского сельского поселения обуславливает необходимость проведения мероприятий по развитию системы озеленения рассматриваемой территории.

Генеральным планом предлагается организация защитных лесополос вдоль автодорог «Казань-Шемордан», «Казань-Шемордан»-Юлбат, ««Казань-Шемордан»-Юлбат»-Юсуп-Алан, «Казань-Шемордан-Юлбат»-Тнекеево на участке у сс. Юлбат, Тнекеево и дд. Калатау, Юсуп-Алан в целях снего-, газо- и пылезащиты.

В соответствии с требованиями ОДМ 218.011-98 и СП 42.1330.2011 ширина зеленых насаждений вдоль дорог должна составлять не менее 10 м.

В целях защиты дорог от разрушительного воздействия поверхностного стока рекомендуется создавать противоэрозионное озеленение в виде плотного дернового слоя на прибровочной полосе обочин (0,5 м), откосах и в полосе отвода автомобильных дорог.

Для выполнения защитных функций необходимо осуществлять посадку полос зеленых насаждений, обладающих густым ветвлением и плотностью крон, неподверженностью снеголому, хорошим порослевым возобновлением, быстрым ростом, газоустойчивостью. Наиболее подходящими для этих целей видами являются:

- хвойные породы: лиственница сибирская;

- лиственные породы: дуб, ясень ланцетный, липа, тополь, граб, шелковица, гледичия;

- кустарники: бирючина, гордовина, акация желтая, спирея, жимолость, шиповник.

В результате реализации мероприятий Генерального плана по созданию сети зеленых связей общая площадь защитных лесонасаждений автодорог, составит 34,58  га.

Кроме того, около с. Тнекеево и дд. Калатау, Юсуп-Алан предлагается организация лесо-лугового пояса площадью 40,5 га. В соответствии с СП 42.1330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство» их ширина должна составлять не менее 50 м. Лесо-луговые пояса способствуют как очищению воздуха от пыли, газообразных токсикантов, снижению уровня шума, уменьшению воздействия средств химизации обработанных полей, так и играют колоссальную роль в изменении ветрового режима, микроклимата, регулирования и очистке талых вод, перевода поверхностного стока во внутрипочвенный горизонт, изменении режима влажности территории, предотвращении эвтрофикации водоемов, препятствии механического разрушения поверхности почв и др. Внутри всех населенных пунктов Юлбатского сельского поселения должны быть предусмотрены озелененные территории общего пользования из расчета 12 м2 на одного жителя. Данные мероприятия будут способствовать достижению экологической безопасности и повышению инвестиционной привлекательности поселения.

В целом, в результате реализации положений Генерального плана Юлбатского сельского поселения ожидается, что площадь озелененных территорий достигнет 438,65 га (таблица 18).

Структура озелененных территорий Юлбатского сельского поселения

(проектное предложение)

| Зеленые насаждения | Площадь, га | Доля от площади сельского поселения, % |
| --- | --- | --- |
| Леса лесного фонда | 63,98 | 1,76 |
| Леса, не входящие в лесной фонд | 23,82 | 0,66 |
| Кустарники | 0,36 | 0,01 |
| Защитные лесополосы | 49,88 | 1,37 |
| Лесо-луговой пояс | 40,5 | 1,12 |
| Озеленение кладбищ | 6,21 | 0,17 |
| Болота | - | - |
| Луга | 253,9 | 7,00 |
| Итого по Юлбатскому сельскому поселению | 438,65 | 12,09 |

При проведении работ по озеленению рекомендуется использовать местные породы насаждений, наиболее приспособленные к данным почвенно-климатическим условиям. Рекомендуется создание смешанных насаждений из хвойных и лиственных пород, которые обладают широкими и разнообразными декоративными возможностями и в то же время более устойчивы к загрязнению окружающей среды.

## 4.8. Мероприятия по защите животного мира

В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в области охраны животного мира при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции населенных пунктов, предприятий, сооружений и других объектов должны предусматриваться мероприятия по сохранению среды обитания объектов животного мира и условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, а также по обеспечению неприкосновенности защитных участков территорий и акваторий.

## 4.9. Обеспечение медико-экологического благополучия населения

Мероприятия по охране окружающей среды направлены на улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории и здоровья населения, в том числе:

- организация и озеленение санитарно-защитных зон объектов,

- контроль качества вод, используемых в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- организация системы экологического мониторинга за состоянием окружающей среды;

- организация и очистка поверхностного стока территорий населенных пунктов сельского поселения;

- предлагаемый комплекс шумо- и виброзащитных мероприятий, мероприятий по защите от ЭМИ;

- планово-регулярная санитарная очистка территории;

- организация природно-экологического каркаса.

## 4.10.  Организация зон с особыми условиями использования территории (проектное предложение)

Генеральным планом выделены зоны с особыми условиями использования территории, которые представлены в таблице 19 и отражены на соответствующей схеме. Режим использования зон с особыми условиями использования территории см. в разделе 3.

Сведения о размерах санитарно-защитных зон, санитарных разрывов и охранных зон в Юлбатском  сельском поселении (проектное предложение)

| Объект | Зона с особыми условиями использования территории | Нормативный документ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы |  |  |  |
| Биотермическая яма (Тнекеево) | 1000 | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 г. N 13-7-2/469) |  |
| Биотермическая яма (Юлбат) | 1000 | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 г. N 13-7-2/469) |  |
| Биотермическая яма (Юсуп-Алан) | 1000 | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 г. N 13-7-2/469) |  |
| Биотермическая яма | 1000 | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 г. N 13-7-2/469) | Объект находится на территории Кильдебякского сельского поселения |
| Кирпичный завод | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.4 |  |
| Асфальтобетонный завод | 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.4 | Объект находится на территории «пгт. Богатые Сабы» городского поселения |
| Молочный комбинат | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.8 | Объект находится на территории «пгт. Богатые Сабы» городского поселения |
| Комбикормовый комбинат | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.8 | Объект находится на территории «пгт. Богатые Сабы» городского поселения |
| МТП | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | После проведения мероприятия по оптимизации производства |
| Ферма КРС на 500 голов ООО "СХП Юлбат" | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | После проведения мероприятия по оптимизации производства |
| Ферма КРС на 3200 голов ООО "СХП Юлбат" | 1000 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | Новое строительство |
| Ферма КРС на 50 голов ООО "СХП Юлбат" | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |  |
| Кладбища | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.12 |  |
| автодороги регионального значения, IV категории «Казань-Шемордан», «Казань-Шемордан»-Юлбат, ««Казань-Шемордан»-Юлбат»-Юсуп-Алан, «Казань-Шемордан -Юлбат»-Тнекеево. | 50 | СП 42.13330.2011 п. 8.21. |  |
| Склад минеральных удобрений ООО "СХП Юлбат" | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | Новое строительство |
| Зерноток | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |  |
| Склад продовольствия, сеносклад | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |  |
| Охранные зоны |  |  |  |
| Высоковольтная линия напряжением 110 кВ | 25 | ГОСТ 12.1.051-90 Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередач напряжением свыше 1000 В |  |
| Высоковольтные линии электропередач: напряжением 10 кВ | 10 | ГОСТ 12.1.051-90 Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередач напряжением свыше 1000 В |  |
| Водоохранная зона р. Казнаш и безымянного правого притока р. Меша | 100 | Водный кодекс РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ ст. 65 |  |
| Водоохранная зона притоков р. Казнаш и безымянного правого притока р. Меша | 50 | Водный кодекс РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ ст. 65 |  |
| Прибрежные защитные полосы | 50 | Водный кодекс РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ ст. 65 |  |
| Береговые полосы р. Казнаш и безымянного правого притока р. Меша | 20 | Водный кодекс РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ ст. 65 |  |
| Береговые полосы притоков р. Казнаш и безымянного правого притока р. Меша | 5 | Водный кодекс РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ ст. 65 |  |
| I пояса зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения | Скв. №46-40x40 Скв. №47-40x40 Скв. №48-30x30 | Расчет зон санитарной охраны скважин (ФГУП «Геолэкспертиза», 2007 г.) |  |
| II пояс зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения | Скв. №46-40x40 Скв. №47-40x40 Скв. №48-30x30 | Расчет зон санитарной охраны скважин (ФГУП «Геолэкспертиза», 2007 г.) |  |
| III пояс зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения | Скв. №46-262 Скв. №47-352 Скв. №48-240 | Расчет зон санитарной охраны скважин (ФГУП «Геолэкспертиза», 2007 г.) |  |

# Список использованной литературы

- Атлас земель Республики Татарстан, 2005 г

- Батыев С. Г. «Географическая характеристика административных районов РТ»/С. Г. Батыев, А. В. Ступишин. – Казань: Издательство КГУ, 1972 г.

- Водные объекты Республики Татарстан. Гидрологический справочник. - Казань: ПИК «Идель-пресс», 2006. – 504 с.

- Государственный доклад о состоянии природных ресурсов и об охране окружающей среды Республики Татарстан в 2009 году: - Казань, 2010 г.

- Государственный реестр особо охраняемых природных территорий Республики Татарстан. – Казань: «Идел-Пресс», 2007 г.;

- Зеленая книга РТ / Под ред. Н.П. Торсуева – Казань: Издательство КГУ, 1993 г.

- Информационный бюллетень о состоянии поверхностных водных объектов, водохозяйственных систем и сооружений на территории Республики Татарстна за 2010 г. – Казань: Изд-во «Веда», 2010. – 180 с.

- Климат Татарской АССР. – Казань: Издательство КГУ, 1983 г.

- Куролап С.А. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора географических наук «Геоэкологические основы мониторинга здоровья населения и региональные модели комфортности окружающей среды», - М, 1999 г.;

- Ландшафты Республики Татарстан. Региональный ландшафтно-экологический анализ//Под редакцией профессора Ермолаева / Ермолаев О.П., Игонин М.Е., Бубнов А.Ю., Павлова С.В. – Казань: «Слово». – 2007. – 411 с.

- Москва - Париж. Природа и градостроительство / Под общей редакцией Н. С. Краснощековой, В. И. Иванова. – М: «Инкомбук», 1997.-173 с.

- Почвенная карта Татарской АССР / сост. и подг. к печати Киевским научно-редакционным картосостовительским предприятием ПКО «Картография» ГУК СССР в 1989 г.; ред. С.В. Яворский. – 1:600000. – Винницкая картографическая фабрика ГКУК СССР, 1990. – 1 к.: цв., табл.; 84х110 см. – 2500 экз.

- Статистика здоровья населения и здравоохранения за 2005 – 2009 годы (Учебно-методическое пособие) – Казань – 2010. – 266 с.

Фондовые материалы

- Карты сейсмического районирования территории Восточно-Европейской платформы (1:2500000) и территории Республики Татарстан (1:500000)

- Схема территориального планирования Республики Татарстан, утверждена Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.02.2011 г. № 134.

- Схема территориального планирования Сабинского муниципального района

Список нормативной документации

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ

- Лесной Кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ

- Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №  7-ФЗ

- Федеральный закон «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1

- Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 № 33-ФЗ

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.08.2002 г. № 506 «Об эффективном использовании земель в республике Татарстан».

- Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 г.

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». – М., 2002 г.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. N 74) (с изменениями от 10 апреля 2008 г., 6 октября 2009 г., 9 сентября 2010 г.)

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов»

- СНиП 11-7-81* «Строительство в сейсмических районах»

- Инструкция о ветеринарно-санитарных требованиях при проведении строительных, агрогидромелиоративных и других земляных работ, утвержденной Министерством сельского хозяйства РСФСР 3.05.1971 г. №23-95

- Письмо Министерства экологии и природных ресурсов РТ №2576/10 от 17.06.08

- Письмо Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан № 01-09-1218 от 11.02.2010 г.