Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан

Головная территориальная проектно-изыскательская,

научно-производственная фирма

ТАТИНВЕСТГРАЖДАНПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ЮЛБАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

САБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Положение о территориальном планировании

Пояснительная записка

Казань 2014

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1.  ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЙ ПО ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ ЮЛБАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	5

1.1. Общие организационные мероприятия	5

1.2. Мероприятия по развитию промышленного производства	5

1.3. Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса	5

1.4. Мероприятия по развитию лесного комплекса	7

1.5.  Мероприятия по развитию жилищной инфраструктуры	7

1.6. Мероприятия по развитию системы обслуживания населения	9

1.7. Мероприятия по развитию туристско-рекреационной системы. Организация мест отдыха местного населения	14

1.8. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Юлбатского сельского поселения	16

1.9. Мероприятия по установлению границ населенных пунктов Юлбатского сельского поселения	18

1.10. Мероприятия по оптимизации экологической ситуации	20

1.11. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	22

1.12. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций	26

2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	27

# ВВЕДЕНИЕ

Проект генерального плана Юлбатского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан разработан ГУП «Татинвестгражданпроект» на основании задания на проектирование.

Заказчиком на разработку генерального плана является Исполнительный комитет Юлбатского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан.

Генеральный план Юлбатского сельского поселения Сабинского муниципального района – документ территориального планирования, определяющий градостроительную стратегию, условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генеральный план разработан на следующие временные сроки его реализации:

Первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана – до 2020 года.

Расчетный срок, на который запланированы все основные проектные решения генерального плана – до 2035 года.

В соответствии со статьей 23 градостроительного кодекса Российской Федерации проект генерального плана Юлбатского сельского поселения включает в себя:

Часть 1  в составе текстовых и графических материалов:

Текстовые материалы - Положение о территориальном планировании, которое включают в себя цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения по этапам реализации генерального плана.

Графические материалы содержат карты (схемы) территориального планирования.

Часть 2 Материалы по обоснованию проекта, которые  разрабатываются в целях обоснования и пояснения предложений территориального планирования, для согласования и обеспечения процесса утверждения генерального плана сельского поселения, выполненные в составе текстовых и графических материалов.

Текстовые материалы включают в себя анализ состояния территории поселения, проблем и направлений ее комплексного развития, обоснование территориального и пространственно-планировочного развития, перечень мероприятий по территориальному планированию, этапы их реализации, перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Графические материалы содержат схемы по обоснованию проекта генерального плана поселения.

В соответствии с Градостроительным  кодексом Российской Федерации (ФЗ-190), Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ФЗ-131) утверждению подлежат мероприятия местного значения поселения.

При разработке генерального плана Юлбатского сельского поселения Сабинского муниципального района были использованы материалы Схемы территориального планирования Республики Татарстан, выполненной ГУП «Татинвестгражданпроект» в 2010 году, Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района Республики Татарстан, выполненной ГУП «Татинвестгражданпроект» в 2011 году, а также официальные данные представленные администрацией Сабинского муниципального района и Юлбатского сельского поселения, входящего в его состав.

# 1.  ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЙ ПО ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ ЮЛБАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## 1.1. Общие организационные мероприятия

Мероприятиями генерального плана предлагается организация ведения учета распределения земель по категориям и угодьям в разрезе сельского поселения.

Генеральным планом предлагается разработка Программы социально-экономического развития Юлбатского сельского поселения.

## 1.2. Мероприятия по развитию промышленного производства

Схемой территориального планирования Сабинского муниципального района, генеральным планом Юлбатского сельского поселения и иными программами и документами на период до расчетного срока не предусматривается размещение промышленного производства на территории поселения.

## 1.3. Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса

Генеральным планом на первую очередь предусмотрено:

- оптимизация производства фермы КРС на 500  голов ООО "СХП Юлбат" возле д.Тнекеево с целью сокращения санитарно-защитных зон до границ жилой застройки;

- перефункционирование территории фермы КРС на 370  голов ООО "СХП Юлбат" возле д.Юсуп-Алан с последующей организацией озеленения специального назначения, а также размещением ее юго-западнее д.Юсуп-Алан;

- оптимизация территории машинно-тракторного парка возле с.Юлбат с целью сокращения санитарно-защитных зон до границ жилой застройки;

- перефункционирование территории склада минеральных удобрений возле с.Юлбат с последующей организацией озеленения специального назначения, а также размещением его западнее с.Юлбат.

Таблица 1.3.1

Перечень мероприятий по развитию агропромышленного комплекса в Юлбатском сельском поселении.

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник по мероприятию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчет- ный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Возле д.Тнекеево | Ферма КРС на 500 голов ООО "СХП Юлбат" | Оптимизация производства | га | 1,8 | - | + |  | Генеральный план Юлбатского СП |
| 2 | Возле д.Юсуп-Алан | Ферма КРС на 370 голов ООО "СХП Юлбат" | Перефункционирование территории | га | 5,6 | 5,6 | + |  | Генеральный план Юлбатского СП |
| 3 | Возле с.Юлбат | Машинно-тракторный парк | Оптимизация | га | 1,4 | - | + |  | Генеральный план Юлбатского СП |
| 4 | Возле с.Юлбат | Склад минеральных удобрений | Перефункционирование территории | га | 1,3 | 1,3 | + |  | Генеральный план Юлбатского СП |

## 1.4. Мероприятия по развитию лесного комплекса

Мероприятий по развитию лесного и лесопромышленного комплекса генеральным планом Юлбатского сельского поселения, Схемой территориального планирования Сабинского муниципального района и иными программами и документами на период до расчетного срока не предусматривается.

## 1.5.  Мероприятия по развитию жилищной инфраструктуры

Площадки нового жилищного строительства предусмотрены во всех населенных пунктах Юлбатского сельского поселения (с.Юлбат, д.Тнекеево, д.д.Юсуп-Алан и п.Калатау).

Согласно мероприятиям Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района, в генеральном плане Юлбатского сельского поселения предусмотрено 11,04 га территории под новое жилищное строительство, из них в с.Юлбат – 5,14 га, д.Тнекеево – 3,34 га, д.Юсуп-Алан – 2 га, п.Калатау – 0,56 га.

Согласно картографическим материалам, в генеральном плане выделены жилищные площадки площадью территории 16,54 га.

В связи с тем, что на этих территориях также необходимо предусмотреть размещение объектов социальной инфраструктуры, улиц и проездов, озеленения общего пользования, территория под жилищное строительство рассчитывается за вычетом вышеперечисленных объектов. Таким образом, территория под жилищное строительство составит ориентировочно 11,04 га.

На первую очередь (период до 2020 г.) реализации генерального плана в поселении под индивидуальное жилищное строительство предусмотрено 3,46 га территории, из них: в с.Юлбат – 1.45 га, ориентировочно 0,77 тыс.кв.м общей площади жилья, в д.Тнекеево – 1,35 га, ориентировочно 0,72 кв.м общей площади жилья, в д.Юсуп-Алан – 0,66 га, ориентировочно 0,35 кв.м общей площади жилья.

На расчетный срок (период 2021-2035гг.) генерального плана в поселении под индивидуальное жилищное строительство предусмотрено 7,59 га территории, из них: в с.Юлбат– 3,69 га, ориентировочно 1,96 тыс.кв.м общей площади жилья, в д.Тнекеево – 1,99 га, ориентировочно 1,06 тыс.кв.м общей площади жилья, в д.Юсуп-Алан – 1,35 га, ориентировочно 0,72 тыс.кв.м общей площади жилья, в п.Калатау – 0,56 га, ориентировочно 0,29 тыс.кв.м общей площади жилья.

Увеличение общей площади жилого фонда Юлбатского сельского поселения произойдет в с.Юлбат – на 2,73 тыс.кв.м, в д.Тнекеево – на 1,78 тыс.кв.м, в д.Юсуп-Алан – на 1,07 тыс.кв.м и в п.Калатау – на 0,29 тыс.кв.м.

Таблица 1.5.1

Перечень мероприятий по развитию жилищной инфраструктуры в Юлбатском сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Юлбат | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | га | - | 1,45 | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Юлбатского СП |
|  |  |  |  |  |  | 3,69 |  | + |  |
| 2 | д.Тнекеево | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | га | - | 1,35 | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Юлбатского СП |
|  |  |  |  |  |  | 1,99 |  | + |  |
| 3 | д.Юсуп-Алан | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | га | - | 0,66 | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Юлбатского СП |
|  |  |  |  |  |  | 1,35 |  | + |  |
| 4 | п.Калатау | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | га | - | 0,56 |  | + | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Юлбатского СП |

## 1.6. Мероприятия по развитию системы обслуживания населения

Учреждения образования

Генеральным планом на первую очередь предусмотрено строительство детского сада проектной вместимостью 10 мест в с.Юлбат.

Существующая средняя общеобразовательная школа в с.Юлбат проектной мощностью 192 места полностью удовлетворяет прогнозные потребности населения.

Внешкольные учреждения

Генеральным планом на первую очередь предлагается организация кружков детского творчества на базе существующей школы, сельского дома культуры и проектируемого общественного центра с.Юлбат общей мощностью 97 мест на первую очередь.

Амбулаторно-поликлинические учреждения

Генеральным планом на первую очередь в д.Тнекеево предусмотрено строительство фельдшерско-акушерского пункта проектной мощностью 5 посещений в смену.

Культурно - досуговые учреждения

В связи с ветхим состоянием здания сельского клуба в д.Тнекеево, генеральным планом на первую очередь предусмотрено строительство нового сельского клуба проектной мощностью 70 мест. Строительство сельского клуба в д.Тнекеево предусмотрено на территории существующего клуба, после его сноса.

Также генеральным планом на первую очередь предусматривается капитальный ремонт сельского клуба в д.Юсуп-Алан.

Спортивные учреждения

Генеральным планом на первую очередь в д.Юсуп-Алан предлагается строительство спортивного зала площадью спортивного пола 109 кв.м.

Плоскостные спортивные сооружения

Генеральным планом на первую очередь в Юлбатском сельском поселении предусмотрено строительство плоскостных сооружений площадью 654 кв.м (п.Калатау – 309 кв.м и д.Тнехеево – 345 кв.м).

Бассейны

Мероприятиями генерального плана не предусматривается новое строительство плавательных бассейнов, поскольку данные объекты имеют районный уровень обслуживания, и размещение их в каждом поселении экономически нецелесообразно.

Предприятия торговли

Генеральным планом на первую очередь предусмотрено строительство предприятий торговли:

- в с.Юлбат – 68 кв.м торговой площади;

- в д.Тнекеево – 45 кв.м торговой площади;

- в д.Калатау – 17 кв.м торговой площади.

Предприятия бытового обслуживания

Генеральным планом на первую очередь в составе общественного центра с.Юлбат предусмотрено размещение предприятий бытового обслуживания проектной мощностью 3 рабочих места.

Отделения и филиалы банков

Генеральным планом предлагается размещение отделения банка в составе общественного центра с.Юлбат.

Кладбища

Мусульманское кладбище  площадью территории 3,49 га в с.Юлбат, мусульманское кладбище площадью территории 0,41 га в д.Юсуп-Алан и мусульманское кладбище площадью территории 0,24 га в п.Калатау располагаются в водоохранных зонах рек района. В связи с этим, генеральным планом предлагается  закрытие данных кладбищ и строительство новых: в с.Юлбат кладбище площадью территории 1,6 га, в д.Юсуп-Алан кладбище площадью территории 0,8 га и в п.Калатау кладбище площадью территории 0,3 га

Полиция

Существующая система охраны правопорядка в Юлбатском сельском поселении отвечает установленному нормативу.

Таблица 1.6.1

Перечень мероприятий по развитию сферы обслуживания в Юлбатском  сельском  поселении

| № п/п |  | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного Районного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | с.Юлбат | Детский сад | Новое строительство | мест | - | 10 | + |  | Генеральный план Юлбатского СП |
| Внешкольные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | с.Юлбат | Дополнительное образование, кружки детского творчества при СОШ, СДК и общественном центре | Организация кружков детского творчества | мест | - | 97 | + |  | Генеральный план Юлбатского СП |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | д.Тнекеево | ФАП | Новое строительство | посещений в смену | - | 5 | + |  | Долгосрочная концепция, СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Юлбатского СП |
| Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | с.Юлбат | Предприятия бытового обслуживания в составе общественного центра | Новое строительство | раб. мест | - | 3 | + |  | Генеральный план Юлбатского СП |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д.Тнекеево |  | СК | Новое строительство | мест | - | 70 | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Юлбатского СП |
| 2 | д.Юсуп-Алан |  | СК | Капитальный ремонт | мест | 150 | - | + |  | Генеральный план Юлбатского СП |
| Спортивные залы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д.Юсуп-Алан |  | Спортивный зал | Новое строительство | кв.м | - | 109 | + |  | Генеральный план Юлбатского СП |
| Плоскостные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | п.Калатау | Плоскостные сооружения | Новое строительство | кв.м | - | 309 | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Юлбатского СП |
| 2 |  | д.Тнекеево | Плоскостные сооружения | Новое строительство | кв.м | - | 345 | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Юлбатского СП |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | с.Юлбат | предприятие торговли | новое строительство | кв.м.торг. пл. | - | 68 | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Юлбатского СП |
| 2 |  | п.Калатау | предприятие торговли | новое строительство | кв.м.торг. пл. | - | 17 | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Юлбатского СП |
| 3 |  | д.Тнекеево | предприятие торговли | новое строительство | кв.м.торг. пл. | - | 45 | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Юлбатского СП |
| Отделения банков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | с.Юлбат | Отделение банка в составе общественного центра | новое строительство | объект | - | 1 | + |  | Генеральный план Юлбатского СП |
| Кладбища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | с.Юлбат | Кладбище | Закрытие | га | 3,49 | - | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Юлбатского СП |
| 2 |  | д.Юсуп-Алан | Кладбище | Закрытие | га | 0,41 | - | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Юлбатского СП |
| 3 |  | п.Калатау | Кладбище | Закрытие | га | 0,24 | - | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Юлбатского СП |
| 4 |  | с.Юлбат | Кладбище | Новое строительство | га | - | 1,6 | + |  | Генеральный план Юлбатского СП |
| 5 |  | д.Юсуп-Алан | Кладбище | Новое строительство | га | - | 0,8 | + |  | Генеральный план Юлбатского СП |
| 6 |  | п.Калатау | Кладбище | Новое строительство | га | - | 0,3 | + |  | Генеральный план Юлбатского СП |

## 1.7. Мероприятия по развитию туристско-рекреационной системы. Организация мест отдыха местного населения

Мероприятиями Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района предусмотрена организация культурно-ландшафтного маршрута «Сабинское кольцо» и организация экскурсионно-религиозного и этнографического маршрута «Религия и быт татарского народа», которые будут проходить по территории Юлбатского сельского поселения.

Развитие рекреационных территорий в генеральном плане Юлбатского сельского поселения также предусматривает мероприятия по организации системы зеленых насаждений как зон отдыха местного населения.

Таблица 1.7.1

Перечень мероприятий по развитию рекреационных территорий в Юлбатском сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт, местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измере-ния | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (районного) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Юлбатское СП | Культурно-ландшафтный маршрут «Сабинское кольцо» | Организация маршрута | - | - | - | + | + | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Юлбатского СП |
| 2 | Юлбатское СП | Экскурсионно-религиозный и этнографический маршрут «Религия и быт татарского народа» | Организация маршрута | - | - | - | + | + | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Юлбатского СП |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (поселенческого) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Юлбатское СП, с.Юлбат, д.Тнекеево, д.Юсуп-Алан, п.Калатау | Озеленение | Организация системы зеленых насаждений | - | - | - | + | + | Генеральный план Юлбатского СП |

## 1.8. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Юлбатского сельского поселения

Генеральным планом, в соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района, предусмотрены следующие мероприятия по развитию автомобильных дорог на территории Юлбатского сельского поселения:

- строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) участка автомобильной дороги регионального значения «Казань – Шемордан» - Юлбат» - Юсуп-Алан протяженностью 2,0 км;

- строительство автомобильной дороги местного значения «Подъезд к площадке жилищного строительства у д.Юсуп-Алан» протяженностью 0,3 км.

Также генеральным планом на первую очередь предусматривается строительство автомобильной дороги местного значения «Подъезд к складу минеральных удобрений у с.Юлбат», протяженностью 0,6 км.

Таблица 1.8.1

Перечень мероприятий по развитию транспортно-коммуникационной инфраструктуры

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Срок реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| мероприятия регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Юлбатское СП | «Казань – Шемордан» - Юлбат» - Юсуп-Алан | Строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) | км | 2,0 | - | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Юлбатского СП |
| мероприятия местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Юлбатское СП | «Подъезд к площадке жилищного строительства у д.Юсуп-Алан» | новое строительство | км | - | 0,3 | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Юлбатского СП |
| 2 | Юлбатское СП | «Подъезд к складу минеральных удобрений у с.Юлбат» | новое строительство | км | - | 0,6 | + |  | Генеральный план Юлбатского СП |

## 1.9. Мероприятия по установлению границ населенных пунктов Юлбатского сельского поселения

Генеральным планом Юлбатского сельского поселения для осуществления нового жилищного строительства, а так же строительства социальных объектов и озеленения общего пользования предложено расширение границ с.Юлбат, д.Тнекеево и д.Юсуп-Алан. Граница п.Калатау остается неизменной.

В границу с.Юлбат предлагается включение участков общей площадью 6,78 га из состава земель Юлбатского сельского поселения, находящихся в категории земли сельскохозяйственного назначения. В границу д.Тнекеево предлагается включение участков общей площадью 3,69 га из состава земель Юлбатского сельского поселения, находящихся в категории земли сельскохозяйственного назначения. В границу д.Юсуп-Алан предлагается включение участков из состава земель Юлбатского сельского поселения - площадью 6,07 га в категории земли сельскохозяйственного назначения.

Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с переводом земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую, осуществляется Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом №172 – ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», иными федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативно правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Таблица 1.9.1

Мероприятия по установлению границ населенных пунктов в Юлбатском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измере-ния | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Юлбат | территория населенного пункта | перевод земельных участков из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов | га | - | 6,78 | + | + | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Юлбатского СП |
| 2 | д.Тнекеево | территория населенного пункта | перевод земельных участков из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов | га | - | 3,69 | + | + | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Юлбатского СП |
| 3 | д.Юсуп-Алан | территория населенного пункта | перевод земельных участков из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов | га | - | 6,07 | + | + | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Юлбатского СП |
| 4 | Юлбатское СП | границы населенных пунктов | установление границ населенных пунктов | га | - | - | + |  | Генеральный план Юлбатского СП |

## 1.10. Мероприятия по оптимизации экологической ситуации

Таблица 1.10.1

Перечень мероприятий по оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территорий

| Наименование объекта |  | Размер СЗЗ (м) |  | Предлагаемые варианты мероприятий | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ферма КРС на 500 голов ООО "СХП Юлбат" в с. Тнекеево |  | 300 |  | Оптимизация производства с целью сокращения СЗЗ до границ жилой застройки |  |
| Ферма КРС на 370 голов ООО "СХП Юлбат" около д. Юсуп-Алан |  | 300 |  | Перефункционирование территории фермы КРС | Новое строительство фермы КРС на 3200 голов возможно при удалении фермы от населенных пунктов не менее чем на 1000 м. |
| МТП |  | 300 |  | Оптимизация производства с целью сокращения СЗЗ до границ жилой застройки (100 м) |  |
| Склад минеральных удобрений |  | 300 |  | Перефункционирование территории слада минеральных удобрений | Рекультивация территории возможна только после сокращения СЗЗ либо переноса биотермической ямы |
| Водозаборная скважина в с. Юлбат |  |  |  | Запрет использования воды для хозяйственно-питьевых нужд | Запрет использования воды до проведения мероприятий по сокращению СЗЗ либо переносу биотермической ямы |
| Водозаборная скважина в д. Юсуп-Алан |  |  |  | Запрет использования воды для хозяйственно-питьевых нужд | Запрет использования воды до проведения мероприятий по сокращению СЗЗ либо переносу биотермической ямы |
| Автодорога регионального значения, IV кат. «Казань-Шемордан»-Юлбат»-Юсуп-Алан. |  | 50 |  | Применение шумозащитных мероприятий, что позволит сократить санитарный разрыв до 25 м. |  |
| Кладбища дд. Калатау, Юсуп-Алан |  | 50 |  | Закрытие кладбищ, расположенных в водоохранной зоне р. Казнаш и безымянного правого притока р. Меша |  |
| Кладбище с. Юлбат |  | 50 |  | Закрытие части кладбища (запрет захоронения), расположенной в водоохранной зоне р. Казнаш |  |
| Кладбище с. Тнекеево |  | 50 |  | Перефункционирование территории жилой застройки по мере физического износа |  |
| Организация зон с особыми условиями использования территории |  |  |  |  |  |
| Биотермические ямы | 1000 |  | В связи с размещением в санитарно-защитной зоне биотермической ямы жилой застройки с. Большой Арташ и летнего лагеря для скота предлагается 3 варианта решения сложившейся ситуации: 1. Проведение мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитной зоны скотомогильника; 2. Перенос скотомогильника; 3. Перефункционирование объектов, расположенных в санитарно-защитной зоне скотомогильника. |  | на 1-ую очередь Разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны |

## 1.11. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Перечень мероприятий по водоснабжению

| № п/п | Наименование объектов | Мощность | Вид мероприятия | Состав мероприятия | Срок реализации |  |  | Значе-ние | Размеще-ние | Источник по мероприятию | Стоимость СМР в тек.ценах (млн.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Начало |  | Окон-чание |  |  |  |  |
| Юлбатское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Провести поисково-оценчные работы по обоснованию источника водоснабжения | 1 | организационное | организационное | 2014 | 2020 |  | МП | с. Юлбат | Генеральный план сельского поселения | - |
| 2 | Реконструкция сетей водоснабжения с применением труб из современных материалов на основе современных технологий | 5,6 км. | Реконструкция | Новое строительство | 2014 | 2020 |  | МП | с. Юлбат | Генеральный план сельского поселения | - |
| 3 | Реконструкция сетей водоснабжения с применением труб из современных материалов на основе современных технологий | 1,5 км. | Реконструкция | Новое строительство | 2014 | 2020 |  | МП | д. Тнекеево | Генеральный план сельского поселения | - |

Перечень мероприятий по канализации

| № п/п | Наименование объектов | Мощность | Вид мероприятия | Состав мероприятия | Срок реализации |  |  | Значе-ние | Размеще-ние | Источник по мероприятию | Стоимость СМР в тек.ценах (млн.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Начало |  | Окон-чание |  |  |  |  |
| Юлбатское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | строительство БОС на современных технологии удаления азота и фосфора, с системой обеззараживания ультрафиолетом и установками для обезвоживания и утилизации осадков сточных вод, дезинвазии сточных вод и осадка | 65 м3/сут | строительство | Новое строительство | 2014 | 2020 |  | МП | с. Юлбат | Генеральный план сельского поселения | - |
| 4 | строительство сетей канализации | - | строительство | Новое строительство | 2014 | 2020 |  | МП | с. Юлбат | Генеральный план сельского поселения | - |
| 6 | строительство КНС | - | строительство | Новое строительство | 2014 | 2020 |  | МП | с. Юлбат | Генеральный план сельского поселения | - |
| 8 | Строительство сливной станции |  | строительство | Новое строительство | 2014 | 2020 |  | МП | с. Юлбат | Генеральный план сельского поселения |  |
| 9 | Строительство ливневой канализации |  | строительство | Новое строительство | 2014 | 2020 |  | МП | Сельское поселение | Генеральный план сельского поселения |  |
| 10 | Строительство очистных сооружений ливневой канализации |  | строительство | Новое строительство | 2014 | 2020 |  | МП | Сельское поселение | Генеральный план сельского поселения |  |

Перечень мероприятий по санитарной очистке территории

| № п/п | Наименование объектов | Мощность | Вид мероприятия | Состав мероприятия | Срок реализации |  |  | Значе-ние | Размеще-ние | Источник по мероприятию | Стоимость СМР в тек.ценах (млн.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Начало |  | Окон-чание |  |  |  |  |
| Юлбатское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение контейнеров для ТБО | 8шт. | организационное |  | 2014 | 2020 |  | МП | Сельское поселение | Генеральный план сельского поселения | - |
| 2 | Приобретение контейнеров для ТБО | 8шт. | организационное |  | 2021 | 2035 |  | МП | Сельское поселение | Генеральный план сельского поселения | - |
| 3 | Устройство площадок под контейнеры для ТБО | 5шт. | организационное |  | 2014 | 2020 |  | МП | Сельское поселение | Генеральный план сельского поселения | - |
| 4 | Устройство площадок под контейнеры для ТБО | 5шт. | организационное |  | 2021 | 2035 |  | МП | Сельское поселение | Генеральный план сельского поселения | - |

Перечень мероприятий по электроснабжению

| № п/п | Наименование объектов | Мощность | Вид мероприятия | Состав мероприятия | Срок реализации |  |  | Значе-ние | Размеще-ние | Источник по мероприятию | Стоимость СМР в тек.ценах (млн.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Начало |  | Окон-чание |  |  |  |  |
| Юлбатское СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство воздушной линии электропередач напряжением 10 кВ | 2,4 км. | строительство | Новое строительство | 2020 | 2035 |  | МП | с.Юлбат | Генеральный план сельского поселения | 2,64 |
| 2 | Строительство воздушной линии электропередач напряжением 10 кВ | 2,4 км. | строительство | Новое строительство | 2020 | 2035 |  | МП | д.Юсуп-Алан | Генеральный план сельского поселения | 2,64 |
| 3 | Строительство воздушной линии электропередач напряжением 10 кВ | 2,4 км. | строительство | Новое строительство | 2020 | 2035 |  | МП | п. Калатау | Генеральный план сельского поселения | 2,64 |
| 4 | Строительство воздушной линии электропередач напряжением 10 кВ | 2,4 км. | строительство | Новое строительство | 2020 | 2035 |  | МП | д.Тенееево | Генеральный план сельского поселения | 2,64 |

## 1.12. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Таблица 1.12.1

Перечень мероприятий по гражданской обороне и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в Юлбатском сельском поселении на период 2012-2035 гг.

| Местоположение | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Вид мероприятий | Единицы измерения | Мощность |  | Срок реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (2012-2020 гг.) | Расчетный срок (2020-2035 гг.) |  |
| Юлбатское сельское поселение | Система оповещения в населенных пунктах | Установка систем оповещения | Новое строительство |  | - |  | + | + | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Юлбатского сельского поселения |
|  | Пожарные пирсы | Обустройство пожарного пирса | Новое строительство |  | - |  | + | + | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Юлбатского сельского поселения |

# 2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 2.1

Баланс использования территории Юлбатского сельского поселения

| Наименование территории | Существующее положение |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь территории Юлбатского сельского поселения, в т.ч.: | 3650 | 100 | 3650 | 100 |
| Территории населенных пунктов – всего, в том числе: | 254,62 | 7,0 | 286,53 | 7,9 |
| - с.Юлбат | 126,92 | 3,5 | 149,07 | 4,1 |
| - д.Тнекеево | 60,98 | 1,7 | 64,67 | 1,8 |
| - д.Юсуп-Алан | 36,02 | 1,0 | 42,09 | 1,2 |
| - п.Калатау | 30,70 | 0,8 | 30,70 | 0,8 |
| Территории промышленного производства | 1,3 | 0,04 | 1,3 | 0,04 |
| Территории объектов агропромышленного комплекса | 21,2 | 0,6 | 34,8 | 1,0 |
| Территории сельскохозяйственного назначения, в т.ч.: | 3155,9 | 86,5 | 3123,1 | 85,6 |
| - пашни | 2901,9 | 79,5 | 2869,1 | 78,6 |
| - пастбища, сенокосы | 254,0 | 7,0 | 254,0 | 7,0 |
| Земли лесного фонда | 63,9 | 1,8 | 63,9 | 1,8 |
| Природные территории, в т.ч.: | 49,7 | 1,4 | 49,7 | 1,4 |
| - леса, не входящие в лесной фонд | 23,8 | 0,7 | 23,8 | 0,7 |
| - кустарники | 0,4 | 0,01 | 0,4 | 0,01 |
| - защитные лесополосы | 15,3 | 0,4 | 15,3 | 0,4 |
| - под поверхностными водными объектами | 10,2 | 0,3 | 10,2 | 0,3 |
| Территории специального назначения | 0,7 | 0,02 | 3,4 | 0,09 |
| Иные территории | 102,7 | 2,8 | 87,3 | 2,4 |

Таблица 2.2

Основные технико-экономические показатели генерального плана Юлбатского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Исходный год (2012г.) | Первая очередь (2020г.) | Расчетный срок (2035г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность населения - всего, в том числе: | чел. | 802 | 774 | 774 |
|  | с.Юлбат | чел. | 452 | 439 | 439 |
|  | д.Тнекеево | чел. | 182 | 177 | 177 |
|  | д.Юсуп-Алан | чел. | 89 | 89 | 89 |
|  | п.Калатау | чел. | 79 | 69 | 69 |
| 2. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 2.1 | Жилищный фонд – всего, в том числе: | тыс.кв.м | 20,72 | 22,56 | 26,59 |
|  | с.Юлбат | тыс.кв.м | 11,96 | 12,73 | 14,69 |
|  | д.Тнекеево | тыс.кв.м | 4,13 | 4,85 | 5,91 |
|  | д.Юсуп-Алан | тыс.кв.м | 2,24 | 2,59 | 3,31 |
|  | п.Калатау | тыс.кв.м | 2,39 | 2,39 | 2,68 |
| 2.2 | Новое жилищное строительство за период – всего, в том числе: | тыс.кв.м | - | 1,84 | 4,03 |
|  | с.Юлбат | тыс.кв.м | - | 0,77 | 1,96 |
|  | д.Тнекеево | тыс.кв.м | - | 0,72 | 1,06 |
|  | д.Юсуп-Алан | тыс.кв.м | - | 0,35 | 0,72 |
|  | п.Калатау | тыс.кв.м |  | - | 0,29 |
| 2.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилья | кв.м./чел. | 25,8 | 29,1 | 34,4 |
| 3. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 3.1 | Детские дошкольные учреждения, в т.ч.: | мест | 29 | 39 | 39 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 29 | 39 |
|  | - новое строительство |  | - | 10 | - |
| 3.2 | Внешкольные учреждения, в т.ч.: | мест | 47 | 144 | 144 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 47 | 144 |
|  | - новое строительство |  | - | 97 | - |
| 3.3 | Общеобразовательные школы, в т.ч.: | мест | 192 | 192 | 192 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 192 | 192 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.4 | Амбулаторно-поликлинические учреждения, в т.ч.: | пос./см. | 25 | 25 | 30 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 25 | 30 |
|  | - новое строительство |  | - | 5 | - |
| 3.5 | Учреждения культуры и искусства, в т.ч.: | место | 420 | 420 | 420 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 350 | 420 |
|  | - новое строительство |  | - | 70 | - |
| 3.6 | Спортивные залы, в т.ч.: | кв.м. пола | 162 | 271 | 271 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 162 | 271 |
|  | - новое строительство |  | - | 109 | - |
| 3.7 | Плоскостные сооружения, в т.ч.: | кв.м. | 1536 | 2190 | 2190 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 1536 | 2190 |
|  | - новое строительство |  | - | 654 | - |
| 3.8 | Предприятия розничной торговли, в т.ч.: | кв.м. торг.пл. | 103,3 | 233,3 | 233,3 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 103,3 | 233,3 |
|  | - новое строительство |  | - | 130 | - |
| 3.9 | Отделения связи, в т.ч. | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 1 | 1 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.10 | Отделения банков, в т.ч. | объект | - | 1 | 1 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | - | 1 |
|  | - новое строительство |  | - | 1 | - |
| 3.11 | Полиция, в т.ч.: | человек | 1 | 1 | 1 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 1 | 1 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 4. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
|  | Общее количество кладбищ, в т.ч.: | га | 6,3 | 9,0 | 9,0 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог – всего, в том числе: | км | 15,9 | 16,8 | 16,8 |
| 5.1.1 | Федерального значения | км | - | - | - |
| 5.1.2 | Регионального значения | км | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
| 5.1.3 | Местного значения | км | - | 0,9 | 0,9 |
| 5.2 | Трубопроводный транспорт | км | 4,4 | 4,4 | 4,4 |

 Оптимизация объекта – это проведение комплекса архитектурно-планировочных, инженерно-технических и организационно-административных мероприятий, направленных на сокращение размеров их санитарно-защитных зон.