Государственное бюджетное учреждение
 «Фонд пространственных данных Республики Татарстан»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 

ВЕРХНЕСИМЕТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

САБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Материалы по обоснованию проекта генерального плана
Охрана окружающей среды
Пояснительная записка

Казань 2020  
	СОСТАВ ПРОЕКТА

	Генерального плана Верхнесиметского сельского поселения

Сабинского муниципального района Республики Татарстан

	

	№ п/п
	Наименование
	№ листа/листов

	

	

	Том 1 Генеральный план

	              Текстовые материалы

	1
	Положение о территориальном планировании
	37

	              Графические материалы

	2
	Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения М1:10000
	1/1

	3
	Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения М1:10000
	2/1

	4
	Карта функциональных зон поселения М1:10000
	3/1

	              Приложение

	5
	Сведения о границах населенных пунктов
	10

	

	Том 2 Материалы по обоснованию генерального плана

	              Текстовые материалы

	1
	Пояснительная записка
	99

	2
	Охрана окружающей среды. Пояснительная записка
	33

	              Графические материалы

	3
	Карта современного использования территории поселения М1:10000
	1/1

	4
	Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне М1:10000
	2/1

	5
	Карта инженерной инфраструктуры М1:10000
	3/1

	6
	Карта зон с особыми условиями использования территории (существующее положение) М1:10000
	4/1

	7
	Карта зон с особыми условиями использования территории (проектное предложение) М1:10000
	5/1


СОДЕРЖАНИЕ
51.
ПРИРОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ


51.1 Рельеф и геоморфология


51.2 Геологическое строение


51.3 Тектоника и сейсмичность


51.4 Полезные ископаемые


61.5 Гидрогеологические условия


61.6 Поверхностные воды


61.7 Климатическая характеристика


91.8 Ландшафты, почвенный покров, животный и растительный мир


101.9 Опасные инженерно-геологические процессы и явления


102.
ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ


102.1 Оценка состояния атмосферного воздуха


112.2 Оценка состояния водных ресурсов


122.3 Оценка состояния земельных ресурсов


122.4 Обращение с отходами производства и потребления


132.5 Ситуация с кладбищами


132.6 Акустический режим. Радиационно-гигиеническая обстановка и электромагнитные излучения


132.7 Оценка состояния озелененных территорий


142.8 Оценка состояния животного и растительного мира


142.9 Оценка риска для здоровья населения.


153.
ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА


164.
ГОРНЫЕ ОТВОДЫ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ


165.
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ


166.
ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ


166.1 Санитарно-защитные зоны производственных и иных объектов


186.2 Придорожные полосы автомобильных дорог, охранная зона железных дорог, приаэродромная территория


196.3 Зоны минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)


196.4 Охранные зоны магистральных и промысловых трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)


196.5 Охранные зоны воздушных линий электропередач напряжением 6кВ и более


206.6 Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы, рыбохозяйственные заповедные зоны


226.7 Зоны затопления и подтопления


236.8 Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения


256.9 Округа санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов


256.10 Зоны охраняемых объектов, зоны охраняемых военных объектов, охранные зоны военных объектов


256.11 Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды


256.12 Охранные зоны особо охраняемых природных территорий (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы)


257.
МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ


257.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха


267.2 Мероприятия по охране и рациональному использованию поверхностных и подземных вод


277.3 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов


277.4 Мероприятия по оптимизации системы обращения с отходами производства и потребления


277.5 Мероприятия по защите населения от физических факторов воздействия


287.6 Мероприятия по оптимизации производства и размещения объектов


287.7 Мероприятия по организации зон с особыми условиями использования территории и соблюдению режима их использования


287.8 Мероприятия по формированию природно-экологического каркаса территории


297.9 Мероприятия, направленные на соблюдение режима использования особо охраняемых природных территорий


297.10 Мероприятия по организации особо охраняемых природных территорий


297.11 Мероприятия по охране животного и растительного мира


297.12 Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характера


307.13 Мероприятия по оптимизации санитарно-эпидемиологического состояния территории и здоровья населения


8.
31СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ





1. ПРИРОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ
1.1 Рельеф и геоморфология
Территория Верхнесиметского сельского поселения входит в состав Западного Предкамского геоморфологического района, рельеф которого представляет собой возвышенную холмистую равнину, рассеченную речными долинами.

 Территория сельского поселения расположена в бассейне водотока без названия – правого притока р. Малая Меша. Общий уклон направлен к руслу реки, абсолютные отметки колеблются в пределах 110-185 м.
1.2 Геологическое строение
В геологическом строении территории Верхнесиметского сельского поселения принимают участие пермские и четвертичные отложения. Четвертичные образования включают элювиальные, элювиально-делювиальные, аллювиальные генетические типы. 

Элювиальные и элювиально-делювиальные образования распространены в виде чехла на водоразделах и склонах речных долин. 

Аллювиальные отложения распространены в пойме водотока без названия и его притоков.
1.3 Тектоника и сейсмичность
Территория Верхнесиметского сельского поселения, как и вся территория Сабинского муниципального района, расположена в центральной части Волго-Уральской антеклизы Восточно–Европейской платформы и приходится на центральную часть Северо–Татарского свода. По территории Верхнесиметского сельского поселения проходит Ульяновско-Ижевско-Пермский глубинный разлом, а также Казанский региональный разлом. Район расположен в Казанской и Прикамской сейсмогенных зонах. 
Согласно карте В (В – степень сейсмической опасности, равная 5%) СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81» территория Верхнесиметского сельского поселения относится к зоне с интенсивностью землетрясений 6 баллов по шкале MSK-64, согласно карте С (1%) общего сейсмического районирования территории Российской Федерации ОСР-2015 территория поселения относится к зоне с интенсивностью землетрясений 7 баллов.   
1.4 Полезные ископаемые
Согласно карте оцифрованных границ площадей залегания полезных ископаемых, опубликованной на сайте ФГБУ «Российский федеральный геологический фонд», на территории Верхнесиметского сельского поселения месторождения углеводородных полезных ископаемых не выявлены. Согласно информации Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, на юго-западной окраине н.п. Нижний Симет имеется месторождение подземных вод (лицензия САБ №01645 ВЭ), в районе н.п. Верхний Симет в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения эксплуатируется участок недр (лицензия ТАТ №00918 ВЭ).
1.5 Гидрогеологические условия
В соответствии с гидрогеологическим районированием территория Верхнесиметского сельского поселения расположена в юго-западной части Камско-Вятского артезианского бассейна.

Для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения используется водоносный верхнеказанский терригенно-карбонатный комплекс, который распространен в пределах днища речных долин и перекрыт четвертичными отложениями. Глубина скважины у н.п. Нижний Симет составляет 45 м, скважины на территории фермы ООО «Симет» - 62 м.
Питание водоносного комплекса осуществляется за счет перетока вод из вышезалегающего уржумского водоносного комплекса, а также за счет инфильтрации атмосферных осадков.

Химический состав подземных вод сульфатно-гидрокарбонатный и гидрокарбонатно-сульфатный с минерализацией 0,5-1,7 г/л и жесткостью от 6,0 до 23,0 мг-экв./л. Целевой объем добычи подземных вод из скважины вблизи н.п. Нижний Симет составляет 29,97 м3/сутки, из скважины ООО «Симет» 60,66 м3/сутки.
1.6 Поверхностные воды
Гидрографическая сеть представлена рекой без названия длиной 15 км и ее притоками. Река без названия поставлена на государственный кадастровый учет (код водного объекта 11010000312112100004262), является правым притоком реки Малая Меша и впадает в нее у н.п. Тулушка Большешинарского сельского поселения Сабинского района.
1.7 Климатическая характеристика
Климатическая характеристика территории Верхнесиметского сельского поселения составлена с использованием данных Схемы территориального планирования Республики Татарстан.
Сельское поселение расположено в зоне умеренно-континентального климата с холодной зимой, теплым летом и достаточным количеством осадков. Среднегодовая температура воздуха в норме составляет +4,70С. 
Годовое количество осадков в среднем составляет 544 мм, относительная влажность за год - 77%. Наибольшее количество осадков выпадает в теплое время года, в период вегетации растений, за холодный период в среднем выпадает 115 мм. 

Многолетняя дата установления снежного покрова – 19 ноября. К концу зимы почвы промерзают на глубину 151 см. Снежный покров достигает максимальной высоты 34 см в начале марта. Многолетняя дата схода снега – 13 апреля. Зима длится с середины ноября до середины апреля. Число дней с устойчивым снежным покровом - 153; продолжительность безморозного периода составляет 122 дня. 

Весна продолжительная, длится до середины июня и характеризуется чередованием холодных и теплых периодов с дождями.

Лето – теплое, со средней температурой июля +20,9 0С. Максимальная температура достигает +31,9 0С. Преобладающее направление ветров летом северное. 

Осень наступает в сентябре и характеризуется неустойчивой погодой.
Первые заморозки по многолетним данным отмечаются с 24 сентября, фактически – с 12 октября, на почве – с 11 сентября. Последние заморозки по многолетним данным отмечаются 19 мая, фактически – 27 апреля в воздухе и 18 мая на почве.

Средняя скорость ветра составляет 4,2 м/сек. В среднегодовом разрезе преобладают ветры юго-западного направления (рисунок 1.7.1). 
Рис.1.7.1. Роза ветров (по данным ФГБУ «УГМС РТ») для территории Верхнесиметского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан
[image: image1.emf]19,1

11,9

9,5

9,5

11,9

16,7

11,9

9,5

С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

З

СЗ


Из атмосферных явлений в осенний период, в основном, преобладают туманы, в летний период – грозы и град. 
В таблице 1.7.1 приведены основные климатические характеристики рассматриваемой территории.

Таблица 1.7.1.

Основные климатические характеристики Верхнесиметского сельского поселения 
	Месяцы/климатические

характеристики
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	Средняя температура воздуха, (С
	-9,4
	-11,3
	-1,7
	1,4
	13,5
	16,9
	20,9
	18,4
	12,4
	3,9
	-7,2
	-7,9
	4,7

	Максимальная температура воздуха, (С
	1,2
	2,6
	5,8
	20,8
	28,4
	29,3
	31,9
	33,4
	24,3
	13,8
	6,7
	0,7
	33,4

	Минимальная температура воздуха, (С
	-26,1
	-26,5
	-12
	-16,1
	1,8
	3,5
	11,9
	6,9
	0,6
	-3,6
	-19,7
	-22,8
	-26,5

	Суммарная солнечная радиация, мДж/м2
	113
	220
	467
	650
	840
	873
	875
	695
	486
	267
	127
	84
	475

	Среднее количество осадков, мм
	53,1
	17,2
	32,6
	39,1
	44,6
	52,8
	96,3
	38,9
	54,8
	36
	33,7
	44,4
	544

	Относительная влажность воздуха, %
	86
	81
	83
	73
	63
	69
	71
	67
	76
	82
	84
	90
	77

	Упругость водяного пара, мб
	2,2
	2,2
	3,1
	6,0
	8,7
	12,3
	14,9
	13,8
	9,9
	6,5
	4,2
	2,8
	7,2

	Недостаток насыщения (мб)
	0,4
	0,4
	0,6
	2,3
	6,3
	9,3
	8,6
	7,0
	4,0
	1,4
	0,6
	0,4
	3,4

	Продолжительность солнечного сияния, часы
	39
	71
	136
	195
	262
	308
	296
	265
	165
	69
	40
	34
	1880

	Число дней без солнца
	18
	13
	7
	4
	2
	0
	1
	1
	5
	12
	18
	21
	102

	Общая облачность, баллы
	7,5
	6,8
	6,6
	5,9
	5,7
	5,4
	5,5
	5,7
	6,5
	7,9
	7,8
	7,8
	6,6

	Средняя скорость ветра, м/с
	4,8
	4,6
	4,7
	4,1
	4,4
	3,7
	3,4
	3,5
	4,0
	4,5
	4,5
	4,8
	4,2

	Среднее число дней с грозой
	
	
	
	0,5
	3
	6
	7
	5
	1
	
	
	
	23

	Среднее число дней с метелями
	11
	9
	9
	1
	0,05
	
	
	
	
	0.6
	4
	9
	44

	Среднее число дней с туманами
	22
	8
	22
	30


1.8 Ландшафты, почвенный покров, животный и растительный мир
Ландшафты
Территория Верхнесиметского сельского поселения расположена в пределах бореальной северной семигумидной ландшафтной зоны, южнотаежной ландшафтной подзоны, Кукморского возвышенного ландшафтного района с Приуральскими широколиственно-пихтово-еловыми неморальнотравяными (с преобладанием дубово-липовых) и сосновыми лесами (доминируют культуры сосны) на светло-серых лесных и дерново-подзолистых почвах. 
Доминирующими типами природно-территориального комплекса являются склоновые и долинные типы местности, сформированные на делювиально-солифлюкционных и частично элювиально-делювиальных отложениях.

В результате хозяйственной деятельности человека на территории поселения сформировались следующие типы ландшафта: промышленно - селитебный – на территории населенных пунктов и сельскохозяйственных предприятий; сельскохозяйственный, включающий земли пашен и пастбищ; лесохозяйственный, представленный эксплуатационными лесами.
Почвенный покров
Территорию Верхнесиметского сельского поселения занимают серые почвы, большую часть – светло-серые. Почвы приурочены к холмообразным возвышенностям и к приводораздельным склонам. Сформировались светло-серые почвы на четвертичных лессовидных, делювиальных суглинках и элювиальных песках, глинах и суглинках. 
Гумусовый горизонт маломощный — 15-20 см, светло-серого цвета, содержание гумуса варьирует от 1,5-3 % до 5 %.
Животный и растительный мир
На территории Верхнесиметского сельского поселения встречаются такие представители фауны, как заяц-беляк, заяц-русак, куница, барсук, американская норка, крот, волк, лось, кабан, белка, рысь, лисица; из птиц: тетерев, рябчик, серая куропатка, из грызунов: лесная мышь, рыжие полевки, хомяк; из синантропных видов: черный стриж, грач, домовой воробей, сорока, галка, серая ворона, сизый голубь и др.
На территории Сабинского муниципального района встречаются редких и находящихся под угрозой исчезновения 26 видов животных, занесенных в Красную книгу Республики Татарстан, а именно:

- класс млекопитающие – 5 видов: кожан двухцветный, ушан бурый, заяц-беляк, летяга обыкновенная, медведь бурый,

- класс птицы – 17 видов: выпь малая, гусь серый, лунь полевой, лунь луговой, осоед обыкновенный, могильник, пустельга обыкновенная, клинтух, горлица обыкновенная, сова белая, сова ушастая, сова болотная, сыч мохноногий, сыч воробьиный, дятел трехпалый, сорокопут серый, кедровка,

- класс рептилии – 1 вид: гадюка обыкновенная,

- беспозвоночные - 3 вида: щитень весенний, аполлон, орденская лента голубая.

Из видов растений, занесенных в Красную книгу Республики Татарстан, в Сабинском муниципальном районе встречаются: пузырник судетский, осока большехвостая, короставник татарский, астрагал серпоплодный, двулепестник альпийский, пальчатокоренник мясокрасный, кокушник длинный, гнездовка настоящая, любка двулистная, цинна широколистная, ветреничка, алтайская. 

Согласно геоботаническому зонированию территории Республики Татарстан, поселение расположено в зоне смешанных (подтаежных) лесов. Юго-западная часть поселения занята эксплуатационными лесами.
1.9 Опасные инженерно-геологические процессы и явления
На территории поселения развиты эрозионные процессы, приуроченные к склонам речных долин. Овражно-балочная сеть затрагивает территорию населенных пунктов. На склонах речных долин повсеместно происходят обвалы грунта.
Согласно информации органов местного самоуправления, улица Строительная в н.п. Верхний Симет находится в зоне подтопления.
Застроенные территории Верхнесиметского поселения не включены в «Перечень участков застроенных территорий муниципальных районов Республики Татарстан и г.Казани, подверженных активному влиянию экзогенных геологических процессов». 

Перечень является приложением к геологическому заданию на проведение работ по объекту: «Ведение мониторинга опасных экзогенных геологических процессов на территории Республики Татарстан на территориальном уровне», которые реализуются в рамках подпрограммы «Государственное управление в сфере недропользования на 2014-2021 годы» государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов», утвержденной Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.12.2013 №1083.

2. ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
2.1 Оценка состояния атмосферного воздуха
Основным источником загрязнения атмосферного воздуха в Верхнесиметском сельском поселении является ферма крупного рогатого скота животноводческого комплекса ООО «Симет» (объект III класса опасности), включающая в себя два производственных объекта – ферму на 1183 головы, территория которой граничит с жилой застройкой в н.п. Верхний Симет, и ферму молодняка на 244 головы, расположенную на расстоянии одного километра к юго-западу от н.п. Нижний Симет. 
В отношении ООО «Симет» разработан проект нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферный воздух для промплощадки предприятия, занимающегося растениеводством, животноводством. По проекту выдано санитарно-эпидемиологическое заключение от 09.02.2016 №16.11.11.000.Т.000219.02.16.

В процессе деятельности животноводческого комплекса происходит загрязнение атмосферного воздуха аммиаком, сероводородом, меркаптанами и другими загрязняющими веществами, а также микроорганизмами. К основным проблемам, связанным с функционированием данного предприятия и влиянием его на качество окружающей среды, является отсутствие оборудованных навозохранилищ. 
На балансе ООО «Симет» также имеется два машинно-тракторных парка, в 125 м к юго-востоку от Верхнего Симета и вблизи южной границы н.п. Нижний Симет. 
Жилая застройка населенных пунктов расположена вдоль дороги IV категории регионального значения «Богатые Сабы – Тимершик – Верхний Симет – Алан» - Нижний Симет.
  Приоритетными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферу от передвижных источников, являются: 1,3-бутадиен, формальдегид, бензол, акролеин и диоксид азота. 
2.2 Оценка состояния водных ресурсов
Оценка состояния поверхностных и подземных водных объектов

На качество воды в поверхностных водных объектах негативное влияние оказывает неочищенный поверхностный сток с территории населенных пунктов и ферм, а также с сельскохозяйственных угодий. В период дождевых паводков и половодья происходит смыв почвы, навозной массы, в том числе, вывезенной на поля, горюче-смазочных материалов, а также канализационных стоков в случае отсутствия или ненадлежащего обустройства выгребных ям. 
К проблемам в области охраны поверхностных вод относится несоблюдение режима водоохранных зон, а именно отсутствие централизованных систем водоотведения в жилой застройке, вывоз сточных вод от ферм без очистки на поля, неправильное обращение с навозом. В водоохранную зону и прибрежную защитную полосу водотока без названия попадает часть территории фермы ООО «Симет».
На территории поселения полосы сельскохозяйственных угодий, попадающие в границы прибрежных защитных полос, во многих случаях отделены от основных площадей зонами озелененных территорий специального назначения, что способствует соблюдению режима в границах данных зон с особыми условиями использования территории.

Оценка состояния существующих источников хозяйственно-питьевого водоснабжения
Для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения в Верхнесиметском сельском поселении используют две скважины, одна из которых расположена на северо-западной окраине н.п. Верхний Симет, другая на юго-западной окраине н.п. Нижний Симет. Используемый посредством скважин водоносный комплекс хорошо защищен от проникновения загрязнения с поверхности.
По заказу ОАО «Сабинское многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства» проводятся лабораторные исследования воды из подземных источников. Согласно протоколам лабораторных исследований, вода соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических нормативов.
Для целей хозяйственно-бытового водоснабжения молочно-товарной фермы ООО «Симет» используют скважину, расположенную у юго-восточной окраины н.п. Верхний Симет на территории фермы. Производственный контроль качества воды осуществляется по плану-графику аккредитованной лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ (Татарстан)» в Сабинском, Кукморском, Мамадышском районах. 
На территории поселения вблизи н.п. Верхний Симет расположены два благоустроенных родника.

2.3 Оценка состояния земельных ресурсов
Большая часть территории поселения занята сельскохозяйственными угодьями (площадь 2677,9792 га). На состояние почв оказывают влияние частота и количество вносимых минеральных удобрений и ядохимикатов.
На территории угодий имеются ветрозащитные и почвоохранные насаждения.

На территории Верхнесиметского сельского поселения расположены искусственно орошаемые сельскохозяйственные угодья со стационарными оросительными системами на участке с кадастровым номером 16:35:050304:10, согласно «Перечню особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий на территории Республики Татарстан, использование которых для других целей не допускается, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством», утвержденному Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 23.12.2016 №3056-р.
Воздействие на почвенный покров оказывают «условно твердые» выбросы двигателей автотранспорта, в частности выбросы соединений свинца, которые выпадают с атмосферными осадками на поверхность пахотных земель и пастбищ и накапливаются на глубине пахотного слоя.
Овражно-балочная сеть приурочена к склонам долин водотоков, затрагивает территории населенных пунктов.
2.4 Обращение с отходами производства и потребления
Источниками образования отходов производства и потребления являются жилой сектор, объекты социальной инфраструктуры, объекты сельского хозяйства.

Сбор твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) осуществляет ОАО «Сабинское МПП ЖКХ» два раза в месяц. Площадки для накопления ТКО в поселении отсутствуют, каждый житель накапливает образовавшиеся отходы в мешках.

 Сбор и вывоз биологических отходов осуществляет ОАО «Сабинское МПП  ЖКХ» с помощью специально оборудованного транспортного средства. Утилизация биологических отходов происходит на ветеринарно-санитарном утилизационном заводе в г. Елабуга. 

Биотермическая яма с номером ветеринарно-санитарной карточки №20, расположенная в 1,5 км к востоку от с. Верхний Симет на земельном участке с кадастровым номером 16:35:050301, была ликвидирована (акт ликвидации №18 от 30.11.2018).  
Навоз накапливается на территории ферм в необорудованных для этого местах и вывозится на поля без соблюдения положений п.2.3.1. СП 1.2.1170-02 «Гигиена, токсикология, санитария. Гигиенические требования к безопасности агрохимикатов», согласно которым навоз и куриный помет, используемые для обогащения почвы азотом и другими элементами питания, должны подвергаться предварительному обезвреживанию (термической сушке, компостированию и др.), соответствовать требованиям действующих нормативных документов, не содержать патогенной микрофлоры. 
2.5 Ситуация с кладбищами

В Верхнесиметском сельском поселении расположено четыре кладбища, два из которых – действующие и находятся в границах н.п. Верхний Симет и Нижний Симет, два – недействующие.
Кладбище в н.п. Нижний Симет попадает в границы третьего пояса зоны санитарной охраны скважины №161020383.
2.6 Акустический режим. Радиационно-гигиеническая обстановка и электромагнитные излучения
Радиационная обстановка на территории Верхнесиметского сельского поселения формируется под воздействием естественных (природных) и искусственных источников радиации. Радиационно-гигиеническая обстановка на территории сельского поселения характеризуется как стабильная.

Источником электромагнитного излучения являются линии электропередач, санитарный разрыв которых совпадает с их охранной зоной. Высоковольтные линии 10 кВ заходят на территорию населенных пунктов и следуют вдоль улиц Ленина в Нижнем Симете и ул. Тукая в Верхнем Симете.

Источниками шумового загрязнения служат машинно-тракторные парки и региональная дорога «Богатые Сабы – Тимершик - Верхний Симет - Алан»-Нижний Симет.

2.7 Оценка состояния озелененных территорий

В настоящее время зона озеленения общего пользования в населенных пунктах поселения не выделяется.

Согласно п. 9.14 СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» озеленение общего пользования в населенных пунктах поселения должно составлять 12 м2/чел. 

Озелененные территории специального назначения представлены насаждениями ветрозащитного, водо- и почвоохранного значения, расположенными вдоль региональных дорог, на землях сельскохозяйственных угодий и в границах водоохранных зон водотоков.
2.8 Оценка состояния животного и растительного мира
Антропогенную нагрузку испытывают защитные лесополосы, расположенные вдоль региональных дорог «Богатые Сабы – Тимершик» - Верхний Симет – Алан и «Богатые Сабы – Тимершик - Верхний Симет - Алан»-Нижний Симет. 
Рекреационную нагрузку претерпевают территории и зеленые массивы вблизи водотоков.
Численность животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, по Сабинскому району Республики Татарстан (выписка из Госохотреестра) приведена в таблице 2.8.1.

Таблица 2.8.1

Численность животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, по Сабинскому району Республики Татарстан (выписка из Госохотреестра)

	Животные
	Количество, особей

	Копытные животные*

	Кабан
	41

	Лось
	402

	Медведи

	Бурый медведь
	4

	Пушные животные*

	Лисица
	201

	Рысь
	1

	Барсук
	19

	Куница лесная
	100

	Норка
	22

	Заяц-беляк
	231

	Заяц-русак
	1130

	Бобр европейский
	264

	Белка
	701

	Ондатра
	407

	Птицы**

	Вальдшнеп
	30

	Куропатка серая
	616

	Рябчик
	192

	Тетерев обыкновенный
	3025

	Кряква
	1588

	Чирок-свистунок, чирок-трескунок
	1141


*Количество особей копытных, пушных животных, медведей приведено по состоянию на 31 августа 2019г.

** Количество особей птиц приведено по состоянию на 31 марта 2019 г.

2.9 Оценка риска для здоровья населения.
Жилые дома по ул. Тукая и Советская в н.п. Верхний Симет попадают в границы санитарно-защитных зон животноводческого комплекса ООО «Симет», машинно-тракторного парка, санитарно-защитной зоны действующего сельского кладбища.
Жилые дома по ул. Октябрьская и Ленина в н.п. Нижний Симет попадают в границы санитарно-защитных зон машинно-тракторного парка, действующего сельского кладбища.
3. ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА
На территории поселения земли лесного фонда представлены эксплуатационными лесами Сабинского лесничества (площадь 1695,0563 га) и защитными лесами, которые, в свою очередь, представлены категорией ценных лесов: леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах и  противоэрозионные леса (леса, предназначенные для охраны земель от эрозии), общей площадью 12,8257 га. Информация по ним приведена в таблицах 3.1 и 3.2.
Таблица 3.1 

Земли лесного фонда, расположенные на территории 

Верхнесиметского сельского поселения 
	Наименование участка
	Сведения в ЕГРН
	Фактическое  соблюдение режима использования участка

	Эксплуатационные леса
	16:35:000000:978
	соблюдается

	Леса, расположенные в водоохранных зонах(многоконтурный участок)
	16:35:000000:954
	соблюдается


Таблица 3.2
Правовой режим использования земель лесного фонда, расположенных на территории Верхнесиметского сельского поселения
	Название зоны
	Правовой режим использования участка
	Обоснование

(нормативные документы)

	Эксплуатационные леса
	В эксплуатационных лесах допускается: 

1. заготовка древесины;

2. заготовка живицы;

3. заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;

4. заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;

5. осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

6. ведение сельского хозяйства;

7. осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;

8. осуществление рекреационной деятельности;

9. создание лесных плантаций и их эксплуатация;

10. выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;

11. выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых;

12. строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов;

13. строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов;

14. переработка древесины и иных лесных ресурсов;

15. осуществление религиозной деятельности;

использование, охрана, защита, воспроизводство лесов в соответствии с целевым назначением земель, на которых эти леса располагаются.
	Статья 25  Лесного кодекса РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ

	Леса, расположенные в водоохранных зонах
	1) использование токсичных химических препаратов;

2) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства;

3) создание и эксплуатация лесных плантаций;

4) строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов, гидротехнических сооружений и объектов, необходимых для геологического изучения, разведки и добычи нефти и природного газа.


	Статья 113  Лесного кодекса РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ


4. ГОРНЫЕ ОТВОДЫ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
На территории Верхнесиметского сельского поселения горные отводы месторождений твердых полезных ископаемых и углеводородного сырья отсутствуют, эксплуатируются лицензионные участки недр, имеющие статус горных отводов, в границах которых ведется добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения. К таким участкам относятся: участок на юго-западной окраине н.п. Нижний Симет (лицензия ТАТ САБ 01645 ВЭ), участок на северо-западной окраине н.п. Верхний Симет (лицензия ТАТ  00918 ВЭ).
5. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
Особо охраняемые природные территории в границах Верхнесиметского сельского поселения отсутствуют.
6. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
6.1 Санитарно-защитные зоны производственных и иных объектов
На территории поселения расположены объекты III и IV классов опасности. Данные о санитарно-защитных зонах существующих объектов и информация о соблюдении режима санитарно-защитных зон приведены в таблице 6.1.1. Регламенты использования санитарно-защитной зоны объектов приведены в таблице 6.1.2.
Таблица 6.1.1
Санитарно-защитные зоны производственных и иных объектов, расположенных на территории Верхнесиметского сельского поселения

	Наименование объекта
	Вид СЗЗ (ориентировочная, расчетная, установленная)
	Размер СЗЗ, м
	Сведения в ЕГРН об объекте, СЗЗ
	Обоснование

(нормативные документы)
	Соблюдение режима СЗЗ объекта

	Объекты сельскохозяйственного производства существующие

	Ферма КРС  ООО«Симет» с.В.Симет 1183 гол. 
	ориентировочная
	300
	-
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11
	В СЗЗ попадает жилая застройка с.В.Симет

	Ферма КРС ООО«Симет» с. Н.Симет,  244 гол.
	ориентировочная
	300
	-
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11
	соблюдается

	МТП ООО «Симет» у В.Симет
	ориентировочная
	300
	16:35:000000:94
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11
	В СЗЗ попадает жилая застройка с.В.Симет

	МТП ООО «Симет» у Н.Симет
	ориентировочная
	300
	-
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11
	В СЗЗ попадает жилая застройка с.Н.Симет

	Объекты сельскохозяйственного производства планируемые

	Ферма по выращиванию индейки и цехов по переработке мяса индейки    

ООО «Саба»
	ориентировочная
	300
	
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11
	

	Места погребения

	Кладбище к северу от н.п. В.Симет
	ориентировочная


	50


	16:35:050303:13

16:35:050303:6
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
	

	Кладбище в н.п. В.Симет
	
	
	16:35:050101:191
	
	В СЗЗ попадает жилая застройка

	Кладбище между н.п. В.Симет и Н.Симет
	
	
	нет
	
	

	Кладбище в н.п. Н.Симет
	
	
	16:35:050201:31
	
	В СЗЗ попадает жилая застройка


Таблица 6.1.2

Регламенты использования санитарно-защитных зон, расположенных

 на территории Верхнесиметского сельского поселения

	Наименование зоны
	Правовой режим использования зоны
	Обоснование

(нормативные документы)

	Санитарно-защитная зона 
	Не допускается размещение:
· жилой застройки, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других  территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания;

· спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования;

· объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды.

Допускается размещать нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лабора​тории, поликлиники, спортив​но-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие со​оружения для подготовки технической воды, канализационные на​сосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, АЗС, СТО.
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 


6.2 Придорожные полосы автомобильных дорог, охранная зона железных дорог, приаэродромная территория
    По территории поселения проходят региональные дороги IV категории «Богатые Сабы – Тимершик» - Верхний Симет – Алан и «Богатые Сабы – Тимершик - Верхний Симет – Алан» - Нижний Симет.
Согласно Постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.12.2008 №841 «О полосах отвода и придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования», для автомобильных дорог регионального значения IV категории ширина придорожной полосы устанавливается от границы полосы отвода в размере 50 м, за исключением автомобильных дорог регионального значения, расположенных в границах населенных пунктов. 
В пределах придорожных полос автомобильных дорог регионального значения устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков), который предусматривает, что в придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования запрещается строительство капитальных сооружений, за исключением:

- объектов, предназначенных для обслуживания таких автомобильных дорог, их строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания;

- объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации;

- объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, информационных щитов и указателей;

- инженерных коммуникаций.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарные разрывы устанавливаются в отношении автомагистралей. На территории поселения автомагистрали отсутствуют.
6.3 Зоны минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)
Магистральные трубопроводы на территории поселения отсутствуют.

6.4 Охранные зоны магистральных и промысловых трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)
Магистральные трубопроводы на территории поселения отсутствуют.
6.5 Охранные зоны воздушных линий электропередач напряжением 6кВ и более
Электроснабжение населенных пунктов Верхнесиметского сельского поселения осуществляется посредством линии электропередач 10 кВ, следующей вдоль автомобильной дороги «Богатые Сабы – Тимершик – Верхний Симет – Алан», КТП и распределительной сети линий электропередач.
Таблица 6.5.1

Охранные зоны воздушных линий электропередач, расположенных на территории Верхнесиметского сельского поселения
	Наименование объекта
	Размер охранной зоны, м
	Сведения в ЕГРН
	Обоснование

(нормативные документы)
	Фактическое соблюдение режима использования зоны

	Линия 10 кВ фидер 01 Мичан
	10
	Зона 16.35.2.57
	Землеустроительное дело №36-0/36 от 09.04.2015.Постановление от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования участков, расположенных в границах таких зон»
	В охранную зону попадает жилая застройка по ул.Тукая и Советская в Верхнем Стимете и жилая застройка по ул.Ленина в Нижнем Симете


Таблица 6.5.2
Регламенты использования охранных зон воздушных линий электропередач, расположенных на территории Верхнесиметского сельского поселения
	Наименование зоны
	Правовой режим использования зоны
	Обоснование

(нормативные документы)

	Охранные зоны
	В охранной зоне линий электропередач запрещается проводить действия, которые могли бы нарушить безопасность и непрерывность эксплуатации или в ходе которых могла бы возникнуть опасность по отношению к людям. В частности, запрещается:

· размещать хранилища горюче-смазочных материалов;

· устраивать свалки;

· проводить взрывные работы;

· разводить огонь;

· сбрасывать и сливать едкие и коррозионные вещества и горюче-смазочные материалы;

· набрасывать на провода опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

· проводить работы и пребывать в охранной зоне воздушных линий электропередачи во время грозы или экстремальных погодных условиях.

В пределах охранной зоны воздушных линий электропередачи без согласия организации, эксплуатирующей эти линии, запрещается осуществлять строительные, монтажные и поливные работы, проводить посадку и вырубку деревьев, складировать корма, удобрения, топливо и другие материалы, устраивать проезды для машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4 м.
	Постановление от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования участков, расположенных в границах таких зон»


6.6 Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы, рыбохозяйственные заповедные зоны
Сведения о зонах охраны водотоков, попадающих в границы сельского поселения, приведены в таблице 6.6.1.
Таблица 6.6.1
Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы, расположенные на территории Верхнесиметского сельского поселения
	Наименование объекта
	Вид охранной зоны
	Размер зоны, м
	Сведения в ЕГРН
	Обоснование

(нормативные документы)
	Фактическое соблюдение режима использования зоны

	Водоток без названия –правый приток р.Малая Меша
	Береговая полоса
	20
	отсутствуют
	Водный кодекс ст. 6
	

	
	Прибрежная защитная полоса
	50
	отсутствуют
	Водный кодекс ст. 65
	В границах прибрежной защитной полосы и водоохранной зоны расположены территории садоводства и огородничества, неканализованная жилая застройка. В границы зон попадает зона с/х угодий.

	
	Водоохранная зона
	100
	отсутствуют
	Водный кодекс ст. 65
	

	Притоки водотока без названия
	Береговая полоса
	5
	отсутствуют
	Водный кодекс ст. 6
	

	
	Прибрежная защитная полоса
	50
	отсутствуют
	Водный кодекс ст. 65
	В границах прибрежных защитных полос и водоохранных зон расположены территории садоводства и огородничества. В границы прибрежной защитной полосы водотока без названия попадают силосные траншеи фермы ООО «Симет». В границы зон попадает зона с/х угодий.

	
	Водоохранная зона
	100
	отсутствуют
	Водный кодекс ст. 65
	


Таблица 6.6.2

Регламенты использования водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых полос на территории Верхнесиметского сельского поселения
	Наименование зоны
	Правовой режим использования зоны
	Обоснование

(нормативные документы)

	Береговая полоса
	Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.
	Водный кодекс РФ 

	
	Приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещается.
	Земельный кодекс РФ 

	Прибрежная защитная полоса
	В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранной зоны ограничениями запрещаются:

-распашка земель;

-размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн


	Водный кодекс РФ

	Водоохранная зона
	В границах водоохранных зон запрещаются:

· использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

· размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

· осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

· движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

· размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

· размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

· сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

· разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством РФ о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона РФ от 21.02.1992 г. N 2395-I "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

· централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

· сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

· локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса;

· сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к централизованным системам, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.
	


6.7 Зоны затопления и подтопления
Согласно Распоряжению Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.08.2013 №1625-р (с изменениями от 16.02.2019 №301-р), населенные пункты Верхнесиметского сельского поселения не включены в «Перечень населенных пунктов Республики Татарстан, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период».
Реки, протекающие по территории поселения, не представляют опасности в период половодья, часть притоков основного водотока наполняются только в период паводков и половодья.

           Наблюдения за гидрологическим режимом не ведутся, зона затопления для водотока без названия - правого притока р. Малая Меша, не установлена.
6.8 Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
Для скважин, используемых для хозяйственно-питьевых целей населения, а также для скважины, принадлежащей ООО «Симет», разработаны проекты зон санитарной охраны, утвержденные приказами Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.

 Информация о зонах санитарной охраны источников водоснабжения по первому, второму и третьему поясам, регламентах их использования и фактическом состоянии представлена в таблицах 6.8.1 и 6.8.2. 
Таблица 6.8.1
Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенные на территории Верхнесиметского сельского поселения
	Наименование объекта, для которого устанавливается зона
	Зоны санитарной охраны,м
	Источник данных
	Сведения в ЕГРН
	Фактическое  соблюдение режима использования зоны

	
	1 пояса
	2 пояса
	3 пояса
	
	
	

	Скважина №1 (161020383) в н.п. Нижний Симет
	R=30
	r=101 (вниз по потоку), R=107 (вверх по потоку), ширина d=104
	r=211 (вниз по потоку), R=1794 (вверх по потоку), ширина d=537
	Приказ Минэкологии РТ от 02.02.2017 №108-п
	ЗСО-3 16.35.2.552,

  ЗСО-2 16.35.2.578
	В границах ЗСО-2 и ЗСО-3 расположен МТП, попадают земли сельскохозяйственных угодий, в связи с чем не исключена вероятность применения удобрений

	Скважина № 13 в н.п. Верхний Симет
	По ограждению 36х33
	R=43
	R=300
	Приказ Минэкологии РТ от 29.07.2015 №567-п
	ЗСО-3  16.35.2.570,
ЗСО-2  16.35.2.595
	В границах ЗСО-3 расположен жилой сектор

	Водозабор на участке недр животноводческого комплекса ООО «Симет»
	С севера -36, с востока-17, с запада -24, с юга -30
	66
	440
	Санитарно-эпидемиологическое заключение №16.11.11.000.Т.001646.06.17 от 13.06.2017
	-
	В границах ЗСО-3 расположен жилой сектор


Таблица 6.8.2
Регламенты использования зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенных на территории Верхнесиметского сельского поселения
	Наименование зоны
	Правовой режим использования зоны
	Обоснование

(нормативные документы)

	Зона санитарной охраны
	В пределах I пояса не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. 

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами 1-го пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. 

В пределах 2-го и 3-го поясов зоны санитарной охраны запрещается: бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова (производится при обязательном согласовании  с ТО Управления Роспотребнадзора); закачка отработанных вод в подземные горизонты и подземное складирование твердых отходов, разработки недр земли; размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. В пределах 3-го пояса зоны санитарной охраны размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения органов Роспотребнадзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.
	СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», 2002 г.

	
	Также в пределах II пояса запрещается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и др. объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования.
	


6.9 Округа санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов
На территории поселения отсутствуют данные виды объектов. 
6.10 Зоны охраняемых объектов, зоны охраняемых военных объектов, охранные зоны военных объектов
Согласно открытым источникам данных, на территории Верхнесиметского сельского поселения охраняемые объекты, охраняемые военные объекты отсутствуют.
6.11 Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды
На территории Верхнесиметского сельского поселения стационарные пункты наблюдений за состоянием окружающей среды отсутствуют.
6.12 Охранные зоны особо охраняемых природных территорий (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы)
Охранные зоны особо охраняемых природных территорий в границах Верхнесиметского сельского поселения отсутствуют.
7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ
По итогам анализа сложившейся в поселении ситуации, были разработаны следующие объектно-ориентированные мероприятия, направленные на решение упомянутых проблем поселения, а также на приведение в порядок режима использования зон с особыми условиями использования территории, в общем и целом способствующие оздоровлению экологической обстановки, обеспечению экологической безопасности населения, обеспечению рационального природопользования и экологически устойчивого развития территории.
7.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха
В виду того, что ориентировочные санитарно-защитные зоны площадок сельскохозяйственного производства ООО «Симет» накрывают жилой сектор по ул. Тукая и Советская в н.п. Верхний Симет и участки индивидуального жилищного строительства по ул. Ленина и Октябрьская в н.п. Нижний Симет, необходимо провести работы по озеленению специального назначения вокруг источников негативного воздействия на окружающую среду. Рационально будет также выполнить проект обоснования расчетных границ санитарно-защитных зон промплощадок для территории фермы вблизи н.п. Верхний Симет с последующим проведением натурных измерений и установлением санитарно-защитной зоны.
На стадии разработки проектной документации для фермы по выращиванию индейки и цехов по переработке мяса индейки ООО «Саба» площадью 24,7493 га на 25 000 голов необходимо выполнить проект обоснования расчетных границ санитарно-защитных зон промплощадок, а затем, после ввода объекта в эксплуатацию, провести натурные измерения и установить санитарно-защитную зону. В генеральном плане для данной фермы выделена территория, удаленная от населенных пунктов, и в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предложена ориентировочная санитарно-защитная зона 300 м.
К новой ферме ООО «Саба» планируется дорога местного районного значения протяженностью 1 км с усовершенствованным покрытием. Вдоль этой дороги необходимо провести работы по озеленению специального назначения, а именно высадить ветрозащитные полосы деревьев.
Территория под планируемую жилую застройку в н.п. Нижний Симет отведена с учетом санитарно-защитной зоны машинно-тракторного парка.

7.2 Мероприятия по охране и рациональному использованию поверхностных и подземных вод
Особое внимание следует уделить водоотведению в жилой застройке по    ул. Ленина в н.п.Нижний Симет, попадающей в границы водоохранной зоны водотока без названия – правого притока р. Малая Меша. Приемники должны быть изготовлены из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.
Для территории ферм следует разработать систему сбора сточных вод с установкой лотков (канав), выгребных ям, предусмотреть локальные очистные сооружения во избежание сброса неочищенных сточных вод на поля, обустроить навозохранилища для выдерживания и обезвреживания навоза. 
Особое внимание следует уделить соблюдению режима водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы водотока без названия к югу от н.п. Нижний Симет, в границах которых расположена ферма ООО «Симет», а именно нельзя допускать сброс сточных вод в границах водоохранной зоны; выпас скота, организацию стойлово-лагерного и лагерного содержания крупного рогатого скота, обустройство ванн в прибрежной защитной полосе. 
Полосы сельскохозяйственных угодий, попадающие в границы прибрежных защитных полос, следует отделить от основных площадей зоной озелененных территорий специального назначения с целью недопущения распашки земель, выпаса сельскохозяйственных животных в границах прибрежных защитных полос. 
Особое внимание следует уделить охране источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – скважины у н.п. Нижний Симет. Нарушен режим ведения деятельности в границах третьего пояса зоны санитарной охраны, предназначенного для защиты от химического загрязнения. Так в границы третьего и частично второго поясов попадает территория машинно-тракторного парка у н.п. Нижний Симет. Машинно-тракторный парк представлен капитальным строением с бетонным полом - гаражом для хранения 6 единиц техники. В связи со сложившейся ситуацией ремонтные работы необходимо проводить внутри гаража, а при разливе горюче-смазочных материалов организовывать правильный сбор и утилизацию отходов. 

В границы третьего пояса также попадает кладбище, однако требованиями СанПиН 2.1.1110-02 запрет на размещение кладбищ установлен только для второго пояса.
На территории сельскохозяйственных угодий, расположенных к юго-западу от н.п. Нижний Симет и попадающих в границы третьего пояса, следует регулировать количество вносимых минеральных удобрений.

7.3 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов
Искусственно орошаемые сельскохозяйственные угодья со стационарными оросительными системами на участке с кадастровым номером 16:35:050304:10 запрещается использовать для других целей.

Во избежание роста овражно-балочной сети необходимо провести озеленение оврагов, в особенности тех, которые могут способствовать уменьшению площади используемых сельскохозяйственных земель.

При необходимости возможно увеличение площади ветрозащитных и почвоохранных насаждений на территории угодий.
7.4 Мероприятия по оптимизации системы обращения с отходами производства и потребления

На территории ферм необходима организация мест накопления навоза, а также проведение мероприятий по предварительному обезвреживанию. После длительного выдерживания (согласно п. 5.8. Санитарных правил для животноводческих предприятий, утвержденных Главным государственным санитарным врачом ССР 31.12.1987 № 4542-87, в течение 12 месяцев) возможен вывоз на поля.
Своевременный сбор твердых коммунальных отходов и биологических отходов ферм на территории поселения обеспечивается ОАО «Сабинское МПП ЖКХ». Со стороны жителей требуется соблюдение правил накопления отходов, со стороны руководства ферм необходимо организовывать накопление твердых коммунальных отходов на специальных площадках в водонепроницаемых контейнерах.
7.5 Мероприятия по защите населения от физических факторов воздействия
Высоковольтные линии 10 кВ, которые заходят на территорию населенных пунктов и следуют вдоль улиц Ленина в Нижнем Симете и ул. Тукая в Верхнем Симете, необходимо проложить подземно для сокращения охранных зон.

Жилую застройку в н.п. Верхний Симет, расположенную со стороны дороги регионального значения «Богатые Сабы – Тимершик»- Верхний Симет – Алан, необходимо отгородить зелеными насаждениями специального назначения для защиты от шума.

7.6 Мероприятия по оптимизации производства и размещения объектов

В связи с тем, что санитарно-защитные зоны объектов ООО «Симет» накрывают жилую застройку населенных пунктов, необходима оптимизация производства и установление санитарно-защитных зон промплощадок фермы, либо перефункционирование территории жилой зоны по мере физического износа.
Необходимо обустроить территории ферм в соответствии с требованиями Приказа Минсельхоза России от 12.12.2016 № 551 «Об утверждении Ветеринарных правил содержания крупного рогатого скота в целях его воспроизводства, выращивания и реализации" (Зарегистрировано в Минюсте России 17.03.2017 N 46003), а также руководствуясь «Санитарными и ветеринарными правилами для молочных ферм колхозов, совхозов и подсобных хозяйств (утв. Госагропромом СССР 29.09.1986). На территории ферм следует обустроить систему отведения сточных вод, построить навозохранилище. Конструкция силосных ям должна обеспечивать их герметичность. Водопой скота необходимо организовать из собственных скважин.
В случае невозможности выноса машинно-тракторного парка за границы третьего пояса зоны санитарной охраны водозаборной скважины у н.п. Нижний Симет следует принимать меры, предотвращающие возможность попадания горюче-смазочных материалов в почву.

Вследствие того, что в границы санитарно-защитных зон существующих кладбищ попадают жилые дома, рост территории кладбищ не допустим. Последующие захоронения следует производит в пределах фактических границ кладбищ.

7.7 Мероприятия по организации зон с особыми условиями использования территории и соблюдению режима их использования

Для промплощадок существующей фермы ООО «Симет» необходимо установить санитарно-защитную зону. 

Необходимо решить вопрос с водоснабжением фермы молодняка на 244 головы, так как в настоящее время скважина для хозяйственно-питьевых нужд отсутствует.  

Для планируемой фермы индейки ООО «Саба» на стадии проектной документации следует определить расчетную санитарно-защитную зону. 
Водозабор для хозяйственно-питьевых нужд фермы необходимо расположить таким образом, чтобы не был нарушен режим использования территории в границах трех поясов охраны скважины, которые должны быть предварительно рассчитаны.
7.8 Мероприятия по формированию природно-экологического каркаса территории
Территорию н.п. Верхний Симет необходимо огородить полосами озеленения специального назначения: с юго-западной стороны от региональной дороги, с юго-востока от фермы и машинно-тракторного парка, территорию н.п. Нижний Симет следует отделить с юго-западной стороны от машинно-тракторного парка.
Вдоль прибрежных защитных полос водотоков и региональных дорог следует также организовать озеленения специального назначения.

7.9 Мероприятия, направленные на соблюдение режима использования особо охраняемых природных территорий
Особо охраняемые природные территории в границах поселения отсутствуют.
7.10 Мероприятия по организации особо охраняемых природных территорий
Организация особо охраняемых природных территорий в границах поселения не предусмотрена.

7.11 Мероприятия по охране животного и растительного мира

Для сохранения разнообразия условий местообитания лесных видов растений и животных при разработке лесосек сохраняются ключевые биотопы – участки небольшой площади, которые не затрагиваются рубкой и имеют важные значение для сохранения биоразнообразия. Их наличие способствует восстановлению лесной среды на вырубках. Эти объекты являются потенциальными местами обитания редких и уязвимых видов живых организмов. Перечень ключевых биотопов определен в лесохозяйственном регламенте Сабинского лесничества.
При проектировании предприятий и сооружений на территории поселения следует уделять внимание оценке влияния объекта на растительный и животный мир и, в случае необходимости предусматривать мероприятия по охране, руководствуясь положениями Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.09.2000 № 669 "О Требованиях по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи на территории Республики Татарстан".  
7.12 Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характера
Для борьбы со склоновой эрозией и обвалами необходимо дальнейшее укрепление склонов террас речных долин и овражных склонов посредством агролесомелиорации. Возможна засыпка узкой части оврагов.
На улицах, попадающих в зону подтопления, в качестве основных средств защиты следует предусмотреть искусственное повышение поверхности территории, локальные дренажи.

Более подробно мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного характера рассмотрены в пункте 4.13 «Мероприятия инженерной подготовки территории», а мероприятия по предупреждению лесных пожаров прописаны в пункте 4.14 «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» пояснительной записки материалов по обоснованию генерального плана Верхнесиметского сельского поселения.
7.13 Мероприятия по оптимизации санитарно-эпидемиологического состояния территории и здоровья населения
Соблюдение режимов использования санитарно-защитных зон, выполнение проектов расчетных границ санитарно-защитных зон для производственных предприятий; выполнение требований зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и лабораторный контроль качества хозяйственно-питьевых вод; организация озеленения специального назначения вдоль границ населенных пунктов; установка локальных очистных сооружений; правильное обращение с отходами ферм будут способствовать улучшению санитарно-эпидемиологического состояния территории и оказывать благоприятное воздействие на здоровье населения.
8. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Ландшафты Республики Татарстан. Региональный ландшафтно-экологический анализ//Под редакцией профессора Ермолаева / Ермолаев О.П., Игонин М.Е., Бубнов А.Ю., Павлова С.В. – Казань: «Слово». – 2007. – 411 с.

2. Красная книга Республики Татарстан: животные, растения, грибы/ гл. ред. А. И. Щеповских. – Казань: Природа: Стар, 1995. – 454 с.
Фондовые материалы

3. Схема территориального планирования Республики Татарстан (с внесенными изменениями), утв. Постановлением КМ РТ № 569 от 09.07.2020. 

4. Схема территориального планирования Сабинского муниципального района, утв. Решением Совета Сабинского муниципального района Республики Татарстан №165 от 19.12.2012.

Исходные данные

5. Исходные данные, предоставленные органами местного самоуправления Сабинского муниципального района Республики Татарстан и Верхнесиметского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан.

Список нормативной документации

6.  Федеральный закон от 29.12.2004 №190 «Градостроительный кодекс»

7. Федеральный закон от 03.06.2006 №74 «Водный кодекс»

8. Федеральный закон от 04.12.2006 №200 «Лесной кодекс»

9. Федеральный закон от 24.04.95 №52 «О животном мире»

10. Федеральный закон от 27.12.2019 №136 «Земельный кодекс»

11.  Федеральный закон от 10.01.2002 №7 «Об охране окружающей среды»

12.  Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1«О недрах»

13.  Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

14. Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования участков, расположенных в границах таких зон»

15. Постановление Правительства РФ от 10.01.2009 г. №17 «Правила установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов»
16. Постановление Кабинета министров Республики Татарстан от 16.02.2019 №301-р «Перечень населенных пунктов Республики Татарстан, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период»

17. Постановление Совета Министров ТАССР от 10.01.1978 №25

18. Постановление кабинета Министров Республики Татарстан от 29.12.2005 №644 «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Совета Министров Татарской АССР, Кабинета Министров Татарской ССР и Кабинета Министров Республики Татарстан по вопросам особо охраняемых природных территорий»

19. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 23.12.2016 №3056-р «Перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий на территории Республики Татарстан, использование которых для других целей не допускается, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством»

20. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.07.2009 №520 «Об утверждении государственного реестра особо охраняемых природных территорий в Республике Татарстан и внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров Республики Татарстан по вопросам особо охраняемых природных территорий»

21. СП 42.13330.2011 от 28 декабря 2010 г. №820. «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденный приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г. №820.

22. СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99. Строительная климатология».

23.  СП 14.13330.2018 «СНиП II-7-81. Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция».

24. СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»
25. СП 1.2.1170-02 «Гигиена, токсикология, санитария. Гигиенические требования к безопасности агрохимикатов»

26. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

27.  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 

28.  СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений
29. Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ от 04.12.1995 г.

30. Правила охраны магистральных трубопроводов, утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 г.
Природоохранная документация

31. Лицензии на пользование недрами

32. Приказы Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан об утверждении проектов зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

33. Санитарно-эпидемиологические и экспертные заключения

34. Акт ликвидации скотомогильника

Интернет-ресурсы
35. Карта оцифрованных границ площадей залегания полезных ископаемых ФГБУ «Российский федеральный геологический фонд» https://rfgf.ru/info-resursy/karta-otsifrovannyh-granits
36. Экологическая карта Республики Татарстан http://ecokarta.tatar.ru
37. Официальный сайт Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан http://16.rospotrebnadzor.ru/
38.  Реестр санитарно-эпидемиологических заключений http://fp.crc.ru/

1

