ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
Шикшинского сельского поселения
Сабинского муниципального района
Республики Татарстан

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ТОМ 3

Казань 2018

|  |  | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Государственное Унитарное Предприятие “Головная территориальная проектно-изыскательская научно-производственная фирма “ТАТИНВЕСТГРАЖДАНПРОЕКТ” Заказчик: Заказ №83880 Инв.№ Генеральный план Шикшинского сельского поселения Сабинского муниципального района РТ Материалы по обоснованию Архитектурно-планировочная организация территории. Инженерная инфраструктура. Перечень мероприятий гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Том 3 Первый заместитель А.А.Морозов генерального директора Главный архитектор проекта О.В. Хохлова г. Казань 2017 г. |
| --- | --- | --- |
| ВЗАМ. ИНВ. № |  |  |
| ПОДПИСЬ И ДАТА |  |  |
| ИНВ.№ ПОДЛ. |  |  |

|  |  | № п/п |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Примечание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  |  | Том 1. Утверждаемая часть: Пояснительная записка. Положение о территориальном планировании. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | Том 2. Утверждаемая часть: Графические материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1 |  |  | Карта планируемого размещения объектов местного значения |  |  |  |  |  | М 1:10000 |  |  |
|  |  | 2.2 |  |  | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав Шикшинского сельского поселения |  |  |  |  |  | М 1:10000 |  |  |
|  |  | 2.3 |  |  | Карта функциональных зон |  |  |  |  |  | М 1:10000 |  |  |
|  |  | 3 |  |  | Том 3. Материалы по обоснованию: Пояснительная записка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  | Том 4. Материалы по обоснованию: Графические материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1 |  |  | Карта современного использования территории |  |  |  |  |  | М 1:10000 |  |  |
|  |  | 4.2 |  |  | Карта зон с особыми условиями использования территории (существующее положение) |  |  |  |  |  | М 1:10000 |  |  |
|  |  | 4.3 |  |  | Карта зон с особыми условиями использования территории (проектное предложение) |  |  |  |  |  | М 1:10000 |  |  |
|  |  | 4.4 |  |  | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, перечень мероприятий по гражданской обороне |  |  |  |  |  | М 1:10000 |  |  |
| ВЗАМ. ИНВ. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПИСЬ И ДАТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83880-СП |  |  |  |  |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист |  | №Док | Подпись | Дата | Генеральный план Шикшинского сельского поселения Сабинского муниципального района РТ | СТАДИЯ |  | ЛИСТ | ЛИСТОВ |
| ИНВ.№ ПОДЛ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГП |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Состав проекта |  |  |  |  |

|  |  | № п/п |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  | Том 3. Материалы по обоснованию: Пояснительная записка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | Том 4. Материалы по обоснованию: Графические материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1 |  | Карта современного использования территории |  |  |  |  |  |  | М 1:10000 |  |
|  |  | 2.2 |  | Карта зон с особыми условиями использования территории (существующее положение) |  |  |  |  |  |  | М 1:10000 |  |
|  |  | 2.3 |  | Карта зон с особыми условиями использования территории (проектное предложение) |  |  |  |  |  |  | М 1:10000 |  |
|  |  | 2.4 |  | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, перечень мероприятий по гражданской обороне |  |  |  |  |  |  | М 1:10000 |  |
| ВЗАМ. ИНВ. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПИСЬ И ДАТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83880-СТ |  |  |  |
|  |  | Изм. | Кол.уч |  | Лист | №Док | Подпись | Дата | Генеральный план Шикшинского сельского поселения Сабинского муниципального района РТ | СТАДИЯ | ЛИСТ | ЛИСТОВ |
| ИНВ.№ ПОДЛ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГП |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Содержание тома |  |  |  |

Список принятых сокращений

| АЗС | автозаправочная станция |
| --- | --- |
| АО | акционерное общество |
| ВОЗ | водоохранная зона |
| ВЛ | высоковольтные линии |
| г. | год/город |
| гг. | годы |
| ГОСТ | государственный стандарт |
| ГРП | газорегуляторный пункт |
| ГСМ | горюче-смазочные материалы |
| д. | деревня |
| дд. | деревни |
| ЖКХ | жилищно-коммунальное хозяйство |
| ЗВ | загрязняющие вещества |
| ЗСО | зона санитарной охраны |
| КМ | Кабинет министров |
| КРС | крупно-рогатый скот |
| ЛЭП | линия электропедредач |
| МЭПР | Министерство экологии и природных ресурсов |
| н.п. | населенный пункт |
| НРБ | нормы радиационной безопасности |
| ОКС | объект капитального строительства |
| ООПТ | особо охраняемая проиродная территория |
| ПЗА | потенциал загрязнения атмосферы |
| ПП | памятник природы |
| р. | река |
| рр. | реки |
| РТ | Республика Татарстан |
| РФ | Российская Федерация |
| с. | село |
| СанПиН | санитарные правила и нормы |
| СЗЗ | санитарно-защитные зоны |
| СМ | Совет министров |
| СМС | совет местного самоуправления |
| СНиП | строительные нормы и правила |
| СП | свод правил |
| ст. | статья |
| СТО | станция технического обслуживания |
| сут. | сутки |
| СХП | сельскохозяйственное предприятие |
| т | тонн |
| т.д. | так далее |
| УГМС | Управление по гидрометеорологиии и мониторингу окружающей среды |
| ФГБУ | Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение |
| ФЗ | Федеральный закон |
| ЭМИ | электромагнитное излучение |

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	9

1.	Общая социально-экономическая политика Шикшинского сельского поселения	12

1.1. Экономико-географическое положение. Место Шикшинского сельского поселения в системе расселения Сабинского муниципального района	12

1.2.	Социально-экономический потенциал территории	16

1.3.	Автомобильные дороги и транспорт	41

1.4. SWOT-анализ социально-экономического развития Шикшинского сельского поселения	43

2. Охрана окружающей среды	44

2.1. Природные условия и ресурсы	46

2.2. Санитарно-защитные зоны	59

2.3. Санитарные разрывы и придорожные полосы автомобильных дорог	72

2.4. Охранные зоны линий электропередач	74

2.5. Охранные зоны распределительных газопроводов	76

2.6. Водоохранные зоны	77

2.7. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	81

2.8. Леса	85

2.9. Особо охраняемые природные территории	86

2.10. Состояние зеленых насаждений	87

2.11. Мелиорируемые сельскохозяйственные территории	88

2.12. Кладбища	90

3. Инженерно-техническая инфраструктура	94

3.1. Водоснабжение	94

3.2. Канализация	97

3.3. Санитарная очистка территории	101

3.4. Теплоснабжение	106

3.5. Газоснабжение	106

3.6. Электроснабжение	108

3.7. Слаботочные сети	111

4. Инженерная подготовка территории	113

5. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	121

5.1. Перечень мероприятий по гражданской обороне	121

5.2. Перечень мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	125

5.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера	126

5.4. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера	131

5.5. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	132

5.6. Оповещение о чрезвычайной ситуации	144

5.7. Эвакуация при ЧС природного и техногенного характера	147

5.8. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	148

5.9. Общие рекомендации (ВЫВОДЫ)	151

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	151

Список использованной литературы и нормативной документации	154

Приложение №1	161

Приложение №2	167

Приложение №3	170

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий проект разрабатывается взамен Генерального плана Шикшинского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан, утвержденного Решением Совета Шикшинского сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан от 20.12.2012 г. № 25.

Заказчик проекта – Государственное казенное учреждение «Главное инвестиционно-строительное управление РТ».

Генеральный подрядчик – Государственное Унитарное Предприятие «Татинвестгражданпроект".

Разработчик проекта – АО «Республиканский кадастровый центр «Земля».

Генеральный план является одним из документов территориального планирования Шикшинского сельского поселение Сабинского муниципального района Республики Татарстан и основным документом планирования развития территории поселения, отражающий градостроительную стратегию и условия формирования среды жизнедеятельности.

Целью работы является:

1. Определение долгосрочной стратегии и этапов градостроительного планирования развития территории поселения на основе комплексной оценки социально-экономического, природно-климатического, экологического состояния поселения, его ресурсного потенциала;

2. Выбор оптимального решения архитектурно-планировочной организации и функционального зонирования территории поселения и входящих в его населенных пунктов;

3. Установление границ зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства с выделением территорий объектов федерального, регионального и местного значения;

4. Установление границ населенных пунктов в соответствии с актуальной кадастровой картой.

Проект разработан на следующие временные сроки его реализации:

Первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации проекта в генеральный план – до 2027 года.

Расчетный срок, на который запланированы все основные проектные решения проекта внесения изменений в генеральный план плана – до 2037 года.

При разработке проекта генерального плана Шикшинского сельского поселения Сабинского муниципального района были использованы материалы Схемы территориального планирования Республики Татарстан (внесение изменений), утвержденной Постановлением Кабинета Министров РТ от 14.11.2016 г. №842, Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района Республики Татарстан, утвержденной Решением Совета Сабинского муниципального района Республики Татарстан №165 от 19.12.2012, а также официальные данные предоставленные профильными Министерствами Республики Татарстан,  администрацией Сабинского муниципального района и Шикшинского сельского поселения, входящего в его состав.

Проект генерального плана выполнен на основе картографического материала Сабинского муниципального района масштаба 1:10000, подготовленный ОАО «Республиканский кадастровый центр «Земля» 2008 году. Данный картографический материал актуализирован на дату разработки проекта генерального плана (2017 год.).

Перечень сведений единого государственного реестра недвижимости

| № п/п | Сведения ГКН | Кадастровый номер | Номер выписки из ГКН | Дата выписки из ГКН | Наименование органа кад.учета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Кадастровый план территории | 16:35:180101 | 16/ИСХ/17-920302 | 18.09.2017 | филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Татарстан |
| 2 | Кадастровый план территории | 16:35:180201 | 16/ИСХ/17-920304 | 18.09.2017 | филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Татарстан |
| 3 | Кадастровый план территории | 16:35:180301 | 16/ИСХ/17-920320 | 18.09.2017 | филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Татарстан |
| 4 | Кадастровый план территории | 16:35:180401 | 16/ИСХ/17-920322 | 18.09.2017 | филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Татарстан |
| 5 | Кадастровый план территории | 16:35:180402 | 16/ИСХ/17-920334 | 18.09.2017 | филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Татарстан |
| 6 | Кадастровый план территории | 16:35:180403 | 16/ИСХ/17-920354 | 18.09.2017 | филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Татарстан |
| 7 | Кадастровый план территории | 16:35:180404 | 16/ИСХ/17-920349 | 18.09.2017 | филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Татарстан |
| 8 | Кадастровый план территории | 16:35:180405 | 16/ИСХ/17-920367 | 18.09.2017 | филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Татарстан |
| 9 | Кадастровый план территории | 16:35:180406 | 16/ИСХ/17-920366 | 18.09.2017 | филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Татарстан |

Проект разработан при активном участии заместителя руководителя Исполнительного комитета по инвестиционному и территориальному развитию, заместителя начальника отдела инфраструктурного развития, Главы Шикшинского сельского поселения.

Разрешительная документация:

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0073.05-2010-1659042075-И-026 от 27 апреля 2017 года выдано Ассоциацией Саморегулируемой организации в области инженерных изысканий «ВолгаКамИзыскания», Выписка из реестра членов саморегулируемой организации №36 от 12.07.2017;

«Лицензия УФСБ по Республике Татарстан ГТ № 0074716» от 21 июля 2015 года Рег. № 2066 (на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну), продлена до 27.06.2022 года;

В генеральном плане определены основные параметры развития поселения: перспективная численность населения, объемы жилищного строительства, необходимые для жилищно-гражданского строительства территории, основные направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры. Выполнено функциональное зонирование территорий с выделением жилых, производственных, общественно-деловых, рекреационных, сельскохозяйственных и других видов зон.

Планировочные решения генерального плана являются основой для разработки проектной документации последующих уровней, а также программ, осуществление которых необходимо для успешного функционирования поселения.

- Общая социально-экономическая политика Шикшинского сельского поселения

1.1. Экономико-географическое положение. Место Шикшинского сельского поселения в системе расселения Сабинского муниципального района

Шикшинское сельское поселение образовано в соответствии с Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 38-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Сабинский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

В состав Шикшинского сельского поселения в соответствии с этим законом входят: село Шикши (административный центр), село Алан-Елга, деревня Серда.

Поселение расположено на северо–западе Республики Татарстан, в северной части Сабинского муниципального района. Шикшинское сельское поселение граничит на севере и северо-востоке с Иштуганским сельским поселением, на востоке с Евлаштауским сельским поселением, на юге с Мешинским сельским поселением, на юго-западе с Тимершикским сельским поселением, на западе с Изминским сельским поселением Сабинского муниципального района.

Общая площадь Шикшинского сельского поселения составляет 4370,74 га, в т.ч. площадь населенных пунктов 201,01 га, из них: с.Шикши – 81,33 га, с.Алан-Елга – 73,95 га и д.Серда – 45,73 га.

Земли Шикшинского сельского поселения плодородны. Климат умеренно влажный. По поселению протекает река Малая Меша. Гидрологическую сеть поселения дополняют пруды, созданные на р.М.Меша и ее притоках. Пруды используются для орошения сельскохозяйственных полей и в рекреационных целях. Имеются все условия для садоводства, пчеловодства, животноводства и рыбоводства. В поселении имеется средняя общеобразовательная школа, 2 детских сада, сельский дом культуры, сельский клуб, 2 фельдшерско-акушерских пункта, почтовое отделение связи, библиотека.

Транспортная связь Шикшинского сельского поселения с другими районами Республики Татарстан и поселениями в настоящее время осуществляется через региональные и местные автомобильные дороги.

Роль в системе расселения

Территориальная организация Шикшинского сельского поселения является частью системы расселения Сабинского муниципального района.

Основным системообразующим фактором в системе расселения является автомобильная дорога, по которой осуществляется связь населенных пунктов друг с другом и с районным центром пгт Богатые Сабы.

Расстояния до крупных городов и поселков от Шикшинского сельского поселения

| № п/п | Наименование | Расстояние, км. |
| --- | --- | --- |
| 1 | пгт Богатые Сабы | 15 |
| 2 | г. Казань | 115 |
| 3 | г. Чистополь | 183 |
| 4 | г. Ижевск | 259 |
| 5 | г. Набережные Челны | 182 |
| 6 | г. Нижнекамск | 208 |
| 7 | г. Арск | 60 |
| 8 | г. Малмыж | 73 |

Вторым системообразующим фактором является речная сеть, по которой в результате исторического развития начала формироваться система расселения территории поселения, района и всей территории Республики Татарстан.

На начало 2018 г. средняя плотность Шикшинского сельского поселения составила 19,1 чел. на 1 кв.км. В соответствии с проведенным анализом в Схеме территориального планирования Сабинского муниципального района Шикшинское сельское поселение входит в группу поселений со средним показателем плотности населения.

На территории Шикшинского сельского поселения население, с общей численностью 834 человека, проживает на территории трех населенных пунктов: с.Шикши – центр поселения, с.Алан-Елга, д.Серда – рядовые населенные пункты.

Система расселения Шикшинского сельского поселения имеет двухранговый характер.

Первый ранг занимает центр поселения с.Шикши с общей численностью населения 308 человек, где размещены административные функции, предприятия АПК, учреждения образования, культуры, спорта, здравоохранения, предприятия торговли.

Второй ранг занимает с.Алан-Елга с общей численностью населения 308 человек (которое находится в непосредственной близости с административным центром поселения с.Шикши), д.Серда с общей численностью населения 221 человека. В с.Алан-Елга из объектов социального обслуживания присутствует лишь одно предприятие торговли.

Характеристика земельного фонда. Распределение земельного фонда по категориям

Все земли, расположенные в границах той или иной территории, рассматриваются как ее земельные ресурсы, которые либо вовлечены в хозяйственный оборот, либо могут быть использованы в нем.

По Земельному Кодексу земельный фонд представлен 7 категориями, как части земельного фонда, выделяемые по основному целевому назначению и имеющие определенный правовой режим:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Общая площадь Шикшинского сельского поселения составляет 4370,74 га (согласно данных кадастровых планов территории).

Земли сельскохозяйственного назначения занимают территорию 4042,35 га, что составляет около 92,49% от всей площади сельского поселения (согласно данных кадастровых планов территории).

Земли населенных пунктов занимают территорию 119,70 га, что составляет около 2,74 от всей площади сельского поселения (согласно данных кадастровых планов территории).

Таблица 1.1.1.

Перечень земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов

| № | Кадастровый номер участка | Площадь, кв.м | Категория земель | Цель их планируемого использования | Планируемая категория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Алан-Елга |  |  |  |  |  |
| 1 | 16:35:180402:19 | 37402,38 | земли сельскохозяйственного назначения | Для индивидуального жилищного строительства | земли населенных пунктов |
| 2 | 16:35:180402:21 | 24239,38 | земли сельскохозяйственного назначения | Для индивидуального жилищного строительства | земли населенных пунктов |
| д.Серда |  |  |  |  |  |
| 1 | 16:35:180406:23 | 37398,95 | земли сельскохозяйственного назначения | Для индивидуального жилищного строительства | земли населенных пунктов |
| 2 | Часть земель в границах кад.квартала 16:35:180406 | 11993,77 | - | Для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов |
| 3 | 16:35:180406:40 | 6075,02 | земли сельскохозяйственного назначения | Для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов |
| 4 | 16:35:180406:21 | 8029,50 | земли сельскохозяйственного назначения | Сельскохозяйственное использование | Земли населенных пунктов |
| 5 | Часть земель в границах кад.квартала 16:35:180406 | 5529,37 | - | Жилая застройка | Земли населенных пунктов |
| Всего: |  | 130668,4 |  |  |  |

Таблица 1.1.2.

Земельные участки и земли, исключаемые из границ населенных пунктов

| № | Кадастровый номер или обозначение участка | Площадь, кв.м | Категория земель | Планируемая категория |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Шикши |  |  |  |  |
| 1 | Часть земельного участка 16:35:180404:20 (16:35:000000:296) | 13151,24 | земли сельскохозяйственного назначения | земли сельскохозяйственного назначения |
| 2 | Часть земельного участка 16:35:180404:44 (16:35:000000:312) | 65,69 | земли сельскохозяйственного назначения | земли сельскохозяйственного назначения |
| 3 | Часть земельного участка 16:35:180404:100 | 23129,13 | земли сельскохозяйственного назначения | земли сельскохозяйственного назначения |
| д.Серда |  |  |  |  |
| 1 | Часть земельного участка 16:35:180406:22 | 14005,22 | земли сельскохозяйственного назначения | земли сельскохозяйственного назначения |
| 2 | Часть земельного участка 16:35:180406:30 | 37401,12 | земли сельскохозяйственного назначения | земли сельскохозяйственного назначения |
| 3 | Часть земельного участка 16:35:180406:29 | 11932,85 | земли сельскохозяйственного назначения | земли сельскохозяйственного назначения |
| Всего: |  | 99685,25 |  |  |

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения занимают территорию 5,22 га, что составляет около 0,12% от всей площади сельского поселения (согласно данных кадастровых планов территории).

Земли лесного фонда занимают территорию 84 га, что составляет около 1,9% от всей площади сельского поселения (согласно данным Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан).

По другим категориям информация отсутствует.

Распределение земельного фонда по собственности

Информация о наличии земель в федеральной собственности на территории Шикшинского сельского поселения отсутствует. Однако, согласно статье 8 Лесного кодекса лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности. Таким образом, в границах Шикшинского сельского поселения ориентировочно 84,0 га земель в федеральной собственности.

Информации о наличии земельных участков в иных видах и правах собственности на территории Шикшинского сельского поселения не имеется.

  - Социально-экономический потенциал территории

1.2.1. Демографический потенциал

Демографический фактор оказывает наибольшее влияние на уровень хозяйственного освоения территории и экономического развития общества.

По данным, предоставленным Исполнительным комитетом Шикшинского сельского поселения, на начало 2018 г. численность населения составила 834 человек.

Демографическая структура Шикшинского сельского поселения в разрезе населенных пунктов представлена в таблице 1.2.1.1.

Таблица 1.2.1.1

Демографическая структура и движение населения Шикшинского  сельского поселения на начало 2017 года

| Показатели | с.Шикши | с.Алан-Елга | д.Серда | Всего по Шикшинскому сельскому поселению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, всего | 308 | 305 | 221 | 834 |
| Детского возраста: | 70 | 53 | 44 | 167 |
| До 1 года | 10 | 2 | 3 | 15 |
| 1-6лет | 34 | 22 | 16 | 72 |
| 7-15 лет | 26 | 29 | 25 | 80 |
| Трудоспособного возраста | 167 | 170 | 136 | 473 |
| 16-17 лет | 2 | 6 | 3 | 11 |
| 18-54 лет для женщин | 75 | 77 | 57 | 209 |
| 18-59 для мужчин | 90 | 87 | 76 | 253 |
| Пенсионного возраста | 71 | 82 | 41 | 194 |
| Старше 55 лет для женщин | 41 | 49 | 25 | 115 |
| Старше 60 лет для мужчин | 30 | 33 | 16 | 79 |
| Общий прирост населения | 9 | 0 | 0 | 9 |
| Естественный | 8 | -1 | 0 | 7 |
| Родилось | 10 | 2 | 3 | 15 |
| Умерло | 2 | 3 | 3 | 8 |
| Механический | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Прибыло | 1 | 4 | 1 | 6 |
| Выбыло | 0 | 3 | 1 | 4 |

*Таблица составлена по данным Администрации Шикшинского сельского поселения

В Шикшинском сельском поселении все населенные пункты (с.Шикши, с.Алан-Елга и д.Серда) являются плотно заселенными. Отличительной чертой данных населенных пунктов является очень большая доля населения в трудоспособном возрасте (свыше 50%) и очень малое количество лиц пенсионного возраста (менее 30%), что существенно отличается от среднестатистических показателей по Республике Татарстан.

Как видно из приведенных выше данных, на начало 2018 года рождаемость в поселении преобладает над смертность. Как следствие, естественный прирост населения имеет положительное значения.

Миграционный прирост населения имеет отрицательное значение, число выбытий преобладает над числом прибытия населения в Шикшинское сельское поселение. Общий прирост населения Шикшинского сельского поселения имеет положительное значение.

Прогноз численности населения

Демографическую политику, в том числе прогноз численности населения, в отношении муниципальных районов республики и городов республиканского значения устанавливает Министерство экономики Республики Татарстан.

Прогноз численности населения сельских поселений Сабинского муниципального района выполнялся с учетом прогноза общей численности населения района, предоставленного Министерством экономики Республики Татарстан.

Прогноз численности всего населения и основных возрастных групп каждого из населенных пунктов в составе Шикшинского сельского поселения выполнен в рамках генерального плана на основе:

- сведений о численности и возрастной структуре населения;

-о количестве родившихся, умерших, прибывших и выбывших за год на начало 2018 года, а также за предыдущие годы (2013-2017 гг.), предоставленных Исполнительным комитетом Шикшинского сельского поселения.

Таблица 1.2.1.2

Сведения о численности населения Шикшинского сельского поселения, человек

| № | Название | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Шикшинское сельское поселение, в т.ч.: | 845 | 835 | 820 | 827 | 834 |
| 1 | с.Шикши | 299 | 298 | 293 | 308 | 308 |
| 2 | с.Алан-Елга | 318 | 311 | 304 | 294 | 305 |
| 3 | д.Серда | 228 | 226 | 223 | 225 | 221 |

*Таблица составлена по данным Администрации Шикшинского сельского поселения

Согласно данному демографическому прогнозу численность населения Шикшинского сельского поселения на первую очередь и расчетный срок составит - 822 человека.

Таблица 3.2.1

Прогноз численности населения Шикшинского сельского поселения, человек

| Наименование | 2026 г. | 2036 г. |
| --- | --- | --- |
| Шикшинское сельское поселение, в том числе | 822 | 822 |
| с.Шикши | 330 | 332 |
| с.Алан-Елга | 268 | 266 |
| д.Серда | 224 | 222 |

1.2.2 Жилищный фонд

На 01.01.2018 г. объем жилищного фонда Шикшинского сельского поселения составил 20,467 тыс.кв.м общей площади (таб.1.2.2.1.)

Таблица 1.2.2.1.

Характеристика существующего жилого фонда

Шикшинского сельского поселения

| Наименование | Обеспеченность, кв.м/чел. | Жилой фонд, тыс.кв.м |
| --- | --- | --- |
| Шикшинское сельское поселение, в том числе | 24,54 | 20,467 |
| с.Шикши | 25,21 | 7,765 |
| с.Алан-Елга | 24,05 | 7,336 |
| д.Серда | 24,28 | 5,366 |

*Таблица составлена по данным Администрации Шикшинского сельского поселения

В настоящее время жилой фонд Шикшинского сельского поселения представлен индивидуальной застройкой.

Одним из показателей, характеризующих уровень и качество жизни, является показатель обеспеченности населения жильем (квадратных метров общей площади на одного жителя).

По Шикшинскому сельскому поселению на начало 2018 года приходится 24,54 кв.м общей площади жилья на одного жителя, что ниже (среднереспубликанского показателя) прогнозной обеспеченности населения жилищной обеспеченности населения жильем по сельской местности – 25,70 кв.м. общей площади жилья на человека. (данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан).

За последние 5 лет в Шикшинском сельском поселении введено в эксплуатацию 11 индивидуальных жилых дома, средний размер 1 дома равен 102 кв.м. Необходимо отметить, что строятся исключительно индивидуальные жилые дома.

Таблица 1.2.2.2.

Жилищное строительство за 2007 - 2011 гг. (тыс. кв. м общей площади)

| Годы | Количество домов | Общая площадь, кв.м. | Типы домов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Многоквартир ные | индивидуальные |
| 2013 | 3 | 258 | - | 3 |
| 2014 | 4 | 340 | - | 4 |
| 2015 | - | - | - | - |
| 2016 | 1 | 140 | - | 1 |
| 2017 | 3 | 384 | - | 3 |

*Таблица составлена по данным Администрации Шикшинского сельского поселения

Как видно из таблицы, наибольший объем жилищного строительства пришелся на  2017  год в количестве 3 дома общей площадью 384 кв.м.

Развитие жилищной инфраструктуры

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилого фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач Генерального плана. Проектные предложения опираются на результаты градостроительного анализа: техническое состояние и строительные характеристики жилого фонда, динамика и структура жилищного строительства, экологическое состояние территории.

Некоторые мероприятия по развитию жилищной инфраструктуры в генеральном плане Шикшинского сельского поселения предусмотрены в соответствии с расчетами и мероприятиями Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района.

Расчет территории для жилищного строительства в Шикшинском сельском поселении произведен исходя из размера среднего усадебного участка - 0,15 га и средней площади жилого дома - 100 кв.м.

Площадки нового жилищного строительства предусмотрены с.Шикши  в существующей границе населенного пункта, с.Алан-Елга и д.Серда за пределами существующих границ населенных пунктов.

Согласно мероприятиям генерального плана Шикшинского сельского поселения предусмотрено 9,50 га территории под новое жилищное строительство, из них в с.Алан-Елга – 5,16 га, д.Серда – 4,34 га.

На первую очередь (период до 2027 г.) реализации генерального плана в поселении под индивидуальное жилищное строительство предусмотрено 7,85 га территории, из них: в с.Алан-Елга – 4,26 га , ориентировочно 2838 кв.м общей площади (28 участков), в д.Серда – 3,59 га, ориентировочно 2394 кв.м общей площади (24 участка).

На расчетный срок (период 2027-2037гг.) генерального плана в поселении под индивидуальное жилищное строительство предусмотрено 1,65 га территории, из них: в с.Алан-Елга – 0,90 га, ориентировочно 601 кв.м общей площади (6 участков), в д.Серда – 0,75 га, ориентировочно 502 кв.м общей площади (5 участков).

При условии реализации предлагаемых мероприятий по развитию жилых территорий общий объем жилищного фонда Шикшинского сельского поселения к 2037 г. должен увеличиться в с.Шикши – на 4,486 тыс.кв.м (45 домов), в с.Алан-Елга – на 3,439 тыс.кв.м (34 дома) и в д.Серда – на 2,896 тыс.кв.м (29 домов).

Новое жилищное строительство и замена ветхого жилья будет осуществляться силами застройщиков, в том числе с использованием различных схем финансирования (средства застройщиков, ипотека, в т.ч. социальная ипотека, субсидии льготным категориям застройщиков, программы по закреплению на селе молодых специалистов и т.д.).

Таблица 1.2.2.3.

Развитие жилищной инфраструктуры Шикшинского сельского поселения

| Вид застройки | Существующее положение | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилья (тыс.кв.м.) | Общая площадь жилья (тыс.кв.м.) | Новое жилищное строительство за период, тыс.кв.м. | Общая площадь жилья (тыс.кв.м.) | Новое жилищное строительство за период, тыс.кв.м. |
| Шикшинское сельское поселение - всего | 20,467 | 29,365 | 8,898 | 31,288 | 1,923 |
| с.Шикши | 7,765 | 11,431 | 3,666 | 12,251 | 0,820 |
| с.Алан-Елга | 7,336 | 10,174 | 2,838 | 10,775 | 0,601 |
| д.Серда | 5,366 | 7,760 | 2,394 | 8,262 | 0,502 |

Таблица 1.2.2.4.

Перечень мероприятий по развитию жилищной инфраструктуры в Шикшинском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2016-2026 гг.) | Расчетный срок (2026-2036 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Шикши | жилой фонд | новое строительство | тыс.кв.м. | - | 3,666 | + |  | Генеральный план Шикшинского СП |
|  |  |  |  |  |  | 0,820 |  | + |  |
| 2 | с.Алан-Елга | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | га | - | 4,26 | + |  | Генеральный план Шикшинского СП |
|  |  |  |  |  |  | 0,90 |  | + |  |
| 3 | д.Серда | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | га | - | 3,59 | + |  | Генеральный план Шикшинского СП |
|  |  |  |  |  |  | 0,75 |  | + |  |

1.2.3 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

Учреждения образования и воспитания

В настоящее время в Шикшинском сельском поселении действуют два детских сада: в с.Шикши МБДОУ “Шикшинский детский сад “Акчарлак” проектной вместимостью 50 мест и в д.Серда МБДОУ “Шикшинский детский сад “Акчарлак” – “Сердинский детский сад” проектной вместимостью 10 мест. Численность детей, посещающих детские дошкольные учреждения, составляет 51 человек. Следовательно, детские сады заполнены на 85% от проектной вместимости. Обеспеченность населения местами в детских садах составляет 98,3% от нормативной потребности.

В настоящее время в с.Шикши функционирует средняя общеобразовательная школа проектной мощностью на 162 учащихся. Численность обучающихся в школе составляет 67 человека, следовательно, школа заполнена на 41,4% от проектной вместимости.

Все населенные пункты Шикшинского сельского поселения (с.Шикши, с.Алан-Елга и д.Серда) находятся в зоне действия радиуса пешеходной доступности дошкольных и общеобразовательных учреждений.

Учреждения здравоохранения

Медицинское обслуживание населения Сабинского муниципального района осуществляет МБУЗ «Сабинская центральная районная больница», поликлиники и стационары которой расположены в пгт Богатые Сабы и Шеморданская участковая больница. Поскольку стационары Центральной районной больницы обслуживают население района в целом, расчет обеспеченности больничными учреждениями произведен для населения всего Сабинского муниципального района. В целом по району обеспеченность составляет лишь 43,7% от нормы. Недостаточный уровень обеспеченности больничными койками связан с общероссийской тенденцией сокращения количества койко-дней (дней пребывания в койке) и увеличение числа дней работы койки в год в связи с проведением структурных преобразований, направленных на усиление роли и повышение качества первичной медико-санитарной помощи.

Для оказания неотложной помощи населению Сабинского муниципального района в пгт Богатые Сабы функционирует станция скорой медицинской помощи (4 специализированных автомобиля), размещенная в Центральной районной больнице, и подстанция скорой помощи (4 специализированных автомобиля), размещенная в с.Шемордан. Станция скорой медицинской помощи обслуживает весь район в целом.

Мощность станции скорой медицинской помощи рассчитывается исходя из нормы 1 специализированный автомобиль на 10 тыс. человек в пределах зоны 15-минутной доступности. Шикшинское сельское поселение располагается в нормативном радиусе обслуживания станции скорой медицинской помощи с.Шемордан.

Важнейшим сектором в системе здравоохранения является амбулаторно-поликлиническая служба, от состояния которой зависят эффективность и качество деятельности всей отрасли, а также решение многих медико-социальных проблем.

В систему амбулаторно-поликлинической службы включаются: поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, службы врачей общей практики. Из амбулаторно-поликлинических учреждений в Шикшинском сельском поселении функционируют два фельдшерско-акушерских пункта: в с.Шикши проектной мощностью 18 посещений в смену и в д.Серда проектной мощностью 14 посещений в смену. Обеспеченность данными объектами на сегодняшний день составляет 213,3 % от нормативной потребности.

Культурно - досуговые учреждения

Из учреждений культуры в Шикшинском сельском поселении в с.Шикши функционирует СДК вместимостью 180 мест. Так же в поселение, в с.Серда находится сельский клуб проектной мощностью 100 мест.

В соответствии с нормативами обеспеченности мощность клубных учреждений сельских поселений с числом жителей от 200 до 1000 человек должна соответствовать нормативу 300 зрительных мест на 1000 человек. Таким образом, обеспеченность данными объектами составляет 112,0% от нормативного уровня.

Сельские библиотеки на 1 тысячу человек зоны обслуживания) из расчета 30-минутной доступности) для сельских поселений их групп от 1000 до 2000 чел составляет 6000 единиц хранения на 1000 человек.

Нормативная потребность в библиотеках населения Шикшинского сельского поселения составляет 5,00 тыс.экземпляров книжного фонда. В настоящее время в с.Шикши функционирует библиотека мощностью 12,64 тыс.экземпляров. Обеспеченность  населения библиотеками составляет 252,6 % от нормативной потребности.

Спортивные учреждения

Нормативная потребность населения сельского поселения в спортивных залах общего пользования составляет 292 кв.м спортивного пола. В Шикшинском сельском поселении при средней общеобразовательной школе (с.Шикши) имеется спортивный зал площадью 180 кв.м. Обеспеченность  населения спортивными залами составляет 61,6% от нормативной потребности.

Плоскостные спортивные сооружения

Нормативная потребность населения сельского поселения в плоскостных сооружениях составляет 1626 кв.м. В Шикшинском сельском поселении при средней общеобразовательной школе в с.Шикши имеется хоккейная коробка площадью 1456 кв.м, баскетбольная площадка площадью 385 кв.м, футбольное поле площадью 1650 кв.м. Обеспеченность данными плоскостными сооружениями составляет 214,7% от нормативной потребности.

Плавательные бассейны

В Шикшинском сельском поселении, как и во многих сельских поселениях Сабинского муниципального района, отсутствуют плавательные бассейны. Поскольку плавательные бассейны имеют районный уровень обслуживания, обеспеченность рассчитана в целом по району.

Предприятия торговли

Общая торговая площадь существующих магазинов Шикшинского сельского поселения составляет 133,6 кв.м (с.Шикши – 103,6 кв.м торговой площади, с.Алан-Елга – 18 кв.м торговой площади  и д.Серда – 12 кв.м торговой площади). Торговая площадь магазинов всего сельского поселения соответствует 53,4% нормативной потребности.

Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

В Шикшинском сельском поселении имеется отделение почтовой связи (с.Шикши).

Предприятия бытового и коммунального обслуживания

На сегодняшний день предприятия бытового обслуживания в Шикшинском сельском поселении отсутствуют.

В Шикшинском сельском поселении имеется три действующих кладбища общей площадью 7,10 га:

- с.Шикши мусульманское кладбище площадью 2,10 га, заполненность - 86%. Свободные территории кладбища составляют 0,30 га;

- с.Алан-Елга мусульманское кладбище площадью 2,80 га, заполненность - 64%. Свободные территории кладбища составляют 1,00 га;

- д.Серда  мусульманское кладбище площадью 2,21 га, заполненность – 55%. Свободные территории кладбища составляют 1,00 га.

Обеспеченность кладбищами традиционного захоронения сельского поселения значительно превышает нормативные потребности населения.

Полиция

В с.Шикши имеется участковый пункт полиции, где работает 1 участковый полицейский. Данный участковый пункт полиции полностью удовлетворяет нормативам (1 участковый в сельской местности на 3-3,5 тыс.человек).

Потребность существующего населения Шикшинского сельского поселения в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также в соответствии с нормативами, рекомендуемыми Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 1034/пр от 30 декабря 2016 г. (об утверждении СП 42,13330 “СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице 1.2.3.1.

Таблица 1.2.3.1.

Анализ обеспеченности населения Шикшинского СП  объектами социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

| Наименование | Единица измерения | Норма | Всего необходимо по нормам | Существующее положение на исходный год | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | место | 85% детей в возрасте 1-6 лет | 61 | 60 | 98,3 |
| Общеобразовательные школы | место | 100% детей 7-17 лет | 91 | 162 | 178,0 |
| Внешкольные учреждения | место | 120% от школьников | 109 | 30 | 27,5 |
| Больницы | койка | 13,47 коек на 1000 чел. | 11 | - | 0,0 |
| Станции СМП | автомобиль | 1 автомобиль на 10000 чел. | 0,08 | - | 0,0 |
| Амбулаторно-поликлиническое учреждение | посещ./см. | 18,15 посещ. в смену на 1000 чел. | 15 | 32 | 213,3 |
| Аптеки | объект | 1 объект на 6,2 тыс.чел. | 0,13 | - | 0,0 |
| Спортзалы общего пользования | кв.м. пола | 350 кв.м. на 1000 чел. | 292 | 180 | 61,6 |
| Плоскостные сооружения | кв.м. | 1949,4 кв.м. на 1000 чел. | 1626 | 3491 | 214,7 |
| Бассейны | кв.м. зерк.в. | 75 кв.м. на 1000 чел. | 63 | - | 0,0 |
| Клубы, дома культуры | место | 300 мест на 1000 чел. | 250 | 280 | 112,0 |
| Библиотеки | экз-ов | 6 экз.на 1жителя | 5004 | 12640 | 252,6 |
| Магазины | кв.м.торг.пл. | 300 кв.м. на 1000 чел. | 250 | 133,6 | 53,4 |
| Предприятия общепита | место | 40 мест на 1000 чел. | 33 | - | 0,0 |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. место | 4 раб.мест на 1000 чел. | 3 | - | 0,0 |
| Отделения связи | объект | 1 объект на 0,5-6,0 тыс.жителей | 1 | 1 | 100,0 |
| Отделения, филиал банка | объект | 0,5 объекта на 1000 чел. | 1 | - | 0,0 |
| Общественные уборные | прибор | 1 прибор на 1000 чел. | 1 | - | 0,0 |
| Полиция | объект | 1 участковый на 3-3,5 тыс.чел. | 1 | 1 | 100,0 |
| Кладбища | га | 0,24 га на 1000 чел. | 0,2 | 2,30 | 1150,0 |

Развитие системы обслуживания населения

Одной из основных целей генерального плана Шикшинского сельского поселения является удовлетворение потребностей населения поселения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

Некоторые мероприятия по размещению объектов обслуживания в Шикшинском сельском поселении заложены в соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района.

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице 1.2.3.2.

Учреждения образования

Мероприятиями Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района, генеральным планом и иными программами и документами размещение и строительство объектов дошкольных и общеобразовательных учреждений в Шикшинском сельском поселении не предусматривается. Действующие в поселении школы и детские сады полностью удовлетворяют прогнозные потребности населения.

Внешкольные учреждения

Расчетная потребность населения во внешкольных учреждениях Шикшинского сельского поселения на первую очередь генерального плана составит 178 мест, на расчетный срок - 156 мест.

В настоящее время в Шикшинском сельском поселении при средней общеобразовательной школе (с.Шикши) действует кружок детского творчества мощностью 30 мест. Мероприятиями генерального плана на первую очередь предлагается организация дополнительных 148 мест кружков детского творчества при средней общеобразовательной школе в с.Шикши.

Амбулаторно-поликлинические учреждения

Согласно Долгосрочной концепции развития общественной инфраструктуры Республики Татарстан с перечнем строек и объектов Республики Татарстан, в рамках мероприятий Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района на первую очередь генерального плана в с.Шикши предусмотрено строительство офиса врача общей практики проектной мощностью 20 посещений в смену.

Культурно - досуговые учреждения

Согласно Долгосрочной концепцией развития общественной инфраструктуры Республики Татарстан с перечнем строек и объектов Республики Татарстан, в рамках мероприятий Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района и Стратегии социально-экономического развития Сабинского муниципального района Республики Татарстан  до 2021 года и на плановый период до 2030 года, на первую очередь генерального плана в д.Серда запланировано строительство сельского клуба проектной вместимостью 100 мест Строительство данного клуба предлагается на месте действующего сельского клуба (износ 97,7 %), который находится в ветхом состоянии и подлежит сносу.

Спортивные учреждения*

Нормативная потребность населения поселения в спортивных залах на первую очередь и расчетный срок реализации генерального плана составит 288 кв.м спортивного пола. Мероприятиями генерального плана на первую очередь в д.Серда предлагается строительство спортивного зала площадью 108 кв.м.

Плоскостные спортивные сооружения*

Cуществующие плоскостные сооружения полностью удовлетворяют потребность населения всего поселения. Однако в с.Алан-Елга и д.Серда плоскостные сооружения отсутствуют, в связи с чем планируется строительство плоскостных сооружений общей площадью 952 кв.м (с.Алан-Елга – 519 кв.м, д.Серда – 433 кв.м)

Бассейны

Мероприятиями генерального плана и Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района не предусматривается новое строительство плавательных бассейнов, поскольку данные объекты имеют районный уровень обслуживания, и размещение их в каждом поселении экономически нецелесообразно.

Предприятия торговли *

На первую очередь и расчетный срок реализации генерального плана потребуется 247 кв.м торговой площади предприятий торговли. Мероприятиями генерального плана на первую очередь предусмотрено строительство предприятий торговли:

- в c.Алан-Елга – 80 кв.м торговой площади;

- в д.Серда – 55 кв.м торговой площади, данный магазин находится в стадии строительства.

Отделения и филиалы банков *

Генеральным планом на первую очередь предлагается размещение отделения банка (операционной кассы) в с.Шикши.

Кладбища

Территории действующих кладбищ полностью удовлетворят прогнозные потребности населения в кладбищах традиционного захоронения.

Полиция

Существующая система охраны правопорядка в Шикшинском сельском поселении отвечает установленному нормативу.

*

Предлагаемые к размещению объекты, их местоположение и качественные характеристики, будут уточняться по заданию на проектирование.

Таблица 1.2.3.1.

Расчет необходимой мощности объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

Шикшинского  сельского поселения

| Наименование | Единица измерения | Существующее положение | Норма | Потребность для сельского поселения |  | Существующее сохраня емое | Потребное новое строительство |  | Обеспеченность к 2037 г., % (с учетом реализации всех мероприятий –табл.1.2.3.3.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь (2027 г.) | Расч.срок (2037 г.) |  | 1 очередь (2017.-2027 г.) | Расч.срок (2027г.-2037 г.) |  |
| Детские дошкольные учреждения | место | 60 | 85% детей в возрасте 1-6 лет | 58 | 52 | 60 | - | - | 115,4** |
| Общеобразовательные школы | место | 162 | 100% детей 7-17 лет | 96 | 96 | 162 | - | - | 168,8** |
| Внешкольные учреждения | место | 30 | 120% от школьников | 115 | 115 | 30 | 85 | - | 100 |
| Больницы | койка | - | 13,47 коек на 1000 чел. | 11 | 11 | - | 11 | - | 0* |
| Станции СМП | автомобиль | - | 1 автомобиль на 10000 чел. | 1 | 1 | - | 1 | - | 0* |
| Амбулаторно-поликлиническое учреждение | посещ./см. | 32 | 18,15 посещ. в смену на 1000 чел. | 15 | 15 | 32 | - | - | 213,3** |
| Аптеки | объект | - | 1 объект на 6,2 тыс.чел. | 1 | 1 | - | 1 | - | 0* |
| Спортивные залы | кв.м. пола | 180 | 350 кв.м. на 1000 чел. | 288 | 288 | 180 | 108 | - | 100 |
| Плоскостные сооружения | кв.м. | 3 491 | 1949,4 кв.м. на 1000 чел. | 1602 | 1602 | 3 491 | - | - | 217,9** |
| Бассейны | кв.м. зерк. в. | - | 75 кв.м. на 1000 чел. | 62 | 62 | - | 62 | - | 0* |
| Клубы, Дома культуры | место | 280 | 300 мест на 1000 чел. | 247 | 247 | 180 | 67 | - | 100 |
| Библиотеки | экз-ов | 12 640 | 7,5 экз.на 1жителя | 6165 | 6165 | 12640 | - | - | 205,0** |
| Магазины | кв.м.торг.пл. | 133,6 | 300 кв.м. на 1000 чел. | 247 | 247 | 115,0 | 135 | - | 100 |
| Предприятия общепита | место | - | 40 мест на 1000 чел. | 33 | 33 | - | 33 | - | 100 |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. место | - | 4 раб.мест на 1000 чел. | 3 | 3 | - | 3 | - | 100 |
| Отделения связи | объект | 1 | 1 операцион. место на 1-2 тыс.чел. | 1 | 1 | 1 | - | - | 100 |
| Отделения, филиал банка | операц.касса | - | 0,5 объекта на 1000 чел. | 1 | 1 | - | 1 | - | 100 |
| Полиция | объект | 1 | 1 участковый на 3-3,5 тыс.чел. | 1 | 1 | 1 | - | - | 100 |
| Кладбище | га | 2,30 | 0,24 га на 1000 чел. | 0,20 | 0,20 | 2,30 | - | - | 1150** |

*Больницы, станции СМП, аптеки и бассейны имеют районный уровень обслуживания и, как правило, размещаются в административном центре района

**Показатель обеспеченности более 100% связан с тем, что существующая мощность объектов превышает потребную на расчетный срок

Таблица 1.2.3.2

Перечень мероприятий по развитию сферы обслуживания в Шикшинском  сельском  поселении

| № п/п |  | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2017-2027 гг.) | Расчетный срок (2027-2037 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Сабинский муниципальный район | Тиражирование проекта в Казанской и Альметьевской экономических зонах | 100-процентный охват населенных пунктов системой централизованного сбора твердых коммунальных отходов. Доведение доли утилизируемых (перерабатываемых) и обезвреживаемых твердых коммунальных отходов до 50 процентов | - | - | - | + | + | Стратегия социально-экономического развития Сабинского муниципального района Республики Татарстан до 2021 года и на плановый период до 2030 года |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного Районного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | с.Шикши | Кружки детского творчества при многофункцио нальном центре | Организация кружков детского творчества | мест | 30 | 85 | + |  | Генеральный план Шикшинского СП |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | с.Шикши | Офис врача общей практики | Новое строительство | посещений в смену | - | 20 | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Шикшинского СП |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д.Серда |  | Сельский клуб | Снос по ветхости | мест | 100 | - | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Шикшинского СП |
| 2* | д.Серда |  | Сельский клуб | Новое строительство | мест | - | 100 | + |  | Стратегия социально-экономического развития Сабинского муниципального района Республики Татарстан до 2021 года и на плановый период до 2030 года, Генеральный план Шикшинского СП |
| Спортивные залы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1* | д.Серда |  | Спортивный зал | Новое строительство | кв.м | - | 108 | + |  | Генеральный план Шикшинского СП |
| Плоскостные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | с.Алан-Елга | Плоскостные сооружения | Новое строительство | кв.м | - | 519 | + |  | Генеральный план Шикшинского СП |
| 3* |  | д.Серда | Плоскостные сооружения | Новое строительство | кв.м | - | 433 | + |  | Генеральный план Шикшинского СП |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | с.Алан-Елга | предприятие торговли | новое строительство | кв.м.торг. пл. | - | 80 | + |  | Генеральный план Шикшинского СП |
| 2* |  | д.Серда | предприятие торговли | новое строительство | кв.м.торг. пл. | - | 55 | + |  | Генеральный план Шикшинского СП |
| Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | с.Шикши | кафе | Новое строительство | мест | - | 33 | + |  | Генеральный план Шикшинского СП |
| Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | с.Шикши | Предприятие бытового обслуживания | Новое строительство | мест | - | 3 | + |  | Генеральный план Шикшинского СП |
| Кредитно-финансовые учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | с.Шикши | Отделение сбербанка | Новое строительство | операц. касса | - | 1 | + |  | Генеральный план Шикшинского СП |

*

Предлагаемые к размещению объекты, их местоположение и качественные характеристики, будут уточняться по заданию на проектирование.

1.2.4. Историко-культурное наследие

Историко-культурный потенциал Сабинского района определен как сложившаяся на протяжении веков система памятников истории и культуры, неразрывно связанная с уникальными природными ландшафтами. Историко-культурный потенциал является основой для разработки историко-культурного потенциала региона. Основными ядрами этого историко-культурного каркаса являются:

- поселения (Утернясськое городище).

- исторические населенные пункты (как включенные в Список, так и предлагаемые к включению) - нет;

- музеи-заповедники - не учреждены;

- достопримечательные места - не установлены;

- места культового поклонения различных  конфессий;

- места сосредоточения объектов культурного наследия объекты разрознены.

Таким образом, историко-культурный потенциал Сабинского района можно оценить на данном этапе изученности как ниже среднего, но имеющий потенциал для археологического и исторического исследования.

На территории Шикшинского сельского поселения объекты культурного наследия отсутствуют.

1.2.5. Производственные территории

На территории Шикшинского сельского поселения в д.Серда расположено здание недействующего кузнечного цеха. Возле с.Алан-Елга расположена пилорама.

Из объектов коммунально-складского хозяйства на территории поселения расположены склады.

Развитие производственных территорий

Генеральным планом Шикшинского сельского поселения на первую очередь предлагается оптимизация производства пилорамы возле с.Алан-Елга с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границы жилой застройки.

1.2.6. Агропромышленный комплекс

Агропромышленный комплекс представляет собой совокупность отраслей макроэкономики, занятых производством продуктов питания и снабжением ими населения, производством средств производства для сельского хозяйства и обслуживанием сельского хозяйства.

Важнейшими отраслями агропромышленного комплекса являются отрасли растениеводства и животноводства.

Основная сельскохозяйственная специализация Шикшинского сельского поселения, молочно-мясное животноводство, зерновое растениеводство, производство кормов для животных.

Растениеводство делится на подотрасли, связанные с выращиванием определенных групп культурных растений. Основными являются зерновое хозяйство, картофелеводство и овощеводство, выращивание технических культур, кормопроизводство (выращивание кормовых культур) и садоводство.

Сельскохозяйственные земли в поселении представлены пашнями, пастбищами, сенокосами и др. Общая площадь земель, занятых под пашнями составляет 3258,70 га. Общая площадь пастбищ и сенокосов – 548,64 га (согласно картографическому материалу).

Главными отраслями животноводства является молочное и мясное скотоводство.

На территории Шикшинского сельского поселения расположены  агропромышленные предприятия:

- пасека с.Шикши;

- цех сухофруктов с.Шикши;

- семейная ферма на 100 голов с Шикши;

- ферма КРС на 1000 голов, ферма КРС (животноводческий комплекс по содержанию молодняка КРС и нетелей) возле с.Шикши;

- ферма КРС на 600 голов возле д.Серда;

- свиноферма на 600 голов восточнее на 2340 м.  д.Серда;

- горюче-смазочных материалов склад возле с.Шикши;

- склад (материальный);

- машинно-тракторный парк;

- тепличное хозяйство возле с.Алан –Елга;

- горюче-смазочных материалов склад возле с.Шикши;

- пасека севернее с.Шикши;

- пасека южнее  с.Шикши;

- весы возле  с.Шикши;

- овощехранилище возле с.Шикши;

- хозяйственные территории (силосные ямы);

- пасека западнее д.Серда;

- пасека юго-западнее с.Алан-Елга;

- пасека юго-восточнее д.Серда.

Развитие агропромышленного производства

В соответствии с мероприятиями генерального плана и Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района планируется дальнейшее развитие существующих направлений сельскохозяйственного производства Шикшинского сельского поселения.

Генеральным планом Шикшинского сельского поселения на первую очередь предлагается:

- Перефункционирование/закрытие части, ферма КРС на 600 голов, располагающейся на территоррии прибрежной защитной полосы; оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границы жилой застройки возле д.Серда;

- оптимизация производства фермы КРС на 1000 голов и Ферма КРС (животноводческий комплекс по содержанию молодняка КРС и нетелей) возле с.Шикши с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки;

- оптимизация производства МТП возле с.Шикши с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки;

- оптимизация производства цеха сухофруктов в с.Шикши с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки;

- оптимизация производства тепличное хозяйство возле с.Алан-Елга с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границ жилой застройки;

- оптимизация производства пасеки, расположенного на юге д.Серда.

Таблица 1.2.6.1.

Перечень мероприятий по развитию промышленного производства в Шикшинском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник по мероприятию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Проектная | Первая очередь (2017-2027 гг.) | Расчет- ный срок (2027-2037 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ местного (районного) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Алан-Елга | Пилорама | Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границы жилой застройки | га | 0,08 | 0,08 | + |  | Генеральный план Шикшинского СП |

Таблица 1.2.6.2.

Перечень мероприятий по развитию агропромышленного комплекса в Шикшинском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник по мероприятию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Проектная | Первая очередь (2017-2027 гг.) | Расчет- ный срок (2027-2037 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д.Серда | Ферма КРС на 600 голов | Перефункционирование/закрытие части, располагающейся на территории прибрежной защитной полосы; оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границы жилой застройки | га | 3,42 | 3,31 | + |  | Генеральный план Шикшинского СП |
| 2 | д.Серда | Пасека | Оптимизация производства | га | 0,80 | 0,80 | + |  | Генеральный план Шикшинского СП |
| 3 | с.Шикши | Ферма КРС на 1000 голов | Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границы жилой застройки | га | 16,58 | 16,58 | + |  | Генеральный план Шикшинского СП |
|  |  | Ферма КРС (животноводческий комплекс по содержанию молодняка КРС и нетелей) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | с.Шикши | МТП | Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границы жилой застройки | га | 2,74 | 2,74 | + |  | Генеральный план Шикшинского СП |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО значения (поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Алан-Елга | Тепличное хозяйство | Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границы жилой застройки | га | 2,07 | 2,07 | + |  | Генеральный план Шикшинского СП |
| 2 | с.Шикши | Цех сухофруктов | Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границы жилой застройки | га | 0,10 | 0,10 | + |  | Генеральный план Шикшинского СП |

1.2.7. Туристско-рекреационный потенциал. Организация отдыха местного населения

Наличие и территориальное размещение задействованных в туристской индустрии объектов и ресурсов формируют туристско-рекреационный потенциал территории, оценка которого была проведена в рамках Схемы территориального планирования Сабинского муниципального района Республики Татарстан.

На оценку туристско-рекреационного потенциала территории влияет значительное число факторов, в том числе, наличие залесенных территорий, водных объектов, отсутствие крупных источников загрязнения среды, наличие особо охраняемых природных территорий, наличие историко-культурных объектов.

В соответствии со Схемой территориального планирования Сабинского муниципального района, Шикшинское сельское поселение относится к поселениям с особо благоприятной оценкой территории для рекреационных целей.

Рекреационные ресурсы Шикшинского сельского поселения представлены территориями земель лесного фонда, а так же землями сельхозназначения, покрытыми древесно-кустарниковой растительностью, лугами и пастбищами, которые обладают природно-рекреационными свойствами.

Гидрографическая сеть Шикшинского сельского поселения представлена р.М.Мешей и ее притоками. Гидрологическую сеть поселения дополняют пруды, созданные на р.М.Меше и ее притоках. Пруды используются для орошения сельскохозяйственных полей и в рекреационных целях. Площади прудов варьируют от 0,1 до 7,5 га.

На территории Шикшинского сельского поселения расположен религиозный (паломнический) объект - мечеть (с.Шикши).

Развитие туристско-рекреационной системы. Организация мест отдыха местного населения

Схемой территориального планирования Сабинского муниципального района на территории района предлагается организация перспективной зоны туристско-рекреационного освоения - Сабинской туристско-рекреационной зоны.

Сабинская туристско-рекреационная зона – полифункциональная зона местного значения как зона концентрации историко-культурного наследия, сети религиозных объектов, мест бытования народных художественных промыслов, привлекательных природных территорий (лесов, родников), сети спортивных, спортивно-оздоровительных и спортивно-развлекательных объектов, объектов кратковременного отдыха с перспективами расширения сети спортивно-развлекательных объектов. Данная зона предназначена для реализации потребностей туристов и населения в следующих видах рекреации и туризма: культурно-познавательного, археологического, экскурсионного, экскурсионно-религиозного, этнографического, спортивного, спортивно-оздоровительного, спортивно-развлекательного туризма и туризма выходного дня.

Центром туристско-рекреационной деятельности в данной зоне (маршрутно-опорным центром) и туристско-рекреационной системы Сабинского района в целом выступает пгт Богатые Сабы, подцентрами (маршрутно-опорными точками) – с.Сатышево, Измя, также в качестве маршрутно-транзитных точек могут выступать села Тимершик, Мингер, Шикши, Кзыл-Меша, Старый Мичан, Юлбат, деревни Чабки-Сабы, Тнекеево, Куюк, поселок Калатау.

Развитие туристско-рекреационной системы Сабинского муниципального района и республики в целом невозможно без формирования тесных, взаимообусловленных связей между туристско-рекреационными зонами и локальными центрами. Для обеспечения развития въездного туризма в район необходимо развивать туристические маршруты различного тематического направления. Так, все указанные зоны, маршрутно-опорные центры, маршрутно-транзитные точки, привлекательные объекты, природные территории предлагается объединить в систему туристско-экскурсионными связями районного (местного) значения.

По территории Шикшинского сельского поселения будут проходить туристические маршруты: культурно-ландшафтный маршрут «Сабинское кольцо» и эколого-приключенческий маршрут «Леса Сабинского района».

Развитие рекреационных территорий в генеральном плане Шикшинского сельского поселения также предусматривает мероприятия по организации системы зеленых насаждений.

Комплекс мероприятий по организации системы зеленых насаждений, необходимый для создания благоприятных возможностей для отдыха людей, улучшения облика сельского населенного пункта предусматривает два основных этапа: организация озеленения общего пользования и организация озеленения ограниченного пользования.

Мероприятия по организации зеленых насаждений общего пользования – создание скверов у административных и общественных зданий, центров повседневного обслуживания, устройство бульвара на главной улице, озеленение улиц, устройство цветников и газонов.

Мероприятия по организации зеленых насаждений ограниченного пользования – озеленение территорий объектов образования и воспитания и др. объектов социального и культурно-бытового обслуживания (устройство палисадников, посадка фруктовых и декоративных деревьев, кустарников, устройство цветников).

Таблица 1.2.7.1

Перечень мероприятий по развитию рекреационных территорий в Шикшинском сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измере-ния | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2017-2027 гг.) | Расчетный срок (2027-2037 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Шикшинское СП | Эколого-приключенческий маршрут «Леса Сабинского района» | организационное | - | - | - |  | + | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Шикшинского СП |
| 2 | Шикшинское СП | Культурно-ландшафтный маршрут «Сабинское кольцо» | организационное | - | - | - | + | + | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Шикшинского СП |
| 3 | Шикшинское СП | Разработка проекта Сабинской туристско-рекреационной зоны | организационное | - | - | - | + |  | СТП Сабинского муниципального района, Генеральный план Шикшинского СП |
| 4 | Шикшинское СП | Озеленение | организация системы зеленых насаждений | - | - | - | + | + | Генеральный план Шикшинского СП |

  - Автомобильные дороги и транспорт

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических целей.

Транспортная структура Шикшинского сельского поселения является частью транспортной структуры Сабинского муниципального района,  которая в свою очередь интегрирована в транспортную сеть Республики Татарстан и представлена автомобильным транспортом.

По форме собственности существующие автомобильные дороги Шикшинского сельского поселения представлены дорогами регионального и местного значения.

Автомобильными дорогами регионального значения являются:

- автомобильная дорога IV категории «Казань-Шемордан»-Мешабаш-Серда, имеет асфальтобетонное покрытие;

- автомобильная дорога IV категории «Казань-Шемордан», имеет асфальтобетонное покрытие;

- автомобильная дорога IV категории «Казань-Шемордан»-Мешабаш, имеет асфальтобетонное покрытие.

- автомобильной дорогой местного значения является автомобильная дорога «подъезд к свиноферме», имеет асфальтобетонное покрытие;

- автомобильной дорогой местного значения является автомобильная дорога «подъезд к с.Шикши», имеет асфальтобетонное покрытие;

- - автомобильной дорогой местного значения является автомобильная дорога «подъезд к складу ГСМ», имеет асфальтобетонное покрытие;

- автомобильной дорогой местного значения является автомобильная дорога «подъезд к ферме КРС», имеет асфальтобетонное покрытие.

Перечень и протяженность автомобильных дорог регионального и местного значения в границах Шикшинского сельского поселения представлен в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1

Перечень автомобильных дорог Шикшинского сельского поселения

| № п/п | Наименование дорог | Протяженность (в границах поселения), км | в том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асфальто-бетонное | переходное | грунтовое |
|  | Автодороги регионального значения |  |  |  |  |
| 1 | Казань-Шемордан»-Мешабаш-Серда | 1,71 | 1,71 | - | - |
| 2 | «Казань-Шемордан» | 0,80 | 0,80 | - | - |
| 3 | «Казань-Шемордан»-Мешабаш | 5,84 | 5,84 | - | - |
|  | Всего | 8,35 | 8,35 | - | - |
|  | Автодороги местного значения |  |  |  |  |
| 1 | «Подъезд к свиноферме» | 0,52 | 0,52 | - | - |
| 2 | «Подъезд к с.Шикши» | 2,23 | 2,23 |  |  |
| 3 | «Подъезд к складу ГСМ» | 0,11 | 0,11 |  |  |
| 4 | «Подъезд к ферме КРС» | 0,24 | 0,24 |  |  |
|  | Всего | 3,10 | 3,10 | - | - |
|  | ИТОГО | 11,45 | 11,45 | - | - |

По функциональному назначению автодороги Шикшинского сельского поселения являются дорогами межрайонного и местного значения:

Межрайонного значения является автодорога «Казань – Шемордан»;

Местного значения являются все остальные автодороги сельского поселения.

Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры

Основной целью разработки раздела «Развитие транспортной инфраструктуры» в составе Генерального плана Шикшинского сельского поселения Сабинского муниципального района является разработка мероприятий, направленных на развитие автомобильных дорог в соответствии с потребностями населения, увеличение эффективности и конкурентоспособности экономики поселения, обеспечение требуемого технического состояния, пропускной способности, безопасности и плотности дорожной сети.

1.4. SWOT-анализ социально-экономического развития Шикшинского сельского поселения

Таблица 1.4.1.

| Сильные стороны (S) | Возможности (О) |
| --- | --- |
| - Наличие рекреационного потенциала; - Близость к реке Меша; - Наличие на территории свободных для развития новых объектов площадей, в том числе для жилой застройки; - Развитие администрацией района культуры и спорта среди населения - Отсутствие крупных экологически грязных производств на территории муниципального образования; - Рождаемость в поселении преобладает над смертностью. | - Развитие туризма (туризм выходного дня, экотуризм, тематические походы); - Стимулирование рождаемости и снижение смертности; - Стимулирование увеличение миграционного притока и улучшение демографической ситуации; - Развитие АПК; - Развитие других видов промышленности; - Привлечение трудовых мигрантов; - Повышение в общественном сознании приоритета здорового образа жизни, ценностей семейного благополучия и значимости детей; - Развитие инженерной инфраструктуры для привлечения потенциальных инвесторов; - Возможность вхождения в федеральные и региональные целевые программы, в том числе в рамках реализации Национальных проектов; |
| Слабые стороны (W) | Угрозы (Т) |
| - Слабая финансовая база и высокая дотационность бюджета поселения; - Отсутствие квалифицированных работников; - Низкая инвестиционная привлекательность; - Удаленность от автомобильных дорог федерального значения. | - Демографические проблемы: отток молодого населения; - Недофинансирование объектов социальной инфраструктуры; - Приостановка или отказ от жилищного строительства; - Сокращение рабочих мест; - Наличие экономически мощных конкурентов из других регионов и городов; - Углубление социального неравенства и проблемы бедности. |

2. Охрана окружающей среды

Стратегическими целями в сфере охраны окружающей среды являются оздоровление экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности населения и территорий, сохранение и восстановление природных экосистем, обеспечение рационального и устойчивого природопользования.

Важными задачами территориального планирования Шикшинского сельского поселения в части охраны окружающей среды и экологической безопасности являются:

- сохранение ландшафтного и архитектурно-пространственного своеобразия поселения;

- обеспечение эффективного использования территорий;

- создание благоприятной среды жизнедеятельности;

- обеспечение безопасности территории и окружающей среды;

- комплексность благоустройства и озеленения территории.

Согласно ст.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации к зонам с особыми условиями использования территории относятся охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории Шикшинского сельского поселения выделены следующие зоны с особыми условиями использования территории:

− санитарно-защитные зоны производственных, сельскохозяйственных объектов, инженерных сооружений, территорий специального назначения;

− санитарные разрывы и придорожные полосы автодорог;

− охранные зоны ЛЭП;

− охранные зоны газораспределительных сетей;

− водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы поверхностных водных объектов;

− зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

− земли лесного фонда;

− особо охраняемые природные территории;

− мелиорируемые сельскохозяйственные территории.

На основании комплексной оценки и санитарно-экологической характеристики генеральным планом определяются основные направления экологически-устойчивого развития территории, для реализации которых разрабатываются природоохранные мероприятия, включающие:

- организацию зон с особыми условиями использования территории;

- охрану воздушного бассейна;

- охрану и рациональное использование водных ресурсов;

- охрану земельного фонда;

- развитие системы обращения с отходами;

- инженерно-технические мероприятия по снижению техногенной нагрузки на территорию;

- защиту от физических факторов воздействия;

- формирование природно-экологического каркаса территории;

- охрану животного мира;

- обеспечение медико-экологического благополучия населения.

Следует отметить, что мероприятия генерального плана разрабатываются в соответствии с требованиями:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Земельного кодекса Российской Федерации;

- Водного кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федерального закона от 14 марта 1995 года №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и др.

Размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, консервация и ликвидация объектов капитального строительства на территории сельского поселения должно осуществляться с соблюдением норм и требований действующего законодательства в области окружающей среды с учетом внедрения на производственных объектах наилучших доступных технологий в соответствии с требованиями статьи 28.1 Федерального закона от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Кроме того, при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов необходимо соблюдение критериев «зеленых стандартов» согласно требованиям ГОСТ Р 54964-2012 «Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости».

При соблюдении санитарно-гигиенических и природоохранных требований проектируемые объекты не окажут отрицательного воздействия на компоненты окружающей среды и условия проживания населения Шикшинского сельского поселения.

2.1. Природные условия и ресурсы

Рельеф и геоморфология. В соответствии с геоморфологическим районированием Республики Татарстан территория Шикшинского сельского поселения входит в состав Западного Предкамского геоморфологического района, рельеф которого представляет собой возвышенную холмистую равнину, расчлененную речными долинами на широкие и пологие гряды, которые, в свою очередь, расчленяются балками и мелкими долинами небольших рек на более мелкие второстепенные гряды и пологие холмы (Атлас земель…, 2005).

В геоморфологическом отношении территория сельского поселения расположена в долине  р. Малой Меши, которая характеризуется в верхнем течении средними уклонами рельефа местности, вследствие чего территория сельского поселения местами подвержена эрозионным процессам.

Абсолютные высоты рассматриваемой территории колеблются в пределах 110-200 м. Наибольшие высоты отмечаются в северо-восточной части сельского поселения, на водораздельных участках р. М. Меши. Минимальные отметки приурочены к урезу воды р. М. Меши в западной части поселения. Территория имеет общий уклон к центральной части, к р. Меша. Правый склон р. Меши более пологий, средний уклон составляет 104, левобережная часть более крутая, средние уклоны равны 218.

Геологическое строение. В геологическом строении территории Шикшинского сельского поселения на глубину, влияющую как на условия проектирования и строительства, так и эксплуатацию инженерных сооружений, принимают участие пермские и четвертичные отложения.

Пермская система (Р) представлена среднепермским (биармийским) отделом (Р2), включающим казанский (Р2kz) и уржумский ярусы (Р2ur).

Казанский ярус (Р2kz). Отложения яруса распространены повсеместно. По условиям осадконакопления казанский ярус подразделяется на нижний (Р2kz1) и верхний (Р2kz2) подъярусы, где нижний представлен, преимущественно, глинами, а верхний – известняками и песчаниками.

В качестве почвообразующих пород определяющего значения отложения казанского яруса не имеют вследствие глубокого залегания от древней поверхности.

Уржумский ярус (Р2ur). Уржумские отложения широко распространены, отсутствуют лишь в долинах рек, слагая водоразделы и приводоразделы реки Меша и ее притоков. Уржумские отложения залегают на казанских породах трансгрессивно, с размывом. В основании яруса часто наблюдается прослой грубообломочных песчаников и конгломератов, брекчий, состоящих из полуокатанных обломков, сцементированных глинисто-карбонатным гипсовым цементом. Мощность отложений достигает 30-35 м.

Четвертичные образования включают элювиальные, элювиально-делювиальные, аллювиальные генетические типы.

Элювиальные и элювиально-делювиальные образования распространены в виде чехла на водоразделах и приводораздельных склонах, а также образуют шлейфы в основании склонов долин рек. Состав образований не выдержан в латеральном направлении, поскольку они сформированы за счет подстилающих пород. Отложения представлены глинами и известковыми суглинками. Мощность образований на водоразделах и приводораздельных частях склона составляет первые метры, тогда как в пределах шлейфа – 5-20 м.

Аллювиальные отложения слагают низкую пойму реки М. Меша и ее притоков. Аллювий залегает на пермских отложениях и подразделяется на русловую и пойменную фации и реже - фации размыва. Русловые фации представлены песками разнозернистыми с включением гравия и гальки. Пойменные фации состоят из суглинков, супесей и мелкозернистых песков. В долинах ручьев пойменный аллювий представлен глинистым материалом с включением слабоокатанных обломков пермских пород. Мощность осадков составляет 5-20 м.

Тектоника и сейсмичность. Территория Шикшинского сельского поселения, как и вся территория Сабинского муниципального района, расположена в центральной части Волго-Уральской антеклизы Восточно–Европейской платформы и приходится на центральную часть Северо–Татарского свода. По территории Шикшинского сельского поселения проходит Ульяновско-Ижевско-Пермский глубинный разлом, а также Казанский региональный разлом. Район расположен в Казанской и Прикамской сейсмогенных зонах.

В глубинном строении земной коры участвуют породы двух структурных этажей: нижнего – кристаллического фундамента и верхнего – осадочного чехла.

Разработанные карты сейсмического районирования территории Восточно-Европейской платформы (масштаб 1: 2500000) и территории Республики Татарстан (1: 500000) утверждены в качестве нормативных документов.

Указанный комплект карт позволяет оценивать на трех уровнях степень сейсмической опасности, предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов и отражает 10 % (карта А), 5 % (карта В), 1 % (карта С) вероятность возможного превышения в течение 50 лет указанных на картах значений сейсмической интенсивности.

Согласно изменения № 5 к СНиП 11-7-81* «Строительство в сейсмических районах», действующего в настоящее время, для средних грунтовых условий территория Шикшинского сельского поселения Сабинского муниципального района относится к 6-балльной зоне сейсмичности (карта В), следовательно, строительство может вестись без учета повышенных требований к качеству строительных работ.

Полезные ископаемые. По данным Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан в настоящее время на территории Шикшинского сельского поселения Сабинского муниципального района разрабатываемых месторождений полезных ископаемых нет.

Следует заметить, что Шикшинское сельское поселение располагается в пределах Кукморской разведочной зоны углеводородного сырья (участок недр №2, 3), предназначенной для геологического изучения недр с последующей эксплуатацией выявленных месторождений. Недропользователем разведочной зоны является ОАО «Татнефть» (номер лицензии ТАТ 11977 НП МПР РФ).

Гидрогеологические условия. В соответствии с гидрогеологическим районированием для Государственного водного кадастра территория Шикшинского сельского поселения расположена в юго-западной части Камско-Вятского артезианского бассейна, выделенного в качестве структуры второго порядка в пределах Восточно-Русского сложного артезианского бассейна.

С учётом особенностей геологического строения, литолого-фациального состава пород осадочной толщи в геологическом разрезе описываемой территории выделяются гидрогеологические водоносные комплексы и горизонты:

  - водоносный четвертичный аллювиальный горизонт (aQ);

  - водопроницаемый локально-водоносный уржумский карбонатно-теригенный комплекс (P2ur);

  - водоносный верхнеказанский терригенно-карбонатный комплекс (P2kz2).

Водоносный четвертичный аллювиальный комплекс (aQ)

Комплекс приурочен к аллювиальным отложениям поймы и пойменных террас реки Меша и ее притоков. Водовмещающими породами являются пески разнозернистые с включениями гравия и гальки. Данный горизонт залегает первым от поверхности и является безнапорным. Водовмещающие породы характеризуются резкой фациальной изменчивостью. В отложениях горизонта наблюдается смена вверх по разрезу крупнозернистых песков русловой фации на суглинки пойменного старичного аллювия. Мощность водовмещающих пород составляет 1-5 м. В соответствии с геологическим строением территории водоносный горизонт залегает на обводненных породах уржумского и казанского возрастов.

Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, а также в результате подтока подземных вод из нижезалегающих водоносных комплексов. Дренаж подземных вод осуществляется непосредственно в речные долины. Режим подземных вод характеризуется сезонными колебаниями уровня, амплитуда колебаний не превышает первые метры. Состав водоносного горизонта изменяется от сульфатно-гидрокарбонатных магниево-кальциевых с минерализацией 0,2-0,5 г/л до гидрокарбонатно-сульфатных магниево-кальциевых с минерализацией 1,0 г/л и выше. Статический уровень подземных вод устанавливается на глубине от 0,0 до 5,0 м, на абсолютных отметках 130-170 м. Коэффициенты фильтрации не превышают 10-12 м/сутки. Удельный дебит скважин изменяется от 0,04 до 0,5 л/c.

Учитывая грунтовый характер подземных вод данного горизонта и малую мощность зоны аэрации, водоносный четвертичный аллювиальный горизонт является слабозащищенным. Подземные воды горизонта используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения индивидуальных хозяйств.

Водопроницаемый локально-водоносный уржумский карбонатно-терригенный комплекс (P2ur). Комплекс приурочен к отложениям уржумского яруса и получил широкое развитие на рассматриваемой территории. Водовмещающими породами являются слабосцементированные песчаники и трещиноватые известняки, которые залегают на различных гипсометрических отметках и разделены водоупорными горизонтами. Мощность водосодержащих прослоев составляет 0,5-7,0 м. Статические уровни для различных водоносных горизонтов устанавливаются на глубинах 5-25 м (абсолютная отметка 140-170 м), понижаясь к местным дренам. Разрывы в уровнях увеличиваются в сторону водораздела от первых метров в речных долинах до 15-20 м на водоразделах. Воды комплекса напорные и субнапорные в пределах нижних частей склонов речных долин, где происходит разгрузка подземных вод комплекса.

Питание уржумского комплекса осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. На локальных участках речных долин питание осуществляется также за счет разгрузки нижезалегающих водоносных горизонтов. Разгрузка вод осуществляется путем родникового стока в нижних частях склонов долины реки Меша, а также за счет нисходящего перетока в нижезалегающие водоносные горизонты. В пределах рассматриваемой территории родники приурочены к водоносному горизонту, который сформировался в толще трещиноватых известняков и мергелей. Дебит родников составляет 0,5-6,0 л/с. Химический состав изменяется от гидрокарбонатного магниево-кальциевого с минерализацией от 0,4-0,5 г/л и жесткостью до 7 мг-экв./л до гидрокарбонатно-нитратного магниево-кальциевого с содержанием нитратов 75,0-106,5 мг/л. Значительные содержания нитратов в подземных водах уржумского водоносного комплекса связаны с антропогенным загрязнением.

Воды комплекса используются местным населением для децентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Водоносный верхнеказанский терригенно-карбонатный комплекс (P2kz2)

Комплекс на рассматриваемой территории повсеместно распространен и перекрыт отложениями уржумского яруса, а в пределах днища речных долин - породами четвертичного периода. Водовмещающие отложения комплекса представлены трещиноватыми мергелями, известняками и песчаниками, которые залегают послойно на различных гипсометрических уровнях. В подошве комплекса залегают прослои водоупорных глин приказанской толщи мощностью 6-8 м.

Статические уровни подземных вод комплекса установились на абсолютных отметках 117-136 м, понижаясь в сторону долин рек. Воды комплекса являются напорными.

Питание данного водоносного комплекса осуществляется за счет перетока вод из вышезалегающего уржумского водоносного комплекса, а также за счет инфильтрации атмосферных осадков по склонам долин и водоразделов, где отложения комплекса выходят на дневную поверхность. Разгрузка подземных вод происходит в долины рек и ручьев в выше залегающие водоносные комплексы, а также за счет перетока в нижнезалегающие водоносные комплексы. Водообильность комплекса изменчива и определяется степенью трещиноватости горных пород.

Удельные дебиты скважин изменяются от 0,05 до 5,0 л/с. Химический состав подземных вод сульфатно-гидрокарбонатный и гидрокарбонатно-сульфатный с минерализацией 0,5-1,7 г/л и жесткостью от 6,0 до 23,0 мг-экв./л.

Водоносный комплекс используется как источник хозяйственно-питьевого и технического централизованного водоснабжения.

Поверхностные воды. Гидрографическая сеть Шикшинского сельского поселения представлена р. М. Мешей и ее безымянными притоками.

Река Малая Меша впадает в р. Мешу на 132 км от ее устья. Малая Меша протяженностью 49,9 км имеет 33 притока, наиболее крупные из которых: правый приток из Кырбаша, именуемый также Малой Мешей, длиной 26 км, приток из с. Олуяз (10,8 км), р. Макса (24,1 км).

Гидрологическую сеть поселения дополняют пруды, созданные на р. М. Меше и ее притоках. Пруды используются для орошения сельскохозяйственных полей и в рекреационных целях. Площади прудов варьируют от 0,1 до 7,5 га.

Климатическая характеристика. Климатическая характеристика территории Шикшинского сельского поселения составлена с использованием данных ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» на ближайшей метеостанции, расположенной в г. Арске, и других источников (Схема территориального планирования РТ, 2010; Ландшафты РТ, 2007).

Сельское поселение расположено в зоне умеренно-континентального климата с холодной зимой, теплым летом и достаточным количеством осадков. Солнечных дней в году - 260, на 1 см2 территория получает до 90 ккал тепла.

В таблице 2.1.1 приведены основные климатические характеристики рассматриваемой территории.

Среднегодовая температура воздуха в норме составляет +4,70С.

Рассматриваемая территория относится к зоне достаточного увлажнения, выпадение осадков в течение года равномерное. Годовое количество осадков в среднем составляет 544 мм, относительная влажность за год - 77%. Наибольшее количество осадков выпадает в теплое время года, в период вегетации растений, за холодный период в среднем выпадает 115 мм.

Преобладает переменная облачность – в основном, средние облака.

Максимальная относительная влажность отмечается в декабре и составляет 90%. Многолетняя дата установления снежного покрова – 19 ноября. К концу зимы почвы промерзают на глубину 151 см. Снежный покров достигает максимальной высоты 34 см в начале марта. Многолетняя дата схода снега – 13 апреля. Зима длится с середины ноября до середины апреля. Число дней с устойчивым снежным покровом - 153; продолжительность безморозного периода составляет 122 дня.

Весна продолжительная, длится до середины июня и характеризуется чередованием холодных и теплых периодов с дождями.

Лето – теплое, со средней температурой июля +20,9 0С. Максимальная температура достигает +31,9 0С. Преобладающее направление ветров летом северное.

Осень наступает в сентябре и характеризуется неустойчивой погодой.

Первые заморозки по многолетним данным отмечаются с 24 сентября, фактически – с 12 октября, на почве – с 11 сентября. Последние заморозки по многолетним данным отмечаются 19 мая, фактически – 27 апреля в воздухе и 18 мая на почве.

Таблица 2.1.1

Основные климатические характеристики Шикшинского  сельского поселения

| Месяцы/климатические характеристики | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя температура воздуха, С | -9,4 | -11,3 | -1,7 | 1,4 | 13,5 | 16,9 | 20,9 | 18,4 | 12,4 | 3,9 | -7,2 | -7,9 | 4,7 |
| Максимальная температура воздуха, С | 1,2 | 2,6 | 5,8 | 20,8 | 28,4 | 29,3 | 31,9 | 33,4 | 24,3 | 13,8 | 6,7 | 0,7 | 33,4 |
| Минимальная температура воздуха, С | -26,1 | -26,5 | -12 | -16,1 | 1,8 | 3,5 | 11,9 | 6,9 | 0,6 | -3,6 | -19,7 | -22,8 | -26,5 |
| Суммарная солнечная радиация, мДж/м2 | 113 | 220 | 467 | 650 | 840 | 873 | 875 | 695 | 486 | 267 | 127 | 84 | 475 |
| Среднее количество осадков, мм | 53,1 | 17,2 | 32,6 | 39,1 | 44,6 | 52,8 | 96,3 | 38,9 | 54,8 | 36 | 33,7 | 44,4 | 544 |
| Относительная влажность воздуха, % | 86 | 81 | 83 | 73 | 63 | 69 | 71 | 67 | 76 | 82 | 84 | 90 | 77 |
| Упругость водяного пара, мб | 2,2 | 2,2 | 3,1 | 6,0 | 8,7 | 12,3 | 14,9 | 13,8 | 9,9 | 6,5 | 4,2 | 2,8 | 7,2 |
| Недостаток насыщения (мб) | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 2,3 | 6,3 | 9,3 | 8,6 | 7,0 | 4,0 | 1,4 | 0,6 | 0,4 | 3,4 |
| Продолжительность солнечного сияния, часы | 39 | 71 | 136 | 195 | 262 | 308 | 296 | 265 | 165 | 69 | 40 | 34 | 1880 |
| Число дней без солнца | 18 | 13 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12 | 18 | 21 | 102 |
| Общая облачность, баллы | 7,5 | 6,8 | 6,6 | 5,9 | 5,7 | 5,4 | 5,5 | 5,7 | 6,5 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 6,6 |
| Средняя скорость ветра, м/с | 4,8 | 4,6 | 4,7 | 4,1 | 4,4 | 3,7 | 3,4 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,8 | 4,2 |
| Среднее число дней с грозой |  |  |  | 0,5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 1 |  |  |  | 23 |
| Среднее число дней с метелями | 11 | 9 | 9 | 1 | 0,05 |  |  |  |  | 0.6 | 4 | 9 | 44 |
| Среднее число дней с туманами | 22 |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 22 |  |  | 30 |

Средняя скорость ветра составляет 4,2 м/сек, в отдельных случаях порывы достигают 12-15 м/сек, один-два раза в год отмечаются порывы до 20-25 м/сек. В среднегодовом разрезе преобладают ветры южных четвертей (рис. 2.1.1).

Рис.2.1.1. Роза ветров (по данным ФГБУ «УГМС РТ»)

Рис. 2.1.2. Повторяемость направлений ветра по периодам года,  %

Из атмосферных явлений в осенний период, в основном, преобладают туманы, в летний период – грозы и град. Иногда отмечаются ранние грозы в мае и поздние – в начале сентября. Гололедно-изморозные отложения отмечаются с конца осени до середины весны.

Ландшафты, почвенный покров, растительность, животный мир

Ландшафты. Территория Шикшинского сельского поселения расположена в пределах бореальной северной семигумидной ландшафтной зоны, южнотаежной ландшафтной подзоны, Кукморского возвышенного ландшафтного района с Приуральскими широколиственно-пихтово-еловыми неморальнотравяными (с преобладанием дубово-липовых) и сосновыми лесами (доминируют культуры сосны) на светло-серых лесных и дерново-подзолистых почвах. Доминирующими типами природно-территориального комплекса являются склоновые и долинные типы местности, сформированные на делювиально-солифлюкционных и частично элювиально-делювиальных отложениях (Ландшафты РТ…, 2007).

Ниже представлены основные с точки зрения ландшафтной дифференциации количественные показатели рассматриваемого ландшафтного района в границе Шикшинского сельского поселения (таблица 2.1.2).

Таблица 2.1.2

Количественные показатели Кукморского ландшафтного района

| Кол-во бассейнов | Сред-няя абс. высота, м | Сумма биол. активных температур, С | Гидротермический коэффициент | Максимальная высота снежного покрова, см | Первичная продуктивность природных экосистем, т/га год | Радиационный индекс сухости | Годовая суммарная радиация, мДж/м2 | Годовая сумма осадков, мм | Густота оврагов, км/км2 | Залесенность, км2 | Средний уклон, мин. | Содержание гумуса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 160 | 2182 | 1,8 | 36 | 8,5 | 1,0 | 3812 | 589 | 0,533 | 8,0 | 93 | 2,4 |

Необходимо отметить, что процессы урбанизации любой территории сопряжены с нарушением составляющих природный ландшафт компонентов. Изменение связей на рассматриваемой территории привело к появлению нового комплекса - антропогенного ландшафта, преобразованного хозяйственной деятельностью человека. По функциональной принадлежности на рассматриваемой территории выделяются промышленно-селитебный, сельскохозяйственный и рекреационный типы ландшафта.

Промышленно-селитебный функциональный тип ландшафта включает территории населенных пунктов, производственных и коммунальных предприятий.

Сельскохозяйственный тип ландшафта включает земли, занятые сельскохозяйственными территориями (пашнями, пастбищами).

Рекреационный тип ландшафта представлен озелененными территориями и участками, прилегающими к водным объектам.

Почвенный покров. В соответствии с природно-сельскохозяйственным районированием территория Шикшинского сельского поселения расположена в Предуральской провинции лесостепной зоны. В геологическом отношении территорию слагают делювиальные, элювиальные, аллювиальные отложения и выходы коренных пород (элювий известняков и мергелей).

Большую часть территорию Шикшинского сельского поселения занимают серые лесные почвы. На долю светло-серых лесных почв приходится 37.7% от всей площади сельского поселения.  Приурочены к плато водоразделов, к очень пологим склонам, к пологим и покатым приводораздельным склонам различных экспозиций. Сформировались светло-серые почвы на четвертичных делювиальных  и элювиальных  глинах и суглинках.

Гумусовый горизонт маломощный — 17-25 см, светло-серого цвета, как и гумусово-элювиальный, отличающийся сланцеватой или плитчатой структурой; иллювиальный горизонт хорошо выражен, очень плотного сложения, ореховатой структуры. Содержание гумуса варьирует от 1.4-3 % до 3.3 %, в его составе преобладают фульвокислоты, что обусловливает кислую реакцию почв данного подтипа. В целом, по морфологическим признакам и свойствам близки к дерново-подзолистым почвам.

Серые лесные почвы отличаются от светло-серых почв ослаблением подзолистого и большим развитием дернового процесса. Серые лесные почвы занимают средние  и нижние части водораздельных склонов различных экспозиций.

Гумусовый горизонт серого цвета, мощностью 17—30 см, в его составе незначительно преобладают гуминовые кислоты. Почвенный раствор имеет кислую реакцию среды. Элювиально-иллювиальный горизонт - плотный, мелко-ореховатой структуры с обильной присыпкой кремнезема. Содержание гумуса варьирует от 2.1 до 3.9%.

Темно-серые лесные почвы сельского поселения занимают небольшие площади и приурочены к нижним частям склонов, в этих почвах дерновый процесс преобладает над подзолистым и характеризуется интенсивным накоплением органического вещества в профиле.

Гумусовый горизонт темно-серого цвета, мощностью 25-44 см. Содержание гумуса варьирует от 4.3-5.1 % до 6.0 %, в его составе преобладают гуминовые кислоты, которые обладают менее подвижным характером, что обуславливает их накопление в верхних горизонтах.

Дерново-слобоподзолистые почвы имеют белесовато-светло-серую окраску пахотного горизонта. Содержание гумуса в пахотном слое составляет 1.0-2.7%, реакция среды почвенного раствора варьирует от сильнокислой до слабокислой. Иллювиальный горизонт А2 четко не выражен или представлен линзообразными прослойками (при неглубокой пахоте), горизонт А2В небольшой мощности, мелко-ореховатой структуры с обильной кремнеземистой присыпкой. У слабосмытых разновидностей цвет пашни более светлый и имеет буроватый оттенок от вовлечения в пахоту горизонта А2В. У среднесмытых почв цвет пашни белесо-бурый. В пашню вовлечена часть горизонта В1, вследствие чего морфологические признаки подзолистости почв исчезают, а дифференциация почвенного профиля ослабляется.

По механическому составу свыше 72 % почв являются тяжелосуглинистыми и без достаточного внесения органических удобрений они склонны к заплыванию, образованию почвенной корки, что снижает урожайность сельскохозяйственных культур.

Кроме зональных типов почв на территории сельского поселения встречается  интразональный тип почв, лугово-черноземная выщелоченная тучная маломощная тяжелосуглинистая, которые приурочены к плоским понижения на водоразделах и шлейфам в нижних частях склонов. (Почвенное обследование земель ОАО РКЦ "Земля", 2001 г.)

По почвенному бонитету сельскохозяйственные угодья оцениваются в среднем в 29.4 баллов. Среднее содержание гумуса в почвах поселения составляет 2.8 %, запасы гумуса в пахотном слое 0-25 см составляет 84 т/га.

Как уже было сказано на территории СП преобладают серые лесные и дерново-подзолистые почвы (65.75 и 15.49%, соответственно) характеризующиеся низким содержанием гумуса, питательных веществ, кислой реакцией среды почвенного раствора и плохими водно-физическими свойствами. Поэтому системой земледелия должно быть предусмотрено сокращение числа обработок (использование комбинированных агрегатов позволяющих выполнять несколько операций за один проход), применение сельскохозяйственной техники с меньшим давлением на почву. Система обработки почв должна носить почвозащитный характер, обработка должна быть разноглубинной и разработана с учетом биологических особенностей культур, глубины и способов обработки в предыдущие годы. Главным моментом совершенствования системы обработки почв должна быть обработка полей сразу же после уборки любой культуры, с оставлением стерни на поверхности. Для поддержания  бездефицитного баланса гумуса необходимо вносить ежегодно из расчета на 1 га всей пашни в обработке 8-10 тонн органических удобрений, включение в севооборот сидеральных паров с измельчением и заделкой их в почву, проводить известкование согласно картограмме кислотности почв.

Площадь земель, подверженных водной эрозии, составляет 47.57% от общей площади земель. Кроме этого, по рельефным и почвенным условиям часть не смытых почв  7.04% от общей площади определены как водноэрозионноопасные.

Мероприятия по защите почв

Для защиты почв от эрозии, а, следовательно, и для сохранения их плодородия, необходима разработка и внедрение в производство ряда противоэрозионных агротехнических (обработка поперек склонов, безотвальная вспашка с сохранением стерни на поверхности, глубокое полосное рыхление почвы, создание на крутых склонах полос-буферов из многолетних трав, посадка садов и ягодников), лесомелиоративных мероприятий (устройство полезащитных лесных полос, посадка стокопоглощающих лесов в форме полос на пологих склонах, кулис из высокостебельных растений), устройство гидротехнических сооружений (водозадерживающих валов на водосборе, лотков по вершинам оврагов, укрепление дна и откосов оврагов и т.д.). А также применение почвозащитных севооборотов с преобладанием среди возделываемых культур многолетних трав и однолетних культур сплошного сева.

Растительный покров. По геоботаническому зонированию территории Республики Татарстан  Большеныртинское сельское поселение расположено в зоне смешанных (подтаежных) лесов – это леса еловые, сосново-еловые с примесью пихты и лиственницы, в сочетании с дубовыми и липово-дубовыми, с примесью клена и вяза, кустарничково-травяные и злаково-разнотравные.

Лесные участки сохранились в понижениях рельефа в виде небольших участков. Это леса Сабабашского и Шеморданского лесничеств.

Луговая растительность представлена следующими сочетаниями: типчаковые степноразнотравные луга, луга типчаково-мятликовые с костром береговым, узколистномятликовые разнотравные и полевице-мятликовые разнотравные луга.

Животный  мир. На территории Шикшинского  сельского поселения встречаются такие представители фауны, как заяц-беляк, заяц-русак, куница, барсук, американская норка, крот. Много различных грызунов: лесная мышь, реже полевки, хомяк. Широко представлены также виды орнитофауны (обыкновенная чечевица, камышовая овсянка, грач, болотная камышевка, чибис, зяблик и др.).

В силу того обстоятельства, что рассматриваемая территория частично урбанизирована, в состав фауны входят и синантропные виды: черный стриж, грач, домовой воробей, сорока, галка, серая ворона, сизый голубь, полевка рыжая и др., а также одомашненные виды - кошки, собаки.

Почвенные беспозвоночные мезофауны представлены дождевыми червями, многоножками Chilopoda, кивсянками.

Герпетобий включает, в основном, насекомых, паукообразных, кивсяков, моллюсков.

В составе планктона рек присутствуют коловратки, ветвистоусые и веслоногие ракообразные.

Мероприятия по защите животного мира

В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в области охраны животного мира при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции населенных пунктов, предприятий, сооружений и других объектов должны предусматриваться мероприятия по сохранению среды обитания объектов животного мира и условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, а также по обеспечению неприкосновенности защитных участков территорий и акваторий.

Для предотвращения гибели объектов животного мира запрещается:

- выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических реагентов, ГСМ и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания;

- установление сплошных, не имеющих специальных проходов заграждений и сооружений на путях массовой миграции животных;

- устройство в реках или протоках запаней, или установление орудий лова, размеры которых превышают две трети ширины водотока;

- расчистка просек под линиями связи и электропередачи вдоль трубопроводов от подроста древесно-кустарниковой растительности в период размножения животных.

Производственные объекты, способные вызвать гибель объектов животного мира, должны иметь санитарно-защитные зоны и очистные сооружения, исключающие загрязнение окружающей среды.

Запрещается сброс любых сточных вод и отходов в местах нереста, зимовки и массовых скоплений водных и околоводных животных.

Применение химических препаратов защиты растений и других препаратов должно сочетаться.

### 2.2. Санитарно-защитные зоны

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается санитарно-защитная зона - специальная территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Требования к размеру санитарно-защитных зон в зависимости от санитарной классификации предприятий, к их организации и благоустройству устанавливают СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» (с изм. от 25.04.2014).

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны, определенный согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны, который выполняется последовательно:

I этап - расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМИ и др.);

II этап – установленная (окончательная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.

В Шикшинском сельском поселении сельском поселении объекты, имеющие установленные и расчетные санитарно-защитные зоны, отсутствуют. В связи с этим для производственных и иных объектов сельского поселения, являющихся источниками загрязнения окружающей среды, генеральным планом определены ориентировочные санитарно-защитные зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СП 42.13330.2016 и другими нормативно-правовыми документами.

В соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов размеры их санитарно-защитных зон следующие:

- объекты первого класса – 1000 м;

- объекты второго класса – 500 м;

- объекты третьего класса – 300 м;

- объекты четвертого класса – 100 м;

- объекты пятого класса – 50 м.

Регламент использования территории санитарно-защитных зон представлен в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1

Регламенты использования санитарно-защитных зон

| № п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санитарно-защитная зона | Не допускается размещение: - жилой застройки, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; - спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования; - объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды. Допускается размещать нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, АЗС, СТО. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция |

Сведения о размерах санитарно-защитных зон и санитарных разрывов производственных и иных объектов, расположенных на территории сельского поселения и на прилегающих территориях представлены в таблице 2.2.2.

Таблица 2.2.2

Сведения о размерах санитарно-защитных зон и санитарных разрывов

в Шикшинском сельском поселении (существующее положение)

| № по экспликации | Объект | Зона с особыми условиями использования территории | Нормативный документ | Площадь жилой застройки в СЗЗ, га | Доля жилой застройки в СЗЗ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Алан-Елга |  |  |  |  |  |
| 4.14 | Тепличное хозяйство | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | 0,93 | 2,38 |
| 4.22 | Пилорама | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.5 | 1,55 | 3,96 |
| 4.16 | Овощехранилище | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | 0,11 | 0,28 |
| с.Шикши |  |  |  |  |  |
| 4.17 | Ферма КРС на 1000 голов | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | с.Алан-Елга – 7,93; с.Шикши – 3,87 | с.Алан-Елга – 20,28; с.Шикши – 6,95 |
| 4.15 | Ферма КРС (животноводческий комплекс по содержанию молодняка КРС и нетелей) |  |  |  |  |
| 4.10 | МТП | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | 3,14 | 5,64 |
| 4.12 | Склад ГСМ | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | - | - |
| 4.12 | Склад ГСМ | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | - | - |
| 4.18 | Материальный склад | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | - | - |
| 2.13 | Цех сухофруктов | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.8 | 0,70 | 1,26 |
| 4.5 | Электроподстанция | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.10 | - | - |
| д.Серда |  |  |  |  |  |
| 4.11 | Ферма КРС на 600 голов | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | 8,57 | 30,10 |
| 4.13 | Свиноферма на 600 голов | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | - | - |
| - | Биотермическая яма (с.Шикши) | 1000 | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 г. N 13-7-2/469) | 1,47 | 2,64 |
| - | Сибиреязвенные скотомогильники (с.Шикши, д.Серда) | 1000 | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 г. N 13-7-2/469) | - | - |
| - | автомобильные дороги регионального значения IV категории «Казань-Шемордан», "Казань-Шемордан" - Мешабаш, "Казань-Шемордан"- Мешабаш - Серда | 50 | СП 42.13330.2016 | - | - |

Объекты агропромышленного комплекса. Основными стационарными объектами, влияющими на состояние воздушного бассейна в пределах сельского поселения, являются производственные объекты агропромышленного комплекса: ферма КРС на 1000 головы (СЗЗ – 300 м), ферма КРС на 600 голов (СЗЗ – 300 м), свиноферма на 600 голов (СЗЗ – 300 м), машинно-тракторный парк (СЗЗ – 300 м), тепличное хозяйство (СЗЗ – 100 м), цех сухофруктов (СЗЗ – 50 м),  склады горюче – смазочных материалов (СЗЗ – 100 м).

Животноводческие фермы, расположенные вблизи сс.Алан-Елга, Шикши, д.Серда, являются основными источниками образования животноводческих отходов на территории сельского поселения. Основной проблемой, связанной с животноводческими предприятиями, является образование и накопление значительных количеств навоза и навозной жижи. При разложении органических азотистых соединений образуется аммиак, при гниении органических белковых веществ, содержащих серу, выделяется сероводород. Ферментативные процессы брожения сопровождаются образованием альдегидов, спиртов, сложных эфиров, жирных кислот. Неприятные запахи обусловлены гниением белковых веществ и такими соединениями, как пептоны. Образовавшийся от данных ферм навоз временно накапливается на их территориях и в дальнейшем вывозится на поля распахивания в качестве органического удобрения.

Вопрос утилизации отходов сельскохозяйственного производства в Шикшинском сельском поселении в целом не решен. Места складирования отходов животноводства на территории сельского поселения отсутствуют.

Кроме того, предприятия животноводства являются источником загрязнения атмосферного воздуха микроорганизмами. Согласно СанПиН 2.2.1/.2.1.1-1200-03, фермы, расположенные на рассматриваемой территории, относятся к объектам III класса опасности с ориентировочной санитарно-защитной зоной 300 м. В указанных зонах оказываются жилые территории населенных пунктов Алан-Елга, Шикши, Серда.

Атмосферный воздух является одним из основных жизненно важных элементов окружающей среды. Попадающие в него примеси переносятся, рассеиваются, вымываются. В конечном счете, почва, растительность, поверхностные и подземные воды получают многое из того, что попадает в воздушную среду. Загрязнение же атмосферы происходит в результате поступления различных веществ в процессе хозяйственной деятельности.

Атмосферный воздух, кроме таких важнейших компонентов, как азот, кислород, углекислый газ, содержит в разных количествах и множество других веществ. Первые относятся к естественным составляющим атмосферного воздуха, вторые его загрязняют.

Загрязняющие вещества, поступающие от стационарных источников и автотранспорта, в больших концентрациях способны оказать негативное влияние на состояние здоровья населения.

Отдельно следует заметить о воздействии на атмосферный воздух продуктов сгорания топлива при использовании автотранспортных средств. Источниками данного вида загрязнений являются машинно-тракторный парк, прилегающий к южной границе с.Шикши, и автомобильные дороги регионального значения автомобильные дороги регионального значения IV категории «Казань-Шемордан», "Казань-Шемордан" - Мешабаш, "Казань-Шемордан"- Мешабаш - Серда. Приоритетными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферу от передвижных источников, являются: 1,3-бутадиен, формальдегид, бензол, обладающие канцерогенным действием, а также акролеин и диоксид азота.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 машинно-тракторный парк относится к III классу опасности, является одним из источников образования промышленных отходов. Несмотря на близость жилой застройки, для указанных источников воздействия проекты обоснования сокращения размеров санитарно-защитных зон не разработаны. В ориентировочных санитарно-защитных зонах объектов, составляющих 300 м, оказываются жилые территории села.

Как указывалось выше, от ряда объектов, расположенных в Шикшинском сельском поселении, в нарушение требований, установленных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, не выдержаны санитарно-защитные зоны до жилой застройки (Таблица 2.2.2).

Объекты производственной инфраструктуры. На территории Шикшинского сельского поселения расположен 1 объект производства -  пилорама у южной границы с.Алан-Елга, являющийся источником образования промышленных отходов IV опасности в сельском поселении. Основным выбросом в атмосферный воздух от пилорамы является древесная пыль. Санитарно-защитная зона объекта производственной инфраструктуры составляют 100 (IV класс опасности) в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Таблица 2.2.2).

Скотомогильники. По данным ГБУ «Сабинское РГВО» на территории Шикшинского сельского поселения расположены одна биотермическая яма (16:35:180401:43 ОКС)  и два сибиреязвенных скотомогильника (16:35:180404:86, 16:35:180405:28 ОКС).

В нарушение требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов в санитарно-защитной зоне биотермической ямы оказывается жилая территория (2,64 % от общей территории жилой застройки) с.Шикши и родник (источник питьевого водоснабжения). Кроме того, за пределами сельского поселения на территории Евлаштауского и Иштуганского сельских поселений Сабинского муниципального района расположены сибиреязвенный скотомогильник и биотермическая яма, санитарно-защитные зоны которых оказывают воздействие на территорию рассматриваемого поселения.

Режим использования территории биотермической ямы и его санитарно-защитной зоны (1000 м) определяется Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (Таблица 2.2.3).

Таблица 2.2.3

Регламенты использования санитарно-защитных зон скотомогильников

| № п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скотомогильник | В 1000-метровой санитарно-защитной зоне скотомогильника (биотермической ямы) запрещается размещение жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов); | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 г. № 13-7-2/469) |
|  |  | Нельзя размещать ближе 200 м от скотомогильников скотопрогоны и пастбища. |  |
|  |  | Автомобильные, железные дороги в зависимости от их категории не должны приближаться к скотомогильникам ближе 50-300 м. |  |
|  |  | *Для принятия решения по сокращению величины СЗЗ от границ скотомогильника до границ жилой застройки необходимо обратиться в Управление по ветеринарии и фитосанитарному надзору по РТ для уточнения границ скотомогильников с нанесением на графические материалы и обозначением их на местности; проведения мероприятий по защите от загрязнения грунтовых вод и почвы скотомогильником; указания даты последнего захоронения погибшего скота, условий и контроля за эксплуатацией скотомогильника. | Из письма заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) |

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и  Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04 декабря 1995 года) размеры санитарно-защитных зон скотомогильников составляют 1000 м (I класс опасности).

В случае необходимости использования земель, расположенных в санитарно-защитной зоне скотомогильника, в хозяйственных целях возможно несколько вариантов решения:

1. проведение мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитных зон скотомогильников;

2. ликвидация несибиреязвенных скотомогильников.

Сокращение размеров санитарно-защитных зон скотомогильников возможно по решению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации или его заместителя. Основными требованиями Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан по сокращению размеров санитарно-защитных зон скотомогильников являются:

обеспечение укрытия почвенного очага сверху железобетонным каркасом;

организация лабораторного контроля почвы и воды ниже по потоку грунтовых вод в скважинах по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

По данным Главного государственного ветеринарного инспектора Республики Татарстан при оборудовании саркофага толщина поверхности должна составлять не менее 0,4 м; скотомогильник должен быть огражден по периметру забором высотой не менее 2,5 м; в радиусе 30 м от забора или бетонного саркофага необходимо создание дополнительной защитной зоны в виде земляного вала высотой 1 метр.

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.05.2017 г. № 263 утвержден Порядок ликвидации неиспользуемых скотомогильников (биотермических ям) на территории Республики Татарстан.

Указанный Порядок устанавливает последовательность проведения мероприятий по ликвидации недействующих несибиреязвенных скотомогильников в целях недопущения несанкционированного захоронения в них биологических отходов, предотвращения распространения возбудителей заразных болезней животных, предупреждения заболевания людей зооантропонозными болезнями и охраны окружающей среды от загрязнения.

Мероприятия по ликвидации неиспользуемых скотомогильников включают в себя следующие этапы:

− ветеринарно-санитарное освидетельствование неиспользуемых скотомогильников;

− формирование реестра неиспользуемых скотомогильников (биотермических ям), подлежащих ликвидации;

− ликвидация неиспользуемых скотомогильников.

Ветеринарно-санитарное освидетельствование осуществляется посредством эпизоотологического и лабораторно-бактериологического обследования скотомогильника на наличие спор сибирской язвы в целях определения ветеринарно-санитарной безопасности объекта.

На основании проведенного освидетельствования скотомогильник включают  в реестр неиспользуемых скотомогильников (биотермических ям), подлежащих ликвидации.

Ликвидация неиспользуемых скотомогильников осуществляется посредством:

− переноса и перезахоронения содержимого гуммированного остатка ликвидируемого скотомогильника в иной скотомогильник, включенный в перечень скотомогильников, утвержденный Кабинетом Министров Республики Татарстан;

− дезинфекции и демонтажа конструкций, расположенных выше уровня земли (путем вывоза различных материалов на полигоны твердых коммунальных отходов, сжигания деревянных конструкций на месте с соблюдением мер противопожарной безопасности);

− засыпки скотомогильников и траншей грунтом с последующим выравниванием, прикатыванием, профилактической дезинфекцией поверхностного слоя почвы.

Дезинфекция проводится в соответствии с Правилами проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора, утвержденными Министерством сельского хозяйства Российской Федерации от 15 июля 2002 г. № 13-5-2/0525.

По результатам проведения мероприятий Управлением ветеринарии оформляется акт ликвидации скотомогильника, Минземимущества РТ обеспечивает проведение процедуры по снятию скотомогильника с кадастрового учета. Дальнейшее использование территории ликвидированных скотомогильников (биотермических ям) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Мероприятия по оптимизации размещения объектов и организация зон с особыми условиями использования территории.

Генеральным планом Шикшинского сельского поселения разработаны мероприятия, направленные на разрешение конфликтов в зонах действия экологических ограничений (Таблица 2.2.4).

Реорганизация площадей, испытывающих наибольшую техногенную нагрузку, позволит сократить воздействие на компоненты окружающей среды и экологически реабилитировать эти территории.

Таблица 2.2.4

Перечень мероприятий по оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территорий

| Наименование объекта | Размер СЗЗ (м) | Предлагаемые варианты мероприятий | Сроки реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первая очередь (2027г.) | расчетный срок (2036г.) |
| с.Алан-Елга |  |  |  |  |
| Тепличное хозяйство | 100 | Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границы жилой застройки | + | - |
| Пилорама | 100 | Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границы жилой застройки | + | - |
| с.Шикши |  |  |  |  |
| Цех сухофруктов | 50 | Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границы жилой застройки | + | - |
| Ферма КРС на 1000 голов | 300 | Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границы жилой застройки | + | - |
| Ферма КРС (животноводческий комплекс по содержанию молодняка КРС и нетелей) |  |  |  |  |
| МТП | 300 | Оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границы жилой застройки | + | - |
| Электроподстанция | 300 | Оснащение трансформаторами закрытого типа | - | - |
| д.Серда |  |  |  |  |
| Ферма КРС на 600 голов | 300 | Перефункционирование/закрытие части, располагающейся на территории прибрежной защитной полосы; оптимизация производства с целью сокращения санитарно-защитной зоны до границы жилой застройки | + | - |
| Биотермическая яма (с.Шикши) | 1000 | Проведение мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитной зоны скотомогильника | + | - |

Для ряда объектов, в санитарно-защитных зонах которых оказываются жилые территории и иные нормируемые объекты, предлагается оптимизация, включающая проведение комплекса архитектурно-планировочных, инженерно-технических и организационно-административных мероприятий, направленных на сокращение размеров их санитарно-защитных зон:

- архитектурно-планировочные мероприятия направлены на корректировку границ животноводческих ферм для возможности создания санитарно-защитных зон, а также на перепланировку их территорий с целью размещения основных источников воздействия на максимальном удалении от жилой застройки.

- инженерно-технические мероприятия включают совершенствование технологических процессов - оснащение локальными очистными сооружениями, биогазовыми установками для утилизации отходов животноводства и т.д.

- организационно − административные мероприятия включают в себя разработку проектов обоснования сокращения санитарно-защитных зон, направленных на установление их фактического воздействия, с проведением лабораторных исследований за состоянием атмосферного воздуха, почвы и грунтовых вод.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха.

- архитектурно-планировочные:

- правильное размещение объектов нового строительства с учетом санитарно-гигиенических и экологических требований;

- максимальное озеленение территорий санитарно-защитных зон пыле-, газоустойчивыми породами зеленых насаждений;

- перефункционирование/закрытие части фермы КРС возле д.Серда, располагающейся на территории прибрежной защитной полосы;

2. инженерно-технические:

- привести автотранспортные средства в соответствие экологическому стандарту «Евро-5», регулирующему содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах;

- осуществлять перевод автотранспорта на экологически чистые виды моторного топлива;

- внедрять катализаторы и нейтрализаторы для очистки выбросов от автотранспорта, использующего традиционные виды топлива;

- принятие мер по обустройству сибиреязвенных скотомогильников в соответствии с требованиями ветеринарно-санитарных правил;

3. организационно-административные:

- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна;

- мониторинговые исследования за состоянием атмосферы в зоне действия загрязнителей и их санитарно-защитных зонах, в зоне воздействия автодорог, а также в жилых и рекреационных зонах;

- установление и организацию санитарного разрыва автомобильных дорог, проходящих по территории сельского поселения;

- разработку проектов обоснования сокращения размеров санитарно-защитных зон с проведением расчетов по рассеиванию выбросов и лабораторных исследований с последующим утверждением размеров СЗЗ в установленном порядке (Таблица 2.2.4).

Генеральным планом также регламентированы проектные границы сани-тарно-защитных зон объектов. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения производственной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

В период до проведения природоохранных мероприятий Генеральным  планом Шикшинского сельского поселения предусматривается необходимость проведения социально-ориентированных мероприятий для населения, проживающего в санитарно-защитных зонах, включающих:

- добровольное экологическое страхование населения;

- социально-экономические и жилищные компенсации;

- медицинское обследование населения с целью выявления экологически ориентированных заболеваний;

- медико-экологическую реабилитацию детского населения;

- наблюдения за состоянием загрязнения атмосферы.

Организация зон с особыми условиями использования территории (проектное предложение). Генеральным планом выделены зоны с особыми условиями использования территории, которые представлены в таблице 2.2.5 и отражены на соответствующей схеме.

По согласованию с Администрацией Шикшинского сельского поселения Сабинского муниципального района генеральным планом предлагается перефункционирование территории недействующей кузницы в юго-западной части д.Серда.

Таблица 2.2.5

Сведения о размерах санитарно-защитных зон, санитарных разрывов в Шикшинском сельском поселении (проектное предложение)

| № по экспликации | Объект | Размер, м | Нормативный документ | Сроки реализации |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | первая очередь (2027г.) | расчетный срок (2037г.) |  |
| с.Алан-Елга |  |  |  |  |  |  |
| 4.22 | Тепличное хозяйство | до жилой застройки | По результатам разработки проекта обоснования сокращения размеров санитарно-защитной зоны | + | - | После оптимизации производства |
| 4.21 | Пилорама | до жилой застройки | По результатам разработки проекта обоснования сокращения размеров санитарно-защитной зоны | + | - | После оптимизации производства |
| 4.15 | Овощехранилище | до жилой застройки | По результатам разработки проекта обоснования сокращения размеров санитарно-защитной зоны | + | - | После оптимизации производства |
| с.Шикши |  |  |  |  |  |  |
| 4.16 | Ферма КРС на 1000 голов | до жилой застройки | По результатам разработки проекта обоснования сокращения размеров санитарно-защитной зоны | + | - | После оптимизации производства |
| 4.14 | Ферма КРС (животноводческий комплекс по содержанию молодняка КРС и нетелей) |  |  |  |  |  |
| 4.10 | МТП | до жилой застройки | По результатам разработки проекта обоснования сокращения размеров санитарно-защитной зоны | + | - | После оптимизации производства |
| 4.12 | Склад ГСМ | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | + | - | - |
| 4.12 | Склад ГСМ | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | + | - | - |
| 4.17 | Материальный склад | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | + | - | - |
| 2.13 | Цех сухофруктов | до жилой застройки | По результатам разработки проекта обоснования сокращения размеров санитарно-защитной зоны | + | - | После оптимизации производства |
| 4.4 | Электроподстанция | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.10 | + | - | - |
| д.Серда |  |  |  |  |  |  |
| 4.11 | Ферма КРС на 600 голов | до границы жилой застройки | По результатам разработки проекта обоснования сокращения размеров санитарно-защитной зоны | + | - | После перефункционирования/закрытия части, располагающейся на территории прибрежной защитной полосы; после оптимизации производства |
| 4.13 | Свиноферма на 600 голов | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 | + | - | - |
| - | Биотермическая яма (с.Шикши) | до границы фермы КРС | По результатам разработки проекта обоснования сокращения размеров санитарно-защитной зоны | + | - | - |
| - | Сибиреязвенные скотомогильники (с.Шикши, д.Серда) | 1000 | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 г. N 13-7-2/469) | + | - | - |
| - | автомобильные дороги регионального значения IV категории «Казань-Шемордан», "Казань-Шемордан" - Мешабаш, "Казань-Шемордан"- Мешабаш - Серда | 50 | СП 42.13330.2016 | + | - | - |

### 2.3. Санитарные разрывы и придорожные полосы автомобильных дорог

По территории Шикшинского сельского поселения проходят автомобильные дороги регионального значения IV категории «Казань-Шемордан», "Казань-Шемордан" - Мешабаш, "Казань-Шемордан"- Мешабаш - Серда.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от автодорог устанавливаются санитарные разрывы, величина которых определяется в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений. Ввиду отсутствия указанных данных для автодорог, пересекающих территорию Шикшинского сельского поселения, санитарные разрывы были установлены согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Размеры санитарных разрывов автодорог, проходящих через Шикшинское сельское поселение, представлены в таблице 2.2.2.

Режим использования санитарных разрывов автомобильных дорог определяется СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Таблица 2.2.2). В случае применения шумозащитных устройств указанное расстояние допускается сокращать в два раза (СП 42.13330.2016).

Так же для автомобильных дорог регионального значения, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории.

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.

По территории Шикшинского сельского поселения проходят проходят автомобильные дороги регионального значения IV категории «Казань-Шемордан», "Казань-Шемордан" - Мешабаш, "Казань-Шемордан"- Мешабаш - Серда. Придорожная полоса устанавливается в размере 50 метров.

Регламенты использования придорожных полос автомобильных дорог указаны в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1

Регламенты использования придорожных полос автомобильных дорог

| Название зоны | Режим использования зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Придорожная полоса | Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускается при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей. | ст. 26, Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Постановление Кабинета Министерств от 1 декабря 2008 года N 841 "О полосах отвода и придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования" (в ред. Постановлений Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.05.2009 N 317, от 25.10.2014 N 778) |

Мероприятия по защите от физических факторов.

Основными мероприятиями по защите населения от физических факторов являются мероприятия по защите от шумового, электромагнитного и радиационного воздействия.

В целях защиты населения от негативного шумового воздействия необходимо проведение шумозащитных мероприятий на отрезках автомобильных дорог регионального значения IV категории «Казань-Шемордан», "Казань-Шемордан" - Мешабаш, "Казань-Шемордан"- Мешабаш - Серда (Таблица 2.2.4).

Мероприятия по защите от шума включают:

- создание шумозащитных полос зеленых насаждений вдоль автодорог;

- использование в первом эшелоне зданий нежилого назначения;

- перефункционирование территории жилой застройки, попадающей в санитарный разрыв автомобильной дороги;

- установление шумозащитных экранов вдоль автомобильных дорог;

- звукоизоляцию окон.

При выборе участков под строительство жилых домов и других объектов с нормируемыми показателями качества окружающей среды в рамках инженерно-экологических изысканий необходимо проводить оценку гамма-фона на территории предполагаемого строительства.

### 2.4. Охранные зоны линий электропередач

Линии электропередач, линии связи, трансформаторные подстанции являются источниками электромагнитного излучения на территории сельского поселения.

Территорию Шикшинского сельского поселения пересекают линии электропередач напряжением 10 и 110 кВт. Для защиты населения от электромагнитного излучения и исключения возможности повреждения линий электропередач устанавливаются охранные зоны. Размеры охранных зон от воздушных линий электропередач определяются Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160).

Для ЛЭП мощностью 10 и 110 кВт, проходящих по территории Шикшинского сельского поселения устанавливаются охранные зоны в 10 и 23 м (охранные зоны поставлены на кадастровый учет). Для трансформаторных подстанций, мощностью 10 кВт, устанавливается охранная зона в 10 м. На территории существующей застройки охранные зоны соблюдены, что исключает прямое воздействие электромагнитного излучения.

Режим использования территории охранных зон линий электропередач определяется Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160) (Таблица 2.4.1).

Таблица 2.4.1

Регламенты использования охранных зон линий электропередач

| Название зоны | Режим использования зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Охранные зоны ЛЭП | В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе: - размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов, свалки, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ; - размещать любые объекты и предметы (материалы), а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства; - производить работы ударными механизмами и др. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: - строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; - размещать садовые, огородные и дачные земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального - горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; - посадка и вырубка деревьев и кустарников. | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160) |

Мероприятия по защите от физических факторов. В соответствии с нормативными требованиями генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по снижению воздействия источников электромагнитного излучения:

- проведение инвентаризации и комплексного исследования источников электромагнитного излучения, расположенных вблизи существующей жилой застройки;

- организация и соблюдение охранных зон вдоль линий электропередач.

Поскольку технологией проведения строительных и инженерных работ не предусмотрено применение радиоактивных материалов, то причин для изменения радиационной обстановки не ожидается.

При выборе участков под строительство жилых домов и других объектов с нормируемыми показателями качества окружающей среды в рамках инженерно-экологических изысканий необходимо проводить оценку гамма-фона на территории предполагаемого строительства.

### 2.5. Охранные зоны распределительных газопроводов

По территории сельского поселения проходят несколько веток распределительных газопроводов газораспределительных сетей, также расположены ГРП(ШП). Согласно Правил охраны газораспределительных сетей на распределительные газопроводы, проходящие по рассматриваемой территории, устанавливаются охранные зоны:

− вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

− вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

− вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

− вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Таблица 2.5.1

Регламенты использования охранных зон газораспределительных сетей

| Название зоны | Режим использования зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Охранные зоны газораспределительных сетей | На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается юридическим и физическим лицам, являющимся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо проектирующим объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, либо осуществляющим в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность: - строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; - сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; - разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; - перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; - устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; - огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; - разводить огонь и размещать источники огня; - рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; - открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; - набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; - самовольно подключаться к газораспределительным сетям. | Правила охраны газораспределительных сетей (утв. постановлением Правительства РФ «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей от 20 ноября 2000 г. №878, в ред. постановлений Правительства РФ от 22.12.2011 №1101, от 17.05.2016 №444) |

### 2.6. Водоохранные зоны

Качество воды в водных объектах сельского поселения формируется под влиянием загрязнений, поступающих с атмосферными осадками, неочищенными сточными водами предприятий, поверхностным стоком с территории населенных пунктов, сельхозугодий, а также эрозии почв.

Основными загрязнителями реки Меша и её притоков в пределах сельского поселения являются производственные объекты и сточные воды, образующиеся от населения.

К загрязнению рек приводит и несоблюдение сельскохозяйственными предприятиями противоэрозионных агротехнических мероприятий по обработке почв, распашке земель, прилегающих к водным объектам, внесение минеральных удобрений и пестицидов в неоправданно высоких дозах. При дождевых паводках и весеннем половодье происходит смыв почвы, навозной массы, горюче-смазочных материалов, нефтепродуктов, что ухудшает санитарную обстановку рек, протекающих через территорию сельского поселения.

В загрязнении поверхностных и подземных вод большую роль играют сточные воды, образующиеся от населения. В настоящее время населенные пункты поселения не канализованы, приемниками сточных вод являются пониженные участки рельефа и малые реки.

Основной проблемой в области охраны поверхностных вод в сельском поселении является несоблюдение режимов водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Так, в нарушение Водного кодекса РФ в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе р.Меша и других мелких водотоков размещены неканализованная жилая застройка населенных пунктов сс.Алан-Елга, Шикши, д.Серда, ферма КРС д.Серда, сибиреязвенный скотомогильник в 1,1 км от д.Серда.

В соответствии со ст. 65. Водного кодекса РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилища и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон рек, ручьев и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного уклона или 0, 40 м для уклона до 3 и 50 м для уклона 3 и более.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Вдоль береговой линии водного объекта общего пользования устанавливается береговая полоса, предназначенная для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев протяженностью до 10 км (5 м). В целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту береговая полоса не может быть застроена.

В соответствии с проектом «Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Меша и ее притоков, расположенных на территории Республики Татарстан»  установлены размеры  водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы р.Меша. Размеры водоохранных зоны и прибрежных защитных полос утверждены Приказом Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан от 12.01.2015 г. № 14-п «Об установлении водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, расположенных в бассейне реки Меша» и поставлены на кадастровый учет (учетные номера 16.00.2.2541, 16.00.2.2549) в статусе зон с особыми условиями использования территории и составляют 100 и 50 м соответственно.

Однако, сопоставление данных проекта с цифровыми ортофотопланами Сабинского муниципального района Республики Татарстан ОАО РКЦ «Земля» 2008 г., а также данными Публичной кадастровой карты Управления Росреестра по Республике Татарстан  позволило выявить ряд разночтений в части определения береговой линии водных объектов. На основании этого Генеральным планом выялена необходимость уточнения проекта «Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р.Меша и ее притоков, расположенных на территории Республики Татарстан».

Таким образом, водоохранная зона р.Меши составляет 100 м, для ее притоков до 10 км – 50 м.  Прибрежная защитная полоса всех водных объектов, расположенных в пределах сельского поселения, равна 50 м. Береговая полоса р.Меши, прудов составляет 20 м, её притоков - 5 м.

Регламенты использования водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос водных объектов представлен в таблице 2.6.1.

Таблица 2.6.1

Регламенты использования водоохранных зон, прибрежных

защитных и береговых полос водных объектов

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| Водоохранная зона | В границах водоохранных зон запрещаются: - использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; - размещение АЗС, складов ГСМ (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; - размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; - сброс сточных, в том числе дренажных, вод; - разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством РФ о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона РФ от 21.02.1992 г. N 2395-I "О недрах"). В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. | Водный кодекс Российской Федерации |
| Прибрежная защитная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранной зоны ограничениями запрещаются: - распашка земель; - размещение отвалов размываемых грунтов; - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством. | Водный кодекс Российской Федерации |
| Береговая полоса | Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. Приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещается. | Водный кодекс Российской Федерации Земельный кодекс Российской Федерации |

### 2.7. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

На территории Шикшинского сельского поселения хозяйственно-питьевое водоснабжение населенных пунктов осуществляется на базе подземных вод.

На территории сельского поселения расположены подземные источники водоснабжения – родники и водозаборные скважины, от которых согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» должны устанавливаться зоны санитарной охраны.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения организуются в составе трех поясов.

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В Шикшинском сельском поселении 1 техническая водозаборная скважина и 3 водонапорные башни.

На технические скважины установление зон санитарной охраны не предусмотрено.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозаборной скважины, представлена первым поясом (строгого режима) (СанПиН 2.1.4.1110-02). Граница первого ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

Границу первого пояса ЗСО для 3 водонапорных башен устанавливаем 10 м.

Основным источником питьевого водоснабжения в Шикшинском сельском поселении являются 2 родника вблизи с.Шикши и с.Алан-Елга. Расчет зон санитарной охраны родников, состоящих на балансе АО «Шеморданское МПП ЖКХ», был составлен ООО «Ресурсы подземных вод».

В хозяйственно-питьевых целях эксплуатируются также другие родники (табл.2.7.1), не имеющие установленных зон санитарной охраны. Требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» первый пояс зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения устанавливается в размере 50 м.

Таблица 2.7.1

Общие сведения о родниках

| Населенный пункт | Народное название родника | Водосборная площадь (наименование водного объекта) | Техническое состояние удовл. (+)/ неуд. (-) | Используется для питьевых нужд да (+)/ нет (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Алан-Елга | Саима | р.Меша | + | + |
| с.Алан-Елга | Хуснулла | р.Меша | + | + |
| с.Шикши | Долеш | р.Меша | + | + |
| с.Шикши | Галим | р.Меша | + | + |
| д.Серда | Серда | р.Меша | + | + |

В каждом из трех поясов устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды (Таблица 2.7.2).

Таблица 2.7.2

Регламенты использования зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения | В пределах I пояса запрещается: - посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. - здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами I пояса зоны санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории II пояса. В пределах 2-го и 3-го поясов зоны санитарной охраны запрещается*: - закачка отработанных вод в подземные горизонты и подземное складирование твердых отходов, разработки недр земли; - размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. В пределах 3-го пояса зоны санитарной охраны размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения органов Роспотребнадзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Также в пределах II пояса запрещается: - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и др. объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования. | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |

В настоящее время режим использования территории зон санитарной охраны источников водоснабжения в населенных пунктах, в целом, соблюдается.

Обеспеченность водопроводными сетями в населенных пунктах сельского поселения составляет 100%, канализационные сети отсутствуют.

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод.

На основании анализа поверхностных и подземных вод территории Шикшинского сельского поселения можно сделать вывод, что в результате интенсивного использования водных объектов происходит не только ухудшение качества воды, но и изменяется соотношение составных частей водного баланса, гидрологический режим водоемов и водотоков.

В связи с этим Генеральный планом сельского поселения предлагается проведение комплекса инженерно-технических и организационно-административных мероприятий по охране поверхностных вод.

Инженерно-технические мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов включают:

− обеспечение всех строящихся, размещаемых, реконструируемых объектов сооружениями, гарантирующими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации;

− реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения населенных пунктов;

− корректировку качества питьевого водоснабжения, в том числе с использованием технологических приемов;

− ремонт и замену водопроводных труб на водозаборных скважинах;

− доведение процента обеспеченности канализационных сетей до уровня обеспеченности водопроводными;

− организацию поверхностного стока;

− первоочередное канализование жилых территорий, расположенных в водоохранных зонах поверхностных водных объектов;

− проектирование и строительство сетей хозяйственно-бытовой и ливневой канализации с очистными сооружениями в населенных пунктах;

− обеспечение сельскохозяйственных предприятий локальными очистными сооружениями;

− при строительстве канализационных очистных сооружений целесообразно предусмотреть установки для обезвоживания и утилизации осадков сточных вод;

− очистку русел малых рек и ручьев, дренирующих территорию сельского поселения;

− разработка проекта установления размеров санитарно-защитных зон, принятие мер по охране водных объектов в отношении территории сибиреязвенного скотомогильника, расположенного в водоохранной зоне реки.

В качестве организационно-административных мероприятий предлагается проведение следующих мероприятий:

− инвентаризация всех водопользователей сельского поселения;

− запрещение сброса любых сточных вод и отходов в местах массовых скоплений водных и околоводных животных;

− организация и развитие сети мониторинга технического состояния существующих сетей водоснабжения, а также гидромониторинга поверхностных и подземных вод;

− организация поисково-оценочных работ по изучению и воспроизводству ресурсной базы питьевых подземных вод для сельских населенных пунктов и предприятий агропромышленного комплекса для повышения водо-обеспеченности;

− проведение расчетов границ второго и третьего поясов источников питьевого водоснабжения;

− обследование и благоустройство родников;

− внедрение современных методов водоподготовки и передовых технологий очистки сточных вод, обезвреживания и утилизации осадков с очистных сооружений;

− организация мониторинга за состоянием подземных вод в зоне санитарной охраны всех источников питьевого водоснабжения поселения с целью своевременного исключения внешнего негативного влияния на качество питьевой воды;

− установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос в соответствии с «Правилами установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 г. №17 в соответствии со ст.65 Водного кодекса РФ;

− закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос специальными информационными знаками;

− соблюдение особого правового режима использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах водоохранных зон, прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов и зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

− обеспечение безопасного состояния и эксплуатации водохозяйственных систем, предотвращение вредного воздействия сточных вод на водные объекты;

− рациональное использование, восстановление водных объектов;

− осуществление водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

Также необходимо внести сведения в единый государственный реестр недвижимости о скважинах, не поставленных на кадастровый учет.

### 2.8. Леса

На территории Шикшинского сельского поселения выделены леса двух категорий – защитные (ценные леса: противоэрозионные леса) и эксплуатационные.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

К эксплуатационным относятся леса, которые подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов. Особенности их использования, охраны, защиты, воспроизводства представлены в таблице 2.8.1.

Таблица 2.8.1

Регламенты использования земель лесного фонда

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| В защитных лесах запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями. |  | Лесной кодекс РФ от 4.12.2006 г. №200-ФЗ |
| Ценные леса | В ценных лесах запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, когда выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ |
| Эксплуатационные леса | В эксплуатационных лесах допускается: - заготовка древесины; - заготовка живицы; - заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; - заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; - осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; - ведение сельского хозяйства; - осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности; - осуществление рекреационной деятельности; - создание лесных плантаций и их эксплуатация; - выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений; - выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых; - строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов; - строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов; - переработка древесины и иных лесных ресурсов; - осуществление религиозной деятельности; - использование, охрана, защита, воспроизводство лесов в соответствии с целевым назначением земель, на которых эти леса располагаются. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ |

### 2.9. Особо охраняемые природные территории

На территории Шикшинского сельского поселения отсутствуют особо охраняемые природные территории.

### 2.10. Состояние зеленых насаждений

Основные структурные элементы системы озеленения сельского поселения оказывают значительное многоплановое воздействие на состояние окружающей среды. Они поддерживают ход естественных биосферных процессов, оказывают климаторегулирующее влияние, снижают антропогенное воздействие на окружающую среду, улучшая условия хозяйственной деятельности, проживания и отдыха населения.

В настоящее время система озеленения поселения представлена защитными лесами, лугами, защитными лесополосами, зарослями кустарников и т.д. В населенных пунктах Шикшинского сельского поселения сформированная система зеленых насаждений отсутствует. Но площади имеющихся зеленых насаждений  (кустарники, посадки – 13,07 га) в населенных пунктах достаточно на количество человек: на 834 человека необходимо 1,00 га, исходя из расчета 12 м2 на одного жителя (СП 42.1330.2016).

В теплое время года большую рекреационную нагрузку претерпевают озелененные территории вдоль берегов р. Меша и её притоков, что отрицательно сказывается на состоянии озелененных территорий.

Кроме этого, загрязнение среды (особенно автотранспортом) вызывает неспецифические ответные реакции у растений, выражающиеся в нарушении процессов метаболизма, нарушении пигментов и отмирании тканей. Самыми распространенными физиогномическими индикаторными признаками служат биогеохимические эндемии: хлороз и некроз различной формы и интенсивности.

Таким образом, на текущий момент система зеленых насаждений Шикшинского сельского поселения имеет общую площадь 233,63 га и требует дальнейшего развития.

Мероприятия по формированию системы природно-экологического каркаса. На территории Шикшинского сельского поселения предлагается формирование системы природно-экологического каркаса, обеспечение непрерывности его составляющих, территориальное и качественное развитие объектов озеленения.

Генеральным планом предлагается организация защитных лесополос вдоль участков автомобильных дорог регионального значения IV категории «Казань-Шемордан», "Казань-Шемордан" - Мешабаш, "Казань-Шемордан"- Мешабаш - Серда, вдоль которых не созданы шумозащитные полосы зеленых насаждений в целях снего-, газо- и пылезащиты.

В соответствии с требованиями ОДМ 218.011-98 и СП 42.1330.2016 ширина зеленых насаждений вдоль дорог должна составлять не менее 10 м.

Для выполнения защитных функций необходимо осуществлять посадку полос зеленых насаждений, обладающих густым ветвлением и плотностью крон, неподверженностью снеголому, хорошим порослевым возобновлением, быстрым ростом, газоустойчивостью. Наиболее подходящими для этих целей видами являются:

- хвойные породы: лиственница сибирская;

- лиственные породы: дуб, ясень ланцетный, липа, тополь, граб, шелковица, гледичия;

- кустарники: бирючина, гордовина, акация желтая, спирея, жимолость, шиповник.

В соответствии с СП 42.1330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» внутри всех населенных пунктов сельского поселения должны быть предусмотрены озелененные территории общего пользования из расчета 12 м2 на одного жителя. Данные мероприятия будут способствовать достижению экологической безопасности и повышению инвестиционной привлекательности поселения.

При проведении работ по озеленению рекомендуется использовать местные породы насаждений, наиболее приспособленные к данным почвенно-климатическим условиям. Рекомендуется создание смешанных насаждений из хвойных и лиственных пород, которые обладают широкими и разнообразными декоративными возможностями и в то же время более устойчивы к загрязнению окружающей среды.

По прогнозам на расчетный срок количество человек в сельском поселении уменьшится до 822. Необходимая площадь зеленых насаждений составит 0,99 га. Имеющейся площади озеленения в населенных пунктах достаточно, но данную площадь необходимо облагородить, образовать сформированная систему зеленых насаждений.

2.11. Мелиорируемые сельскохозяйственные территории

На территории Шикшинского сельского поселения находятся орошаемые, т.е. мелиорируемые сельскохозяйственные угодья, поставленные на кадастровый учет (16:35:180405:2 (16:35:000000:261)). В соответствии со статьей 30 ФЗ «О мелиорации земель», строительство на мелиорируемых землях объектов и проведение других работ, не предназначенных для мелиорации земель, не должны ухудшать водного, воздушного и питательного режимов почв на мелиорируемых землях, а также препятствовать эксплуатации мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и защитных лесных насаждений.

Любая деятельность на мелиорируемых землях должна осуществляться в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполни-тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса, включая мелиорацию.

Сооружение и эксплуатация линий связи, электропередач, трубопроводов, дорог и других объектов на мелиорируемых землях должны осуществляться по согласованию с организациями, уполномоченными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере агропромышленного комплекса, включая мелиорацию, а также соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

В соответствии со статьей 7 ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию допускается в исключительных случаях, связанных:

−	с консервацией земель;

−	с созданием особо охраняемых природных территорий или с отнесением земель к землям природоохранного, историко-культурного, рекреационного и иного и особо ценного назначения;

−	с установлением или изменением черты поселений;

−	с размещением промышленных объектов на землях, кадастровая стоимость которых не превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району, а также на других землях и с иными несельскохозяйственными нуждами при отсутствии иных вариантов размещения этих объектов, за исключением размещения на землях, указанных в части 2 статьи 7 ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

−	с включением не пригодных для осуществления сельскохозяйственного производства земель в состав земель лесного фонда, земель водного фонда или земель запаса;

−	со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов;

−	с выполнением международных обязательств Российской Федерации, обеспечением обороны страны и безопасности государства при отсутствии иных вариантов размещения соответствующих объектов;

−	с добычей полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта рекультивации земель;

−	с размещением объектов социального, коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, образования при отсутствии иных вариантов размещения этих объектов.

Перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения, кадастровая стоимость которых на пятьдесят и более процентов превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району, и особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, допускается:

−	с установлением или изменением черты поселений;

−	со строительством дорог, линий электропередач, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов;

−	с выполнением международных обязательств Российской Федерации, обеспечением обороны страны и безопасности государства при отсутствии иных вариантов размещения соответствующих объектов;

−	с добычей полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта рекультивации земель.

### 2.12. Кладбища

На территории Шикшинского сельского поселения также расположено 3 действующих кладбищ общей площадью 7,10 га:

- у юго-западной границы с.Алан-Елга кладбище площадью 2,80 га, заполненность – 64%. Свободные территории кладбища составляют 1,0 га;

- в западной части с.Шикши кладбище площадью 2,10 га, заполненность - 86%. Свободные территории кладбища составляют 0,3 га;

- в 260 м на запад от д.Серда кладбище площадью 2,21 га, заполненность - 55%. Свободные территории кладбища составляют 1,0 га.

Обеспеченность кладбищами традиционного захоронения сельского поселения значительно превышает нормативные потребности населения.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитные зоны сельских и закрытых кладбищ составляют 50 м. В нарушение санитарно-гигиенических требований в санитарно-защитных зонах кладбищ оказываются жилые территории населенных пунктов с.Алан-Елга и с.Шикши (Таблица 2.12.1).

Таблица 2.12.1

Сведения о размерах санитарно-защитных зон кладбищ

в Шикшинском  сельском поселении (существующее положение)

| Объект | Зона с особыми условиями использования территории | Нормативный документ | Площадь жилой застройки в СЗЗ, га | Доля жилой застройки в СЗЗ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Алан-Елга |  |  |  |  |
| Кладбище | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.12 | 0,08 | 0,20 |
| с. Шикши |  |  |  |  |
| Кладбище | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.12 | 0,81 | 1,45 |
| д.Серда |  |  |  |  |
| Кладбище | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.12 | - | - |

Мероприятия по оптимизации размещения кладбищ и оптимизация их санитарно-защитных зон (проектное предложение).

Генеральным планом Шикшинского сельского поселения разработаны мероприятия, направленные на разрешение конфликтов в зонах действия экологических ограничений на территории кладбищ (Таблица 2.12.2).

Границы территории кладбищ с.Алан-Елга и д.Серда не поставлены на учет. В связи с этим необходимо проведение кадастровых работ для постановки на учет границ кладбищ.

Таблица 2.12.2

Перечень мероприятий по оптимизации размещения кладбищ и организации зон с особыми условиями использования территории

| Наименование объекта | Размер СЗЗ | Предлагаемое мероприятие | Размер СЗЗ (проектное предложение) | Нормативный документ | Сроки реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | первая очередь (2027г.) | расчетный срок (2036г.) |
| с.Алан-Елга |  |  |  |  |  |  |
| Кладбище | 50 | Разработка проекта обоснования сокращения размеров санитарно-защитной зоны Постановка на кадастровый учет с целью определения границ земельного участка | до жилой застройки | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. п. 7.12 | - | - |
| с. Шикши |  |  |  |  |  |  |
| Кладбище | 50 | Разработка проекта обоснования сокращения размеров санитарно-защитной зоны | до жилой застройки | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. п. 7.12 | - | - |
| д.Серда |  |  |  |  |  |  |
| Кладбище | 50 | Постановка на кадастровый учет с целью определения границ земельного участка | - | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. п. 7.12 | - | - |

В таблице 2.12.3 показаны кадастровые номера земельных участков под территории кладбищ, их категории, вид права, формы собственности, мероприятия по изменению категорий.

Таблица 2.12.3

Перечень мероприятий по изменению категорий земельных участков кладбищ

| Наименование объекта | Кадастровый номер |  | Категория земель по сведениям ЕГРН | Устанавливаемая категория земель | Вид права | Правообладатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Алан-Елга |  |  |  |  |  |  |
| Кладбище | - | - |  | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - | - |
| с. Шикши |  |  |  |  |  |  |
| Кладбище | 16:35:180101:22 |  | Земли населенных пунктов | - | Государственная собственность | Государство |
| д.Серда |  |  |  |  |  |  |
| Кладбище | - |  | - | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | - | - |

# 3. Инженерно-техническая инфраструктура

### 3.1. Водоснабжение

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Шикшинского сельского поселения являются родниковые воды.

Водоснабжение объектов агропромышленного комплекса  осуществляется из собственных источников водоснабжения (артезианские скважины).

Общие данные о сооружениях системы водоснабжения Шикшинского сельского поселения представлены в таблице в таблице 3.1.1

Таблица 3.1.1

| Наименование сельского поселения, населенного пункта | Источник водоснабжения, шт. | - Год ввода | Производительность насосного оборудования м³/час | Кол-во ВБ/емкость, шт. | Протяжен-ность сетей водопрово-да, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шикшинское СП | 3 |  |  | 4 | 13 |
| с. Шикши | Каптаж родника-1 | - 2013 | 10 м³/час | 1 | 4 |
| с. Алан-Елга | Каптаж родника-1 | - 2012 | 10 м³/час | 2 | 5 |
| д. Серда | Каптаж родника-1 | - 2013 | 10 м³/час | 1 | 4 |

По исследованным химическим и микробиологическим показателям вода из скважин соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Водопроводные сети в населенных пунктах проложены из ПНД диаметром 100 мм.

По сведениям АО "Сабинское МПП ЖКХ") изношенность водопроводной сети в населенных пунктах составляет: с. Шикши – 15%, с. Алан-Елга – 15%, д. Серда – 10% .

По сведениям Главы сельского поселения во всех населенных пунктах проведены работы по ремонту каптажа родников, сетей водоснабжения.

Расчетные расходы

Общее водопотребление включает в себя расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и в общественных зданиях, на наружное пожаротушение, на полив улиц и зеленых насаждений.

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения подсчитаны исходя из норм водопотребления на одного жителя в зависимости от степени благоустройства зданий (санитарно-технического оборудования), принятых по СП 31.13330.2012, п.5.2 и коэффициентов суточной и часовой неравномерности водопотребления. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Удельные нормы водопотребления

Таблица 3.1.2

| № пп | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 250 |
| 2 | Тоже с местными водонагревателями | 190 |
| 3 | Тоже без ванн | 140 |
| 4 | Дома с водопользованием из водоразборных колонок | 40 |

Норма расхода воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров в населенном пункте приняты согласно СП 8.13130.2009, СНиП 2.04.02-84 в зависимости от числа жителей и этажности застройки. Расчётное число одновременных пожаров принимается равным 1 шт., расчётный расход воды для тушения одного наружного пожара - 5 л/с, расчётный расход воды для тушения внутреннего пожара - 2,5 л/с, на существующее положение и на все сроки реализации генерального плана. Продолжительность тушения пожара принимается 3 часа. Согласно СП 8.13130.2009 допускается не предусматривать противопожарное водоснабжение населенных пунктов с числом жителей до 50 чел.

Норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений принята согласно СП 31.13330.2012 таблица 3 п.5.3 примечание 1 и составит 70 л/сут на 1 человека.

Результаты расчетов на существующее положение, на все сроки реализации генерального плана представлены в таблице 3.1.3.

Расчетное водопотребление населением

Таблица 3.1.3

| № пп | Наименование сельских поселений и населенных пунктов | Коммунальный сектор Число жителей Среднесуточ.расход, м3/сут |  |  |  |  |  | Qмах, м3/сут | Неучтен-ные расходы, м3/сут | Полив, м3/сут | Пожаротушение, м3/сут | Итого, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1) | (2 ) |  | (3) | (4) | Qср, м3/сут |  |  |  |  |  |
|  | Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Шикши | - |  | - | 308 43,12 | - | 308 43,12 | 51,7 | 4,3 | 21,6 | 81 | 158,6 |
| 2 | с. Алан-Елга | - |  | - | 305 42,7 | - | 305 42,7 | 51,2 | 4,1 | 21,4 | 81 | 157,7 |
| 3 | д. Серда | - |  | - | 221 30,9 | - | 221 30,9 | 37,1 | 3,0 | 15,5 | 81 | 136,6 |
|  | 1 очередь реализации генерального плана (2027г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Шикши | - | - |  | 330 46,20 | - | 330 46,20 | 55,4 | 4,6 | 23,1 | 81 | 164,1 |
| 2 | с. Алан-Елга | - | - |  | 268 37,5 | - | 268 37,5 | 45,02 | 3,7 | 18,8 | 81 | 148,5 |
| 3 | д. Серда | - | - |  | 224 31,4 | - | 224 31,4 | 37,6 | 3,1 | 15,7 | 81 | 137,4 |
|  | Расчетный срок реализации генерального плана (2037г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Шикши | - | - |  | 332 46,5 | - | 332 46,5 | 55,8 | 4,6 | 23,2 | 81 | 164,6 |
| 2 | с. Алан-Елга | - | - |  | 266 37,2 | - | 266 37,2 | 44,7 | 3,7 | 18,6 | 81 | 148 |
| 3 | д. Серда | - | - |  | 222 31,08 | - | 222 31,08 | 37,3 | 3,1 | 15,5 | 81 | 136,9 |

Примечание: Столбцы (1), (2), (3), (4) по наименованию соответствуют таблице 3.8.1 по нормам водопотребления на 1 человека.

Проектное предложение

Основные направления развития водоснабжения – бесперебойное обеспечение населения района водой питьевого качества, повышение надежности систем, уменьшение потерь воды.

В рамках реализации концепции развития проектом предусматриваются следующие мероприятия:

На первую очередь (до 2027 г.) и на расчетный срок (до 2037г.):

- источником водоснабжения для обеспечения водой населения сельского поселения принять существующие каптажи родников;

- профилактика возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь необходимо проводить своевременную замену запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом;

- оснащение приборами учета водонапорных башен и артезианских скважин;

- усиление контроля по рациональному расходованию воды потребителями;

- для  освоения территорий под жилую застройку проектом предлагается строительство сетей водоснабжения из современных материалов до земельных участков перспективной жилой застройки вплоть до расчетного срока.

Стратегией социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года предусмотрены мероприятия по обеспечению экологической безопасности и улучшению жилищно-коммунальной сферы:

- мониторинг центральных систем водоснабжения в поселениях на предмет потерь воды. Сроки реализации 2016-2030 гг.;

- микробиологические исследования воды и анализ качества воды в центральных системах водоснабжения на предмет жесткости. Сроки реализации 2016-2030 гг.

Генеральным планом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий с внедрением современных инновационных технологий.

### 3.2. Канализация

В Шикшинском сельском поселении отсутствует централизованная система водоотведения. Население пользуется выгребными ямами, с последующим вывозом на районные очистные сооружения канализации.

На территории поселения ливневая канализация отсутствует.

Расчетные расходы

При проектировании системы канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Результаты расчетов на существующее положение, на все сроки реализации генерального плана представлены в таблице 3.2.2.

Удельные нормы водоотведения

Таблица 3.2.1

| № пп | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 250 |
| 2 | Тоже с местными водонагревателями | 190 |
| 3 | Тоже без ванн | 140 |
| 4 | Дома с водопользованием из водоразборных колонок | 25 |

Расчетное водоотведение населением

Таблица 3.2.2

| № пп | Наименование сельских поселений и населенных пунктов | Коммунальный сектор Число жителей Среднесуточ.расход, м3/сут |  |  |  |  | Qмах, м3/сут | Неучтенные расходы, м3/сут | Итого, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1) | (2 ) | (3) | (4) | Qср, м3/сут |  |  |  |
|  | Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Шикши | - | - | 308 43,12 | - | 308 43,12 | 51,7 | 4,3 | 56,0 |
| 2 | с. Алан-Елга | - | - | 305 42,7 | - | 305 42,7 | 51,2 | 4,1 | 55,3 |
| 3 | д. Серда | - | - | 221 30,9 | - | 221 30,9 | 37,1 | 3,0 | 40,1 |
|  | 1 очередь реализации генерального плана (2027г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Шикши | - | - | 330 46,20 | - | 330 46,20 | 55,4 | 4,6 | 60 |
| 2 | с. Алан-Елга | - | - | 268 37,5 | - | 268 37,5 | 45,02 | 3,7 | 48,7 |
| 3 | д. Серда | - | - | 224 31,4 | - | 224 31,4 | 37,6 | 3,1 | 40,7 |
|  | Расчетный срок реализации генерального плана (2037г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Шикши | - | - | 332 46,5 | - | 332 46,5 | 55,8 | 4,6 | 60,4 |
| 2 | с. Алан-Елга | - | - | 266 37,2 | - | 266 37,2 | 44,7 | 3,7 | 48,4 |
| 3 | д. Серда | - | - | 222 31,08 | - | 222 31,08 | 37,3 | 3,1 | 40,4 |

Примечание: Столбцы (1), (2), (3), (4) по наименованию соответствуют таблице 3.8.3 по нормам водоотведения на 1 человека.

Проектное предложение

В целях улучшения благоустройства жилых зданий, а так же в целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения предусматриваются следующие мероприятия:

На первую очередь (до 2027 г.) и на расчетный срок (до 2037г.):

- устройство автономных систем канализации для населения, проживающего в индивидуальных домах с придомовыми земельными участками или для коллективного пользования (группы жилых домов, объектов социально-бытового сектора);

- устройство септиков для индивидуального жилья для более эффективной очистки сточных вод;

- организация своевременного вывоза стоков от существующих септиков и выгребных ям жилой и общественной застройки на очистные сооружения канализации;

- организация поверхностного стока вод.

При разработке автономной системы канализации следует учитывать "Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям ИТС 10-2015. Очистка сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений, городских округов", с целью обеспечивать безусловный приоритет мероприятий, характеризующихся максимальной эколого-экономической эффективностью.

Для существующих предприятий АПК необходимо строительство системы водоотведения для очистки сточных вод. Проектом предлагается:

- строительство современных очистных сооружений канализации на существующих  объектах АПК;

- внедрение наилучших доступных технологий и технических средств по комплексной утилизации и переработке животноводческих стоков;

Размещение очистных сооружений и точка сброса, их производительность, необходимость в канализационной насосной станции,  протяженность канализационной сети уточняются на последующих стадиях проектирования после проведения гидравлического расчета с учетом геологических, геоморфологических и гидрогеологических условий территории и рельефа местности.

Генеральным планом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий с внедрением современных инновационных технологий.

Организация поверхностного стока

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока и устройство сети водостоков.

Применение открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков) допускается в районах одно-, двухэтажной застройки и в сельских населенных пунктах, а также на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами.

На рекреационных территориях допускается проектирование системы отвода поверхностных и подземных вод в виде сетей дождевой канализации и дренажа открытого типа.

Отведение поверхностных вод по открытой системе водостоков допускается при соответствующем обосновании и согласовании с Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан, органами по регулированию и охране водных объектов, охране водных биологических ресурсов.

Проектирование дождеприемников предусматривается на следующих участках:

- на затяжных участках спусков (подъемов);

- на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод;

- в пониженных местах в конце затяжных участков спусков;

- в пониженных местах при пилообразном профиле лотков улиц;

- в местах улиц, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод.

Для регулирования стока дождевых вод следует проектировать пруды или резервуары, а также использовать укрепленные овраги и существующие пруды, не являющиеся источниками питьевого водоснабжения, непригодные для купания и спорта и не используемые в рыбохозяйственных целях (Республиканские нормативы градостроительного проектирования утверждены  Постановлением Кабинета Министров РТ от «27» декабря 2013 г. № 1071).

В дальнейшем, мероприятия по отведению поверхностного стока должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

### 3.3. Санитарная очистка территории

В данном разделе рассматриваются вопросы по организации, сбору, удалению, обезвреживанию твердых и жидких бытовых отходов, а также уборке поселковых территорий.

Существующая застройка Шикшинского сельского поселения является источником образования твердых коммунальных отходов. Согласно статьи 4.1. «Классы опасности отходов» Федерального закона от 30.12.2008 № 309-ФЗ: отходы в зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду подразделяются в соответствии с критериями, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование в области охраны окружающей среды, на классы опасности:

I класс - чрезвычайно опасные отходы;

II класс - высокоопасные отходы;

III класс - умеренно опасные отходы;

IV класс - малоопасные отходы;

V класс - практически неопасные отходы.

Твердые коммунальные отходы Шикшинского сельского поселения условно можно отнести к отходам 4-го и 5-го классов опасности:

4й класс – малоопасные. Установлена низкая степень вредного воздействия на природную среду, а период восстановления составляет от 3-х лет.

5й класс – практически неопасные. Степень воздействия – очень низкая, экологическая система и ее компоненты не нарушены.

Отходы 4 и 5 класса опасности – это твердые коммунальные отходы,  образуются в жилом секторе и административных зданиях, в учебных заведениях и торговых центрах, в аэропортах и автовокзалах. Кроме того к ним относят дорожный мусор и крупногобаритные отходы, это могут быть мебель и вещи, стекло, бумага, пластмасса, пищевые отходы.

Твердые коммунальные отходы вывозятся на полигон ТКО, расположенный  РТ, Кукморский район, примерно в 4230 м по  направлению на запад от д. Починок Шемордан, его площадь – 29065 кв.м , в т.ч. площадь тела – 28500 кв.м, вместимость –  231,26 тыс. м3. Полигон принимает отходы от населения и 68 предприятий и организаций. Эксплуатируется с 2000 г., проектная продолжительность эксплуатации составляет 30 лет. По достижении окончания проектного срока эксплуатации, необходимо пересмотреть проектные мощности полигона на расчетный срок, а также внести соответствующие изменения в генеральный план.

Сортировка принимаемых отходов на полигоне ТКО не производится.

В настоящее время в поселении мусорных контейнеров не имеется, применяется «мешочный сбор». Вывоз ТКО организован 2 раза в месяц. Договор на вывоз заключен с АО «Шеморданское МПП ЖКХ».

Источником образования помета и навоза на территории сельского поселения являются свиноферма, фермы КРС и личные подсобные хозяйства населения. Образовавшиеся отходы животноводства временно буртуются на территории ферм, приусадебных территориях, далее используются в качестве органического удобрения.

В Шикшинском сельском поселении отсутствуют навозохранилища. Свалки ТКО не имеются.

По сведениям из Реестра сибиреязвенных скотомогильников и биотермических ям Сабинского муниципального района Республики Татарстан на 21.09.2017 г. на территории сельского поселения имеются сибиреязвенные скотомогильники вблизи с. Шикши и д. Серда, а также скотомогильник (биотермическая яма) у с.Шикши.

Расчетные расходы

Нормы накопления отходов на 1 жителя в год принимается по Постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов» от 12.12.2016 г. № 922:

- твердые коммунальные отходы – 2,09 куб.м/год – индивидуальные жилые дома, 1,94 куб.м/год – многоквартирные дома;

- крупногабаритные отходы –0,47 куб.м/год – индивидуальные жилые дома, 0,42 куб.м /год – многоквартирные дома.

Объем ТКО от жилого сектора, проживающего на территории сельского поселения на существующее положение предоставлен АО "Шеморданское МПП ЖКХ", и на расчетные периоды приведены в таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1

| Наименование | Объем твердых коммунальных отходов, куб.м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее положение на начало 2017 г. |  |  |  |  | Первая очередь с 2017 по 2026 гг |  |  |  |  | Расчетный срок с 2026 по 2036 гг |  |  |  |  |
|  | ТКО | КГО | Итого от населения | Итого от юр. Лиц | Итого | ТКО | КГО | Итого от населения | Итого от юр. Лиц | Итого | ТКО | КГО | Итого от населения | Итого от юр. Лиц | Итого |
| с. Шикши | 890.2 | - | - | 42.8 | 933 | 689.7 | 155.1 | 844.8 | - | 844.8 | 693.9 | 156 | 849.9 | - | 849.9 |
| с. Алан-Елга |  |  |  |  |  | 560.1 | 126 | 686.1 | - | 686.1 | 555.9 | 125 | 680.9 | - | 680.9 |
| д. Серда |  |  |  |  |  | 468.2 | 105.3 | 573.5 | - | 573.5 | 464 | 104.3 | 568.3 | - | 568.3 |

Для складирования предполагаемых объемов ТКО потребуются контейнеры и контейнерные площадки. Необходимое количество контейнеров определено по формуле (Справочник «Санитарная очистка территории и уборка населенных мест» (Москва, 1990г.)):

Б = Пгод*t К1 / 365*E, шт.,

где Пгод - годовое накопление ТКО, м3/год,

t - периодичность вывоза мусора, сут.,

К1 - коэффициент неравномерности накопления отходов (принимается равным 1,25),

E - вместимость контейнера, м3, с учетом среднесуточного накопления коммунальных отходов, периода их вывоза (1 раз/2 сут.) и вместимости контейнера (1,2 м3). Расчетное количество контейнеров представлено в таблице 3.3.2.

Таблица 3.3.2

| Наименование | Количество контейнеров, шт |  |
| --- | --- | --- |
|  | Первая очередь с 2017 по 2026 гг | Расчетный срок с 2026 по 2036 гг |
| с. Шикши | 5 | 5 |
| с. Алан-Елга | 4 | 4 |
| д. Серда | 3 | 3 |
| Шикшинское сельское поселение | 12 | 12 |

Таким образом, на территории Шикшинского сельского поселения количество  контейнеров для ТКО должно составлять 12 шт. на первую очередь и на расчетный срок, при условии, что 50% контейнеров рекомендуется использовать для отходов ТКО, подлежащих сортировке (вторсырье). Места размещения контейнерных площадок и количество единиц спецтехники (а именно транспортных и собирающих мусоровозов) определяется региональным оператором и схемой санитарной очистки территории.

Кроме того, необходимо предусмотреть установку контейнеров для сбора опасных ТКО. Опасные ТКО (осветительные устройства, электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы (за исключением автомобильных), ртутные градусники, утратившие потребительские свойства) должны складироваться в специально предназначенные контейнеры (оранжевого цвета) в антивандальном исполнении, исключающие их повреждение и причинение вреда окружающей среде.

Также согласно Постановления Кабинета Министров от 25.03.2017 г. № 181 «Об утверждении Порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на территории Республики Татарстан» сбор опасных ТКО осуществляется с использованием мобильных приемных пунктов, организованных региональным оператором.

Проектное предложение

Генеральным планом Шикшинского сельского поселения в целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения и экологического благополучия территории сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия:

  - планово-регулярная санитарная очистка территории;

  - организация дифференцированного (раздельного) сбора ТКО;

  - захоронение и утилизация образовавшихся твердых коммунальных отходов через мусороперегрузочную станцию в Сабинском муниципальном районе на межмуниципальный полигон ТКО на территории Арского муниципального района в соответствии с Территориальной схемой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Республики Татарстан (утв. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.03.2018г № 149). До ввода в эксплуатацию межмуниципального полигона ТКО в Арском муниципальном районе, твердые коммунальные отходы с территории  сельского   поселения   будут   вывозить  на   полигон   ТКО, расположеныый: РТ, Кукморский район;

  - организация специальных площадок с твердым покрытием с установкой водонепроницаемых контейнеров для сбора отходов в соответствии с потребностями;

  - организация специальных площадок с твердым покрытием и ограждением, препятствующим развалу отходов для сбора и хранения крупногабаритных отходов;

  - организация приемного пункта по принятию энергосберегающих ламп, используемых в бытовых условиях, и их вывоз к местам утилизации отходов с высоким классом токсичности;

  - организация приемного пункта по принятию стеклотары, стеклобоя, макулатуры, металлических банок, металлолома, пластика и пластиковых бутылок, хлопчатобумажной ветоши, автомобильных шин;

  - удаление уличного смета на полигон ТКО для использования в качестве изолирующего слоя;

В части решения вопроса утилизации отходов животноводства генеральным планом предлагается следующие варианты:

- использование навозохранилищ закрытого  и дальнейший вывоз помета и навоза на поля в качестве удобрения;

- использование установок для переработки навоза и помета.

### 3.4. Теплоснабжение

На территории Шикшинского сельского поселения имеются населенные пункты – с.Шикши, с. Алан-Елга, д.Серда. В настоящее время Шикшинское сельское поселение застроено в основном – частными домами усадебной застройки.

Отопление усадебной застройки осуществляется от локальных источников теплоснабжения 2-х или одноконтурных индивидуальных бытовых котлов, работающих на природном газе низкого давления.

Общественные учреждения Шикшинского сельского поселения  пользуются автономными котельными с маломощными котлами до 100 кВт и менее.

| Таблица 3.4.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Адрес котельной | Марка котла | Кол-во котлов | Мощность котлов, кВт |
|  | Шикшинское СП |  |  |  |
| 1 | С.Шикши, ул.Школьная, 4 | ОАГВ-29 | 1 | 29,7 |
| 2 | С.Шикши, ул.Школьная, 4а | RSA-100-2 шт RSA-40-2 шт | 4 | 100,0 40,0 |

Проектное решение:

Теплоснабжение усадебной жилой, общественной застройки – на первую очередь (2027г.) и на расчетный срок (2036г.) предлагается осуществить:

- усадебная застройка - от одноконтурных и двухконтурных теплогенераторов;

- общественные учреждения  - от автономных источников тепла.

### 3.5. Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение Шикшинского сельского поселения осуществляется от магистрального газопровода высокого давления, через распределительные газопроводы и газораспределительную станцию (ГРС).

Природный газ в сельские населенные пункты Шикшинского сельского поселения подается от АГРС-3 с.Измя по межпоселковым газопроводам высокого давления до газораспределительных пунктов (ГРП, ШРП). Далее по сетям низкого давления непосредственно к потребителю.

Таблица 3.5.1

| Название ГРС | Местоположение ГРС | Проектная производительность, тыс. м3/год | Резерв производительности (резерв мощности) тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| АГРС-3 с.Измя | Республика Татарстан, Сабинский район, с.Измя | 4,5 | 0,5 |

Примечание: Данные предоставлены ООО «Газпром трансгаз Казань»

Таблица 3.5.3

Потребление газа в сельском поселении

| № пп | Потребители газа | Давление Р, МПа | Потребление Q, куб.м/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Шикши | 0,003 | 53 |
| 2 | с. Алан-Елга | 0,003 | 61 |
| 3 | д. Серда | 0,003 | 44 |

Примечание: Данные предоставлены ООО «Газпром трансгаз Казань»

Расчетные расходы газа

В соответствии с планировочными решениями необходимо предусмотреть газоснабжение населения – (хозяйственно-бытовые и коммунальные нужды).

В соответствии СП 42-101-2003 при составлении проектов генеральных планов городов и других поселений допускается принимать укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):

- при наличии централизованного горячего водоснабжения - 120;

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей - 300;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения - 180 (220 в сельской местности).

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды населения на первую очередь (2027г.) и на расчетный срок (2036г.) представлены в таблице 3.5.3.

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды  населения сельского поселения

Таблица 3.5.3

| № п/п | Наименование сельских поселений | Годовой расход газа, тыс. м3/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | I-я очередь (2021 год) | Расчетный срок (2036 год) |
|  | Шикшинское СП | 183,5 | 180,8 | 180,4 |
| 1 | с.Шикши | 67,76 | 72,6 | 73,1 |
| 2 | с.Алан-Елга | 67,1 | 58,96 | 58,5 |
| 3 | д.Серда | 48,6 | 49,28 | 48,8 |

Проектное предложение

Проектом предусматривается максимальное использование существующей системы газопроводов, позволяющей стабильное газоснабжение всех газифицированных объектов. Все существующие ГРП по производительности обеспечат газоснабжение жилищно-коммунального сектора на первую очередь и на расчетный срок. Замена ГРП не требуется.

Для территории под  новое жилье необходимо предусмотреть строительство распределительного газопровода до земельных участков перспективной жилой застройки.

Проектом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий и внедрение современных инновационных технологий.

### 3.6. Электроснабжение

Электроснабжение Шикшинского сельского поселения Республики Татарстан осуществляется от высоковольтных подстанций, таблица 3.6.1.

Данные по подстанциям Шикшинского сельского поселения

| Таблица 3.6.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Место расположение ПС | Наименование ПС | Номинальная мощность | Напряжение подстанций |  |
| н.п.Шикши | ПС Илеберь | 2*2500кВА | 110/10 кВ |  |

В Шикшинском сельском поселении расположено 12 трансформаторных подстанций, таблица 3.6.2.

Таблица 3.6.2

| № п/п | Диспетчерский Номер КТП | Напряжение, кВ | Мощность КТП, кВА | Резерв мощности КТП, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Шикши |  |  |  |  |
| 1 | КТП-96214 | 10/0,4 кВ | 160 кВА | 40 кВА |
| 2 | КТП-96211 | 10/0,4 кВ | 160 кВА | 40 кВА |
| с.Алан-Елга |  |  |  |  |
| 1 | КТП-96215 | 10/0,4 кВ | 250 кВА | 70 кВА |
| 2 | КТП-96213 | 10/0,4 кВ | 100 кВА | 25 кВА |
| 3 | КТП-96212 | 10/0,4 кВ | 250 кВА | 70 кВА |
| 4 | КТП-96210 | 10/0,4 кВ | 160 кВА | 40 кВА |
| 5 | КТП-96209 | 10/0,4 кВ | 160 кВА | 40 кВА |
| 6 | КТП-96216 | 10/0,4 кВ | 250 кВА | 70 кВА |
| 7 | КТП-96217 | 10/0,4 кВ | 250 кВА | 70 кВА |
| д.Серда |  |  |  |  |
| 1 | КТП-96198 | 10/0,4 кВ | 100 кВА | 25 кВА |
| 2 | КТП-96281 | 10/0,4 кВ | 160 кВА | 40 кВА |
| 3 | СТП-96183 | 10/0,4 кВ | 25 кВА | 6 кВА |

Примечание: Данные предоставлены Елабужские электрические сети Филиал ОАО "Сетевая компания"

Электроснабжение ТП и КТП населенных пунктов сельского поселения выполнено воздушными линиями ВЛ-10кВ. Тип опор железобетонные, деревянные, деревянные с ж/б приставками. Физическое состояние хорошее. Замена опор не требуется. Все линии электропередач не взаиморезервируемые. Загрузка питающих линий по току составляет 70 %.

Расчет электрических нагрузок

Электрические нагрузки по проекту планировки коммунально-бытового сектора (КБС) Шикшинского сельского поселения определены в два срока:

- первая очередь – 2026 г.;

- расчетный срок – 2036 г.

Годовое электропотребление коммунально-бытового сектора рассчитано согласно табл.4 Приложения 9 (Республиканские нормативы градостроительного проектирования, 2013) "Укрупненные показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей и годового числа часов использования максимума электрической нагрузки".

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением. Эти данные не учитывают применения в жилых зданиях кондиционирования, электроотопления и электроводонагрева.

Расчетная мощность коммунально-бытового сектора рассчитана согласно РД 34.20.185-94, табл.2.4.3. "Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки". Удельная мощность электроэнергии составила 0,42 кВт/чел. (категория городов "малый", с плитами на природном газе). Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), наружного освещения, а также различные мелкопромышленные потребители, питающиеся, как правило, по поселковым распределительным сетям.

Расчет электрических нагрузок предприятий необходимо произвести по проектам электроснабжения данных предприятий или соответствующих аналогов.

Годовое электропотребление мощности коммунально-бытового сектора, кВт.ч/год

Таблица 3.6.3

| Населенные пункты | Годовое электропотребление, кВт.ч/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Исходный год | Первая очередь 2027г. | Расчетный срок 2036г. |
| Шикшинское СП | 1809780 | 1783740 | 1772400 |
| с.Шикши | 668360 | 716100 | 720440 |
| с.Алан-Елга | 661850 | 581560 | 570220 |
| д.Серда | 479570 | 486080 | 481740 |

Расчетная мощностиь коммунально-бытового сектора, кВт

Таблица 3.6.4

| Населенные пункты | Расчетная мощность, кВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Исходный год | Первая очередь 2027г. | Расчетный срок 2037г. |
| Шикшинское СП | 350,3 | 345,3 | 344,4 |
| с.Шикши | 129,36 | 138,6 | 139,44 |
| с.Алан-Елга | 128,1 | 112,56 | 111,7 |
| д.Серда | 92,8 | 94,1 | 93,24 |

Расчетная  трансформаторная мощность коммунально-бытового сектора, кВА

Таблица 3.6.5

| Населенные пункты | Трансфоматорная мощность, кВА |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Исходный год | Первая очередь 2027г. | Расчетный срок 2037г. |
| Шикшинское СП | 437,8 | 431,6 | 430,5 |
| с.Шикши | 161,7 | 173,25 | 174,3 |
| с.Алан-Елга | 160,1 | 140,7 | 139,6 |
| д.Серда | 116,0 | 117,6 | 116,6 |

Проектное решение

В настоящее время и вплоть до расчетных сроков (2036 г.) для обеспечения электроэнергией:

- использование существующей схемы электроснабжения поселения и при необходимости реконструирование изношенных ТП, КТП и ВЛ;

- предусмотреть строительство линий электропередач до земельных участков перспективной жилой застройки;

- модернизация сетей уличного освещения в с. Шикши, с.Алан-Елга, д.Серда отражена в мероприятиях, утвержденных Стратегией Сабинского муниципального района РТ. Сроки исполнения 2017-2020 гг.

Согласно современным требованиям к электросетям рекомендуется:

- Оснащение ВЛ быстродействующими ВЧ защитами;

- Телемеханизация подстанций;

- Монтаж автоматизированных систем учёта электроэнергии в распределительной сети населенных пунктов;

- Применение энергосберегающих технологий и компенсации реактивной мощности.

### 3.7. Слаботочные сети

Телефонизация

В настоящее время телефонизация Шикшинского сельского поселения осуществляется от телефонной станции в с.Шикши (емкостью 162 номера) и д.Серда (емкостью 42 номера).

Связь организована по шкафной системе с зоной прямого питания.

Телефонная станция обеспечивает междугородние связи со всей территорией России, а также международные переговоры, включая страны СНГ.

Для абонентов связь предоставляется ПАО «ВымпелКом» (Билайн), ПАО «МегаФон», ПАО «Таттелеком».

Радиофикация

В настоящее время для радиофикации Шикшинского сельского поселения используется находящийся в эксплуатации радиотрансляционный узел типа УПВ-5 мощностью 5 кВт и аппаратура 3-х программного вещания.

Телевидение

Телевизионное вещание Шикшинского сельского поселения осуществляется от телевизионной станции, расположенной в с Шемордан. Емкость телевизионной станции–10000 точек. Есть возможность подключения абонентам пакета IP-телевидения по кабельным линиям связи.

Интернет

Подключение к сети Интернет осуществляется по оптико-волоконному кабелю и телефонным линиям (ADSL). Информация о подключенных абонентах отсутствует.

Проектные решения

Телефонизация

Потребное количество телефонов на все сроки развития Шикшинского сельского поселения генеральным планом предусматривается с учетом 100% обеспеченности населения. Коэффициент семейности принимается равным 3,5 чел. Таким образом, необходимое количество телефонов на первую очередь (2027 г) и расчетный срок (2037 г) составит 235 номеров.

Радиофикация

Радиофикацию Шикшинского сельского поселения обеспечить от существующего радиотрансляционного узла мощностью 5 кВт.

Распределительные радиофидеры напряжением 240 В выполняются стальным проводом по стойкам и на крышах жилых домов и общественных зданий.

Телевидение

Телевещание Шикшинского сельского поселения обеспечить от существующей  телевизионной станции, емкость которой составляет 10000 точек.

Базовый пакет кабельного аналогового телевидения включает в себя 30 тематических каналов с возможностью расширения до 90 каналов.

Аналоговый сигнал поступает со спутника, приемные антенны расположены на здании телерадиокомпании «ТРК «ТВТ».

Цифровой сигнал поступает по оптоволоконному кабелю с центрального офиса телерадиокомпании «ТРК «ТВТ» г. Казани.

# 4. Инженерная подготовка территории

Цели и задачи раздела

Целью раздела «Инженерная подготовка территории населенных мест» является улучшение физических характеристик территории и создания условий для эффективного гражданского и промышленного строительства.

Основной задачей инженерной подготовки является защита территории района от воздействия неблагоприятных физико-геологических процессов. Для этого необходимы мероприятия по инженерной подготовке, состав которых следует устанавливать в зависимости от природных условий осваиваемой территории (рельефа, грунтовых условий, степени затопляемости, заболоченности, наличия опасных природных процессов на осваиваемой территории), характера использования территории.

Существующее положение

В соответствие с разделом 5 СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» природные условия поселения оцениваются как «простые».

В таблице 4.1.1 представлены повторяемость направления ветра и количество осадков в зимний период.

Таблица 4.1.1

| Месяц | Повторяемость направлений ветра |  |  |  |  |  |  |  | Количество осадков (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |  |
| Октябрь | 10 | 7 | 5 | 5 | 15 | 23 | 20 | 15 | 48,1 |
| Ноябрь | 7 | 8 | 7 | 8 | 18 | 24 | 17 | 11 | 42,3 |
| Декабрь | 6 | 5 | 8 | 9 | 20 | 25 | 19 | 8 | 40,0 |
| Январь | 7 | 7 | 7 | 9 | 22 | 23 | 15 | 10 | 38,6 |
| Февраль | 10 | 7 | 8 | 8 | 19 | 25 | 15 | 8 | 28,8 |
| Март | 8 | 8 | 9 | 9 | 20 | 23 | 14 | 9 | 24,3 |

Как видно из таблицы 4.1.1 в зимний период преобладают ветра южного и юго-западного направления, которые составляют в среднем 19% и 24% соответственно. Снежные заносы могут наблюдаться на участках дорог широтного направления (а/д Казань-Шемордан-Мешабаш).

В проекте рассматриваются опасные природные процессы, которые имеют место на территории поселения:

- эрозионные процессы;

- сейсмичность;

- затопление (подтопление);

- снежные заносы.

Эрозионные процессы

Регламент использования таких территорий регулируется СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения». При проектировании и строительстве зданий в зонах, подверженных эрозионным процессам должна предусматриваться инженерная защита территории застройки. Необходимо проведение мониторинговых исследований за их развитием, расширение наблюдательной сети, разработка и реализация мероприятий по защите склонов от эрозии.

По материалам почвенного обследования  2001 года масштаба 1:10000, выполненных АО "РКЦ "Земля", на территории Шикшинского сельского поселения распространены эрозионные процессы.

Процессы почвенной эрозии проявляются в виде плоскостного или мелкоручейкового смыва почв. Почвенная эрозия есть результат многовековой деятельности человека. Предпосылками её возникновения являются высокая степень распаханности и низкая облесенность пашни, что наносит ущерб сельскому хозяйству.

Деятельность временных водотоков приводит к дальнейшей стадии эрозии  – оврагообразованию. Развитие эрозии временных водотоков и овражной эрозии в сельском поселении приурочено к долине реки Меша.

Почти на всем протяжении водотоков, дренирующих территорию поселения наблюдаются русловые процессы – меандрирование. Происходит подмыв береговых склонов, приводящих к отторжению поверхностных грунтовых массивов, происходит перемещение излучин и аккумуляция наносов.

В настоящее время большинство оврагов террасировано задерновано и активно развивающихся оврагов в сельском поселении нет, населенные пункты данным процессом не затрагиваются.

Однако у юго-восточной окраины д.Серда наблюдается активизация ручейковой эрозии – начальной стадии оврагообразования. Также севернее с.Шикши отмечается промоина. Все это результат сельскохозяйственного освоения территории.

Мероприятия по борьбе с эрозионными процессами

Территория населенных пунктов эрозионными процессами не затрагивается.

В случае необходимости, при освоении новых территорий под жилую застройку, благоустройство овражных территорий может быть достигнуто террасированием и уполаживанием откосов, засыпкой узкой части оврага, защитным озеленением – одерновкой склонов, посадкой кустарников и деревьев. В отдельных случаях допускается полная или частичная ликвидация оврагов путем их засыпки с прокладкой по ним водосточных и дренажных коллекторов.

Для сельского поселения в целом актуальна защита почвы от водной эрозии, что подразумевает целый комплекс агромелиоративных и гидромелиоративных мероприятий, которые должны проводиться по заранее согласованному плану.

Комплекс работ по защите почв включает в себя следующие основные направления:

Организационно-хозяйственные работы. В них входит периодическое обследование полей с составлением планов и карт, комплексная оценка процессов эрозии, разработка плана мероприятий и контроль их выполнения.

Агромелиоративные мероприятия – это система севооборота с учетом защиты почвы. Она предполагает посадку многолетних культур, размещение культурных растений полосами на склонах, разработку и установку системы снегозадержания для предотвращения вымывания грунта талыми водами. Кроме того, в числе мероприятий внесение минеральных и органических удобрений. Основная задача на этом этапе – вести к минимуму вымывание грунта талыми водами и предотвратить обеднение почв.

Лесо- и гидромелиоративная защита грунта. Она предполагает высадку лесных полос на склонах, обустройство каналов для отведения талых вод, террасирование склонов, создание плотин и искусственных водоемов. Эти меры позволяют направить водоотведение по строго ограниченным трассам и защитить основной земельный массив.

Корректирование процесса стока талых вод. Для этого применяются такие методы, как кротование, прерывистое бороздование и т. д.
Обработку почвы и посев сельскохозяйственных культур следует проводить поперек склона, применять контурную и гребнистую вспашку, углубление пахотного слоя, щелевание и другие способы обработки, уменьшающие сток поверхностных вод; обязательны почвозащитные севообороты, полосное размещение сельскохозяйственных культур, залужение крутых склонов, внесение удобрений, выращивание полезащитных и противоэрозионных лесных полос, облесение оврагов, балок, песков, берегов рек и водоемов, строительство противоэрозионных гидротехнических сооружений (перепады, пруды, террасирование, обвалование вершин оврагов и др.).

Строительство в зоне развития речных излучин не допустимо.

Сейсмичность

Территория Шикшинского сельского поселения, расположена в центральной части Волго - Уральской антеклизы Восточно – Европейской платформы и приходится на центральную часть Северо – Татарского свода (Геологическая оценка…, 2014).

Согласно СП 14.13330.2014  территория Шикшинского сельского поселения относится к 6-балльной зоне сейсмичности.

Условия строительства в сейсмоопасных районах

В соответствии с п.4.3 СП 14.13330.2014 "СНиП II-7-81. Строительство в сейсмических районах", интенсивность сейсмических воздействий в баллах (фоновую сейсмичность) для района строительства следует принимать на основе комплекта карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации (ОСР-2015), утвержденных Российской академией наук. Указанный комплект карт предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов и отражает 10%-ную - карта А, 5%-ную - карта В, 1%-ную - карта С вероятности возможного превышения (или 90%-ную, 95%-ную и 99%-ную вероятности непревышения) в течение 50 лет указанных на картах значений сейсмической интенсивности. Указанным значениям вероятностей соответствуют следующие средние интервалы времени между землетрясениями расчетной интенсивности: 500 лет (карта А), 1000 лет (карта В), 5000 лет (карта С).

Согласно СП 14.13330.2014  территория Шикшинского сельского поселения относится к 6-балльной зоне сейсмичности (карта В), строительство может вестись без учета повышенных требований к качеству строительных работ.

Затопление (подтопление)

По информации Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан (Письмо Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан о направлении информации №1630/т-3-1-7 от 26.02.2018 г.) в соответствии с Перечнем населенных пунктов Республики Татарстан, попадающих в зоны возможного затопления (подтопления) в паводковый период (утв. Распоряжением КМ РТ от 26.12.2017г. № 3619-р), на территории  Шикшинского сельского поселения Сабинского муниципального района РТ нет населенных пунктов, попадающих в зону возможного затопления (подтопления).

Однако в пределах поселения возможно развитие процессов подтопления. Процессам подтопления подвержены днища и нижние части склонов долин рек, дренирующих территорию сельского поселения.

В соответствии со ст.67.1 п.5 Водного кодекса РФ: Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном  Правительством Российской Федерации.

Согласно п.3 Постановления Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления»: Границы зон затопления, подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об определении границ зон затопления, подтопления и сведений о границах такой зоны, которые должны содержать текстовое и графическое описания местоположения границ такой зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости. Также в п.17 указано, что после определения границ зон затопления, подтопления Федеральное агентство водных ресурсов:

а) направляет в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии документы, необходимые для внесения сведений о границах зон затопления, подтопления в государственный кадастр недвижимости, в порядке и в сроки, которые определены Федеральным законом "О государственном кадастре недвижимости";

б) вносит сведения о зонах затопления, подтопления в государственный водный реестр;

в) представляет сведения о зонах затопления, подтопления в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

В настоящее время в Шикшинском сельском поселении Сабинского муниципального района РТ границы зон затопления, подтопления не установлены в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. № 360. В связи с этим границы зон затопления, подтопления не отражены на картографических материалах генерального плана.

Мероприятия по борьбе с затоплением(подтоплением)

Строительство новых объектов рекомендуется вести вне зоны подтопления.

В случае необходимости использования подтапливаемых территорий возникает необходимость проведения инженерных мероприятий защиты этих территорий от затопления. К таким мероприятиям относятся: подсыпка территории до незатопляемых отметок, обвалование затопляемой территории. При проектировании защитных сооружений необходимо установить отметки высоких горизонтов воды реки различной повторяемости по данным многолетних гидрометрических наблюдений. Расчетная высота наивысшего горизонта воды устанавливается особым заданием в зависимости от характера использования территорий, защищаемых от подтопления.

Подсыпка территории до незатопляемых отметок является наиболее простым в строительстве и эксплуатации и эффективным инженерным мероприятием. Применение этого мероприятия целесообразно при небольших размерах защищаемой территории и при небольшой высоте подсыпки (1 – 1,5м). Особенно выгодна подсыпка территории в тех случаях, когда она может быть произведена с применением гидромеханизации (например, рефулирования грунта за счет улучшения русла реки). Подсыпанная территория в зависимости от ее местоположения в населенном пункте может быть использована под застройку или парк.

Снежные заносы

Согласно СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85, Приложение Ж, карта 1 - территория Шикшинского сельского поселения относится к IV снеговому району.

Снежные заносы возникают в результате обильных снегопадов и метелей, которые могут продолжаться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызывают нарушения транспортного сообщения, повреждения линий связи и электропередач, негативно влияют на хозяйственную деятельность.

Мероприятия по зимнему содержанию дорог

К защитным мерам по предотвращению образования снежных заносов относится защита дорог с помощью постоянной или временной снегозащиты.

К постоянной снегозащите относятся снегозащитные лесополосы - снегозащитные лесные полосы, постоянные заборы. К временной - снегозадерживающие щиты, снежные траншеи, валы.

Временные снегозащитные устройства следует проектировать на расчетную метель, так как после отработки временной снегозащиты предусматривается ее восстановление.

На территории Шикшинского сельского поселения преобладают южные  и юго-западные ветра. Надежным способом защиты снегозадерживающего действия являются снегозащитные лесные полосы.

Проектом предлагается создание защитного озеленения, вдобавок к существующему, на Казань-Шемордан-Мешабаш.

Снегозащитная лесная полоса должна иметь плотную (непродуваемую) конструкцию. Обязательным элементом каждой полосы должна быть густая двухрядная кустарниковая растительность.

Расстояние между соседними рядами деревьев и кустарников в лесной полосе принимается: в благоприятных лесорастительных условиях - 2,5 м, а в тяжелых условиях - 3,0 - 3,5 м.

Расстояние между растениями в ряду допускается в пределах 0,5 - 1,0 м.

Расстояние от бровки земляного полотна до придорожной снегозащитной полосы, ширина лесных полос и величина разрывов между полосами при объемах снегоприноса до 250 м3/м определяются по таблице 3.9.3:

Таблица 3.9.3

Размещение лесных полос в зависимости от объема снегоприноса

| Расчетный объем снегоприноса, м3/м | Расстояние от бровки земляного полотна до лесонасаждений, м | Ширина разрыва между лесонасаждениями, м | Ширина полос отвода земель для лесонасаждений, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 - 25 | 15 - 25 | - | 4 |
| 50 | 30 | - | 9 |
| 75 | 40 | - | 12 |
| 100 | 50 | - | 14 |
| 125 | 60 | - | 17 |
| 150 | 65 | - | 19 |
| 200 | 70 | - | 22 |
| 250 | 50 | 50 | 2*14 |

В связи с возможностью переноса снега под углом по отношению к оси дороги снегозащитные лесные полосы устраивают длиннее защищаемого участка на 50 - 100 м.

При большой длине снегозащитной полосы, создаваемой на сельскохозяйственных угодьях, необходимо предусматривать технологические разрывы по 10 - 15 м через каждые 800 - 1000 м для прохода сельскохозяйственных машин.

Проектом предлагаются инженерные мероприятия по защите от заносов на участках дорог широтного направления.

На участках дороги с интенсивной метелевой деятельностью рекомендуется применять заборы. Заборы могут быть снегозадерживающего действия и снегопередувающего действия.

В случае невозможности размещения на прилегающих к автомобильной дороге землях постоянных средств снегозащиты или при невозможности усиления существующих, а также во всех случаях, когда это экономически оправдано, проектом предлагается использовать временные снегозадерживающие устройства: снегозадерживающие щиты, траншеи, снежные стенки.

В период с длительными и интенсивными метелями, во время которых перестановка щитов затруднена, щитовые линии ставят в два, три и более рядов. Расстояние между рядами принимают равным 30 высотам щита, причем первый, ближний к дороге ряд, ставят на расстоянии 20 высот щита от бровки земляного полотна.

Широкое распространение при защите автомобильных дорог от снежных заносов получили устройства из снега.

Траншеи могут применяться как самостоятельное средство защиты - на дорогах IV - V категорий или в сочетании с другими средствами (насаждениями, заборами, щитами), чтобы усилить снегозадерживающее действие и повысить надежность снегозащитных линий на дорогах I, II, III категории.

С целью повышения эффективности работы траншей после заполнения их снегом до половины глубины производят их восстановление по старому следу.

Выбор одного из методов или одновременно использование нескольких, зависит от интенсивности выпадения осадков, условий и значимости трассы, материального благополучия поселения.

***

Оценка опасных природных процессов на территории Шикшинского сельского поселения позволяет выделить участки, благоприятные для строительства. К неблагоприятным условиям относятся территории, подверженные эрозионным процессам.

# 5. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Раздел генерального плана «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» разработан в соответствии с нормативными документами в области гражданской обороны и защите территорий от чрезвычайных ситуаций, а так же Исходными данными и требованиями для разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций МЧС РТ от 4 октября 2017 года №389  (далее – Исходные данные, Приложение №2).

### 5.1. Перечень мероприятий по гражданской обороне

Обоснование отнесения территории к группе по гражданской обороне

Проектируемая территория к группам по гражданской обороне не относится.

Обоснование отнесения объектов к категории по гражданской обороне. Перечень объектов, продолжающих работу в военное время, перечень объектов перемещаемых в загородную зону

На территории Шикшинского сельского поселения организаций, отнесенных к категории по гражданской обороне, не имеется.

Информации об объектах, продолжающих работу в военное время и объектов, перемещаемых на территорию сельского поселения из категорированных городов, не имеется.

Определение границ зон возможной опасности, предусмотренных СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне»

Территория поселения не попадает в зоны возможного химического заражения, возможных разрушений, возможного радиоактивного заражения и возможного катастрофического затопления.

Оповещение по гражданской обороне

Системы оповещения предназначены для подачи универсального сигнала "Воздушная тревога!" (в военное время) с помощью электросирен, сигнально громкоговорящих установок, громкоговорителей и доведение сигналов и информации оповещения до населения и органов управления (п.6.39 СП 165.1325800.2014»ИТМ ГО по ГО».

В настоящий момент на территории сельского поселения система оповещения (РСУ) не имеется.

Состояние инженерной защиты населения и наибольшей работающей смены

Строительство защитных сооружений гражданской обороны не требуется.

Основные показатели по существующим инженерно-техническим мероприятиям при обеспечении эвакуации населения в мирное и военное время на момент разработки проекта планировки

Численность рассредотачиваемого, эвакуируемого населения, расселяемого в загородной зоне на первую очередь и расчетный срок – в соответствии с Планом гражданской обороны и защиты населения Сабинского муниципального района РТ.

Размещение сборно-эвакуационных (приемно-эвакуационных) пунктов –  в соответствии с Планом гражданской обороны и защиты населения Сабинского муниципального района.

Проектные мероприятия по гражданской обороне

1. Так как территория сельского поселения не попадает в зоны возможных разрушений, возможного опасного химического заражения, возможного радиоактивного заражения и возможного катастрофического затопления то проведение специальных мероприятий по защите от указанных опасностей не требуется.

2. Систему оповещения по гражданской обороне в Шикшинском сельском поселении необходимо предусмотреть, в соответствии с указом Президента РФ от 13.11.2012 г. № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» (необходима установка речевых сиренных установок с подключением к ЕДДС района).

Для оповещения населения Шикшинского сельского поселения проектом предлагается установка 2 речевых сиренных установок (РСУ) с радиусом оповещения до 1 км. При размещении речевой сиренной установки необходимо предусмотреть полное покрытие территории населенных пунктов. Данные РСУ допустимо использовать для оповещения населения о ЧС мирного времени.

Предлагаемое размещение РСУ показано на графическом материале.

3. Строительство защитных сооружений гражданской обороны не требуется, в соответствии с Исходными данными.

Защита населения осуществляется путем своевременного оповещения о возможной опасности и эвакуации населения из зоны возможной опасности.

4. Эвакуация населения, расселение, рассредоточение в загородной зоне на первую очередь и на расчетный срок для Шикшинского сельского поселения должна осуществляться в соответствии с Планом приема, размещения и первоочередного жизнеобеспечения эваконаселения в Сабинском муниципальном районе.

При необходимости эвакуации населения необходимо осуществление мероприятий по:

–	проверке готовности приемно - эвакуационных пунктов;

–	подготовке эвакоприемной комиссии и сельских администраций к приему и размещению эваконаселения, его трудоустройству, медицинскому обеспечению и обеспечению продовольствием и предметами первой необходимости;

–	организации упорядоченного процесса посадки и высадки людей;

5. Маскировочные мероприятия в соответствии с п. 10 СП 165.1325800.2014 (Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны») на территории сельского поселения не предусматриваются.

6. Согласно Исходным данным, в соответствии с п.5.23 СП 165.1325800.2014 суммарная проектная производительность защищенных от химического заражения объектов водоснабжения, обеспечивающих водой в условиях прекращения централизованного снабжения электроэнергией, должна быть достаточной для удовлетворения потребностей населения, в том числе эвакуированных, а также сельскохозяйственных животных и птицы, содержащихся на предприятиях всех форм собственности, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, в питьевой воде.

Суммарная проектная производительность объектов водоснабжения определяется:

для населения - из расчета не менее 25 л в сутки на одного человека (таблица 5.1.1);

для сельскохозяйственных животных и птицы - по нормам, устанавливаемым Минсельхозом России.

Таблица 5.1.1

Минимально необходимое количество воды питьевого качества в сутки, подаваемое населению по централизованным СХПВ Шикшинского сельского поселения

| Сельское поселение | Исходный год, чел. |  | Первая очередь (2027г.), чел. |  | Расчетный срок (2037 г.), чел. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения, чел. | Суточный запас, м3 | Численность населения, чел. | Суточный запас, м3 | Численность населения, чел. | Суточный запас, м3 |
| Численность постоянного населения, в т.ч.: | 834 | 20,8 | 822 | 20,6 | 822 | 20,5 |
| с.Шикши | 308 | 7,7 | 330 | 8,25 | 332 | 8,3 |
| с.Алан-Елга | 305 | 7,6 | 268 | 6,7 | 266 | 6,65 |
| д.Серда | 221 | 5,5 | 224 | 5,6 | 222 | 5,55 |

Примечание: расчет произведен без учета эвакуируемого населения.

В соответствии с п.5.30 СП 165.1325800.2014 водозаборные сооружения, не пригодные к дальнейшему использованию, должны быть тампонированы, а самоизливающиеся водозаборные сооружения - оборудованы регулирующими кранами.

7. Необходимо предусмотреть мероприятия по устойчивому электроснабжению, согласно «СП 165.1325800.2014 Актуализированная редакция «СНиП 2.01.51-90 «ИТМ по ГО».

Распределительные линии электропередачи энергетических систем напряжением 35 - 110 (220) кВ и более должны быть закольцованы и подключены к нескольким источникам электроснабжения с учетом возможного повреждения отдельных источников, а также должны проходить по разным трассам (п 6.89 СП 165.1325800.2014).

Схема электрических сетей энергосистем должна предусматривать возможность автоматического деления энергосистемы на сбалансированные независимо работающие части (блоки) (п 6.85 СП 165.1325800.2014).

Необходимо предусмотреть возможность применения передвижных электростанций и подстанций (п 6.90 СП 165.1325800.2014).

8. Так как территория поселения не относится к группам по гражданской обороне, специальных мероприятий по газоснабжению и теплоснабжению не требуется.

9. Согласно СП 165.1325800.2014 для повышения устойчивости работы радиовещания и телевидения следует предусмотреть:

- при проектировании ведомственных первичных сетей следует предусматривать их увязку с сетью общего пользования единой системы электросвязи путем организации соединительных линий между ведомственными узлами и близлежащими сетевыми узлами связи единой системы электросвязи;

- на сетевых узлах следует предусматривать возможность установки оборудования службы оперативно-технического управления и резерв площадей и электропитающих устройств для организации;

- прокладку кабелей межшкафных связей с расчетом передачи части абонентской емкости из каждого района автоматических телефонных станций в соседние районы;

- при проектировании или реконструкции новых сетей связи в зонах возможных разрушений и вероятного катастрофического затопления следует предусматривать возможность оперативного развертывания средств радиотелефонной связи во взаимодействии с мобильными средствами радиорелейной и спутниковой связи;

- от передающих и приемных радиостанций (радиоцентров) следует прокладывать соединительные линии к сетевым узлам единой системы электросвязи и загородным узлам связи пунктов управления, с которых обеспечивается работа этих радиостанций (радиоцентров), а также предусматривать соединительные линии между соответствующими передающими и приемными радиостанциями (радиоцентрами) в обход территорий, отнесенных к группам по гражданской обороне, и организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне;

- передачу (распространение) программ вещания только по кабельным магистральным и внутризоновым линиям связи сети общего пользования единой системы электросвязи;

- в целях повышения устойчивости федерального и регионального телевизионного вещания следует создавать загородные незащищенные производственные базы телецентров, располагаемые вблизи узловых радиорелейных станций и станций космической связи за пределами зон возможных разрушений и зон вероятного катастрофического затопления.

### 5.2. Перечень мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В соответствии с Указом Президента РФ от 11 января 2018 года №12 «Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года» мониторинг и оценка текущего состояния защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций осуществляются Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий с участием федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в пределах их компетенции. В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, обеспечения оперативного реагирования на угрозы природного и техногенного характера на всех уровнях единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций разрабатываются планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

К основным мероприятиям по обеспечению безопасности населения в чрезвычайных ситуациях относятся следующие: прогнозирование и оценка возможности последствий чрезвычайных ситуаций; разработка мероприятий, направленных на предотвращение или снижение вероятности возникновения таких ситуаций, а также на уменьшение их последствий. Кроме того, очень важным является обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях и разработка эффективных способов его защиты.

Для проведения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий могут быть привлечены:

- пожарные части;

- штатные и нештатные аварийно-спасательные формирования;

- персонал учреждений здравоохранения;

- персонал и техника других учреждений.

Для перевозки (эвакуации) населения и материальных средств может быть использована автомобильная техника предприятий и организаций района.

Для проведения инженерных, аварийно-спасательных и восстановительных работ также может быть привлечена инженерная техника, предприятий и организаций района.

Высокую эффективность в деле защиты населения и территорий поселения имеет проведение инженерно-технических мероприятий, предусматривающих возведение и эксплуатацию соответствующих защитных сооружений для защиты от неблагоприятных и опасных явлений и процессов природного и техногенного характера.

### 5.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Чрезвычайная ситуация природного характера - обстановка на определённой территории или акватории, сложившаяся в результате стихийного природного бедствия, которое может повлечь или повлекло за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. Различают природные чрезвычайные ситуации по характеру источника и масштабам.

В проекте рассматриваются опасные процессы, которые имеют место на территории Шикшинского сельского поселения:

- метеорологические (сильный ветер (в том числе шквал); сильный дождь; грозовые разряды; крупный град; очень сильный снег, метель; снежные заносы (в том числе дорог); сильный мороз; экстремально высокие температуры);

- эрозионные процессы;

- сейсмичность;

- затопление (подтопление);

- снежные заносы;

- природные пожары

Опасные метеорологические явления

Сельское поселение расположено в зоне умеренно-континентального климата, с холодной зимой, теплым летом и достаточным количеством осадков. Средняя годовая температура воздуха составляет +3,5С.

Рассматриваемая территория относится к зоне достаточного увлажнения, выпадение осадков в течение года равномерное. Годовое количество осадков в среднем составляет 530,4 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в теплое время года (май-июль).

Среднемесячная максимальная температура воздуха самого жаркого месяца (июль) составляет 24,8 0С. Температура холодного периода (средняя температура наиболее холодной части отопительного периода) равна – 17,5 0С.

Зима длится с середины ноября до середины апреля.

В годовом цикле в районе преобладают юго-западные и западные ветры.

Средняя скорость ветра составляет 4,2 м/сек, в отдельных случаях порывы достигают 12-15 м/сек, один-два раза в год отмечаются порывы до 20-25 м/сек м/с (в соответствии с приказом МЧС России №329 от 8.07.04 г. Критерием  отнесения данного явления к ЧС считается скорость ветра (включая порывы) - 25 м/с и более).

Опасность для людей при опасных и неблагоприятных метеорологических явлениях заключается в разрушении дорожных и мостовых покрытий, сооружений, воздушных линиях электропередач и связи, наземных трубопроводов, а также поражении людей обломками разрушенных сооружений, осколками стекол, летящими с большой скоростью.

Последствия опасных ветровых воздействий

- порывы линий электропередач и связи упавшими деревьями, поваленными опорами, конструкциями разрушенных зданий;

- нарушение устойчивой связи из-за прекращения электроснабжения узлов связи;

- повреждение кровли, остекления жилых, производственных и административных зданий;

- разрушение надземных газопроводов низкого давления, прекращение газоснабжения жилых микрорайонов и промышленных предприятий;

- затруднение транспортного сообщения из-за завалов на улицах и дорогах;

- разрушения зданий при ураганном ветре и перехлестывание проводов (ЛЭП могут способствовать быстрому распространению массовых пожаров).

Мероприятия по снижению возможных последствий опасных явлений метеорологического характера

Для смягчения последствий от опасных явлений метеорологического характера рекомендуется:

- заблаговременное оповещение населения об угрозе возникновения явления;

- отключение ЛЭП, обесточивание потребителей во избежание замыканий электрических сетей;

- отключения газоснабжения, во избежание утечек газа и, как следствие, возможного пожара или взрыва;

- усиление зданий и сооружений, укрытие населения в капитальных строениях, подвалах и убежищах, защита витрин, окон с наветренной стороны;

- проведение противопаводковых мероприятий.

Мероприятия по снижению возможных последствий метелей, при угрозе экстремально низких температур воздуха

- теплозащита зданий, выделение тепловых районов, резервирование (котельные в холодном резерве) и, при необходимости, подключение резервных источников теплоснабжения;

- ветрозащита селитебных территорий в зимний период для улучшения их микроклимата от преобладающих ветров планировочными методами или с помощью посадки зеленых насаждений и др.

Мероприятия по снижению возможных последствий высоких температур

- гигиена питания и водопотребления. Обеспечение водопотребления достаточное для утоления жажды. Критериями достаточности воды являются субъективные ощущения и относительно стабильная масса, при этом целесообразно дробное принятие жидкости. В связи со снижением аппетита в жаркое время важное значение приобретает рациональный режим питания, когда основные приемы пищи приходятся на прохладный период суток;

- гигиена одежды. Основное требование к одежде, предназначенной для использования в жарких условиях, является ее достаточная гигроскопичность, влагоемкость, воздухопаропроницаемость. Важную роль в одежде играет ее цвет, радиационную теплоту меньше поглощают светлые ткани, чем темные;

- режим труда и отдыха. Следует руководствоваться основным принципом – необходимостью восстановления физиологических функций к началу следующего трудового периода. Для защиты от неблагоприятных воздействий высоких температур работающих на открытом воздухе периодически необходим кратковременный отдых в местах, защищенных от прямого солнечного облучения. Целесообразно устанавливать медицинское наблюдение.

Характеристики опасных геологических и гидрогеологических

процессов и явлений

Характеристики эрозионных процессов, затопления (подтопления), сейсмичности, снежные заносы и мероприятия по борьбе с ними приведены в разделе 4 «Инженерная подготовка территории».

Природные пожары

Лесной пожар - это стихийное, неуправляемое человеком распространение огня по лесной площади.

Учитывая, что лесной фонд Шикшинского сельского поселения занимает площадь 84 га (или около 1,9%) по данным Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан.

Леса поселения,  относящиеся к III классу пожарной опасности, представлены Корсинским участковым лесничеством.

Основная причина возгорания лесов в поселении – несоблюдение правил пожарной безопасности (человеческий фактор), включая неосторожное обращение с огнем туристов, охотников, рыбаков, грибников и других лиц, при посещении лесов, весенние и осенние неконтролируемые сельхозпалы, нарушение правил пожарной безопасности лесозаготовителями, грозовые разряды. Вероятность возникновения лесных пожаров возрастает в засушливый период из-за наличия в лесах сухостоя.

Застройка населенных пунктов сельского поселения должна строго осуществляться в соответствии с пунктом 4.14 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», расстояние от границы застройки  сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой, а также от домов и хозяйственных построек на территории садовых, дачных и приусадебных земельных участков до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должна составлять  не менее 30 м.

Помимо этого, в соответствии с Постановлением КМ РТ от 15.04.2016 №231 «О мерах по охране лесов от пожаров в 2016 году» при отводе земельных участков необходимо руководствоваться нормативными документами в области пожарной безопасности, если расстояние до крайних деревьев соответствующего лесного участка составляет:

- менее 100 метров от границы населенного пункта, на землях которого имеются объекты капитального строительства с количеством более двух этажей;

- менее 50 метров от границы населенного пункта, на землях которого имеются объекты капитального строительства с количеством этажей 2 и менее.

Организация руководства работами по тушению лесных пожаров, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров, организация межведомственного взаимодействия при выполнении работ по тушению лесных пожаров регламентируется Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 8 июля 2014 г. №313  "Об утверждении Правил тушения лесных пожаров".

Мероприятия по предотвращению распространения природных пожаров на территорию населенного пункта

- обустройство противопожарных разрывов и минерализованных полос между природными территориями и территорией населенного пункта (меры пожарной безопасности на территории должны быть соблюдены в соответствии со ст. 1, 19, 38 Закона о пожарной безопасности, ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"),

- обустройство минерализованных полос вокруг пожароопасных объектов.

Согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 "О противопожарном режиме", а также Правилам пожарной безопасности в лесах, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2017 г. №417 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах" в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова физические, юридические лица, а также иностранные граждане и лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах

Противопожарная профилактика на природных территориях предусматривает проведение комплекса мероприятий, направленных на предупреждение возникновения пожаров, ограничение их распространения и организационно-технические и другие мероприятия, обеспечивающие условия для успешной борьбы с пожарами и пожарную устойчивость лесов.

Предупреждение возникновения природных пожаров осуществляется посредством пропаганды и агитации, регулирования посещаемости природных территорий населением, государственного пожарного надзора в целях контроля за соблюдением правил пожарной безопасности, организационно-технических мероприятий, снижающих вероятность возникновения пожаров.

Ограничение распространения пожаров заключается в повышении пожароустойчивости насаждений (естественного и искусственного происхождения) за счет регулирования состава древостоев, очистки их от захламленности, противопожарного обустройства территорий, включающего создание системы противопожарных барьеров, сети дорог и водоемов, а также в контролируемом выжигании территорий.

Организационно-технические и другие мероприятия, повышающие пожарную устойчивость природных территорий, заключаются в подготовке местного населения к работам по предупреждению, обнаружению, тушению пожаров в поселении; строительству и ремонту противопожарных объектов; работе с органами власти, арендаторами и т.д.

### 5.4. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Местами захоронения биологических отходов являются скотомогильник (биотермическая яма) и кладбища. По сведениям из Реестра сибиреязвенных скотомогильников и биотермических ям Сабинского муниципального района Республики Татарстан на 21.09.2017 г. на территории сельского поселения имеются сибиреязвенные скотомогильники вблизи с. Шикши и д. Серда, а также скотомогильник (биотермическая яма) у с.Шикши.

Санитарно-защитная зона скотомогильника составляет 1000 м (I класс опасности). Жилая зона населенных пунктов попадает в санитарно-защитную зону скотомогильника (биотермическая яма).

Возможные варианты решения проблемы размещения скотомогильника в поселении приведены в разделе 2.2. Санитарно-защитные зоны.

### 5.5. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Чрезвычайная ситуация техногенного характера – обстановка, при которой в результате возникновения аварии на объекте, определённой территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей среде. Различают чрезвычайные ситуации техногенного характера по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации. Чрезвычайные ситуации техногенного характера создаются взрывами, пожарами, крушениями, выбросами химических и радиоактивных веществ, разрушениями, падениями, обвалами на объектах техносферы.

Перечень потенциально опасных объектов

В соответствии с Исходными данными существующие потенциально опасные объекты (ПОО), аварии на которых могут быть привести к образованию зон чрезвычайных ситуаций в Шикшинском сельском поселении отсутствуют.

Потенциальные источники чрезвычайных ситуаций техногенного характера

К источникам возможного возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера на территории муниципального образования следует отнести опасные производственные объекты.

К опасным производственным объектам на территории сельского поселения можно отнести распределительные газопроводы.

Так же возможны дорожно-транспортные происшествия, аварии на объектах жизнеобеспечения, террористические акты, последствия которых могут привести к нарушению функционирования инфраструктуры сельского поселения и поражению населения.

Возможные аварии на трубопроводном транспорте

Территорию Шикшинского сельского поселения магистральные трубопроводы не пересекают.

Аварии на межпоселковых газопроводах

В границах поселения возможны аварии на межпоселковых (разводящих) газопроводах.

Основными причинами аварий на межпоселковых газопроводах могут быть: заводской брак труб, тройников, газовых кранов, муфт, вставок, прокладок и других деталей; брак строительно-монтажных работ, в основном аварийных соединений; стресс коррозионно-ориентированных трещин, наиболее опасные дефекты, своевременное выявление которых является на сегодняшний день одной из первостепенных задач.

Практика эксплуатации газовых сетей и сооружений показывает, что при повреждении отдельных элементов системы вытекающий газ может легко воспламениться, после чего начинается его интенсивное горение.

В обычных условиях, наиболее распространенными повреждениями на газопроводах являются разрывы стыков стальных труб, переломы чугунных труб, неисправность арматуры, повреждения оголовков конденсатосборников, гидрозатворов, контрольных трубок, неплотности в резьбовых, фланцевых и сальниковых соединениях и др.

Наибольшую опасность в очаге поражения следует ожидать от нарушения и разрывов сетей в разрушенных жилых домах и газифицированных зданиях промышленных предприятий. Это неизбежно приведет к массовым загораниям.

Аварийные работы на газовых сетях связаны, главным образом, с предотвращением и ликвидацией загазованности помещений, где могут находиться люди, а также с ликвидацией очагов воспламенения в местах утечки газа.

Наличие газа в воздухе и его утечки определяется:

- по запаху (вводится вещество – одорант, которое придает газу специфический запах);

- контрольными трубками (на особенно ответственных и трудно-доступных участках газопроводов);

- по внешним признакам (при избытке газа в воздухе и почве растительность желтеет, на воде появляются пузырьки, из газопроводов среднего давления можно услышать шипение выходящего газа, в зимнее время буреет снег;

- бурением контрольных скважин (скважина должна быть смещена относительно продольной оси трубопровода так, чтобы она прошла в 15–20 см от стенки трубы; скважины закладывают в местах стыков, а если данные о них отсутствуют, то через каждые 2 м;

- газоиндикаторами типа ПГФ2М1 (показывает наличие горючих газов в газовоздушной смеси), газоанализаторами типов УГ-2, ГТ-2, меховыми респираторами НМ-4 (показывают содержание в воздухе газов или паров природного газа, оксида углерода, аммиака, нефтепродуктов, работа которых основана на цветной реакции индикаторного вещества с определенной примесью газа в воздухе (время, необходимое для проведения одного анализа, составляет от 2 до 10 мин).

Для отыскания мест утечки необходимо иметь план трассы газопровода со всеми имеющимися сооружениями и устройствами (сетевыми колодцами, задвижками, контрольными трубками, конденсатосборниками, пропарниками и др.). На плане также должны быть нанесены все коммуникации и сооружения водопровода, канализации, телефона, кабельных линий, коллекторы, подвальные и полуподвальные помещения в полосе 50 м от оси газопровода.

При обнаружении газа в помещении, прежде всего, отключают газовую сеть здания краном на вводе. Работать в загазованном помещении опасно, поэтому необходимо предварительно снизить концентрацию газа в воздухе путем естественной или искусственной вентиляции. В последнем случае, следует помнить, что вентиляторы работают на отсос, поэтому они должны быть во взрывобезопасном исполнении.

Во многих случаях газ, выходящий из поврежденных мест, может воспламениться. Размеры факела зависят от давления газа и размера отверстия.

Низкое давление – не вызывает больших трудностей. Место выхода газа замазывают глиной, набрасывают на пламя мокрый брезент или кошму, засыпают землей, песком.

Среднее давление – газ проходит слой воды и может гореть в воздухе.

Пламя следует тушить струей инертного газа, сжатого воздуха от компрессора или воды от пожарного насоса, создающей достаточное противодавление струе выходящего газа. Струей сжатого воздуха от компрессора с давлением 300–600 кПа, направляемой одним или несколькими шлангами к месту выхода газа, можно сбить пламя при давлении в газопроводе до 60 кПа.

Защита населения при авариях на межпоселковых газопроводах

Защита населения вблизи газопроводов должна проводиться по нескольким направлениям:

- снижение вероятности возникновения аварии. Этот фактор определяется надежностью технологического оборудования и возможностью контроля и поддержания его ресурса.

- уменьшения масштабов распространения физических полей воздействия от аварии в окружающем пространстве. С этой целью устраиваются специальные задвижки, позволяющие в случае аварии автоматически отсечь неисправную часть трубопровода. Необходимо также выполнять требования по удалению возможных источников воспламенения вблизи трубопровода.

- уменьшения масштабов поражения (в первую очередь речь идет о поражении людей, т.е. технического персонала и населения). Населенные пункты должны располагаться вне зон минимально допустимых расстояний (МДР) от магистральных газопроводов.

- обучение населения и персонала действиям при возможной аварии на трубопроводе, умению провести экстренную эвакуацию за зону возможного поражения и оказать медицинскую помощь пострадавшим.

Аварии на транспорте, дорожно-транспортные происшествия

По функциональному назначению все автомобильные дороги Шикшинского сельского поселения являются дорогами регионального и местного значения.

Для автомобильного транспорта  характерен достаточно большой тип происшествий: столкновения, наезды, опрокидывания, пожары, падения с крутых склонов, падения в водоемы и т.д.

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий в поселении являются:

- нарушение правил дорожного движения;

- неровное покрытие автодорог с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;

- недостаточное освещение автодорог;

- низкое качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой, и др. факторы.

Нельзя полностью исключать возможность перевозки по территории сельского поселения автомобильным транспортом опасных грузов и происшествий при перевозке.

Подобные аварии приводят, в случаях разрушения или разгерметизации цистерны, к чрезвычайным ситуациям загрязняющими окружающую среду вредными веществами, ставя под угрозу жизнь не только водителей транспортного средства перевозящего опасный груз, но и жизни других, находящихся в непосредственной близости людей. В современных автомобилях чаще всего используется цистерна, вмещающая в себя 30 м3 опасного груза.

Радиусы зон поражения для некоторых, наиболее часто перевозимых опасных веществ, приведены в таблице 5.5.1.

Таблица 5.5.1

| Вид вещества | Радиус зоны поражения, км | Площадь зоны поражения, км² | Радиус зоны поражения, м |  | Площадь зоны поражения, м² |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | расте-кания | возго-рания | расте-кания | возго-рания |
| Токсичные вещества |  |  |  |  |  |  |
| Аммиак | 0,8 | 0,25 | - | - | - | - |
| Хлор | 1,6 | 1,00 | - | - | - | - |
| Взрывопожароопасные вещества |  |  |  |  |  |  |
| Бензин | - | - | 10 | 40 | 320 | 5000 |
| Диз. топливо | - | - | 45 | 140 | 6400 | 61600 |

Мероприятия по ликвидации последствий аварий на транспорте

Мероприятия по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, взаимодействие экстренных служб, руководство по организации деятельности территориальных органов МЧС России в области спасения лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий в субъектах РФ должны осуществляться в соответствии с Методическими рекомендациями территориальным органам МЧС России по повышению уровня взаимодействия экстренных служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий (утв. МЧС России 17 марта 2015 г. №2-4-87-19-18).

Мероприятиями по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций на транспорте являются:

- своевременная диагностика состояния транспортных средств;

- соблюдение правил и норм, регламентирующих условия транспортирования.

Необходима разработка мероприятий по обеспечению защищённости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства.

Под актом незаконного вмешательства понимается противоправное действие (бездействие), в том числе террористический акт, угрожающее безопасной деятельности транспортного комплекса, повлекшее за собой причинение вреда жизни и здоровью людей, материальный ущерб либо создавшее угрозу наступления таких последствий.

Терроризм

В современных условиях, как один из основных факторов возникновения кризисных ситуаций может рассматриваться терроризм.

Терроризм - сложное, многоплановое явление, имеющее социальную природу и, как правило, политическую направленность. Он порожден социальными противоречиями и при их обострении проявляет тенденцию к усилению.

Для совершения террористических актов могут использоваться следующие средства: взрывчатые и горючие вещества, ядерные заряды, радиоактивные вещества, отравляющие вещества, биологические агенты, излучатели электромагнитных импульсов.

При этом объектами террористических актов могут быть транспортные средства, объекты транспорта (вокзалы, морские, речные порты и аэропорты), места массового пребывания людей (территории крупных мегаполисов, общественные, торговые и жилые здания, спортивные сооружения, концертные и выставочные залы, станции метро), потенциально опасные промышленные объекты, гидротехнические сооружения, системы водоснабжения, предприятия по производству пищевых и мясомолочных продуктов, системы связи и управления.

Защита населения при террористических актах

Основными задачами органов управления ГОЧС по защите населения при террористических актах являются:

- постоянный анализ и прогноз опасностей, связанных с терроризмом, принятие эффективных мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, вызываемых террористической деятельностью;

- осуществление комплекса организационных и инженерно-технических мероприятий по защите потенциально опасных объектов и населения от терроризма;

- поддержание в готовности сил и средств к локализации и ликвидации последствий террористических актов.

Основные мероприятия химической защиты населения при террористических актах те же, что и при авариях на химически опасных объектах. Их особенность состоит в необходимости:

- максимально возможной оперативности выявления и оценки обстановки;

- оповещения населения об опасности и необходимых мерах химической защиты;

- исключения паники, обеспечения порядка и подконтрольности всех проводимых мероприятий.

Мероприятия по аварийно-спасательным и другим неотложным работам при проявлении террористических актов

В ходе ликвидации последствий террористических актов особое внимание должно уделяться вопросам оказания помощи пострадавшим, смягчения последствий воздействия поражающих факторов. Основными видами аварийно-спасательных и других неотложных работ в этих условиях являются:

- разведка зоны чрезвычайной ситуации (состояние зданий, территории, маршрутов выдвижения сил и средств, определение границ зоны чрезвычайной ситуации);

- ввод сил и средств аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований в зону чрезвычайной ситуации;

- проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- эвакуация пострадавших и материальных ценностей;

- организация оповещения, управления и связи;

- обеспечение общественного порядка;

- работа с родственниками пострадавших;

- разборка завалов, расчистка местности, рекультивация территории (при необходимости).

В целом организация аварийно-спасательных работ при крупномасштабных последствиях террористических актов аналогична организации подобных работ при ликвидации крупных природных и техногенных чрезвычайных ситуаций.

Порядок установления уровней террористической опасности и меры по обеспечению безопасности личности, общества и государства определяются Президентом Российской Федерации.

Мероприятия с населением по предотвращению чрезвычайных ситуаций, связанных с террористическими актами

Необходимо проведение мероприятий с населением, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций, связанных с террористическими актами, и привлечение населения к решению задач по их ликвидации.

Эти мероприятия направлены на активизацию участия населения в охране своих жилых домов, организованную работу постов, опорных пунктов под руководством жилищно-эксплуатационных предприятий, опорных пунктов милиции, временных оперативных штабов при органах управления ГОЧС. В тесном взаимодействии с правоохранительными органами они обязаны контролировать состояние зданий и сооружений жилого сектора, систем тепло-, электро-, водоснабжения, выявлять взрывопожароопасные предметы и объекты в местах массового пребывания людей (у дорог и транспортных коммуникаций), осуществлять контроль за состоянием запорных устройств нежилых помещений, поддерживать общественный порядок при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на контролируемой территории, вести учет жильцов с ограниченной возможностью самостоятельного передвижения, которым необходимо оказание помощи при экстремальной ситуации.

Аварии на объектах и системах жизнеобеспечения

Аварии на системах жизнеобеспечения: газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения приводят к нарушению жизнедеятельности населения.

Причины аварийности на объектах систем газораспределения:

- механические повреждения подземных газопроводов;

- механические повреждения надземных газопроводов;

- коррозионные повреждения наружных газопроводов;

- разрывы сварных стыков;

- повреждения газопроводов в результате природных явлений;

- повышение давления после ГРП;

- иные причины.

При авариях на ГРП и ГРУ утечка газа в помещение приводит к образованию взрыво-и пожароопасной смеси, воспламенение которой вызывает пожар или взрыв. Кроме того, возможно факельное воспламенение газа без загазованности помещения. Известны случаи, когда из-за нарушения технологического процесса на ГРП повышается давление в газопроводе низкого давления, что приводит к разгерметизации газового оборудования на источниках потребления, в том числе в жилых домах или котельных, загазованности помещений, а при наличии источников зажигания -воспламенению смеси газов или взрыву.

Источниками техногенных чрезвычайных ситуаций на воздушных линиях электропередачи являются возможные аварии, связанные с разрушением (обрушением) технических устройств и несущих элементов конструкций опор. Аварии могут быть обусловлены как внутренними причинами (брак строительно-монтажных работ, нарушение правил эксплуатации линии), так и внешними причинами. Внешними причинами могут являться воздействия источников чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе и террористических актов.

Основными поражающими факторами при авариях, связанных с разрушением (обрушением) технических устройств, а также несущих элементов конструкций опор воздушной линии, являются механические воздействия обломков устройств, конструкций сооружений. Возможными поражающими факторами будут также являться воздействия электрического тока.

Границей опасных зон, в пределах которых существует опасность механического поражения людей и техники, будет являться зона возможного завала. В случае сохранения целостности технического устройства или сооружения при падении (например опоры ВЛ), размеры зон возможного распространения завалов будут равны размерам сооружений.

При обрыве электрических проводов и падении их на землю возможны случаи отказа систем релейной защиты, отключающих поврежденную электроустановку. Вокруг проводника, оказавшегося на земле, образуется зона растекания тока. Это приводит к возникновению электрического потенциала на поверхности земли в зоне падения провода. При передвижении человека в зоне падения провода его ноги могут попасть под разные электрические потенциалы, разность которых называется «шаговым напряжением», и через тело человека потечет электрический ток по цепи «нога-нога».

Зоны действия поражающих факторов источников возможных чрезвычайных ситуаций в случае аварий на существующих и проектируемых воздушных линиях носят локальный характер. Поражение людей из числа населения находящегося на территории, прилегающей к воздушным линиям электропередачи, при возможных авариях маловероятно.

Трассы ВЛ проектируются с учетом характера хозяйственной деятельности, ведущейся в районе прохождения линии, а также создается охранная зона и ограничивается хозяйственная деятельность вблизи воздушных линий электропередач. Пожарная безопасность ВЛ обеспечивается применением несгораемых конструкций, автоматическим отключением токов короткого замыкания, заземлением опор, соблюдением безопасных по схлестыванию расстояний между проводами разных фаз.

Устойчивость функционирования инженерного оборудования. Мероприятия по обеспечению устойчивости функционирования инженерных систем в сельском поселении

Для повышения устойчивости функционирования инженерных систем в сельском поселении необходимо осуществление следующих мероприятий:

1. Проведение работ по обеспечению надежности систем управления инженерными системами поселения;

2. Проведения работ по повышению надежности работы инженерных систем;

3. Проведение работ по исключению или ограничению возможности образования вторичных факторов поражения на объектах инженерных систем поселения (пожары, взрывы, поражения электрическим током и т.д.);

4. Подготовка к переводу на аварийный режим работы инженерных систем;

5. Подготовка к восстановлению инженерных систем поселения;

6. Постепенный переход на современные безопасные технологические решения и внедрения повсеместных систем контроля и управления инженерными системами.

По истечению определенного периода времени или в связи, с какими- либо изменениями необходимо предусматривать проведение мероприятий по повышению устойчивости функционирования инженерных систем сельского поселения.

К числу инженерно-технических мероприятий по повышению устойчивости функционирования инженерных систем относятся:

- обеспечение безаварийной работы инженерных систем с учетом их состояния, как возможного источника возникновения ЧС, путем замены изношенных коммунально-энергетических сетей;

- обеспечение энергоснабжения населённых пунктов от двух независимых источников или устройство двух вводов электросетей с разных направлений;

- закольцовка электрораспределительных сетей 10 и 6 кВ;

- обеспечение защиты трансформаторных подстанций - устройство дополнительных кирпичных или железобетонных стен, козырьков, обвалование грунтом  и т.д.;

- реконструкция трансформаторных подстанций находящихся в неудовлетворительном состоянии

- замена «голого провода» на самонесущие изолированные провода электросетей, при необходимости перевод воздушных линий электропередач на кабельные;

- приобретение и подключение к энергосистеме передвижных электростанций;

- обеспечение подачи воды от двух (или более) независимых источников, предпочтение необходимо отдавать подземным источникам;

- строительство и реконструкция системы водоснабжения на основе современных технологий;

- организация сплошных ограждений зон строгого режима на водозаборных сооружениях;

- обеспечение закольцевания сетей водоснабжения;

- заглубление в грунт водопроводных сетей и резервуаров с питьевой водой;

- герметизация артезианских скважин;

- обеспечение резервного водоснабжения;

- строительство и реконструкция системы водоотведения на основе современных технологий;

- организация мест аварийного выпуска сточных вод

- обеспечение подачи газа от двух независимых источников;

- строительство и реконструкция газовых сетей на основе современных технологий;

- заглубление в грунт газовых сетей;

- обеспечение закольцевания газовых сетей;

- установка на газовых сетях автоматических устройств, срабатывающих от перепада давления, а также запорной арматуры с дистанционным управлением

- создание устойчивой системы теплоснабжения путем соединения теплотрасс от котельных между собой, либо использование индивидуальных систем теплоснабжения.

Все эти мероприятия должны выполняться при реконструкции или новом строительстве инженерной инфраструктуры поселения или отдельных ее участков.

Мероприятия по обеспечению устойчивости функционирования системы водоснабжения в условиях крупномасштабных ЧС

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Шикшинского сельского поселения являются родниковые воды.

Вода по химическому составу  соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

Противопожарный запас воды хранится в водонапорных башнях. Водонапорная башня регулирует водопотребление населенного пункта, создает необходимый напор в сети, а также хранит 10-ти минутный противопожарный запас воды.

В случае возникновения крупномасштабных чрезвычайных  ситуаций необходимо обеспечить население водой. Продолжительность периода ЧС в мирное время определяется с учетом местных условий.

Суммарную мощность водозаборных сооружений рассчитывают по нормам мирного времени. В случае выхода из строя одной группы водозаборных сооружений мощность оставшихся сооружений должна обеспечивать подачу воды по аварийному режиму на производственно-технические нужды объектов, а также на хозяйственно-питьевые нужды для численности населения мирного времени по нормам, установленным соответствующими национальными документами по стандартизации.

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения должен использоваться весь наличный ресурс подземных вод. Преимущество должно быть отдано хорошо защищенным подземным водам. При недостаточном количестве хорошо защищенных вод могут использоваться и менее защищенные классы подземных вод.

В соответствии с ВСН ВК4-90, минимальное количество воды питьевого качества, которое должно подаваться населению (с учетом эвакуированного населения из категорированных городов) по централизованным СХПВ или с помощью передвижных средств на другие нужды, определяется из расчета - 31 л в сутки на человека (Таблица 5.5.2) и 75 л в сутки на одного пораженного, поступающего на стационарное лечение, включая нужды на питье; 45 л на обмывку одного человека, включая личный состав невоенизированных формирований ГО, работающих в очаге поражения.

Таблица 5.5.2

Минимально необходимое количество воды питьевого качества в сутки, подаваемое населению по централизованным СХПВ в Шикшинском СП

| Сельское поселение | Исходный год (2016 г.), чел. |  | Первая очередь (2026 г.), чел. |  | Расчетный срок (2036 г.), чел. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения, чел. | Суточный запас, м3 | Численность населения, чел. | Суточный запас, м3 | Численность населения, чел. | Суточный запас, м3 |
| Численность постоянного населения, в т.ч.: | 834 | 25,9 | 822 | 20,6 | 822 | 20,5 |
| с.Шикши | 308 | 9,5 | 330 | 8,25 | 332 | 8,3 |
| с.Алан-Елга | 305 | 9,5 | 268 | 6,7 | 266 | 6,65 |
| д.Серда | 221 | 6,9 | 224 | 5,6 | 222 | 5,55 |

Объем воды в водонапорных башнях должен в том числе удовлетворять потребность населения в воде в случае ЧС в соответствии с приведенным расчетом.

Кроме того, при возникновении ЧС дополнительно необходимо предусмотреть подвоз питьевой воды в подвижных резервуарах (автоцистернах). Каждый пункт раздачи воды в передвижную тару должен обслуживать территорию населенного пункта в радиусе 1,5 км.

В условиях ЧС допустимо сокращение объемов водоснабжения отдельных промышленных и коммунальных предприятий, с тем, чтобы снизить нагрузки на сооружения, работающие по режимам специальной очистки воды из зараженного источника.

Пункты и зоны охвата сетей мониторинга ЧС природного и техногенного характера

Мониторинг и прогноз событий гидрометеорологического характера осуществляется ФГБУ «УГМС Республики Татарстан».

Мониторинг геологических процессов осуществляются МЭПР РТ и ГУП «Геоцентр РТ».

Социально-гигиенический мониторинг и прогнозирование осуществляют территориальные органы санитарно-эпидемиологического надзора Минздравсоцразвития России.

Мониторинг состояния техногенных объектов и прогноз аварийности осуществляют профильные министерства республики и управление Ростехнадзора по РТ, а также надзорные органы в составе органов исполнительной власти Республики Татарстан, а на предприятиях и в организациях - подразделения по промышленной безопасности предприятий и организаций.

### 5.6. Оповещение о чрезвычайной ситуации

Для оповещения населения Шикшинского сельского поселения проектом предлагается установка речевых сиренных установок в количестве 2 шт., с радиусом покрытия до 1 км. При размещении речевых сиренных установок необходимо предусмотреть полное покрытие территорий населенного пункта.

Необходимо предусмотреть возможность сопряжения технических устройств сельского поселения, осуществляющих прием, обработку и передачу аудио-, аудиовизуальных и иных сообщений об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, правилах поведения и способах защиты населения в таких ситуациях с ЕДДС района.

Целесообразно использовать современные информационные технологии, электронные и печатные средства массовой информации для своевременного и гарантированного информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, правилах поведения и способах защиты в таких ситуациях.

Для оповещения населения о чрезвычайной ситуации могут быть задействованы каналы телерадиовещания: ГТРК «Татарстан», «Эфир», Телерадиокомпания "Татарстан - Новый Век".

Системы оповещения можно отнести к тем первичным активным средствам, при  активации которых решается задача непосредственной защиты населения. Именно своевременное оповещение и информирование об истинном характере угрозы позволяют резко сократить возможные потери, препятствуют возникновению панических слухов, которые одни в состоянии принести больше негативных последствий, чем сама чрезвычайная ситуация любого характера.

В качестве средств оповещения и информирования населения целесообразно организовать использование:

- сотовых сетей связи;

- громкоговорителей;

- автомагнитол в транспортных средствах с автоматическим переключением на программу передачи экстренных сообщений о ЧС;

- высокомощных звуковых излучателей с автономным питанием, обеспечивающих передачу условных сигналов и коротких информационных сообщений;

- сетей телерадиовещания (с учетом перехода на цифровое вещание);

- оповещение по сети Интернет путем размещения экстренной информации на официальном сайте МЧС РТ, а так же на новостных и поисковых порталах основных Интернет-ресурсов республики;

- мобильных средств информирования;

- автомобили оперативных служб с громкоговорящей связью;

- беспилотные летательные аппараты со встроенным модулем громкоговорящей связи.

Исследования показывают, что постоянный поток людей, передвигающихся в течение дня, составляет большую часть населения, т.е. в течение дня большинство людей оторваны от своих квартирных стационарных средств приема информации (телефон, радио, телевизор, компьютер, радиоточка). В то же время развитие сотовых сетей связи позволяет говорить о возможности решения задачи массового оповещения населения независимо от мест его нахождения в городе и в загородной зоне.

Сотовый телефон - универсальное средство связи и обмена цифровой информацией, приема сигналов радио и телевещания, выхода в Интернет. Все это позволяет рассматривать сотовый телефон в качестве одного из основных индивидуальных средств оповещения и информирования большинства населения страны в чрезвычайных ситуациях различного характера.

Все современные автомагнитолы имеют специальный режим RDS (Radio Data System) – или система передачи данных, по которому радиовещательные станции передают информационные сообщения. Режим RDS используют большинство радиостанций России.

Кроме того, МЧС РФ планирует ввести в Татарстане пилотную зону по внедрению системы оповещения населения о ЧС – Cell Broadcast (Широковещательная передача), предназначенная для незамедлительной доставки каких-либо сообщений на сотовый телефон в определенной географической области.

В Республике Татарстан действует единый номер спасательной службы «112».

Рисунок 5.6.1 – Схема организации информирования населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях и пожарах.

Принятые сокращения к рисунку 3.1.: ОД - оперативный дежурный; РВ - радиовещание; ТВ - телевещание; ПВ - проводное вещание; УГГ - уличные громкоговорители; ЦУКС - Центр управления в кризисных ситуациях; УИСО - Управление информации и связи с общественностью; ОИПСО - отделы информации, пропаганды и связи с общественностью.

Рисунок 5.6.2. Схема построения системы оповещения на продуктопроводе

Система организации и информирования населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях и пожарах представлена на рисунке 5.6.1, в соответствии с Приказом МЧС РФ от 29.06.2006 №386.

Первоочередному оповещению подлежит персонал, обслуживающий продуктопровод; населенные пункты, лежащие в опасной близости к продуктопроводу; люди, случайно оказавшиеся вблизи трассы продуктопровода. Для оповещения остальных населенных пунктов должна задействоваться местная территориальная система оповещения по информации, полученной от дежурного диспетчера продуктопровода.

Для оповещения обслуживающего персонала используются проводные или радиорелейные линии связи, проложенные вдоль трассы продуктопровода для организации служебной и технологической связи. Для экстренных сообщений диспетчерам с трассы используются средства радиосвязи обслуживающего персонала. Первичная информация об аварии поступает дежурному диспетчеру по средствам автоматики, отслеживающей нормальный режим работы продуктопровода, а далее более точная информация о точном месте и масштабе случившегося поступает от линейного обслуживающего персонала.

Вариант построения системы оповещения на протяженном продуктопроводе представлен  на рисунке 5.6.2.

### 5.7. Эвакуация при ЧС природного и техногенного характера

Территория сельского поселения не попадает в зоны возможного химического заражения, возможных разрушений, возможного радиоактивного заражения, возможного катастрофического затопления. Населенные пункты Шикшинского сельского поселения не попадают в зоны экстренного оповещения территорий, подверженных риску возникновения быстроразвивающихся опасных природных явлений и техногенных процессов.

Планирование, организация и проведение эвакуации населения непосредственно возлагаются на эвакуационные органы, органы управления ГОЧС. Эвакуация и сроки её проведения зависят от масштабов ЧС, численности оставшегося в опасной зоне населения, наличия транспорта и других местных условий.

Следует отметить, что в ходе кризисных ситуаций мирного времени, а особенно в военное время, возможно неорганизованное перемещение большого количества населения в более безопасные районы. Речь идет о миграции населения и так называемых беженцах. В этом случае задачей органов государственной власти становится оперативное решение вопросов по регистрации и жизнеобеспечению беженцев.

### 5.8. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

В соответствии с Указом Президента РФ от 1 января 2018 года №2 «Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области пожарной безопасности на период до 2030 года» механизмами реализации государственной политики в области пожарной безопасности являются:

а) нормативно-правовое и экономическое регулирование в области пожарной безопасности;

б) реализация планов привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, пожарно-спасательных гарнизонов для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, а также расписаний выездов таких подразделений и гарнизонов в указанных целях;

в) привлечение граждан, общественных объединений и иных организаций к профилактике и тушению пожаров;

г) организация и проведение профилактических мероприятий на земельных участках, не используемых по целевому назначению;

д) организация и осуществление научных исследований и разработок в области пожарной безопасности;

е) преодоление кризисных ситуаций, связанных с пожарами, в том числе осуществление следующих мер, направленных на повышение оперативности реагирования:

реализация в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций принципа стратегической мобильности пожарно-спасательных подразделений федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы в составе аэромобильных группировок МЧС России, позволяющего повысить возможности таких подразделений при поэтапном осуществлении мероприятий по тушению крупных пожаров и проведению аварийно-спасательных работ;

создание мобильных, многопрофильных, технически оснащенных и подготовленных подразделений пожарной охраны, способных оперативно реагировать на возникающие пожары и иные чрезвычайные ситуации, и повышение их готовности;

использование новейших достижений в области авиационных технологий, в том числе беспилотных авиационных систем, для повышения эффективности мероприятий по тушению пожаров в зданиях и сооружениях повышенной этажности, в лесах и других труднодоступных для наземных подразделений пожарной охраны местах;

обеспечение возможности оперативной доставки резервов средств пожаротушения в зону пожаров;

внедрение и использование мобильных средств пожаротушения;

внедрение автоматизированной системы поддержки принятия решений и оперативного управления подразделениями пожарно-спасательных гарнизонов.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности включают в себя:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

2) обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров принят Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», определяющий основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливающий общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям, сооружениям и строениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

1) применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

3) устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

4) применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

5) применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

6) применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

7) устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры;

8) устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

9) применение первичных средств пожаротушения;

10) применение автоматических установок пожаротушения;

11) организация деятельности подразделений пожарной охраны.

На период действия особого противопожарного режима на соответствующих территориях нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстан и муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе предусматривающие привлечение населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на посещение гражданами лесов, принятие дополнительных мер, препятствующих распространению лесных и иных пожаров вне границ населенных пунктов на земли населенных пунктов (увеличение противопожарных разрывов по границам населенных пунктов, создание противопожарных минерализованных полос и подобные меры).

В поселении имеется подразделение добровольной пожарной охраны -  ДПО «Шикши», расположенное  на выезде с.Шикши и оснащенное одной единицей пожарной техники – АЦ-40 (130).

Расстояние от ДПО «Шикши» до самых удаленных точек с.Шикши и с.Алан-Елга приблизительно составляет 1,8 км, то при скорости движения 40 км/ч время доезда пожарной машины - составляет 2-3 мин.

Время доезда до удаленных точек д.Серда  при расстоянии в 3,4 км и скорости  движения 40 км/ч – составляет 5 мин.

Ближайшее к сельскому поселению объектовое пожарное подразделение – ПСЧ-129 «7 ОФПС по РТ», расположенное в пгт.Богатые Сабы.

Таким образом, все населенные пункты Шикшинского сельского поселения расположены в пределах нормативного времени прибытия пожарной машины, которое согласно с.76 Федерального закона № 123от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» составляет 20 мин для сельских поселений.

К водоемам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения, и другим сооружениям, вода из которых может быть использована для тушения пожара, надлежит предусматривать подъезды с площадками для разворота пожарных автомобилей, их установки и забора воды. Размер таких площадок должен быть не менее 12x12 метров, согласно Федерального закона от 10 июля 2012 г. №117-ФЗ и изменений, внесенных в ч.4 ст.98 п.8.

### 5.9. Общие рекомендации (ВЫВОДЫ)

Соблюдение нормативных требований при проектировании застройки в установленных зонах воздействия по ГО ЧС позволит максимально предотвратить возникновение ЧС, а при возникновении ЧС максимально снизить наносимый ущерб и уменьшить людские потери, продолжительность и затраты на ликвидацию последствий от ЧС.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га/тыс. км2 | 4370.74 | 4370.74 |
|  | Общая площадь земель в границах населенных пунктов (по каждому населенному пункту) | га/тыс. км2 | 213.31 | 215.12 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | д. Серда | га/тыс. км2 | 52.72 | 53.61 |
|  | с. Алан-Елга | га/тыс. км2 | 75.63 | 80.18 |
|  | с. Шикши | га/тыс. км2 | 84.96 | 81.33 |
|  | Баланс функциональных зон: |  |  |  |
|  | Жилые зоны | га | 48.97 | 48.23 |
|  |  | % | 1.12 | 1.10 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 116.09 | 127.06 |
|  |  | % | 2.66 | 2.91 |
|  | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | га | 2.17 | 2.17 |
|  |  | % | 0.05 | 0.05 |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона | га | 0.22 | 0.22 |
|  |  | % | 0.01 | 0.01 |
|  | Зона специализированной общественной застройки | га | 0.39 | 0.39 |
|  |  | % | 0.01 | 0.01 |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | га | 1.43 | 1.45 |
|  |  | % | 0.03 | 0.03 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | га | 33.99 | 33.99 |
|  |  | % | 0.78 | 0.78 |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 30.10 | 30.11 |
|  |  | % | 0.69 | 0.69 |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 3846.11 | 3833.76 |
|  |  | % | 88.00 | 87.71 |
|  | Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан | га | 2.76 | 2.76 |
|  |  | % | 0.06 | 0.06 |
|  | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 36.21 | 36.04 |
|  |  | % | 0.83 | 0.82 |
|  | Зоны рекреационного назначения | га | 0.26 | 2.72 |
|  |  | % | 0.01 | 0.06 |
|  | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га | 13.07 | 13.40 |
|  |  | % | 0.30 | 0.31 |
|  | Зона лесов | га | 175.37 | 175.36 |
|  |  | % | 4.01 | 4.01 |
|  | Зона кладбищ | га | 7.10 | 7.10 |
|  |  | % | 0.16 | 0.16 |
|  | Зона складирования и захоронения отходов | га | 0.17 | 0.17 |
|  |  | % | 0.00 | 0.00 |
|  | Зона озелененных территорий специального назначения | га | 43.62 | 43.11 |
|  |  | % | 1.00 | 0.99 |
|  | Зона акваторий | га | 12.70 | 12.70 |
|  |  | % | 0.29 | 0.29 |
|  | Всего | га | 4370.74 | 4370.74 |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
|  | общая численность постоянного населения Шикшинского сельского поселения | чел. | 834 | 822 |
|  | с.Шикши | чел | 308 | 332 |
|  | с.Алан-Елга | чел | 305 | 266 |
|  | д.Серда | чел | 221 | 222 |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
|  | жилищный фонд – всего, в том числе: | тыс.кв.м. | 20.467 | 31.288 |
|  | с.Шикши | тыс.кв.м. | 7.765 | 12.251 |
|  | с.Алан-Елга | тыс.кв.м. | 7.336 | 10.775 |
|  | д.Серда | тыс.кв.м. | 5.366 | 8.262 |
|  | средняя обеспеченность населения Sобщ. | кв.м. | 24.54 | 38.06 |
| IV | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
|  | объекты учебно-образовательного назначения | мест | 162 | 162 |
|  | объекты внешкольного назначения | мест | 30 | 115 |
|  | объекты дошкольного назначения | мест | 60 | 60 |
|  | объекты здравоохранения | пос.в смену | 32 | 32 |
|  | спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты | кв.м.пола | 3671 | 4731 |
|  | объекты культурно-досугового назначения | мест | 280 | 280 |
|  | объекты торгового назначения | кв.м.торг. пл. | 133.6 | 247 |
|  | объекты общественного питания | мест | - | 33 |
|  | объекты бытового обслуживания | раб.мест | - | 3 |
|  | объекты связи | объект | 1 | 1 |
|  | отделения банков | операц.касса | - | 1 |
| V | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
|  | Протяженность автомобильных дорог | км | 11,45 | 11,45 |
| VI | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
|  | Водоснабжение |  |  |  |
|  | водопотребление | куб. м./в сутки | 452,9 | 449,5 |
|  | Канализация |  |  |  |
|  | водоотведение | куб. м./в сутки | 151,4 | 149,2 |
|  | мощность очистных | куб. м./в сутки | - | - |
|  | Санитарная очистка |  |  |  |
|  | объем ТКО | куб. м./год |  | 2099,1 |
|  | контейнеры для ТКО | шт. | 12 | 12 |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | общее количество котельных | шт. | 2 | 2 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |
|  | годовой расход газа | тыс. м3/год | 183,5 | 180,4 |
|  | Электроснабжение |  |  |  |
|  | годовое электропотребление | тыс. кВт.ч/год | 1809,8 | 1772,40 |
|  | расчетная мощность | кВт | 350,3 | 344,4 |
|  | трансформаторная мощность | кВа | 437,8 | 430,5 |
|  | Связь |  |  |  |
|  | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 204 | 235 |
| VII | Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |
|  | Система оповещения | шт. | 2 | 2 |
|  | Пожарное депо, добровольная пожарная охрана | единица | 1 | 1 |

# Список использованной литературы и нормативной документации

- "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 31.12.2017);

- "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ  (ред. от 31.12.2017);

- "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 29.07.2017);

- "Лесной кодекс Российской Федерации" от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 29.12.2017);

- Гражданский кодекс от 30.11.1994 № 51-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.03.2018);

- Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";

- Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

- Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3.07.1996 № 1063-р «О социальных нормативах и нормах» (с изменениями и дополнениями от 14.07.2001, от 13.07.2007);

- Инструкция по дешифрированию аэрофотоснимков и фотопланов в масштабах 1:10000 и 1:25000 для целей землеустройства, государственного учета земель и земельного кадастра, 1978;

- Постановление Кабинета Министров РТ от 26 января 2009 г. № 42 «Об установлении уровня социальных гарантий обеспеченности общественной инфраструктурой, социальными услугами до 2019 года».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 № 1767-р «О внесении изменений в методику определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»;

- Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 N 10 "Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. N 793" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.01.2018 N 49832);

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3.07.1996 № 1063-р «О социальных нормативах и нормах» (с изменениями и дополнениями от 14.07.2001, от 13.07.2007);

- Постановление Кабинета Министров РТ от 26 января 2009 г. № 42 «Об установлении уровня социальных гарантий обеспеченности общественной инфраструктурой, социальными услугами до 2019 года».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 № 1767-р «О внесении изменений в методику определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»;

- Закон Республики Татарстан от 28.07.2004 № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан».

- Закон РТ от 31.01.2005 N 38-ЗРТ (ред. от 26.12.2015) "Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования "Сабинский муниципальный район" и муниципальных образований в его составе" (принят ГС РТ 26.01.2005) Закон Республики Татарстан № 90-ЗРТ от 18 ноября 2011 г. «О внесении изменений в Земельный кодекс Республики Татарстан»;

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан № 149 от 13.03.2018 г. «Об утверждении Территориальной схемы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Татарстан»;

- Указ Президента Российской Федерации №2 от 01.01.2018 г. «Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области пожарной безопасности на период до 2030 года»;

- Указ Президента Российской Федерации №12 от 11.01.2018 г. «Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года»;

- Закон Республики Татарстан № 90-ЗРТ от 18 ноября 2011 г. «О внесении изменений в Земельный кодекс Республики Татарстан» .

- Долгосрочная концепция развития общественной инфраструктуры Республики Татарстан с перечнем строек и объектов Республики Татарстан, утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 3 июня 2009 г.  № 358;

- Свод правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- Республиканские нормативы градостроительного проектирования Республики Татарстан (Утв. Постановлением Кабинета Министров № 1071 от 27.12.2013);

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (Утв. Постановлением от 15.05.2013 № 26);

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Утв.Постановлением от 29.12.2010 № 189, с изменениями № 3 от 2.01.2016);

- СанПиН 2.4.4.1251-03 «Детские внешкольные учреждения (учреждения дополнительного образования). Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)»;

- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (Утв. Постановлением от 18.05.2010. № 58);

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

- СНиП 3.05.02-88 «Газоснабжение» (изд. 1995 г. с изм.).

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74) (с изменениями от 10.04.2008 6.10.2009, 9.09.2010).

- ГОСТ 153-39.3-051-2003 «Основные положения. Газораспределительные сети и газовое оборудование зданий».

- ПБ 12-529-03 «Правила Безопасности систем газораспределения и газопотребления».

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

- СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

- Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89).

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

- СО 153-34.48.519-2002 «Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 0,4-35 кВ.

- Пособие по проектированию городских и поселковых электрических сетей (к ВСН 97-83).

- Федеральная целевая программа «Сельский школьный автобус», принятая в рамках приоритетного национального проекта «Образование» министерством образования и науки Российской Федерации в 2006 году.

- Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденная постановлением Правительства РФ от 15.07.2013 № 598.

- Федеральная программа «Социальная поддержка граждан Республики Татарстан» на 2014-2020 годы, утвержденная Постановлением Кабинета Министров РТ от 23.12.2013  № 1023.

- Закон Республики Татарстан от 17 июня 2015 г. № 40-ЗРТ «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года».

- Стратегия социально-экономического развития Сабинского муниципального района Республики Татарстан на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года.

- Программа «Развитие и размещение производительных сил Республики Татарстан на основе кластерного подхода до 2020 г. и на период до 2030 г.», утвержденная Постановлением Кабинета Министров РТ от 22.10.2008  № 763.

- Перечень зданий управления сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия в Республике Татарстан в муниципальных районах Республики Татарстан и подведомственных учреждений Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, подлежащих капитальному ремонту в 2017 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.12.2016  № 2844-р.

- Перечень зданий подведомственных учреждений Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан в муниципальных районах Республики Татарстан, подлежащих капитальному ремонту в 2017 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.12.2016  № 2844-р.

- Перечень детских оздоровительных лагерей Республики Татарстан для проведения капитального ремонта и строительства объектов в 2017 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.12.2016  № 2781-р.

- Перечень универсальных спортивных площадок и блочных модульных лыжных баз с мебелью, инвентарем и оборудованием, планируемых к строительству в населенных пунктах Республики Татарстан в 2017 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.12.2016  № 2808-р.

- Перечень учреждений социального обслуживания Республики Татарстан, здания которых подлежат капитальному ремонту за счет средств бюджета Республики Татарстан в 2017 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.11.2016  № 2567-р.

- Перечень помещений муниципальных архивов Республики Татарстан, подлежащих капитальному ремонту в 2017 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.11.2016  № 2696-р.

- Перечень овощекартофелехранилищ, подлежащих капитальному ремонту в 2017 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.12.2016  № 2878-р.

- Перечень коровников на 100 и 200 голов, подлежащих капитальному ремонту в 2017 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.12.2016  № 3017-р.

- Перечень объектов обеспечения населения питьевой водой, строящихся, подлежащих капитальному ремонту и реконструкции в населенных пунктах Республики Татарстан в 2017 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 12.12.2016  № 2919-р.

- Перечень мероприятий по развитию системы «Учреждения культуры и искусства» на период 2010-2030 гг., предоставленный Министерством культуры Республики Татарстан, от 12.04.2014.

- Инвестиционная программа ГЖФ на 2017 год в рамках программы «Государственная поддержка граждан в обеспечении жильем граждан в Республике Татарстан на 2017 год».

- Долгосрочная целевая программа «Развитие библиотечного дела в Республике Татарстан на 2009 - 2014 годы и на перспективу до 2020 года», утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31 августа 2009 г. № 592.

- Перечень объектов культурного назначения, подлежащих капитальному ремонту в населенных пунктах муниципальных образований Республики Татарстан в 2017 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.12.2016  № 3194-р.

- Перечень объектов культурного назначения, подлежащих строительству в населенных пунктах муниципальных образований Республики Татарстан в 2017 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.12.2016  № 3242-р.

- Перечень подростковых клубов Республики Татарстан, подлежащих капитальному ремонту и укреплению материальной базы в 2017 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.10.2016  № 2507-р.

- Перечень общеобразовательных организаций, здания которых подлежат капитальному ремонту в 2017 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.12.2016 № 2959-р (с изменениями от 25.01.2017).

- Перечень дошкольных образовательных организаций, здания которых подлежат капитальному ремонту в 2017 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.12.2016 № 2959-р (с изменениями от 25.01.2017).

- Перечень объектов социально-культурного назначения, реализуемых в 2017 году по Республиканским программам (Служебная записка Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства).

- Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.11.2016 № 2703-р по проектированию, строительству и капитальному ремонту инженерных сетей и сооружений в населенных пунктах Республики Татарстан.

- Перечень создаваемых для удовлетворения кадровых потребностей базовых работодателей Республики Татарстан ресурсных центров, подлежащих капитальному ремонту за счет средств бюджета Республики Татарстан в 2017 году, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.12.2016  № 3050-р.

- Распределение денежных средств на реализацию мероприятий по строительству и капитальному ремонту зданий (помещений) исполнительных комитетов (Советов) поселений муниципальных образований Республики Татарстан на 2017 год, утвержденное распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.12.2016  № 3199-р.

- Распределение средств бюджета Республики Татарстан на реализацию мероприятий по развитию общественных пространств в муниципальных образованиях Республики Татарстан на 2017 год, утвержденное распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.12.2016  № 3206-р.

- Письмо Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан от 08.02.2017 № вх.1535 о предоставлении информации по реализуемым на территории Республики Татарстан программам для учета их при подготовке документов территориального планирования.

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3